- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为陕西省神木中学教学楼走廊文化、心理咨询室及团活动室建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

| 心理咨询中心及团活动室装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  | 心理咨询室及走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 020201001001 |  | 石膏板造型墙 [项目特征] 1.9.5mm双层石膏板造型 2.原始顶面膨胀栓固定、￠8吊筋固定轻钢龙骨， 12mm阻燃板圆形造型,面饰10mm纸面石膏板；装饰腻子两遍、打磨平整；面饰白色乳胶漆两遍， 一边底漆， 一遍面漆 [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层安装 3.材料运输 |  | m2 |  | 52 |  |  |
| 2 | 020201001002 |  | 顶面乳胶漆基层处理 [项目特征] 1.乳胶漆喷涂2遍 2.石膏腻子一遍；装饰腻子一遍、打磨平整； [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.喷涂乳胶漆 4.材料运输 |  | m2 |  | 52 |  |  |
| 3 | 020201001003 |  | 乳胶漆墙面 [项目特征] 1.乳胶漆喷涂2遍 2.面饰白色及中国红乳胶漆；粉刷、滚涂两遍， 一边底漆， 一遍面漆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.喷涂乳胶漆 4.材料运输 |  | m2 |  | 98 |  |  |
| 4 | BB001 |  | 心理咨询室文化部分 [项目特征] 1.16mmPVC雕刻UV 2.3mm透明亚克力激光雕刻PVC激光切割 雕刻 烤漆 亚克力雕刻 迷你字等 含人工辅料 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 70 |  |  |
| 5 | BB002 |  | 心理咨询室文化部分 [项目特征] 1.16mmPVC雕刻UV 2.3mm透明亚克力激光雕刻PVC激光切割 雕刻 烤漆 亚克力雕刻 迷你字等 含人工辅料 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 70 |  |  |
| 6 | BB003 |  | 走廊吊幔 [项目特征] 1.安装制作 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 72.9 |  |  |
|  |  |  | 共青团之家 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 020201001004 |  | 顶面石膏板造型吊顶 [项目特征] 1.9.5mm双层石膏板造型 2.原始顶面膨胀栓固定、￠8吊筋固定轻钢龙骨， 12mm阻燃板圆形造型,面饰10mm纸面石膏板； [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层安装 3.材料运输 |  | m2 |  | 81.38 |  |  |
| 8 | 020201001006 |  | 顶面石膏板乳胶漆 [项目特征] 1.乳胶漆喷涂2遍 2.面饰白色及中国红乳胶漆；粉刷、滚涂两遍， 一边底漆， 一遍面漆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.喷涂乳胶漆 4.材料运输 |  | m2 |  | 81.38 |  |  |
| 9 | 020201001007 |  | 顶面铝方通吊顶 [项目特征] 1.70*40mm 黑色铝格栅吊顶 含龙骨挂件及辅料 [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层安装 3.材料运输 |  | m2 |  | 116.5 |  |  |
| 10 | 020201001008 |  | “ 朝着党....前进”造型基础 [项目特征] 1.9.5mm双层石膏板造型 2.竖骨及穿心龙骨基础框架 12mm厚阻燃多层板作基层板 面封10mm纸面石膏板 [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层安装 3.材料运输 |  | m2 |  | 15.12 |  |  |
| 11 | 020105006002 |  | “ 朝着党....前进”乳胶漆 [项目特征] 1.LED贴片灯带 白色6000k 光源 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 020105006003 |  | 装饰地台 [项目特征] 1.12mm厚阻燃多层板基础框架 面饰环保波音软片 原木色 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 3.8 |  |  |
| 13 | 020207001001 |  | 装饰红旗 [项目特征] 1.陈品订购装饰红旗 含旗杆 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 14 | BB004 |  | 迷你发光字 |  | 个 |  | 13 |  |  |
|  |  |  | 墙面部分2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 020201001009 |  | 上方封石膏板造型顶 [项目特征] 1.9.5mm双层石膏板造型 2.轻钢龙骨基础框架 面饰10mm纸面石膏板 石膏腻子一遍；装饰腻子一遍、打磨平整；面饰白色乳胶漆；粉刷、滚涂两遍， 一边底漆， 一遍面漆 [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层安装 3.材料运输 |  | m2 |  | 10.3 |  |  |
| 16 | 020201001010 |  | “ 入团誓词”墙面造型基础 [项目特征] 1.9.5mm双层石膏板造型 2.竖骨及穿心龙骨基础框架 12mm厚阻燃多层板作基层板 面封10mm纸面石膏板 [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层安装 3.材料运输 |  | m2 |  | 8.96 |  |  |
| 17 | 020105006005 |  | “ 入团誓词”乳胶漆 [项目特征] 1.面饰白色乳胶漆；粉刷、滚涂两遍， 一边底漆， 一遍面漆 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 020105006006 |  | 装饰地台 [项目特征] 1.12mm厚阻燃多层板基础框架 面饰10mm纸面石膏板 批腻子 刷乳胶漆中国红 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 3.8 |  |  |
| 19 | 020105006007 |  | 装饰展板 [项目特征] 1.12mm厚阻燃多层板作基层板 前后封10mm纸面石膏板 石膏补缝 批腻子两遍 打磨平整 面饰环保波音软片 原木色 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 20 | 020105006008 |  | 装饰块 [项目特征] 1.320*320*80mm 15mm厚雪弗板雕刻 烤漆 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 21 | 020105006010 |  | 团徽 [项目特征] 1.320*320*80mm 15mm厚雪弗板雕刻 烤漆 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 22 | BB005 |  | 入团誓词内容 1.10mmPVC立体字 |  | 个 |  | 87 |  |  |
| 23 | BB013 |  | 入团誓词 1.10mmPVC立体字 |  | 个 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 墙面部分3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 020105006011 |  | “ 共青团未来之家”乳胶漆基层处理 [项目特征] 1石膏腻子一遍；装饰腻子一遍、打磨平整； [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 25 | 020105006013 |  | 木纹色铝方通 [项目特征] 1.40*70mm 浅咖色铝方通 成平订购及安装 间距40mm [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 26 | BB006 |  | 立体字 1.青春心向党 |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 27 | BB007 |  | 迷你字 1.共青团未来之家 |  | 个 |  | 7 |  |  |
| 28 | BB016 |  | 迷你字 1.时代召唤青年，青年创造未来，DANG JIAN WEN HUA |  | 个 |  | 26 |  |  |
| 29 | BB008 |  | 迷你字五角星造型1.40*70mm 浅咖色铝方通 成平订购及安装 间距40mm |  | 个 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 墙面部分4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 020201001011 |  | “ 团史”墙面造型基础 [项目特征] 1.9.5mm双层石膏板造型 2.竖骨及穿心龙骨基础框架 12mm厚阻燃多层板作基层板 面封10mm纸面石膏板 [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层安装 3.材料运输 |  | m2 |  | 16.8 |  |  |
| 31 | 020105006014 |  | 软膜 [项目特征] 1.面饰白色及中国红色乳胶漆；粉刷、滚涂两遍， 一边底漆， 一遍面漆 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 7.5 |  |  |
| 32 | 020105006015 |  | 装饰展板 [项目特征] 1.600*950mm 15mm厚雪弗板雕刻高清UV画面 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 33 | BB009 |  | 立体字 1.中国共产主义青年团团史 间距40mm |  | 个 |  | 11 |  |  |
| 34 | BB014 |  | 立体字 1.英文字母 间距40mm |  | 个 |  | 34 |  |  |
| 35 | BB015 |  | 立体字 1.年月日 间距40mm |  | 个 |  | 28 |  |  |
|  |  |  | 墙面部分5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 020201001014 |  | “ 领导寄语”墙面造型基础 [项目特征] 1.9.5mm双层石膏板造型 2.竖骨及穿心龙骨基础框架 12mm厚阻燃多层板作基层板 面封10mm纸 面石膏板 [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层安装 3.材料运输 |  | m2 |  | 16.8 |  |  |
| 37 | BB010 |  | 领导寄语立体字 1.40*70mm 浅咖色铝方通 成平订购及安装 间距40mm |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 38 | 020105006018 |  | 照片 [项目特征] 1.800*360mm 高清UV [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 39 | 020105006017 |  | 装饰展板 [项目特征] 1.600*950mm 15mm厚雪弗板雕刻 高清UV画面 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 个 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 墙面部分6 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 020201001017 |  | “ 团支部成员”墙面造型基础 1.9.5mm双层石膏板造型 2.竖骨及穿心龙骨基础框架 12mm厚阻燃多层板作基层板 面封10mm纸面石膏板 [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层安装 3.材料运输 |  | m2 |  | 9.52 |  |  |
| 41 | BB011 |  | 团支部成员 立体字 1.40*70mm 浅咖色铝方通 成平订购 及安装 间距40mm |  | 个 |  | 32 |  |  |
| 42 | 020105006019 |  | 照片 [项目特征] 1.800*360mm 高清UV [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 个 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 墙面部分7 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 020201001020 |  | 上方封石膏板造型顶 [项目特征] 1.轻钢龙骨基础框架 面饰10mm纸面石膏板 石膏腻子一遍；装饰腻子一遍、打磨平整；面饰白色乳胶漆；粉刷、滚涂两遍， 一边底漆， 一遍面漆 [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层安装 3.材料运输 |  | m2 |  | 12 |  |  |
| 44 | 020201001021 |  | “ 征途漫漫 唯有奋斗”墙面造型基础 [项目特征] 1.竖骨及穿心龙骨基础框架 12mm厚阻燃多层板作基层板 面封10mm纸面石膏板 [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层安装 3.材料运输 |  | m2 |  | 26.4 |  |  |
| 45 | 020105006022 |  | 长城板 [项目特征] 1.12mm厚阻燃多层板基础框架 面饰10mm纸面石膏板 批腻子 刷乳胶漆中国红 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 6 |  |  |
| 46 | 020105006023 |  | 装饰展板背墙 [项目特征] 1.12mm厚阻燃多层板作基层板 前后封10mm纸面石膏板 石膏补缝 批腻子两遍 打磨平整 面饰高清UV 宣绒布 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 47 | 020105006024 |  | 装饰展板 [项目特征] 1.12mm厚阻燃多层板作基层板 前后封10mm纸面石膏板 石膏补缝 批腻子两遍 打磨平整 面饰高清UV 宣绒布 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 个 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 墙面部分8 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 020201001022 |  | “ 荣誉展示”墙面造型基础 [项目特征] 1.轻钢龙骨基础框架 面饰10mm纸面石膏板 石膏腻子一遍；装饰腻子一遍、打磨平整；面饰白色乳胶漆；粉刷、滚涂两遍， 一边底漆， 一遍面漆 [工作内容] 1.龙骨铺设 2.面层安装 3.材料运输 |  | m2 |  | 11.2 |  |  |
| 49 | 020105006028 |  | 装饰柜 [项目特征] 1.专业厂家成品订制装饰书柜 18mm厚板材做立板及横板 含（五金 合页 拉手）等五金配件 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 4.68 |  |  |
| 50 | 020105006029 |  | 装饰低柜 [项目特征] 1.专业厂家成品订制装饰低柜 15mm厚板材做立板及横板 含（五金 合页 拉手）等五金配件 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 3.6 |  |  |
| 51 | 020105006030 |  | 装饰隔板 [项目特征] 1.专业厂家成品订制装饰隔板 双层18mm厚实木板 烤漆 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 10.8 |  |  |
| 52 | BB012 |  | 立体字 1.40*70mm 浅咖色铝方通 成平订购及安装 间距40mm |  | cm |  | 76 |  |  |
|  |  |  | 综合项目 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 020105006031 |  | 装饰开放格装饰 [项目特征] 1.PVC激光切割 雕刻 烤漆 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 54 | 020105006032 |  | 装饰开放格 [项目特征] 1.18mm实木板制作装饰开放格 原木色 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 13.16 |  |  |
| 55 | 020105006033 |  | 装饰铝方通 [项目特征] 1.18mm实木板制作装饰开放格 原木色 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 56 | 020105006034 |  | 新作石膏板隔柱体 [项目特征] 1.沿顶龙骨 沿地龙骨 竖骨及穿心龙骨基础框架 面封10mm纸面石膏板 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 17.92 |  |  |
| 57 | 020105006035 |  | 垃圾清运费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 58 | 020105006038 |  | 全彩室内LED显示屏，≥长192厘米×宽111厘米。根据现场实际情况定制箱体，对屏周边进行装饰。 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 59 | 020105006039 |  | 休闲桌椅：桌子直径≥60厘米，桌面仿大理石台面（一个桌子配两把椅子） |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 60 | 020105006040 |  | 会议桌椅（配15把会议椅） 1、≥4.2×1.4×0.75米；饰面:采用原木色饰面，木皮厚度为0.8mm以上，木纹拼接流畅，15mm厚全实木封边，2、基材:采用环保型E1级中密度纤维板。经过防虫，防腐化学处理，各项技术指标均达国际标准。3、油漆:酮膜坚硬、光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离、抗氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层。具有耐磨、耐高温、光度自然持久等特性。4、配件:采用五金连接配件。5、胶水:环保拼板胶及白乳胶。 工艺要求: 1、木材干燥至低于9％的含水率。 2、台面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 3、木皮纹理，颜色线条拼合细密，纹理自然。 4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 61 | 020105006041 |  | 强弱电改造 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 心理咨询中心及团活动室安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 共青团之家安装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030213003001 |  | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:筒灯 2.规格、型号:4300K 17W 防眩目筒灯 成品订购及现场安装并试亮 3.安装方式:嵌墙安装 [工作内容] 1.轨道安装 2.灯具安装 |  | 套 |  | 17 |  |
| 2 |  | 030213003002 |  | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:嵌入式射灯 2.规格、型号:4300K 11W 防眩目嵌入式射灯 成品订购及现场安装并试亮 3.安装方式:嵌轨道吸顶安装 [工作内容] 1.轨道安装 2.灯具安装 |  | 套 |  | 32 |  |
| 3 |  | CB001 |  | 轨道 1.轨道 2.名称:轨道成品订购轨道 顶面安装 白色 |  | m2 |  | 16 |  |
| 4 |  | 030213003003 |  | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:轨道射灯 2.规格、型号: 白色轨道射灯 18W 4500k 专业电工现场施工并试亮 3.安装方式:嵌轨道吸顶安装 [工作内容] 1.轨道安装 2.灯具安装 |  | 套 |  | 32 |  |
| 5 |  | 030213001001 |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:五角星造型吸顶灯 2、型号： R：800mm 不锈钢烤漆 四周折边 中国红 5mm白色亚克力面板 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 3 |  |
| 6 |  | CB002 |  | 顶面软膜天花 1.名称：顶面软膜天花 2.安装：专业厂家成品订制 白色透光软膜 人工及辅料 |  | m2 |  | 28 |  |
| 7 |  | 030213003004 |  | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:顶面LED平板长条灯 2.规格、型号:1000*80mm 黑色边框6000K 3.安装方式:嵌墙安装 [工作内容] 1.轨道安装 2.灯具安装 |  | 套 |  | 13 |  |
|  |  |  |  | 墙面部分1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 030213004001 |  | LED灯带 [项目特征] 1.名称:LED灯带 2.规格:10W 3.安装方式:嵌墙安装 [工作内容] 1.安装 |  | 项 |  | 1 |  |
| 教学楼走廊文化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 教学楼走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 020207001001 |  | 教学楼~高一主题墙1 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 30 |  |
| 2 |  | 020207001002 |  | 教学楼~高一主题墙2 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 30 |  |
| 3 |  | 020207001003 |  | 教学楼~高一主题墙3 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 20 |  |
| 4 |  | 020207001004 |  | 教学楼~高一主题墙4 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 20 |  |
| 5 |  | 020207001005 |  | 教学楼~高一合班教室门口 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 18 |  |
| 6 |  | 020207001006 |  | 教学楼~高一楼梯 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 100 |  |
| 7 |  | 020207001007 |  | 教学楼~高一班级文化 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 200 |  |
| 8 |  | 020207001008 |  | 教学楼~高二主题墙1 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 29.58 |  |
| 9 |  | 020207001009 |  | 教学楼~高二主题墙2 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 29.58 |  |
| 10 |  | 020207001010 |  | 教学楼~高二主题墙3 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 20 |  |
| 11 |  | 020207001011 |  | 教学楼~高二主题墙4 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 20 |  |
| 12 |  | 020207001012 |  | 教学楼~高二合班教室门口 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 18 |  |
| 13 |  | 020207001013 |  | 教学楼~高二楼梯 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 100 |  |
| 14 |  | 020207001014 |  | 教学楼~高二班级文化 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 200 |  |
| 15 |  | 020207001015 |  | 教学楼~高三主题墙1 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 29.58 |  |
| 16 |  | 020207001016 |  | 教学楼~高三主题墙2 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 29.58 |  |
| 17 |  | 020207001017 |  | 教学楼~高三主题墙3 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 20 |  |
| 18 |  | 020207001018 |  | 教学楼~高三主题墙4 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 20 |  |
| 19 |  | 020207001019 |  | 教学楼~高三合班教室门口 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 18 |  |
| 20 |  | 020207001020 |  | 教学楼~高三楼梯 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 100 |  |
| 21 |  | 020207001021 |  | 教学楼~高三班级文化 [项目特征] 1.10mm雪弗板异形雕刻造型，烤漆处理，高清UV数码打印画面，局部亚克力字 [工作内容] 1.材料运输 2.材料制作 3.安装 |  | m2 |  | 200 |  |
| 22 |  |  |  | 垃圾打扫及清运 |  | 项 |  | 1 |  |