府谷县古城集运有限公司二期储煤棚项目配套设施带式输送机采购项目

采购需求书

一、采购项目名称：府谷县古城集运有限公司二期储煤棚项目配套设施带式输送机采购项目

二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：4651000.00元

2、最高限价：4651000.00元

3、资金来源：自筹

4、采购方式：公开招标

三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式

1、项目实施时间：2024年9月中旬

2、项目实施地点：府谷县古城集运有限公司

3、项目概况：采购皮带机(DTL200/530/450)1台，采购皮带机(DTL200/530/250)1台南北大巷带式输送机1台等。

4、履行期限及方式：严格执行政府采购程序，审批结束后开始实施。项目须于签订合同后60日历日内完成。

      - 四、采购内容：

| 府谷古城集运二期储煤棚项目配套实施DTL200/530/450带式输送机选型表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户 |  | 机型 | DTL200/530/450 |  | 带速 | v=4.0m/s |  | 启动方式 | 软启动 |
| 带宽 | B=2000mm | 输送量 | Q=5300T/h |  | 长度 | L=118.7m |  | 坡度 | 0°～7.1° |
| 数量 | 1 | 单价（万元） |  |  | 总价（万元） |  |  |  |  |
| 类别 | 部件名称 | 图号 | 规格 | 数量 | 单 重 （kg） | 总 重 （kg） | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 备 注 |
| 外 购 件 | 电动机 N=450kw |  | 10kv B3 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 1500r/min，电压等级 10KV；防护等级IP54；绝缘等级F级；B级温升；防爆电机的防爆等级 dI； |
|  | 高速联轴器 | 6110T61-400 |  | 1 | 113 | 113 |  |  |  |
|  | 制动器 | BYWZ-400/121 |  | 1 | 94 | 94 |  |  | 防爆，电压380V |
|  | 减速机 | B3SH13+F | i=20 | 1 | 2380 | 2380 |  |  | 带风扇，减速器采用硬齿面减速器;含初次用油。 |
|  | 低速联轴器 | 6180T05 |  | 1 | 700 | 700 |  |  |  |
|  | 逆止器 | DSN050 |  | 1 | 354 | 354 |  |  |  |
|  | 液压张紧装置 | ZY-200/5.5 |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 防爆，电压380/660V，随机配备液压泵站、蓄能器、压力传感器、张紧油缸、控制箱、导向轮、固定绳座等。配备隔爆专用电控箱，具备远/近控功能，能与集控联锁，通过压力传感器采集压力，可通过显示器进行参数设定，满足现场工況要求，并实时显示张紧力（或压力）、控制方式状态和故障原因，并具有实现远程控制功能。采用RS485通讯（ModbusRTU通讯协议）。张紧应能满足输送机启动和正常运行的要求，保证皮带不打滑，并能实现张力的自动调节；含钢丝绳与绳卡。 |
|  | H型聚氨酯清扫器 |  |  | 1 | 109 | 109 |  |  |  |
|  | P型聚氨酯清扫器 |  |  | 1 | 84 | 84 |  |  |  |
|  | V型聚氨酯清扫器 |  |  | 1 | 128 | 128 |  |  |  |
|  | 阻燃钢丝胶带 |  | ST/S1600 | 250m |  |  |  |  |  |
|  | 皮带保护系统 |  |  | 1套 |  |  |  |  | 包含皮带机综保，矿用扩音电话、现场需用电缆等，可实现皮带机的开停控制、张紧控制、闸电机控制、烟雾、堆煤、张紧、急停、跑偏、超温、打滑、洒水等功能，要求保护装置冗余，并能接入现有集控系统。整机长度102米。 |
|  | 软起动柜 | 630-10（450kw） |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 滚筒托辊 | 传动滚筒 φ1000 | 200A208S | Z220 | 1 | 4800 | 4800 |  |  | SKF轴承 粘胶 |
|  | 改向滚筒 φ800 | 200B207 | Z180 | 1 | 2550 | 2550 |  |  | SKF轴承 胶面 |
|  | 改向滚筒 φ500 | 200B205 | Z140 | 1 | 1482 | 1482 |  |  | SKF轴承 胶面 |
|  | 上托辊 |  | φ159×750 | 291 | 23 | 6693 |  |  | 308轴承 |
|  | 下托辊 |  | φ159×1100 | 78 | 34 | 2652 |  |  | 308轴承 |
|  | 下托辊 |  | φ159×2200 | 2 | 64 | 128 |  |  | 308轴承 |
|  | 缓冲托辊 |  | φ159×750 | 12 | 32 | 384 |  |  | 308轴承 |
| 结构件 | 卸载机架 | 200JA2082 | H=1300 | 1 | 2450 | 2450 |  |  |  |
|  | 头部漏斗 | 200L1002 |  | 1 | 2698 | 2698 |  |  |  |
|  | 驱动座 |  |  | 1 | 2600 | 2600 |  |  |  |
|  | 护罩 |  |  | 2 | 30 | 60 |  |  |  |
| 结构件 | 逆止器座 |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  |  |
|  | 拉紧车 |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |
|  | 导轨 |  | L=3850 | 2 | 150 | 300 |  |  |  |
|  | 过渡托辊架 |  |  | 2 | 84 | 168 |  |  |  |
|  | 上托辊架 | 200C614 |  | 88 | 86 | 7568 |  |  |  |
|  | V形托辊架 |  |  | 32 | 60 | 1920 |  |  |  |
|  | 吊架 |  |  | 4 | 4.2 | 16.8 |  |  |  |
|  | 上调心托辊架 |  |  | 10 | 145 | 1450 |  |  |  |
|  | 下调心托辊架 |  |  | 6 | 135 | 810 |  |  |  |
|  | 纵梁 |  | L=3000 | 40 | 124 | 4960 |  |  | ［18 |
|  | 支腿Ⅰ |  |  | 21 | 86 | 1806 |  |  | ［16 |
|  | 支腿Ⅱ |  |  | 20 | 109 | 2180 |  |  | ［16 |
|  | 缓冲床 |  |  | 1 | 700 | 700 |  |  |  |
|  | 导料槽前帘 |  |  | 1 | 25 | 25 |  |  |  |
|  | 导料槽后挡板 |  |  | 1 | 108 | 108 |  |  |  |
|  | 导料槽 |  | L=1500 | 2 | 389 | 778 |  |  |  |
|  | 栏杆 | D-YM96-3029-03 |  | 50 | 20 | 1000 |  |  |  |
|  | 车式拉紧护栅 |  |  | 1套 | 300 | 300 |  |  |  |
| 皮带机小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 府谷古城集运二期储煤棚项目配套实施DTL200/530/250带式输送机选型表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户 |  | 机型 | DTL200/530/250 |  | 带速 | V=4.0m/s |  | 启动方式 | 软启动 |
| 带宽 | B=2000mm | 输送量 | Q=5300T/h |  | 长度 | L=101.4m |  | 坡度 | 0° |
| 数量 | 1 | 单价（万元） |  |  | 总价（万元） |  |  |  |  |
| 类别 | 部件名称 | 图号 | 规格 | 数量 | 单 重 （kg） | 总 重 （kg） | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 备 注 |
| 外 购 件 | 电动机 N=250kw |  | 10kv B3 | 1 | 2850 | 2850 |  |  | 1500r/min，电压等级 10KV；防护等级IP54；绝缘等级F级；B级温升；防爆电机的防爆等级 dI； |
|  | 高速联轴器 | 6100T61-400 |  | 1 | 76 | 76 |  |  |  |
|  | 制动器 | BYWZ-400/121 |  | 1 | 94 | 94 |  |  | 防爆，电压380V |
|  | 减速机 | B3SH11+F | i=20 | 1 | 1020 | 1020 |  |  | 带风扇，减速器采用硬齿面减速器;含初次用油。 |
|  | 低速联轴器 | 6170T05 |  | 1 | 477 | 477 |  |  | 精基 |
|  | 液压张紧装置 | ZY-200/5.5 |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 防爆，电压380/660V，随机配备液压泵站、蓄能器、压力传感器、张紧油缸、控制箱、导向轮、固定绳座等。配备隔爆专用电控箱，具备远/近控功能，能与集控联锁，通过压力传感器采集压力，可通过显示器进行参数设定，满足现场工況要求，并实时显示张紧力（或压力）、控制方式状态和故障原因，并具有实现远程控制功能。采用RS485通讯（ModbusRTU通讯协议）。张紧应能满足输送机启动和正常运行的要求，保证皮带不打滑，并能实现张力的自动调节；含钢丝绳与绳卡 |
|  | H型聚氨酯清扫器 |  |  | 1 | 109 | 109 |  |  |  |
|  | P型聚氨酯清扫器 |  |  | 1 | 84 | 84 |  |  |  |
|  | V型聚氨酯清扫器 |  |  | 1 | 128 | 128 |  |  |  |
|  | 阻燃钢丝胶带 | ST/S1600 |  | 220m |  |  |  |  |  |
|  | 皮带保护系统 |  |  | 1套 |  |  |  |  | 包含皮带机综保，矿用扩音电话、现场需用电缆等，可实现皮带机的开停控制、张紧控制、闸电机控制、烟雾、堆煤、张紧、急停、跑偏、超温、打滑、洒水等功能，要求保护装置冗余，并能接入现有集控系统。整机长度102米。 |
|  | 软启动柜（一体机） | 410-10（250kw） |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 滚筒托辊 | 传动滚筒 φ1000 | 200A108 | Z200 | 1 | 3632 | 3632 |  |  | SKF轴承 粘胶 |
|  | 改向滚筒 φ800 | 200B207 | Z180 | 1 | 2550 | 2550 |  |  | SKF轴承 胶面 |
|  | 改向滚筒 φ500 | 200B205 | Z140 | 1 | 1482 | 1482 |  |  | SKF轴承 胶面 |
|  | 上托辊 |  | φ159×750 | 222 | 23 | 5106 |  |  | 308轴承 |
|  | 下托辊 |  | φ159×1100 | 66 | 34 | 2244 |  |  | 308轴承 |
|  | 下托辊 |  | φ159×2200 | 2 | 64 | 128 |  |  | 308轴承 |
|  | 缓冲托辊 |  | φ159×750 | 48 | 32 | 1536 |  |  | 308轴承 |
| 结构件 | 卸载机架 | 200JA1081 | H=1200 | 1 | 2350 | 2350 |  |  |  |
|  | 头部漏斗 | 200L1002 | H=1200 | 1 | 2698 | 2698 |  |  |  |
|  | 驱动座 |  |  | 1 | 2600 | 2600 |  |  |  |
|  | 护罩 |  |  | 2 | 30 | 60 |  |  |  |
|  | 拉紧车 |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |
| 结构件 | 导轨 |  |  | 1 | 280 | 280 |  |  |  |
|  | 过渡托辊架 |  |  | 2 | 84 | 168 |  |  |  |
|  | 上托辊架 |  |  | 79 | 86 | 6794 |  |  |  |
|  | V形托辊架 |  |  | 27 | 60 | 1620 |  |  |  |
|  | 吊架 |  |  | 4 | 4.2 | 16.8 |  |  |  |
|  | 上调心托辊架 |  |  | 8 | 145 | 1160 |  |  |  |
|  | 下调心托辊架 |  |  | 5 | 135 | 675 |  |  |  |
|  | 纵梁 |  | L=3000 | 34 | 124 | 4216 |  |  | ［18 |
|  | 支腿Ⅰ |  |  | 20 | 86 | 1720 |  |  | ［16 |
|  | 支腿Ⅱ |  |  | 17 | 109 | 1853 |  |  | ［16 |
|  | 缓冲床 | L=1500 |  | 4 | 700 | 2800 |  |  |  |
|  | 导料槽前帘 |  |  | 7 | 50 | 350 |  |  |  |
|  | 导料槽后挡板 |  |  | 1 | 373 | 373 |  |  |  |
|  | 导料槽 |  | L=1500 | 8 | 389 | 3112 |  |  |  |
|  | 栏杆 | D-YM96-3029-03 |  | 50 | 20 | 1000 |  |  |  |
|  | 车式拉紧护栅 |  |  | 1 | 300 | 300 |  |  |  |
| 皮带机合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、履约验收标准和方法

- 1、履约验收时间：2024年12月

- 2、履约验收主体及内容：二期储煤棚项目配套设施带式输送机采购项目 完成情况。

3、履约验收标准：二期储煤棚项目配套设施带式输送机采购项目，确保皮带机符合相关标准。

4、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准进行验收。

- 六、对供应商的要求

1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 七、付款方式：合同签订后支付合同总金额的30%，货到安装完成后付60%，剩余10%一年后付清。

- 八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

- 1.采购单位：府谷古城集运有限公司

- 2.采购单位地址：陕西省榆林市府谷县古城镇前坪村

- 3.项目联系人：苏彦斌   联系电话：13909129145

九、合同模板（仅供参考）：

甲乙双方根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，同意按下述条款和条件签署《                  项目合同》（以下简称“合同”），并共同遵守。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力：

（1）本项目招标文件及相应澄清和修改；

（2）乙方投标文件；

（3）乙方在评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件、补充合同或协议。

合同文件是一个整体，其内容互为补充。

二、服务期限：

年    月    日起至     年     月     日止。

三、 服务内容

四、合同价款

本合同总价款为人民币（大写）：             元整（小写：¥         元）。

上述价款为甲方支付给乙方的确保合同全面完整履行的全部费用，包括完成全部所列项目服务管理内容所需全部费用和税金。

五、付款方式

由采购人负责结算，付款前，供应商必须向给采购人开具全额发票。付款方式:合同签订后支付合同总金额的30%，货到安装完成后付60%，剩余10%一年后付清。

六、违约责任

1、甲乙双方任何一方违约，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2、如果乙方无正当理由拖延管理或不按时提供服务，将受到以下制裁：

（1）甲方不再向乙方支付尚未支付的服务费

（2）向乙方加收违约损失赔偿。

3、乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔

七、争议的解决

1、在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成一致意见时，可向西安仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、仲裁裁决为最终裁决，对甲乙双方均具有约束力。

3、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

八、合同终止与修改

合作期内任何一方不得擅自停止合同，否则应负担所造成的一切损失。出现下列情况时合同自动终止：

- 如果乙方不能履行合同规定的义务，不能达到甲方要求的管理和服务目标；

- 甲方每季对乙方履行合同的情况进行一次综合考核，考核不合格，视作乙方违约，并自动终止合同。

- 合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

- 本合同的未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

九、合同生效

1、本合同经双方法人代表或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后，即开始生效。

2、本合同一式          份，甲方执         份，乙方执        份。

甲方：___________（盖章）           乙方：___________（盖章） 
法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）           代理人：_________（签字）

- 协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

- 本合同的未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

九、合同生效

1、本合同经双方法人代表或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后，即开始生效。

2、本合同一式          份，甲方执         份，乙方执        份。

甲方：___________（盖章）           乙方：___________（盖章） 
法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）           代理人：_________（签字）