技术参数清单

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、技术参数： AI 智 能 安 全 序号; 产品; 技术参数; 单位; 数量. 1; ▲全景网络摄像机; 最低照度: ≤0.0005 Lux 传感器 ≥ 1/2.5" ≥400万 支持: 移动侦测，遮挡报警，异常 报警越界侦测、区域入侵侦测 接口 摄像机输出接口：RJ45，10M/100M自适应以太网口 支持一路音频，彩全彩夜视 网络协议: 支持协议：TCP/IP、HTTP、UDP，网络视频接口开放型，支持H.264 H.265 支持Smart265编码工作温湿度: -30 °C~60 °C，供电方式供电方式：支持DC12V和PoE+(802.3at)防水防护等级: ≥IP66; 台; 3. 2; ▲全景智能枪球一体机; 360°全景视角可全彩变焦 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS；像素：全景：400万；细节：400万；≥20倍光学变倍 支持音频: 1路音频输入，输出网络接口: RJ45网口;自适应10M/100M网络数据，支持SD卡槽 支持网络协议：TCP/IP、HTTP、UDP、并具备国际通用ONVIF协议支持第三放平台接入;GB/T28181协议: 支持IE客户端访问 白光≥30m 红外距离≥150 m；支持除雾: 支持预置点≥300个巡航扫描:最大支持8轨迹，有断恢复功能:: 双镜头设计: 【全景】≥2560 ×1440，编码支持Smart 264: 支持Smart 265:）: 支持人脸抓拍: 抓拍≥5张，多功能检测: 移动侦测;遮挡报警: 区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、工作温湿度不低于: -30℃-65℃防水防护等级≥IP66室外; 台; 4. 3; ▲室外高清网络摄像机; ≥600万像素最低照度: 彩色：≤0.005 Lux 支持报警出触发: 移动侦测。接口网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，支持1路内置音频 红外距离≥50 m，白光距离≥30 m支持网络协议：TCP/IP、HTTP、UDP、: 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016）自定义切换图像增强: 背光补偿，强光抑制等，3D数字降噪；工作温湿度不低于: -30 °C~60 °C供电方式：支持DC12V和PoE+(802.3at)防水防护等级: ≥IP66; 台; 2. 4; ▲网络周界防范摄像机; 传感器: ≥1/1.8" ≥400万像素最低照度: 彩色：≤0.0005 Lux @支持声音报警输出，报警联动，报警科实现 越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 支持RESET 按键，支持IE启动，认证防护: IP66音频音频环境噪声过滤: 支持1路报警输入，1路报警输出，支持音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器1路输入（Line in）；支持网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，智能编码: 支持H.265+智能编码设置1个固定区域图像日夜转换模式自定时切换。; 台; 2. 5; 球机支架; 含设备安装调试及相关配套施工辅材; 个; 4. 6; ▲室内彩色半球; 摄像机传感器数值参考1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机400万像素，支持低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR宽动态: 120 dB调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；红外灯补光距离≥30 m支持编码规格H.265/H.264支持音频内置音频:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口供电方式供电方式：支持DC12V和PoE+(802.3at)防水防护等级: ≥IP66，可靠性高; 台; 76. 7; ▲室内筒形彩色网络摄像机; 筒型网络摄像机最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，可靠性高传感器数值参考值1/3 Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态；支持平台接入，支持 补红外灯补光距离：最远距离≥50 m支持1路内置麦克风输入输出，最少不低于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口支持DC12V和PoE+(802.3at)防水防护等级: ≥IP66; 台; 52. 8; 摄像机支架; 适用范围适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装材料铝合金。; 个; 135. 后端存储及机房核心设备. 1; ▲网络硬盘录像机; 【硬件规格】 存储接口≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，视频支持接口;HDMI，VGA、 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 USB接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】接入能力：≥128路 H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：不低于1080P、 4K异源输出 支持RAID模式 支持热备盘满足≥60天录像; 台; 2. 2; ▲周界防范主机; 接入路数：≥32路。 视频输出：≥1路HDMI，≥1路VGA；支持音频输出：1路，RCA接口语音对讲输入：1路，RCA接口5、网络接口支持≥2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 支持USB接口：支持报警输入≥4路，支持一路报警智能分析目标名单库；满足60天; 台; 1. 3; ▲汇聚交换机; 1.支持固化千兆以太网口≥24个，PoE端口≥24个，千兆光上联端口≥2个 2.交换容量≥52Gbps，包转发率≥39Mpps； 3.支持端口防雷等级≥6kV 4.支持电源防雷等级≥6kV 5.提供电信设备进网许可证证书复印件; 台; 10. 4; ▲汇聚交换机; 支持固化千兆以太网口≥17个，其中PoE端口≥16个，千兆光上联端口≥1个 交换容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps； 支持端口防雷等级≥6kV 支持电源防雷等级≥6kV 提供电信设备进网许可证证书复印件; 台; 7. 5; ▲汇聚交换机; 可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个。 交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。 支持Web管理，App和云管理。 为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及App界面截图作为证明。; 套; 1. 6; ▲核心交换机; 固化端口：≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个复用千兆光口，≥4个SFP+光口 设备管理配置1个MGMT端口、1个Console 端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口 交换容量≥598G/5.98T，包转发率≥162M/222M 要求所投设备MAC地址≥32K 整机采用节能设计，满负荷时功耗≤45W 支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ 支持支持静态路由、RIP/RIPng，OSPF/OSPF v3，IS-IS/IS-IS v6，BGP/BGP4+，等价路由（ECMP）基于包的负载均衡和基于流的负载均衡 提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件。; 台; 1. 7; 高转数存储器; 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA; 个; 36. 8; ▲综合安防管理平台; 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、视频联网、入侵报警、设备网络管理等； 【关键规格】：300路视频，50个门禁， 4车道，200个防区管理等。; 套; 1. 9; 室外光缆; 12芯国标; 批; 1. 10; 传输线缆; 国标; 批; 1. 11; 光纤配件收发器; 光纤熔纤、光电转换器及配电箱等; 批; 1. 12; 线管辅料; 辅材、线管、管材、管卡等国产耗材; 批; 1. LCD液晶拼接屏. 序号; 设备名称; 技术参数; 单位; 数量. 1; ▲LCD拼接屏; 采用金属外壳≥55寸直下式LED背光源，亮度：≥500，亮度均匀，无边界暗影现象。单个物理分辨率1920 × 1080。视角178°。超窄边设计。支持7*24小时持续工作。防辐射、防磁场、防强电场干扰等达到国标。; 台; 18. 2; LCD拼接屏支架; 定制落地电视墙支架; 套; 1. 3; ▲解码器; 4路输入+20路HDMI输出 标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 支持HDMI信号输入输出 支持H.264/H.265编码，默认采用H.264 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 支持4路高清视频编码能力 支持160路高清视频解码能力 视频输出最大的LED带载能力为单口230W 支持3200W高清视频解码 支持20个显示屏的任意大屏拼接 支持开窗和漫游 支持电视墙预览 支持预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持虚拟LED功能 支持WEB方式、客户端访问和操作 支持ONVIF协议接入设备解码 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作; 台; 1. 4; 高清HDMI线; 国产国标线; 根; 20. 5; 校园广播远程喊话设备; 包括但不限于一套广播话筒、线缆及辅料等，实现在校园总监控室可对全校紧急喊话与通知功能等。; 套; 1. 6; 设备存储柜; 规格尺寸根据实际需求而定; 台; 2. 7; 机房操作台; 1）尺寸≥2400mm*800mm*750mm（长度*深度*高度），主机位：≥2个，工作台台体上方配置液压显示器支架，支持≥4台液晶显示器安装，可调整高度和俯仰角。配备不低于两套国标5孔8位PDU。 2）工作台柜体深度≥440mm。 3）工作台主框架采用≥2.0mm冷轧钢加工，表面做喷塑处理。 4）台面采用实木颗粒板双贴防火板，厚度不低于26mm，台面手枕采用聚氨酯材料，宽度不低于20mm；背墙采用冷轧钢板及铝合金型材制作，表面喷塑处理；操作台桌面设置走线毛刷，便于设备布线取电。 5）工作台台体内部提供计算机主机、键鼠等设备存储空间；前后门板均采用1.2～1.5mm冷轧钢板加工，应具备通风、散气、散热。; 台; 1. 8; 拼控管理电脑; 主板芯片组：≥Intel 670 系列主板芯片组 处理器：≥I5-12500 内存：≥8G DDR4-2933， 2个DIMM，系统最多支持64G及以上 硬盘：≥256 SSD M.2- NVME 输入设备USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡； 电源：180W能效电源；90%效能转换 端口：USB 接口不低于8个（满足前置6个USB 3.2或以上）；1个VGA+HDMI接口， 显示器：与主机同品牌23.8"宽屏16:9 LED背光液晶显示器，分辨率：1920*1080 操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统; 套; 1. 本项目核心产品为： 1.全景智能枪球一体机；2.网络硬盘录像机。 |
| 2 | ★ | 二、商务要求： 1、交付地点：商洛市初级中学。 2、工期：自合同签订之日起，70日历天交付采购人并验收合格。 3、质保期：2年 4、结算方式与付款方式 （1）合同签订之日起甲方应付乙方项目预付款合同额的[50%]，按照合同清单所有设备甲方清点核对后，乙方进场施工，竣工后甲方应付乙方合同额的[40%]，施工验收合格后，甲方应付乙方合同额的[10%]。 （2）结算方式：银行转账。 四、其他 （一）质量验收标准或规范 （1）符合国家和行业制定的相应的标准和规范； （二）违约责任 1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2.未按合同或磋商文件要求提供合同约定事项不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。 |