- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府仓上村沙头上组玉米种植基地项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 土方整理 |  |  |
|  | 硬化 |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 1.220厚C25混凝土，按6米分仓跳格浇筑，纵向每格25米设置1道伸缩缝。缝宽20，内填沥青砂子。 2.300厚3:7灰土，分两步夯实 3.路基碾压，压实系数≥93% | m2 | 6983.2 |
|  | 管涵 |  |  |
| 2 | 混凝土管道铺设 1.管有筋无筋:钢筋混凝土管涵 2.规格:DN1500 | m | 150 |
| 3 | 土方挖填平整 | m3 | 121655.11 |
| 4 | 外借土方回填，运距2KM | m3 | 21246.04 |
| 5 | 混凝土路面破坏（面层及基层） | m3 | 43 |
| 6 | 管道土方开挖 | m3 | 1575 |
| 7 | 管道土方回填 | m3 | 1310 |
| 8 | 电杆组立 1.材质:水泥混凝土杆 2.规格:H=12m | 根 | 6 |
| 9 | 电力电缆 1.型号:YJV-4*25 | m | 256 |
| 10 | 电力电缆 1.型号:YJV22-12KV-3x70 | m | 120 |
| 11 | 杆上油浸式变压器200KVA(含2根12m水泥电线杆) | 台 | 1 |