- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市滨河新区街道办事处新光社区综合服务中心(基坑支护)工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 挂网喷砼 |  |  |
| 1 | 010203004004 | 混凝土护壁（桩外侧） [项目特征] 1.网片: Φ8@200*200钢筋网片 2.混凝土强度等级:60厚C20混凝土面层 3.横向拉筋,1C14钢筋@1400，M12膨胀螺栓 [工作内容] 1.钻孔 2.浆液制作、运输、压浆 3.张拉锚固 4.混凝土制作、运输、喷射、养护 5.砂浆制作、运输、喷射、养护 [项目特征] 1.网片: Φ6@200*200钢筋网片 2.混凝土强度等级:80厚C20混凝土面层 [工作内容] 1.钻孔 2.浆液制作、运输、压浆 3.张拉锚固 4.混凝土制作、运输、喷射、养护 5.砂浆制作、运输、喷射、养护 | m2 | 331.02 |
| 2 | 010203004005 | 混凝土护坡 [项目特征] 1.网片: Φ8@200*200钢筋网片 2.混凝土强度等级:80厚C20混凝土面层 3.横向拉筋,1C14钢筋@1300 [工作内容] 1.钻孔 2.浆液制作、运输、压浆 3.张拉锚固 4.混凝土制作、运输、喷射、养护 5.砂浆制作、运输、喷射、养护 [项目特征] 1.网片: Φ6@200*200钢筋网片 2.混凝土强度等级:80厚C20混凝土面层 [工作内容] 1.钻孔 2.浆液制作、运输、压浆 3.张拉锚固 4.混凝土制作、运输、喷射、养护 5.砂浆制作、运输、喷射、养护 | m2 | 2736 |
| 3 | 040309008004 | 泄水管 [项目特征] 1.材料:PVC 2.管径: φ50 [工作内容] 1.进水口、泄水管制作、安装 2.滤层铺设 | m | 112.5 |
|  |  | 钢管土钉 |  |  |
| 4 | 040402011001 | 锚杆 [项目特征] 1.直径:锚管Φ40 2.类型:t=3mm @1300mm 3.注浆种类及水灰比:M20水泥砂浆 [工作内容] 1.钻孔 2.锚杆制作、安装 3.压浆 | m | 2480 |
|  |  | 支护桩 |  |  |
| 5 | 010201003007 | 混凝土灌注桩 [项目特征] 1.单桩长度、根数:桩有效长度10m（41根） 2.桩截面:D=0.8m 3.成孔方法:机械旋挖成孔钻孔灌注桩 4.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.成孔、固壁 2.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 3.泥浆池及沟槽砌筑、拆除 4.泥浆制作、运输 5.清理、运输 | m | 410 |
| 6 | 010201002001 | 凿桩头 [项目特征] 1.桩头长度:0.5m [工作内容] 1.凿桩头、废料运输 2.接桩、材料运输 [项目特征] 1.桩头长度:0.5m [工作内容] 1.凿桩头、废料运输 2.接桩、材料运输 | 个 | 41 |
| 7 | 010416004001 | 钢筋笼 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 4.257 |
| 8 | 010416004002 | 钢筋笼 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 22.918 |
|  |  | 冠梁 |  |  |
| 9 | 010403002001 | 矩形梁 [项目特征] 1.名称:冠梁 2.梁截面:800*600 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 29.42 |
| 10 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.977 |
| 11 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 排水沟、挡水墙、沉淀池、集水坑 | t | 1.744 |
| 12 | 010101002001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.截桩头 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 78.86 |
| 13 | 010407003001 | 排水沟 [项目特征] 1.沟截面尺寸:U型， 80mm厚， 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.铺设垫层 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.刷防护材料 [项目特征] 1.沟截面尺寸:U型， 60mm厚， 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.铺设垫层 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.刷防护材料 | m | 382.2 |
| 14 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.墙体类型:挡水墙 2.墙体厚度:120 3.墙体高度:0.2m 4.抹灰：外粉M7.5水泥砂浆,厚度20mm [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 9.19 |
| 15 | 010301001001 | 砖基础 （沉淀池） 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 | m3 | 1.92 |
| 16 | 010302001002 | 实心砖墙（沉淀池） 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 | m3 | 4.8 |
| 17 | 010302001003 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:集水坑砖墙壁 3.墙体厚度:240 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 2.92 |
| 18 | 010401002001 | 独立基础 (集水坑基础) [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 P6 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 0.8 |
| 19 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm防水砂浆抹面 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 20.64 |
| 20 |  | 降水井，井深14m， φ800 | 口 | 25 |
| 21 |  | 观测井，井深10m， φ800 | 口 | 2 |
| 22 |  | 砾石滤层 | m3 | 81.33 |
| 23 |  | 坑内观测井封井1:1砂石 | m3 | 3.42 |
| 24 |  | 坑内观测井C25细石混凝土填充 | m3 | 0.52 |
| 25 |  | 坑内观测井C35微膨胀速凝砼填充 | m3 | 0.2 |
| 26 |  | 坑内观测井顶部节点 | 个 | 2 |
| 27 |  | 坑外降水井砂卵石回填 | m3 | 68.69 |
| 28 |  | 待拆院落 | m2 | 1047 |