- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市文化旅游产业投资集团有限公司二郎山东游客服务中心工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：土建工程			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 020102001002 | 石材楼地面 1.现状石板地面人工逐块拆除 | m2 | 360 |
| 2 | AB001 | 现状凉亭拆除 1.人工逐层拆出 2、倒运至建设单位管理位置（后期留作使用） | 座 | 1 |
| 3 | AB002 | 现状宣传栏拆除 | 个 | 1 |
| 4 | AB003 | 宣传广告牌拆除迁移至其它位置 1.人工拆除 2、机械切割 | 个 | 1 |
| 5 | AB004 | 现状绿化树迁移 | 个 | 3 |
| 6 | AB007 | 树池拆除 | 个 | 3 |
|  | A.1 | A.1 土(石)方工程 |  |  |
| 7 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.土质要求:3:7灰土夯填500mm厚(基础外放500mm) 2.密实度要求:0.96 3.夯填(碾压):人铺机压 | m3 | 85.8 |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 8 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:100厚C15商砼 | m3 | 8.43 |
| 9 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 21.72 |
| 10 | 010401002002 | 基础梁 1.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 5.67 |
| 11 | 010402001001 | 框柱 1.柱高度:基础-板顶 2.柱截面尺寸:310*390（400） 3.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 4.44 |
| 12 | 010402002001 | 异形柱 1.柱高度:基础-板顶 2.柱截面尺寸:（370+150）*390（400） 3.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 6.47 |
| 13 | 010403004001 | 地圈梁 1.梁底标高:-0.06 2.梁截面:墙厚*200 3.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 5.67 |
| 14 | 010403002001 | 矩形梁 1.梁底标高:4.1m 2.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 10.56 |
| 15 | 010402001002 | 框柱 1.柱高度:0.72-1.6m 2.柱截面尺寸:250*250 3.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 1.41 |
| 16 | 010403002002 | 矩形梁 1.梁底标高:4.82m 2.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 0.78 |
| 17 | 010405001001 | 有梁板 1.板底标高:渐变 2.板厚度:120 3.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 16.75 |
| 18 | 010405001002 | 前檐椽望板（含檐椽 飞椽） 1.板底标高：渐变3.9-4.35m 2.板厚度:120 3.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 15.77 |
| 19 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以内 | t | 3.81 |
| 20 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以外 | t | 6.38 |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |
| 21 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心黏土砖 | m3 | 4.73 |
| 22 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:青条石砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:430 4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 水泥32.5 | m2 | 124.8 |
| 23 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 1.墙体类型:内墙、隔墙 2.墙体厚度:240 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:承重多孔砖 4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M7.5 水泥32.5 | m3 | 15.77 |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 24 | 010702001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格:4mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材两道 2.防护材料种类:20mm厚水泥砂浆 1:3 | m2 | 199.92 |
| 25 | 010701001001 | 瓦屋面（筒板瓦屋面） 【项目特征】 1、名称：灰瓦屋面 2、材质：3号筒板屋面 3、20厚防水砂浆 | m2 | 208.9 |
| 26 | 010701001002 | 檐头附件及排山铃铛 【项目特征】 1、名称：屋面檐头附件、排山铃铛 | m | 68 |
| 27 | 010701001003 | 屋面配件 1.正吻2个，戗脊4个 2.正脊24.7米；垂脊2.55*4=10.2米： | 项 | 1 |
|  | A.8 | A.8 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 28 | 010803001001 | 保温隔热屋面 1.保温隔热部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚EPS保温板 | m2 | 199.92 |
| 29 | 010803003001 | 墙体保温板 1.保温隔热部位:墙内 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚岩棉保温板 3.防护材料种类:耐碱玻纤网格布(标准) | m2 | 124.8 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 30 | 010407002001 | 散水-散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 34.64 |
| 31 | 020102002001 | 平台-台5 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 | m2 | 45.79 |
|  |  | 7. 素土夯实 |  |  |
| 32 | 020102002003 | 坡道-坡5 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100（150）厚C15混凝土 6. 300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） | m2 | 5.04 |
| 33 | 020105003001 | 地面-地28 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 | m2 | 98.15 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |
| 34 | 020302001001 | 天棚吊顶 『用料及用法』 1、6厚塑铝板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 2、U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≦600或同板宽 3、U型轻钢主龙骨CB50×27中距≦1200 4、φ6钢筋吊杆，双向中距≦1200，膨胀螺栓固定 5、钢筋混凝土楼板 | m2 | 98.15 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |
| 35 | 020402001003 | 金属平开门 1.门类型:仿木纹肯德基玻璃门 2.框材质、外围尺寸:1500*2700 | m2 | 52.96 |
| 36 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:仿木纹断桥铝合金窗 | m2 | 56.94 |
| 37 | 020409003001 | 石材窗台板 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 2.窗台板材质、规格、颜色:花岗岩 | m | 21.9 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 38 | 020506001001 | 抹灰面油漆 管理间、盥洗室 内33 1.刮腻子要求:满刮腻子两遍 2.防护材料种类:刷稀释乳胶漆一道 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道 | m2 | 254.84 |
| 39 | 020501001001 | 柱饰面油漆 1.地仗：单皮灰 2.油漆:柱红色油漆 三道 | m2 | 11.21 |
| 40 | 040308008001 | 彩绘（上架彩绘） 1.地仗:单皮灰 2.彩绘:旋子彩绘，金线大点金 3.彩绘构件（檐枋、平方、斗拱、檩） | m2 | 72.65 |
| 41 | 040308008002 | 椽飞头彩绘 1.地仗:单皮灰 2.彩绘:飞椽头黄万字 3.彩绘构件 | m2 | 7.68 |
| 42 | 040308008003 | 山花板 1.地仗:单皮灰 2.彩绘:旋子彩绘，金线大点金 3.彩绘构件 | m2 | 6.34 |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |
|  |  | 石作 |  |  |
| 43 | 020102001003 | 柱顶石 1.规格: 2.位置:柱 3.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:0.5 | m3 | 0.41 |
|  |  | 围墙 |  |  |
| 44 | 010301001002 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心黏土砖 | m3 | 1.14 |
| 45 | 010302001002 | 围墙 1.砖品种、规格、强度等级:双面砌筑淌白墙 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:120 4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 水泥32.5 | m2 | 17.16 |
|  |  | 其它附属工程 |  |  |
| 46 | AB005 | 宣传广告牌移位安装（补配构件） | 座 | 1 |
| 47 | 020102001004 | 石材楼地面 1.50厚花岗岩（300*600） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层，上撒素水泥（洒适量清水） 3.150厚C20混凝土，按4-6m分仓跳格浇筑 4.300厚水泥土（5%）碾压系数不小于95% | m2 | 232 |
| 48 | AB006 | 成品购买石材料葫芦形水景 1.成品购买-以实结算（水电未计入） | 座 | 1 |
| 49 |  | 挖土方 | m3 | 386.1 |
| 50 |  | 回填土方 | m3 | 268.48 |
| 51 |  | 围墙挖土方 | m3 | 3.707 |
| 52 |  | 围墙回填土方 | m3 | 2.57 |

2.	工程名称：给排水工程			专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:S4级PP-R给水管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用50m厚聚氨脂泡沫塑料保温管壳保温 7.管道消毒冲洗 | m | 1 |
| 2 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:S4级PP-R给水管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒冲洗 | m | 99.06 |
| 3 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:S4级PP-R给水管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒冲洗 | m | 20.7 |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:全铜质截止阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 5 |
| 5 | 030803001004 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀 | 个 | 1 |
| 6 | 030803005001 | 自动排气阀 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 |
| 7 | 030803010001 | 水表 1.名称:水表 | 组 | 1 |
| 8 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 2 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 9 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVCU排水管 4.规格:De110 5.连接形式:承插胶粘剂粘接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用50m厚聚氨脂泡沫塑料保温管壳保温 | m | 1 |
| 10 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:PVCU排水管 4.规格:De110 5.连接形式:承插胶粘剂粘接 | m | 72.18 |
| 11 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVCU排水管 4.规格:De75 5.连接形式:承插胶粘剂粘接 | m | 45.35 |
| 12 | 030804017002 | 地漏 1.名称:地漏 2.规格:De50 | 个 | 5 |
| 13 | 030804018001 | 地面扫除口 1.名称:清扫口 2.规格:De50 | 个 | 5 |
|  |  | 卫生洁具 |  |  |
| 14 | 030804003001 | 洗脸盆 1.名称:洗面盆 | 组 | 5 |

3.	工程名称：消防工程			专业：消防设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB001 | 手提式灭火器 MF/ABC4 | 具 | 4 |

4.工程名称：采暖工程			专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB001 | 室内采暖-石墨烯采暖（含垫层、保护层及附件安装） | m2 | 78.32 |
| 2 | 030204022001 | 控制器 1.名称、型号:电采暖温控制器 | 台 | 5 |

5.工程名称：通风工程			专业：通风 空调工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030901004001 | 空调器 1.设备名称:大1匹壁挂机空调 2.型号规格:KFR-26W/G3-3(3)A 3.设备制冷量(kW):2.61 4.设备制热量(kW):4.0 5.外形尺寸(mm)内机尺寸/外机尺寸 长x宽x高:845x207x301/765x303x555 6.设备风量(m3/h):650 7.制冷额定功率(kW):0.685 8.制热额定功率(kW):1.07 9.重量(kg)室内机/室外机:11/24 10.冷媒类型:R410A | 台 | 2 |
| 2 | 030901004002 | 空调器 1.设备名称:2匹壁挂机空调 2.型号规格:KFR-50GW/G2-3 3.设备制冷量(kW):5.20 4.设备制热量(kW):6.66 5.外形尺寸(mm)内机尺寸/外机尺寸 长x宽x高:882x215x316/807x328x555 6.设备风量(m3/h):850 7.制冷额定功率(kW):1.50 8.制热额定功率(kW):2.14 9.重量(kg)室内机/室外机:16/40 10.冷媒类型:R410A | 台 | 3 |
| 3 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水管 3.材质:PVC管 4.规格:DN25 5.连接形式:粘接 | m | 3.75 |
| 4 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |

6.工程名称：电气工程			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强电 |  |  |
| 1 | 030204018003 | 配电箱 1.名称、型号:ALM配电箱 2.规格:600*800*160 | 台 | 1 |
| 2 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:AL配电箱 2.规格:400*800*140 | 台 | 1 |
| 3 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:ALS配电箱 2.规格:400*600*140 | 台 | 3 |
| 4 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:电气配管 SC65 | m | 4.93 |
| 5 | 030212001004 | 电气配管 1.名称:电气配管 SC40 | m | 60 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1.规格:PC16电线管 2.配置形式及部位:暗配 | m | 75.01 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 1.规格:PC20电线管 2.配置形式及部位:暗配 | m | 141.1 |
| 8 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJY22-4*35+1*16 | m | 4.93 |
| 9 | 030208002001 | 控制电缆 1.型号:WDZ-YJY-5*6 | m | 60 |
| 10 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:管内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 247.98 |
| 11 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:管内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 | m | 423.3 |
| 12 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED壁装灯 2.规格:1X32W | 套 | 5 |
| 13 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED平板灯 2.规格:1X48W | 套 | 10 |
| 14 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED吸顶灯 2.规格:1X32W | 套 | 2 |
| 15 | 030204031001 | 小电器 1.名称:单联安全型暗装插座(二.三孔) 2.规格:250V 10A | 套 | 22 |
| 16 | 030204031003 | 小电器 1.名称:单联安全型暗装空调插座(三孔) 2.规格:250V 10A | 套 | 5 |
| 17 | 030204031004 | 小电器 1.名称:三联暗装开关 2.型号:250V 10A | 套 | 5 |
|  |  | 防雷接地装置 |  |  |
| 18 | 030209001003 | 接地装置 1.利用-40*4镀锌扁钢焊接连接座接地连接线 77.09m 2.利用-40*4不锈钢扁钢，距地面1.5m伸出室外散水，距外墙皮不小于1m 10m 3.设MEB总等电位端子箱 1台 4.室外地面上0.5m处接地设测试卡子4个 | 项 | 1 |
| 19 | 030209002002 | 避雷装置 1.利用φ10镀锌圆钢做接闪带，沿四周女儿墙敷设 107.86 2.利用-25*4镀锌扁钢做支柱，H：0.2m，间距1.0m 18m 3.利用柱内两根不小于φ16主筋作为引下线与基础钢筋网焊接 30.8m | 项 | 1 |
| 20 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |
| 21 | 030209001004 | 接地装置 | 项 | 1 |

7.工程名称：弱电工程			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合布线系统 |  |  |
| 1 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:MDF网络配线箱 600*440*368 | 台 | 1 |
| 2 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电气配管 SC40 | m | 86.17 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 1.规格:PC16电线管 2.配置形式及部位:暗配 | m | 74.46 |
| 4 | 031103022001 | 光纤束 1.规格:四芯单模光纤 | m | 86.17 |
| 5 | 031103022002 | 光纤束 1.规格:一芯单模光纤 | m | 38.96 |
| 6 | 031103017001 | 4对双绞电缆 1.规格:超六类线 | m | 35.5 |
| 7 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 1.规格:信息插座 | 个 | 3 |
| 8 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 1.规格:光纤插座 | 个 | 3 |
|  |  | 视频监控系统 |  |  |
| 9 | 030204018004 | 配电箱 1.名称、型号:监控配线箱 600*440*368 | 台 | 1 |
| 10 | 031208014003 | 显示记录设备 1.名称:16路1.2U硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 11 | CB003 | 8T存储硬盘 | 块 | 5 |
| 12 | 030211005001 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源 1.类型:UPS不间断电源3KVA应急时间≥3小时 | 系统 | 1 |
| 13 | 031103013001 | 落地式机柜、机架 1.名称:6U网络机柜SW | 架 | 1 |
| 14 | 031202006001 | 局域网交换机 1.名称:24口交换机 | 台 | 1 |
| 15 | 030212001005 | 电气配管 1.规格:PC16电线管 2.配置形式及部位:暗配 | m | 476.32 |
| 16 | 031103017002 | 4对双绞电缆 1.规格:超六类线 | m | 238.16 |
| 17 | 030212003011 | 电气配线 1.配线形式:管内配线 2.导线型号、材质、规格: RVV-3*2.5 | m | 238.16 |
| 18 | 031208017001 | 显示装置 1.名称:P6室外电子屏 | m2 | 3.75 |
| 19 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 1.名称:400万红外球型高清摄像机 | 台 | 10 |
|  |  | 信息发布系统 |  |  |
| 20 | CB004 | LED大屏管理软件 | 套 | 1 |
| 21 | CB005 | 管理工作站 | 台 | 1 |
| 22 | CB006 | LED工控媒体播放机 | 台 | 1 |
| 23 | 030705006001 | 信息发布主机 | 台 | 1 |
| 24 | 030212001004 | 电气配管 1.规格:电气配管 SC15 | m | 5 |
| 25 | 030212001003 | 电气配管 1.规格:PC32电线管 2.配置形式及部位:暗配 | m | 6.25 |
| 26 | 030212003005 | 电气配线 1.配线形式:管内配线 2.导线型号、材质、规格:VGA连接线 | m | 6.25 |
| 27 | 030212003006 | 电气配线 1.配线形式:管内配线 2.导线型号、材质、规格:RVV2*1.5 | m | 6.25 |
| 28 | 031103022003 | 光纤束 1.规格:1芯光纤 | m | 5 |
| 29 | 031103017003 | 4对双绞电缆 1.规格:UTPcat6 | m | 5 |

8.工程名称：室外工程			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:室外配电箱 | 台 | 1 |
| 2 | 030213006001 | 一般路灯 1.名称:LED庭院灯(灯高4m) 50W 2.灯杆材质及高度:4m | 套 | 9 |
| 3 | 030208002001 | 控制电缆 1.规格:YJV-3*6 2.敷设方式:管内敷设 | m | 121.08 |
| 4 | 030212001001 | 电气配管 1.规格:PC32电线管 2.配置形式及部位:暗配 | m | 121.08 |
| 5 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:采用热镀锌角钢L50*5(L=2.5m) 做接地极 9根 | 项 | 1 |

9.工程名称：步道弱电工程			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 1.名称:360度旋转球机 | 台 | 1 |
| 2 | 031208008002 | 电视监控摄像设备 1.名称:高清400万摄像机 | 台 | 18 |
| 3 | 031202006001 | 局域网交换机 1.名称:24口千兆POE交换机 | 台 | 1 |
| 4 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:室外防水千兆网线 | m | 450 |
| 5 | 030210001001 | 电杆组立 1.材质:2.5米监控立杆 | 根 | 9 |
| 6 | 031208014001 | 显示记录设备 1.名称:录像机 | 台 | 1 |