- 招标内容及采购需求

- 一、项目采购内容及技术要求

| 序号 | 标的 | 参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上床下桌组合床 | - ★1.结构：上床下桌组合床。包含学习桌，公寓柜，学习椅，床架，书架各两套；扶梯一个。 - ★2.整体规格尺寸：4000mm*1000mm*2000mm（长*宽*高）(含床架与学习区高度）。 - 学习桌带矮柜尺寸：桌面：1200mm*600mm（长*宽），距地750mm;矮柜:400mm*600mm*750mm包括一抽一柜,柜高500mm,抽屉高250mm。 - 4.整体公寓柜尺寸：1800mm*600mm*1680mm（长*宽*高）;E1级环保板材，台面：23mm普通颗粒板，柜体、书架：衣柜体尺寸：600mm*600mm*1680mm,长书架隔板距地1280mm，长1000mm实木颗粒板，竖向布置储物小格3个，每格尺寸：400mm*310mm(长*高），后背板：4mm双面贴面高密度板，合页全部采用缓冲合页，实心黑色拉手，铝合金挂衣杆，三节导轨。衣柜，书架，书桌，矮柜通过自锁螺栓可靠连接为一个整体。 - 5.制作床铺采用防火板材质，零部件结构具有互换、通用性，整体达到美观、坚固、耐用、长效防锈、安全等综合性能。 6.床铺的主、横支架，焊缝要求无虚焊气泡现象，焊后不能产生热变与自变形，且保证实焊厚度。紧固件扭力在8-12kg，加自锁结构，无专用工具不易拆卸及松脱，螺栓镀锌，螺母自锁等功能。 7.床铺所有的圆方口必须密封，防管内氧化生锈，床脚有橡胶护套，防磕碰、防滑等要求。 8.颜色喷塑前，表面需抛丸钝化防锈处理后再喷塑，漆色、漆厚、亮度、平滑均匀等性能均达到金属喷涂标准。 9.床铺主支架等部件连接处达到人员上下床铺无松动声音，与床铺联接处无松动摇摆。床铺确保床铺整体稳定不松动。 10.立柱：65×65V型闭合管1.5厚，大梁：26×73异型管1.1厚；床撑：20×30方管1.0厚，加消音塑料套以免发出异响；爬梯：20×40方管1.8厚，带4步500mm×200mm防滑踏板绿色荧光条，下加方管支撑增加安全性和牢固性(每套上床下桌组合床整体中间附一个扶梯，两床共用）;护栏：20方管1.0厚，竖档13×26扁圆，床头护栏：20×30方管，搭配13×26扁圆制作而成床后；拉杆：25×50扁管1.1厚；床腿侧拉杆：25×50扁管1.1厚；床板：20mm厚四面刨光优质杉木板，板条之间缝隙≤2公分。全部采用3卡式挂件连接不需要螺丝。 11.铁架焊接牢固平整，管材不得使用短件拼接，焊接牢实、打磨光滑不留刺、瘤等，焊口应平整光滑，无漏焊、开裂，无焊渣； 12.颜色:淡黄。外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和內表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 13.平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。 | 508 | 套 |  | 核心产品 |
| 2 | 床垫 | ★1.尺寸：长1920*宽900mm。 2.床垫采用天然棕丝，优质针织印花面料，厚度55mm，全面受力，透气性好，防腐、防蛀、防潮等特点。 | 1016 | 套 |  |  |
| 3 | 椅子 | ★1.尺寸：不小于450*520*930mm（长*宽*高）。 2.电镀弓形椅；面料：优质网布，涂层粘着牢度≥5.5N/10mm，抗张强度≥12N/m2，耐光色牢度5级，纹路细致均匀，色泽均匀柔软而有弹性。乳胶坐垫（宽厚腰拖）；海绵：定型海绵，密度为45KG/立方米；回弹力：47%，拉伸强度不小于85KPA，可旋转休闲。 | 1016 | 套 |  |  |
| 1、上床下桌组合床每间2套，床垫、椅子每间4套（4人），共计254间。 2、本次采购所有货物的有害物质限量、阻燃性能、结构安全等必需满足国家相关标准、行业标准、规范。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、综合要求

1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

4、所供货物必须为原装品牌产品。

5、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

6、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。

三、服务要求

（一）实施要求

针对本标段提供实施方案，方案内容包括：①实施计划②供货、运输、安装、调试③验收措施④技术人员配备⑤物力调配的相应保障措施⑥应急措施。

（二）质量保证方案

根据本标段实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含①产品性能、使用寿命及效果②质量管理体系及保证措施。

- 设备保障

- 投标人提供产品制造商的生产车间和相关设备的清单和图片。

- （四）售后服务方案

- 1、根据本标段实际需求，提供售后服务方案，内容包含：①售后服务范围及保障措施②响应时间、响应方式。

- 2、投标人提供的设备（货物）质保期限3年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内中标方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标方应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。

- 3、安装调试后，中标人免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

- 4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

- 四、环境标志产品

- 投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

五、中标人的职责

1、中标人在投标文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

- ★六、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）

- 1、投标人须承诺：完全满足本标段全部采购货物数量要求。

- 2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

- 3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。

- 4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。

- 备注：

- （1）“★”内容为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“实质性条款响应”处逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。

- （2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标。