变更后：3 .3技术要求

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 核心路由器： - 1、设备主控板、交换网板、线卡板完全物理分离。 - ★2、交换容量≥600Tbps，包转发率≥76800Mpps。 - 3、支持ARP协议，支持NDP协议。 - ▲4、总槽位数≥14；支持子母卡架构，子卡插在母卡上，母卡和子卡均支持热插拔。 - ▲5、支持电源个数≥6个，实配2500w电源≥4个，电源系统支持冗余，支持一体化供电方式。 - 6、支持IPV4静态路由、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+。 - ▲7、支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备。 - 8、设备支持802.1x认证，支持IPv4认证，IPv6认证。支持IPv4、IPv6的PPPoE、IPoE、L2TP，Web认证的热备。 - 9、支持BRAS跨VLAN、跨接口、跨单板、跨机框的漫游功能，设备内置或外置单独DHCP server均支持。 - ▲10、支持802.1x认证会话双机热备。 - 11、支持Web认证二层、三层组网下IPv4、IPv6一次认证双栈放行功能。 ★12、本次要求配置：实配1+1冗余主控，配置≥4个交换网板，配置BRAS功能业务单元板卡≥2张，端口业务单元板卡≥1张，整机提供≥2个40G端口（含≥2个多模40G光模块），≥30个万兆端口，≥20个千兆光口，≥8个千兆combo口；配置万兆5m堆叠线缆≥2根。配置≥4个2500W冗余模块化电源。 |
|  | 2 | 无线控制器： ▲1、设备整机管理AP数量≥10000个，数据转发性能≥160Gbps，本次配置AP管理授权license≥4500个。 ▲2、配置≥16个GE Combo；万兆SFP+端口≥12个；QSFP+端口≥4个，并配置≥12个万兆多模模块；配置≥2个40G多模光模块及≥2根40G堆叠线缆，配置1+3热插拔冗余模块化电源。 3、支持虚拟化功能，两台控制器虚拟化成一台设备。 |
|  | 3 | - 汇聚交换机： - ★1、交换容量≥100Tbps，包转发率≥76800Mpps。 - ▲2、交换网板槽位≥2个，业务板槽位数≥6个，支持≥4个电源插槽。 - 3、支持VxLAN，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通。 - 4、支持BGP EVPN。 - 5、支持跨设备链路聚合。 - 6、支持openflow1.3标准，支持RIPng，OSPFv3，BGP4+协议。 - ★7、配置：1+1冗余双主控，≥48个万兆光接口（含对应模块），≥20个千兆光接口（含对应模块），≥24个千兆电接口（含对应模块），配置≥50个万兆单模光模块，≥2根万兆堆叠线缆，实配≥2个650w冗余，支持web管理界面。 |
|  | 4 | 附件辅材：此项目为交钥匙工程，要求在此预算内按照项目要求完成所有内容，包含施工所需的各类辅材、辅料、桥架、线槽等。 |
|  | 5 | ▲服务：本项目所有设备需提供五年原厂质保服务（提供原厂质保售后服务承诺函）；施工内容需提供八年供应商质保服务。 |
|  | 6 | ★注：考虑到系统的稳定性和兼容性，所有网络设备要与学校现有网络系统完全兼容。（供应商需提供承诺函） |

变更后：5 .6 .2评分标准

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审60.00分 报价得分40.00分 |  |  |  |
| 详细评审 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
|  | 技术要求响应 | 投标设备的技术规格参数及功能要求（除标★项以外）： （1）8个标▲项：参数完全满足招标文件要求，得16分；每负偏离1项扣2分。 （2）12个非标▲项：参数完全满足招标文件要求，得12分；每负偏离1项扣1分。 备注：以提供的佐证资料为响应依据并加盖投标人公章，予以证明其技术参数的响应性。佐证材料如第三方专业机构检测报告或产品说明书或产品彩页或官网截图等。 | 28 | 客观 |  |
|  | 来源渠道 | 所投产品（核心路由器、无线控制器、汇聚交换机）进货渠道正规，提供厂家针对本项目相关合法来源渠道证明文件。 投标人为制造厂家的提供所投生产承诺书或相关证明材料；投标人为经销商的提供所投产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于：产品制造商授权或销售协议或代理协议等）。 每提供一个所投产品的符合评审要求的承诺书/相关证明材料或产品制造商授权或销售协议或代理协议等，得1分，满分3分。 | 3 | 客观 |  |
|  | 质量保证 | 1、所投产品（核心路由器、无线控制器、汇聚交换机）符合行业标准，并提供相应的证明材料（包括但不限于所投产品的认证证书或检验报告等）。 每提供一个所投产品的符合评审要求的承诺书及相关证明材料，得1分,满分3分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料扫描件或复印件为计分依据。 2、所有设备在满足原厂五年质保的基础上，每增加一年原厂质保加1分，最多加3分。备注：以投标人投标文件中开标一览表中质保要求响应为准。 | 6 | 客观 |  |
|  | 技术方案 | 提供针对本项目的技术方案，包括但不限于：①总体设计方案；②升级改造方案；③兼容性保障方案。 方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得6分；以上分项每缺少一项内容扣2分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）。 | 6 | 主观 |  |
|  | 实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案，包含：①具体的实施进度控制和供货安排；②人员（至少2名原厂工程师，提供人员相关信息，如姓名、身份证号、联系电话等）配备方案；③运输及安装调试方案。 方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得6分；以上分项每缺少一项内容扣2分；有某一项不完整或不符合实际要求 或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）分。 | 6 | 主观 |  |
|  | 售后服务能力 | 投标人提供完善的售后服务能力，包含：①售后服务机构（提供证明材料、联系方式等）及售后服务条款；②应急预案（产品配送、设备系统发生故障后的补救措施及响应时间）；③培训方案。 方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得6分；以上分项每缺少一项内容扣2分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）。 | 6 | 主观 |  |
|  | 业绩 | 提供投标人2022年4月1日至今(以合同签订时间为准)同类项目业绩和业主评价，每提供一份有效业绩证明材料，得1分，满分共5分。（注：业绩证明材料以投标文件中所附的合同复印件及业主好评资料并加盖公章为准，业主评价差或不满意的不计分。） | 5 | 客观 |  |
| 价格分 | 投标价格得分 | - 经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 - 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 - 3、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40； 4、计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 40 | 客观 |  |