采购包1：

标的名称：护士鞋

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、技术需求 1.鞋面：白色纳帕小牛软皮，牛皮厚度平均为1.4mm~1.5mm。质地柔韧，车缝部分以40番白色珠光尼龙，每英寸10针。 2.鞋垫：要求采用6mm天然乳胶外贴透气垫面，脚弓处贴合半月形海面，增加arch部位支撑。 3.内里：舒适、透气。 4.鞋底：EVA船形底台，高度4.0±0.5cm，耐折耐磨符合国家标准。特殊止滑刻纹，耐折、耐磨、止滑，复合橡胶材质。橡胶底气垫底能缓冲人体重量，减震防滑，鞋底自由卷曲，柔软舒适，抗压耐磨，静音质轻，透气。 5.胶水：要求采用环保胶水。 6.尺码：女式34码～41码，男式39码～46码 （夏季600双、冬季600双，具体尺码及相应的数量可按实际需求进行调整） 7.护士鞋成品强制最低检测标准 （1）鞋子检测依据:QB/T2955-2017休闲鞋 （2）耐黄变检测依据HG/T3689-2014耐黄变B法级别4级 （3）皮质检测依据JXUB/S1228-2019<07白皮鞋规范>感官法：整体外观、帮面. （4）耐折性能：预割口5㎜，连续屈挠4万次。 8.护士鞋成品防滑性能要求 （1）鞋类静态防滑性能：HG/T 3780-2005，静态摩擦系数，干法0.5-0.9 湿法0.3-0.7 （2）硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定：QB/T2955-2017磨痕长度:≤14.0㎜ 9.护士鞋成品环保要求 （1）铬含量的测定：GB/T 22807-2019铬（VI）含量：方法检出限3㎎/㎏。 （2）甲醛含量的测定：GB/T 19941.-2019，甲醛含量：方法检出限40-80㎎/㎏。 （3）ph测定：QB/T 2724-2018，方法检出限3.5-6 （4）禁用偶氮染料的测定：GB/T 19942-2019 可分解的甲醛芳香胺染料，方法检出限30㎎/㎏。 10.以上需提供附有CMA标识的检测报告 |
| 2 |  | 二、样品 1、护士鞋夏季女鞋1双（38码），男鞋1双（42码）； 2、护士鞋冬季女鞋1双（38码），男鞋1双（42码）。 注： 1.样品须整体封装递交，外包装上注明样品清单并加盖公司公章； 2.供应商应按照要求提供相应的样品，须满足要求样品的规格、尺寸、数量；且在开标截止时间前送达开标现场； |

采购包2：

标的名称：手术辅料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 名称; 数量; 规格. 长方单（双层）; 400; 200*170cm. 大包布（双层）; 300; 125*125cm. 中包布（双层）; 800; 100*100cm. 小包布（双层）; 300; 75*75cm. 治疗巾（双层）; 800; 85*55cm. 紫治疗巾（双层）; 100; 85*55cm. 全包手术衣; 500; 衣长125cm. 中单（双层）; 700; 200*100cm. 剖腹单（双层）; 30; 360*220cm. 剖颈单（双层）; 20; 330*220cm. 剖胸单（双层）; 20; 330*220cm. 洗手衣; 500; m-3XL. 洗手裤; 500; m-3XL. 巡回衣; 300; m-3XL. 洞巾（单层）; 100; 85*60cm. 腔镜头架套; 50; 101*22cm. 双乳洞巾; 30; 141*48cm. 四层盘套; 30; 120*45cm. 腔镜袋; 20; 92*37cm. |
| 2 |  | 二、技术参数 名称; 技术参数. 长方单（双层）、大包布（双层）中包布（双层）、小包布（双层）治疗巾（双层）、紫治疗巾（双层）、全包手术衣、中单（双层）、剖腹单（双层）、剖颈单（双层）剖胸单（双层）、洞巾（单层）、腔镜头架套、双乳洞巾、 四层盘套、腔镜袋; （1）成分:维丝盾四防布，涤65%、棉35% （2）规格：T/C65/35.纱支28*28，密度130*65，克重165±5 （3）功能要求：屏蔽细菌（阻菌）.耐酸碱.防水.防血渍.防静电.无落絮 （4）行业执行标准：YY/T 0506.-2016（病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服）. 巡回衣、洗手衣、洗手裤; 1、成分：斜纹布，100%棉 2、纱支32*32, 密度：133*80 克重150±3 3、要求：无尘，无落絮，抗起毛球（所有尺码S-XXXL）. |
| 3 |  | 三、样品清单 名称; 数量. 长方单（双层）; 1. 大包布（双层）; 1. 中包布（双层）; 1. 小包布（双层）; 1. 治疗巾（双层）; 1. 紫治疗巾（双层）; 1. 全包手术衣; 1. 中单（双层）; 1. 剖腹单（双层）; 1. 剖颈单（双层）; 1. 剖胸单（双层）; 1. 洗手衣; 1. 洗手裤; 1. 巡回衣; 1. 洞巾（单层）; 1. 腔镜头架套; 1. 双乳洞巾; 1. 四层盘套; 1. 腔镜袋; 1. 注： 1.样品须整体封装递交，外包装上注明样品清单并加盖公司公章； 2.供应商应按照要求提供相应的样品，须满足要求样品的规格、尺寸、数量；且在开标截止时间前送达开标现场。 |