采购需求：

合同包1(胃肠镜采购项目):

合同包预算金额：3120000.00元；

合同包最高限价：3120000.00元；

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用内窥镜 | 胃肠镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3120000.00 | 3120000.00 |

本合同包不接受联合体投标；

合同履行期限：合同签订后60个日历天。

| 序号 | 项目名称 | 技术 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胃肠镜（已做进口论证，进口产品可投本项目） | - 超高清胃肠镜配置参数 - 一、高清内镜摄像系统（1台） 1) 摄像主机、光源主机分体式独立设计 - 2)采用CCD或CMOS图像传感器成像，具备数字化信号处理功能及高清（HDTV）图像输出 3)具备两种及以上的特殊光观察模式 - 4)具备色彩强调功能 5)具备图像增益功能 6)具备色调调节功能 7)具备实时冻结功能和预冻结功能 8)具备峰值测光、平均测光及全自动测光功能， 9)构造强调功能≥3 级 - 10)兼容性:可连接高清胃肠镜、十二指肠镜、共聚焦显微内镜、支气管镜、小肠镜、环扫及扇扫超声内镜、超声小探头，可旋转胸腔镜等。 11）摄像系统具备一键式插拔，无需内镜电缆线； 12）具备消化内镜多模影像升级端，从而实现无缝对接院内多平台，实现内镜-病理-影像多模态数据联动分析。 二、内窥镜冷光源（1台） 1)≥300W氙灯光源 2)灯泡平均寿命≥ 500小时 3)具备自动亮度控制 4)自动曝光：≥15档 5)使用可拆式水瓶送水 6)具备设定存储功能 三、高清电子胃镜（2条） 1)具备满足特殊光观察的HDTV全高清输出 2)视野角度：≥140° 3)景深：≥3-100mm 4)视野方向: 0°直视 5)弯曲角度：向上≥210°，下≥90°,向右≥100°，左≥100° 6)先端部外径：≤10.3mm 7)插入部外径：≤10mm 8)器械钳道内径：≥2.8mm 9)工作长度：≥1000mm，总长度：≥1300mm 10)具有副送水功能 11)具备全防水设计； 四、高清电子结肠镜（2条） 1)具备满足特殊光观察的HDTV全高清输出 2)视野角度：≥170° 3)景深：≥4-100mm 4)视野方向: 0°直视 5)弯曲角度：向上≥180°，下≥180°,向右≥160°，左≥160° 6)先端部外径：≤13.5mm 7)插入部外径：≤13mm 8)器械钳道内径：≥3.5mm 9)工作长度：≥1300mm，总长度：≥1600mm 10)具有副送水功能 11)具有智能弯曲，强力传导功能。 12)具备全防水设计 五、医用高清监视器（1台） 1)尺寸≥31寸；屏幕长宽对比16:9，分辨率≥1920 X1080； 2)具有图像翻转功能； 3)多种显示模式，具备画中画(PIP)、画外画(POP)双画面显示功能； - 4)具备多种各种输入/输出端口标配接口； 六、内窥镜专用台车（1台） 1)适合内镜室使用，满足诊疗各项站位需求，优化工作流程 2)监视器可大范围调节并停留在任意位置，提供舒适的观察感受 3)配有推拉式键盘托板、内镜支架、可调高度的隔板 - 4)并可承载超声内镜主机，具有转为安装超声小探头驱动器设计的弹簧臂 5)出厂即预埋设备匹配线缆，即装即用 6)预留设备信号接口，转换信号更加轻松方便 七、测漏装置（1支） 1）可对内窥镜进行测漏等维护保养 八、内镜用水泵（1台） 1)通过脚踏或内镜按钮可实现自动冲水 2)最大流量可实现750ml/min的高速送水 3)水平容量≥2L 4)连续注水20s后可自动停止 5)可配合常规胃肠镜钳子管道送水 九、二氧化碳气泵（1台） 1)通过更换送气管，可实现流量的自由调节。 - 2)安全功能（如CO2 自动停止计时器）和安全装置可避免送气过量和压力过大。 - 3)操作简单，如压力指示灯，流量指示灯，可实现一键送气而无需调节压力等。 4)结构小巧，可放置于台车上。 - 高频电刀(1台） - 1)全科型高频电刀，可对术中组织进行切割、凝血等手术。 - 2)全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，～220V网电源供电。 - 3)具备单极切割功能：≥3种工作模式。纯 切：≥350W(负载500Ω)；混切1：≥200W(负载500Ω)； 混切2：≥120W(负载500Ω)； - 4)具备单极凝血功能：≥2种工作模式。喷凝：≥80W(负载500Ω)； 柔凝：≥120W(负载500Ω)； - 5)具备双极功能：标准双极凝模式。双极电凝：≥70W(负载100Ω)； - 6)具备独立高频发生器通用内窥接口，可配合各类型内窥镜进行手术治疗。 - 7)具备远程故障诊断系统，专用病人回路电极板接触质量检测系统。 - 8)单、双极脚控开关独立控制输出，手术过程中无需转换。 - 9)本机具有断电保护电路功能，能记忆前一次使用的输出设定值。 - 10)全功能功率自动补偿系统，可提升设备稳定性和手术的安全性。 - 11)主机采用（无风扇式）电子散热系统，可避免风扇散热导致的飞絮增加及层流污染，确保无菌操作。 - 12)具备真人语音报警提示功能，远程故障诊断系统。 十、高清图文工作站（1套） - 1）配备高清晰度图文工作站，可保存分辨率≥1920*1080的高清图片和录像 2）支持SDI DVI HDMI/ VGA/ RGB接口 3）系统主内存≥4G，硬盘驱动器≥1000G，液晶显示器≥20寸 - 4）软件模块包含操作系统平台、报告处理平台、数据管理平台、高级图像处理、报告辅助工具、维护软件平台。 十一、售后服务要求 1）符合医院要求的准确、完整的标准配置； - 2）陕西省内具备正规、及时、完整、可靠的售后服务机构和维修技术能力,公司设有专业的工程部，可为医院提供报修后的4小时内电话响应及8小时内上门检测故障的技术服务；（提供证明材料） 3）在中国国内的维修机构具有800或400客户服务呼叫中心。 | 套 | 1 |