- 采购清单（第一标段）：

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台式计算机（教师、管理机） | - ★1.采用国产处理器，物理核心数≥8核，主频≥2.3GHz。 - ★2.内存配置容量≥16GB（支持DDR5/LPDDR5及以上，最大内存频率≥5600MHz）。 - ▲3.固态硬盘存储容量≥512GB,可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 ；机械硬盘总容量≥1TB； - ▲4.显示屏尺寸≥23.8英寸; 显示屏分辨率≥1920x1080; 显示屏屏幕比例支持16:9。支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）。 - 5.网络接口 ≥1支持RJ45接口；USB 接口数量不少于8个（前置2个USB3.2，2个USB2.0）。 - 6.机箱体积应不大于10L，原厂键盘、鼠标。 - 7.集成显卡或4G及以上独立显卡； - ★8.预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，免费提供随机三年升级服务，且系统终身免费使用。 - ★9.整机三年质保服务，原厂上门服务。 | 6 | 台 | 投标产品若涉及以下安全可靠测评结果公告内容要求的标的，必须满足： 1、安全可靠测评结果公告（2023 年第 1 号）； 2、安全可靠测评结果公告（2024年第1号）； 3、安全可靠测评结果公告（2024年第2号）； 4、安全可靠测评结果公告（2025年第1号）。 |
|  | 台式计算机（学生机） | - ★10.采用国产处理器，物理核心数≥8核，主频≥2.3GHz。 - ★11.内存配置容量≥16GB。（支持DDR4/LPDDR4及以上；最大内存频率≥5600MHz）。 - ▲12.固态硬盘存储容量≥256GB，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 ；机械硬盘总容量≥1TB； - ▲13.显示屏尺寸≥23.8英寸; 显示屏分辨率≥1920x1080; 显示屏屏幕比例支持16:9。支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）。 - 14.网络接口 ≥1支持RJ45接口；USB 接口数量不少于8个（前置2个USB3.2，2个USB2.0）。 - 15.机箱体积应不大于10L。原厂键盘、鼠标。 - 16.集成显卡或4G及以上独立显卡。 - ★17.预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，免费提供随机三年升级服务，且系统终身免费使用。 ★18.整机三年质保服务。原厂上门服务。 | 288 | 台 |  |
|  | 管理服务器 | - ★19、国产处理器，处理器,16核心、32线程、2.5GHZ基础时钟频率和3.0GHZ最高加速频率。 - ★20、内存通道数≥8，支持DDR4以上内存，内存频率≥3200MHZ；24个内存槽位非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个；配置64G≥16GB*4 - ▲21、3*960GSSD安装的硬磁盘转速不小于 7200rpm - ▲22、16GHBA卡若配备 FC HBA 卡，单端口最大的连接速率不少于 8Gb/s - 23、4个1G千兆口配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于1GE；存储型服务器1GE 网口数量不少于2个，10GE以上网口数量不少于2个；1个独立网口若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0； - ▲24、配置2块550W整机电源模块按1+1冗余或 N+1 冗余配置； - 25、2U机架式；需要包含导轨配件，用于机柜安装； - 26、"支持DHCP设置网络功能； - 27、支持静态 IP 设置网络功能： - 28、支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； - 29、支持日志信息导出和记录删除功能； - 30、支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； - 31、设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分 - 32、支持IPM12.0、SNMP 或Redfi sh等接口功能； - 33、支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； - 34、支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； - 35、支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息 - 36、支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； - 37、支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； - 38、支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； - 39、支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； - 40、支持设置口令策略功能； - 41、支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件 - 42、支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； - 43、支持读取设备主板的工作环境温度功能； - 44、支持读取服务器 CPU等核心器件的温度功能； - 45、支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； - 46、应支持固件版本查询、固件升级 - 47、支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； - 48、BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； - 49、支持BMC固件设置的恢复出厂功能" - ★50、预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，提供随机授权三年升级服务，免费提供操作系统三年，三年内可正常使用。 - ★51、整机三年质保，原厂上门服务。 | 6 | 台 |  |
|  | 办公软件 | 流式软件： ★52、投标产品需是支持国产处理器处理器；支持UOS、麒麟、中科方德、深度等国产操作系统上运行的Office办公软件产品，提供随机授权三年升级服务。软件客户端包含处理文字、表格及幻灯片三个功能模块。 53、表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。 54、文字模块智能目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录；标题格式不用调整样式，也可智能自动生成目录。文字模块支持“翻译”功能，能支持多种语言（至少包括中文，英语，韩语，日语，法语）互相翻译转换，同时支持“划词翻译”功能。 55、演示模块:支持演示稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示稿；支持演示稿打印功能； ▲56、投标产品符合国家基础教育教学大纲规划。投标产品需能在计算机教室安装，能够配合中小学《信息技术》学科教材教学。（需提供有效证明文件）。 阅读软件： ★57、安全可靠：符合OFD版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范，通过OFD标准符合性测试并提供测试报告；进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录，提供入围证明。2)文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存。支持自动保存。3)多文档支持：可打开SFD、SEP、GW、GW2、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、流式、图片等格式文档直接阅览。 ▲58、打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。 59、阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。 60、内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入WPS文档中。须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告。 61、电子签章：支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章、批量盖章等盖章功能，支持国密时间戳的自动加盖功能。支持符合标准的签章互认，可脱离第三方签章库直接验证签章。 62、图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。63、注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。 64图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。 65版式修订：提供版式修订功能，包括删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体、校对等，满足OFD版式公文校对需求。 66、手写签批：支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，支持跨页签批，提供橡皮檫功能。 67、页面处理：支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动、裁剪/裁切等页面处理功能。 68、安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密https打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告。 ▲69、兼容性：兼容信创领域操作系统、电子印章、流式等基础应用软件，支持B/S和C/S集成模式，具有完善的二次开发接口。 | 300 | 套 |  |
|  | 虚拟云联 | - 构建软件资产的统管平台: 软件系统平台对业务系统要泛兼容。要满足不同软件架构（C/S或B/S）、不同版本类型（浏览器版本不同）的支持发布，构建软件资产的统管平台。 - ▲71、平台对信创终端环境泛兼容性: 软件系统平台应支持国内主流的国产操作系统和国产CPU环境组成的信创整机，兼容范围要广，便于后期信创终端多样性环境的兼容。 ▲72、系统平台安全性: ①系统应能有效防止非法用户的入侵，确保系统和数据安全。系统需要对接入的终端、用户进行有效认证，对用户行为进行记录，形成日志与操作行为并可以设置存储时间以备问题追溯，提高系统运行的安全审计能力，日志能力要具备用户维度、业务资源使用维度、服务器资源占用性能维度的相关数据。 ②系统平台具备水印能力。对通过平台打开的应用系统界面上，根据实际情况可以开启水印功能，水印内容要包含用户名信息。 ③系统应允许基于不同用户群体通过策略配置实现数据从终端到平台的上传、下载控制。 ④软件系统平台所需端口，不涉及高危端口，仅用于对支撑平台业务系统的正常访问需求，不能用于其它途径下的访问 ▲74、系统平台稳定性: ①软件系统平台要具备强有力的稳定性，具有避免单点故障问题发生的必要技术措施。需要具备集群负载功能，并具有相关集成策略，策略不少四种。同时对集群单点故障问题要有相关技术措施进行补救。 ②用于软件平台存储的数据库，具有主备机制，且相关平台数据实现实时同步；主数据库出现故障之后，切换备用数据库，能够支撑平台继续运行。 75、系统平台体验性: ①软件系统平台建设要从使用群体角度考虑进行使用关怀。 通过软件系统平台下发的业务系统，必须满足比如通过桌面快捷方式进行打开使用、支持无缝窗体模式多程序并行使用、通过信创电脑本地输入法进行内容输入、支持control+C/V交互操作、支持文件导出到信创终端桌面。 ②支持虚拟打印。 76、性能资源占用: ①软件平台的建设要秉持绿色节约理念。在满足大并发用户的同时访问诉求同时，具备较好的对服务器资源占用优化能力，对存量服务器要能够做到利旧复用。 ②当用户退出不在使用该平台发布的业务系统时候，程序平台要及时释放服务器相关资源，便于服务器资源的再利用。 ▲77、扩展性: 软件平台不但要具备解决业务软件系统在信创电脑上的使用问题，还要具备解决业务系统相关的外接设备在信创电脑上的兼容问题。 ▲78、易管理性: ①软件平台建设完成，要充分体现出平台的易管理性；对集群模式下服务器，进行一台配置，批量管理；对相关业务系统的特殊配置，比如BS浏览器的相关设置、插件安装等操作，对服务器端配置，其他用户继承使用等。减少管理难度，提升管理效率。 ②软件平台客户端，能够实现批量或强制升级，提高管理效率。" | 300 | 套 |  |
|  | 数字语音系统软件 | ▲79、为保证教学质量及语音音质，教师端必须配备独立的USB语音盒，要求与数字语音系统同一品牌，语音满足高清晰、无断裂的效果，并通过软件技术消减回音与啸叫，不需要强制性限制MIC声音来达成。双声道立体声，采样率达到48KHz，采样精度达16位，信躁比≥60dB，语音延迟在50ms内，语音失真度≤3%。注：提供制造商出具的、相应的功能证明材料。 ▲80、系统支持Windows XP/SP1/SP2/SP3、Windows Vista/SP1/SP2、Windows 7/SP1（32位、64位）、Win8、win10操作系统。可进行中文、英文等语言界面切换。 ▲81、为保证产品的兼容性和稳定性，所有功能必须是同一生产厂商生产的同一产品所能实现的功能，不得通过多个产品组合来实现。 82、 屏幕广播：主计算机屏幕广播给全体教室或指定的部分教室，在广播的过程中主计算机随时可以添加或取消选定的教室端计算机。教室端能同时听到主控端麦克风、计算机播放的声音及多个教室端的发言声音。具有暂停广播功能，实现同步和异步广播教学，并在广播过程中教室端可看到主控端摄像头画面，教室端在未登录windows前即可接受广播，广播响应时间<0.1秒。广播教学的同时可进行屏幕录制，把整个讲课过程录制成ASF视频文件，可作为精品课程，方便学生回顾学习。 83、媒体广播：把音频或视频文件广播给全体学生，教师与全体学生都能看到视频播放内容，且画面保持同步。支持WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等所有主流视频媒体格式；媒体播放清晰流畅达到30帧/秒；对于超过600MB的大型视频文件，功能启动不超过10秒。支持音视频变速不变调播放。 84、互动反馈式教学：（主控端能在任何教学状态下把课件、音视频媒体和外接媒体设备广播给教室端，同时以其内容为题，叠加进行抢答、判断、选择、听写等模式的课堂测试功能，并可进行课堂即时点评，分为：口头问答点评、书面回答点评、试卷点评等。讲评结束后实时、自动生成统计报告。此功能不影响原本的教学状态。数字教材频道广播：网络影院支持8路数字频道教学，包含2路模拟设备频道，如笔记本电脑、磁带机、影碟机、实物展台等媒体设备，广播时能够达到原始分辨率，如WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI、*.DAT、*.VOB、*.ASF、*.M2V，*.MPV、*.MOV等音视频媒体，支持720P或1080P高清片源，帧率达到30帧/秒，教室端可自行选择频道，主控端也可指定单个或部分教室端收看指定频道的教学内容，以实现差异化教学。 85、 口语训练：流媒体传输媒体文件，无需向教室端发送和共享文件，所有教室端的音频和字幕数据同步性要求达到100ms 以内，音视频的信号完全同步，无延时。可通过原音和跟读的波形图对比纠正发音。支持音视频变速不变调播放（±50%）。口语训练课件编辑时可自动分句，导出srt字幕等，并且字幕、声音、视频编辑为同一文件，便于移动。 86、全程录音: 主控端和教室端在上课过程中可随时能进行全程录音，录音源可设定：麦克风，电脑声音，麦克风+电脑声音，麦克风+电脑声音+主控端声音。录音结束后，教师一键操作即可执行所有学生复听功能。资源管理：教师对教学资源进行管理，可添加音视频文件、复读课件以及各种类型的文档，可上传、修改、删除，并可检索资源库中的全部资源，方便学生自主学习，开展自主复读训练、自主测验等. 87、 智能口语评测：教师可输入或导入英文文字并发至学生端，学生端在录音结束后系统将自动对学生语音评测，单词、句子、段落内容均可以具体分值体现。 88、教室端监视和辅导：（主控端同时监视36个教室端屏幕，具有暂停+自动轮循监视功能，有效掌握学生学习状况，同时可以语音辅导，也可以实现“手把手”远程辅导。）发言、对讲和监听时同时显示老师和其他教室端的摄像头画面，实现可视化交流。 89、可视化训练：主控端能随时监听多个教室端电脑与麦克风的声音，监听的学生声音可波形图显示。 90、专业考试功能：可进行标准考试、口语考试。自动评分，并形成统计分 析图。标准考试支持选择题，判断题，问答题，填空题，选错题，连线题，图片选择题，支持AB卷乱序执行、word试题导入等。(-可现场演示）口语考试完全覆盖朗读、复述、演讲、问答和讨论等题型. 91、随堂测验：（教学过程中，可以随时发起一个测验。测验支持选择题，判断题，填空题，问答题和口语题。测验支持答题卡，提供答题卡编辑器，用户可以自己定义答题卡。测验过程中，自动评分和统计正确率。 ▲92、视频点播：支持120路以上的视频节目并发点播，包括WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等视频媒体格式，分辨率达到640*480；同时支持视频实时跟读功能，支持变速不变调、波形对比、影文同步 93、多媒体网络教室：（提供班级模型视图，视图显示中可显示教室端电脑桌面（缩图），主控端可设置教室端桌面更新时间间隔。缩图大小可调节，支持标尺显示，学生图标支持座位号显示，座位表设置和验证座位号，该功能点提供制造商出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 94、自带备课小工具，教师可在办公室或家中编辑标准考试试卷、口语试卷、口语训练课件，上课时可直接使用编辑好的课件与试卷。自带口语训练与自主测验小工具，学生可在家中进行口语训练或自主测验。 | 6 | 套 |  |
|  | 机房终端维护系统 | ▲95、系统兼容性：支持龙芯、飞腾、兆芯、海光等国产处理器平台，支持KylinOS、UOS和Loongnix国产桌面操作系统。 ▲96、安装卸载：支持多镜像切换，根据用户需求可一键切换系统镜像，用户和管理员都可以进行切换操作，可同时支持 3.管理：支持分组分级管理，一键即可实现分组，设置子管理员管理各组用户 ▲97、模式切换：支持VDI平台与VOI平台的融合，可以在VDI架构与VOI架构下灵活切换，并且支持运行国产系统。 98、远程批量还原管理：教师端支持远程批量下发系统镜像；支持远程批量下发还原参数。 99、批量参数设置：支持批量IP设置，可通过设置起始IP与结束IP进行批量IP分配，提高管理员部署效率。 ▲100、远程开关机：教师端支持批量对终端进行远程开机、重启、关机。 101、支持使用场景设置，不同的使用场景会显示不同的管理模块，使管理员的管理运维更加便捷，使用场景包含但不限于办公场景以及机房场景。 102、网络同传：支持教师端统一部署系统镜像到多台客户端，终端数量可达254台，支持单播和组播两种模式。镜像部署组播模式速率在千兆交换机条件下可达4GB/min，百兆交换机条件下可达500MB/min。学生端裸机开机使用PXE连接服务器，无须任何介质启动同传；除母机外无须任何手工逐台执行磁盘分区或磁盘分区命令。 ▲103、管理：支持管理平台内所有操作可以生成日志查看，并支持对管理平台及用户端的统一升级" | 6 | 套 |  |
|  | 考试专用耳机 | ▲104、头戴式/驱动单元：40毫米钕铁棚磁/喇叭直径：40mm /频率响应：20HZ-20KHZ/麦克风：方向性：单向性；工作方式：动圈式；灵敏度：-42dB±3dB；尺寸：97X50mm，频率范围：30-15,000HZ，阻抗：<10k ohm，操作电压：4.5 伏，插头：3.5mm/插头：Φ 3.5mm×2/电缆：≥2.2米 | 300 | 个 |  |
|  | 教师钢木电脑桌椅 | 1200*600*750。 ▲105、台脚采用50*15*1.1MM扁管一次弯管成型，封板、背板采用0.8冷轧钢板折弯成型。前框组件四周采用25*25*1.1方管焊接加强，台架整体外表经酸洗、磷化、静电喷涂工艺。 106、台架整体采用拆装结构，前框组件分左右两门，门带旋转锁具，台架底部含4个水平调整脚 ▲107、台面：采用25mm厚三聚氰胺板,1.5mm厚PVC本色封边,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 教师座椅：1.坚固靠背，韧性强，耐用； 108、台湾颐达网布，舒适，透气性强； 109、尼龙流线扶手，支撑平稳； 110、SGS认证气杆，多功能手柄，可调节升降； 111、一体定型海绵工学坐垫，久坐不累； 112、电镀钢制脚，静音PU滑轮，不伤地板。" | 6 | 套 |  |
|  | 学生钢木 电脑桌凳（一桌两凳） | 规格1200mm*600mm*750mm台面 ▲113、台脚采用50*15*1.1MM扁管一次弯管成型，封板、背板采用0.8冷轧钢板折弯成型。前框组件四周采用25*25*1.1方管焊接加强，台架整体外表经酸洗、磷化、静电喷涂工艺。 114、台架整体采用拆装结构，前框组件分左右两门，门带旋转锁具，台架底部含4个水平调整脚 ▲115、台面：采用25mm厚三聚氰胺板,1.5mm厚PVC本色封边,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。加有木制屏风挡板。 学生凳子：1.凳面采用：340*240mm、三聚氰胺板； 116、凳腿凳架：采用25*25*1.2mm 矩形管焊制而成，配脚套，外观新颖，坚固耐用； 117、 底套：采用优质工程聚丙防滑脚垫，自堵安装；118、钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂； 119、涂层要求 ：涂层外观：无花斑、无“桔皮”，不允许有肉眼能见机械杂质、污浊、气泡、针孔。" | 144 | 套 |  |
|  | 交换机 | ▲120、24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化单交流电源*交换容量：336Gbps/3.36Tbps包转发率：51Mpps/126Mpps支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层 路由协议支持1对 1、1 对多、多对1和基于流的镜像 | 18 | 台 |  |
|  | 机柜 | 121、22U机柜 | 6 | 个 |  |
|  | 稳压电源 | 122、输入电压： 277V-430V 123、输出电压： 380V 稳压精度： 380V+/-3% 124、频率: 50HZ 过压保护： 246V+/-4V 125、调整时间： <1秒（输入电压变化10%时） 环境温度： -10°-+40° 126、温升： <60° 波形失真;无附加波形失真 127、负载功率因数： 0.8 扛电强度; 1500v/1min 128、绝缘电阻： ≥2mΩ" | 6 | 台 |  |
|  | 网线 | 129、六类国标双绞线、无氧铜，过测、足米； | 30 | 箱 | 配件、辅料等材料不作为标的物。 |
|  | 水晶头 | 130、六类国标RJ45水晶头； | 18 | 盒 |  |
|  | 辅材及安装 | 国标4平方BVR软铜芯电源线、国标插线板、A类PVC材料等一批满足实际需要； | 6 | 项 |  |
| 1、本次采购的台式计算机为品牌机，原厂配置要求：所有硬件组件（包括但不限于 CPU、内存、硬盘、显卡、网卡）必须为原厂出厂预装配置，禁止任何第三方或投标人自行拆机升级、改装或更换部件。 2、台式计算机（学生机）为本项目核心产品。 |  |  |  |  |  |

- 采购清单（第二标段）：

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机（教师、管理机） | - ★1.采用国产处理器，物理核心数≥8核，主频≥2.3GHz。 - ★2.内存配置容量≥16GB（支持DDR4/LPDDR4及以上，最大内存频率≥5600MHz）。 - ▲3.固态硬盘存储容量≥512GB,可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 ；机械硬盘总容量≥1TB； - ▲4.显示屏尺寸≥23.8英寸; 显示屏分辨率≥1920x1080; 显示屏屏幕比例支持16:9。支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）。 - 5.网络接口 ≥1支持RJ45接口；USB 接口数量不少于8个（前置2个USB3.2，2个USB2.0）。 - 6.机箱体积应不大于10L，原厂键盘、鼠标。 - 7.集成显卡或4G及以上独立显卡； - ★8.预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，免费提供随机三年升级服务，且系统终身免费使用。 - ★9.整机三年质保服务，原厂上门服务。 | 12 | 台 | 投标产品若涉及以下安全可靠测评结果公告内容要求的标的，必须满足： 1、安全可靠测评结果公告（2023 年第 1 号）； 2、安全可靠测评结果公告（2024年第1号）； 3、安全可靠测评结果公告（2024年第2号）； 4、安全可靠测评结果公告（2025年第1号）。 |
| 2 | 台式计算机（学生机） | - ★10.采用国产处理器，物理核心数≥8核，主频≥2.3GHz。 - ★11.内存配置容量≥16GB。（支持DDR4/LPDDR4及以上；最大内存频率≥5600MHz）。 - ▲12.固态硬盘存储容量≥256GB，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 ；机械硬盘总容量≥1TB； - ▲13.显示屏尺寸≥23.8英寸; 显示屏分辨率≥1920x1080; 显示屏屏幕比例支持16:9。支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）。 - 14.网络接口 ≥1支持RJ45接口；USB 接口数量不少于8个（前置2个USB3.2，2个USB2.0）。 - 15.机箱体积应不大于10L。原厂键盘、鼠标。 - 16.集成显卡或4G及以上独立显卡。 - ★17.预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，免费提供随机三年升级服务，且系统终身免费使用。 ★18.整机三年质保服务。原厂上门服务。 | 288 | 台 |  |
| 3 | 办公软件 | 流式软件： ★19、投标产品需是支持国产处理器处理器；支持UOS、麒麟、中科方德、深度等国产操作系统上运行的Office办公软件产品。软件客户端包含处理文字、表格及幻灯片三个功能模块。 20、表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。 21、文字模块智能目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录；标题格式不用调整样式，也可智能自动生成目录。文字模块支持“翻译”功能，能支持多种语言（至少包括中文，英语，韩语，日语，法语）互相翻译转换，同时支持“划词翻译”功能。 22、演示模块:支持演示稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示稿；支持演示稿打印功能； ▲23、投标产品符合国家基础教育教学大纲规划。投标产品需能在计算机教室安装，能够配合中小学《信息技术》学科教材教学。 阅读软件： - ★24.安全可靠：符合OFD版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范，通过OFD标准符合性测试；进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录。 - ▲25.文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存。支持自动保存。 - 26.多文档支持：可打开SFD、SEP、GW、GW2、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、流式、图片等格式文档直接阅览。 27.打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。 28.阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。 29.内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入WPS文档中。 30.电子签章：支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章、批量盖章等盖章功能，支持国密时间戳的自动加盖功能。支持符合标准的签章互认，可脱离第三方签章库直接验证签章。 31.图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。 32.注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。 33.图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。 34.版式修订：提供版式修订功能，包括删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体、校对等，满足OFD版式公文校对需求。 35.手写签批：支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，支持跨页签批，提供橡皮檫功能。 36.页面处理：支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动、裁剪/裁切等页面处理功能。 ▲37.安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密https打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。兼容性：兼容信创领域操作系统、电子印章、流式等基础应用软件，支持B/S和C/S集成模式，具有完善的二次开发接口。 ★38.提供以上功能三年免费使用及升级服务。 | 300 | 套 |  |
| 4 | 机房管理系统信创版 | ★39.支持国产多系统安装启动，每个系统的启动界面可根据需要选择是否隐藏，防止用户误操作破坏系统环境。 ▲40.支持多种数据保护还原功能，用户可根据需要设置不同硬盘不同分区的还原方式，支持每次开机还原、手动还原、每天还原、每周还原、每月还原、定时还原及不还原等多种数据还原方式。 41.支持系统克隆功能，当需要安装多个相同操作系统时，可通过系统克隆快速实现，无需逐一安装，快速完成多系统环境部署，节省安装维护时间。 42.支持用户本机的自我检测，检测项包含但不限于计算机名称、操作系统版本、IP地址、内存、硬盘、外设等软硬件的全面检测，对于异常项会进行告警，便于管理员及时排障。 ▲43.支持网络修复功能，对于网络硬件配置、网络连接配置、DHCP服务、DNS服务、HOSTS文件、LSP协议、IE代理、环境变量等方面进行全面检测，并对于非硬件问题进行自我修复。 44.终端登录界面需显示终端的状态、编号、授权情况、版本号、IP地址、管理地址和频道号以及支持在终端的登录界面启动管理端。 45.模板的管理支持模板的导入、导出、克隆、编辑、扩容等功能；可以对模板属性进行配置保护系统类型和还原方式等。 ▲46.支持教师端对学生端的电子点名功能，可通过教师机完成所有学生上课出勤情况的统计。 ▲47.支持收发文件功能，可以通过教师机将文件批量下发到学生机或从学生机收取文件。 ▲48.支持远程控制功能，可以通过教师机对学生机进行远程关机、远程重启、远程唤醒、远程查看、远程控制等操作。 ▲49.支持设备锁定功能，可以通过教师机对学生机进行键鼠锁定、屏幕锁定、USB锁定、网络锁定等操作。 ▲50.终端管理中的维护部署功能支持批量更改设置终端密码、终端的分辨率、一键添加或删除数据盘、并支持挂载多硬盘、删除桌面等。 51.支持广告拦截模块，自动拦截弹窗广告。 ★52.提供以上功能三年免费使用及升级服务。 | 300 | 套 |  |
| 5 | 教师钢木电脑桌椅 | ★53.规格：≥1200mm*600mm*750mm。 ★54.台脚采用≥50mm*15mm 1.1mm厚扁管一次弯管成型，封板、背板采用0.8冷轧钢板折弯成型。前框组件四周采用≥25mm*25mm 1.1mm厚方管焊接加强，台架整体外表经酸洗、磷化、静电喷涂工艺。 55.台架整体采用拆装结构，前框组件分左右两门，门带旋转锁具，台架底部含4个水平调整脚 。 56.台面：采用≥25mm厚三聚氰胺板,≥1.5mm厚PVC本色封边,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观。 教师座椅： 57.优质网布，舒适，透气性强。 58.尼龙流线扶手，支撑平稳。 59.SGS认证气杆，多功能手柄，可调节升降。 60.一体定型海绵工学坐垫，久坐不累。 61.电镀钢制脚，静音PU滑轮，不伤地板。 | 6 | 套 |  |
| 6 | 学生钢木电脑桌凳（一桌两凳） | - ★62.规格≥1200mm*600mm*750mm台面。 - ★63.台脚采用≥50mm*15mm ≥1.1mm扁管一次弯管成型，封板、背板采用0.8冷轧钢板折弯成型。前框组件四周采用≥25mm*25mm 1.1m方管焊接加强，台架整体外表经酸洗、磷化、静电喷涂工艺。 64.台架整体采用拆装结构，前框组件分左右两门，门带旋转锁具，台架底部含4个水平调整脚。 65.台面：采用≥25mm厚三聚氰胺板,1.5mm厚PVC本色封边,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。加有木制屏风挡板。 学生凳子： 66.凳面采用：≥340mm*240mm三聚氰胺板，凳腿凳架：采用≥25mm*25mm 1.2mm 厚矩形管焊制而成，配脚套，外观新颖，坚固耐用。 67.底套：采用优质工程聚丙防滑脚垫，自堵安装； 68.钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂。 69.涂层要求 ：涂层外观：无花斑、无“桔皮”，不允许有肉眼能见机械杂质、污浊、气泡、针孔。" | 144 | 套 |  |
| 7 | 交换机 | 70.24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口。 - ★71.固化单交流电源*交换容量：336Gbps/3.36Tbps。 - 72.包转发率：51Mpps/126Mpps支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层 路由协议支持1对 1、1 对多、多对1和基于流的镜像。 | 18 | 台 |  |
| 8 | 机柜 | 73.22U机柜 | 6 | 个 |  |
| 9 | 稳压电源 | 74.输入电压：277V-430V ，输出电压：380V， 稳压精度：380V+/-3%。 75.频率: 50HZ。 76.过压保护： 246V+/-4V。 77.调整时间：<1秒（输入电压变化10%时）。 78.环境温度： -10°-+40°。 79.温升：<60°。 80.波形失真;无附加波形失真。 81.负载功率因数： 0.8。 82.扛电强度;1500v/1min 83.绝缘电阻：≥2mΩ"。 | 6 | 台 |  |
| 10 | 网线 | 84.六类国标双绞线、无氧铜，过测、足米。 | 30 | 箱 | 配件、辅料等材料不作为标的物。 |
| 11 | 水晶头 | 85.六类国标RJ45水晶头。 | 18 | 盒 |  |
| 12 | 辅材及安装 | 86.国标4平方BVR软铜芯电源线、国标插线板、A类PVC材料等一批满足实际需要。 | 6 | 项 |  |
| 1、本次采购的台式计算机为品牌机，原厂配置要求：所有硬件组件（包括但不限于 CPU、内存、硬盘、显卡、网卡）必须为原厂出厂预装配置，禁止任何第三方或投标人自行拆机升级、改装或更换部件。 2、台式计算机（学生机）为本项目核心产品。 |  |  |  |  |  |