| 序号 | 品目 名称 | 数量 | 规格及参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X光安检机 | 3台 | 1.通道尺寸：≥500mm×300mm（宽×高）； 2.外形尺寸：≥1483mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）； 3.传送带高度：≥600mm； 4.电源：220VAC(-15%~±10%) 50±3Hz； 5.工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下)； 6.功耗：≤0.56kVA； 7.X射线冷却/工作周期：油冷/连续； 8.线分辨力：≥Φ0.127mm； 9.穿透分辨力：≥Φ0.254mm； 10.空间分辨力：≥1.0mm； 11.穿透力：能够穿透≥27mm厚的钢板； 12.传送带速度：≥0.2 m/s； 13.设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤60dB(A)； 14.外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，≥IP20的要求设备智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别并红色方框圈定： （1）刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀） （2）枪支（仿真手枪、仿真步枪、仿真子弹、仿真枪弹夹、仿真枪套筒、仿真枪枪管、仿真枪握把） （3）警用器械（指虎、甩棍、电击器、手铐） （4）压力容器 （5）瓶装液体 （6）鞭炮 （7）电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） （8）锂电池或充电宝 （9）工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳、锤子、斧头）（10）打火机 （11）雨伞图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制； 15.人包关联与事件追溯功能：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并可进行后续追溯查询回放。 16.用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码录入、编辑和登录功能； 17.单次检查剂量：设备在≥0.22m/s、0.32m/s速度下正常工作时，单次检查剂量均应＜5μGy； 18.超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度0.01mm的标准塞尺缩放功能：设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应≥64倍； 19.智能节能功能：设备应能通过入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送装置应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行；20.疑似危险品识别自学习功能：设备应具有疑似危险品识别自学习功能，支持将显示的未识别疑似危险品人工确认为疑似危险品，使设备在再次出现该疑似危险品时能自动识别； 21.远程管理功能：可无缝并入医院现有智慧消防管理平台，通过检测信息可同步给平台； 22.智能识别灵敏度设置：设备对违禁品的智能识别灵敏度应可调节，调节档位可分为1-10档； 23.导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出； 24.图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5； 25.包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%； 26.危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置； 27.主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能； 28.当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s。 29.设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级； 30.设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应≤6mm。 |
| 2 | 安检门 | 5个 | 1.应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》； 2.测温安检门应具有金属检测功能、测温功能、人脸抓拍、信息发布等功能； 3.金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警； 4.通行速度区间： 0.5m/s～1.6m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测成功率应≥90%； 5.报警响应时间：进入探测区后1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应≤1s； 6.计数功能：具有计数统计功能，能可靠地记录有效受检人数（双向通行）和发生过报警的人次； 7.报警显示： a)应显示颜色用红色。 b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。 c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到； 8.抗周围静止金属物影响：应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响； 9.飞物报警功能：将1元硬币以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，漏报率≤2%； 10.探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过20μT； 11.人脸检测功能：可同时检测并框选出≥30张人脸，并叠加测温结果； 12.▲高清信息发布：采用≥29寸嵌入式信息发布屏，采用工业级A+面板，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等； 13.▲人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛； 14.▲联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 15.需提供原厂授权及相关检测报告。 |
| 3 | 三辊闸机 | 2台 | 1.机箱材料：1.5/304不锈钢； 2.正常使用寿命：≥500万次以上； 3.驱动电机：24V直流有刷电机； 4.通行杆臂长：550mm±10mm； 5.通道宽度：≥600mm； 6.通行方向：单向或双向（可调）； 7.通行速度：≥40人/分钟（常开）； 8.防冲撞功能； 9.支持消防应急常开功能； 10.不锈钢栅栏； 11.不锈钢小门。 |
| 4 | ★本次采购设备需接入智慧消防平台系统（海康威视） |  |  |

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）