- 采购需求

本次采购项目为神木市贺家川镇人民政府乔家村柳林滩组道路硬化项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分建筑安装工程费 | 公路公里 | 0.28 |
| 102 | 路基工程 | km | 0.28 |
| LJO1 | 场地清理 | km | 0.28 |
| LJ0103 | 拆除旧建筑物、构筑物 | m3 | 526.7 |
| LJ010303 | 拆除浆砌片石挡土墙 | m3 | 526.7 |
| LJO2 | 路基挖方 | m3 | 10283.3 |
| LJ0201 | 挖弃土方2km | m3 | 10283.3 |
| LJ0202 | 挖石方(次坚石) | m3 | 1528.5 |
| LJO3 | 路基填方 | m3 | 282.2 |
| LJ0301 | 本桩利用土方填筑 | m3 | 282.2 |
| LJ06 | 排水工程 | km | 0.28 |
| LJ0601 | 边沟 | m3 | 94.5 |
| LJ060101 | C20现浇混凝土边沟 | m3 | 94.5 |
| LJ06010101 | C20混凝土 | m3 | 94.5 |
| LJ06010103 | 沥青麻絮 | m2 | 18.68 |
| LJ07 | 路基防护与加固工程 | km | 0.28 |
| LJ0701 | C25现浇混凝土挡墙 | m3 | 544.2 |
| LJ070102 | C25现浇混凝土 | m3 | 544.2 |
| LJ070103 | 沥青麻絮 | m2 | 1.6 |
| LJ070104 | 碎石反滤层 | m3 | 0.3 |
| LJ070106 | 天然砂砾垫层 | m3 | 122.4 |
| LJ070107 | 挡墙开挖土方 | m3 | 473.5 |
| LJ070108 | 基础回填 | m3 | 284.6 |
| LJ070109 | 护栏 | t | 0.21 |

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 | 路面工程 | km | 0.28 |
| LM02 | 水泥混凝土路面 | m2 | 1157 |
| LM0203 | 路面基层 | m2 | 1384 |
| LM020302 | 8cm7%水泥稳定土基层 | m2 | 1384 |
| LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 1157 |
| LM020501 | 18cm水泥混凝土路面 | m2 | 1157 |
| 107 | 交通工程及沿线设施 | km | 0.28 |
| 10701 | 交通安全设施 | km | 0.28 |
| JA01 | 护栏 | m | 88 |
| JA0105 | 钢护栏 | m | 88 |
| JA010501 | 波形钢板护栏 | m | 88 |
| JA01050101 | Gr-C-4C | m | 88 |
| JA01050103 | AT2端头 | 个 | 2 |
| JA03 | 标志牌 | 块 | 6 |
| JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 6 |
| JA030101 | 单柱式铝合金标志牌 | 块 | 6 |
| JA03010101 | △70 | 块 | 4 |
| JA03010102 | φ60 | 块 | 2 |
| JA04 | 标线 | m2 | 6.4 |
| JA0401 | 路面标线 | m2 | 6.4 |
| JA040103 | 振动标线 | m2 | 6.4 |
| JA06 | 轮廓标 | 个 | 12 |
| JA0603 | 附着式轮廓标(De-Rbw-At1) | 个 | 12 |