# 采购内容与技术要求

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 020104002001 |  |  |  |  |  |  | 竹木地板 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格:单层实木复合木地板及附件 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.铺设基层 4.面层铺贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 132.68 |  |  |
| 2 | 020105006001 |  |  |  |  |  |  | 木质踢脚线 [项目特征] 1.参23j909 踢7A 2.踢脚线高度:150 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 17.84 |  |  |
| 3 | 020207001001 |  |  |  |  |  |  | 皮（革）软包墙面 [项目特征] 1.基层龙骨 2.皮（革）软包墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.面层铺贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 311.94 |  |  |
| 4 | 020506001001 |  |  |  |  |  |  | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 56.95 |  |  |
| 5 | 020506001002 |  |  |  |  |  |  | 天棚抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 18.68 |  |  |
| 6 | 020302001001 |  |  |  |  |  |  | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶 [工作内容] 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 112.68 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010703002001 |  |  |  |  |  |  | 涂膜防水 [项目特征] 1.卷材、涂膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2道 3.水泥砂浆防水保护层一道 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 3.铺保护层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 29.17 |  |  |
| 8 | 020402006001 |  |  |  |  |  |  | 防盗门M0921 [项目特征] 1.门类型:软包防盗门 2.尺寸:900*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 9 | 020402006002 |  |  |  |  |  |  | 防盗门M1521 [项目特征] 1.门类型:软包防盗门 2.尺寸:1500*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 020404005001 |  |  |  |  |  |  | 玻璃电磁门 [项目特征] 1.门类型:成品玻璃 2.尺寸:1500*2400 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | AB001 |  |  |  |  |  |  | 智能密码指纹锁 [项目特征] 1.智能密码指纹锁 [工作内容] 1.购置、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 12 | 020406001001 |  |  |  |  |  |  | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗类型:中空玻璃断桥铝合金窗 2.尺寸:1800*600mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:6+12+6，K=3.5W/(m2.k) [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 13 | 020209001001 |  |  |  |  |  |  | 窗下1.2m封堵 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:两侧防水石膏板 3.内嵌100厚岩棉板 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |  |
| 14 | 020209001002 |  |  |  |  |  |  | 隔断 [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间可开启隔断高度1.6m,皮革软包处理 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |
| 15 | AB002 |  |  |  |  |  |  | 询问室桌椅 [项目特征] 1.定制询问室桌椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 16 | AB003 |  |  |  |  |  |  | 视频监控室办公桌椅 [项目特征] 1.定制视频监控室办公桌椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 17 | AB004 |  |  |  |  |  |  | 档案室档案柜 [项目特征] 1.档案室档案柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AB005 |  |  |  |  |  |  | 人工拆除墙体 [项目特征] 1.人工拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 4.14 |  |  |
| 19 | AB006 |  |  |  |  |  |  | 人工拆除木地板 [项目特征] 1.人工拆除木地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 131.64 |  |  |
| 20 | AB007 |  |  |  |  |  |  | 人工拆除软包墙面 [项目特征] 1.人工拆除软包墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 455.18 |  |  |
| 21 | AB008 |  |  |  |  |  |  | 人工拆除天棚吊顶 [项目特征] 1.人工拆除天棚吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 136.7 |  |  |
| 22 | AB009 |  |  |  |  |  |  | 人工拆除乳胶漆墙面 [项目特征] 1.人工拆除乳胶漆墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 56.95 |  |  |
| 23 | AB010 |  |  |  |  |  |  | 人工拆除乳胶漆顶棚 [项目特征] 1.人工拆除乳胶漆顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 18.7 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AB011 |  |  |  |  |  |  | 拆除窗 [项目特征] 1.人工拆除 2.尺寸1800*1800mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 | AB012 |  |  |  |  |  |  | 人工拆除原门 [项目特征] 1.人工拆除原门 2.尺寸：900*2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 26 | AB013 |  |  |  |  |  |  | 人工拆除原门 [项目特征] 1.人工拆除原门 2.尺寸：1000*2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 27 | AB014 |  |  |  |  |  |  | 拆除垃圾外运消纳 [项目特征] 1.拆除垃圾外运消纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 030204018001 |  |  |  |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL 2.规格:600(宽)x800(高)x180(厚) 3.安装方式:距地1.5M 暗装 [工作内容] 1.成套安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 030208001001 |  |  |  |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZB-YJY-5x10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 11.3 |  |  |
| 3 | 030212001001 |  |  |  |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 178.78 |  |  |
| 4 | 030212001002 |  |  |  |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 102.82 |  |  |
| 5 | 030212001003 |  |  |  |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 11.3 |  |  |
| 6 | 030212003001 |  |  |  |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号:WDZB-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 304.82 |  |  |
| 7 | 030212003002 |  |  |  |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:动力配线 2.导线型号：WDZB-BYJ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 536.34 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030213001001 |  |  |  |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:防爆型金属外壳吸顶灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 9 | 030213004001 |  |  |  |  |  |  | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 10 | 030204031001 |  |  |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:防爆单联开关 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 030204031002 |  |  |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:防爆双联开关 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 12 | 030204031003 |  |  |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:单控双联开关 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 13 | 030204031004 |  |  |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:普通插座 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 14 | 030204031005 |  |  |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调插座K [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 15 | 030204031006 |  |  |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调插座G [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 030204031007 |  |  |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:地面插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030204031008 |  |  |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:防爆插座 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 18 | 030204031009 |  |  |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |
| 19 | 030204031010 |  |  |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:时钟LED屏幕插座 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单. 工程名称：强电工程; 专业：电气设备安装工程; 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目名称; 计量单位; 工程数量. 1; 暂列金额; 项; 1. 2; 专业工程暂估价; 项; 1. 3; 计日工; 项; 1. 4; 总承包服务费; 项; 1. |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 030901004001 |  |  |  |  |  |  | 空调器+新风系统 [项目特征] 1.名称:RFU40MXF多联机空调室内机 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 2 | 030901004002 |  |  |  |  |  |  | 空调器+新风系统 [项目特征] 1.名称:空调室外机 2.质量:8P [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 030903007001 |  |  |  |  |  |  | 碳钢风口 [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:150*150 [工作内容] 1.风口制作、 2.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 4 | 030903001001 |  |  |  |  |  |  | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格:150*150 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 5 | 030903001002 |  |  |  |  |  |  | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动风阀 2.规格:320*150 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 030902001001 |  |  |  |  |  |  | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800以内 4.板材厚度:0.5 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 12.56 |  |  |
| 7 | 030801005001 |  |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.输送介质）:冷凝水 2.材质:UPVC管 3.规格:DN20 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 24.27 |  |  |
| 8 | 030801005002 |  |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.输送介质）:冷凝水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 10.76 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.材质:UPVC管 3.规格:DN25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030801010001 |  |  |  |  |  |  | 铜管 [项目特征] 1.输送介质:冷媒管 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:DN20 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 29.99 |  |  |
| 10 | 030801010002 |  |  |  |  |  |  | 铜管 [项目特征] 1.输送介质:冷媒管 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:DN25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 8.37 |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 030804004001 |  |  |  |  |  |  | 洗手盆 [项目特征] 1.材质:软包洗手盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 030804012001 |  |  |  |  |  |  | 大便器 [项目特征] 1.材质:软包坐便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 问询室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031208008001 |  |  |  |  | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:被谈话人特写摄像机 2.类型:1/2.7"CMOS传感器 2.8~12mm电动变焦镜头，F1.6定光圈 支持18颗红外灯，红外补光30米， 最低照度Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率20fps@2880x1620，默认码率4Mbps 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 支持HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP网络协议 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP冲突、网线断（日志）异常报警 支持邮件报警、录像、抓拍、上传中心 支持1个1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB 电源供电：DC12V±25%,最大功率7.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率8.5W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66、IK10 工作温度-35℃-65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%(无凝结) 3.型号：TC-H8X3Q 配置：06X/I/E/V2.0 [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 031208008002 |  |  |  |  | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:调查人员特写摄像机 2.类型:1/2.7"CMOS传感器 2.8~12mm电动变焦镜头，F1.6定光圈 支持18颗红外灯，红外补光30米， 最低照度Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率20fps@2880x1620，默认码率4Mbps 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 支持HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP网络协议 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP冲突、网线断（日志）异常报警 支持邮件报警、录像、抓拍、上传中心 支持1个1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB 电源供电：DC12V±25%,最大功率7.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率8.5W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66、IK10 工作温度-35℃-65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%(无凝结) 3.型号：TC-H8X3Q 配置：06X/I/E/V2.0 [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 031208008003 |  |  |  |  | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:全景摄像机 2.类型:支持攀高、值岗算法 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器 2.1mm定焦镜头、ICR双滤切换；支持畸变校正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节 支持红外、白光补光，15m有效红外距离 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@25fps； 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流 支持人脸检测模式 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持国标模式 支持ANR功能 支持结构化语义 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP IP66防护等级 支持POE或DC12V供电 支持本地存储，最大支持512G TF卡 支持2路报警输入、1路继电器报警输出 一路音频线性输入，内置双MIC；一路音频线性输出，内置扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一路485数据通道，可用于采集温湿度等外设数据 3.型号：TC-C55MS 配置：I3/A/E/Y/M2.8-12mm/5.0 [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031101005001 |  |  |  |  | 开关电源 [项目特征] 1.名称:摄像机电源 2.容量:12V2A 3.型号：TC-P55A0 [工作内容] 1.开关电源安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 架 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 030306001001 |  |  |  |  | 扩容器 [项目特征] 1.名称、型号:高保真拾音器（高端） 2.型号：TC-P800TG 配置：T/L [工作内容] 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 031202001001 |  |  |  |  | 终端设备 [项目特征] 1.名称:处理器：1*飞腾D2000 CPU，8核心，处理器频率2.3GHz 内存：2*8GB DDR4，2个DIMM插槽，支持 DDR4内存，最大可支持64GB内存 硬盘：1*SSD 256GB M.2 NVMe ，最大支持1个2.5”SATA盘、1个3.5”SATA盘、1个M.2 SSD硬盘 显卡：1*R5 230 2G GDDR3独立显卡 网口：1个千兆网口 视频：1个HDMI，1个VGA 集成声卡 USB接口：USB 3.0*4，USB 2.0*4 电源：200W电源 机箱尺寸：92mm*292mm*342mm（宽*深*高） 含23.8寸显示器和有线键鼠 3.型号：GRG100-PK220 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 031101040001 |  |  |  |  | 维护终端、打印机、话务台告警设备 [项目特征] 1.名称:打印速度：18ppm(A4) ；19ppm(LTR) 打印语言：PCL6/PS31GB 支持彩色双面打印 纸张输入容量：标配纸盒：250页 ；手动进纸盒：1页 纸张输出容量：100页 整机尺寸（长×宽×高)：401*411*241mm 整机重量（不带随机硒鼓）：约16.3kg 打印环境：温度：10-32℃ ；湿度：20% ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 80%RH ；海拔≤2000m 电源电压：AC 220-240V，50Hz/60Hz，3.5A 功耗：打印：380W；就绪：12W；休眠：0.95W；关机：0.15W；Erp网络待机：1W 操作系统：适配麒麟V10（需技术配置并使用升级程序） 接口类型：USB2.0(High Speed) ；IEEE802.3 10 /100Base-Tx 2.型号：CP1100D [工作内容] 1.安装、调测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 视频监控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 031208008004 |  |  |  |  | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:环境全景摄像机 2.类型:1/2.7"CMOS传感器 2.8~12mm电动变焦镜头，F1.6定光圈 支持18颗红外灯，红外补光30米， 最低照度Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率20fps@2880x1620，默认码率4Mbps 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 支持HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP网络协议 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP冲突、网线断（日志）异常报警 支持邮件报警、录像、抓拍、上传中心 支持1个1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB 电源供电：DC12V±25%,最大功率7.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率8.5W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66、IK10 工作温度-35℃-65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%(无凝结) [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 031101005002 |  |  |  |  | 开关电源 [项目特征] 1.名称:摄像机电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 架 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.容量:12V2A [工作内容] 1.开关电源安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 031202001002 |  |  |  |  | 终端设备 [项目特征] 1.名称:处理器：1*飞腾D2000 CPU，8核心，处理器频率2.3GHz 内存：2*8GB DDR4，2个DIMM插槽，支持 DDR4内存，最大可支持64GB内存 硬盘：1*SSD 256GB M.2 NVMe ，最大支持1个2.5”SATA盘、1个3.5”SATA盘、1个M.2 SSD硬盘 显卡：1*R5 230 2G GDDR3独立显卡 网口：1个千兆网口 视频：1个HDMI，1个VGA 集成声卡 USB接口：USB 3.0*4，USB 2.0*4 电源：200W电源 机箱尺寸：92mm*292mm*342mm（宽*深*高） 含23.8寸显示器和有线键鼠 2.型号：GRG100-PK220 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 031208017001 |  |  |  |  | 显示装置 [项目特征] 1.名称:拼接屏 2.型号：55寸京东方面板，双边拼缝3.5mm;VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1;可视角度（水平/垂直）178/178；平均无故障时间（MTBF）60000小时；净重≤28kg，毛重≤33kg，功率250W [工作内容] 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CB001 |  |  |  |  | 55寸壁挂式后维护支架 [项目特征] 1.类型:55寸3.5mm壁挂后维护支架J [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 031103032001 |  |  |  |  | 光纤跳线 [项目特征] 1.名称:HDMI视频线 2.规格:15米HDMI视频线 [工作内容] 1.制作、测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 031101034001 |  |  |  |  | 机房信号设备 [项目特征] 1.名称:高清解码矩阵 [工作内容] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.安装、试通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 走廊监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 031208008005 |  |  |  |  | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:500万星光变焦人脸抓拍半球 2.类型:TC-C55MS-QH 配置:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V5.0 1/2.7"CMOS传感器 2.8~12mm电动变焦镜头，F1.6定光圈 支持18颗红外灯，红外补光30米， 最低照度Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率20fps@2880x1620，默认码率4Mbps 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 支持HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP网络协议 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP冲突、网线断（日志）异常报警 支持邮件报警、录像、抓拍、上传中心 支持1个1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB 电源供电：DC12V±25%,最大功率7.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率8.5W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66、IK10 工作温度-35℃-65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%(无凝结) [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 031101005003 |  |  |  |  | 开关电源 [项目特征] 1.名称:摄像机电源 2.容量:12V2A [工作内容] 1.开关电源安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 架 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 门禁管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 031208006001 |  |  |  |  | 出入口控制设备 [项目特征] 1.名称:人脸识别门禁一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 031208007001 |  |  |  |  | 出入口执行机构设备 [项目特征] 1.名称:双门磁力锁（带门磁信号） [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CB002 |  |  |  |  | L型支架 [项目特征] 1. 配置:EM/L 2.尺寸:配合电磁锁使用，适用于无框木门、金属防盗门长*宽*高=25cm*3cm*5cm [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CB003 |  |  |  |  | L型支架（双门磁力锁） [项目特征] 1. 配置:EM/L/T 2.尺寸:500*48*30mm 用途：用于安装双门磁力锁锁体 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 031208007002 |  |  |  |  | 出入口执行机构设备 [项目特征] 1.名称:闭门器 2.类别:603B [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 031101005004 |  |  |  |  | 开关电源 [项目特征] 1.规格:门禁电源(带蓄电池） [工作内容] 1.开关电源安装 2.系统调测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 031203003001 |  |  |  |  | 走读综合管理一体机（国产化） [项目特征] 1.名称:走读综合管理一体机（国产化） 2.型号：TC-E802J 配置：JC/XJ/走读管理基础模块 [工作内容] 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 031005003001 |  |  |  |  | 辅助存储装置 [项目特征] 1.名称:8T企业级硬盘 [工作内容] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.本体安装 2.调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 031208008006 |  |  |  |  | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:高清数字同步录音录像主机 2.型号：TC-I82HN-ZZ 配置：W/8/D/V3.0 [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 031005003002 |  |  |  |  | 辅助存储装置 [项目特征] 1.名称:10T监控级硬盘 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 031202010001 |  |  |  |  | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:北斗校时服务器 2.型号：TC-P818 配置：B/V3.0 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CB004 |  |  |  |  | 温湿度时钟屏 [项目特征] 1. 配置:D/T 2.型号：TC-P813WT 配置：D/T/V2.0 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 031202006001 |  |  |  |  | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:核心交换机 2.功能:24口千兆核心 3.型号：RG-NBS5710-24GT4SFP-E-P [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 031202006002 |  |  |  |  | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:汇聚交换机 2.功能:48口千兆汇聚 3.型号：RG-NBS3100-48GT4SFP [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 031005001001 |  |  |  |  | 工业计算机柜、台设备 [项目特征] 1.名称:42U服务器机柜 [工作内容] 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030204031001 |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.名称:PDU插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 031101029001 |  |  |  |  | 总配线架 [项目特征] 1.名称:理线器 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 架 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 031101029002 |  |  |  |  | 总配线架 [项目特征] 1.名称:配线架 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 架 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 031202006003 |  |  |  |  | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:KVM切换器 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 031103017001 |  |  |  |  | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:CAT6 [工作内容] 1.敷设、测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 1220 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 030212003001 |  |  |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:RVV1.0*2 [工作内容] 1.管内穿线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |