服务内容及要求

对西安市环城东路、北二环路、咸宁路等104条、487.75公里道路，折合车道长度5115.44公里，进行雷达空洞探测、验证，出具检测报告，检测报告有效期6个月。

1.工程量按照现场实地测量统计的清单量计入（详见附件）。

2.机动车道、非机动车道、人行道检测综合单价内容包括但不限于道路存在的空洞、脱空、富含水、土质疏松、路面承载力等。

3.此次编制分项工程综合单价为全费用综合单价，包括人工费、材料费、病害验证费用、机械机具使用费、交通保障费用、安全疏导费用、管理费、利润、措施费、规费、税金。

4.检测单位按照《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）中 3.0.5条款要求，对城市道路进行深入检测，建成道路病害信息数据库，为以后的道路管养维护提供科学依据。具体检测内容如下：

（1）包括但不限于空洞、脱空、富含水、土质疏松，分析损坏等级统计损坏类型，探测深度不小于5米；

（2）对道路的实时路况信息进行图像采集；

（3）普查探测发现疑似病害后，确定病害位置、大小范围信息。在疑似病害位置区域进行验证；

（4）评价病害的发育程度及范围，确定病害的物理信息；

（5）测线位置选定原则：对检测道路的上下行每个车道进行检测。如检测道路有人行道的，则应布设最少一条测线进行检测。

5.出具检测报告 ：

（1）检测机构应当根据有关技术规范，提供真实、准确的检测数据和结论，评定道路的技术等级。

（2）检测单位出具检测报告，并承担检测报告的法律责任。

（3）检测报告包括以下内容（但不限于）：

道路脱空检测

形成检测结果（判明检测道路存在的土体疏松、富水区、脱空、空洞等缺陷情况，明确病害的位置、大小及埋深，对形成原因进行初步分析），并分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案。

6.检测依据的标准及规范：

有关技术标准及规范等都应符合下列最新版本的国家标准/规范要求。包括但不限于如下：

《城市工程地球物理探测标准》(CJJ7-2017)

《城市地下病害综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/437-2018）

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017)

《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013)

《激光探测仪和空气耦合探地雷达检测城镇道路路面应用技术标准》（T/CMEA9—2020）

《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》（T/CMEA8-2020）

《工程测量规范》（GB 50026-2007)

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014)

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011)

《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016)

《多功能路况快速检测设备》（GB/T 26764-2011）

《路面损坏视频检测方法》（GB/T 26769-2011)

《车载式路面损坏视频检测系统》（JT/T 678-2019)

《车载式路面激光车辙仪》（JT/T 677-2009)

《车载式路面激光平整度仪》（JT/T 676-2009)

《车载式路面激光构造深度仪》（JT/T 840-2012)

《构造深度手工铺砂仪》（JT/T 941-2014)

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008)

《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）

7.检测期间实行检测工作周报道制度，乙方定期向甲方上报检测进展和检测发现的问题等。

8.安全、质量与其他要求

（1）检测单位应严格按规定的要求，合理布设施工作业区，设置标志和安全防护设施，保证车辆、人员和过往车辆的安全，做好现场的安全管理工作，确保施工安全，必要时还应协助做好交通疏导工作。

（2）检测单位应确保在检测过程中不会对设施造成破坏。

（3）检测单位需在规定的时间内完成道路脱空检测项目中检测工作并出具正式检测报告。

（4）本项目完成后，检测单位三年内仍应向采购人免费提供改造咨询、技术交底等后期服务工作。

（5）在合同执行期间，投标投标人有责任与采购人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

9.人员要求及工作内容（包括但不限于）

（1）投标人需为本项目至少配备1名项目负责人，拟派项目负责人具备测绘、地矿、道桥、勘察、检测等其中一项相关专业高级及以上职称资格，且具有一定工作经验。负责编制检测方案、分工并协调现场检测人员和专业分析人员、及时向采购人反馈项目进度、复核检测报告、配合采购人组织检测报告评审会，对本项目全方位管理、负责。

（2）投标人需为本项目至少配备 4 名技术人员，技术人员负责具体现场检测工作、现场安全、记录设施病害、对检测数据的真实有效性负责，协助编写检测报告文本、信息系统录入等工作。

（3）1名项目负责人及4名技术人员需提供劳动合同复印件及本公司的社保缴纳凭证。

（4）投标人在投标文件所提供的所有人员，中标后，未经采购人允许，不得擅自更改。如遇特殊情况需要更改，则提供的替代人员的各方面均不得低于被替代人员，并提供相关证明材料给采购人确认之后方可更改。