- 项目编号：TWZB2025-113

乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目

招 标 文 件

采   购   人：乾县文化和旅游局

采购代理机构：陕西天沃工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

## 目    录

第一章  招标公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  评标办法	24

第四章  招标内容及要求	30

第五章  商务要求	94

第六章  合同格式与主要条款	95

第七章  投标文件格式	100

- 第一章  招标公告

###### 项目概况

乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目招标项目的潜在投标人应在西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室获取招标文件，并于2025年07月23日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：TWZB2025-113

项目名称：乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1,822,542.02元

采购需求：

合同包1(乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目):

合同包预算金额：1,822,542.02元

合同包最高限价：1,822,542.02元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 文化体育中心项目广播会议系统 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,822,542.02 | 1,822,542.02 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后60日历日

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008] 248号）；
（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
（7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）
（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》 （陕财办 采〔2020〕15 号）；
（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
（11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通 知（财库〔2021〕20号）；
（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目)特定资格要求如下:

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提交其身份证明）；
（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；
（4）供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明。
（5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经会计事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在投标截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明；
（6）税收缴纳证明：供应商提供已缴纳的2024年12月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；
（7）社会保障资金缴纳证明：供应商提供已缴存的2024年12月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目不接受联合体投标（提供非联合体承诺书）；
（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与投标（提供供应商企业关系关联承诺书）。

#### 三、获取招标文件

时间：2025年07月03日至2025年07月09日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：线下

方式：现场获取

售价：0元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年07月23日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室

开标地点：西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

供应商请在文件获取期以内（北京时间，法定节假日除外）携带单位介绍信、经办人身份证原件或复印件加盖公章到西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室获取招标文件。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：乾县文化和旅游局

地址：乾县城关街道办靖庄路新城一路

联系方式：029-35525288

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西天沃工程项目管理有限公司

地址：西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室

联系方式：029-68539602

###### 3.项目联系方式

项目联系人：蒋工

电话：029-68539602

陕西天沃工程项目管理有限公司

2025年7月2日

第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：乾县文化和旅游局 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：陕西天沃工程项目管理有限公司 地 址：西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室 联系方式：029-68539602 |
| 3 | 采购项目名称 | 乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目 |
| 4 | 采购项目编号 | TWZB2025-113 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购预算 | 本项目采购预算为1822542.02元，供应商报价超出采购预算，作为不实质性响应采购文件，按无效投标处理。 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 采购内容 | 本项目采购内容为乾县文化体育中心体育馆、游泳馆、体育场的广播会议系统采购，具体详见招标文件 |
| 9 | 质量要求、验收标准 | 质量要求：达到国家现行技术标准。 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准。 |
| 10 | 招标文件获取 | 获取时间：同公告时间 获取地点：线下获取 |
| 11 | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织。采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 13 | 供应商对招标文件提出质疑的时间 | 在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式提出，在此之后提出的质疑为无效质疑。 供应商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 14 | 分包履约 | 不得分包。若分包中标供应商在合同签订之前必须征得采购人同意。 |
| 15 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 16 | 投标截止时间 | 2025年07月23日09时30分 |
| 17 | 投标有效期 | 从投标截止日起90日历天。 |
| 18 | 投标保证金 | 不收取保证金 |
| 19 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 20 | 签字盖章 | 供应商必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章。 |
| 21 | 投标文件份数 | 正本1份；副本3份；电子文件（U盘）2份（电子文件与纸质正本投标文件的内容应保持一致，注明供应商名称、项目编号及名称） |
| 22 | 投标文件的装订 | 一律采用A4纸装订成册（禁止使用活页），正本和副本分别装订，正本、副本（所有副本密封在一个密封袋里）用单独密封装袋分别密封，电子版放置正本密封袋中。 |
| 23 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上以及U盘或光盘外包装均应标明：采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 24 | 投标文件外层密封袋的标注 | 采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日、“正本”、“副本”“开标时启封”字样。 |
| 25 | 递交投标文件地点 | 西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室 |
| 26 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 27 | 评标方法及标准 | 详见第三章评标方法。 |
| 28 | 开标时需携带的原件 | - 1、法定代表人授权书及被授权人身份证原件（法定代表人直接参与投标的，只须提供其身份证原件）； |
| 29 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 |
| 30 | 支持监狱企业 | 1、监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。 2、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 31 | 支持残疾人福利性单位 | 1、残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 32 | 核心产品 | - 全数字会议系统主机 |
| 33 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的台式电脑产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目属于优先采购的环境标志产品政府采购品目清单为：台式电脑、智慧会议平板、户内全彩LED屏、卓平板电脑、影视灯。 |

一、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购。

2. 名词解释

2.1采 购 人：乾县文化和旅游局

2.2监督机构：乾县财政局

2.3采购代理机构：陕西天沃工程项目管理有限公司

2.4供应商：响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或自然人。

- 合格的供应商

3.1合格的供应商应具备以下条件：

（1）具备且满足“招标公告”的要求；

（2）向采购代理机构获取了招标文件并登记备案；

（3）一个供应商只能提交一个投标文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目投标；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（6）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标费用

不论投标结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加投标相关的全部费用。

二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）供应商须知及前附表；

（3）评标办法；

（4）招标内容及要求；

（5）商务要求；

（6）合同格式与主要条款；

（7）投标文件格式；

5.2 供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对招标文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的投标文件将按无效投标处理。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

6.2采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，不足十五日应延长至十五日。澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

6.3供应商在获取招标文件后，对招标文件有疑问，或者需澄清的事项，在获取采购文件之日起7个工作日内按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构以书面形式予以答复，或认为有必要召开答疑会。供应商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.4 在投标截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取了招标文件的供应商，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有获取了招标文件的供应商。

7.2答疑或考察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

### 8．投标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

## 三、投标文件

### 9．供应商应提供下列资格证明材料：

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提交其身份证明）；

（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（4）供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

（5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经会计事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在投标截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明；

（6）税收缴纳证明：供应商提供已缴纳的2024年12月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；

（7）社会保障资金缴纳证明：供应商提供已缴存的2024年12月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（此条无需提供，采购代理机构在评标现场查询）；

（9）本项目不接受联合体投标（提供非联合体承诺书）；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标（提供供应商企业关系关联承诺书）；

以上资格证明文件为必备条件，资格审查时，缺少其中任何一项或某项达不到要求，其响应文件视为无效文件。在响应文件正本和副本中附以上资格证明文件的复印件，并加盖供应商公章。

### 10.投标文件的语言

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的投标文件将作为无效投标处理。

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的投标文件将作为无效投标处理。

### 11．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

13. 知识产权

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

供应商应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。供应商编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。供应商按照招标文件要求填写“开标一览表”及“分项报价表”。 本次招标报价要求：

14.1.1本项目采购预算人民币1822542.02元。

供应商报价超出采购预算，作为不实质性响应采购文件，按无效投标处理。供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

最终报价=设备费+运杂费+安装调试费+检测验收费+培训费+其他费用等

14.1.2分项报价表包括但不限于以下内容:

（1）设备费；

（2）设备运达指定地点的运杂费（含仓储、运输、保险等费用）

（3）安装调试费

（3）检测验收费

（4）培训费

（5）其他费用（含向税务部门缴纳的各项税费、线路改造及售后服务费）

14.1.3 供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

14.1.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

14.2 技术部分。供应商按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数、技术要求及实施方案做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答应根据具体采购内容包括下列内容：

（1）技术方案；

（2）设备技术响应；

（3）实施方案响应；

（4）培训方案响应；

（5）设备说明一览表；

（6）技术规格偏离表；

（7）供应商认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。供应商按照招标文件要求做出完全响应，提供的有关资格证明文件。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）必备的资格证明文件；

（3）商务条款偏离表；

（4）其他需要提供的文件和资料。

14.4 售后服务。供应商应按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应。包括以下内容：

（1）设备制造厂家或供应商设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供设备制造厂家和供应商的服务承诺和保障措施。

14.5承诺部分。供应商应对以下（不限于）要求作出承诺：

（1）承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供设备和服务以规避招标文件的约束。否则，供应商提供的投标文件将作为无效投标处理，供应商的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（2）利于用户的售后服务承诺；

（3）严格按招标文件对本项目的要求，组织生产、供货运输；

（4）未经采购人许可，不得将本采购项目采取转包实施的办法，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此产生的一切经济损失；

（5）接受采购人或采购人委托相关单位对项目实施方案、生产进度、货物质量、售后服务、货款支付与结算审核等方面监督和管理;

（6）其他承诺。

14.6 证明设备符合招标文件规定相关文件可以是文字资料、图纸、数据、宣传彩页等，所有证明文件，表达意思必须统一。

15．投标保证金:

本项目不收取投标保证金

16．投标有效期

16.1 投标有效期见供应商须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将按无效投标处理。

16.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的供应商不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17．投标文件的制作和签署

17.1 投标文件应根据招标文件的要求制作。供应商应填写全称，同时加盖公章，签署、盖章和内容应完整。

17.2 投标文件格式。供应商应严格按照招标文件第七章提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

### 17.3 对于没有格式要求的投标文件由供应商自行编写。

17.4 供应商应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的电子文件。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.5投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其被授权代表在规定签章处签字或盖章。

17.6 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人（或其被授权代表）签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.7 投标文件的正本和所有的副本建议双面打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一胶装、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

17.8电子文件制作要求。电子文件与纸质正本投标文件的内容应保持一致，具有同等法律效率，采用PDF格式，可采用电子印章，或将有盖章和签字的文字页、证件等扫描文件一起编辑到PDF格式文件中，尤其是有盖章和签字的页不能遗漏，采用U盘刻录，U盘外包装应注明供应商名称、项目编号、项目名称。

## 四、投 标

18.投标内容要求

各供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分标段，应以标段为单位投标，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

19、投标文件的密封和标注

19.1 供应商应在投标文件正本、所有副本、电子版文件的封面上注明供应商名称、采购项目编号、项目名称。

19.2 投标文件正本、所有副本(所有副本密封在一个密封袋内)，应分别装袋密封，电子文件（外包装应标明项目编号、项目名称、供应商全称、年月日）放置正本袋内，密封袋上应分别标上“正本” 、“副本”字样，并注明供应商名称、年月日、采购项目编号、项目名称、“开标时启封”字样。

19.3 所有外层密封袋的封口处，加封条密封，应粘贴牢固，并加盖供应商印章。

19.4 采购代理机构对误投或过早启封的投标文件概不负责。

20.投标文件的递交

20.1 供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知表的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2本次招标不接受邮寄的投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或被授权代表签署并盖单位公章。修改书应按投标须知表的规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，“修改文件”作为投标文件的组成部分；采购代理机构不退还供应商已撤回的投标文件（包括纸质和电子版）。

21.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

22.投标纪律要求

供应商参加投标不得有下列情形之：

- 提供虚假材料谋取中标；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

- 与采购代理机构、其他供应商恶意串通；

- 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商投标；

- 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格供应商，其投标或中标资格将被取消。

## 五、开 标

23.开标时间和地点

23.1 采购代理机构在供应商须知前附表中规定的投标截至时间和地点组织公开开标，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。

23.2 开标时，采购代理机构邀请有关监督管理机构对开标进行现场监督。

24.开标程序

24.1 开标会议由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会议。开标将按以下程序进行（但不限于）：

（1）宣布开标会议开始并致辞。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）宣布参加开标会议的现场监督人员和主持人、唱标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（4）由监标人核查法人授权委托书及身份证原件（法定代表人直接参与需提供法定代表人身份证明及身份证原件）。

（5）宣布检查投标文件的密封情况。由供应商或其推荐的代表与监督管理机构共同检查投标密封情况，经检查无误后，签字确认。

（6）开标唱标。对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员按照顺序，以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或被授权代表人）和监督人签字确认。开标过程由采购代理机构指定专人记录。

（7）宣布开标会议结束。

24.2 采购代理机构对开标过程进行全程摄（录）像、文字记录，并存档备查。

六、评 标

25.评标委员会

25.1评标工作由采购代理机构依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。评标委会由采购人代表和有关专家组成，专家人选在采购人同级或上级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

25.2 评委会成员到位后，推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的参加评审专家，不得担任评审组长。

25.3 评委会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

26.评标原则

26.1 评标原则应遵循公平、公正、科学和择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。

26.2 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定进行处理。

27. 评标

27.1 评委会严格按照招标文件规定的评标方法及标准对各投标文件进行评审。

27.2 评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

27.3评标过程严格保密

（1）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；

（2）供应商对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

七、定 标

28.定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

29.定标程序

29.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐三名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

29.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

29.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。同时，复函采购代理机构。

29.4 采购代理机构在接到采购人“定标复函”之日起2个工作日内，根据采购人确定的中标人，向中标人发出《中标通知书》。

29.5 采购代理机构将评标过程与采购人情况书面报送有关监督机构备案。

30．中标通知书

30.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

30.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

30.3 中标人在接到采购代理机构通知之日起7个工作日内领取《中标通知书》。

30.4 在《中标通知书》发出后，发现中标人有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得监督管理机构的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

八、 废标或变更采购方式

### 31. 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

32.变更采购方式

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有2家时，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，可以现场转变为竞争性磋商继续采购。

九、合同授予

## 33.签订合同

33.1 中标供应商应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过保证金数额的，供应商应当对超过部分予以赔偿。

33.2 采购人与中标供应商洽谈合同条款及所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改，招标文件和供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

33.3 中标供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

34. 合同分包

34.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

34.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

十、招标代理服务费

35.1成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费。

35.2成交服务费依据国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准收取。

35.3服务费账户

开户名称：陕西天沃工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安凤城十二路支行

账号：6105 0177 0045 0000 0371

十一、质疑与投诉

36.质疑

供应商对本次招标采购活动有疑问的，按照《政府采购法》《政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定办理。

37.投诉

供应商和其他厉害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

十二、其他

38.其他

根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的规定，供应商在获取标书后，应及时在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。因供应商自身原因未及时登记入库而导致的一切后果由供应商自行承担。

39.政策政策与其他规定

39.1落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行（1）、（2）、（3）条款的价格扣除或加分。)

（1） 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（2） 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（3） 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

（4） 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

39.2落实优先采购节能、环保产品的政策

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

39.3政府采购信用融资政策

39.3.1融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。

39.4.其他规定

39.4.1除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

39.4.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或补正。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或

补正。

第三章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1、评标程序

1.1本采购项目评标按照下列工作程序进行：

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选供应商名单；

（5）编写评标报告。

1.2投标文件初审

1.2.1投标文件资格审查；即对供应商的投标文件资格证明文件、投标保证金交纳情况有效性进行审查，以确保供应商是否具备相应资格；符合性审查，即对投标文件的完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件实在性内容作出响应。

1.2.2在资格、符合性检查时，投标文件被认定无效投标的，不得进入后续评标环节。

1.3 投标文件的澄清

1.3.1 为有助于投标文件的审查、比较和评价，评委会可要求供应商对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面（含电传、传真）形式提交，并由其法定代表人（或被授权代表人）签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4  投标文件比较与评价

1.4.1以招标文件为依据，对投标文件分别从投标报价、商务响应和服务方案、人员配备及服务承诺、业绩能力等方面进行比较和评价，并按照百分制进行综合赋分。

1.4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。

1.4.3评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.4.4 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

1.4.5 评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

## 2. 定标及定标程序

（见第二章第28、29条）

## 3. 评标方法

3.1本采购项目评标方法采用综合评分法。评委会成员对供应商按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该供应商的综合得分，汇总排序后，选定得分最高者为第一中标候选人。

3.2 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

3.3 评委打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评委的打分，按废票处理。

3.4 评标过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

3.5 评标过程中，若出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

3.6 排名第一的候选人，主动放弃中标，或因不可抗力不能履行合同，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，已不再符合中标条件的，采购人可以按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以根据实际情况需要，依法重新招标。

3.7 评标过程中，若出现合格供应商少于2家时，采购人将依法报请监督机构批准重新组织招标或变更招标方式。

3.8 排名第一的候选人，主动放弃中标，或因不可抗力不能履行合同，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，已不再符合中标条件的，采购人可以按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以根据实际情况需要，依法重新招标。

## 4. 评标细则及标准（综合评分法）

4.1除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.2资格性审查：

4.2.1资格审查：投标文件中的资格证明文件为必备条件，由采购人或采购代理机构对各供应商投标文件中的资格证明文件进行审查，缺其中一项或某项达不到招标文件要求，均按无效文件处理。

4.3符合性审查：主要对供应商投标文件进行商务和技术符合性的审定。出现下列情形之一者，其投标文件按无效文件处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定份数提交的；

（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标有效期不足的或无有效期的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件出现重大负偏离的。

4.4 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

4.5综合评分明细表（满分100分）

评分因素及权重

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30分 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为 30 分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 |  |
| 技术方案 | 65分 | 30分 | 产品选型及配置:评标委员会根据供应商提供的《设备说明一览表》及证明材料对所投产品的技术指标进行比较和评价，参数完全满足招标文件要求计30分；▲标项参数每负偏离一项扣2分，非▲标项参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 备注：1.需提供证明材料。 2.技术指标偏差表完全复制招标文件技术参数的，专家可给予5分的扣减。 |  |
|  |  | 10分 | 产品货源渠道:投标产品货源渠道正规、有质量保证，无劣质、假冒、瑕疵产品及产权纠纷，提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；相关产品的证明材料完善、合法有效，无产权纠纷，提供的相关资料齐全，计7.1-10分；有部分证明材料和资料，计4.1-7分；证明材料和资料缺失严重，计1-4分；未提供不得分。 |  |
|  |  | 10分 | 实施方案:供应商对本项目的供货、安装调试、验收组织、人员配备等方面制订具体的实施方案，做出合理计划及制订工作保障措施。方案完整、科学合理、操作性强，计5.1-10分；方案较完整，工作目标不明确、工作保障措施不到位，2.1-5分；方案可执行性差，计1-2分；未提供不计分。 |  |
|  |  | 10分 | 人员配备：有专业的服务团队和技术人员支持（以投标文件中供应商人员情况表为依据）。 团队架构清晰、人员配备齐全（如项目负责人、技术人员、辅助人员等），计7.1-10分；团队架构不清晰，人员配备基本满足招标要求，计2.1-7分；团队架构混乱，人员配备不足，无法满足招标要求，计0.1-2分；未提供不计分。 |  |
|  |  | 5分 | 培训方案及培训效果保证措施：根据供应商提供的培训方案及培训效果保证措施等进行评分，方案完善、工作目标明确、科学合理、培训效果保证措施充分，计3.1-5分，有培训方案、目标较明确、措施和各项工作目标、条理性不强，计1.1-3分，方案较差，计0.1-1分，未提供不计分。 |  |
| 节能环保产品 |  | 1分 | 投标产品为节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，每提供一个得0.2分，共计1分。 |  |
| 业绩 |  | 4分 | 供应商应提供2022年5月至今类似项目业绩，每提供1项有效业绩证明材料的得1分，满分4分。 注：证明材料以合同协议书为准，提供合同协议书的复印件。若未按照上述要求提供资料的，均按无效业绩处理，按照0分计入。 |  |

注：以上评审项，缺项不得分；

5. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

5.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

5.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、商务、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

5.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

5.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

5.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

5.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

6.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购代理机构，不得私自转托他人。

6.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监督部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

6.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

6.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

6.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

6.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第四章 招标内容及要求

| 体育场1F贵宾接待室（2间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 面积：约31㎡ |  |  |  |  |
| 1.高清显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧会议平板 | 一、产品硬件/软件功能： 1.≥65英寸DLED液晶显示屏全高清4K系统图标显示。 2.内置非独立电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，电脑模块采用Windows 10 IoT正版已激活操作系统。 3.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理。 4.具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离可达≥12米；摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。 5.摄像头和麦克风为可拆卸模组，采用≥12个pogo pin磁吸接口设计，无需额外接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄。 6.摄像头模块具有旋钮镜头隐私盖，用户可以在不使用摄像头时关闭镜头，确保隐私安全。 7.AI降噪可自动消除≥300种常见噪声，如键盘敲击声、椅子移动声和空调震动等噪声。 8.极致音频体验：产品采用≥2.1声道设计，具有3个音腔：1×32W（低音）+2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备5种音效选择（标准、会议、人声、音乐、影院）。 9.具有Type-C全功能接口，可实现画面投屏、反向控制、音视频信号传输功能。 10.具有HDMI环出接口，DP输入接口，支持≥4K 60Hz。 11.具有智能按钮，内置红外传感器、温湿度传感器、光感传感器，结合物联传感技术，支持实时监测和显示温度与湿度。 12.具有1个RS232、2个IO、2个RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理。 13.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。 14.具有≥85% NTSC高色域，图像显示清晰、色彩艳丽、颜色饱和，真实还原画面细节。 15.具有硬件级蓝光防护机制，蓝光比小于25%。 16.显示屏采用高精度触摸技术，能够精确识别直径为1.6毫米的触摸物。 17.整机屏幕与屏幕保护层采用零贴合技术，有效防止光线反射。 18.采用高级防眩光（AG）钢化玻璃材质。 19.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过保持注视、提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，注视唤醒方式可自定义设置注视时间。 20.具有语音助手辅助功能，支持通过语音助手对主要功能进行操作，如：开始会议、结束会议、息屏、关机等操作。 21.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，图片叠层无限制，满足展示更多文档内容的需求。 22.具有会前准备欢迎界面功能，可添加背景音频、视频、图片，可自定义设置欢迎界面主题。 ▲23.具有快速会议、保密会议会议模式；开启保密会议后会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。 24.具有保密会议模式，开启保密会议后会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。 25.具有快速投票和自定义投票/评分功能，具有表决、满意度评测模板；投票方式分为扫码投票和举手投票，扫码投票可选择匿名投票和实名投票，投票/评分可自定义选项。 26.具有扫码签到功能，会中即签即看，扫码签到后实时显示签到人的姓名。 27.具有会议录屏功能，支持选择≥2K、≥4K分辨率。支持多种录屏保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘。 28.支持NFC碰传、无线投屏、有线投屏、投屏器一键投屏等多种投屏方式；支持手机和电脑混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示；电脑端支持对投屏内容反向操作。 29.支持应用投屏，例如，指定浏览器投屏，指定文档投屏；其它应用消息不弹窗，投屏过程可处理其他任务，保护隐私。 30.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持4个分屏。 31.支持文档演示功能，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放，满足更多内容文档展示的需求。 32.支持会中扫码上传多种文件格式，包括MP4、MP3、PDF、WORD、XLSX、文本、JPG、PNG等，可直接查看并进行批注。 33.支持白板书写；支持插入图片素材到白板中；支持多点书写；支持手势檫除，滑动清屏，圈选橡皮，像素橡皮等多种擦除方式；具有无限画布，两指缩放功能；支持多种白板文件保存格式，可保存格式为PNG、PDF、WORD、PPT。 34.白板支持OCR智能文字识别和图形识别功能，可以将书写的的字体、图案自动转换成标准的文字及图形。 35.支持全通道批注功能，可选择多种批注保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘。 36.支持PPT演讲倒计时模式。 二、产品综合管理平台功能： ▲1.产品具有智慧会议管理平台（无需单独配置云端平台），平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS操作系统登入控制软件；平台具有普通用户、管理员不同账号权限；平台具有后台数据看板功能，支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理；可查看单位会议、历史会议，历史会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。 2.具有创建会议功能，可提前预约会议室、会议时间，预约成功后设备主页实时显示当日会议列表；会议列表可查看主持人和会议时间等信息；可设置本次会议是否加密、资料是否允许下载，可设定历史会议保存时间，可选6个月、12个月、永久。 3.支持web端登入管理平台，可查看单位会议、历史会议，历史会议展示会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。 4.具有会议设置功能，可设置会议文件是否加密，开启文件加密，会中资料不可保存到客户端本地，不可分享，会后资料不可通过本地查看，只可通过后台查看下载。 三、产品视频会议软件功能： 1.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议。 2.支持≥640×480 30fps、1280×720 30fps、1920×1080 30fps、2560×1440 30fps、3840×2160 30fps、4000×3000 25fps、6000×8000 5fps高清分辨率编解码。 3.集成通信录、通话记录功能模块。 4.支持切换模板、主席控制等常用功能。 5.支持无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 6.支持一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 7.支持预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 硬件性能参数 1.处理器：Intel ≥i3 11代处理器，最大睿频频率4.10GHz 2.系统版本：Windows 10 IoT Enterprise Entry 3.内存：≥8GB 4.存储空间：≥128GB 5.显示屏类型：DLED液晶显示屏 6.显示屏尺寸：≥65英寸（16：9） 7.画面显示尺寸：≥1428.5H × 803.5V 8.物理分辨率：≥3840（H）×2160（V） 9.色域NTSC：≥85% 10.色彩度：≥1.07B(10bit) 11.屏亮度：≥350CD/㎡（min.） 400CD/㎡(typ.) 12.对比度：≥1200:1(typ.) 5000:1(max) | 1 | 台 |
| 2 | 无线传屏器 | 1.支持系统类型：Windows 7/8/9/10/11/Apple Mac 2.Wi-Fi模块：≥5GHz/2.4GHz 3.Wi-Fi带宽：≥867Mbps 4.最高传输分辨率：≥3840×2160 5.输入帧率：Type C 30fps 6.传输距离：空旷≥30米/办公环境≥4K-15米 7.触摸反控：支持 8.无线速率：最高≥867Mbps 9.无线传输协议：≥WiFi5 | 1 | 台 |
| 2、专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音频处理器 | 1.高性能64-bit DSP 处理器（800兆主频），32-bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音。 2.具有4进4出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便。 ▲3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4.具有闪避器功能，用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置，方便现场灵活运用。 5.具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。 6.具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定容易啸叫等痛点。 7.具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入/输出具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。 8.具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。 9.具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。 10.具有压缩器功能，压缩信号的动态范围，用于压缩输出信号的大小。 11.具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 12.具有延时器功能，提供最大2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。 13.具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度。 14.具有噪声消除功能，可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度。 15.具有反馈抑制功能，陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。 16.极低的系统处理延时，延时低于3ms。 17.面板具有2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态。 18.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放。 19.支持场景预设、导入、导出，支持8个场景。 20.具有恢复出厂设置功能。 21.具有RS-232 接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控。 22.具有RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能。 23.具有8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。 24.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 25.Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 ▲26.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 27.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 28.支持通过安卓手机，平板APP软件进行操作控制，设备登录、场景切换、输入输出、矩阵路由和通道设置等功能。 技术参数： 1.输入通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输出通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3.处理器：48kHz采样频率，64-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：≥20Hz～20KHz 6.总谐波失真+噪声：≥0.002% OUTPUT=24dBu/1kHz 7.信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu（A计权） 8.通道分离度：≥100dB@1kHz 24dBu（A计权） 9.输入阻抗(平衡式)：平衡：≥20KΩ 10.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：≥100Ω 11.输入范围：≥+24dBu 12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 | 1 | 台 |
| 2 | 数字音频处理器软件 | 1.支持通过软件管理四进四出、八进八出、十二进十二出、十六进十六出通道设备，支持单独配置开关，灵活方便。 2.可根据不同的使用场景存储8种预设模式，并通过软件实现场景模式的快速切换。 3.支持调节闪避器功能，背景音乐自动闪避话筒发言，同时提供多种参数设置，方便现场灵活运用。 4.支持调节扩展器功能，降低较小信号的增益和提高较大信号的增益，使得音频信号的动态范围得到扩展，以增加音频的动态响应和逼真感。 5.支持调节均衡器功能，每路通道都具有12段参量均衡器或图示均衡器，提供10、15、31段图示均衡器；支持调整音频信号中不同频率范围的音量，修正音频的音色和频谱平衡，达到更好的听觉效果和音频表现。 6.支持调节压缩器功能，通过设置阈值，控制音频信号的动态范围，使音频的音量在一定范围内保持稳定，避免过于剧烈的音量波动，并防止音频信号在达到一定音量阈值时出现失真。 7.支持调节自动增益功能，自动调整音频信号的增益（音量），实现不同音量的音频输入保持统一输出音频音量。 8.支持调节自动混音功能，包括增益共享混音和门限自动混音。当多个信号源同时出现时，增益共享混音系统自动检测各个信号源的音量水平，自动调整信号源的增益（音量）。支持门限自动混音，设置一个阈值，当音频信号的强度超过或达到该阈值时，混音系统会自动调节该信号的音量；而当音频信号的强度低于阈值时，该信号的音量会被自动降低或静音。 9.支持调节反馈抑制功能，可以消除或减轻音频系统中可能出现的噪音或哨音等问题，以确保音频输出的清晰和稳定。 10.支持调节回声消除功能，可以消除声音在房间、空间或传输路径中反射产生的回声，避免产生嘈杂和混乱的听觉体验。 11.支持调节矩阵功能，允许用户对多个音频输入信号和输出信号进行灵活的路由、混合和处理，满足不同应用场景的需求。 12.支持调节延时器功能，通过调节参数，引入一定量的时间延迟来调整音频信号的相对时间，实现音频的清晰度、画面和音频的一致性等。 13.支持调节分频器功能，允许用户对音频信号进行频率分割和分区处理，以实现不同频率范围的独立控制和处理。通过分频器，可以提高音频处理的灵活性和效果，为用户带来更好的音频体验。 14.支持调节限幅器功能，通过设置阈值可以控制音频信号的振幅，防止音频失真和损坏音频设备；可以确保音频输出在适当范围内，提供更好的音频质量和保护音频设备的效果。 | 1 | 套 |
| 3 | 专业功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2 2.输入灵敏度：≥2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：≥10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≥0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.整机功耗：≥150W 11.产品尺寸(L*W*H)：≥484*206*44 12.产品重量：≥3.3kg | 1 | 台 |
| 4 | 天花喇叭 | 1.额定功率：≥100W 2.峰值功率：≥400W 3.阻抗：≥8Ω 4.灵敏度(1W/1M)：≥92dB 5.最大声压级（额定/峰值）≥：112dB/118dB 6.频率响应(-10dB)：≥60Hz-20KHz 7.喇叭单元：≥6.5" x 1 1.5" x 1 8.安装开孔尺寸：≥250mm 9.尺寸：≥280 x 190mm 10.重量：≥3.2Kg | 2 | 只 |
| 7 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：AC 220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V 50/60Hz ，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.功耗：≥10W 8.工作温度：-10~45℃ 9.相对湿度：＜90%，无凝霜，无结露 10.尺寸（L×W×H）：≥484×295×44mm 11.重量：≥4.2kg | 1 | 台 |
| 3、会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.采样率48K的非压缩音频传输。采用超五类线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。 2.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时5ms。 3.内置DSP处理器，具有16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 4.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 5.设备具有1个USB接口；后面板具有2路RS-232接口、1路RS-485接口、4路RJ45通讯接口；具有1路RCA输入、1路卡侬输入、2路凤凰端子输入接口；1路RCA输出、1路卡侬输出、16路凤凰端子输出接口；1个拨码开关、1个接地柱。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括30级音量调节、10段均衡器调节、100级延时器调节功能。 7.具有3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 8.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输16路有线会议单元和8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 9.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路 10.有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 11.≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 12.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 ▲13.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 ▲14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 15.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。 16.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 17.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 18.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间5ms。 19.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 20.支持自定义会议话筒身份功能，可根据现场需要定义为主席单元或代表单元或“VIP”单元。 21.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 ▲22.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 技术参数： 1.话筒容量：有线话筒≥4096；无线话筒≥300 2.同声传译通道：≥63+1通道 3.频率响应：≥80Hz~16KHz 4.信噪比：≥78dB(A) 5.动态范围：>80dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch 8.音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡 9.音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡 | 1 | 台 |
| 2 | 数字会议系统 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现16个有线会议单元+8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 ▲2.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 ▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 ▲4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.具有1个RS485、1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 7.具有1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 技术参数： 1.支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元 2.频率响应：≥80Hz~16kHz 3.信噪比：>75dB(A) 4.动态范围：>75dB(A) 5.总谐波失真：<0.05% 6.主电源：100-240AC/50-60Hz 7.音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 | 1 | 台 |
| 4 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 4.最大SPL：120dB(THD<3%) 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：3W 10.供电方式：18650锂电池供电 | 1 | 台 |
| 5 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 1 | 套 |
| 6 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 4.最大SPL：120dB(THD<3%) 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：3W 10.供电方式：18650锂电池供电 | 4 | 台 |
| 7 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息。 | 4 | 套 |
| 8 | 发射器 | 1.网口：1个RJ45口（支持10/100/1000M） 2.PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 3.适配器供电：12V/2A 4.发射功率：≥20dBm 5.可调节功率粒度：1dBm 6.可调功率范围：1dBm~相应国家规定 | 1 | 台 |
| 9 | 充电箱 | 1.输入电压：100-240V AC 50/60Hz 2.充电接口（USB）：≥10个/200W 3.充电电压：≥5V/9V 4.充电电流：2A（最大） 5.颜色：黑色 6.尺寸（长×宽×高）：≥245×140×65(mm) 7.重量：≥1.68kg | 1 | 台 |
| 10 | 电源适配器 | 功率：≥30W POE供电距离：≥100m 网口类型：千兆 | 1 | 台 |
| 3、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.尺寸：≥600X590X502mm 2.容量：≥9U 3.配置：M6方螺母钉10套、内六角扳手一只、钥匙2把 | 1 | 台 |
| 2 | 音频连接线 | ≥1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 8 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | ≥1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 4 | 根 |
| 4 | 音频连接线 | ≥1.8米音频连接线：≥3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 2 | 根 |
| 5 | 音频隔离器 | 1.输入：2路XLR输入 2.输出：2路XLR输出 3.输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p以上 4.多通道隔离静噪器特性：备插损<0.5dB 回损：＞18dB 5.Max(输入－输出、输入电平：0.5Vp-p(Min)-1Vp-p - 3Vp-p (Max) 6.频率响应：20Hz—20kHz（±＜0.2db ref 1khz） | 1 | 个 |
| 6 | 线材 | 1.线芯规格：≥(28/0.12BS)*2C 2.外被：PVC 3.成品外径：OD6.0mm 4.导体：精炼铜 5.屏蔽：铝箔+128网编织 | 100 | 米 |
| 7 | 线材 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300芯*2 6.100米/卷 | 160 | 米 |
| 8 | 线材 | 六类屏蔽网线，≥300米/卷 | 2 | 卷 |
| 9 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，≥200米/卷 | 160 | 米 |
| 10 | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 200 | 米 |

| 体育场1F新闻发布厅+体育馆新闻发布厅（2间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 面积：约83㎡ 层高3.9m |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.LED封装形式：SMD1212黑灯 2.物理点间距：1.53mm 3.分辨率：422500点/m² 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 5.发光点颜色组合：1R1G1B 6.模组分辨率：≥208×104 7.模组尺寸（宽×高）（mm）：≥320×160 8.模组重量：≥0.48Kg/张 9.工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数 1.最佳视距：≥4.6m 2.水平视角：≥175° 3.垂直视角：≥175° 4.维护方式：前/后维护 5.控制方式：同步控制 6.驱动器件：恒流 7.刷新频率：≥4200Hz 8.换帧频率：≥60Hz 9.扫描方式：≥52S 10.亮度：≥200-800CD/m² 11.灰度等级：12/14/16/18bit 12.对比度：≥10000:1 13.衰减率（工作三年）：≥15% 14.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；支持自动/手动，支持设置亮度定时调节 15.平均无故障时间：≥20000H 16.寿命：≥100000H 17.杂点率：≥1/100000且无连续失控点 18.环境温度：存储-35℃~+85℃ 19.工作温度：－20℃~+60℃ 20.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz 21.平均功耗：800CD/m²时≥125W/m²（600CD/m²时≥95W/m²） 22.峰值功耗：800CD/m²时≥500W/m²（600CD/m²时≥380W/m²） 23.安装规格：磁吸 24.亮度均匀性：≥99% 25.防护等级：IP5X | 9.3184 | 平方米 |
| 2 | 发送盒 | 1.最大带载230万像素，最大宽度4096像素，最大高度2560像素； 2.具备双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 3.具备多机级联任意拼接，严格同步； 4.具备1路独立音频输入； 5.具备亮度和色温调节； 6.具备低亮高灰； 1.DVI×1：最大支持输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率 2.HDMI 1.3×1：最大支持输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率 3.AUDIO×1：3.5mm 接口，接收电脑等设备的音频信号 输出接口 4.Port×4：RJ45，4路千兆网口输出 5.HDMI 1.3×1：HDMI 回环输出，用于监视或级联下台设备，最大分辨率1920×1200@60Hz 控制接口： 6.USB OUT×1：USB 输出，多台发送盒之间级联 7.USB IN×1：USB 输入，用于与PC连接调试参数 8.工作电源：AC100V~240V，50/60Hz 9.设备尺寸：≥465.0mm×209.5mm×44.5mm（长×宽×高） 10.设备净重：≥2.0Kg 11.额定功率：≥20W | 4 | 台 |
| 3 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | 1.LED显示屏控制设备嵌入式软件是一款用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 3.支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持多页面多分区节目编辑； 4.支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 5.支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据； | 1 | 套 |
| 控制设备以及配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 台式电脑整机(I5-7400 8G 1T 串口 小机箱 office )≥20英寸 | 1 | 台 |
| 2 | 视频处理器 | 1.HDMI1.3×2：支持EDID管理，最大分辨率支持2048*1152@60Hz，向下兼容 2.DVI×2：支持EDID管理，最大分辨率支持2048*1080@60Hz，向下兼容 输出信号 1.DVI×4：单口输出最大分辨率支持2048*1152@60Hz，245万像素内自定义，通过4个DVI口拼接可实现水平最宽15360像素，纵向最高14208像素 控制接口 1.LAN×1：以太网控制网口，用于系统升级或通过软件远程操控 2.RS232×1：串口，用于系统升级或通过软件远程操控 3.输入电压：≥100V-240V 50/60Hz 4.最大功率：≥65W | 1 | 台 |
| 3 | 视频处理设备嵌入式软件 | 1.视频处理设备嵌入式软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 2.具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 3.支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 4.支持远程开关机功能，预设液晶屏、DLP指令，支持自定义开关机指令载入。 5.支持开关机、调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 | 1 | 套 |
| 4 | 配电柜 | 1.额定功率：≥10KW，输出路数：3路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 3.输出电压：单相220VAC 4.交流接触器：（额定电流32A）*1 5.额定电流：16.8A，主断路器电流：40A 6.控制方式：PLC远程控制+手动控制+定时控制+中控控制+遥控控制 | 1 | 台 |
| 一、技术服务费:LED显示屏施工(含施工材料、技术服务费、运输包装费） |  |  |  |  |
| 1 | 技术服务费 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装费用； 2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选； | 9.9684 | 平方米 |
| 2 | 线材 | 强弱电材料动力电缆YJV-0.6/1Kv-4*6+1*4 | 30 | 米 |
| 3 |  | 电源线电箱输出到屏体RVV3*2.5mm² | 150 | 米 |
| 4 |  | 1.类型：控制室输出到屏体网线 2.特征描述：STPCAT5e 3.单位：米 | 2 | 卷 |
| 5 |  | 强弱电材料槽式电缆桥架 | 100 | 米 |
| 二、矩阵切换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.可接入输入卡数量：2块 2.可接入输出卡数量：2块 3.可接入控制卡数量：1块 4.输入通道：8路 5.输出通道：8路 6.串口：1×RS-232（9-针母D型接口） 7.波特率与协议：9600；数据位：8位，停止位：1，无奇偶校验位 8.RS-485控制接口：4位3.8mm凤凰接口，与触摸面板配合使用 9.显示屏：7英寸全彩触摸电容屏 10.以太网控制接口：RJ-45母接口 | 1 | 台 |
| 2 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 2.支持分辨率高达4K@60Hz的处理能力。 3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
| 3 | HDMI超高清无缝输入卡 | 1.数字视频输入：4×HDMI数字视频输入接口 2.LED指示灯：4×指示灯接口 3.外部音频输入：4×3.5mm模拟音频输入接口 4.HDMI输入最大分辨率 ：3840×2160P@60Hz 5.HDMI 传输线最远传输距离：20m（1080P@60Hz）；5m（3840×2160P@60Hz） | 2 | 块 |
| 4 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达≥3840×2160P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 2 | 套 |
| 5 | HDMI超高清无缝输出卡 | 1．数字视频输出：4×HDMI数字视频输出接口 2．LED指示灯：4×指示灯接口 3．外部音频输出：4×3.5mm模拟音频输出接口 4．HDMI输出最大分辨率 ：3840×2160P@60Hz 5．HDMI 传输线最远传输距离：20m（1080P@60Hz）；5m（3840×2160P@60Hz） | 1 | 块 |
| 6 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达≥3840×2160P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
| 三、专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 1.频率范围：≥470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 2.调制方式：pi/4-DQPSK 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 4.信噪比：≥105dB（XLR） 5.THD+N：＜0.1% 6.工作距离：≥80m | 1 | 套 |
| 2 | 调音台 | 1.麦克风输入：≥8路（8个XLR接口） 2.线路输入：≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体声输出、4路编组输出、4路辅助输出、1个耳机监听输出、1个接口双路效果输出 、1组控制室输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐 8.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 9.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 10.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制 | 1 | 台 |
| 3 | 音频处理器 | 1.高性能64-bit DSP 处理器（800兆主频），32-bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音。 2.具有4进4出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便。 ▲3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4.具有闪避器功能，用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置，方便现场灵活运用。 5.具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。 6.具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定容易啸叫等痛点。 7.具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入/输出具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。 8.具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。 9.具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。 10.具有压缩器功能，压缩信号的动态范围，用于压缩输出信号的大小。 11.具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 12.具有延时器功能，提供最大2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。 13.具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度。 14.具有噪声消除功能，可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度。 15.具有反馈抑制功能，陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。 16.极低的系统处理延时，延时低于3ms。 17.面板具有2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态。 18.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放。 19.支持场景预设、导入、导出，支持8个场景。 20.具有恢复出厂设置功能。 21.具有RS-232 接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控。 22.具有RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能。 23.具有8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。 24.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 25.Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 ▲26.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 27.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 28.支持通过安卓手机，平板APP软件进行操作控制，设备登录、场景切换、输入输出、矩阵路由和通道设置等功能。 技术参数： 1.输入通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输出通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3.处理器：48kHz采样频率，64-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：≥20Hz～20KHz 6.总谐波失真+噪声：≥0.002% OUTPUT=24dBu/1kHz 7.信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu（A计权） 8.通道分离度：≥100dB@1kHz 24dBu（A计权） 9.输入阻抗(平衡式)：平衡：≥20KΩ 10.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：≥100Ω 11.输入范围：≥+24dBu 12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 13.陷波器：24个（静态点和动态点可配） | 1 | 台 |
| 4 | 数字音频处理器软件 | 1.支持通过软件管理四进四出、八进八出、十二进十二出、十六进十六出通道设备，支持单独配置开关，灵活方便。 2.可根据不同的使用场景存储8种预设模式，并通过软件实现场景模式的快速切换。 3.支持调节闪避器功能，背景音乐自动闪避话筒发言，同时提供多种参数设置，方便现场灵活运用。 4.支持调节扩展器功能，降低较小信号的增益和提高较大信号的增益，使得音频信号的动态范围得到扩展，以增加音频的动态响应和逼真感。 5.支持调节均衡器功能，每路通道都具有12段参量均衡器或图示均衡器，提供10、15、31段图示均衡器；支持调整音频信号中不同频率范围的音量，修正音频的音色和频谱平衡，达到更好的听觉效果和音频表现。 6.支持调节压缩器功能，通过设置阈值，控制音频信号的动态范围，使音频的音量在一定范围内保持稳定，避免过于剧烈的音量波动，并防止音频信号在达到一定音量阈值时出现失真。 7.支持调节自动增益功能，自动调整音频信号的增益（音量），实现不同音量的音频输入保持统一输出音频音量。 8.支持调节自动混音功能，包括增益共享混音和门限自动混音。当多个信号源同时出现时，增益共享混音系统自动检测各个信号源的音量水平，自动调整信号源的增益（音量）。支持门限自动混音，设置一个阈值，当音频信号的强度超过或达到该阈值时，混音系统会自动调节该信号的音量；而当音频信号的强度低于阈值时，该信号的音量会被自动降低或静音。 9.支持调节反馈抑制功能，可以消除或减轻音频系统中可能出现的噪音或哨音等问题，以确保音频输出的清晰和稳定。 10.支持调节回声消除功能，可以消除声音在房间、空间或传输路径中反射产生的回声，避免产生嘈杂和混乱的听觉体验。 11.支持调节矩阵功能，允许用户对多个音频输入信号和输出信号进行灵活的路由、混合和处理，满足不同应用场景的需求。 12.支持调节延时器功能，通过调节参数，引入一定量的时间延迟来调整音频信号的相对时间，实现音频的清晰度、画面和音频的一致性等。 13.支持调节分频器功能，允许用户对音频信号进行频率分割和分区处理，以实现不同频率范围的独立控制和处理。通过分频器，可以提高音频处理的灵活性和效果，为用户带来更好的音频体验。 14.支持调节限幅器功能，通过设置阈值可以控制音频信号的振幅，防止音频失真和损坏音频设备；可以确保音频输出在适当范围内，提供更好的音频质量和保护音频设备的效果。 15.软件采用C/S架构，支持跨平台使用，可运行在Windows、银河麒麟操作系统（兆芯版、银河麒麟操作系统（飞腾版）中。 | 1 | 套 |
| 5 | 专业功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2 2.输入灵敏度：≥2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：≥10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≥0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.整机功耗：≥200W | 2 | 台 |
| 6 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：≥200W 4.峰值功率：≥800W 5.灵敏度：≥96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：≥119dB/126dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：8"低音×1 | 4 | 只 |
| 7 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： ≥140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： ≥128mm*70mm 设备面板尺寸：≥160mm*90mm 重量：≥0.93Kg 类型：音箱支架 | 4 | 只 |
| 8 | 支架 | 整体伸缩长度：≥760mm~1260mm（每节增减50mm） 角度调节：170度~370度（每孔位调节10度） 支架净重：≥4.16Kg 音箱支架 | 4 | 只 |
| 9 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：220V~50HZ 2.额定输出电流：30A 3.显示屏：≥2.2英寸LCD显示屏 4.监听器：内置 5.USB接口：≥0.5A 6.外接传感器供电接口：15V±2V/0.1A 7.RS485接口：RS485-1：第三方接口通信控制;RS485-2：外接温湿度传感器 8.可控制电源：≥8路 9.每路动作延迟时间：可调 10.供电电源：220VAC 50/60Hz 30A 11.单路额定输出电源：1-8路10A；总电流30A | 1 | 台 |
| 四、会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.采样率48K的非压缩音频传输。采用超五类线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。 2.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时5ms。 3.内置DSP处理器，具有16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 4.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 5.设备具有1个USB接口；后面板具有2路RS-232接口、1路RS-485接口、4路RJ45通讯接口；具有1路RCA输入、1路卡侬输入、2路凤凰端子输入接口；1路RCA输出、1路卡侬输出、16路凤凰端子输出接口；1个拨码开关、1个接地柱。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括30级音量调节、10段均衡器调节、100级延时器调节功能。 7.具有3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 8.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输16路有线会议单元和8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 9.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路 10.有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 11.≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 12.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 ▲13.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 ▲14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 15.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。 16.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 17.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 18.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间5ms。 19.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 20.支持自定义会议话筒身份功能，可根据现场需要定义为主席单元或代表单元或“VIP”单元。 21.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 ▲22.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 技术参数： 1.话筒容量：有线话筒≥4096；无线话筒≥300 2.同声传译通道：≥63+1通道 3.频率响应：≥80Hz~16KHz 4.信噪比：≥78dB(A) 5.动态范围：>80dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch 8.音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡 9.音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡 | 1 | 台 |
| 2 | 数字会议系统 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现16个有线会议单元+8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 ▲2.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 ▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 ▲4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.具有1个RS485、1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 7.具有1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。1.支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元 2.频率响应：≥80Hz~16kHz 3.信噪比：>75dB(A) 4.动态范围：>75dB(A) 5.总谐波失真：<0.05% 6.主电源：100-240AC/50-60Hz 7.音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 | 1 | 台 |
| 4 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 4.最大SPL：120dB(THD<3%) 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：3W 10.供电方式：18650锂电池供电 | 1 | 台 |
| 5 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息。 | 1 | 套 |
| 6 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 4.最大SPL：120dB(THD<3%) 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：3W 10.供电方式：18650锂电池供电 | 6 | 台 |
| 7 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息。 | 6 | 套 |
| 8 | 发射器 | 1.网口：1个RJ45口（支持10/100/1000M） 2.PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 3.适配器供电：12V/2A 4.发射功率：≥20dBm 5.可调节功率粒度：1dBm 6.可调功率范围：1dBm~相应国家规定 | 1 | 台 |
| 9 | 充电箱 | 1.输入电压：100-240V AC 50/60Hz 2.充电接口（USB）：10个/200W 3.充电电压：5V/9V 4.充电电流：2A（最大） 5.颜色：黑色 6.尺寸（长×宽×高）：≥245×140×65(mm) 7.重量：≥1.68kg | 1 | 台 |
| 10 | 电源适配器 | 功率：30W POE供电距离：100m 网口类型：千兆 | 1 | 台 |
| 五、集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.C语言编程架构，语句式编程，支持复杂的逻辑运算和循环计数、CRC校验、API协议对接、文本反馈等功能，交互式控制结构，中英文编程界面。 3.主机具备串行控制，IR红外控制，I/O控制，弱继电器等丰富的控制接口，支持接入各种类型周边设备，使用户操作更加简单。 4.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 5.支持有线触摸平板、安卓移动端以及IOS移动端等智能硬件通过网线或WIFI 对主机发送网络控制指令。 6.主机采用标准 19英寸机柜设计，前面板采用黑色氧化拉丝工艺，美观大方。 7.主机具备4.3英寸LCD触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态。支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 8.主机具备8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 9.主机具备8路独立可编程IR红外发射口，实现对电视、空调等设备进行红外控制。支持导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，从而实现对相应设备控制。 10.主机具备8路数字I/0控制口，带保护电路。 11.主机具备8路弱电继电器控制接口。 12.主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 13.主机具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 14.主机内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，实现红外代码学习功能。 15.支持音频管理。中控主机可通过对接音频处理器、音频控制模块或支持主机协议的第三方设备，实现扩声系统音量控制以及场景调用。 16.支持视频管理。中控主机可通过对接矩阵系统、云台摄像机或支持主机协议的第三方视频设备，实现对摄像机控制、视频信号切换以及场景调用。 17.支持电源管理。中控主机可通过对接电源时序器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对电动窗帘、空调、投影机、投影幕、电视机、LED显示屏等设备电源控制。 18.支持灯光管理。中控主机可通过对接灯光控制器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对白炽灯、LED等设备控制。 19.支持场景调用。中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式等多个场景模式。控制端只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换，避免了繁琐的操作步骤。 20.支持级联互控。中控主机可通过网络实现级联，达到互联、互控、联动切换的效果。一台控制端即可操作多台中控主机。 21.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 22.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 23.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 24.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 25.支持数据备份，主机自带TF卡槽，插入TF卡可进行程序数据的备份及导入。 26.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备。 27.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 28.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 29.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 30.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 31.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 32.支持2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 33.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭，极大地方便用户使用，更加节能环保。 ▲34.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。 技术参数 1.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 2.存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 3.串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 5.I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 8.USB口：1路 | 1 | 台 |
| 2 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |
| 3 | 控制器 | 1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动） 2.载入容量：单路电流20A 3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V） 4.控制方法：通过RS-232或网络接口 5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。 6.网络接口：RJ-45，100M | 1 | 台 |
| 4 | 路由器 | 1500M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO。 | 1 | 台 |
| 六、高清录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1.采用国产主控芯片八核64位处理器，8GB 运行内存。一体化硬件设计，嵌入式 Linux 操作系统，高度集成音视频采集、编码、解码、专业导播、直播、点播、录制等系统模块，易用易维护安全性高。 2.主机自带 2TB 的存储空间，录制内容存储可达 2000 个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用，支持硬盘内存满自动覆盖时间最久的文件，进行循环录制。 3.显示模块：主机内置1.8英寸LCD显示屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 4.视频输入：主机具备6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频4K分辨率画面采集，具备1路Type-C接口采集画面，1080P分辨率采集画面。 5.视频输出：主机具备4路HDMI信号输出接口，其中2路4K分辨率以及音频同时输出；其他2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。 6.音频接口：具备1路3.5mm音频接口以及2路凤凰端子采集音频；1路3.5mm音频接口以及2路凤凰端子输出音频。 7.控制接口：主机具备3路RS-232凤凰端子接口和1路RS-485凤凰端子接口，其中1路RS232和1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备4路短路触发I/O；自带出厂设置按键，可一键恢复出厂设置。 8.网络接口：具备1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。 ▲为了保证产品质量，要求投标产品制造商符合GB/T19001标准或ISO9001标准要求（提供证明材料加盖投标人公章） ▲为了保证产品质量，要求投标产品制造商符合GB/T45001标准或ISO45001标准要求（提供证明材料复印件） 二、软件功能： 1.基于B/S架构，登陆web端即可实现在线导播、直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。 2.支持H.264/H.265视频编解码协议，支持AAC音频编码协议，保证音频高还原度音视频精准同步录制。 3.设备可实现8路4K网络摄像头同时接入解码，具备6路资源画面合成输出4K分辨率PGM画面。 4.支持9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。 5.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持4K分辨率；支持25/30/60帧率设置，也支持15/20低帧率设置。 6.支持视频文件分片录制，可自定义设定分片时长，其中TS文件格式分割时长支持30~480分钟设置，其他文件格式时长提供30~240分钟设置。单次录制，可达12小时不间断录制，用户可根据需要提前结束录制。 7.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。 8.支持本地视频预览回放功能，可对当前录制视频进行预览查看，提供多种倍数播放切换，支持0.5x、0.75x、1.5x、2x、3x倍的视频播放倍速调节，并且提供热门视频模块以及最新视频模块。 9.支持web端文件预览，内置VOD点播模块，用户可通过网络进行视频文件在线播放、暂停、跳转等操作。 10.支持多种导播方式：具备嵌入式导播控制台，可实时预览9路画面，1路PGM画面预览和8路资源通道预览；支持web端网页导播，支持配合内置的自动导播模块进行全自动导播模式；支持提供串口控制协议和标准网络API协议，可对接各类第三方导播工具进行设备录制导播控制。 11.支持画面布局：支持画中画、三画面、四画面、六画面以及对话画面，并支持3种自定义画面布局等10种画面布局，满足个性化需求；支持自定义画面布局，6路图层自定义叠加，自由设定叠加位置。 技术参数 1．存储空间：2TB 2．电源：DC 24V/3A 3．视频输出格式：支持MP4/MOV/MKV/FLV/AVI/TS 4．分屏能力：单画面、画中画、2/3/4/5/6画面 5．输入分辨率：3840x2160@30fps、2560*1600@60fps、2560*1440@60fps、2048*1152@60fps、1920*1200@60fps、1920x1080@60/50/30/25fps、1680*1050@60fps、1280*720@60fps 6．输出分辨率：3840x2160@30fps、1920x1080@60/50/30/25fps 7．网口：1路千兆网络接口，1路光纤接口 8．USB接口：5路USB接口，支持接鼠标/U盘/导播切换台/键盘 9．控制接口：3路RS-232接口、1路RS-485接口 | 1 | 台 |
| 2 | 摄像机 | 1.信号系统：4K@60fps,4K@59.94fps, 4K@50fps,4K@30fps, 4K@25fps, 4K@29.97fps, 1080P@60fps, 1080P@50fps, 1080I@60fps,1080I@50fp,1080P@30fps,1080P@25FPS.1080P@59.94fps,1080I@59.94fps, 1080P@29.97fps, 720P@60fps,720P@59.94fps.720P@50fps 2.传感器：1/1.8英寸, CMOS, 有效像素:842万 3.扫描方式：逐行扫描 4.镜头：30x, f = 7.1mm~210mm , F1.61～ F5.19 5.最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 6.快门：1/30s ~ 1/10000s 7.白平衡：自动, 室内，室外，一键式，手动 8.背光补偿：支持 9.数字降噪：3D数字降噪 10.信噪比：≥55dB 11.水平视场角：59.2° ~ 2.5° 12.垂直视场角：34.6° ~ 1.4° 13.水平转动范围：±170° 14.垂直转动范围：-30° ~ +90° 15.水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 16.垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s | 3 | 台 |
| 3 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。 2.支持高清4K/60帧视频处理能力。 3.支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。 4.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。 5.支持2D、3D降噪技术。 6.支持预置位设定及调用功能。 | 3 | 套 |
| 4 | 支架 | 1.尺寸：≥75-150cm 2.表面处理：高温喷漆闪银色 3.材料：铝合金 4.旋转角度：360度 5.承重：≥5Kg | 2 | 个 |
| 5 | 交换机 | 1.16个千兆网口 2.支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x等网络标准 | 1 | 台 |
| 七、舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 影视灯 | 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，200W 2.光源：COB 200W LED 2700K-7000K 3.平均寿命：≥50000H 4.色温：2700K-7000K可调 显值Ra≥95 5.光学角度：≥12-36度 6.显示界面：LCD液晶显示+四按键 /可支持中英文切换 7.信号输入/输出：3P-XLR输入/输出，DMX512信号。 8.通道模式：3/6通道 9.灯具材料：压铸铝 | 7 | 台 |
| 1 | 固定染色灯 | 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，130W 2.光源：18×10W LED(4IN1) 3.平均寿命：≥50000H 4.色温：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.控制方式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道：4/8通道 8.灯具材料：铸铝外壳 | 5 | 台 |
| 2 | 影视灯 | 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，300W 2.光源：采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源 3.平均寿命：≥100000H 4.色温：≥3200-6500K可调，CRI≥95，TLCI≥95 5.通道：2/6/7通道 6.控制模式：DMX信号控制或手动按键控制 可单独色温手动调选，支持RDM协议及程序在线更新功能 | 4 | 台 |
| 外围设备及控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 控台 | 1.DMX512 通道数：1024 2.电脑灯的配接数量：96 3.电脑灯重新配接地址码：支持 4.灯具水平垂直交换：支持 5.灯具通道反相输出：支持 6.灯具通道滑步模式切换：支持 7.每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道 8.灯库：支持珍珠R20灯库 9.可保存的场景数量：60 10.可同时运行的场景数量：10 11.多步场景的总步数：600 12.场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 13.每个场景可存储图形数量：5 14.推杆启动场景并进行调光：支持 15.互锁场景：支持 16.点控场景：支持 17.图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 | 1 | 台 |
| 2 | 直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 2.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 3.产品尺寸（L×W×H）:≥415×485×133mm 4.包装尺寸（L×W×H）:≥535×465×205mm 5.毛重:≥11.8kg 6.净重:≥11.2kg | 1 | 台 |
| 3 | 信号放大器 | 1.DMX512公母接口输入。 2.输入输出光电隔离 。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 | 1 | 台 |
| 技术服务费 |  |  |  |  |
| 1 | 大灯勾 | 1.规格：28mm厚 2.重量：≥220g 3.承重：≥50kg 4.卡管：40-58mm 5.底部螺丝总长：35mm | 7 | 个 |
| 2 | 多功能灯勾 | 1.规格：30mm厚 2.重量：≥440g 3.承重：≥150kg 4.卡管：44-52mm 5.底部螺丝总长：40mm | 13 | 个 |
| 3 | 安全绳 | 1.规格：直径4.0mm 2.长度：总长845mm 3.材质：铁+包胶 4.净重：≥0.055kg 5.承重：≥100kg 备注：配1个5号扣，铝套 | 18 | 条 |
| 4 | 灯杆 | 内径40，外径48 | 1 | 批 |
| 5 | 电源线 | RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 200米 | 200 | 米 |
| 6 | 信号线 | 电源线RVVP电线电缆 音频音箱音响线国标纯无氧铜环保信号传输 带屏蔽RVVP2*0.5平方 200米 | 100 | 米 |
| 7 | 辅材（卡农座，胶木插） | 卡农,128模块 尺寸23x36mm | 1 | 批 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.尺寸:≥600X800X1388mm 2.容量:27U 3.配置: 8位10A PDU插排一个 固定板1块 风扇部件2组 4只两寸重型脚轮 M6方螺母钉40套 内六角扳手一只 | 1 | 台 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 10 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 2 | 根 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 4 | 根 |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 3 | 根 |
| 6 | 音频隔离器 | 1.输入：2路XLR输入 2.输出：2路XLR输出 3.输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p以上 4.多通道隔离静噪器特性：备插损<0.5dB 回损：＞18dB 5.Max(输入－输出、输入电平：0.5Vp-p(Min)-1Vp-p - 3Vp-p (Max) 6.频率响应：20Hz—20kHz（±＜0.2db ref 1khz） | 1 | 个 |
| 7 | 线材 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300芯*2 6.100米/卷 | 400 | 米 |
| 8 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 2 | 卷 |
| 9 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 | 400 | 米 |
| 10 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度15米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm | 4 | 条 |
| 11 | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 400 | 米 |

| 体育场2F贵宾休息室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 面积：约31㎡ |  |  |  |  |
| 1.高清显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧会议平板 | 一、产品硬件/软件功能： 1.≥86英寸DLED液晶显示屏全高清4K系统图标显示，外观简洁商务风设计，整体采用全铝合金材质搭配极光紫的配色，超窄边款设计屏占比高达90%，超薄屏体，隐藏式端口，造型简约大气。 2.内置非独立电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，电脑模块采用Windows 10 IoT正版已激活操作系统。 3.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。 4.具有4800W高清摄像头，视场角118°，8个阵列麦克风，拾音距离可达12米；摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。 5.摄像头和麦克风为可拆卸模组，采用12个pogo pin磁吸接口设计，无需额外接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄。 6.摄像头模块具有旋钮镜头隐私盖，用户可以在不使用摄像头时关闭镜头，确保隐私安全。 7.AI降噪可自动消除300种常见噪声，如键盘敲击声、椅子移动声和空调震动等噪声。 8.极致音频体验：产品采用2.1声道设计，具有3个音腔：1×32W（低音）+2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备5种音效选择（标准、会议、人声、音乐、影院），满足不同场景需求。 9.具有Type-C全功能接口，可实现画面投屏、反向控制、音视频信号传输功能。 10.具有HDMI环出接口，DP输入接口，支持4K 60Hz。 11.具有智能按钮，内置红外传感器、温湿度传感器、光感传感器，结合物联传感技术，支持实时监测和显示温度与湿度。 12.具有1个RS232、2个IO、2个RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度。 13.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。 14.具有85% NTSC高色域，图像显示清晰、色彩艳丽、颜色饱和，真实还原画面细节。 15.具有硬件级蓝光防护机制，蓝光比小于25%，能有效过滤并减少高能短波蓝光的辐射，实现长时间观看不疲劳，保障用户用眼健康的效果。 16.显示屏采用高精度触摸技术，能够精确识别直径为1.6毫米的触摸物，确保细腻操作体验。 17.整机屏幕与屏幕保护层采用零贴合技术，有效防止光线反射。 18.采用高级防眩光（AG）钢化玻璃材质，有效抑制环境光线干扰及屏幕反光现象，显著减轻眩光对视觉造成的不适，确保观看舒适度的同时，提供更为柔和的视觉体验。 19.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过保持注视、提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，注视唤醒方式可自定义设置注视时间，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。 20.具有语音助手辅助功能，支持通过语音助手对主要功能进行操作，如：开始会议、结束会议、息屏、关机等操作。 21.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，图片叠层无限制，满足展示更多文档内容的需求。 22.具有会前准备欢迎界面功能，可添加背景音频、视频、图片，可自定义设置欢迎界面主题。 23.具有快速会议模式，满足临时开会、多人讨论、头脑风暴等活动。 24.具有保密会议模式，开启保密会议后会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。 25.具有快速投票和自定义投票/评分功能，具有表决、满意度评测模板；投票方式分为扫码投票和举手投票，扫码投票可选择匿名投票和实名投票，投票/评分可自定义选项。 26.具有扫码签到功能，会中即签即看，扫码签到后实时显示签到人的姓名。 27.具有会议录屏功能，支持选择2K、4K分辨率。支持多种录屏保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘。 28.支持NFC碰传、无线投屏、有线投屏、投屏器一键投屏等多种投屏方式；支持手机和电脑混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示；电脑端支持对投屏内容反向操作。 29.支持应用投屏，例如，指定浏览器投屏，指定文档投屏；其它应用消息不弹窗，投屏过程可处理其他任务，保护隐私。 30.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持4个分屏。 31.支持文档演示功能，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放，满足更多内容文档展示的需求。 32.支持会中扫码上传多种文件格式，包括MP4、MP3、PDF、WORD、XLSX、文本、JPG、PNG等，可直接查看并进行批注。 33.支持白板书写；支持插入图片素材到白板中；支持多点书写；支持手势檫除，滑动清屏，圈选橡皮，像素橡皮等多种擦除方式；具有无限画布，两指缩放功能；支持多种白板文件保存格式，可保存格式为PNG、PDF、WORD、PPT。 34.白板支持OCR智能文字识别和图形识别功能，可以将书写的的字体、图案自动转换成标准的文字及图形。 35.支持全通道批注功能，可选择多种批注保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘。 36.支持PPT演讲倒计时模式。 37.具有会后文件留档功能，会中签到、投票表决结果、会议录屏音视频可保存在本地或上传至综合管理平台。 二、产品综合管理平台功能： 1.具有智慧会议管理平台，平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统登入控制软件，满足现场不同需求。 2.综合管理平台具有普通用户、管理员多种账号权限；平台具有后台数据看板功能，可查看会议室数量、会议室使用情况、设备在线离线状态和用户账号情况，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理，无需单独配置云端平台。 3.具有创建会议功能，可提前预约会议室、会议时间，预约成功后设备主页实时显示当日会议列表；会议列表可查看主持人和会议时间等信息；可设置本次会议是否加密、资料是否允许下载，可设定历史会议保存时间，可选6个月、12个月、永久。 4.支持web端登入管理平台，可查看单位会议、历史会议，历史会议展示会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。 5.具有会议设置功能，可设置会议文件是否加密，开启文件加密，会中资料不可保存到客户端本地，不可分享，会后资料不可通过本地查看，只可通过后台查看下载。 三、产品视频会议软件功能： 1.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议。 2.支持640×480 30fps、1280×720 30fps、1920×1080 30fps、2560×1440 30fps、3840×2160 30fps、4000×3000 25fps、6000×8000 5fps高清分辨率编解码。 3.集成通信录、通话记录功能模块。 4.支持切换模板、主席控制等常用功能。 5.支持无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 6.支持一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 7.支持预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 硬件性能参数 1.处理器：≥Intel i3 11代处理器，最大睿频频率4.10GHz 2.系统版本：Windows 10 IoT Enterprise Entry 3.内存：≥8GB 4.存储空间：≥128GB 5.显示屏类型：DLED液晶显示屏 6.显示屏尺寸：≥86英寸（16：9） 7.画面显示尺寸：1895H×1066V 8.物理分辨率：≥3840（H）×2160（V） 9.色域NTSC：≥85% 10.色彩度：≥1.07B(10bit) 11.屏亮度：≥350CD/㎡（min.） 400CD/㎡(typ.) 12.对比度：≥1200:1(typ.) 5000:1(max) | 1 | 台 |
| 2 | 无线传屏器 | 1.支持系统类型：Windows 7/8/9/10/11/Apple Mac 2.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz 3.Wi-Fi带宽：867Mbps 4.最高传输分辨率：3840×2160 5.输入帧率：Type C 30fps 6.传输距离：空旷≥30米/办公环境≥4K-15米 7.触摸反控：支持 8.无线速率：最高≥867Mbps 9.无线传输协议：WiFi5 | 1 | 台 |
| 2、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 100 | 米 |
| 2 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 | 160 | 米 |
| 3 | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 200 | 米 |

| 体育馆贵宾室（2间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1.高清显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧会议平板 | 一、产品硬件/软件功能： 1.≥65英寸DLED液晶显示屏全高清4K系统图标显示，外观简洁商务风设计，整体采用全铝合金材质搭配极光紫的配色，超窄边款设计屏占比高达90%，超薄屏体，隐藏式端口，造型简约大气。 2.内置非独立电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，电脑模块采用Windows 10 IoT正版已激活操作系统。 3.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。 4.具有4800W高清摄像头，视场角118°，8个阵列麦克风，拾音距离可达12米；摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。 5.摄像头和麦克风为可拆卸模组，采用12个pogo pin磁吸接口设计，无需额外接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄。 6.摄像头模块具有旋钮镜头隐私盖，用户可以在不使用摄像头时关闭镜头，确保隐私安全。 7.AI降噪可自动消除300种常见噪声，如键盘敲击声、椅子移动声和空调震动等噪声。 8.极致音频体验：产品采用2.1声道设计，具有3个音腔：1×32W（低音）+2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备5种音效选择（标准、会议、人声、音乐、影院），满足不同场景需求。 9.具有Type-C全功能接口，可实现画面投屏、反向控制、音视频信号传输功能。 10.具有HDMI环出接口，DP输入接口，支持4K 60Hz。 11.具有智能按钮，内置红外传感器、温湿度传感器、光感传感器，结合物联传感技术，支持实时监测和显示温度与湿度。 12.具有1个RS232、2个IO、2个RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度。 13.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。 14.具有85% NTSC高色域，图像显示清晰、色彩艳丽、颜色饱和，真实还原画面细节。 15.具有硬件级蓝光防护机制，蓝光比小于25%，能有效过滤并减少高能短波蓝光的辐射，实现长时间观看不疲劳，保障用户用眼健康的效果。 16.显示屏采用高精度触摸技术，能够精确识别直径为1.6毫米的触摸物，确保细腻操作体验。 17.整机屏幕与屏幕保护层采用零贴合技术，有效防止光线反射。 18.采用高级防眩光（AG）钢化玻璃材质，有效抑制环境光线干扰及屏幕反光现象，显著减轻眩光对视觉造成的不适，确保观看舒适度的同时，提供更为柔和的视觉体验。 19.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过保持注视、提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，注视唤醒方式可自定义设置注视时间，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。 20.具有语音助手辅助功能，支持通过语音助手对主要功能进行操作，如：开始会议、结束会议、息屏、关机等操作。 21.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，图片叠层无限制，满足展示更多文档内容的需求。 22.具有会前准备欢迎界面功能，可添加背景音频、视频、图片，可自定义设置欢迎界面主题。 23.具有快速会议模式，满足临时开会、多人讨论、头脑风暴等活动。 24.具有保密会议模式，开启保密会议后会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。 25.具有快速投票和自定义投票/评分功能，具有表决、满意度评测模板；投票方式分为扫码投票和举手投票，扫码投票可选择匿名投票和实名投票，投票/评分可自定义选项。 26.具有扫码签到功能，会中即签即看，扫码签到后实时显示签到人的姓名。 27.具有会议录屏功能，支持选择2K、4K分辨率。支持多种录屏保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘。 28.支持NFC碰传、无线投屏、有线投屏、投屏器一键投屏等多种投屏方式；支持手机和电脑混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示；电脑端支持对投屏内容反向操作。 29.支持应用投屏，例如，指定浏览器投屏，指定文档投屏；其它应用消息不弹窗，投屏过程可处理其他任务，保护隐私。 30.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持4个分屏。 31.支持文档演示功能，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放，满足更多内容文档展示的需求。 32.支持会中扫码上传多种文件格式，包括MP4、MP3、PDF、WORD、XLSX、文本、JPG、PNG等，可直接查看并进行批注。 33.支持白板书写；支持插入图片素材到白板中；支持多点书写；支持手势檫除，滑动清屏，圈选橡皮，像素橡皮等多种擦除方式；具有无限画布，两指缩放功能；支持多种白板文件保存格式，可保存格式为PNG、PDF、WORD、PPT。 34.白板支持OCR智能文字识别和图形识别功能，可以将书写的的字体、图案自动转换成标准的文字及图形。 35.支持全通道批注功能，可选择多种批注保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘。 36.支持PPT演讲倒计时模式。 37.具有会后文件留档功能，会中签到、投票表决结果、会议录屏音视频可保存在本地或上传至综合管理平台。 二、产品综合管理平台功能： 1.具有智慧会议管理平台，平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统登入控制软件，满足现场不同需求。 2.综合管理平台具有普通用户、管理员多种账号权限；平台具有后台数据看板功能，可查看会议室数量、会议室使用情况、设备在线离线状态和用户账号情况，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理，无需单独配置云端平台。 3.具有创建会议功能，可提前预约会议室、会议时间，预约成功后设备主页实时显示当日会议列表；会议列表可查看主持人和会议时间等信息；可设置本次会议是否加密、资料是否允许下载，可设定历史会议保存时间，可选6个月、12个月、永久。 4.支持web端登入管理平台，可查看单位会议、历史会议，历史会议展示会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。 5.具有会议设置功能，可设置会议文件是否加密，开启文件加密，会中资料不可保存到客户端本地，不可分享，会后资料不可通过本地查看，只可通过后台查看下载。 三、产品视频会议软件功能： 1.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议。 2.支持640×480 30fps、1280×720 30fps、1920×1080 30fps、2560×1440 30fps、3840×2160 30fps、4000×3000 25fps、6000×8000 5fps高清分辨率编解码。 3.集成通信录、通话记录功能模块。 4.支持切换模板、主席控制等常用功能。 5.支持无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 6.支持一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 7.支持预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 硬件性能参数 1.处理器：Intel i3 11代处理器，最大睿频频率4.10GHz 2.系统版本：Windows 10 IoT Enterprise Entry 3.内存：8GB 4.存储空间：128GB 5.显示屏类型：DLED液晶显示屏 6.显示屏尺寸：≥65英寸（16：9） 7.画面显示尺寸：≥1428.5H × 803.5V 8.物理分辨率：≥3840（H）×2160（V） 9.色域NTSC：≥85% 10.色彩度≥：1.07B(10bit) 11.屏亮度：≥350CD/㎡（min.） 400CD/㎡(typ.) 12.对比度：≥1200:1(typ.) 5000:1(max) | 1 | 台 |
| 2 | 无线传屏器 | 1.支持系统类型：Windows 7/8/9/10/11/Apple Mac 2.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz 3.Wi-Fi带宽：867Mbps 4.最高传输分辨率：≥3840×2160 5.输入帧率：Type C 30fps 6.传输距离：空旷≥30米/办公环境≥4K-15米 7.触摸反控：支持 8.无线速率：最高≥867Mbps 9.无线传输协议：WiFi5 | 1 | 台 |
| 3 | 移动支架 | 1.颜色：钛银色 2.适用一体机尺寸：65英寸-75英寸 3.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子） 4.高度调节行程：0-430mm 5.高度调节方式：螺丝锁定调整 6.产品尺寸（整体）(L*W*H)：≥1160*688*1560mm 7.包装尺寸：≥1490*680*130mm 8.净重：≥19kg 9.毛重：≥21.5kg 10.承 重 范 围：≥85kg 11.温度（使用/存储）：0℃～40℃/-20℃～60℃ 12.湿度（使用/存储）：10%～90%RH/10%～90%RH | 1 | 台 |
| 2、专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音频处理器 | 1.高性能64-bit DSP 处理器（800兆主频），32-bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理。 2.具有4进4出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便。 ▲3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4.具有闪避器功能，用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置，方便现场灵活运用。 5.具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。 6.具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定容易啸叫等痛点。 7.具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入/输出具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。 8.具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。 9.具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。 10.具有压缩器功能，压缩信号的动态范围，用于压缩输出信号的大小。 11.具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 12.具有延时器功能，提供最大2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。 13.具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度。 14.具有噪声消除功能，可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度。 15.具有反馈抑制功能，陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。 16.极低的系统处理延时，延时低于3ms。 17.面板具有2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态。 18.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放。 19.支持场景预设、导入、导出，支持8个场景。 20.具有恢复出厂设置功能。 21.具有RS-232 接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控。 22.具有RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能。 23.具有8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。 24.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 25.Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 ▲26.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 27.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 28.支持通过安卓手机，平板APP软件进行操作控制，设备登录、场景切换、输入输出、矩阵路由和通道设置等功能。 技术参数： 1.输入通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输出通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3.处理器：48kHz采样频率，64-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：≥20Hz～20KHz 6.总谐波失真+噪声：≥0.002% OUTPUT=24dBu/1kHz 7.信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu（A计权） 8.通道分离度：≥100dB@1kHz 24dBu（A计权） 9.输入阻抗(平衡式)：平衡：≥20KΩ 10.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：≥100Ω 11.输入范围：≥+24dBu 12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 13.陷波器：24个（静态点和动态点可配） | 1 | 台 |
| 2 | 数字音频处理器软件 | 1.支持通过软件管理四进四出、八进八出、十二进十二出、十六进十六出通道设备。 2.可根据不同的使用场景存储8种预设模式，并通过软件实现场景模式的快速切换。 3.支持调节闪避器功能，背景音乐自动闪避话筒发言，同时提供多种参数设置，方便现场灵活运用。 4.支持调节扩展器功能，降低较小信号的增益和提高较大信号的增益，使得音频信号的动态范围得到扩展，以增加音频的动态响应和逼真感。 5.支持调节均衡器功能，每路通道都具有12段参量均衡器或图示均衡器，提供10、15、31段图示均衡器；支持调整音频信号中不同频率范围的音量，修正音频的音色和频谱平衡，达到更好的听觉效果和音频表现。 6.支持调节压缩器功能，通过设置阈值，控制音频信号的动态范围，使音频的音量在一定范围内保持稳定，避免过于剧烈的音量波动，并防止音频信号在达到一定音量阈值时出现失真。 7.支持调节自动增益功能，自动调整音频信号的增益（音量），实现不同音量的音频输入保持统一输出音频音量。 8.支持调节自动混音功能，包括增益共享混音和门限自动混音。当多个信号源同时出现时，增益共享混音系统自动检测各个信号源的音量水平，自动调整信号源的增益（音量）。支持门限自动混音，设置一个阈值，当音频信号的强度超过或达到该阈值时，混音系统会自动调节该信号的音量；而当音频信号的强度低于阈值时，该信号的音量会被自动降低或静音。 9.支持调节反馈抑制功能，可以消除或减轻音频系统中可能出现的噪音或哨音等问题，以确保音频输出的清晰和稳定。 10.支持调节回声消除功能，可以消除声音在房间、空间或传输路径中反射产生的回声，避免产生嘈杂和混乱的听觉体验。 11.支持调节矩阵功能，允许用户对多个音频输入信号和输出信号进行灵活的路由、混合和处理，满足不同应用场景的需求。 12.支持调节延时器功能，通过调节参数，引入一定量的时间延迟来调整音频信号的相对时间，实现音频的清晰度、画面和音频的一致性等。 13.支持调节分频器功能，允许用户对音频信号进行频率分割和分区处理，以实现不同频率范围的独立控制和处理。通过分频器，可以提高音频处理的灵活性和效果，为用户带来更好的音频体验。 14.支持调节限幅器功能，通过设置阈值可以控制音频信号的振幅，防止音频失真和损坏音频设备；可以确保音频输出在适当范围内，提供更好的音频质量和保护音频设备的效果。 15.软件采用C/S架构，支持跨平台使用，可运行在Windows、银河麒麟操作系统（兆芯版、银河麒麟操作系统（飞腾版）中。 | 1 | 套 |
| 3 | 专业功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2 2.输入灵敏度：≥2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：≥10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≥0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB | 1 | 台 |
| 4 | 天花喇叭 | 1.额定功率：≥100W 2.峰值功率：≥400W 3.阻抗：≥8Ω 4.灵敏度(1W/1M)：≥92dB 5.最大声压级（额定/峰值）≥：112dB/118dB 6.频率响应(-10dB)：≥60Hz-20KHz | 2 | 只 |
| 5 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：AC 220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V 50/60Hz ，30A 6.单路额定输出电源：10A | 1 | 台 |
| 3、会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.采样率48K的非压缩音频传输。 2.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时5ms。 3.内置DSP处理器，具有16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 4.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 5.设备具有1个USB接口；后面板具有2路RS-232接口、1路RS-485接口、4路RJ45通讯接口；具有1路RCA输入、1路卡侬输入、2路凤凰端子输入接口；1路RCA输出、1路卡侬输出、16路凤凰端子输出接口；1个拨码开关、1个接地柱。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括30级音量调节、10段均衡器调节、100级延时器调节功能。 7.具有3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 8.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输16路有线会议单元和8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 9.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路 10.有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 11.≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 12.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 ▲13.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 ▲14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 15.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。 16.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 17.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 18.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间5ms。 19.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 20.支持自定义会议话筒身份功能，可根据现场需要定义为主席单元或代表单元或“VIP”单元。 21.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 ▲22.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 技术参数： 1.话筒容量：有线话筒≥4096；无线话筒≥300 2.同声传译通道：≥63+1通道 3.频率响应：≥80Hz~16KHz 4.信噪比：≥78dB(A) 5.动态范围：>80dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch 8.音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡 9.音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡 | 1 | 台 |
| 2 | 数字会议系统 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现16个有线会议单元+8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 ▲2.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 ▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 ▲4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.具有1个RS485、1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 7.具有1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 技术参数： 1.支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元 2.频率响应：≥80Hz~16kHz 3.信噪比：>75dB(A) 4.动态范围：>75dB(A) 5.总谐波失真：<0.05% 6.主电源：100-240AC/50-60Hz 7.音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 | 1 | 台 |
| 4 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 4.最大SPL：120dB(THD<3%) 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：3W 10.供电方式：18650锂电池供电 | 1 | 台 |
| 5 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 1 | 套 |
| 6 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 4.最大SPL：120dB(THD<3%) 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：3W 10.供电方式：18650锂电池供电 | 4 | 台 |
| 7 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息。 | 4 | 套 |
| 8 | 发射器 | 1.网口：1个RJ45口（支持10/100/1000M） 2.PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 3.适配器供电：12V/2A 4.发射功率：≥20dBm 5.可调节功率粒度：1dBm 6.可调功率范围：1dBm~相应国家规定 | 1 | 台 |
| 9 | 充电箱 | 1.输入电压：100-240V AC 50/60Hz 2.充电接口（USB）：10个/200W 3.充电电压：5V/9V 4.充电电流：2A（最大） 5.颜色：黑色 6.尺寸（长×宽×高）：≥245×140×65(mm) 7.重量：≥1.68kg | 1 | 台 |
| 10 | 电源适配器 | 功率：30W POE供电距离：100m 网口类型：千兆 | 1 | 台 |
| 3、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.尺寸：600X590X502mm 2.容量：9U 3.配置：M6方螺母钉10套、内六角扳手一只、钥匙2把 | 1 | 台 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 4 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 2 | 根 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 2 | 根 |
| 5 | 音频隔离器 | 1.输入：2路XLR输入 2.输出：2路XLR输出 3.输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p以上 4.多通道隔离静噪器特性：备插损<0.5dB 回损：＞18dB 5.Max(输入－输出、输入电平：0.5Vp-p(Min)-1Vp-p - 3Vp-p (Max) 6.频率响应：20Hz—20kHz（±＜0.2db ref 1khz） | 1 | 个 |
| 6 | 线材 | 1.线芯规格：(28/0.12BS)*2C 2.外被：PVC 3.成品外径：OD6.0mm 4.导体：精炼铜 5.屏蔽：铝箔+128网编织 | 100 | 米 |
| 7 | 线材 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300芯*2 6.100米/卷 | 160 | 米 |
| 8 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 2 | 卷 |
| 9 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 | 160 | 米 |
| 10 | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 200 | 米 |
| 游泳馆贵宾休息室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧会议平板 | 一、产品硬件/软件功能： 1.≥86英寸DLED液晶显示屏全高清4K系统图标显示，外观简洁商务风设计，整体采用全铝合金材质搭配极光紫的配色，超窄边款设计屏占比高达90%，超薄屏体，隐藏式端口，造型简约大气。 2.内置非独立电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，电脑模块采用Windows 10 IoT正版已激活操作系统。 3.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。 4.具有4800W高清摄像头，视场角118°，8个阵列麦克风，拾音距离可达12米；摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。 5.摄像头和麦克风为可拆卸模组，采用12个pogo pin磁吸接口设计，无需额外接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄。 6.摄像头模块具有旋钮镜头隐私盖，用户可以在不使用摄像头时关闭镜头，确保隐私安全。 7.AI降噪可自动消除300种常见噪声，如键盘敲击声、椅子移动声和空调震动等噪声。 8.极致音频体验：产品采用2.1声道设计，具有3个音腔：1×32W（低音）+2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备5种音效选择（标准、会议、人声、音乐、影院），满足不同场景需求。 9.具有Type-C全功能接口，可实现画面投屏、反向控制、音视频信号传输功能。 10.具有HDMI环出接口，DP输入接口，支持4K 60Hz。 11.具有智能按钮，内置红外传感器、温湿度传感器、光感传感器，结合物联传感技术，支持实时监测和显示温度与湿度。 12.具有1个RS232、2个IO、2个RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度。 13.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。 14.具有85% NTSC高色域，图像显示清晰、色彩艳丽、颜色饱和，真实还原画面细节。 15.具有硬件级蓝光防护机制，蓝光比小于25%，能有效过滤并减少高能短波蓝光的辐射，实现长时间观看不疲劳，保障用户用眼健康的效果。 16.显示屏采用高精度触摸技术，能够精确识别直径为1.6毫米的触摸物，确保细腻操作体验。 17.整机屏幕与屏幕保护层采用零贴合技术，有效防止光线反射。 18.采用高级防眩光（AG）钢化玻璃材质，有效抑制环境光线干扰及屏幕反光现象，显著减轻眩光对视觉造成的不适，确保观看舒适度的同时，提供更为柔和的视觉体验。 19.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过保持注视、提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，注视唤醒方式可自定义设置注视时间，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。 20.具有语音助手辅助功能，支持通过语音助手对主要功能进行操作，如：开始会议、结束会议、息屏、关机等操作。 21.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，图片叠层无限制，满足展示更多文档内容的需求。 22.具有会前准备欢迎界面功能，可添加背景音频、视频、图片，可自定义设置欢迎界面主题。 23.具有快速会议模式，满足临时开会、多人讨论、头脑风暴等活动。 24.具有保密会议模式，开启保密会议后会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。 25.具有快速投票和自定义投票/评分功能，具有表决、满意度评测模板；投票方式分为扫码投票和举手投票，扫码投票可选择匿名投票和实名投票，投票/评分可自定义选项。 26.具有扫码签到功能，会中即签即看，扫码签到后实时显示签到人的姓名。 27.具有会议录屏功能，支持选择2K、4K分辨率。支持多种录屏保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘。 28.支持NFC碰传、无线投屏、有线投屏、投屏器一键投屏等多种投屏方式；支持手机和电脑混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示；电脑端支持对投屏内容反向操作。 29.支持应用投屏，例如，指定浏览器投屏，指定文档投屏；其它应用消息不弹窗，投屏过程可处理其他任务，保护隐私。 30.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持4个分屏。 31.支持文档演示功能，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放，满足更多内容文档展示的需求。 32.支持会中扫码上传多种文件格式，包括MP4、MP3、PDF、WORD、XLSX、文本、JPG、PNG等，可直接查看并进行批注。 33.支持白板书写；支持插入图片素材到白板中；支持多点书写；支持手势檫除，滑动清屏，圈选橡皮，像素橡皮等多种擦除方式；具有无限画布，两指缩放功能；支持多种白板文件保存格式，可保存格式为PNG、PDF、WORD、PPT。 34.白板支持OCR智能文字识别和图形识别功能，可以将书写的的字体、图案自动转换成标准的文字及图形。 35.支持全通道批注功能，可选择多种批注保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘。 36.支持PPT演讲倒计时模式。 37.具有会后文件留档功能，会中签到、投票表决结果、会议录屏音视频可保存在本地或上传至综合管理平台。 二、产品综合管理平台功能： 1.具有智慧会议管理平台，平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统登入控制软件，满足现场不同需求。 2.综合管理平台具有普通用户、管理员多种账号权限；平台具有后台数据看板功能，可查看会议室数量、会议室使用情况、设备在线离线状态和用户账号情况，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理，无需单独配置云端平台。 3.具有创建会议功能，可提前预约会议室、会议时间，预约成功后设备主页实时显示当日会议列表；会议列表可查看主持人和会议时间等信息；可设置本次会议是否加密、资料是否允许下载，可设定历史会议保存时间，可选6个月、12个月、永久。 4.支持web端登入管理平台，可查看单位会议、历史会议，历史会议展示会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。 5.具有会议设置功能，可设置会议文件是否加密，开启文件加密，会中资料不可保存到客户端本地，不可分享，会后资料不可通过本地查看，只可通过后台查看下载。 三、产品视频会议软件功能： 1.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议。 2.支持640×480 30fps、1280×720 30fps、1920×1080 30fps、2560×1440 30fps、3840×2160 30fps、4000×3000 25fps、6000×8000 5fps高清分辨率编解码。 3.集成通信录、通话记录功能模块。 4.支持切换模板、主席控制等常用功能。 5.支持无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 6.支持一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 7.支持预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 硬件性能参数 1.处理器：≥Intel i3 11代处理器，最大睿频频率4.10GHz 2.系统版本：Windows 10 IoT Enterprise Entry 3.内存：≥8GB 4.存储空间：≥128GB 5.显示屏类型：DLED液晶显示屏 6.显示屏尺寸：≥86英寸（16：9） 7.画面显示尺寸：1895H×1066V 8.物理分辨率：≥3840（H）×2160（V） 9.色域NTSC：≥85% 10.色彩度：≥1.07B(10bit) 11.屏亮度：≥350CD/㎡（min.） 400CD/㎡(typ.) 12.对比度：≥1200:1(typ.) 5000:1(max) | 1 | 台 |
| 2 | 无线传屏器 | 1.支持系统类型：Windows 7/8/9/10/11/Apple Mac 2.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz 3.Wi-Fi带宽：867Mbps 4.最高传输分辨率：3840×2160 5.输入帧率：Type C 30fps 6.传输距离：空旷30米/办公环境4K-15米 7.触摸反控：支持 8.无线速率：最高867Mbps 9.无线传输协议：WiFi5 10.产品尺寸（L×W×H）：80.85×21.33×194.64mm 11.净重：0.113kg（含转接头0.116kg） | 1 | 台 |
| 2、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 100 | 米 |
| 2 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 | 160 | 米 |
| 3 | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 200 | 米 |

注：标▲参数为重要参数，需提供相关证明材料，包括但不限于产品功能截图、检测（测试）报告等；未提供证明材料的视为负偏离，评审时将做扣分处理。

# 第五章  商务要求

1、质量要求：符合国家现行技术规范和标准合格。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货期：合同签订后60日历日。

3.1中标供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交货期，将按违约终止合同。

4、合同价款：

4.1合同总价包括：设备费、运杂费、安装调试费、检测验收费、培训费、其他费用等从项目实施至验收合格的所有其他有关各项的含税费用。

- 5、付款方式：

- 5.1付款方式：项目实施结束并经验收合格后一次性付清。

- 5.2结算方式：银行转账形式结账。

- 5.3支付方式：银行转账。

- 5.4付款条件：采购人付款前，供应商应一次性开具合同总价款的增值税普通发票交乾县文化和旅游局，作为采购人向供应商支付的凭证

6、售后服务

6.1本项目需提供验收合格之日算起，一年免费质保。

6.2质保期间，需提供7*24小时服务，服务响应时间不超过2小时。

6.3负责设备安装调试、人员培训、设备维护。人员培训和技术支持由供应商严格按采购人要求及有关承诺执行，确保采购人正确安全使用。设备出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，影响运行的问题，提供及时上门服务。

7、其他商务要求

7.1包装、运输方式及保险由供应商及制造厂商自行选择，运输和装卸等风险由供应商承担。

7.2供应商应积极保持与采购人良好沟通，保证合同的正常履行，并承担合同义务的履行责任。

- 第六章  合同格式与主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：

签订地点：

签订时间:

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》、    （采购项目名称）的招、投标文件，为保证甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

| 产品名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备用物件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 （大写） |  |  |  | ￥ |  |  |  |

第二条 合同价款

1、合同总价为人民币大写：               元， ￥        元。

2、本合同总价是设备费、运杂费、安装调试费、检测验收费、培训费、其他费用等从项目实施至验收合格交付采购人使用的所有其他有关各项的含税费用。

第三条 货款支付

- 1、付款方式：目实施结束并经验收合格后一次性付清。

2、结算方式：银行转账形式结账；

3、支付方式：银行转账。

4、付款条件：采购人付款前，供应商应一次性开具合同总价款的增值税普通发票交乾县文化和旅游局，作为采购人向供应商支付的凭证

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1、交货时间（期限）：合同签订后60日历日

2、交货地点：甲方指定地点。

第五条 售后服务

1、接到采购人售后要求后，在1小时内做出回应，2小时内维修技师到现场服务。

2、乙方应提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（不限于测试报告、官网和功能截图等，以及现场安装、调试服务。

第六条 权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 包装要求与运输方式

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3、运输方式：             。

4、乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法    。

第八条 货物验收

（1）乙方提供不符合文件和本合同规定的设备（产品），甲方有权拒绝接受。

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换设备（产品），同时做出详尽的现场记录，或由乙方和甲方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个设备（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（3）如设备（产品）经乙方调换仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付设备（产品）而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

第九条  违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价  %的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额   ‰的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的  %。

2、乙方违约责任

（1）如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价  ％的违约金；

（2）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的  ‰的滞纳金。如乙方逾期交货达___天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额   %的违约金；

（4）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的   %的违约金；

（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

（6）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的  %向甲方承担违约责任；

（7）乙方在承担上述1-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

（8）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方；

（9）乙方违反合同约定造成甲方损失的应在上述承担违约金外承担返还已收货款以及退货和已安装物品拆除费，保管费等费用且还应当承担甲方维权费用（包含但不限于诉讼费，仲裁费，差旅费，律师费，保全费，获取保单费等）。

第十条  合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第   种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 当地 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1、本合同书

2、中标通知书

3、协议

4、招标文件(含澄清文件)

5、投标文件

第十三条　合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式___份，具有同等法律效力，甲乙双方各执____份，___份报送政府采购监督管理部门备案，一份采购代理机构存档。

甲方：（盖章）   			        乙方：（盖章）

法定代表人/授权代表：              法定代表人/授权代表：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：  年   月  日 			 签约日期：  年  月   日

- 第七章 投标文件格式

投标文件格式是供应商的部分投标文件格式，供应商应按照这些格式编制投标文件。编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

注：非独立企业法人参与本次投标的，投标文件内涉及到法人签字盖章的部分均可由负责人签字盖章，授权书格式参照法人代表授权书。

## 正本/副本

## 项目编号：TWZB2025-113

## 乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目

## 投标文件

供应商：（单位盖章）

法定代表人或其被授权代表：（签名或盖章）

时  间：      二○   年  月  日

## 目  录

## 一、投标函

## 二、开标一览表

## 三、分项报价表

## 四、备选产品配件报价表

## 五、设备说明一览表

## 六、技术规格偏离表

## 七、商务偏离表

## 八、技术文件

## 九、售后服务文件

## 十、资格证明文件

## 十一、提供符合政府采购政策的证明材料

## 十二、其他资料

## 十三、供应商认为有必要补充说明的事项

## 一、投标函

致：陕西天沃工程项目管理有限公司

我方全面研究了“乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目 ”招标文件（TWZB2025-113）的全部内容，决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方正式授权（姓名、职务）代表我方              （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

在此，我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物（产品）及相应服务。

2、按照招标文件的规定，我方总投标价为人民币大写    元，￥    。

3、我方已仔细阅读了招标文件的全部内容，并同意和放弃对招标文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

4、投标有效期自开标之日起不得少于90天

5、如我方中标：

（1）我方在收到招标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日历日内完成项目的交货、并交付采购人验收、使用。

（3）投标有效期自动延长至合同履行完毕。

（4）我方保证按规定和标准向贵方交纳采购代理服务费。

6、我方完全理解并同意招标文件中有关不退还投标保证金条款所规定的情形。

7、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的任何文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

8、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本3份，电子文件2份。

9、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

10、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：

## 二、开标一览表

项目编号：TWZB2025-113                                           元/日历日

| 供应商名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总报价 （元） | 交货期 （日历日） |
| 乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目 |  |  |
| 合计： - 人民币大写： 小写￥： 元 |  |  |

注：1、报价应按投标总价填写，最多保留小数点后两位。

2、有标段的，采购项目名称填写分标段的项目名称，无标段的填写采购项目名称。

供应商：（盖章）

- 法定代表人：（签名或盖章）

- 投标日期：     年   月   日

## 三、分项报价表

供应商名称：                                 项目编号：TWZB2025-113

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号规格 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |  | ￥ |  |

注：1、供应商必须按“招标内容及要求”详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理,格式可自拟；

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标总价相等；

3、“分项报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或被授权代表签字并盖供应商印章；

4、“分项报价表”报价最多保留小数点后两位；

5、如果货物（产品）单价中包含运杂费（含仓储费、运输费、保险、配送、装卸等费用）、培训费、检测验收费等其它的费用，不用再单独填写；

6、如果按单价计算的结果与金额不一致时，以单价为准修正金额与合计金额。

7、此表可自行扩展。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标日期：

### 四、备选产品配件报价表（若有）

- 供应商名称：                                         项目编号：TWZB2025-113

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“备选设备配件报价表”报价最多保留小数点后两位；

2、备选设备配件，仅作为采购人后期选择获取，其报价不包含在本次投标总价内。

供应商：         （盖章）

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：

投标日期：

## 五、设备说明一览表

供应商名称:                                  项目编号：TWZB2025-113

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 规格技术 参数 | 生产厂家 | 数量 | 交货期 （日历日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  | ￥ |

注：1、本表须逐项填写，不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应招标文件。

2、产品各项详细技术性能可另页描述；若产品没有注册商标和具体型号须注明。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：

投标日期：

## 六、技术规格偏离表

| 供应商名称： 项目编号：TWZB2025-113 序号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离对设备性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表应严格按照“第四章 招标内容及要求”中采购的产品参数填写；“招标文件要求”须按招标文件的技术参数填写；“投标响应”为供应商所提供的产品参数；“偏离对设备性能的影响”填写：优于、相同或低于。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：

投标日期:

## 七、商务偏离表

供应商名称：                                 项目编号：TWZB2025-113

| 序号 | 招标商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表应严格按照“第五章 商务要求”中所包含的商务条款填写；“招标商务要求”须按招标文件的商务条款填写；“投标文件商务响应”为供应商所响应的商务条款；“偏离及其影响”填写：优于或相同，完全响应的不用在此表中列出，但需提供盖章空白表格。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

3.本表不允许负偏离，任何负偏离都视为重大负偏离，按无效文件处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：

投标日期:

八、技术文件

- 注：技术方案是评标委员会对投标文件进行评分的重要依据，请结合本项目招标文件中关于采购项目要求及评标办法法进行认真编制。

## 九、售后服务文件

1、供应商依据设备特性和需求，按招标文件要求自拟售后服务方案和培训计划。

2、供应商应提供在项目所在地的售后服务中心证明材料，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在投标文件中一一列出（参考样式如下）。

设备售后服务点联系表

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：采购人将核实中标供应商承诺的售后服务机构，如果不属实，则从扣除合同总额的2％作为违约处罚。

## 十、资格证明文件

供应商参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

- 供应商基本情况表；

- 供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

- 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与投标的，只须提交其身份证）；

- 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

5、供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

6、财务状况报告；

7、税收缴纳证明；

8、社会保障资金缴纳证明；

9、非联合体承诺书；

10、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与投标（提供供应商企业关系关联承诺书）。

（注：附复印件加盖公章）

## 1、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  | 固定资产 | 原值 | 万元 |  |
| 流动资金 | 万元 |  |  | 净值 | 万元 |  |
| 开户银行 |  |  | 职工总数 XX人 | 生产工人 | 人 |  |
| 账号 | 基本银行账号 |  |  | 技术人员 | 人 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表：  （签名或盖章）：

投标日期:

2、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明

说明：

（1）企业单位参加投标提供有效的营业执照（3证合1或多证合1）；

（2）事业单位参加投标提供有效的法人证书（带有社会统一信用代码）；

（3）其他组织参加投标提供有效的登记证书（带有社会统一信用代码）；

（4）自然人参加投标提供有效的身份证复印件；

（5）（1）-（3）为副本复印件，须加盖供应商单位章。

3.1、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系            （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

供应商名称：              （单位公章）

日期：    年  月  日

说明：仅限法定代表人（单位负责人）参加投标时提供，被授权人参与本次投标的，本页可删除。

3.2法定代表人授权书

致：陕西天沃工程项目管理有限公司

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法全权代表，就（乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目）的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义全权处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：        电 话：        电传：

法定代表人、被授权代表身份证复印件(正反面）

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权代表身份证复印件 |

供应商名称：     （盖章）         法定代表人:  （签名或盖章）

被授权人：（签名或盖章）          授权日期：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（注：本授权有效期自开标之日起不少于90天）

说明：仅限授权代表参加投标时提供，法定代表人参与本次投标的，本页可删除。

3.3自然人授权委托书 (适用于自然人投标)

致：____________(采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目(项目名称)的招标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任，代理人无转委托权。

授权委托代理期限：本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天。

特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：

年　　月　  日

说明：仅限自然人参加投标时提供，法定代表人或法定代表授权委托人参与本次投标的，本页可删除

## 4、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

## 5、供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

## 6、财务状况报告；

## 7、税收缴纳证明；

## 8、社会保障资金缴纳证明；

9、非联合体承诺书；

## 格式自拟

## 10、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与投标（提供供应商企业关系关联承诺书）

- 供应商企业关系关联承诺书（格式）

一、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：             。

我单位的上级管理单位有              。

2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

3、单位负责人：

二、我单位      （是或否）为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明               。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：                  （全称并盖章）

法定代表人或被授权人：     （签字或盖章）

日    期：

## 十一、提供符合政府采购政策的证明材料

## 1、中小企业声明函（若有）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 	人，营业收入为 	 	万元，资产总额为 	 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

日期：

本项目属于工业

说明：

1、如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2、监狱企业证明文件（若有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

- 无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

- 2、如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

1、供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

- 2、如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、节能产品”“环境标志产品”“信息安全认证产品”等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件（若有）

- 说明：

- 1. 供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书复印件(需要加盖供应商公章)；

- 2. 供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，提供提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品证书复印件(均需要加盖供应商公章)；

- 3.供应商提供的产品属于信息安全认证产品的，应提供相关证明。

- 4.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

- (示例略)

- 十二、其他资料

## 1、投标声明书

致：陕西天沃工程项目管理有限公司

我公司               （供应商名称），就参加乾县文化体育中心建设项目配套设备广播会议系统采购项目 （采购项目编号：TWZB2025-113）投标事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的投标文件全部真实有效；

2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、 吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿。

以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人:                      (供应商名称、公章)

法定代表人：（签名或盖章）

日   期：

2、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                  （公      章）

法定代表人：                （签字或盖章）

地    址：

邮    编：

- 电    话：

3、供应商2022年5月至今（以合同签订时间为准）类似项目业绩一览表

供应商名称：                                                        单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 采购人单位名称 | 合同金额 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、项目业绩需提供合同协议复印件并加盖公章；

2、磋商供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

3、如有多个类似项目，可按此表格扩展

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标日期:

- 十三、供应商认为有必要补充说明的事项