采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1 | 台 | 1、防火墙吞吐量≥6G、并发连接数≥300万、每秒新建连接数≥6万 2、整机同时具备通过授权扩展防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能。 3、实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 4、支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。 5、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 6、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率 7、支持虚拟防火墙功能 8、支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址 9、实际配置≥2个千兆电口+≥2Combo口+≥6个千兆光口+≥2个万兆光口 |
| 2 | 上网行为管理 | 1 | 台 | 1、机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预 2、接口：千兆光口≥4、千兆电口≥10，内置一路电口bypass 3、网络吞吐量≥2.5Gbps、每秒新建连接数≥1万、最大并发连接数≥70万。 4、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备 5、支持虚拟线配置，虚拟线的两个接口支持状态联动。数据传输支持vlan tag过滤 6、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由 7、支持首页大屏展示网络状态、包括在线用户、审计日志类别及数量、流量分析、违规用户信息（策略违规、共享违规、限额违规）等，支持显示系统信息、实时流量、系统资源、接口状态、用户TOP流量、应用TOP流量统计、系统日志信息、审计日志信息等 8、支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息 9、实际配置：应用识别特征库升级服务≥3年 |
| 3 | 核心交换机 | 1 | 台 | 、交换容量≥100Tbps，包转发率≥ 70000Mpps； 2、主控板插槽≥2，业务板插槽≥6，配置双主控，2个100GE光口，48个千兆电口，40个10GE光口，2个交流电源。 3、风扇模块支持热备份，风扇槽位≥2。 4、采用前进风，后出风的方式。 5、支持4K VLAN，支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持QinQ、增强型灵活QinQ。 7、支持MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC 地址过滤。 8、支持整机MAC地址≥380K，整机ARP表项≥140K。 9、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议。 10、支持IPv4 FIB表≥256K，IPv6 FIB表≥80K。 11、支持VxLAN 分布式网关，集中式网关，支持BGP-EVPN，支持通过Netconf 配置VxLAN。 12、支持网络切片、流量整形等功能。 13、要求设备CPU芯片、NP芯片国产自主可控 |
| 4 | 8口交换机 | 35 | 台 | (8个10/100/1000BASE-T以太网端口,国标交流适配器) 千兆web管理交换机,包转发率12Mpps,交换容量336Gbps,8个千兆电口,VLAN:4K,MAC:8K,桌面式,金属外壳,不支持挂耳,国标交流适配器 |
| 5 | 5口交换机 | 15 | 台 | (5个10/100/1000BASE-T以太网端口,国标交流适配器) 千兆web管理交换机,包转发率12Mpps,交换容量336Gbps,5个千兆电口,VLAN:4K,MAC:8K,桌面式,金属外壳,不支持挂耳,国标交流适配器 |
| 6 | 24口POE交换机 | 8 | 台 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps 2、提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，千兆光口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路； 5、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3； 6、支持PoE+为终端供电，整机POE≥370W |
| 7 | 48口POE交换机 | 4 | 台 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥160Mpps 2、提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，千兆光口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路； 5、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3； 6、支持PoE+为终端供电，整机POE≥370W |
| 8 | 24口交换机 | 10 | 台 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps； 2.24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP； 3.支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； 4.3年原厂维保服务； |
| 9 | 48口交换机 | 6 | 台 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥160Mpps 2、提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，千兆光口≥4个； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路； 5、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3； |
| 10 | 无线控制器 | 1 | 台 | 1、单台AC最大管理AP数量≥512；单台AC最大接入用户数量≥4K； 2、三层转发吞吐量≥10Gbps；10GE光口≥2个, GE电口≥10个； 3、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 4、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证、PPSK、DPSK；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802、1X服务； 5、支持并实配URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源；如果需要license才能支持，请配置与AP数量相同的license； 6、支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略；如果需要license才能支持，请配置与AP数量相同的license； 7、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 8、配置256个AP管理授权 |
| 11 | 新楼吸顶AP | 53 | 个 | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式 2、整机协商速率≥3.57Gbps，其中5G射频速率≥2.88G，2.4G射频速率≥0.689G 3、1个10M/100M/1000M/2500M电口，提供官网截图证明 4、⽀持内置BLE5.4功能模块 5、满足壁挂、吸顶和面板安装方式，提供官网截图 6、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。 |
| 12 | 新楼高密AP | 20 | 个 | 1、采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、整机协商速率≥6.45Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.88Gbps 3、≥2个接口，其中1个固化5G电口，1个固化10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明 4、满足壁挂、吸顶安装方式 5、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。 |
| 13 | 新楼室外AP | 3 | 个 | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be标准协议 2、支持双射频，整机空间流≥6条，整机速率可达≥6.4Gbps 3、支持上行100M/1000M/2.5GE电口≥1个，10G光口≥1个 4、支持USB接口，可用于扩展外置物联网（支持ZigBee、RFID等协议） 5、支持隧道转发和直接转发 6、支持802.1X认证、MAC地址认证、Portal认证等,支持WPA3认证,支持WAPI认证 7、支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验 8、支持IP68防护能力 9、设备关键芯片国产化 |
| 14 | 万兆模块（单模万兆光模块） | 40 | 个 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 15 | 10KVAUPS主机 | 1 | 台 | 1.高频机三进单出/单进单出现场可调，容量不低于10kVA/9kW，（默认16节，18\20节可调）\248*526*615（mm)。 2.输入功率因数＞0.99（100%、50%非线性负载时）。 输入电流谐波成份：100％非线性负载≤4.7%，50%非线性负载≤7.0%，30％非线性负载≤10.2%，标配RS232端口。3.额定输出功率因数应≥0.9；输出波形失真度：100%市电及电池逆变状态下额定阻性负载应≤0.8%；市电电池相互转换时间为0ms；逆变与ECO模式相互转换时间应＜1ms。 4.系统效率：100%阻性负载时≥95.3%，50%阻性负载时≥95.8%，30%阻性负载时≥94.9%。 |
| 16 | 蓄电池 | 16 | 台 | 1. 单节蓄电池电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah，蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。 2.蓄电池密封反应效率应≥96.8%。 3.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 4.蓄电池间连接电压降应≤5.3mV 5.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 6.蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%。 低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 |
| 17 | 电池柜 | 1 | 台 | 与蓄电池配套 |
| 18 | 服务器机柜 | 1 | 台 | 600*1000*2000 |
| 19 | 网络机柜 | 6 | 台 | 600*600*800 |
| 20 | 理线器 | 50 | 个 | 24槽位 |
| 21 | PDU | 9 | 个 | 8位，10A |
| 22 | 网线 | 33 | 箱 | 6类非屏蔽双绞线；国标；纯铜； |
| 23 | 光纤 | 3000 | 米 | GYXTW-24B 24芯 |
| 24 | 线管 | 3000 | 米 | 25mm |
| 25 | 电源线 | 3000 | 米 | 符合国家标准2*2.5电源线 |
| 26 | 配线架 | 16 | 个 | 24槽位含模块 |
| 27 | 防火桥架 | 1500 | 米 | 符合国家标准100mm*100mm*0.8mm |
| 28 | 光纤溶接及配件 | 1 | 项 | 熔纤，终端盒，法兰，尾纤 |
| 29 | 水晶头 | 5 | 盒 | 6类纯铜触点 |
| 30 | 系统集成 | 1 | 项 | 系统集成、梳理机柜、安装调试设备。 |
| 31 | 辅材 | 1 | 项 | 国标（管件、配件、HDMI线、扎带、胶布、螺丝、插板，胀管、标签等施工用辅材） |
| 1 | IP程控交换机 | 1 | 台 | ippbx：默认支持100IP分机，20并发；系统软件可显示授权许可和并发数。 支持100条VOIP中继 可选内置PSTN模拟中继（4/8）端口， 采用标准1u机架结构；内置（电源板+主板+模拟接口板） 1、2个网口（1个wan口+1个lan口）,1个USB口 2、支持SIP协议, 支持TCP/UDP/TLS多种承载方式, 支持SRTP语音加密。 3、支持多种音视频编解码方式, alaw、ulam、g729a、g722、g726、gsm、ilbc、h264。 4、支持语音通话, 通话录音, 电话会议, 广播, 智能路由, 多方通话, 异地组网, 多机互联。 5、IVR智能语音导航, 中英文多级导航, 黑白名单, 分机彩铃, 振铃组, 呼叫队列, 热线呼叫, 6、点对点视频通话, 通话转接, 来电截答, 中继组, 内线组, 遇忙回叫, 传真透传, T38传真。 7、呼叫停泊, 呼叫等待, 呼叫跟随, 快速拨号, 分机漫游, 密码锁, 一号通。 8、通话强插, 通话强拆, 通话限时, 通话监听, 密语监听, 秘书功能, 9、通话记录, 免打扰（限时）, 叫醒, 语音留言, 留言转邮件。 10、一号多机, 远程注册, 抖动缓冲, 回声抵消, 11、USB存储扩展, TF卡存储扩展 12、多语言WEB管理, 状态指示, 录音工具, 网络抓包工具, 网络测试工具, 13、网络防火墙, SIP自动防御, WEB登录防御, SIP注册安全策略(IP地址限制、用户代理限制)。 14、支持专业的话务台软件，计费软件，录音软件。 |
|  |  | 1 | 块 | 模拟外线板卡：8路模拟外线接入，RJ11接口， |
| 2 | 语音网关 | 3 | 台 | 模拟语音网关支持16货32个FXS 端口，具有1.5U标准机器下高性能 IP 语音网关。提供编解码器包括 G.711A，G.711U，G.729，G.722，ILBC。语音网关使用标准的 SIP 协议，全面兼容了多种选择与领先的 IMS/ NGN 平台，IPPBX 和 SIP 服务器。具备良好的语音/传真处理能力，超高稳定性，为运营商、企业，公司电话系统提供高效、高质量的 IP 通话业务。 |
| 3 | ip话机 | 40 | 台 | 采用2SIP账户、2line按键的双网口IP电话机创新的多场景使用模式，使用人可以方便的根据使用需求和使用习惯设定按键模式，提升了入门话机工作效率 创新的在IP电话机中加入使用帮助信息，使用人再也不用求助IT人员 采用密闭电声腔体和高等级电声器件，将经济型话机音质提高一个等级 免提腔体特别加大，经济型话机也有出色的免提 经济型话机的屏幕也是全视角的 经济型话机也支持OPUS编解码 经济型话机也具备OPEN VPN、LLDP和802.1X等功能 手柄和免提通话不受手机等电磁波的干扰 电源防护措施，避免插错电源损坏机器 部署功能强大，支持不拆包装的广域网和局域网自动部署，支持ATCOM云管理平台（ADMP） 兼容主流的IP PBX等SIP系统，支持第三方接口管理 |
| 4 | 理线器 | 6 | 个 | 24槽位 |
| 5 | 网线 | 10 | 箱 | 6类非屏蔽双绞线；国标；纯铜； |
| 6 | 电话水晶头 | 5 | 盒 | 国标 |
| 7 | PVC管 | 1500 | 米 | 国标Φ40/32/25， |
| 8 | 系统集成 | 40 | 项 | 系统集成、梳理机柜、安装调试设备。 |
| 9 | 辅材 | 1 | 项 | 国标（管件、配件、HDMI线、扎带、胶布、螺丝、插板，胀管、标签等施工用辅材） |
| 1 | 网络解码音箱 | 18 | 只 | 1、木制箱体。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输1 6位C D音质的音频信号。 3、带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出。 4、预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块，可实现本地语音扩声。 5、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行。 6、网络接入口：RJ45×1。 7、传输速率 ：10/100Mbps。 8、灵敏度：9 0 d B ±3 d B。 9、内置数字功放：≥2*15W/8Ω。 10、单元规格：4.5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1。 |
| 2 | 壁挂扬声器 | 16 | 只 | 1、木质音箱，外饰PVC皮； 2、扬声器采用一只优质4.5吋中低音和一只高音扬声器； 3、输入电压：100V； 4、 额定功率：10W； 5、频率范围：130Hz-17KHz ±10%。 6、灵敏度：88dB ±3dB。 |
| 3 | IP解码功放 | 1 | 台 | 1、D类数字功率放大器。 2、 具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮。 3、 具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能。 4、 内置网络模块，实现网络解码功能。 5、优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出。 6、 具有1路录音输出。 7、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 8、 额定输出电压：100V 9、 具有总音量调整旋钮。 10、定压输出功率：150W。 11、额定电源电压：AC 220V/50Hz（±10%）。 |
| 4 | 室外豪华型防水声柱 | 16 | 只 | 1、壳体和网罩均采用优质铝合金 2、输入电压：100V 3、额定功率：≥30W 4、频率响应：100Hz-18KHz (±10%） 5、灵敏度：90dB （±3 dB） 6、喇叭单元：LF：4"×3；HF：3"×1号角高音 7、扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证 |
| 5 | 室外终端解码器 | 2 | 台 | 1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址。 2、带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。 3、带有24V信号和短路信号报警输入接口。 4、一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出。 5、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。 6、带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目。 7、支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源。 8、带短路输出，可实现外部设备联动控制。 9、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 10、信噪比：＞80dB 11、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) 12、网络输入接口：RJ45×1 13、音频输出口：RCA×2 14、本地音频输入口：RCA×2 15、外接功放输出电源插座：（10A）×1 16、本地扩声话筒输入口：TRS×1 17、报警输入接口：短路、24V 18、短路输出接口：1个 |
| 6 | 定压功率放大器 | 2 | 台 | 1、D类数字功率放大器。 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 3、可选配插卡式网络模块NET-212/VOA-221，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 4、输出功率：500W（100V定压输出）。 5、频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)； 6、信噪比：≥90dB（A计权）； 7、输入灵敏度：775mV±50mV； 8、总谐波失真：80Hz-16KHz<1%； 9、电源：交流220V/50Hz ±10%：： |
| 7 | 广播线（室内） | 800 | 米 | 带屏蔽RVV2*1.5广播线 |
| 8 | 网线 | 8 | 箱 | 6类非屏蔽双绞线；国标；纯铜； |
| 9 | 电源线 | 6 | 卷 | 带屏蔽RVV3*1.5广播线 |
| 10 | 广播线（音柱） | 800 | 米 | 带屏蔽RVV2*1.5广播线 |
| 11 | 线管 | 1 | 批 | PVC |
| 13 | 辅材 | 1 | 批 | 国标（管件、配件、HDMI线、扎带、胶布、螺丝、插板，胀管、标签等施工用辅材） |
| 14 | 系统集成 | 1 | 项 | 系统集成、梳理机柜、安装调试设备。 |