- 磋商内容及采购需求

本次采购标段为高惠渠、一云渠灌区计量设施建设安装工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.建筑工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑工程 |  |  |
| 1 | 高惠渠灌区 |  |  |
| 1.1 | 计量设施 |  |  |
| 1.1.1 | 清表（厚度0.3m，弃运2km） | m² | 363.3 |
| 1.1.2 | 土方开挖（利用） | m³ | 936 |
| 1.1.3 | 土方回填 | m³ | 936 |
| 1.1.4 | 土方开挖（弃运2km） | m³ | 380 |
| 1.1.5 | 拆除浆砌石排水渠（弃渣运距2km） | m³ | 197 |
| 1.1.6 | 基础处理水坠砂 | m² | 298 |
| 1.1.7 | C15混凝土垫层（厚度10cm） | m³ | 18 |
| 1.1.8 | 砂砾石垫层 | m³ | 94 |
| 1.1.9 | 现浇C25W6F150钢筋混凝土暗涵 | m³ | 131 |
| 1.1.10 | 预制C25W6F150钢筋混凝土盖板 | m³ | 4 |
| 1.1.11 | 钢筋制安 | t | 2.18 |
| 1.1.12 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m² | 112 |
| 1.1.13 | 双组份聚氨酯密封膏 | m³ | 0.17 |
| 1.1.14 | 混凝土路面拆除（弃渣运距2km） | m³ | 23.81 |
| 1.1.15 | 路面恢复 | m² | 108.25 |
| 1.1.16 | 模板 | m² | 906 |
| 1.2 | 计量设施上下游衔接渠道 | m | 255 |
| 1.2.1 | 清表（厚度0.3m，弃运2km） | m³ | 281.4 |
| 1.2.2 | 土方开挖（利用） | m³ | 867 |
| 1.2.3 | 土方回填 | m³ | 867 |
| 1.2.4 | 土方开挖（弃运2km） | m³ | 352 |
| 1.2.5 | 基础处理水坠砂 | m³ | 276 |
| 1.2.6 | 现浇C25W6F150钢筋混凝土暗涵 | m³ | 85 |
| 1.2.7 | 钢筋制安 | t | 1.93 |
| 1.2.8 | C15混凝土垫层（厚度10cm） | m³ | 27 |
| 1.2.9 | 砂砾石垫层 | m³ | 65 |
| 1.2.10 | 模板 | m² | 668 |
| 1.2.11 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m² | 39 |
| 1.2.12 | 双组份聚氨酯密封膏 | m³ | 0.06 |
| 1.2.13 | 拆除浆砌石排水渠（弃渣运距2km） | m³ | 127 |
| 2 | 一云渠灌区 |  |  |
| 2.1 | 计量设施 |  |  |
| 2.1.1 | 清表（厚度0.3m，弃运2km） | m³ | 197.4 |
| 2.1.2 | 土方开挖（利用） | m³ | 360 |
| 2.1.3 | 土方回填 | m³ | 360 |
| 2.1.4 | 土方开挖（弃运2km） | m³ | 905 |
| 2.1.5 | 拆除混凝土排水渠（弃渣运距2km） | m³ | 62 |
| 2.1.6 | 拆除浆砌石排水渠（弃渣运距2km） | m³ | 12 |
| 2.1.7 | 基础处理原基夯实（厚度1m） | m² | 158 |
| 2.1.8 | 基础处理水坠砂 | m³ | 162 |
| 2.1.9 | C15混凝土垫层（厚度10cm） | m³ | 16 |
| 2.1.10 | 砂砾石垫层 | m³ | 43 |
| 2.1.11 | 现浇C25W6F150钢筋混凝土暗涵 | m³ | 72 |
| 2.1.12 | 预制C25W6F150钢筋混凝土盖板 | m³ | 2.04 |
| 2.1.13 | 钢筋制安 | t | 1.13 |
| 2.1.14 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m² | 61 |
| 2.1.15 | 双组份聚氨酯密封膏 | m³ | 0.09 |
| 2.1.16 | 混凝土路面拆除（弃渣运距2km） | m³ | 6.5 |
| 2.1.17 | 路面恢复 | m² | 29.55 |
| 2.1.18 | 模板 | m² | 492 |
| 2.2 | 计量设施上下游衔接渠道 | m | 125 |
| 2.2.1 | 清表（厚度0.3m，弃运2km） | m³ | 152.7 |
| 2.2.2 | 土方开挖（利用） | m³ | 264 |
| 2.2.3 | 土方回填 | m³ | 264 |
| 2.2.4 | 土方开挖（弃运2km） | m³ | 66 |
| 2.2.5 | 基础处理原基夯实（厚度1m） | m² | 140 |
| 2.2.6 | 现浇C25W6F150钢筋混凝土暗涵 | m³ | 46 |
| 2.2.7 | 钢筋制安 | t | 1.05 |
| 2.2.8 | C15混凝土垫层（厚度10cm） | m³ | 15 |
| 2.2.9 | 砂砾石垫层 | m³ | 10 |
| 2.2.10 | 模板 | m² | 363 |
| 2.2.11 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m² | 21 |
| 2.2.12 | 双组份聚氨酯密封膏 | m³ | 0.03 |
| 2.2.13 | 拆除混凝土排水渠（弃渣运距2km） | m³ | 40 |
| 2.2.14 | 拆除浆砌石排水渠（弃渣运距2km） | m³ | 8 |

2.机电金属工程

| 序号 | 设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格 | 工程量 |  |
|  |  |  | 计量单位 | 数量 |
|  | 机电设备及安装工程 |  |  |  |
| 1.1 | 物联网平台 | 监测站点管理、基础数据管理、设备接入、设备信息管理、二维码管理、综合展示 | 项 | 1 |
| 1.2 | 服务器 | 机架式服务器，2冗余电源、2个冗余风扇；配置≥2颗IntelXeonGold 5218（2.3GHz/24C/22ML3）或信创国产处理器；配置≥768GB DDR4内存；配置≥1块480GB SSD硬盘、2块6TB热插拔SATA硬盘；配置≥独立2GB缓存高性能SAS RAID卡，支持RAID0/1/10/5/50/6/60；配置千兆网卡1块。 | 台 | 1 |
| 1.3 | 接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps；24个千兆电口，4个千兆光口，配置1个千兆单模光模块；支持MAC地址≥16K、ARP表项≥4K；支持4K个VLAN，包括VoiceVLAN，基于端口、MAC、协议的VLAN；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持SDN、纵向虚拟化。 | 台 | 1 |
| 1.4 | 路由器 | 类型：企业级路由器；传输速率：10/100/1000Mbps；端口结构：模块化；网络端口：千兆光口≥4个，千兆电口≥8个；整机交换容量：≥80Gbps；包转发率：≥25Mpps；内存：2GB。 | 台 | 1 |
| 1.5 | 工作站 | i7 10代；CPU主频≥3.4GHz；内存：16GB；硬盘：1T+512SDD；27吋显示器。 | 台 | 1 |
| 1.6 | 机柜 | 600mm*600mm*1000mm（长*宽*高） | 面 | 1 |
| 1.7 | 租用互联网（2M） |  | 年 | 2 |
| 2 | 高惠渠灌区 |  |  |  |
| 2.1 | 流量监测 |  |  |  |
| 2.1.1 | 工作站 | i7 10代；CPU主频≥3.4GHz；内存：16GB；硬盘：1T+512SDD；27吋显示器。 | 台 | 1 |
| 2.1.5 | 电子水尺水位监测 |  | 套 |  |
| 2.1.5.1 | 数据采集终端（水尺） | 串口通讯：RS485。 | 套 | 5 |
| 2.1.5.2 | 电子水尺 | 测量高度≤2m；工作温度：-20—60℃； | 套 | 5 |
| 2.1.5.3 | 太阳能供电系统 | 太阳能电池板：50W；蓄电池：40Ah；充电保护器等 | 套 | 5 |
| 2.1.5.4 | 立杆 | 3.5m镀锌钢管 采用立杆直径140mm，壁厚3mm以上的钢管 | 套 | 5 |
| 3 | 一云渠灌区 |  |  |  |
| 3.1 | 流量监测 |  |  |  |
| 3.1.1 | 工作站 | i7 10代；CPU主频≥3.4GHz；内存：16GB；硬盘：1T+512SDD；27吋显示器。 | 台 | 1 |
| 3.1.2 | 数据采集终端 | 通信方式： 全网通4G；存储容量：存储容量不小于8M；电源电压：DC 12～16V；功耗：守候功耗＜2mA，工作电流＜70mA；信号量输入：0-5V或4-20mA；串口通讯：1路RS232、1路RS485。 | 套 | 22 |
| 3.1.3 | 超声波明渠流量 计 | 液位量程≤5m；测量精度：0.5％；分辨率：3mm/0.1%；测量范围：0.1—99999.99米/秒； 工作温度：-20-80℃；可选485/232通信，MODBUS协议；防护等级：IP66 | 套 | 22 |
| 3.1.4 | 太阳能供电系统 | 太阳能电池板：100W；蓄电池：65Ah；充电保护器 | 套 | 22 |
| 3.1.5 | 设备保护箱 | 不锈钢定制400×500×220mm（长*高*深） | 个 | 22 |
| 3.1.6 | 立杆 | 3.5m镀锌钢管 采用立杆直径140mm，壁厚3mm以上的钢管 | 套 | 22 |
| 3.1.7 | 防雷接地 | 接地电阻R≤10Ω | 套 | 22 |
| 3.1.8 | 电子水尺水位监 测 |  | 套 |  |
| 3.1.8.1 | 数据采集终端（ 水尺） | 串口通讯：RS485。 | 套 | 3 |
| 3.1.8.2 | 电子水尺 | 测量高度≤2m；工作温度：-20—60℃； | 套 | 3 |
| 3.1.8.3 | 太阳能供电系统 | 太阳能电池板：50W；蓄电池：40Ah；充电保护器等 | 套 | 3 |
| 3.1.8.4 | 立杆 | 3.5m镀锌钢管 采用立杆直径140mm，壁厚3mm以上的钢管 | 套 | 3 |
|  | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |
| 1 | 高惠渠灌区 |  |  |  |
| 1.1 | 二维码公示牌 | 100mm×100mm不锈钢材质、含配套紧固件 | 个 | 25 |
| 2 | 一云渠灌区 |  |  |  |
| 2.1 | 标准不锈钢巴歇尔 量水槽 | 喉道宽0.3m、厚2mm 配套防盗钢支架及紧固件等 | 个 | 19 |
| 2.2 | 二维码公示牌 | 100mm×100mm不锈钢材质、含配套紧固件 | 个 | 42 |