采购需求

一、工程概况

《陕西省公安厅交通警察总队办公大楼配电室消防及通风改造项目》主要包含：地下车库装饰内容主要是吊顶、地面、墙面、门窗、排水管的雨箅子、照明、通风、污水泵电气管线排布、冷凝水管安装，拆除原门窗、墙面铲除、部分桥架、灯具、开关、电气管线、管道、风管、风机的拆除；高低压、发电机房的气体灭火装置、火灾报警装置、送排风系统，灯具、开关的修复、原风管的拆除、新开的洞口修复、垃圾的外运等工作内容。

二、编制范围

1、设计图纸、现场的勘察；

2、地下车库装饰内容主要是吊顶、地面、墙面、门窗、排水管的雨箅子、照明、通风、污水泵电气管线排布、冷凝水管安装，拆除原门窗、墙面铲除、部分桥架、灯具、开关、电气管线、管道、风管、风机的拆除；

3、高低压、发电机房的气体灭火装置、火灾报警装置、送排风系统，灯具、开关的修复、原风管的拆除、新开的洞口修复、垃圾的外运等；

三、其他说明

1、车库照明配电箱的电源电缆由原高低压配电室（WDZ-YJV-5*16）低压配电柜AA+1引至；

2、风机控制箱的电源电缆由原高低压配电室低压配电柜AA+1或AA+2和发电机房的低压柜引至；

3、气体灭火装置、火灾报警控制箱至原主楼消防控制室的电缆、电线工程量已计取；

4、电缆保护管按镀锌钢管计取的工程量；

5、火灾报警系统中S+D配管按KBG20计取；

6、消防控制线按WDZN-KVV-6*1.5计取；

7、车库吊顶工程量按现场实际面积计取。