# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:榆林市交警支队榆横工业区交警大队--沙河路中队维修改造工程                                     第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沙河路中队维修改造工程 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-土建                                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 010401007001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位 : 卫生间蹲台 2.砂浆强度等级:M7.5混 合砂浆 | m3 | 0.64 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 2 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.91 |
| 3 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:直形复合模 板 | m2 | 32.83 |
| 4 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级 螺纹钢 | t | 1.499 |
| 5 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | m3 | 0.05 |
| 6 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:矩形柱复合 模板 | m2 | 0.04 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |
| 7 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求 : 底漆一遍调和漆两遍 3.探伤要求:不低于1小时 4.单榀质量:3t内 | t | 3.875 |
| 8 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求 : 底漆一遍调和漆两遍 3.探伤要求:不低于1小时 4.单榀质量:3t内 | t | 9.224 |
| 9 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求 : 底漆一遍调和漆两遍 3.探伤要求:不低于1小时 4.单榀质量:0.3t内 | t | 6.006 |
| 10 | 01B002 | 钢承板 | 1.材质:镀锌压型钢板 2.型号:YXB51-250-750 | m2 | 29.63 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 11 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸:800*2100 2. 门类型:铝合金玻璃门 （带磨砂） 3. 图纸编码:M-2 | m2 | 3.36 |
| 12 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸 : 1100*250 0 2. 门类型:铝合金玻璃推 拉门（带磨砂） 3. 图纸编码:M-3 | m2 | 2.75 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-土建                                      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  2  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 010802003001 | 防盗门 | 1. 门洞口尺寸 : 1000*260 0 2. 门类型:防盗门 3. 图纸编码:M-1 | m2 | 36.4 |
| 14 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸 : 1500*150 0 2. 窗类型:断桥铝合金窗 3. 图纸编码:C-1 | m2 | 29.25 |
| 15 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸 : 1500*170 0 2. 窗类型:断桥铝合金窗 3. 图纸编码:C-1 | m2 | 35.7 |
| 16 | 010809001001 | 窗台板 | 1. 宽度 :300mm 2. 窗台板材质、规格 :25 厚大理石 | m2 | 17.1 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 17 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 :4厚SBS改性沥青防水卷 材（带保护层）一道 2.找平层:25厚1:3水泥砂 浆找平层 | m2 | 438.74 |
|  | A.10 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |
| 18 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规 格、厚度:100厚岩棉保温 板（A级） 2.找坡层:1:6水泥陶粒找 坡最薄处30厚 | m2 | 404.51 |
| 19 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种:60 厚岩棉板 | m2 | 312.46 |
| 20 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规 格、厚度:240厚岩棉保温 板（A级） | m2 | 404.51 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 21 | 011102003001 | 块料楼地面（其余全部房间） | 1.面层:800*800陶瓷地 砖 | m2 | 277.51 |
| 22 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类 及强度等级:轻集料混凝 土 | m2 | 404.51 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-土建                   专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  3  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 011102003002 | 块料楼地面（卫生间） | 1.找破层 : 1 ： 3水泥砂浆 找坡层 ，最薄处20厚 。坡 向地漏 ，一次抹平 2. 防水层 : 1.5厚合成高分 子涂膜防水层 ， 四周翻起 150高 3.面层:800*800防滑地 砖 | m2 | 50.52 |
| 24 | 011105003001 | 块料踢脚线（150mm高） | 1.踢脚线高度 : 150 2.面层:地砖踢脚 | m | 35.86 |
| 25 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.垫层:300厚3:7灰土垫 层分两层夯实 2.找平层:60厚C15混凝土 3.面层:20厚花岗石板 | m2 | 60.72 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工 程 |  |  |  |
| 26 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.墙体类型 : 内砖墙 2.砂浆类型:9厚1:3水泥 砂浆打底扫毛、5厚1 :2.5 水泥砂浆找平 3.涂料品种:刮腻子及乳 胶漆两遍 | m2 | 685.53 |
| 27 | 011201002002 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.墙体类型:外砖墙 2.砂浆类型:水泥砂浆 3.涂料品种:仿真石漆 4.各层厚度、材料种类及 强度等级 : 14+6mm | m2 | 569.06 |
| 28 | 011203003001 | 块料墙、柱面（厨房卫生间） | 1.部位:厨房卫生间 2.墙体类型 : 内砖墙 3. 防水层 : 1.5厚聚合物水 泥基复合防水涂料防水层 4.面层:300*600釉面砖 | m2 | 154.22 |
| 29 | 011207002001 | 轻质隔断 | 1. 隔墙、隔断类型 : 120mm GRC隔断 | m2 | 21.44 |
| 30 | 011207003001 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格 : 胶合板 | m2 | 10.39 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 31 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:现浇砼 2.砂浆类型:水泥砂浆 3.涂料品种:刮腻子及乳 胶漆两遍 | m2 | 308.95 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-土建                                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  4  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1. 吊顶部位、形式、 吊杆 规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类:铝合金 方板天棚龙骨(上人型) 嵌入式 规格(mm) 600× 600以上 3.面板:铝合金方格 | m2 | 50.52 |
| 33 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1. 吊顶部位、形式、 吊杆 规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类:装配式U 型轻钢天棚龙骨(不上人 型) 规格(mm) >600×60 0 平面 3.面板:矿棉板 | m2 | 23.43 |
| 34 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1. 吊顶部位、形式、 吊杆 规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类:装配式U 型轻钢天棚龙骨(不上人 型) 规格(mm) >600×60 0 平面 3.面板:铝塑板 | m2 | 81.92 |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 35 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1.成品栏杆（板）种类、 规格:不锈钢栏杆 | m | 53 |
| 36 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格:大理 石板 2.支架品种、规格 :＞1m2 | m2 | 2.35 |
|  | A.17 | 拆除工程 |  |  |  |
| 37 | 011707001001 | 屋面面层、保温层拆除 |  | m2 | 417.85 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
| 38 | 01B001 | 钢结构外挂楼梯（含塑胶踏面 ) | 1.高度 :3.5m | 部 | 2 |
| 39 | 01B003 | 成品混凝土房子 |  | m2 | 425.04 |
| 40 | 01B004 | 新做彩钢瓦屋面 |  | m2 | 471.04 |
| 41 | 01B005 | 拆除原有彩钢玩屋面（含钢架 ) |  | m2 | 455.68 |
| 42 | 01B006 | 拆除原有台阶 |  | m2 | 60.72 |
| 43 | 01B007 | M24锚栓 |  | 个 | 308 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-土建                                   专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-通风                                         专业/标段：通用安装工程                                         第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030702006001 | 玻璃钢通风管道 1.材质:无机玻璃钢风管 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm) ≤200 4.接口形式:咬口 |  | m2 | 4.88 |
| 2 | 030701003001 | 通风机 1.名称： 吊顶式通风器BLD-550 2.参数：风量:550m3/h功率:0 .40KW风压:160Pa自带止回阀 |  | 台 | 3 |
| 3 | 030701003002 | 通风机 1.名称： 吊顶式通风器BLD-300 2.参数：风量:300m3/h功率:0 .30KW风压:160Pa自带止回阀 |  | 台 | 1 |
| 4 | 030703001001 | 风阀 1.类型： 70℃防火阀 2.规格： Φ 150 |  | 个 | 2 |
| 5 | 030703001002 | 风阀 1.类型： 70℃防火阀 2.规格： Φ 120 |  | 个 | 1 |
| 6 | 030703003001 | 风口、散流器 1.类型： 防雨百叶风口 2.规格：200*200 |  | 个 | 2 |
| 7 | 030703003002 | 风口、散流器 1.类型： 防雨百叶风口 2.规格： 150*150 |  | 个 | 1 |
| 8 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 1. 除锈级别.方式:手工除锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道 ，银 粉漆两道。 |  | kg | 7.66 |
| 9 | 030705001001 | 通风空调工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-通风                    专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施 工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增 加费 |  | 项 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-采暖                   专业/标段：通用安装工程                                         第  1  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031001002001 | 钢管 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:地沟 5.介质:热水 |  | m | 7.2 |
| 2 | 031001002004 | 钢管 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 |  | m | 16.7 |
| 3 | 031001002005 | 钢管 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 |  | m | 106.1 |
| 4 | 031001002002 | 钢管 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 |  | m | 73.6 |
| 5 | 031001002006 | 钢管 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 |  | m | 47.3 |
| 6 | 031001002003 | 钢管 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 |  | m | 104 |
| 7 | 031002001001 | 阀门 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |
| 8 | 031002001004 | 阀门 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-采暖                   专业/标段：通用安装工程                                         第  2  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 031002001005 | 阀门 1.类型 : 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 |
| 10 | 031002001002 | 阀门 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 29 |
| 11 | 031002001003 | 阀门 1.类型:温控阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 29 |
| 12 | 031004002001 | 钢制散热器 1.型号:钢制柱散热器GZ2-06-1 .2 2.规格:25片 |  | 组 | 1 |
| 13 | 031004002005 | 钢制散热器 1.型号:钢制柱散热器GZ2-06-1 .2 2.规格:24片 |  | 组 | 1 |
| 14 | 031004002006 | 钢制散热器 1.型号:钢制柱散热器GZ2-06-1 .2 2.规格:20片 |  | 组 | 2 |
| 15 | 031004002007 | 钢制散热器 1.型号:钢制柱散热器GZ2-06-1 .2 2.规格:18片 |  | 组 | 1 |
| 16 | 031004002008 | 钢制散热器 1.型号:钢制柱散热器GZ2-06-1 .2 2.规格:16片 |  | 组 | 12 |
| 17 | 031004002002 | 钢制散热器 1.型号:钢制柱散热器GZ2-06-1 .2 2.规格:14片 |  | 组 | 10 |
| 18 | 031004002004 | 钢制散热器 1.型号:钢制柱散热器GZ2-06-1 .2 2.规格:6片 |  | 组 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-采暖                   专业/标段：通用安装工程                                         第  3  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 031004015001 | 采暖入口装置 DN50 陕22N1-P 14页 1. 自力式压力控制阀 DN50 1个 2.热量表 DN50 1个 3.温度传感器专用套管 DN50 2个 4.Y型水过滤器 DN50 1个 5.平衡阀 DN50 1个 6. 闸阀 DN50 6个 7.温度计 2个 8.压力表 3个 9.旋塞 DN15 3个 |  | 组 | 1 |
| 20 | 031207002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度 :50mm 3.管道外径 :50 |  | m3 | 0.13 |
| 21 | 031207007001 | 防潮层、保护层 1.材料:油毡玻璃布 |  | m2 | 3.85 |
| 22 | 031201001001 | 管道刷油（保温管道） 1. 除锈级别.方式:手工除锈 2.油漆品种:刷丹油防锈漆两遍 |  | m2 | 1.29 |
| 23 | 031201001002 | 管道刷油（非保温管道） 1. 除锈级别.方式:手工除锈 2.油漆品种:刷丹油防锈漆两遍 , 刷银粉漆两遍 |  | m2 | 42.51 |
| 24 | 031007001001 | 管道支架 |  | kg | 141.96 |
| 25 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 1. 除锈级别.方式:手工除锈 2.油漆品种:刷防锈底漆两遍， 刷银粉漆两遍 |  | kg | 141.96 |
| 26 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-采暖                                        专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施 工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增 加费 |  | 项 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-给排水                                     专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001006005 | 塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:地沟 5.介质:给水 6.管道消毒冲洗 |  | m | 9 |
| 2 | 031001006011 | 塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:地沟 5.介质:给水 6.管道消毒冲洗 |  | m | 4.5 |
| 3 | 031001006006 | 塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 6.管道消毒冲洗 |  | m | 14.9 |
| 4 | 031001006007 | 塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 6.管道消毒冲洗 |  | m | 4 |
| 5 | 031001006008 | 塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 6.管道消毒冲洗 |  | m | 8.7 |
| 6 | 031001006009 | 塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 6.管道消毒冲洗 |  | m | 11.1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-给排水               专业/标段：通用安装工程                                         第   2  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 031001006010 | 塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 6.管道消毒冲洗 |  | m | 3.3 |
| 8 | 031001006012 | 塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 6.管道消毒冲洗 |  | m | 9.2 |
| 9 | 031001006013 | 塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 6.管道消毒冲洗 |  | m | 4.2 |
| 10 | 031001006014 | 塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 6.管道消毒冲洗 |  | m | 6.2 |
| 11 | 031002012001 | 水表组 1.名称：水表组 DN40 |  | 组 | 2 |
| 12 | 031002012002 | 水表组 1.名称：水表组 DN25 |  | 组 | 1 |
| 13 | 031002001001 | 阀门 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4 |
| 14 | 031002001002 | 阀门 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 |
| 15 | 031002001003 | 阀门 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |
| 16 | 031003016001 | 水龙头 1.名称：洗衣机水龙头 DN15 |  | 个 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-给排水               专业/标段：通用安装工程                                         第  3  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 17 | 031001006002 | 塑料管 1.材质:硬聚氯乙烯排水管（PV C-U） 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 56.3 |
| 18 | 031001006003 | 塑料管 1.材质:硬聚氯乙烯排水管（PV C-U） 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 11.5 |
| 19 | 031001006004 | 塑料管 1.材质:硬聚氯乙烯排水管（PV C-U） 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 11.1 |
| 20 | 031003018001 | 地面扫除口 1.名称：清扫口 De110 |  | 个 | 1 |
| 21 | 031003017001 | 地漏 1.名称：设置毛发聚集器的地 漏 De110 |  | 个 | 6 |
| 22 | 031003017002 | 地漏 1.名称：洗衣机地漏 De50 |  | 个 | 2 |
| 23 | 031003017003 | 地漏 1.名称：地漏 De50 |  | 个 | 4 |
| 24 | 031003006003 | 大便器 1.名称：脚踏式冲洗阀蹲便器 |  | 组 | 3 |
| 25 | 031003006002 | 大便器 1.名称：坐便器 |  | 组 | 1 |
| 26 | 031003003001 | 洗脸盆 1.名称：感应式洗脸盆 |  | 组 | 5 |
| 27 | 031003003002 | 洗脸盆 1.名称：洗脸盆 |  | 组 | 1 |
| 28 | 031003007001 | 小便器 1.名称：感应式冲洗阀壁挂式 小便器 |  | 组 | 2 |
| 29 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 1.名称：拖把池 |  | 组 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-给排水               专业/标段：通用安装工程                                         第  4  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 031003011001 | 成套淋浴器 1.名称：淋浴器 |  | 套 | 6 |
| 31 | 031005019001 | 电热水器 1.名称： 电热水器SR100-9 |  | 台 | 2 |
| 32 | 031005019002 | 电热水器 1.名称： 电热水器SR15-3 |  | 台 | 1 |
| 33 | 031007001001 | 管道支架 |  | kg | 31.56 |
| 34 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 1. 除锈级别.方式:手工除锈 2.油漆品种:刷防锈底漆两遍， 刷银粉漆两遍 |  | kg | 31.56 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-给排水                 专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施 工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增 加费 |  | 项 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-强电                   专业/标段：通用安装工程                                         第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 1.名称:桥架 200*100 |  | m | 49.2 |
| 2 | 030409017001 | 桥架支撑架 |  | t | 0.074 |
| 3 | 030412001001 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:SC50 3.配置形式： 暗配 |  | m | 10.6 |
| 4 | 030412001002 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:PC25 3.配置形式： 暗配 |  | m | 9.1 |
| 5 | 030412001003 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式： 暗配 |  | m | 211 |
| 6 | 030412001004 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:PC16 3.配置形式： 暗配 |  | m | 219.2 |
| 7 | 030409001001 | 电力电缆 1.型号:YJV22-4*25+1*16 2.敷设方式:暗敷 |  | m | 14.1 |
| 8 | 030409002001 | 电力电缆头 1.名称:户内热缩式电缆终端YJ V22-4*25+1*16 |  | 个 | 1 |
| 9 | 030412003001 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV4 |  | m | 1038.6 |
| 10 | 030412003002 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV2. 5 |  | m | 808.2 |
| 11 | 030412003004 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV6 |  | m | 171.6 |
| 12 | 030412003005 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:NH-B V4 |  | m | 12.6 |
| 13 | 030413001001 | 普通灯具 1.名称： 吸顶灯(自带声控开关 ) 18W |  | 套 | 15 |
| 14 | 030413003001 | 荧光灯 1.名称：双管荧光灯2x28W |  | 套 | 35 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-强电                   专业/标段：通用安装工程                                         第  2  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 030413005001 | 工厂灯 1.名称： 防水防尘灯18W |  | 套 | 7 |
| 16 | 030413012001 | 开关、按钮 1.名称:防水双联开关 |  | 套 | 5 |
| 17 | 030413012002 | 开关、按钮 1.名称:三联开关 |  | 套 | 12 |
| 18 | 030413013001 | 插座 1.名称:带保护接点暗装插座10 A |  | 套 | 38 |
| 19 | 030413013002 | 插座 1.名称:防尘防溅水插座(IP54) 10A |  | 套 | 5 |
| 20 | 030413013003 | 插座 1.名称 : 电热水器插座16A |  | 套 | 2 |
| 21 | 030412005001 | 接线盒 1.名称:接线盒 |  | 个 | 57 |
| 22 | 030412005002 | 接线盒 1.名称:开关(插座)盒 |  | 个 | 61 |
| 23 | 030402012001 | 成套配电箱 1.名称：配电箱 2AL 2.规格： 500*600*150 3.无端子外部接线 |  | 台 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-强电                    专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施 工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增 加费 |  | 项 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-弱电                   专业/标段：通用安装工程                                         第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 1.名称:桥架 200*100 |  | m | 51.5 |
| 2 | 030409017001 | 桥架支撑架 |  | t | 0.077 |
| 3 | 030412001001 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:SC25 3.配置形式： 暗配 |  | m | 3.2 |
| 4 | 030412001002 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:PC25 3.配置形式： 暗配 |  | m | 62.6 |
| 5 | 030412001003 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式： 暗配 |  | m | 47.7 |
| 6 | 030502005001 | 光缆 1.名称:光纤 2.敷设方式:暗配 |  | m | 4.2 |
| 7 | 030502003001 | 双绞线缆 1.名称:UTP6 2.敷设方式:配管 |  | m | 391.8 |
| 8 | 030502003002 | 双绞线缆 1.名称:UTP6 2.敷设方式:桥架 |  | m | 1271.6 |
| 9 | 030502002001 | 弱电插座 1.名称:网络插座 |  | 个 | 23 |
| 10 | 030502002002 | 弱电插座 1.名称 : 电话插座 |  | 个 | 23 |
| 11 | 030502002003 | 弱电插座 1.名称：接线盒 |  | 个 | 46 |
| 12 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分 线接线箱 1.名称：综合布线箱（含设备 ) |  | 台 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-弱电                    专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施 工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增 加费 |  | 项 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-应急照明            专业/标段：通用安装工程                                         第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030412001001 | 配管 1.名称 : 电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式： 暗配 |  | m | 78.5 |
| 2 | 030412003001 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:NH-R VS-2x4 |  | m | 79.5 |
| 3 | 030907004001 | 智能应急灯具及标志灯 1.名称：应急照明 |  | 套 | 7 |
| 4 | 030907004002 | 智能应急灯具及标志灯 1.名称： 安全出口标志灯 |  | 套 | 2 |
| 5 | 030907004003 | 智能应急灯具及标志灯 1.名称：疏散出口标志灯 |  | 套 | 6 |
| 6 | 030412005001 | 接线盒 1.名称:接线盒 |  | 个 | 15 |
| 7 | 030907003001 | 应急照明分配电装置 1.名称：应急照明集中电源箱 |  | 台 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 办公楼改造工程-应急照明             专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施 工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增 加费 |  | 项 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称：宿舍改造工程-土建                      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.墙体类型:外砖墙 2.砂浆类型:水泥砂浆 3.涂料品种:仿真石漆 4.各层厚度、材料种类及 强度等级 : 14+6mm | m2 | 192.03 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称：宿舍改造工程-土建                        专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 项 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称：沙河路中队维修改造工程-室外土建                                                                  专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 |  | m2 | 1210.3 |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 1. 180mm厚C25混凝土面层分块 捣制 ， 随打随摸平 ，每块长度 不大于6m ，缝宽15mm ，沥青处 理的松木条嵌缝 2. 200厚 5%水泥土 4.路基碾压 ，压实系数＞0.96 |  | m2 | 1210.3 |
| 3 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.土壤类别:垃圾外运 2.运距 : 15KM 3. (按榆政建规发[2013] 54号执行) 计入费用汇总 | m3 | 521.01 |
| 4 | 01B001 | 拆除并更换雨水篦子 |  | 个 | 2 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称：沙河路中队维修改造工程-室外土建                                                                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 项 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |