志地养函[2025]18号

志丹县地方道路养护中心

关于志丹县2024年新增省道养护工程

方案编制勘察设计服务采购的相关要求

县采购中心：

由我中心负责实施的志丹县2024年新增省道养护工程，目前正在你中心办理该项目勘察设计服务采购，按照相关规定及标准，勘察设计服务采购相关要求如下：

- 一、工程概况

（一）项目地址：志丹县顺宁镇、永宁镇、金丁镇、侯市中心社区。

- （二）建设规模及技术标准：该项目主要建设内容包括3条4段 34.785 公里，其中S212K166+0020-K172+320段养护工程6.3公里、S305K39+000-K40+400段养护工程 1.4公里、S306K222+562-K237+326段养护工程14.764 公里S306K282+664-K294+985段养护工程2.321公里。

（三）主要建设内容及工程量：

S212K166+0020-K172+320养护工程，挖除旧路基层、底基层1389.4立方米，新铺级配碎石2154.3立方米，5厘米中粒式沥青混凝土(AC-16)40173平方米，热沥青同步碎石下封层 40173 平方米乳化沥青透层 40173平方米，5%水泥稳定碎石冷再生底基层43311 平方米，C25 混凝土边沟 1189.5 立方米，标志 23 套等。

S305K39+000-K40+400段养护工程，特殊路基(级配碎石)2289.4立方米，挖除铣刨旧路基层1142.15立方米，20厘米水泥稳定碎石冷再生基层10447平方米，5厘米中粒式沥青混凝士(AC-16)10447平方米，热沥青同步碎石下封层10447平方米，乳化沥青透层 10447平方米，C25 混凝土边沟 41.1立方米，波形护栏 107 米等。

S306K222+562-K237+326段养护工程，特殊路基(碎石换填)685.6立方米，20厘米厚石灰粉煤灰稳定碎石底基层1021平方米，18/20厘米厚石灰粉煤灰稳定碎石基层5962平方米，5厘米厚沥青混凝土面层 21180平方米，C25混凝土路肩126.7立方米，双层精细化碎石表处(含雾封)120828平方米，C25凝土边沟136.2立方米，混凝土护栏725米等。

S306K282+664-K294+985段养护工程，特殊路基(5%水泥土换填)925.6立方米，20厘米厚石灰粉煤灰稳定碎石底基层4220平方米，18厘米厚石灰粉煤灰稳定碎石基层2376平方米，4厘米厚沥青混凝土面层13843平方米，双层精细化碎石表处(含雾封99184平方米，C25混凝土边沟92.3立方米，交通标志35处，标线4102.22平方米等。

- 服务要求

- 实施方案编制、工程勘察施工图设计并编制施工图预算。

- 收费依据

- 依据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》、《陕西省投资额在3000万元以下建设项目前期工作咨询收费标准》的通知；陕西省交通运输厅关于印发《陕西省公路养护工程预算编制办法》（陕交发[2012]40号），国家发改委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。

- 四、资质要求

- 工程咨询单位乙级及以上资质证书，业务为公路工程。

- 工程设计资质证书，资质等级为公路行业（交通工程）专业乙级及以上资质。

- 五、调整系数

- 公路、城市道路工程设计收费专业调整系数为0.9，工程复杂程度系数为0.85，三级、四级公路及交通安全设施、道班房工程附加调整系数为1.89。

- 交付期

- 交付期为30日历日

- 提交成果

- 实施方案文件8套、施工图设计文件6套、施工图预算文件4套。

志丹县地方道路养护中心

2025年6月19日