- 工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 前院 |  |  |
| 1 | 块料面层 1.150*300*60混凝土砖面层 2.60厚1:6水泥砂浆结合层 3.100厚C15混凝土基层 4.150厚级配碎石 | m2 | 4193 |
| 2 | 沥青混凝土 1.8cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2.喷洒沥青粘层油 3.高压水枪对路面进行冲刷 4.铣刨拉毛旧混凝土面层 | m2 | 1683 |
| 3 | 安砌侧（平、缘）石 1.150*350*1000芝麻灰花岗岩 路牙石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 | m | 607 |
| 4 | 抹灰面油漆 1.现有墙漆饰面清理干净 2.耐碱玻纤网第一道，抗裂砂浆抹压 3.耐碱玻纤网第二道，罩面砂浆抹压 4.抗碱防水腻子两道 5.600*800青灰色外墙真石漆两遍 | m2 | 1248 |
| 5 | 围墙 1.C15混凝土垫层150mm厚 2.砖基础 3.砖砌400mm厚墙体 4.青灰色外墙真石漆 5.两遍防水腻子2遍 6.6厚1:2.5水泥砂浆找平 7.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 8.刷聚合物水泥砂浆一道 | m | 156 |
|  | 后墙改造 |  |  |
| 6 | 围墙 1.内、外墙12厚1:3水泥砂浆2遍 2.围墙勒脚采用20厚240高1:2.5水泥砂浆 3.围墙每隔45米设置伸缩缝 4.流水洞两间1个 5.防潮层为20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂 6.围墙用MU10砖，M5混合砂浆 | m | 111 |
| 7 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 | t | 3.18 |
| 8 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 | t | 7.19 |
| 9 | 砂浆防水(潮) | m2 | 41.07 |
| 10 | 墙面一般抹灰 | m2 | 399.6 |
| 11 | 铁艺围栏800mm高 | m | 111 |
| 12 | 人行道块料铺设 1.材质:拆除 | m2 | 166.5 |
| 13 | 人行道块料铺设 1.300*150*60路面砖面层 2.30厚1:6水泥砂浆结合层 3.100厚C15混凝土基层 | m2 | 166.5 |
| 14 | 安砌侧（平、缘）石 1.材料:100*350*600混凝土路牙石 | m | 111 |
| 15 | 电力电缆 1.型号:ZR-YJV22-4*50+1*25 | m | 186 |
| 16 | 电气配管 1.名称:PVC DN200 | m | 186 |
| 17 | 双电源转换器 | 套 | 1 |
| 18 | 线槽 1.材质:PVC100*100 | m | 12 |
| 19 | 消防自动启动器 | 台 | 1 |
| 20 | 小电器 1.名称:空气开关 | 个 | 2 |
| 21 | 隔离开关 | 组 | 1 |
| 22 | 铲除原有六角砖面层及300厚灰土垫层 | m³ | 1509.48 |
| 23 | 拆除原有石质路沿石 | m³ | 31.8675 |
| 24 | 铲除原有墙面面层 | ㎡ | 1248 |
| 25 | 级配碎石垫层 | m³ | 252.45 |
| 26 | 铁艺围栏800mm高 | ㎡ | 88.8 |
| 27 | 人行道块料铺设 1.材质:拆除 | m³ | 51.615 |
| 28 | 人工开挖土方 | m³ | 44.64 |
| 29 | 人工回填土方 | m³ | 44.64 |
| 30 | 围墙挖机土方 | m³ | 208.59 |
| 31 | 围墙回填土方 | m³ | 208.59 |
| 32 | 发电机组 1.备用功率/常用功率（KW（国产）100kw 机组技术性能（参数）发电机组)110/100 2.频率(Hz) 50 3.启动方式 手动/自动 4.项数及线制 三相四线制(发电机 1.备用功率（KW） 110 2.常用功率（KW）100;发动机 1.常用功率(KW)106 2.备用功率(KW)117) | 台 | 1 |
| 33 | 保温隔热屋面 1.75厚防火改性聚苯板 | m2 | 86.28 |
| 34 | 屋面卷材防水 1.绿豆砂护面 2.冷底子油打底 3.3mm厚改性沥青卷材 4.40厚细石混凝土保护层6X6米设10宽胀缝(沥青填缝) | m2 | 86.28 |
| 35 | 圈梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 | m3 | 4.84 |
| 36 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 | t | 0.131 |
| 37 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 | t | 1.699 |
| 38 | 平板 1.板厚度:120 2.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 8.9 |
| 39 | 散水 09J01 散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 54.15 |
| 40 | 米黄色丙烯酸真石漆涂料 外涂3 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 | m2 | 116.34 |
| 41 | 天棚抹灰 棚17 1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 74.19 |
| 42 | 抹灰面油漆 内32 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 104.86 |
| 43 | 型材屋面 1.青灰色树脂瓦屋面 2.30X50壁厚3空心方钢挂瓦条@750采用坐浆法固定在出屋面横墙上 | m2 | 81.88 |