工程量清单：

硬化

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 沥青道路 |  |  |
| 1 | 040203004003 | 细粒式沥青混凝土 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土面层 2.厚度 :5cm | m2 | 821.76 |
| 2 | 040203004004 | 沥青混凝土 1、沥青品种:乳化沥青粘层 2、油用量:0.5kg/m2 | m2 | 821.76 |
| 3 | 040203004005 | 中粒式沥青混凝土 1.沥青品种 :中粒式沥青混凝土 2.厚度 :7cm | m2 | 821.76 |
| 4 | 040203004006 | 沥青混凝土 1、沥青品种:乳化沥青透层 2、油用量:1kg/m2 | m2 | 821.76 |
| 5 | 040202001001 | 垫层 1.厚度:250mm 2.材料品种:C25混凝土 | m2 | 821.76 |
|  |  | 铺装道路 |  |  |
| 6 | 040203006001 | 块料面层 1.材质:灰色通体砖 2.规格:50mm厚300mm× 600mm 3.结合层:30mm厚1： 3水泥砂浆 4.垫层厚度:250mm厚C25混凝土垫层，300mm厚级配碎石垫层（计入第20项） 5.素土夯实，夯实系数不大于0.94 | m2 | 128.33 |
| 7 | 04020300600 2 | 块料面层 1.材质:灰色通体砖 2.规格:50mm厚100mm× 200mm 3.结合层:30mm厚1： 3水泥砂浆 4.垫层厚度:250mm厚C25混凝土垫层，300mm厚级配碎石垫层（计入第20项） 5.素土夯实，夯实系数不大于0.94 | m2 | 26.93 |
| 8 | 040203006003 | 块料面层 1.材质:灰色通体砖 2.规格:50mm厚100mm× 200mm 3.结合层:30mm厚1： 3水泥砂浆 4.垫层厚度:250mm厚C25混凝土垫层，300mm厚级配碎石垫层（计入第20项） 5.素土夯实，夯实系数不大于0.94 | m2 | 413.1 |
| 9 | 040203006004 | 块料面层 1.材质:灰色通体砖 2.规格:50mm厚100mm× 200mm 3.结合层:30mm厚1： 3水泥砂浆 4.垫层厚度:250mm厚C25混凝土垫层，300mm厚级配碎石垫层（计入第20项） 5.素土夯实，夯实系数不大于0.94 | m2 | 170.5 |
| 10 | 040203006005 | 块料面层 1.材质:灰色通体砖 2.规格:50mm厚100mm× 200mm 3.结合层:30mm厚1： 3水泥砂浆 4.垫层厚度:250mm厚C25混凝土垫层，300mm厚级配碎石垫层（计入第20项） 5.素土夯实，夯实系数不大于0.94 | m2 | 3954 |
| 11 | 040203006006 | 块料面层-台阶 1.材质:灰色通体砖 2.规格:50mm厚100mm× 200mm 3.结合层:30mm厚1： 3水泥砂浆 4.垫层厚度:250mm厚C25混凝土垫层，200mm厚级配碎石垫层（计入第20项） 5.素土夯实，夯实系数不大于0.94 | m2 | 168.15 |
| 12 | DB001 | 弧形条纹 1.材质：镶嵌10mm厚埋深50mm铜丝装饰 | m | 1423 |
|  |  | 边石、界石 |  |  |
| 13 | 040204003001 | 安砌侧（平、缘）石 1.材料:浅灰色麻面花岗岩 2.尺寸:1000mm× 150mm× 300mm | m | 629.5 |
| 14 | 040204003002 | 安砌侧（平、缘）石 1.材料:浅灰色麻面花岗岩 2.尺寸:500mm× 100mm× 200mm | m | 648.6 |
|  |  | 交通管理设施 |  |  |
| 15 | 040205006001 | 标线 1.油漆品种 : 白色热熔漆画线 2.符合设计标准 | km | 0.424 |
| 16 | 040205007001 | 标记 1.油漆品种 : 白色热熔漆箭头 2.规格:1.2m 3.形式:停车直行箭头 | 个 | 36 |
| 17 | 040205006002 | 标线 1.油漆品种:黄色热熔漆画线 2.符合设计标准 | km | 0.434 |
|  |  | 其他 |  |  |
| 18 |  | 挖土方 | m3 | 3613 |
| 19 |  | 余方弃置，运距5km | m3 | 3613 |
| 20 |  | 沥青道路/铺装道路/道牙300厚级配碎石垫层821.76m2+4861m2+383m2 | m2 | 6065.76 |

景观小品

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E.3景观工程 |  |  |
|  |  | 条石花带 |  |  |
| 1 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级 :C20 | m3 | 5.29 |
| 2 | 040204003001 | 条石花带 1.材料:米色麻面花岗岩-表面自然 面处理 2.尺寸:1500mm× 150mm× 450mm | m | 75.5 |
|  |  | 休闲种植池 |  |  |
| 3 | 010401006002 | 垫层 1.混凝土强度等级 :C25 | m3 | 9.27 |
| 4 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级 :C30 3.土工布包裹碎石，土工布150g/m2 | m3 | 50.75 |
| 5 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ 12@150 | t | 4.221 |
| 6 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:混凝土 2.10厚1： 2水泥砂浆找平， 内配钢丝网 | m2 | 126.87 |
| 7 | 02020400100 1 | 石材墙面 1.墙体类型:混凝土 2.面层材料品种、规格、 品牌、颜色:30mm厚白色系水磨石面层，粒径2-4mm，表面打磨光滑 | m2 | 126.87 |
|  |  | 户外休闲座椅 |  |  |
| 8 | 010401006003 | 垫层 1.混凝土强度等级 :C25 | m3 | 4.47 |
| 9 | 010401001002 | 带形基础 1.混凝土强度等级 :C30 | m3 | 30.94 |
| 10 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ 12@150 | t | 2.707 |
| 11 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:混凝土 2.10mm厚水泥砂浆找平层， 内配钢丝网 | m2 | 98.79 |
| 12 | 020204001002 | 石材墙面 1.墙体类型:混凝土 2.面层材料品种、规格、 品牌、颜色:30mm厚白色系水磨石面层，粒径2-4mm，表面打磨光滑 3.缝宽、嵌缝材料种类:灯带 4.防护材料种类:50厚防腐木，缝宽5mm，50*50*3.0热镀锌方管龙骨 ，L50*50*5角钢固定龙骨 | m2 | 98.79 |
|  |  | 卫生箱、指示牌 |  |  |
| 13 | 040205003001 | 指示牌 总平面图 标志牌1200*350铝合金，表面墨绿色哑光氟碳漆，φ150*3700热镀锌钢管，表面墨绿色氟碳漆，基础为C30混凝土500*500*1500 | 套 | 3 |
| 14 |  | 可移动式垃圾分类卫生箱成品 | 套 | 6 |
| 15 |  | 挖土方 83.88m3+139m3+13.21m3 | m3 | 236.09 |
| 16 |  | 原土回填 26.46m3+51.24m3+6.22m3 | m3 | 83.92 |
| 17 |  | 换填300mm厚中沙 16.78m3+27.81m3 | m3 | 44.59 |
| 18 |  | 余方弃置，运距5km 40.64m3+87.83m3 | m3 | 128.47 |

绿化

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 730.58 |
| 2 | 040103001001 | 原土回填 | m3 | 730.58 |
| 3 | 050103001001 | 喷灌设施 1.土石类别:普通土 2.管道品种、规格、长度:PE管 De110， 1.25Mpa | m | 427.79 |
| 4 | 050103001002 | 喷灌设施 1.土石类别:普通土 2.管道品种、规格、长度:PE管 De63， 1.25Mpa | m | 309.31 |
| 5 | 050103001003 | 喷灌设施 1.土石类别:普通土 2.管道品种、规格、长度:PE管 De40， 1.25Mpa | m | 237 |
| 6 | 050103001004 | 喷灌设施 1.管件、 阀门、喷头品种、规格、数量:PY30喷头（陀罗T7伸缩喷头) | 处 | 61 |
| 7 | 050103001005 | 喷灌设施 1.管件、 阀门、喷头品种、规格、数量 :阀门井，检查井，坚固调节管线高差及秋季泄水 | 处 | 13 |
| 8 | 050103001006 | 临时浇灌快速取水阀 1.DN32快水阀，临时浇灌使用 | 个 | 14 |
| 9 |  | 填砂(34.22+24.75+18.96)m3 | m3 | 77.93 |