采购需求

一、工程概况

1、工程名称：富平县千亿级设施农业蔬菜产业链项目

2、工程地点：渭南市富平县（具体以采购人指定地点为准）

3、预算金额：2000000.00元，最高限价：1870943.44元

4、工程内容：富平县千亿级设施农业蔬菜产业链项目，新建到贤村温室大棚加装智能保温棉建筑工程，淡村镇育苗中心建筑工程、淡村镇育苗中心电气设备安装工程、淡村镇育苗中心给排水工程、荆山塬雨露智慧农业产业园给排水工程及荆山塬雨露智慧农业产业园电气设备安装工程等（具体建设内容以施工图纸及工程量清单为准）。

二、编制依据：

1、《2009陕西省建设工程工程量清单计价规则》（以下简称计价规则）；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其配套文件；

3、执行陕建发〔2019〕45号文《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》；

4、执行陕建发〔2019〕1246号文件《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；

5、执行陕建发〔2020〕1097号文件《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》；

6、执行陕建发〔2021〕1021号文件《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》；

7、执行陕建发〔2021〕1097号《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》；

8、本预算编制以广联达云计价平台GCCP6.0版本：6.4100.23.122进行编制。

9、到贤村温室大棚加装智能保温棉工程暂列金1万元;

10、淡村镇育苗中心工程暂列金2万元;

11、富平荆山塬雨露智慧农业产业园暂列金2万元。

三、施工计划：施工顺序由施工单位确定，施工过程中应及时清理建筑垃圾。

四、工期要求：施工合同签订之日起90日历天内完成（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

五、工程质量要求：按国家有关验收规范和验评标准，工程质量达到合格标准。

六、施工准备

1、依据甲方指定范围、确定本工程的位置。

2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图和图纸会审工作。

3、对施工技术人员和操作工人组织培训学习，进行分级交底制施工进度控制实施细则，分解工程进度控制目标，明确各自职责，确保工期。

七、施工要求

1、严格执行国家现行规范、标准，严格按照设计要求组织施工。

2、明确职责，严格岗位责任，齐心协力做好工作，确保工程按计划进行。

3、加强管理，确保施工中的人员安全。

八、工程量清单：

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：淡村-电气设备安装工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED补光灯 2.型号LED补光灯 3.规格:400W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 | 47 |
| 2 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:照明灯T8 2.型号:照明灯T8 3.规格:36W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 | 24 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC20 2.材质:PVC 3.规格:20 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 |  | m | 619 |
| 4 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-3*2.5 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.配线 4.管内穿线 |  | m | 263 |
| 5 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-3*4 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.配线 4.管内穿线 |  | m | 356 |
| 6 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:SC 2.规格:32 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 238.2 |
| 7 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:YJV-5×4 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.配线 4.管内穿线 |  | m | 356 |
| 8 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:YJV-5×2.5 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.配线 4.管内穿线 |  | m | 356 |
| 工程名称：淡村-给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:pvc 4.规格:32 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.水压及泄漏试验 |  | m | 45 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:pvc 4.规格:20 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.水压及泄漏试验 |  | m | 750 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PVC-U管 4.规格:32 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.水压及泄漏试验 |  | m | 68 |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:球阀 2.材质:PVC 3.型号、规格:De32 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4 |
| 5 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:内丝直通 2.材质:PVC 3.型号、规格:De32 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 8 |
| 6 | 030803008001 | 疏水器 [项目特征] 1.型号、规格:叠片过滤器 [工作内容] 1.安装 |  | 组 | 4 |
| 7 | CB001 | De32PVC正三通 [项目特征] 1.De32PVC正三通 [工作内容] 1.采购、安装 |  | 个 | 4 |
| 8 | CB002 | De32*20PVC大小头 [项目特征] 1.De32*20PVC大小头 [工作内容] 1.采购、安装 |  | 个 | 8 |
| 9 | CB003 | 钢丝绳（暂估工程量） [项目特征] 1.钢丝绳 [工作内容] 1.制作、安装 |  | m | 500 |
| 10 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:内丝直通 2.材质:PVC 3.型号、规格:De20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 14 |
| 11 | 030803001004 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:外丝直通 2.材质:PVC 3.型号、规格:De20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 14 |
| 12 | 030701011001 | 水喷头 [项目特征] 1.有吊顶、无吊顶:无吊顶 2.型号:十字雾化喷头 [工作内容] 1.安装 2.密封性试验 |  | 个 | 120 |
| 13 | CB004 | De20PE堵头 [项目特征] 1.De20PE堵头 [工作内容] 1.采购、安装 |  | 个 | 14 |
| 14 | CB005 | De32*20PVC异径三通 [项目特征] 1.De32*20PVC异径三通 [工作内容] 1.采购、安装 |  | 个 | 4 |
| 15 | 040801005001 | 拆除管道 [项目特征] 1.材质:原有滴灌管道 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m | 750 |
| 工程名称：淡村-建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | AB001 | 原阳光板拆除 [项目特征] 1.拆除原阳光板 [工作内容] 1.拆除原阳光板 2.垃圾运输至指定地点 |  | ㎡ | 4492.8 |
| 2 | AB002 | 阳光板安装 [项目特征] 1.聚碳酸酯阳光板（国标克重1.5含辅材） [工作内容] 1.成品采购、安装 |  | m2 | 4492.8 |
| 3 | AB003 | 清理水槽及重新打胶 [项目特征] 1.清理水槽及重新打胶 [工作内容] 1.清理水槽及重新打胶 |  | m | 1456 |
| 4 | AB004 | 外遮阳帘安装 [项目特征] 1.PVC卷帘 [工作内容] 1.成品采购、安装 |  | ㎡ | 3494.4 |
| 5 | AB005 | 内遮阳帘安装 [项目特征] 1.涤纶卷帘 [工作内容] 1.成品采购、安装 |  | ㎡ | 3494.4 |
| 6 | AB006 | 更换损坏风机 [项目特征] 1.1.1kw [工作内容] 1.更换损坏风机含辅材 |  | 台 | 8 |
| 7 | AB007 | 水幕帘 [项目特征] 1.水幕帘 [工作内容] 1.成品采购、安装 |  | ㎡ | 91.2 |
| 8 | AB008 | 更换损坏遮阳帘电机 [项目特征] 1.600w [工作内容] 1.成品采购、安装 |  | 台 | 6 |
| 工程名称：到贤村-建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010601002001 | 钢网架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:φ25圆钢管、φ42圆钢管 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.刷油漆 |  | t | 3.796 |
| 2 | 010606001001 | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:25棉被卷杆 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 |  | t | 0.861 |
| 3 | 010603003001 | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:φ42圆钢管、φ50圆钢管 2.油漆种类、刷漆遍数:底漆一遍，面漆遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  | t | 4.361 |
| 4 | 010101003001 | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.基础类型:独立基础 3.挖土深度:1m 4.弃土运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  | m3 | 83.65 |
| 5 | 010401002001 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:满足设计要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  | m3 | 83.65 |
| 6 | AB001 | 顶棉被 [项目特征] 1.成品采购、安装 2.500g/㎡ [工作内容] 1.成品采购、安装 |  | ㎡ | 1778.31 |
| 7 | AB002 | 侧棉被 [项目特征] 1.成品采购、安装 2. 500g/㎡ [工作内容] 1.成品采购、安装 |  | ㎡ | 626.86 |
| 8 | AB003 | 卷帘机 [项目特征] 1.380v 2.2kw [工作内容] 1.成品采购、安装 |  | 套 | 4 |
| 工程名称：雨露智慧农业产业园-电气设备安装工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED补光灯 2.型号:ML-lxv08000,红蓝光灯珠 3.规格:40W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 | 150 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:明配 2.导线型号、材质、规格:YJV-3*50 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.配线 |  | m | 104 |
| 3 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:明配 2.导线型号、材质、规格:YJV-3*1.5 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.配线 |  | m | 5580 |
| 工程名称：雨露智慧农业产业园-给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:二氧化碳 3.材质:PVC-U管 4.规格:75 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 |  | m | 95 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:二氧化碳 3.材质:PVC-U管 4.规格:50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 |  | m | 2600 |
| 3 | CB001 | 二氧化碳控制系统 [项目特征] 1.配套CO2浓度传感器，实时检测温室内CO2浓度，环境信息控制器、智能终端，可根据检测数据自动调节CO2释放量及工作时间段，配合温室通风、遮阳系统以达到最佳种植使用效果。 [工作内容] 1.成品采购、安装 |  | 项 | 1 |
| 4 | CB002 | 育苗区园艺地布 [项目特征] 1.园艺地布及布钉（两层，底部黑色，上部白色） [工作内容] 1.成平采购、安装 |  | ㎡ | 4000 |
| 5 | CB003 | 混肥桶1000L [项目特征] 1.深蓝色，塑料材质，锥形底，含搅拌机，带钢支架 [工作内容] 1.成品采购、安装 |  | 套 | 1 |
| 6 | CB004 | 施肥机 [项目特征] 1.国产主路型，三通道，单通道最大吸肥量200L/h，2.0寸接口，注肥流量25.0m3/h，EC/PH双检测，可远程控制 [工作内容] 1.成平采购、安装 |  | 套 | 1 |
| 7 | CB005 | 50吨钢制水罐（含顶盖） [项目特征] 1.橡胶内衬，含顶盖，直径4.57m，高度3.08m，镀锌波纹钢板组装 [工作内容] 1.成品定制采购、安装 |  | 套 | 1 |