洛南县古城镇生活污水应急处置项目设备租赁及运维服务采购采购内容

- 1、依据《1000m3d一体化污水装置管线平面布置图》、《1000m3d一体化污水装置设备平面布置图》，租赁一体化污水处理装置1套 。要求合同签订后10 日内组织设备到场， 7-10日内完成并出水达标。

- 2、污水处理规模为：不低于1000吨/天。

3、设计出水水质

处理后污水站出水水质应达到下列出水要求，处理后的尾水经末端清水池提升泵提升最终排入指定位置。应急污水处理站排水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）B标准，具体进出水指标如下： （单位：mg/L）

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 (8) | ≤15 | ≤0.5 |