| 普通教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 规格参数 |  | 单位 | 数量 | 参考图片 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 课桌椅 | - 可升降课桌： - 整体尺寸600*400*780mm（±5mm），高度可调（不小于630-780mm） 桌面：采用E1级三聚氰胺密度板+ABS注塑成型封边桌面，厚度≥18mm 颜色：木纹 书包斗： ABS工程塑料，两侧带ABS工程塑料书包挂钩 二、可升降椅 座板：400*380mm（±5mm），采用E1级三聚氰胺密度板+ABS注塑成型封边座面，厚度≥18mm 颜色：木纹 - 三、桌椅脚：25*50mm椭圆管冲压成型，升降管：外管30*60mm椭圆管，内管20*50mm椭圆管，拖斗U型管 ：20*40mm椭圆管；管材厚度≥1.2mm，椅脚颜色：白色。 |  | 套 | 8253（其中：人民西路小学2420，古渡家园小学2405，陈家台小学2438，陈家台 初中990） |  |  |  |  |
| 2 |  | 教师讲台 | 外形尺寸：≥1100×600×950mm 1、讲桌采用上下分体式钢木结构，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体为传统演讲台，提供左右实木扶手，重点部位采用一次冲压成型技术；所有尖角倒圆角。 2、钢板厚度≥1.0mm优质冷轧钢板。 3、上柜有储物抽屉，可放置平板电脑遥控器等物品。 4、下柜：门可开启具有储物柜功能，可放置电脑主机、课本作业及教具等简单设备，桌体下层四角圆弧设计，关闭后，所有东西都隐藏在讲台内。 5、颜色可参考图片。 |  | 个 | 158（（其中：人民西路小学44，古渡家园小学46，陈家台 小学50，陈家台 初中18） |  |  |  |  |
| 3 |  | 书包柜 | 单门尺寸：宽300mm（±2）*深400mm（±2）*高310mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加310mm，每增加一列宽度增加300mm。 1、柜门采用优质的ABS环保材料注塑而成，右上角配有号码牌；柜体采用高强度HIPS注塑而成。 2、底座，高度50mm（±1），两侧封闭设计。 3、平顶板组，高度40mm（±1）。 4、单侧板注塑一体成型，正面平整无铰链孔；与底座、上下板、平顶板榫卯配合。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；双侧板正面平整无铰链孔；双侧板自带旋转隐藏式杯架盒，侧板表面光滑无纹路。 6、书包柜设有防盗插销。 |  | 个 | 7993（其中：人民西路小学2200，古渡家园小学2405，陈家台 小学2398，陈家台 初中990） |  |  |  |  |
| 4 |  | 清洁柜 | 参考尺寸：1800*1000*450mm 材质：不锈钢,厚度≥0.7mm，内部可放置拖把、抹布、洗洁精等物品。 |  | 个 | 158（其中：人民西路小学44，古渡家园小学46，陈家台小学50，陈家台初中18） |  |  |  |  |
| 5 |  | 后墙黑板 | 1、参考尺寸：3700×1800mm 2、自然软木 3、（定制） |  | 块 | 152（其中：人民西路小学40，古渡家园小学45，陈家台 小学49，陈家台初中18） |  |  |  |  |
| 教学办公室—家具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 |  | 参考图片 | 备注 |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 规格：≥1500*1400*1100mm 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，面板厚度≥25mm，其余≥16mm； 2、封边：PVC封边； 3、边柜带双扇推拉门； 4、活动柜：带万向轮，三抽屉，参考尺寸：400*400*500mm； 5、≥30mm厚屏风型材，嵌隔音玻璃； 6、五金配件：优质五金配件。 | 张 | 641（其中：人民西路小学150，古渡家园小学150，陈家台小学341） |  |  |  |  |  |
| 2 | 办公椅 |  | - 1.黑色框架 2.背框：优质工程PP+纤维 3.面料：办公专用优质网布 4.扶手：固定扶手，优质工程PP 5.坐垫棉：高回弹海绵 6.底盘：逍遥蝴蝶底盘 | 把 | 641（其中：人民西路小学150，古渡家园小学150，陈家台小学341） |  |  |  |  |  |
| 3 | 文件柜 |  | 规格：800*450*1850mm 1、优质冷轧钢板，厚度≥0.6mm； 2、静电塑粉喷涂； - 3、双开门，单侧可挂衣； - 4、内部结构可参考图片。 | 个 | 641（其中：人民西路小学150，古渡家园小学150，陈家台小学341） |  |  |  |  |  |

| 接待室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 备注 |
| 1 | 接待沙发 | 单人位：≥1040*880*880mm 1、饰面：优质绒布饰面；2、海绵：高密度海绵；3、框架：优质硬杂木；4、油漆：环保型油漆；5、木质扶手。 | 个 | 18（其中：人民西路小学6，古渡家园小学6，陈家台小学6） |  |  |
| 2 | 茶几 | 参考尺寸：680*480*550mm 材质：1.板材采用优质中密板纤维板，厚度≥25mm。 2.面材≥0.6mm优质木皮贴面封边。 3.油漆采用优质高聚脂环保油漆 ，甲醛释放含量符合国家环保标准。 | 个 | 9（其中：人民西路小学3，古渡家园小学3，陈家台小学3） |  |  |
| 3 | 茶水柜 | 规格：≥1200*400*800mm 材质：1.板材采用优质中密板纤维板，厚度≥25mm。 2.面材≥0.6mm优质木皮贴面封边。 3.油漆采用优质高聚脂环保油漆 ，甲醛释放含量符合国家环保标准。 4.优质五金配件。 | 个 | 3（其中：人民西路小学1，古渡家园小学1，陈家台小学1） |  |  |

| 会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格参数 | 单位 |  | 数量 |  | 参考图片 | 备注 |
| 1 |  | 会议桌 |  | 规格：5500*2000*760 mm（椭圆形） 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，面板厚度≥25mm； 2、封边：PVC封边； 3、三聚氰胺颗粒板做两短边柜体支撑，三聚氰胺颗粒板厚度≥12mm； 4、结构、颜色可参考图片。 | 张 |  | 3 （其中：人民西路小学1，古渡家园小学1，陈家台小学1） |  |  | 定制款式 |
| 2 |  | 会议椅 |  | - 椅背采用加厚五金铁架，海绵，优质西皮； - 座板采用优质加厚木板，高密度海绵； 3. 采用优质方管，厚度≥1.2mm，电镀弓形架子； - 4.优质塑胶胶头连接椅背； 5.扶手采用塑胶卡扣PP+纤维饰面 。 | 把 |  | 125（其中：人民西路小学49，古渡家园小学48，陈家台小学28） |  |  |  |
| 3 |  | 会议条桌 |  | 规格：1200*600*750mm 1、桌面采用≥25mm优质三聚氰胺板，PVC封边，四角倒角。 2、挡板采用≥16mm优质三聚氰胺板，PVC本色封边。 3、钢架结构，后脚采用30*60mm优质椭圆管，前脚25*50mm优质椭圆材质厚度≥1.2mm，后脚长度约540mm，前脚长度约500mm。 4、台面连接板采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板。 5、前后脚套采用PP优质工程塑料一体注塑成型。 6、折叠结构采用铝合金铸铝接头。 7、桌面两侧底部配有塑料拼接器，桌子底部配有四个丝杆脚轮(带刹车)。 | 张 |  | 44（其中：人民西路小学16，古渡家园小学16，陈家台小学12） |  |  |  |
| 4 |  | 会议椅 |  | - 1、椅座椅背连体，采用全新工程PP材质，椅座采用高密度海绵、高档网布。 2、椅架喷涂实心钢筋，直径≥11mm。 | 把 |  | 84（其中：人民西路小学32，古渡家园小学32，陈家台小学20） |  |  |  |
| 校长办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 参考图片 |
| 1 | 办公桌 |  | - 规格：2000*1700*760mm 1、板材：采用优质中密板纤维板，厚度≥25mm。 2、面材采用≥0.6mm优质木皮贴面封边。 3、油漆采用优质高聚脂环保油漆 ，甲醛释放含量符合国家环保标准。 4、带键盘抽屉。 5、五金配件：采用优质五金配件。 - 6、结构可参考图片。 |  |  | 张 |  | 15 （其中：人民西路小学6，古渡家园小学6，陈家台小学3） |  |  |
| 2 | 办公椅 |  | - 1.优质耐磨西皮饰面 2.优质电镀五金架固定扶手（PP面） 3.座板采用多层板，45密度高弹力海绵 4.电镀弓形架，厚度≥1.2mm。 |  |  | 把 |  | 15 （其中：人民西路小学6，古渡家园小学6，陈家台小学3） |  |  |
| 3 | 班前椅 |  | 1.优质耐磨西皮饰面 2.优质电镀五金架固定扶手（PP面） 3.座板采用多层板，45密度高弹力海绵 4.电镀弓形架，厚度≥1.2mm。 |  |  | 把 |  | 30 （其中：人民西路小学12，古渡家园小学12，陈家台小学6） |  |  |
| 4 | 文件柜 |  | 规格：2000*400*2000mm 1、板材：采用优质中密板纤维板，厚度≥18mm。 2、面材采用≥0.6mm优质木皮贴面封边。 3、油漆采用优质高聚脂环保油漆 ，甲醛释放含量符合国家环保标准。 5、五金配件：采用优质五金配件； - 上门配玻璃； - 6、结构可参考图片。 |  |  | 个 |  | 15（其中：人民西路小学6，古渡家园小学6，陈家台小学3） |  |  |
| 5 | 沙发 |  | 1、规格：3人位 2、面料：优质环保西皮 3、框架：木质 4、海绵：高密度海绵 5、油漆：环保型油漆 6、扶手：加厚木质扶手 |  |  | 组 |  | 15 （其中：人民西路小学6，古渡家园小学6，陈家台小学3） |  |  |
| 6 | 大茶几 |  | 规格：1200*600*480mm 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板； 2、封边：PVC封边； 3、五金配件：优质五金配件； 4、带抽屉。 |  |  | 组 |  | 15 （其中：人民西路小学6，古渡家园小学6，陈家台小学3） |  |  |
| 7 | 茶水柜 |  | 规格：1200*400*1000mm 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板； 2、封边：PVC封边； 3、五金配件：优质五金配件； 4、双抽屉、双柜门（带活动隔板）。 |  |  | 个 |  | 15 （其中：人民西路小学6，古渡家园小学6，陈家台小学3） |  |  |

| 管理办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |  |  |
| 1 |  | 办公桌 |  | 规格：1600*1400*760 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，面板厚度≥25mm，其余≥16mm； 2、封边：PVC封边； 3、边柜带双扇推拉门； 4、活动柜：带万向轮，三抽屉，参考尺寸：400*400*500mm； 5、≥30mm厚屏风型材，嵌隔音玻璃； 6、五金配件：优质五金配件。 | 张 | 17（其中：人民西路小学8，陈家台小学9） |  |  |  |
| 2 |  | 办公椅 |  | 1.黑色框架 2.背框：优质工程PP+纤维 3.面料：办公专用优质网布 4.扶手：固定扶手，优质工程PP 5.坐垫棉：高回弹海绵 6.底盘：逍遥蝴蝶底盘 | 把 | 11（其中：人民西路小学8，陈家台小学3） |  |  |  |
| 3 |  | 文件柜 |  | 规格：800*450*1850mm 1、优质冷轧钢板，厚度≥0.6mm； 2、静电塑粉喷涂； - 3、双开门，单侧可挂衣； 4、内部结构可参考图片。 | 个 | 17（其中：人民西路小学8，陈家台小学9） |  |  |  |
| 少队部/大队部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 |  | 单位 | 数量 |  | 参考图片 |  |
| 1 | 会议条桌 |  | 规格：1200*600*750mm 1、桌面采用≥25mm优质三聚氰胺板，PVC封边，四角倒角。 2、挡板采用≥16mm优质三聚氰胺板，PVC本色封边。 3、钢架结构，后脚采用30*60mm优质椭圆管，前脚25*50mm优质椭圆材质厚度≥1.2mm，后脚长度约540mm，前脚长度约500mm。 4、台面连接板采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板。 5、前后脚套采用PP优质工程塑料一体注塑成型。 6、折叠结构采用铝合金铸铝接头。 7、桌面两侧底部配有塑料拼接器，桌子底部配有四个丝杆脚轮(带刹车)。 |  | 张 | 56（其中：人民西路小学20，古渡家园小学12，陈家台小学18） |  |  |  |
| 2 | 会议椅 |  | 1、椅座椅背连体，采用全新工程PP材质，椅座采用高密度海绵、高档网布。 2、椅架喷涂实心钢筋，直径≥11mm。 |  | 把 | 100（其中：人民西路小学40，古渡家园小学24，陈家台小学36） |  |  |  |
| 3 | 资料柜 |  | 规格：850*390*1800mm 1、优质冷轧钢板，厚度≥0.6mm； 2、静电塑粉喷涂； 3、结构为整体双开门柜，配锁； 4、结构可参考图片。 |  | 个 | 8（其中：人民西路小学4，古渡家园小学2，陈家台小学2） |  |  |  |

| 阅览室（人民西路小学） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |  |  |
| 1 |  | 书架1 |  | 规格：1900*300*1820mm 1、基材：采用环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥18mm； 2、封边：PVC封边； 3、开放式。 | 组 | 4 | 定制 |  |  |
| 2 |  | 书架2 |  | 规格：2700*500*1820mm 1、基材：采用环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥18mm； 2、封边：PVC封边； 3、开放式。 | 组 | 4 | 定制 |  |  |
| 3 |  | 书架3 |  | 规格：4100*500*1820 1、基材：采用环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥18mm； 2、封边：PVC封边； 3、开放式。 | 组 | 2 | 定制 |  |  |
| 4 |  | 书架4 |  | 规格：3000*500*1820mm 1、基材：采用环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥18mm； 2、封边：PVC封边； 3、开放式。 | 组 | 1 | 定制 |  |  |
| 5 |  | 书架5 |  | 规格：900*450*2000mm 1、材质：冷轧钢板； 2、立柱采用35*50mm凹型方管，厚度≥1.2mm； 3、搁板厚度≥1.0mm； 4、静电塑粉喷涂。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 期刊架 |  | 规格：900*350*1850mm 1、优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm，35*50mm方管； 2、静电塑粉喷涂。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | U形中岛书架 |  | 规格：7000*2900*1820mm 1、基材：采用环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥18mm； 2、封边：PVC封边； 3、开放式。 | 组 | 1 | 定制 |  |  |
| 8 |  | 阅览桌1 |  | 规格：2700*1000*750mm 1、结构：钢木结构； 2、桌面：采用环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥25mm； 3、封边：PVC封边； 4、桌腿：50*50mm方管，静电塑粉喷涂，厚度≥1.2mm。 | 张 | 2 |  |  |  |
| 9 |  | 阅览桌2 |  | 规格：800*1000*750mm 1、结构：钢木结构； 2、桌面：采用环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥25mm； 3、封边：PVC封边； 4、桌腿：50*50mm方管，静电塑粉喷涂，厚度≥1.2mm。 | 张 | 5 |  |  |  |
| 10 |  | 阅览桌3 |  | 规格：1500*1000*750mm 1、结构：钢木结构； 2、桌面：采用环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥25mm； 3、封边：PVC封边； 4、桌腿：50*50mm方管，静电塑粉喷涂，厚度≥1.2mm。 | 张 | 29 |  |  |  |
| 11 |  | 阅览桌4 |  | 规格：1350*1000*750mm 1、结构：钢木结构； 2、桌面：采用环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥25mm； 3、封边：PVC封边； 4、桌腿：50*50mm方管，静电塑粉喷涂，厚度≥1.2mm。 | 张 | 9 |  |  |  |
| 12 |  | 阅览桌5 |  | 规格：2050*1000*750mm 1、结构：钢木结构； 2、桌面：采用环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥25mm； 3、封边：PVC封边； 4、桌腿：50*50mm方管，静电塑粉喷涂，厚度≥1.2mm。 | 张 | 2 |  |  |  |
| 13 |  | 阅览桌6 |  | 规格：1800*450*750mm 1、结构：钢木结构； 2、桌面：采用环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥25mm； 3、封边：PVC封边； 4、桌腿：50*50mm方管，静电塑粉喷涂，厚度≥1.2mm。 5、五金配件：采用优质五金配件。 | 张 | 5 |  |  |  |
| 14 |  | 阅览椅 |  | 全新工程pp材质，注塑一体成型椅子。 | 把 | 120 |  |  |  |
| 15 |  | 办公桌 |  | 规格：1200*600*750mm 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，面板厚度≥25mm； 2、封边：PVC封边； 3、侧板≥16mm。 | 张 | 3 |  |  |  |
| 16 |  | 办公椅 |  | 1.黑色框架 2.背框：优质工程PP+纤维 3.面料：办公专用优质网布 4.扶手：固定扶手，优质工程PP 5.坐垫棉：高回弹海绵 6.底盘：逍遥蝴蝶底盘 | 把 | 3 |  |  |  |
| 校园文化展厅（人民西路小学） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 |  | 单位 | 数量 | 参考图片 |  |  |
| 1 | 椭圆型桌 |  | 规格：1500*1000*750mm 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，面板厚度≥25mm； 2、封边：PVC封边； 3、桌腿采用50*50mm方管；材质厚度≥1.2mm； 4、静电喷塑。 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 椅子 |  | 1、椅座椅背连体，采用全新工程PP材质，椅座采用高密度海绵、高档网布。 2、椅架喷涂实心钢筋，直径≥11mm。 |  | 把 | 18 |  |  |  |
| 3 | 展示柜 （定制） |  | 规格：14500*1000*1850mm 1、基材：采用环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥18mm； 2、封边：PVC封边； |  | 组 | 1 |  |  |  |

| 德育展览室（人民西路小学） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 椭圆型桌 | 规格：1500*1000*750mm 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，面板厚度≥25mm； 2、封边：PVC封边； 3、桌腿采用50*50mm方管；材质厚度≥1.2mm； 4、静电喷塑。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 椅子 | 1、椅座椅背连体，采用全新工程PP材质，椅座采用高密度海绵、高档网布。 2、椅架喷涂实心钢筋，直径≥11mm。 | 把 | 12 |  |

| 报告厅 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 礼堂椅 | 1、背海棉：高密度冷发泡PU定型海棉。海棉密度为45KG/M3。 2、座海棉：高密度冷发泡PU定型海棉。海棉密度为60KG/M3。 3、背内板：优质夹层板，长度约为680mm,宽度约为430mm,厚度约为12mm。 4、座内板：优质夹层板，长度约为460mm,宽度约为430mm,厚度约为12mm。 5、背胶壳：优质PP，长度约为740 mm，宽度约为450 mm，厚度约为4mm。 6、座胶壳：优质PP，长度约为480 mm，宽度约为430 mm，厚度约为4mm。 7、具备回位功能。 8、扶手面：实木，厚度为≥25mm,长度约为415mm。 9、具有前置写字板。 10、面料：座背面料采用优质布料。 11、侧板：优质PP厚度约为2mm。 12、脚架：扶手框架采用优质T2.0mm热轧板，底脚板采用2 mm优质冷轧钢冲压成型，脚管采用80*40*T1.2优质方管，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。 13、座椅外形：符合人体工程学原理。 | 组 | 1927（其中：人民西路小学1090，古渡家园小学200，陈家台小学637） |  |
| 2 | 主席台桌 | 规格：2000*500*750mm 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，面板厚度≥25mm； 2、封边：PVC封边； 3、侧板厚度≥16mm。 | 张 | 20（其中：人民西路小学9，古渡家园小学5，陈家台小学6） |  |
| 3 | 演讲台 | 参考尺寸：610*820*25mm - 基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板； - 桌面厚度≥25mm，柜体厚度≥18mm； 3、封边：PVC封边。 | 个 | 6（其中：人民西路小学3，古渡家园小学1，陈家台小学2） |  |
| 4 | 主席台椅 | 1.优质耐磨西皮饰面 2.优质电镀五金架固定扶手（PP面） 3.座板采用多层板，45密度高弹力海绵 4.电镀弓形架，厚度≥1.2mm。 | 把 | 40（其中：人民西路小学18，古渡家园小学10，陈家台小学12） |  |

| 值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格参数 |  | 单位 | 数量 |  | 参考图片 |  |  |
| 1 |  | 办公桌 |  | 规格：1500*1400*1100 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，面板厚度≥25mm，其余≥16mm； 2、封边：PVC封边； 3、边柜带双扇推拉门； 4、活动柜：带万向轮，三抽屉，参考尺寸：400*400*500mm； 5、≥30mm厚屏风型材，嵌隔音玻璃； 6、五金配件：优质五金配件。 |  | 张 | 8（其中：人民西路小学3，古渡家园小学3，陈家台小学2） |  |  |  |  |
| 2 |  | 办公椅 |  | - 1.黑色框架 2.背框：优质工程PP+纤维 3.面料：办公专用优质网布 4.扶手：固定扶手，优质工程PP 5.坐垫棉：高回弹海绵 6.底盘：逍遥蝴蝶底盘 |  | 把 | 8（其中：人民西路小学3，古渡家园小学3，陈家台小学2） |  |  |  |  |
| 3 |  | 文件柜 |  | 规格：800*450*1850mm 1、优质冷轧钢板，厚度≥0.6mm； 2、静电塑粉喷涂； - 3、双开门，单侧可挂衣； - 4、内部结构可参考图片。 |  | 个 | 8（其中：人民西路小学3，古渡家园小学3，陈家台小学2） |  |  |  |  |
| 4 |  | 饮水机 |  | 220V/50Hz，额定总功率约为1000W |  | 个 | 4（其中：人民西路小学1，古渡家园小学1，陈家台小学2） |  |  |  |  |
| 6 |  | 架子床 |  | 1.规格：2000*900*1800mm 2.立柱40*40*1.2mm方管。 3、床架主横梁采用25*50*1.2mm扁方管。 4、床护栏采用20*20*1.0mm方管，尺寸约为1200*230mm。 5、床梯两侧采用25*1.2mm方管，梯子踏步分3层加防滑踏板。 6、外表静电喷涂。 7、床板：采用优质实木多层床板，厚度为≥15mm。 |  | 组 | 8（其中：人民西路小学3，古渡家园小学3，陈家台小学2） |  |  |  |  |
| 室内篮球馆休息区（人民西路小学） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 参考图片 |  |
| 1 | 方桌 |  | 规格：1500*1000*760mm 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，面板厚度≥25mm； 2、封边：PVC封边； 3、桌腿采用50*50mm方管；材质厚度≥1.2mm； 4、静电喷塑。 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | 椅子 |  | 全新工程pp材质，注塑一体成型椅子。 |  | 把 |  |  | 12 |  |  |  |

| 垃圾站. 序号; 名称; 规格参数; 单位; 数量; 参考图片. 1; 垃圾棚; 规格：3170*1070*H2500mm 钢架结构，主框架厚≥1.5mm ，板材厚≥1.0mm 垃圾亭的造型为定制，现场制作; 组; 6（其中：人民西路小学2，古渡家园小学2，陈家台小学2）. 2; 垃圾站基层硬化; 1、基层处理 2、水泥压光; 项; 6（其中：人民西路小学2，古渡家园小学2，陈家台小学2）. 3; 户外垃圾桶; 规格：580*710*H1010mm HDPE材料 260升，颜色按照垃圾分类标准配置; 个; 60（其中：人民西路小学20，古渡家园小学20，陈家台小学20）. 4; 棉线拖把; 圆头拖把老式吸水棉线拖头; 个; 300（其中：人民西路小学100，古渡家园小学100，陈家台小学100）. 5; 簸箕+扫帚; 不锈钢材质; 个; 300（其中：人民西路小学100，古渡家园小学100，陈家台小学100）. 6; 抹布; 家政保洁专用毛巾（30*70cm）; 个; 600（其中：人民西路小学200，古渡家园小学200，陈家台小学200）. 定制柜（人民西路小学）. 序号; 名称; 规格参数; 单位; 数量; 参考图片. 1; 定制柜; - 1.宽度：600mm以内，（尺寸依据现场定制） 2.柜体18mm，E0级颗粒板 3.柜门厚度≥18mm，E0级颗粒板 4.背板厚度≥9mm，E0级颗粒板 - 5.五金配件：优质五金配件。; m2; 1165.4（其中：人民西路小学301，古渡家园小学300.99，陈家台小学563.41）. 2; 分水器盖板; - 1.宽度：300mm，（尺寸依据现场定制） 2.柜体厚度≥18mm，E0级颗粒板 3.柜门厚度≥18mm，E0级颗粒板 4.背板厚度≥9mm，E0级颗粒板 5.五金配件：优质五金配件 6.人造石盖板（台面）; m2; 80.4（其中：人民西路小学10.8，古渡家园小学36.96，陈家台小学21.84）. 3; 石材台面; 1.宽度：600mm以内，（尺寸依据现场定制） 2.柜体厚度≥18mm，E0级颗粒板 3.柜门厚度≥18mm，E0级颗粒板 4.背板厚度≥9mm，E0级颗粒板 5.五金配件：优质五金配件 6.人造石台面; m2; 137.48（其中：人民西路小学36.42，古渡家园小学36.42，陈家台小学64.64）. 4; 洞洞板; 1.异性洞洞板造型，（尺寸依据现场定制） 2.≥18mm厚E0级颗粒板; m2; 81.9（其中：人民西路小学23.94，古渡家园小学23.94，陈家台小学34.02）. 德育展厅（古渡家园小学）. 序号; 名称; 规格参数; 单位; 数量; 备注. 1; 展台; 规格：1800*900*1100mm 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥18mm； 2、封边：PVC封边。; 张; 3. 2; 玻璃展示柜; 规格：1000*600*950mm 钢化玻璃≥5mm; 把; 2. 3; 方桌椅组合; 方桌规格：1850*800*750mm，桌面环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥25mm，钢腿； 常规圆木凳。; 组; 3; 一桌六椅 椅子为圆凳. 4; 方桌椅组合; 方桌规格：1000*1000*750mm，桌面环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥25mm，钢腿； 常规圆木凳。; 组; 12; 一桌四椅 椅子为圆凳. 5; 定制异型沙发; 直径：长6米*宽2米 可任意组合摆放。 多种颜色可选表面：布艺，高密度回弹海绵 沙发框架：硬杂木; 组; 1. 阅览室. 序号; 名称; 规格参数; 单位; 数量; 备注. 1; 定制书柜; 规格：900*450*2000mm 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥18mm； 2、封边：PVC封边 3、配件：优质五金配件；; 平方; 277（其中：古渡家园小学110，陈家台小学167）. 2; 定制异型书柜; 规格：2000*450*750 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥18mm； 2、封边：PVC封边 3、配件：优质五金配件；; 平方; 40（其中：古渡家园小学20，陈家台小学20）. 3; 阅览椅; 全新工程pp材质，注塑一体成型椅子。; 把; 280（其中：古渡家园小学140，陈家台小学140）. 4; 异型电子阅览桌; - 基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥25mm； 2、封边：PVC封边； 3、烤漆钢架定制。; 米; 66.7（其中：古渡家园小学33.35，陈家台小学33.35）. 5; 电子阅览椅; 全新工程pp材质，注塑一体成型椅子。; 把; 86（其中：古渡家园小学43，陈家台小学43）; 86（圆凳39*2个， 方凳4*2个）. 6; 圆桌椅组合; 圆桌规格：Φ850*750mm，桌面环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥25mm，钢腿； 常规单人沙发。; 组; 3; 一桌四椅 椅子为单人沙发. 7; 方桌椅组合; 方桌规格：1200*800*750mm，桌面环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥25mm，钢腿； 常规圆木凳。; 组; 4; 一桌四椅 椅子为圆凳. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 读书角（陈家台小学）. 序号; 名称; 规格参数; 单位; 数量; 备注. 1; 定制书柜; 规格：1500*450*2000mm。 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥18mm； 2、封边：PVC封边; 组; 33. 2; 定制L型座椅; 规格：6000*500*450。 1、基材：环保优质E1级三聚氰胺颗粒板，厚度≥18mm； 2、封边：PVC封边; 组; 33. |  |  |  |