- 工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源工程 |  |  |
| 1.1 | 浆砌石集水渗渠(100m3) |  |  |
| 1.1.1 | 土方开挖 | m³ | 2971.92 |
| 1.1.2 | 土方回填 | m³ | 2971.92 |
| 1.1.3 | 石方开挖(次坚石) | m³ | 564.37 |
| 1.1.4 | 人工铺设滤料 | m³ | 213.01 |
| 1.1.5 | M10浆砌块石 | m³ | 156.5 |
| 1.1.6 | C30混凝土梁 | m³ | 16.8 |
| 1.1.7 | C30预制混凝土梁 | m³ | 16.8 |
| 1.1.8 | 钢筋制作及安装 | t | 5.796 |
| 1.1.9 | 钢爬梯 | 项 | 1 |
| 1.1.10 | 干砌块石 | m³ | 60.76 |
| 1.1.11 | 防洪挡墙 |  |  |
| 1.1.11.1 | 土方开挖 | m³ | 180 |
| 1.1.11.2 | 土方回填 | m³ | 129 |
| 1.1.11.3 | 石方开挖(次坚石) | m³ | 15 |
| 1.1.11.4 | M7.5浆砌块石 | m³ | 84 |
| 2 | 输配水管道工程 |  |  |
| 2.1 | 输水管道工程 |  |  |
| 2.1.1. | 管道土方开挖 | m³ | 1409.23 |
| 2.1.2 | 管道土方回填 | m³ | 1409.23 |
| 2.1.3 | DE63PE管(1.6mpa)及安装 | m | 536.85 |
| 2.1.4 | DN50热镀锌钢管及安装 | m | 200 |
| 3 | 泵站工程 |  |  |
| 3.1 | 175QJ5-169-7.5潜水泵 | 套 | 1 |
| 3.2 | 手动滑轮 | 项 | 1 |
| 3.3 | 水质化验费 | 项 | 1 |
| 4 | 供配电工程 |  |  |
| 4.1 | VLV22-3*16+10(包括地埋土方) | m | 50 |
| 4.2 | 380V架空线路 | km | 0.15 |
| 4.3 | 电表(包括上户费) | 个 | 1 |
| 4.4 | 水泵配电柜(成套设备) | 个 | 1 |
| 4.5 | 自动上水设备 | 个 | 1 |
| 5 | 雨水管网工程 |  |  |
| 5.1 | 双壁波纹管道铺设 | m | 179 |
| 5.2 | 圆形砖砌检查井(盖板式) | 座 | 7 |
| 5.3 | M7.5浆砌片块石出水口 | 处 | 1 |
| 5.4 | 中粗砂管道基础回填 | m³ | 175 |
| 5.5 | 挖沟槽土方 | m³ | 1275 |
| 5.6 | 填土方（机械回填） | m³ | 1199 |
| 6 | 村内道路硬化项目 |  |  |
| 6.1 | 水泥路挖弃土方 | m³ | 492 |
| 6.2 | 水泥路利用土方填方 | m³ | 388 |
| 6.3 | 天然砂砾石硬化路肩 | m³ | 60 |
| 6.4 | 挖除水泥混凝土路面 | m³ | 38 |
| 6.5 | 挡墙挖基土方 | m³ | 85 |
| 6.6 | 基础回填土方 | m³ | 55 |
| 6.7 | 墙背天然砂砾石滤层 | m³ | 3 |
| 6.8 | 边沟挖基土方 | m³ | 206 |
| 6.9 | 成品波形梁护栏安装 | m | 130 |
| 6.10 | 排水沟、截水沟 | m | 270 |
| 6.11 | 18cm厚C30水泥混凝土路面 | m2 | 1388.5 |
| 6.12 | 18cm厚水泥稳定土基层 1.水泥含量:水泥剂量7% 2.厚度:18cm | m2 | 1595.7 |
| 6.13 | 仰斜式路堑墙 1.仰斜式路堑墙，高3m 2.M7.5浆砌砖墙身及基础 3.50cm砂砾反滤层 4.隔水层 | m | 13 |
| 7 | 太阳能路灯工程 |  |  |
| 7.1 | 路灯基础挖土方 | m³ | 48 |
| 7.2 | 路灯基础回填土方 | m³ | 43 |
| 7.3 | 一般路灯 1.名称:太阳能路灯灯具杆件(8米灯 杆、60W恒耀一号光源、100W多晶硅 光伏板及90AH比亚迪专用路灯锂电 池等路灯地上部分相关组件） | 套 | 7 |
| 7.4 | 设备基础 1.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 路灯基础600*600*1200 | m3 | 6 |
| 7.5 | 低压碳钢平焊法兰 1.材质:定位板 400*400*6mm | 副 | 7 |
| 7.6 | 预制构件钢筋 | t | 0.039 |