政府采购项目

项 目 编 号： CGZC-2025-088

XACH2025-064

2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第3包

招 标 文 件

西安辰和工程咨询有限公司

二〇二五年六月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  供应商须知附表	10

第三章  投标须知	17

第四章  采购内容	54

第五章  合同条款	99

第六章  投标文件格式	114

第一部分  投标函	116

第二部分  开标一览表	117

第三部分  资格证明文件	119

第四部分  供应商概况	127

第五部分  《政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》	128

第六部分  投标方案	129

第七部分  供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料	134

第八部分   附件	135

- 招标公告

项目概况 2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)潜在的供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于2025年7月15日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CGZC-2025-088、XACH2025-064

项目名称：2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)

采购方式：公开招标

预算金额：7880000.00元

采购需求：

合同包1(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第1包）:

合同包1预算金额：2400000.00元

合同包1最高限价：2310000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学仪器 | 教育教学设施设备采购第一批次(信息化及多媒体类部室)第1包 | 1批 | 详见招标文件 | 2400000.00 | 2310000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2025年7月31日前完成供货、安装、调试。

合同包2(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第2包）:

合同包2预算金额：1300000.00元

合同包2最高限价：1040000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 教学仪器 | 教育教学设施设备采购第一批次(信息化及多媒体类部室)第2包 | 1批 | 详见招标文件 | 1300000.00 | 1040000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2025年7月31日前完成供货、安装、调试。

合同包3(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第3包）:

合同包3预算金额：1100000.00元

合同包3最高限价：930000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 教学仪器 | 教育教学设施设备采购第一批次(信息化及多媒体类部室)第3包 | 1批 | 详见招标文件 | 1100000.00 | 930000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2025年7月31日前完成供货、安装、调试。

合同包4(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第4包）:

合同包4预算金额：3080000.00元

合同包4最高限价：3000000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 教学仪器 | 教育教学设施设备采购第一批次(信息化及多媒体类部室)第4包 | 1批 | 详见招标文件 | 3080000.00 | 3000000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2025年7月31日前完成供货、安装、调试。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

④《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑥《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑦《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

⑧《陕西省财政厅 关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

⑨《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

⑩《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

⑪扶持不发达地区和少数民族地区、支持创新等政府采购政策；

⑫如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第1包)

特定资格要求如下：

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）；

③供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）；

④本项目不接受联合体投标。

合同包2(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第2包)

特定资格要求如下：

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）；

③供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）；

④本项目不接受联合体投标。

合同包3(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第3包)

特定资格要求如下：

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）；

③供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）；

④本项目不接受联合体投标。

合同包4(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第4包)

特定资格要求如下：

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）；

③供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）；

④本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年6月20日至2025年6月26日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年7月15日09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台<陕西政府采购交易系统>企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

2、办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

3、请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

4、本项目采用“不见面开标”形式,供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

5、按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知 》中的要求 ,供应商应通过陕西省政府采购网(http:// www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记 ,加入陕西省政府采购供应商库。

6、供应商须打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）；提示：供应商须在获取招标文件时限内登录陕西省西安市公共资源交易中心平台系统，直接下载（SXSZF版本）招标文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

7、政府采购信息发布媒体：

（1）陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。

（2）全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

8、其他事项见本项目招标文件。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：西安浐灞国际港教育局

地址：陕西省西安市灞桥区浐灞生态区浐灞大道1号

联系方式：029-83620844

2、采购代理机构信息

名称：西安辰和工程咨询有限公司

地址：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层

联系方式：029-87563729 029-82285837

3、项目联系方式

项目联系人：赵苗苗、单云、王文文

电话：029-87563729 029-82285837

西安辰和工程咨询有限公司

2025年6月19日

- 第二章  供应商须知附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 西安浐灞国际港教育局 |
| 2 | 采购代理机构 联 系 人 电 话 邮 箱 | 西安辰和工程咨询有限公司 赵苗苗、单云、王文文 029-87563729 029-82285837 xachenhezixun@163.com |
| 3 | 项目名称 | 2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第3包 |
| 4 | 项目编号 | CGZC-2025-088、XACH2025-064 |
| 5 | 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 资金性质 | 财政资金 |
| 7 | 预算金额 | 人民币壹佰壹拾万元整（¥1100000.00元） |
| 8 | 最高限价 | 人民币玖拾叁万元整（¥930000.00元） |
| 9 | 采购方式 | 公开招标 |
| 10 | 采购内容和要求 | 2025年全区学校教育教学设施设备采购第一批次(信息化及多媒体类部室) (具体内容详见第四章采购内容)。 |
| 11 | 交货期 （含安装、调试） | 2025年7月31日前完成供货、安装、调试。 |
| 12 | 质保期 | 自终验合格之日起一年，采购需求中另有要求的按要求质保期执行，厂家质保期有优于的按照厂家质保期执行。 |
| 13 | 付款方式及依据 | 1、预付款支付条款： （1）本合同设置预付款： （2）预付款金额：合同暂定总价的10%； （3）预付款支付条件：合同签订后15个工作日内； （4）其他：本项目预付款是根据政府采购相关政策规定要求，采购人为帮助供应商解决项目前期启动资金困难，保证供应商更有条件履行合同的保障性支援性资金。供应商应保证该资金用于项目前期各项工作费用，不得挪作他用，若因此项目进展受到影响，供应商承担由此引起的所有责任。 4、剩余款项支付条款： 货物全部进场并经采购人签收后支付合同暂定价的40%，验收合格后根据实际采购量及合同单价据实结算，支付至合同结算价款的100%。 注：供应商应向采购人出具符合国家财税规定的增值税发票，否则采购人有权延迟履行付款义务。如因供应商缘故（如开具增值税发票延误等）导致采购人无法按时付款，采购人不承担违约责任。如遇突发事件，付款日期则以实际付款日期为准。 |
| 14 | 代理服务费 | 由中标人支付代理服务费，代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和发改办价格〔2003〕857号以及发改价格〔2011〕534号文中规定的标准执行，按差额定率累进法收取费用。根据差额定率累进计费方式，100万以下按1.5%收取，100万-500万按1.1%收取。 |
| 15 | 投标有效期 | 90日历日（从提交投标文件的截止之日起算） |
| 16 | 质量要求 | 符合招标文件及国家、省市及行业相关“合格”要求 |
| 17 | 投标保证金 | 无 |
| 18 | 履约保证金 | 无 |
| 19 | 递交投标文件 地点 | 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交电子投标文件 |
| 20 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年7月15日09时00分 00 秒（北京时间） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅 注：本项目采用不见面方式开标，建议供应商在开标前1小时内登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟开始签到）。 |
| 21 | 政府采购信用担保和信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过政府采购信用担保合作的担保机构出具的保函形式缴纳。 根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，供应商如果需要进行政府采购信用融资贷款服务的，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）中查询了解（详见供应商须知附件1、附件2）。 |
| 22 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 23 | 是否专门面向中小企业采购 | 否，不专门面向中小企业 |
| 24 | 签字（或）盖章要求 | 第六章“投标文件格式”中凡注明“签字”处，供应商须签字；“投标文件格式”中凡注明“签字或盖章”处，供应商实施一项内容即可；投标文件中所附的相关材料的复印件，也须加盖供应商单位公章。 |
| 25 | 开标形式 | ☑不见面开标 ☐见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。 |
| 26 | 评审方法 | 综合评分法，详见评审标准及办法。 |
| 27 | 资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； ①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； ②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）； ③供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）； ④本项目不接受联合体投标。 |
| 28 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕和〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对供应商的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求），并将网页截图附在评审资料中。 |
| 29 | 现场踏勘 | ①由供应商自行踏勘现场，以便查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。 ②供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。 |
| 30 | 供应商 入库登记 | 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ ）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
| 31 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司 1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 32 | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |
| 33 | 投标文件的要求 | 需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。最终生成（*.SXSTF）格式的投标文件上传至平台。 |
| 34 | 纸质投标文件 要求 | 投标时供应商无需提供纸质版投标文件。 中标人在领取中标通知书前将纸质版投标文件正本1套、副本2套打印盖章后提交至采购代理机构处，以便采购人进行留存备案等工作，中标人应保持投标文件纸质版内容与电子版内容完全一致，否则将承担一切法律责任。 纸质投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。 |
| 35 | 政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。 |
| 36 | 其他未尽事宜 | 1.按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规执行。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 37 | 特殊情况说明 | 允许供应商参与多个标包的投标活动，但最终供应商只能获取一个标包（序号靠前标包）的中标资格。如同一供应商同时成为第1包、第2包、第3包、第4包的第一中标候选人，按照第1包、第2包、第3包、第4包的顺序只能成为序号靠前标包的中标供应商，其他标包按照推荐的中标候选人顺序顺延至下一名供应商。 |

- 第三章  投标须知

- 一、名词解释

1、采   购   人：系指西安浐灞国际港教育局

2、采购管理机构：系指同级财政部门

3、采购代理机构：系指西安辰和工程咨询有限公司

4、供   应   商：系指参与投标的供应商

5、政府采购信息发布媒体：

①陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。

②全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

6、企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin

- 二、公开招标文件

1、招标文件的构成

1.1 要求提供的服务、货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件各章名称见目录。

1.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、招标文件的澄清

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件的修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告，供应商应随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

5、请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

6、招标文件的澄清或修改作为招标文件的补充文件，与其具有同等法律效力。

7、各供应商应及时登录“全国公共资源交易网（陕西省·西安市）”免费获取招标文件，否则引起的一切后果由供应商自负。

8、本文件的解释权归采购人和采购代理机构。

- 三、招标的内容要求

1、招标内容：2025年全区学校教育教学设施设备采购第一批次(信息化及多媒体类部室) (具体内容详见第四章采购内容)。供应商应对所有内容进行响应，不得在其中选项，否则按无效文件处理。

2、供应商资格：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

合同包3(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第3包）特定资格要求如下：

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）；

③供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）；

④本项目不接受联合体投标。

供应商须保证资格文件的真实、合法、有效，因资格产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。资格证明材料需在上传电子版投标文件中提供清晰可见、加盖公章的扫描件或电子证书，模糊不清的按无效证明处理，若供应商资格证明文件不符合要求，将按无效投标处理，不进入下一评审环节。

采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕和〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对供应商的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求），并将网页截图附在评审资料中。

- 四、投标文件的编制、制作和签章

1、投标文件的编制：

1.1 投标文件必须根据招标文件要求的格式编写，做出实质性响应。具体内容包括：

①按照要求填写投标函格式。

②开标一览表。

③供应商按要求出具的资格证明文件，证明参加投标的供应商是合格的，中标后有能力履行合同，服务质量有保证等。

④各供应商按招标文件要求，完成本次采购任务，供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

1.2 投标报价：

①各供应商应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价、交货期（含安装、调试）、质量标准等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

②投标报价为完成本项目招标文件中所提出的工作范围及要求的全部内容，并达到国家及采购人验收标准而产生的所有费用，包括但不限于货物价款(含通常配备的备品备件、易损件）、软件升级、对接费、人工费、包装费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、售后服务、验收费、招标代理服务费、利润、风险、税金等在项目实施过程中所发生的所有费用，任何错报、漏报由供应商自行负责。

③凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

④各供应商自行勘察现场。

⑤最低报价不作为中标的唯一条件。

1.3 报价货币：人民币    单位：元（精确到小数点后两位）。

1.4 投标文件有效期为投标文件提交截止之日起九十日历日，中标供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

2、电子投标文件的制作和签章

2.1电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2.2编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF），即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

2.3电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章或手写签字；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

五、投标文件的加密和提交

1、在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。但在投标文件递交截止时间后，系统将拒绝接收供应商递交的任何资料和文件。

3、供应商在投标文件递交截止时间前上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。投标文件递交截止时间后供应商不得对其投标文件做任何修改。

4、在投标文件递交截止时间后到规定的投标文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其投标文件，否则按政府采购法的有关规定处罚。

六、关于投标文件的雷同性分析

1、根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

2、雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

3、若“文件制作机器码”一致，则表明不同供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为供应商串通投标，其投标无效。

4、若“文件创建标识码”一致，则表示不同供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

七、投标文件被拒绝接收的情形

1、误投的或采用旧版电子招标文件制作的。

2、逾期提交电子投标文件的。

八、投标文件的补充、修改和撤回

供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

九、供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1、预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2、办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

3、下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4、制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

5、提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

6、在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7、等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

- 十、采购代理机构及评标委员会职能

1、采购代理机构职能：

1.1 采购代理机构组织开标、评审工作，开标整个过程接受采购管理机构的监督和管理，参加投标的供应商、评标委员会、监督人及采购人须签名报到以证明出席。

1.2 为确保招标工作公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，评标委员会成员（有关专家）在政府采购专家库中随机抽取。

2、评标委员会的职能：

2.1符合性审查：依据招标文件的要求，对各供应商的投标文件的符合性审查。

2.2 对各供应商就投标文件（含澄清、说明或补正的内容）中投标报价、商务及技术等进行评审。

2.3依据招标文件的要求和评审标准，确定进入最终评审的供应商。

2.4 排序推荐中标候选供应商。

2.5 协商处理开标过程中出现的其它相关问题。

3、评标委员会成员应当遵守并履行下列义务：

3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价。

3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清。

3.3 按照招标文件的要求和评审办法进行评审，推荐中标候选供应商名单，对评审意见承担个人责任。

3.4 对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密。

3.5 参与评审报告的起草。

3.6 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

3.7 配合财政部门的投诉处理工作。

4、开标后，直到与中标供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，评标委员会均不得向供应商及与投标无关的其他人透露。

- 十一、评审原则及程序

1、招标评审原则：

1.1 评标委员会遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

1.2 采用同一程序和标准对供应商进行评审。

2、符合性审查：依据招标文件的要求，对各供应商投标文件的符合性审查。

3、投标文件出现下列情况，修正原则为：

3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商对修正后的报价不确认的，其投标无效。

4、关于小微企业、福利性企业的说明：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准：

4.1如供应商为小型、微型企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为其评标价。

4.2供应商若属于小微企业，按投标文件格式要求填写声明函。

4.3关于监狱企业、福利企业：视同小微企业。

5、关于同品牌的说明：

若供应商所投核心产品均为同一品牌，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会小组按照随机抽取的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

核心产品为两个及以上时，当所有核心产品品牌均相同时，在评审时按同一供应商计算；部分核心产品品牌相同时按不同供应商计算。

6、关于调整优化节能产品、环境标志产品的说明

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）规定，政府采购属于品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购品目清单所列的产品，执行的相关措施详见“商务和技术评分细则-节能环保产品”：

注：①节能产品、环境标志产品是指政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范的“品目清单”中的有效期内的产品。

②在投标时供应商应提供加盖供应商公章的有效证明材料。

③如同一产品既属于节能产品清单，又属于环境标志产品清单，不重复加分。

7、政府采购信用担保和信用融资

7.1为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过政府采购信用担保合作的担保机构出具的保函形式缴纳。

7.2根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请，对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。

7.3供应商如果需要进行政府采购信用融资贷款服务的，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）中查询了解（详见附件1、附件2）。

8、履约保证金

8.1采购人可根据项目特点、供应商诚信等情况降低履约保证金缴纳比例，具体详见第二章、供应商须知附表。

8.2履约保证金交纳时间：发出中标通知书后、签订采购合同前。招标文件要求供应商提交履约保证金的，供应商可通过支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交，其中采用纸质保函的，应当提交保函原件；采用电子保函的，可登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）。

8.3履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

8.4采用履约保函形式时应注意以下事项：

①履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

②履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明所投标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）。

③担保金额不少于《供应商须知附表》中规定的履约保证金交纳金额。

④保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

8.5退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中标供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）/当场返还（针对纸质保函）/当场注销（针对电子保函）。

9、绿色建材

为落实关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号），对于供应商使用被纳入《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的建材产品或者使用获得绿色建材评价标识、认证、获得环境标志产品认证的绿色建材产品，并提供相关指标的第三方检测或认证机构出具的检测报告、认证证书等证明性文件的，在技术等指标同等条件下，应当优先采购绿色建材产品。

10、“不见面开标”程序

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

10.1供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

10.2主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

10.3解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

10.4唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

10.5开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

10.6开标过程全程录音录像，并存档备查。

10.7供应商代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当在开标过程中及时提出询问或回避申请。

10.8各供应商在开标、评标期间应保持在线状态。对未在规定时间和要求范围内完成签到、解密、答复、澄清、报价修正等指令的，视为其放弃，由供应商自行承担相应后果。

10.9开标环节投标文件视为无效的情形

（1）供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

（3）上传的电子投标文件无法正常打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

11、评标程序

11.1供应商资格审查：开标结束后，由采购人委派的资格审查小组对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

11.2供应商符合性审查：由评标委员会对通过资格审查供应商的投标文件进行符合性审查。

11.3评审过程：评标委员会对符合性审查合格供应商的投标文件认真阅读，并对采购内容、商务部分及技术部分等内容进行详细的评审。各供应商应评标委员会的要求对投标文件中商务及技术、服务等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其被授权范围内。评标委员会以补充、完善后的内容作为评审的依据。

11.4突发状况的应急处置

在开、评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

十二、评审办法及内容

坚持公平、公正、科学、择优、合理低价、禁止不正当竞争。

本次招标采用综合评分法，详见本节评分标准。

评审内容

投标文件符合性评审：包括商务符合性和技术符合性审查。内容如下：

1.1商务部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效、质量标准、交货期（含安装、调试）、质保期对招标文件的响应等商务评审内容。

1.2技术部分评审内容：包括所投产品选型、配置、功能满足招标文件要求，产品相关资料，项目实施方案、确保进度的技术组织措施、投入项目组成人员安排、确保质量的技术组织措施、针对本项目可能出现的各类突发情况提供应急解决方案、技术培训措施、售后服务、节能产品或环境标志产品相关材料等。

2、评标须知

2.1 凡未通过符合性评审的投标文件即作为无效文件，不得进入后续评审工作。

2.2 评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向供应商质询并要求该供应商做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员应在记录上签字确认。

2.3 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该供应商的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

3、评审标准及办法

3.1资格审查

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； |
| 2 | 供应商应授权合法的人员参加投标全过程 | 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）； |
| 3 | 供应商基本资格条件承诺函 | 供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）； |
| 4 | 非联合体投标 | 非联合体投标声明 |
| 评定结果：由资审小组对上述资料进行审查，以上内容有一项不符合要求，则投标文件的资格审查为不合格，投标文件无效，无资格进入后续评审阶段。 |  |  |

3.2符合性审查

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与营业执照、西安市公共资源交易中心交易平台一致； | 符合招标文件要求 |
| 2 | 投标文件按照规定格式签字盖章； | 符合招标文件要求 |
| 3 | 投标文件有投标有效期且投标有效期达到招标文件的要求； | 符合招标文件要求 |
| 4 | 供应商针对同一货物及服务未出现选择性报价； | 符合招标文件要求 |
| 5 | 符合商务、技术要求，不存在重大负偏离； | 符合招标文件要求 |
| 6 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析； | 符合招标文件要求 |
| 7 | 投标文件无采购人不能接受的条件； | 符合招标文件要求 |
| 8 | 符合招标文件规定的其他实质性要求； | 符合招标文件要求 |
| 9 | 未违反《中华人民共和国政府采购法》有关规定和招标纪律。 | 符合招标文件要求 |
| 评定结果：由评标委员会对上述资料进行审查，以上内容有一项不符合要求，则投标文件的符合性审查为不合格，投标文件无效，无资格进入后续评审阶段。 |  |  |

3.3供应商的投标报价大于最高限价，即为无效报价。

3.4投标文件报价出现本章第十一条第3项“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的，其投标无效。

3.5当评标委员会认为某个供应商的投标报价或者某些分项报价明显不合理，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会认定该供应商投标报价无效，其投标文件为无效文件。

3.6商务和技术评分细则

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

| 投标 报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/有效报价）×价格权重（30%）×100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业绩 证明 | 5分 | 提供2022年以来类似项目业绩合同（以合同签订时间为准），每份计1分，满分5分。 （注：以上证明文件在投标文件中附业绩合同扫描件并加盖公司公章。） |  |  |
| 技术 响应 | 53分 | - 所投产品选型、配置、功能满足招标文件要求，性能质量好、符合相关国家标准规范，本项满分12分。未提供不计分。 |  | - 产品描述详细、完整，设备选型合理、功能齐全，完全满足招标文件中所有技术参数要求的计10分。技术参数有低于招标文件要求的，每一项扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | - 在全部满足招标技术参数的前提下，技术参数高于招标文件规定的相应技术参数的，每一项加0.5分，加分合计至2分时为止。 |
|  |  | 2、产品相关资料：投标产品附有详细的产品技术资料（包括但不限于认证证书或产品宣传彩页或检测报告或功能截图等），本项满分6分。未提供不计分。 |  | 所投产品规格指标、功能较好，技术资料齐全计（3～6]分。 |
|  |  |  |  | 所投产品规格指标、功能内容简单，技术资料相对齐全计（0～3]分。 |
|  |  | 3、项目实施方案，包括供货安排，仓储、运输及派送、安装、调试、系统升级等，具有全面性、可行性、针对性，方案明确，布局规范。本项满分8分。未提供不计分。 |  | 实施方案完整全面、明确可行、有针对性、细节考虑到位计（5～8]分。 |
|  |  |  |  | 方案内容较为完整，可实施性较强，比较有针对性计（2～5]分。 |
|  |  |  |  | 方案内容缺失，可实施性低，不具备针对性计（0～2]分。 |
|  |  | 4、确保进度的技术组织措施,措施能够保障采购人供货期的要求，根据响应程度计（0～5]分。本项满分5分。未提供不计分。 |  |  |
|  |  | 5、根据投入项目组成人员安排，项目组织机构健全，人员经验丰富、配备合理，根据响应程度计（0～5]分。本项满分5分。未提供不计分。 |  |  |
|  |  | 6、确保质量的技术组织措施，包括质量保障方案及货物合法来源证明文件（包括但不限于产品的合法来源渠道、授权书、产品合格证等）。本项满分8分。未提供不计分。 | 货源渠道正规，具备相关质量证明文件，质量保障措施完整、详尽，根据响应程度计（5～8]分。 |  |
|  |  |  | 产品质量保障描述较完整，货物证明文件缺少，措施较完整计（2～5]分。 |  |
|  |  |  | 产品质量保障描述含糊，货物证明文件缺失，措施简单不够完备计（0～2]分。 |  |
|  |  | 7、针对本项目可能出现的各类突发情况提供应急解决方案，根据响应程度计（0～5]分。本项满分5分。未提供不计分。 |  |  |
|  |  | 8、供应商针对本项目有详细可行的技术培训措施：培训计划完善，内容充实，安排合理，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据其响应程度的完整性及可行性计（0～4]分；本项满分4分。未提供不计分。 |  |  |
| 售后 服务 | 10分 | 具有完善的售后服务保障体系，对交货期内人员到位情况、质保期的长短及质保期内的响应时间以及备品、备件供应计划（方案还应当包含不能完全履行售后服务时愿意接受相关处罚的承诺），售后服务方案合理、及时有效与实际需求相符合，内容详细完整根据响应程度计(7～10]分，方案较为合理，内容较为详细完整根据响应程度计(3～7]分，内容片面含糊、不完整，根据响应程度计(0～3]分:本项满分10分。未提供不计分。 |  |  |
| 节能环保产品 | 2分 | 提供产品为节能产品或环境标志产品，并提供相关材料的（详见说明3），每提供一项得0.5分，本项最高得2分。未提供不计分。 |  |  |

说明1：关于小微企业 福利性企业的说明，

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业 (2011) 300 号) 规定的划分标准:

a.如供应商为小型、微型企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为其评标价。

b.供应商若属于小微企业，按投标文件格式要求填写声明函。

c.关于监狱企业、福利企业：视同小微企业。

说明2：关于同品牌的说明：

若供应商所投核心产品均为同一品牌，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会小组按照随机抽取的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

核心产品为两个及以上时，当所有核心产品品牌均相同时，在评审时按同一供应商计算；部分核心产品品牌相同时按不同供应商计算。

说明3：关于调整优化节能产品、环境标志产品的说明

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）规定，政府采购属于品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购品目清单所列的产品，执行的相关措施详见“商务和技术评分细则-节能环保产品”：

注：1、节能产品、环境标志产品是指政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范的“品目清单”中的有效期内的产品。

2、在投标时供应商应提供加盖供应商公章的有效证明材料。

3、如同一产品既属于节能产品清单，又属于环境标志产品清单，不重复加分。

说明4：关于绿色建材的说明

为落实关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号），对于供应商使用被纳入《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的建材产品或者使用获得绿色建材评价标识、认证、获得环境标志产品认证的绿色建材产品，并提供相关指标的第三方检测或认证机构出具的检测报告、认证证书等证明性文件的，在技术等指标同等条件下，应当优先采购绿色建材产品。

说明5：（1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

（2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

（3）评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出中标候选单位。评标委员会依据评审结果写出评审报告，送采购人审定。

十三、特殊情况处理

1、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价和技术得分两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

2、评标过程中，若出现合格供应商少于三家时，本项目按废标处理并报监督管理机构批准重新组织招标。

- 十四、中标、询问及质疑

1、确定供应商

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定中标供应商。

（2）采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内在“陕西省政府采购网”、“全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）”公告中标结果并发放《中标通知书》，公告中标结果时应当同时公告中标供应商的评审总得分。

（3）在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

（4）采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

2、询问及质疑

2.1询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

2.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

2.4质疑函应以书面方式递交。

2.5质疑函递交联系方式：

采购代理机构名称：西安辰和工程咨询有限公司

电  话：029-87563729 029-82285837

地  址：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层

2.6采购代理机构不做未中标原因的解释。

2.7有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对招标文件提出质疑的质疑人不是依法获取招标文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3、投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向同级财政局政府采购管理处提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4、恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

- 十五、合同授予

1、中标通知书是合同的重要组成部分。

2、招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

3、签订合同

中标人在收到中标通知书后30日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。采购人在合同签订后2个工作日内将政府采购合同在陕西省政府采购网进行公示。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 十六、履约验收

采购人应当依法组织履约验收工作，根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构组织验收。验收时，应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收结束后，由验收相关方共同签署验收报告，验收报告中应列明各项标准的验收情况，验收各项资料应当存档备查。

- 十七、代理服务费

由中标人支付代理服务费，代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和发改办价格〔2003〕857号以及发改价格〔2011〕534号文中规定的标准执行，按差额定率累进法收取费用。根据差额定率累进计费方式，100万以下按1.5%收取，100万-500万按1.1%收取。

- 十八、其他

1、如果发生下列情况本项目按废标处理并报监督管理机构批准重新组织招标：

1.1有效供应商不足三家。

1.2所有供应商的投标报价均超过最高限价，采购人不能支付的。

1.3评标委员会三分之二以上评委认定所有投标报价存在价格不实的现象。

1.4有证据证明有围标现象的发生。

2、拒绝商业贿赂

2.1遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评标委员会在政府采购活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.2供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）。

3、供应商须遵守“西安市公共资源交易中心”相关规定。

附件1

“政采贷”业务介绍

1、政采贷，即政府采购合同融资，是银行机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合同，按优于一般中小企业贷款的利率直接向申请贷款的中小企业发放贷款的一种新融资方式。政府采购贷特点政采贷以中小企业的政府采购信用和国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会和相关的服务支持（浐灞国际港政府采购信用融资联系人：王涛：029-83521071）。

附件2

供应商融资申请操作手册

政府采购合同融资是指在地方财政部门引导下，参与政府采购中标（成交）的供应商可凭政府采购合同向银行申请信用融资，银行按优于一般中小企业贷款利率发放贷款的融资模式。这种融资模式以国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会，缓解了企业融资困境。

业务办理流程简介：

政府采购合同融资申请获批的必要条件之一，是供应商将意向申请银行指定的资金受监管账户签入采购合同，获得银行认可，以保障银行回收贷款路径安全。企业可在签署采购合同前完成在意向申请银行开户，并将开户账号签入采购合同作为唯一收款账户；如申请融资时已签署采购合同的，企业应将意向申请银行开户账号通过采购合同变更的方式，将开户账号签入采购合同作为唯一收款账户，无论哪种情况，最终的采购合同都需要获得银行的认可，才能获得银行的正式授信。

业务流程简图如下：

1、首页

系统首页主要呈现省政府采购合同融资相关政策法规、申请基本流程、成交数据统计，及供应商帮助内容，供应商企业可由“我的账户”登录，如下图：

2、登录及企业资料确认

2.1账号登录

陕西省政府采购网的注册用户，点击首页右上角“我的账户”按钮，凭企业统一信用代码直接登录，默认密码为123456，即进入首页默认账号登录，如下图：      初次登录的平台的用户，需修改登录密码，并绑定在陕西省政府采购网预留的手机号，绑定手机后,提示绑定成功，返回首页。

2.2企业资料确认

供应商企业首次登录成功后须确认或补全企业资料，点击“提交”按钮，提示修改成功：

资料保存成功，即可以开始使用本系统所有功能。

3、可融资项目及融资意向

3.1查看可融资项目

如果企业有中标项目或成交合同，在“可融资项目”菜单中可见所有项目和合同的列表，如下图：

在列表页选择需要融资的项目或合同，点击“申请贷款”按钮开始发起融资申请，跳转到填写融资意向书页面。

如果可融资项目较多，可通过输入关键字搜索相关中标项目或成交合同。

3.2、填写信用融资意向书

为确保您的企业和个人信息在融资过程中被合法使用，需要您在平台补充一些必要信息并授权这些信息用于融资中必要的风险评估、征信查询等环节。如有错误可点击修改按钮，返回修改资料；确认填写信息完整无误后点击“下一步”。如下图：

确认填写信息完整无误后点击“下一步”，选择意向银行：  点击“提交融资意向”按钮，提示提交成功，并可直接点击“申请进度”查看融资进度：

4、查看申请审批进度

提交融资意向后，银行对申请的审批进度会在“我的贷款-申请进度”中显示，如有审批进度更新，会在相关节点有消息提示，可按消息提示的内容进行相关操作：

当申请被银行拒绝或其他原因终止时，企业可以重新发起申请。

5、查看贷款还款进度

企业与银行签订贷款合同后，可在“我的贷款-贷款合同”中查看该笔贷款的还款执行进度:

6、查看融资服务及产品详情

6.1查看融资服务产品列表

所有人都可通过该模块了解产品的基本情况，并且选择筛选条件查看最适合的融资产品：

6.2查看融资产品详情

点击贷款超市的产品图片，可查看该产品的详情：

在登录状态下点击我要申请贷款可跳转到查看可融资项目页面。

- 第四章  采购内容

- 一、采购清单

| 序号 | 部室名称/项目名称 | 设施设备名称 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配送点17清单 |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能 | 积木机器人竞赛普及套装（2025） | 1、控制器：32位Cortex-M3处理器，240Mhz，4M flash，224K RAM，可存储30条以上程序。128*64LCD背光，支持中文、英文显示。4个按键，一个开机及运行程序合用键，一个返回键，两个左右选择键；提供16路各类输入输出接口，其中10路数字/模拟/I^2C接口（AI、DO）；提供4路闭环电机控制接口，单路最大电流1.5A；2路485伺服电机串行接口，最大电流6A；USB口有两种工作模式，一种为U盘下载模式；另一种为在在线运行模式；内置蓝牙，可通过手机APP或遥控器连接。可在文件界面选择不同的程序并运行；支持中文、英文；电池电压显示，声音播放；可测试单个电机及全部电机正反转，可反馈闭环速度值；可测试10路模拟端口传感器值，或控制10路数字端口状态；可设置EEPROM中的参数；并控制声音开关的开关。系统工作电压6.5~10V。 2、传感器：地面灰度传感器（红灯版，工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰，检测灰阶）5个； 红外测距传感器（工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰，可以检测从固体物体反射回来的红外光，检测前方障碍）1个；颜色传感器（基于光电效应，通过测量物体反射或发射的光的R（红）、G（绿）、B（蓝）成分的比例来确定物体的颜色）1个 3、执行器：闭环电机3个：工作电压7.2V-8.4V，空载转速400±10 rpm，旋转扭矩0.05N*M，堵转扭矩0.25N*M 彩色RGB灯1个：工作电压5V，通过修改RGB参数，可使得RGB灯发出不同颜色的光。 4、结构件（含传动件）：集成式底盘，方便快速组装成车体。支持多种运动方式；结构件设计比例基于标准的10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量不少于315个，组件种类不少于37种。主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固，可承担扭转力矩大于1N.m。各种类型结构部件还以颜色区分。 5、传动件：8种齿轮15个，包含：8直齿齿轮2个、16直齿齿轮2个、24直齿齿轮2个，20齿半高锥齿轮2个、12半高锥齿2个，12锥直齿2个, 蜗杆1个、齿条2个。 6、能源：7.4V 1500mAh专用锂电池，专用适配器1个。 7、软件：AI Module 软件，支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。流程图模块包含所有端口功能，支持子程序功能等可视化编程。含有动作、传感器、控制、程序、数据、高级、巡线、AI、8大功能模块；基于全新QT平台开发，可适用于Windows等操作系统，同时可以多线程编程。流程图可自动生成C语言，C语言支持指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。Scrach编程，基于Scrach3.0进行开发，继承了Scratch3.0强大的功能和体验，让编程就像搭积木一样简单，只要识字便能开始学习编程，让孩子循序渐进地掌握编程技能。Python是一款被广泛应用于AI、数据分析等前沿领域的编程语言，已取代VB成为信息技术教育和等级考试的新标准。在AI Module软件种，孩子可以直接使用Python语言编写程序，也可以将编写好的流程图或者Scrach编程程序一键切换为Python代码，进阶学习专业编程。 8、符合参加陕西省学生信息素养提升实践活动、陕西省世界机器人大赛 | 套 | 1 |
| 2 | 人工智能 | “文明启航”普及赛场地套装 | 1、该套装包含2025年活动场地任务模型零件（不少于460个），可搭建8个任务模型：星植培育、星宠驯化、陨石成器、智取火种、陶器研制、新建家园、文字初现、文明开启。固定场地任务模型专用魔术贴 2、包含2025年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米），单独包装。包含任务模型贴图1套 | 套 | 1 |
| 3 | 人工智能 | 百变机器人套件-竞赛版（与3D打印机结合使用） | 1.套件产品包含：适合孩子使用的创意搭建APP应用软件，可无限拓展的Hub机体硬件，PBL课程体系，以及配套其他电子模块（1个超声波传感器、1个蜂鸣器、4个舵机）、多种连接件、快速使用手册、电子版说明书、场景地图、配套课程材料等。 2. 套件以3D设计和基础智能硬件编程为技术基础，机体Hub核心为应用载体，通过应用APP进行设计并3D打印出零件，组装完成后，配合自由编写的程序或便捷遥控控制，实现作品整体运动动作，从而进行课程学习、任务挑战和活动开展。 3.套件课程有四个不同类别主题，且提供独立的主题资源包，共计不低于8课时的课程内容，按照从易到难的规律，梯度式学习，引导学生完成更为完整和富有创意的作品。 4.核心机体Hub集成有2个电机、2个红外巡线传感器、3个LED指示灯、3个RGB灯和蓝牙功能等电子模块。 5.核心机体Hub包含28个可用于结构拓展的标准连接孔、2个电机输出轴、8个可用于连接不同电子模块进行功能拓展的标准接口、1个万向轮等结构。 6. APP内置4大类超过60款预置角色的3D模型资源，所有模型支持直接导出为STL文件；所有模型资源支持用户进行创意修改后，导出为STL格式文件使用；所有预置案例的模型组装过程，提供了3D可视化的分步骤组装以及文字说明。 7. APP支持模块化3D建模设计，可通过智能拖拽操作进行，设计模块库中提供了600多种的不同组件，方便用户自由搭配。 8. APP支持导入其他的3D模型，并可在APP设计模块通过智能拖拽、吸附等功能进行数字搭建。 9. APP支持卡片式编程和积木式编程两种图形化编程模式，适合各年龄段学生使用，玩法案例库中预置了40个以上完整的程序，可供用户直接选择调用实现对应功能，或者基于预置程序进行自定义编辑修改。 10.APP具有遥控功能，可实现前进、后退、转向、舵机运行、灯光、声音等操作控制；遥控面板中，包含有不低于6个预设动作模式，完成通讯连接后，用户可通过遥控面板实现“一键切换”；遥控面板中，可实现对用户上传程序的开始和停止控制操作PWLB 11.具备与其他拼装积木类产品（如乐高等）的兼容性，实现相互混搭组装使用，设计、打印和组装好的机器人可以通过程序或遥控进行控制，支持多样化的活动开展方式。 12.产品支持在Android Pad，iPad平板和Windows PC等多平台上使用 13.拥有实用新型专利授权证书 14.套装含青少年3D创新设计软件平台一套,平台内含8款软件家族，包括2D转3D建模、3D积木建模、2D照片合成人像、参数化实体建模、3D数字雕刻建模、编程交互式建模等多种建模软件；同时含全面的课程资源，每节课程包含讲义、教案与教材、素材全面材料，小学阶段不少于50个项目制课程、初中阶段不少于32个项目制课程、高中中职阶段不少于12个项目制课程；且为了便于老师教学、学生学习、学校管理，所提供的3D打印创新教育软件平台所提供的设计、教学集成于同一平台。 15.套件可用于参加“全国中小学信息技术创新与实践大赛（NOC大赛）”中“3D智能作品创作”赛项、科协赛项中《3D未来探索机器人挑战赛》。 | 套 | 1 |
| 4 | 智慧体育运动吧（室外） | 智慧体育运动吧（室外） | 一、摄像头 1.像素：≥400万，可变焦距 2.支持背光补尝，强光抑制，3D数据降噪 3.120dB宽动态，适应不同监控环境 4.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 5.摄像头帧率≥25，支持3路视频码流 6.变焦(光学)倍数：4倍 二、边缘服务器（存储数据、传输、算法处理） 1.CPU：八核，主频≥2.4GHzz; 2.算力：≥6T 3.GPU：≥四核 Mali-G610 MP4 GPU 4.内存：≥8GB 5.存储：≥64GB 6.操作系统 ：Android 三、显示屏 1.钣金外壳采用1.5mmSGCC镀锌钢板，防护等级IP65；防爆玻璃，6mm钢化玻璃。 2.面板参数：55寸工业级户外高亮液晶屏；显示尺寸1428.48(W)×803.52(H) mm，背光类型 LED；分 辨 率 1920*1080；亮度≥2000cd/m2； 3.散热系统，智能风扇一体化控温，整机防护等级达到IP65； 工作环境：工作湿度 5%~100% 工作温度 -30°C～50°C 四、AI运动吧智慧体育运动系统： 1、AI智慧跳绳测试仪： 在1个摄像头下，可支持5人运动同时测试、同时计时计数，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，前端大屏跳绳过程数据实时显示、跳出测试区域提示、运动结束后分时间段计数、中断数的呈现。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA或CNAS标志检验检测报告扫描件；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 支持过程中人转动后正常计数。 测试范围：0-2000次，分值1次，允许误差：±1次。 运动结束后，形成个人运动报告，跳绳速率，并给出测评点评和锻炼建议，手机端查看视频回放。 2、AI智慧立定跳远测试仪： 测试全程人脸识别、身份绑定，具备防替考、防作弊、自由模式及考试模式，测试结果大屏实时显示。 2.1立定跳远过程中随来随测，在测试位自动识别身份，测试过程声音提示，测试成绩实时显示；（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA或CNAS标志检验检测报告扫描件；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 2.2测试仪器无需跳毯，可直接在塑胶操场上进行测试，适应室内外测试环境，不受强光影响。跳落区两侧无障碍，跳毯两侧不能有其他辅助设备，不影响跳远动作，保障人员、设备安全。 2.3犯规检测：踩线、单脚起跳、垫步跳、出界、换人跳。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA或CNAS标志检验检测报告扫描件；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 2.4测试屏幕在无人测试状态下显示个人 /班级实时排行榜数据； 2.5测试屏幕实时显示测试者身份信息、实时成绩，实时头像，分时动作切片组合图。 2.6测试结束，成绩实时上传，可在App实时查看，支持历史记录视频回放 ；成绩可纳入教学管理。 2.7测试者在测试位进行人脸识别，各测位独立进行测试，随来随测。测试成绩在屏幕实时显示。 2.8测试范围：0~300cm；分度值：1cm；允许误差：±1cm； 3、AI智慧纵跳摸高测试仪： 在1个摄像头下，可支持3人同时AI人脸识别进行摸高测距测试，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，跳出界违规显示；（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA或CNAS标志检验检测报告扫描件；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 测试范围：0~320cm；分度值：1cm；允许误差：±1cm； 支持前端大屏跳高结果数据显示、瞬间画面呈现。支持“新纪录”等特效动画及声音提示； 4、AI智慧开合跳测试仪： 1个摄像头下，可5人同时运动计时计数，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，支持前端大屏开合跳过程数据实时显示，支持前端大屏结束后的计数呈现。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA或CNAS标志检验检测报告扫描件；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） | 套 | 1 |
| 5 | 3D打印教室 | 3D打印笔 | 双供电款附耗材 | 个 | 50 |
| 6 | 3D打印教室 | 凳子 | 木质带靠背，可叠放 | 个 | 50 |
| 7 | 3D打印教室 | 平板电脑 | 分辨率：≥2800*1840网络类型：WiFi版，屏幕尺寸：≥11.0英寸，运行内存：≥8GB | 台 | 50 |
| 8 | 计算机教室 | 国产电子教室软件 | 国产电子教室软件 1.支持屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。支持屏幕笔：突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 2.支持共享白板功能：教师可共享白板、桌面或图片，选定的学生能够在同一块画布下同时操作编辑、绘画，支持学生独立完成，支持教师监看所有学生的画布，支持学生画面演示。 3.支持讨论：教师可以创建多个小组讨论。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 4.支持作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机。学生提交作业时支持教师审批，通过后才可提交；可以限制学生提交文件的数目和大小。 5.支持试卷编辑：可插入图片，试题类型支持单选、多选、判断、简答，设置试卷名称、考试时间和分值。 6.支持调查功能：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，有显示学生答案柱状图分析和答题时间。 7.支持断网锁屏功能；支持网页限制功能； 8.支持U盘限制。 9.支持系统日志。 10.支持远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，允许和阻止学生发送文字消息。 以上产品提供相关证明材料。 | 套 | 2 |
| 9 | 计算机教室 | 还原管理软件 | 基础要求：一键安装，兼容国产操作系统，包括UOS操作系统、麒麟操作系统等。支持X86、MIPS、ARM、Loongson架构。支持国产CPU，包括兆芯、海光、龙芯、飞腾、鲲鹏等。支持国产操作系统的立即还原和备份还原，支持WiFi环境安装使用。 1、支持智能化对拷，支持差异对拷，自动识别增量对拷数据，支持PXE、硬盘、U盘、光驱等多种启动方式网络对拷。 2、支持网络克隆。 3、支持多点还原技术。 4、支持还原模式快速切换，支持还原、不还原、保存还原点三种模式随意切换，及时生效。 5、支持自定义开机画面，可定制学校LOGO、宣传图为开机画面。 6、根据教学实际需求，针对不同的课程需要支持设置不同的还原点，对应不同的系统软件环境，实现一机多用。 7、支持备份型还原，可把操作系统、教学应用还原点数据备份至移动硬盘，遇有硬盘损坏，亦可以快速恢复硬盘数据。 8、支持远程对客户端进行开关机、重启。支持远程命令功能，主控端可设置批量执行命令。 9、可制作U盘启动盘、光盘启动盘，用来启动被控端电脑，进入增量对拷程序，以执行增量对拷、本地备份、本地恢复及硬盘对拷等工作；无需针对不同电脑型号制作多个启动盘。 10、支持远程卸载。 | 点 | 50 |
| 10 | 计算机教室 | 核心交换机 | 1、千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个，Manage口≥1个； 2、交换容量≥400Gbps，包转发率≥130Mpps； 3、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； 4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 5、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端接入； | 台 | 1 |
| 11 | 计算机教室 | 路由器 | CPU：不低于四核心 内存：32MB Flash&256MB RAM 支持速率：802.11ac≥867Mbps，802.11n≥400Mbps，802.11/g:54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6 Mbps 线缆类型：10Base-T：3类或3类以上UTP，100Base-TX：5类UTP，1000Base-TX ：6类UTP或STP 提供相关证明材料 | 个 | 1 |
| 12 | 计算机教室 | 耳机 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关；频响范围20-20KHz，灵敏度≥110dB，耳机插头3.5mm，麦克风灵敏度：-58±1.5dB。 | 个 | 50 |
| 13 | 计算机教室 | 音箱 | 桌面电脑音响 参考尺寸:312x60x60mm 扬声器功率:≥3W*2 音频输入:USB 频率范围:不劣于150Hz-20KHz 线长:≥1.4m 灵敏度:≥85dB/w/m 电源:DC5V/1A | 个 | 1 |
| 14 | 计算机教室 | 学生电脑桌椅 | 桌子 1、参考尺寸：1200*600*750mm。 2、材料：E1级中密度饰面板，厚度≥25mm；支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，桌子档板≥1.0mm钢板冲压成型；钢管厚度≥1.2mm。 3、钢管表面静电喷塑。 4、脚垫采用塑料静音防滑胶垫。 凳子 1、参考尺寸：340*240*420mm 2、材料：E1级中密度饰面板，厚度≥20mm；支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，钢体结构小方凳，采用全钢架构焊接，凳子面用防火材质木板固定在钢架中间。 3、脚垫采用塑料静音防滑胶垫。 | 套 | 25 |
| 15 | 计算机教室 | 教师电脑桌椅 | 电脑桌： 1、参考尺寸：1400*600*750mm。 2、材料：桌面E1级中密度饰面板，厚度≥25mm；支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，桌子档板≥1.0mm钢板冲压成型；钢管厚度≥1.2mm。 3、钢管表面静电喷塑。 4、脚垫采用塑料静音防滑胶垫。 靠背椅 1.黑色PP料背架，带固定腰靠 2.高回弹中软切割海绵 3.原位锁定底盘 4.PP连体固定扶手 5.100#沉口5cm黑色汽杆 6.Φ320尼龙高脚 7.Φ50mm黑色尼龙轮 | 套 | 1 |
| 16 | 计算机教室 | 六类网线 | 六类专用电脑网络线缆 305米/箱 线芯采用高纯度无氧精铜，绝缘和护套采用优质塑胶，具有良好的耐磨性，能抗油、酸、碱、菌和潮气，防老化。 | 箱 | 6 |
| 17 | 计算机教室 | 机柜 | 600*1000*1166（24U），黑色，承载≥800公斤，内配一个固定板，二个风扇，四只支脚，≥一个8位10A的pdu电源，≥20套螺丝，1个扳手，四个脚轮。含侧门，前门钢化玻璃门，后门钣金门。板材厚度：侧门≥1.2mm，方孔条≥2.0mm，骨架≥1.5mm。防护等级：≥IP20 | 个 | 1 |
| 18 | 录播教室 | 精品导播系统 | 1、支持自定义设定，可根据需要选择自动导播的画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。 2、支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播。 3、导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。 4、支持本地导播、远程导播。 5、支持课件画面自动检测。 6、支持导入与导出互动录播主机配置文件。 7、支持云台摄像机控制，支持 PTZ，多个预置位设置和调用。 8、在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑画面等≥五路画面。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 9、支持电影模式和资源模式同步录制。 10、支持外接导播台。 11、录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。 | 套 | 1 |
| 19 | 录播教室 | 精品互动系统 | 1、支持标准SIP 互动协议，支持与标准 SIP 终端实现音视频互动，支持≥ 1080p@30fps 高清视频互动。 2、支持互动清晰度设置：分辨率可选择1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择30fps、25fps。 3、支持双流自动发送。 4、支持课程预约功能。 5、支持微信扫码登录（提供相关证明材料）。 6、互动过程中可随时邀请新的听课端加入。 7、支持一键结束互动。 8、在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测。（提供相关证明材料） 9、支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 10、互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出当前视频参数，包括加密方式、音频格式、视频格式、视频分辨率、实时上行/下行速率、丢包率和服务厂商信息。（提供相关证明材料） 11、支持授课预监功能，授课过程中可在互动录播电脑主机一体化触控屏实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。 12、设备双向互动过程中，在系统总丢包率≥50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。 13、支持根据网络自适应调整码流大小。 14、支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@30fps 视频双向互动（提供相关证明材料） 15、互动系统具备回声消除功能。 16、支持跨运营商互动。 | 套 | 1 |
| 20 | 录播教室 | 应用软件3（多媒体） | 精品视频处理系统 1、支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2、支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3、支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4、支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 5、可实现POE摄像机接入。 6、可完成4K图像采集。 | 套 | 1 |
| 21 | 录播教室 | 教师定位摄像机 | 1、镜头水平视场角≥ 40°。 2、一体化集成设计，支持4K超高清，可提供≥4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3、全景画面支持畸变矫正功能。 4、全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 5、内置图像识别跟踪算法。 6、整机接口:≥1路RJ45。 7、支持POE有线网络供电。 8、传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 9、传感器有效像素≥800万。 10、网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 | 台 | 1 |
| 22 | 录播教室 | 教师摄像机图像处理系统 | 1、摄像机内嵌智能跟踪算法。 2、系统应采用智能图像识别算法，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； 3、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 5、图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 6、支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 7、支持rtmp推流 8、支持TRSP推流 9、支持ONVIF协议 10、支持GB28181协议 | 套 | 1 |
| 23 | 录播教室 | 学生定位摄像机 | 1、镜头水平视场角≥ 90°。 2、一体化集成设计，支持4K超高清，可提供≥4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3、全景画面支持畸变矫正功能。 4、内置图像识别跟踪算法。 5、整机接口:≥1路RJ45。 6、支持POE有线网络供电，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7、传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 8、传感器有效像素≥800万。 9、网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 | 台 | 1 |
| 24 | 录播教室 | 学生摄像机图像处理系统 | 1、摄像机内嵌智能跟踪算法。 2、系统应采用智能图像识别算法，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换，学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 3、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 5、图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 6、支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 7、支持rtmp推流 8、支持TRSP推流 9、支持ONVIF协议 10、支持GB28181协议 11、支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播 | 套 | 1 |
| 25 | 录播教室 | 云台摄像机 | 1、传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸 2、传感器有效像素≥800万 3、支持不少于40倍光学变焦 4、扫描方式：逐行 5、支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变 6、最低照度：≤ 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 7、镜头光圈范围： F1.58 ~ F3.95 8、快门： 1/30s ~ 1/10000s 9、支持自动白平衡功能 10、支持背光补偿功能 11、支持图像冻结功能 12、支持POE供电 13、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB 14、支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1° 15、支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90° 16、支持水平视场角≥60°，垂直视场角≥35° 17、支持水平转动速度≥100°/s，垂直转动速度≥70°/s | 台 | 3 |
| 26 | 录播教室 | 云台摄像机图像处理系统 | 1、设备采用ARM硬件架构，linux操作系统 2、支持自动白平衡 3、支持背光补偿功能 4、支持2D、3D数字降噪 5、支持AAC、G711A两种音频编码格式 6、支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 7、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 8、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 9、图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 10、支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 11、支持RTMP推流 12、支持ONVIF协议 13、支持GB28181协议 | 套 | 3 |
| 27 | 录播教室 | 数字阵列麦克风 | 1、内置≥6个传感器。 2、RJ45接口≥2，Type-C接口≥1。 3、拾音半径≥8m 4、支持AI智能降噪 5、采用超低延时数字音频传输技术。 | 套 | 3 |
| 28 | 录播教室 | 有线麦克风音频处理系统 | 有线麦克风音频处理系统 1、支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2、支持全频自适应AI降噪技术。 3、支持自动增益控制。 4、支持啸叫抑制。 5、支持智能抗混音。 | 套 | 3 |
| 29 | 录播教室 | 无线麦克风 | 1. 麦克风支持≥1个3.5mm音频接口。 2. 麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。 3. 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 4. 麦克风支持≥2个音量控制按钮。 5. 麦克风支持一键开启静音模式。 6. 麦克风支持自动重连。 7. 麦克风采用心型指向。 8. 麦克风信噪比≥95dB。 9. 麦克风音频采样率≥48kHz。 10. 麦克风音频采样精度≥16bit。 11. 麦克风工作频段为2.4G。 12. 在空旷环境下，有效传输距离≥100m。 13. 室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。 | 套 | 1 |
| 30 | 录播教室 | 无线麦克风音频处理系统 | 无线麦克风音频处理系统 1、自动选择信道。 2、支持自动连接接收端，开机自连。 3、48KHz，16bit高频高位宽采样。 4、支持LE AUDIO L3编解码。 5、智能啸叫抑制技术。 6、支持开机自动进行红外对频。 | 套 | 1 |
| 31 | 录播教室 | 教学显示终端 | 4K 超清电视， 尺寸： ≥55 寸， 分辨率： ≥3840*2160， 屏幕比例： 16:9， 输入接口： HDMI接口*3，通道识别自动开关机，开机无广告。 典型亮度450尼特，峰值亮度800尼特（HDR），支持局部调光，HDR10+/Dolby Vision。 | 台 | 2 |
| 32 | 录播教室 | 有源音箱 | 1、采用功放与互动音箱一体化设计。 2、双音箱有线连接。 3、输出额定功率≥2*15W。 4、支持啸叫抑制功能。 | 对 | 2 |
| 33 | 录播教室 | POE交换机 | POE交换机：≥8个千兆POE电口，≥2个千兆SFP光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥27Mpps/102Mpps，支持全端口线速转发；支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机输出PoE功率≥140W； | 台 | 1 |
| 34 | 录播教室 | 装饰装修 | 具体可根据教室现场环境设计 （1）色调：观摩室导播电脑桌椅、墙面、地面、窗帘等着色配合协调。 （2）吊顶、采用600mmx600mm矿棉吸音板（表面涂层为：乙烯基乳胶漆，厚度≥0.9mm；降噪系数≥0.55；隔音系数≥36；防火等级：A级。）吊顶；包含轻钢龙骨、辅料及人工。 （3）墙壁工程：教室四周墙壁使用阻燃聚酯纤维吸音板，踢脚线（≥10mm）及装饰腰线（≥5mm）使用不锈钢哑光板材，腰线以下采用木质吸音板或阻燃聚酯纤维吸音板装饰，内置木板加吸音棉，但要与上墙颜色搭配协调。 （4）地面：对原有地面修补；通过专用材料做自流平；其无有机挥发物排放，绿色环保。 （5）讲桌处理：讲桌要求选用带实物展台的侧板。 （6）窗帘：加装双层中空窗，窗帘采用厚实窗帘，具有吸音和有效隔绝自然光的作用，色调与墙体协调。 （7）灯光：600*600mmLED灯，铝合金边框。流明：100 LM（流明）48W（组）；色温为4500K。讲台要增加面光灯采用4*36W嵌入H管补光灯，色温4500k。 （8）面积及布局：录播教室面积约78平方米左右，应有良好的隔音效果。除防盗门外加装软包隔音门。 （9）校园网网络接口：录播教室教学区、控制室（区）均须具有网络接口并连接校园网。 （10）强电改造：强电采用≥2.5津成线缆，讲台区每盘灯单组控制，学生区4个灯为一组，单组控制。弱电采用5类网线。开关面板、插座的合理部位。采用录播设备、照明、空调独立供电，设备良好接地。电源控制设备安装在主控室内。服务器和交换机电源要独立控制。 （11）布线要求：安装12位配电空开配电箱，每路单独控制，强弱电穿线管分离，排列整齐。 （12）教室及控制室要求预留空调插座及墙面开孔，并安装应急灯。装修要符合相关标准和规定。 （13）控制室办公桌椅：配备教师办公桌（带键盘托架）、椅（可升降可旋转）1套。 （14）垃圾清运 | 项 | 1 |
| 35 | 录播教室 | 录播资源管理平台 | 1.基础管理 1)系统采用模块化的架构设计B/S架构。 2)角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限。 3)教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 4)视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 5)上传附件：平台支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于5种文件格式。 6)课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等。 7)课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核。 8)课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线发表视频评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容。（提供相关证明材料） 9)账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。 10)平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。 11)消息中心：新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。 12)设备管理： ①.显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况； ②.管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称、设备IP、状态、信号源及教室详情。 ③.支持学校管理员进行远程关机、重启、密码设置等等操作。 13)公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播。 ①．全局调度系统：根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。 ②．冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力。 14)直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报。 15)活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容。 16)活动课件：教师可选择云课件与直播关联，课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件。（提供相关证明材料） 17)直播数据：支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据。（提供相关证明材料） 18)直播回放：支持开启直播回放功能；开启后用户可在原有直播的分享链接中查看已结束的直播内容。 19)分组管理：教师可将多场已创建的直播、互动课堂、互动教研、课例评课等活动，添加至同一直播分组；每个分组自动生成分享二维码和链接，方便观众在一个分组链接中选择不同活动进行观看。 20)教研数据：自动统计教研的点评次数、评课表平均分、观看人数等数据，支持查看文字点评的详情记录、评课表题目的客观题评分、主观题回答情况、教师评课记录。 21)评课表管理：支持管理员创建多张评课表，并自定义评课表的标题、引导语、评分标准、题目分数、主观评价。 22)自定义导航栏：支持超级管理员编辑平台一级和二级导航栏的标题内容。 2.专递课堂 1)专递示范课：自动统计老师发布到“专递示范课”的课程总数，并按学科统计发布课程的老师人数与课程数。 2)支持用户在平台中预约专递课程。 3)课表支持逐级汇总。 4)在课程计划中，支持登录用户进行个人课程的快速定位查看。 3.名师课堂 1)用户可在名师示范课页面中，点播本校名师上传的优质示范课程。 2)平台根据课程播放数量提供最热门课程推荐，便于用户快速查看学习。 3)平台提供课程播放总数最高的名师展示，支持用户点击名师头像进入教师空间，查看该名师上传的全部课程。 4)支持通过学段、学科、课程分类快速筛选课程视频。 4.名校网络课堂 1)具备名校网络课堂页面，展示详细学校情况，包括学校简介、活跃教师、学校上传的全部课程、课程观看总人次等数据。在活跃教师排行榜中，可看到各位名师发起的课程总数及总观看人次。 2)用户访问平台网页观看线上课程时，可直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类等在线互动答题，加深对知识点的理解；完成后，可直接查看答题用时与答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。 3)名校管理员可进行学校校徽、学校简介等信息的设置管理。 5.移动端观看课程 1)支持生成分享海报，也可复制观看链接，方便分享给其他观众，通过移动端打开观看。 2)分享海报中包括课程名称、主讲人、学校名称及二维码等信息。 6.视频在线剪辑（提供相关证明材料） 1)支持用户对本地上传或录播机录制的视频，通过浏览器完成在线剪辑。 2)效果预览：进行剪辑操作后，支持用户通过在线预览窗口，实时查看剪辑后的内容，确保视频效果。 3)插入课堂活动：支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节；课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动。 4)视频截取 5)视频分割与删除 | 套 | 1 |
| 二 | 配送点23清单 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机教室 | 国产电子教室软件 | 国产电子教室软件 1.支持屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。支持屏幕笔：突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 2.支持共享白板功能：教师可共享白板、桌面或图片，选定的学生能够在同一块画布下同时操作编辑、绘画，支持学生独立完成，支持教师监看所有学生的画布，支持学生画面演示。 3.支持讨论：教师可以创建多个小组讨论。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 4.支持作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机。学生提交作业时支持教师审批，通过后才可提交；可以限制学生提交文件的数目和大小。 5.支持试卷编辑：可插入图片，试题类型支持单选、多选、判断、简答，设置试卷名称、考试时间和分值。 6.支持调查功能：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，有显示学生答案柱状图分析和答题时间。 7.支持断网锁屏功能；支持网页限制功能； 8.支持U盘限制。 9.支持系统日志。 10.支持远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，允许和阻止学生发送文字消息。 以上产品提供相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 2 | 计算机教室 | 核心交换机 | 1、千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个，Manage口≥1个； 2、交换容量≥400Gbps，包转发率≥130Mpps； 3、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； 4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 5、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端接入； | 台 | 1 |
| 3 | 计算机教室 | 路由器 | 1、整机固化千兆以太网口≥5个，固化WAN口≥1个，固化LAN口≥1个，WAN/LAN切换口≥3个 2、为保证业务不中断，适配多路运营商网络接入，支持出口链路支持冗余备份功能WAN口≥4个。 3、为满足业务上网需求，网络设备出口带宽≥600Mbps 4、为满足全员网络办公需求，网络设备承载在线终端数≥300个 5、支持管理AP数量≥60个，为满足本次项目需求，须配置Ipsec VPN、行为管理模块功能授权； 6、支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息。 7、支持批量创建不少于1000个终端认证授权，支持批量导入账号及描述信息，支持首次登录后强制修改密码等方便账号管理运维的功能。 8、支持应用识别，能识别不低于300种常见的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用； 9、支持只转发受信任的DHCP响应，屏蔽不合法的DHCP服务器，防止DHCP欺骗造成安全隐患； 10、所投设备需要支持给交换机PoE供电，做有线信息点延展。 | 个 | 1 |
| 4 | 计算机教室 | 耳机 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关；频响范围20-20KHz，灵敏度≥110dB，耳机插头3.5mm，麦克风灵敏度：-58±1.5dB。 | 套 | 45 |
| 5 | 计算机教室 | 音箱 | 桌面电脑音响 参考尺寸:312x60x60mm 扬声器功率:≥3W*2 音频输入:USB 频率范围:不劣于150Hz-20KHz 线长:≥1.4m 灵敏度:≥85dB/w/m 电源:DC5V/1A | 台 | 1 |
| 6 | 计算机教室 | 学生电脑桌椅 | 桌子 1、参考尺寸：1200*600*750mm。 2、材料：E1级中密度饰面板，厚度≥25mm；支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，桌子档板≥1.0mm钢板冲压成型；钢管厚度≥1.2mm。 3、钢管表面静电喷塑。 4、脚垫采用塑料静音防滑胶垫。 凳子 1、参考尺寸：340*240*420mm 2、材料：E1级中密度饰面板，厚度≥20mm；支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，钢体结构小方凳，采用全钢架构焊接，凳子面用防火材质木板固定在钢架中间。 3、脚垫采用塑料静音防滑胶垫。 | 套 | 23 |
| 7 | 计算机教室 | 教师电脑桌椅 | 电脑桌： 1、参考尺寸：1400*600*750mm。 2、材料：桌面E1级中密度饰面板，厚度≥25mm；支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，桌子档板≥1.0mm钢板冲压成型；钢管厚度≥1.2mm。 3、钢管表面静电喷塑。 4、脚垫采用塑料静音防滑胶垫。 靠背椅 1.黑色PP料背架，带固定腰靠 2.高回弹中软切割海绵 3.原位锁定底盘 4.PP连体固定扶手 5.100#沉口5cm黑色汽杆 6.Φ320尼龙高脚 7.Φ50mm黑色尼龙轮 | 套 | 1 |
| 8 | 计算机教室 | 六类网线 | 六类专用电脑网络线缆 305米/箱 线芯采用高纯度无氧精铜，绝缘和护套采用优质塑胶，具有良好的耐磨性，能抗油、酸、碱、菌和潮气，防老化。 | 箱 | 6 |
| 9 | 计算机教室 | 机柜 | 600*1000*1166（24U），黑色，承载≥800公斤，内配一个固定板，二个风扇，四只支脚，≥一个8位10A的PDU电源，≥20套螺丝，1个扳手，四个脚轮。含侧门，前门钢化玻璃门，后门钣金门。板材厚度：侧门≥1.2mm，方孔条≥2.0mm，骨架≥1.5mm。防护等级：≥IP20 | 个 | 1 |
| 10 | 计算机教室 | 综合布线及系统集成 | 教室120平方，含布线工费及所需PVC线槽、线管、胀管、螺丝、插板等 | 项 | 1 |
| 11 | 精品录播教室 | 高清摄像机 | 4K分辨率 内置自动跟踪功能 ≥30倍 光学变倍 | 台 | 5 |
| 12 | 精品录播教室 | 多功能教学终端 | 1.设备采用嵌入式设计，内置Linux 操作系统。支持 7*24 小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能，内置≥2T硬盘； 2.视频接口：支持≥4路SDI，≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持≥1080P及向下兼容； 3.音频接口：支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出； 4.通讯接口：支持≥1路USB接口，用于外接USB设备，支持≥6路RJ45网口； 5.控制接口：为方便控制教室设备及后续扩展需求，支持外接控制面板、云台摄像机、电子时钟等设备，支持≥8路本地RS232接口，≥1路GPIO接口. | 台 | 1 |
| 13 | 精品录播教室 | 多功能教学系统 | 1.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能； 2.支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能； 3.支持远程电脑画面采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择； 4.支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问； 5.系统可同时支持≥4路SDI高清1080P 视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制； 6.支持＞10路备播通道图像加载； 7.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等； 8.支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调； 9.支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制； 10.支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式。 11.支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； 12.支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节； 13.支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议； 14.支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等； 15.支持教室物联网管控功能，可以控制麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等; 16.支持中控管理功能，支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面； 17.支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复； 18.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源。 | 套 | 1 |
| 14 | 精品录播教室 | 图像定位主机 | 1.支持全自动智能拟人化拍摄； 2.支持对教师区、学生区、板书区等多个应用场景进行模块化智能分析，并控制摄像设备进行自动化拟人摄像； 3.采用DC12V电源接口； 4.支持千兆RJ45网络接口。 | 台 | 1 |
| 15 | 精品录播教室 | AI数据采集与跟踪定位系统 | 1.支持教师的多种跟踪模式 2.支持SOT跟踪模式 3.支持手势识别跟踪模式，可以通过目标对象（教师）的手势动作的变化，自动开始跟踪拍摄，为了保证在课件录制时，对教师的在课件中保持最佳画面比例，需支持对教师的身高自适应功能； 4.支持教师身份识别功能； 5.可通过标准RTSP等协议从网络摄像机获取视频信号，用于教师跟踪、学生定位的算法分析； 6.支持对学生跟踪定位功能，可以根据参与站立的学生数量自动调整跟踪策略； 7.支持学生的AI人脸识别考勤方式，并支持将考勤结果进行统计； 8.支持学生行为分析技术，如：举手、站立、趴桌子、向后看等； 9.支持教师行为统计分析，包括就座、站立、走动、巡视、板书、互动； 10.支持视频预监，可以对学生、教师景别预览； 11.支持web页面管理，可通过网络远程对设备进行管理。 | 套 | 1 |
| 16 | 精品录播教室 | 多功能触摸控制器 | 1.整机需采用嵌入式一体化架构，屏幕尺寸≥23英寸； 2.支持模块化场景视图操控，支持无线投屏、wifi覆盖、物联控制、课堂互动、圈点标识批注视图、远程互动等智慧教学应用； 3.视频输入：支持≥2路HDMI输入接口； 4.视频输出：支持≥2路HDMI输出接口； 5.USB接口：支持≥4路USB接口； 6.音频接口：支持≥1路音频输出接口； 7.控制接口：支持≥1路RS232接口； 8.支持≥2种以上登录开启模式，其中包含账号密码开启、IC卡刷卡开启等。 | 台 | 1 |
| 17 | 精品录播教室 | 智慧课堂教学软件 | 1.支持多系统（mac、安卓、Windows等）多视窗联动同屏嵌套技术； 2.大屏（或多屏）呈现； 3.双屏教学功能需支持以下教学应用模式： (1)双屏同显模式 (2)电脑+白板模式 (3)主屏当前画面将被定格飞屏到副屏上，并在主屏内容发生变化时，副屏仍然保持上一次的定格飞屏画面，直到主屏新的飞屏定格内容出现； 4.支持批注视图功能 5.多功能控制屏功能区系统内嵌一键签到功能 6.无需任何辅助设备可实现BYOD设备无线投屏功能 7.支持电子黑板功能 8.支持对黑板页码进行快速预览及跳转，支持笔迹粗细、颜色、撤销、恢复等操作； 9.支持信号源接入反控功能 10.支持教室信息状态显示，信息包括班级信息、课表信息、录制及互动状态等； 11.支持功能区内嵌课堂互动教学应用模块，需包含以下内容； (1)支持课堂互动中实时线上签到功能； (2)支持课堂互动中的下发测验功能； (3)支持课堂互动中弹幕的开启/关闭功能； (4)课堂互动模块与学生端联动使用； (5)支持课堂互动模块课堂报告查看功能； (6)支持课堂互动模块照片墙呈现功能； 12.支持功能区系统内嵌设备管控模块，联动多功能教学终端可对教室内的物联设备进行控制，包括（灯光、空调、窗帘、幕布、音频、投影、大屏等）设备进行控制； 13.支持功能区系统内嵌录/导播功能模块，需包含以下内容： (1)支持录播系统的录制、停止、手自动切换等操作； (2)支持预览通道选择及画面布局切换，支持教师及学生摄像机开始及停止跟踪策略； (3)支持≥5英寸图像显示界面，支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示； (4)支持多点呼叫实现互动，支持记忆存储功能，第一次互动连接成功后，无需再进行重新设置参数； 14.功能区应内嵌一键下课设计，点击功能区下课按钮可一键关闭所有关联设备。 | 套 | 1 |
| 18 | 精品录播教室 | 导播控制键盘 | 1.控制接口：≥1路RS232 2.需支持≥8路主播通道功能，支持≥8路备播通道功能； 3.需支持≥8种转场特效无缝切换； 4.需支持≥5种视频模板叠加切换功能； 5.需支持≥9个摄像机预置位设置和调用； 6.支持1个四维控制摇杆； 7.需支持≥2英寸高亮度 OLED 屏幕显示； | 台 | 1 |
| 19 | 精品录播教室 | 电源时序器 | 1.支持≥2英寸彩色液晶智能显示窗，支持实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.支持定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定； 3.支持≥6路通道输出； 4.支持每路延时开启和关闭时间可自由设置； 5.支持≥9组以上设备开关场景数据保存/调用； 6.支持特设欠压、超压检测及报警功能，总功率6000W，单路功率2000W； 7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 8.支持RS232接口，支持外部中央控制设备控制； 9.支持实现远程集中控制； 10.支持面板Lock锁定功能； 11.每路动作延时时间：0-999s； 12.电源输出接口：支持≥6路多功能插座； 13.支持单路额定输出电流：15A； 14.支持额定总输出电流：30A； 15.控制输入：支持≥1路RS232串口。 | 台 | 1 |
| 20 | 精品录播教室 | 电子时钟 | 1、非录制状态显示时间 2、录制状态时显示计时信息，与录播系统无缝联动； 3、显示部分：2.3英寸红色数码管6位显示. | 台 | 1 |
| 21 | 精品录播教室 | 交换机 | 1、交换容量≥600Gbps/6Tbps；包转发率≥100Mpps/120Mpps；千兆电口≥24个， 千兆光口≥4个；Console口≥1个；支持MAC地址≥16K，提供官网截图证明； 2、支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持4K个VLAN； 3、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持STP、RSTP、MSTP协议；支持端口聚合，支持手工和静态LACP；支持静态路由；支持DHCP Server； 4、支持通过网管中心平台查看交换机端口负载情况，提供平台功能截图证明； 5、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，提供功能截图证明； 6、支持通过网管中心平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 7、支持通过网管中心平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 8、支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的发送与接收的流量趋势； 9、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； 10、支持通过网管中心平台一键替换按钮完成故障设备替换； 11、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 12、支持通过网管中心平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； | 台 | 1 |
| 22 | 精品录播教室 | 数字红外无线系统主机 | 1.频率响应：主机-主机：不劣于50 Hz ~ 20 kHz 2.麦克风-主机：不劣于100 Hz ~ 20 kHz 3.信噪比（麦克风-主机）：≥ 90 dBA 4.总谐波失真（麦克风-主机）：≤ 0.05% 5.需具有2个RJ45接口用于接数字红外接收器，可配2支红外麦克风同时使用 6.内置功放，具有≥4个扬声器接口，内置功放输出功率：≥60 W×2（8 Ω） 7.USB Link功能，可以通过USB线连接到电脑实现数字信号的无损录音，支持数字音频输入输出；配合红外麦克风可实现PPT翻页功能 8.≥2路线路输入（Ø 6.4mm），≥2路线路输出（Ø 6.4mm） 9.需配有不少于1个录音输出接口（Ø 3.5 mm） 10.≥1路远程互动的音频信号的输入(3PIN 凤凰头座子，REMOTE IN)，≥1路远程互动的音频信号的输出(3PIN 凤凰头座子，REMOTE OUT) ,具备AEC功能，可实现远程互动 11.≥2路3PIN凤凰头座子带音量调节旋钮，具备AFC功能，可扩展远距离拾音设备（如吊麦、全向麦） 12.带一个USB口用于连接有线鹅颈麦克风 13.需具有RS-232连接串口 | 台 | 1 |
| 23 | 精品录播教室 | 数字红外接收器 | 1.单一传感器可覆盖水平360°的范围，接收直线距离不小于25米; 2.带频点选择拨扭，接收器具有两组频点选择，可与主机搭配调谐 | 台 | 2 |
| 24 | 精品录播教室 | 数字红外无线麦克风 | 1.数字红外音频传输及控制技术 2.DQPSK数字调制/解调技术 3.红外无线麦克风在不同教室之间使用，无需对频 4.采用一师一麦方式 5.不受高频驱动光源干扰 6.设定时间内无发言，麦克风红外发射窗自动关闭 7.具有PTT短时发言功能 8.独立的音量调节设置 9.发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120° 10.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时 11.内置激光笔功能 12.具有电量提示，支持USB口充电口及座充式充电 | 支 | 1 |
| 25 | 精品录播教室 | 充电底座 | 1、数字红外无线麦克风充电座，即充即用 2、配备充电位，可对红外无线麦克风充电 3、充电座配置二维码，可通过微信小程序或APP进行扫码解锁管理，并可对该二维码进行设置，且设置信息可同步到后台服务器 4、具有一路RS232端口，可与中控互联 5、与红外无线系统主机为同一品牌 | 支 | 1 |
| 26 | 精品录播教室 | 吊装式麦克风 | 1.心形单指向性驻极体电容式音头 2.频率响应：不劣于50 Hz ~ 20 kHz 3.信噪比≥65.5 dBA 4.总谐波失真 ≤0.1% 5.中等环境噪声下拾音范围半径 ≥5 m，安静环境下半径 ≥8 m | 项 | 3 |
| 27 | 精品录播教室 | 壁挂式音箱 | 1.频率响应：不劣于 65 Hz ~ 20 kHz 2.定阻输入： 8 Ω 3.额定功率：≥40 W 4.灵敏度： ≥90 dB/w/m 5.低音单元≥6寸，高音单元≤1寸 | 只 | 2 |
| 28 | 精品录播教室 | 机柜 | 1、标准24u机柜； 2、白色钢制，导热和通风、散热效果好； 3、设备上架安装，也可配置托盘安装； | 台 | 1 |
| 29 | 精品录播教室 | 教学显示终端 | 4K 超清电视， 尺寸： ≥55 寸， 分辨率： ≥3840*2160， 屏幕比例： 16:9， 输入接口： HDMI接口*3，通道识别自动开关机，开机无广告。 | 台 | 2 |
| 30 | 精品录播教室 | 显示器 | 配置≥23英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz | 台 | 2 |
| 31 | 精品录播教室 | 控制台桌椅 | 双人位，具体尺寸根据控制室选择 控制台材质：冷轧钢板板材+木制板材； 面板：采用25mm颗粒板制作，表面采用白色防火皮；桌面前端设计30mm黑色鸭嘴PU胶条； 侧板：采用黑白套色木制25mmE1级密度板制作； 后背墙：用专用模具由铝合金材质制作，用于安装显示器支架； 框架：采用优质冷轧钢板制作，模块化任意拼装，内部走线贯穿； ①框架：承重前支臂采用≥2mm优质冷轧钢板制作； ②键盘：承重支架采用≥3mm优质冷轧钢板制作； ③主框架横梁、立柱等采用≥1.5mm冷轧钢板制作； ④前后框架：连接侧板 采用≥1.5mm优质冷轧钢板； ⑤主机托盘等：材质采用≥1.2mm优质冷轧钢板制作； 前后门板：有钢制钣金门板 ①钣金门板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板制作； ②铰链支架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板制作； 支脚：采用M10-40支脚4个，用于地面等不平整的调整； 控制台基础配置： ①桌面出线孔：铝合金护线盖，整齐美观； ②门板合页：采用高级乐卡铰链；同时安装有门板减震垫，有效去除碰撞声音； ③亚克力:侧板亚克力选用双面磨砂白色亚克力。 | 套 | 1 |
| 32 | 精品录播教室 | 观摩椅 | 观摩、评课老师使用 | 套 | 2 |
| 33 | 精品录播教室 | 智慧讲桌 | 1、参考尺寸：L*W*H（mm）闭合参考尺寸：1100*700*1000 （允许正负5mm偏离）； 2、桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水； 3、主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板； 4、桌面两侧采用橡木扶手，正部采用长方形折边设计； 5、设计：分体式设计，桌面和桌体自成一体。桌体拐角采用圆弧设计。讲桌内部可扩充ID卡系统，可扩充四只轮子。 6、固定显示器安装位，固定框顶部和讲台挡边平齐，无凸出，采用5mm的钢化玻璃保护；上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键盘，鼠标安装位，下方为储物抽屉，立面围边高100mm，方便笔记本模块的安装，模块配备HDMI母座接口*1、VGA 母座接口*1，USB2.0母座接口*2,音频3.5母座接口*1，MIC 6.35母座接口*1，网口*1，三相方形电源接口*1。 7、上层右侧可选配储物抽屉，用于放置展台，键盘抽屉和储物抽屉采用三节静音钢珠导轨。展台抽屉采用机械锁锁住；上层前面板右侧预留ID卡读卡器安装挡板、内置读卡器支架，方便读卡器的安装和固定； 8、下层前门对开门设计，左侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，内部预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，采用天地锁，耐用、防盗。标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≤12U。后门采用单开门设计，通过弹簧插销固定，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；内置两只≥30W的无源音箱； 9、下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住,前后门框则利用螺丝孔固定。 | 台 | 1 |
| 34 | 精品录播教室 | 综合布线 | 1、包含项目实施过程中所有线缆（高清线、六类网线、电源线（RVV3*1.5）、音频线(2*150芯)等）。 2、弱电铺设：设备安装，线缆合理部位，辅材及人工，弱电采用6类网线。 3、强电铺设：强电采用 2.5及以上平方线缆，4 个灯为一组，单组控制。开关面板、插座的合理部位。地插：国标强电及网络一体，数量根据设计方案确定。 4、配电箱：安装 12 位配电空开。 | 项 | 1 |
| 35 | 录播教室 | 装饰装修 | 教室大概120平 具体可根据教室现场环境设计 （1）色调：观摩室导播电脑桌椅、墙面、地面、窗帘等着色配合协调。 （2）吊顶、采用600mmx600mm矿棉吸音板（表面涂层为：乙烯基乳胶漆，厚度≥0.9mm；降噪系数≥0.55；隔音系数≥36；防火等级：A级。）吊顶；包含轻钢龙骨、辅料及人工。 （3）墙壁工程：教室四周墙壁使用阻燃聚酯纤维吸音板，踢脚线（≥10mm）及装饰腰线（≥5mm）使用不锈钢哑光板材，腰线以下采用木质吸音板或阻燃聚酯纤维吸音板装饰，内置木板加吸音棉，但要与上墙颜色搭配协调。 （4）地面：对原有地面修补；通过专用材料做自流平；其无有机挥发物排放，绿色环保。 （5）讲桌处理：讲桌要求选用带实物展台的侧板。 （6）窗帘：加装双层中空窗，窗帘采用厚实窗帘，具有吸音和有效隔绝自然光的作用，色调与墙体协调。 （7）灯光：600*600mmLED灯，铝合金边框。流明：100 LM（流明）48W（组）；色温为4500K。讲台要增加面光灯采用4*36W嵌入H管补光灯，色温4500k。 （8）面积及布局：录播教室面积约120平方米左右，应有良好的隔音效果。除防盗门外加装软包隔音门。 （9）校园网网络接口：录播教室教学区、控制室（区）均须具有网络接口并连接校园网。 （10）强电改造：强电采用≥2.5津成线缆，讲台区每盘灯单组控制，学生区4个灯为一组，单组控制。弱电采用5类网线。开关面板、插座的合理部位。采用录播设备、照明、空调独立供电，设备良好接地。电源控制设备安装在主控室内。服务器和交换机电源要独立控制。 （11）布线要求：安装12位配电空开配电箱，每路单独控制，强弱电穿线管分离，排列整齐。 （12）教室及控制室要求预留空调插座及墙面开孔，并安装应急灯。装修要符合相关标准和规定。 （13）控制室办公桌椅：配备教师办公桌（带键盘托架）、椅（可升降可旋转）1套。 （14）垃圾清运 | 项 | 1 |
| 36 | 精品录播教室 | 录播服务器 | 一、基础模块： 1.录播 1）支持列表模式和课表模式的录播计划创建与展示；支持列表模式下编辑、删除等操作； 2）支持按照学科、学期进行录播课程分类；按照时间、主讲教师、课程标题进行录播课程资源查看； 3）支持按照视频时间轴评价，按照课程的时间轴对课程进行点评，可实现每个时间节点插入点评内容，点评内容能够以弹幕形式出现在视频画面中； 4）支持教师视频、学生视频、屏幕视频链接管理支持按教室名称查询，支持批量录播管理； 5）录播设置：支持按照课表设定录播策略。 2.直播 1）直播搜索：支持按照时间、标题查找直播课程功能；按照全部课程查找直播课堂课程进行观看； 2）直播分享：支持通过二维码、QQ或者微信等一键分享； 3）直播观看：支持多路视频观看模式，可自由切换三分屏、两分屏、单画面模式； 4）直播互动：支持学生线上直播观看学习及互动功能；支持弹幕功能，支持观看人数的统计，支持在线签到、查看在线学生名单、在线答题等互动功能； 5）直播设置：支持是否开启直播、直播封面、观看密码、直播人数限制、直播画面选择（教师画面、学生画面、屏幕画面）、可设定直播评论是否开启； 3.巡课 1）巡课权限设置：支持分权限分配管理，支持按院系观看巡课； 2）巡课搜索：支持教室列表查看，按照教室名称、主讲教师、课程查看； 3）巡课方式：支持四分屏、三分屏、二分屏、单画面模式，其中每个分屏窗口可以独立全屏幕观看； 4）巡课点评：支持实时点评功能，输入点评内容； 二、物联模块： 1）画面显示：支持电视墙集控显示，同时显示≥16路画面； 2）设备管理：支持电脑、投影、控制面板等设备ID、类型、状态、注册方式、注册时间、IP地址等信息显示；支持批量进行上课、下课、开电脑、开投影等集控操作； 3）状态显示：支持电视墙叠加教室状态显示，支持显示录播状态、物联环境、AI数据（学生抬头率、学生出勤率）等；支持教室状态统计功能，支持筛选上课、在线等教室； 4）兼容性：支持兼容第三方中控，将不同厂家的中控进行整合； 三、管理模块： 1.资源管理 1）资源排序：支持按照时间、点击量、大小、时长等维度进行排序； 2）状态修改：支持对资源状态进行修改，如公开、不公开等； 3）资源搜索：支持按照标题、学期、组织机构、教室、课程、主讲、时间等维度进行查询； 4）视频资源编辑：可以直接对视频资源进行在线编辑制作；支持剪切、删除、合成等操作；支持在线修改视频资源的片头片尾，支持自定义片头片尾图片； 5）资源上传：支持上传视频资源、文档资源等； 2.后台管理 1）角色管理：支持学校管理员创建本校的角色，并为角色进行权限设定；包含功能操作权限和数据范围权限；支持方便查询角色下的用户列表； 2）用户管理：支持修改用户角色，不同的用户支持不同的权限； 3）教师管理：支持对教师信息的管理维护； 4）学生管理：支持对学生信息的管理维护； 5）教室管理：支持对教室信息的管理与维护，包含教室名称、所属教学楼及楼层等；支持教室信息的导入功能； 6）班级管理：支持新建班级，包含班级所属年级、院系以及班级的学生名单； 7）节次管理：维护学校节次名称及开始和结束时间； 8）校区管理：支持新建校区信息，并支持创建所属校区的教学楼； 9）组织机构管理：支持对院系专业等部门信息创建、修改、编辑、删除等操作； 10）课程管理：支持课程的信息管理维护； 11）存储管理：视频资源储存地址信息，对存储的资源进行统一管理，实时查看存储空间剩余容量； 12）评课管理：支持评课权限管理，支持教师评分类别管理；支持学生评分类别管理（提供功能截图）； 13）公告管理：支持发布系统公告； 四、数据统计模块： 1.数据统计：支持多维度数据统计，如资源建设、基础数据统计（学生数、教师数），互动数据统计、督导评课统计、教室运行统计等； 2.直播点播统计：支持查看每个直播、点播观看详情、名单、状态时长等； 3.平台访问统计：支持查看平台访问日志，访问账号、IP、时间等； 五、个人空间模块： 1.教师个人主页：支持查看教师所在的学校、职称和简介、课程、上传的资料、学生信息等与教师相关的数据； 2.教学数据显示：支持查看开课信息统计； 六、教学评课督导模块 1.支持根据学校实际情况，建立评价体系，实现评价指标全部自定义设定，支持根据角色设定评价指标，如：教师、学生的评价内容； 2.支持通过教师名称、课程进行搜索与教师有关的课程评课数据； 3.支持统计全校教师评测数据展现； 4.支持教师评测总平均分统计功能； 5.支持评课教师对视频进行打分评价，评价分数可自由填写； 6.支持评课教师对视频进行文字评价，评价内容可自定义输入； 7.支持对评审内容查看，支持查看所有评审教师的平均得分，同时支持查看每个评审教师具体评价的内容，支持将评审内容进行一键导出并支持二次编辑； 8.支持单独授权教师具有评课功能权限； 9.支持匿名评课，支持教师进行匿名评课，也可以选择让学生匿名评课； 10.支持移动端评课。 | 套 | 1 |
| 37 | 精品录播教室 | 课堂直播系统 | 1.支持多种浏览器（IE、Safari、谷歌、火狐），多种PC终端、移动终端（Android、IOS）收看直播； 2.支持手动直播控制功能，在线人数控制、观看密码控制、观看权限控制； 3.支持自动直播控制功能； 4.支持单画面电影模式和多画面模式的直播；多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换； 5.支持语音消息、文字消息的实时发送； 6.支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音、图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面； 7.支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化。 | 套 | 1 |
| 38 | 精品录播教室 | 互动教学系统 | 1.与多功能教学终端无缝隙兼容； 2.支持web网页创建互动课堂，同时可通过控制系统的网络教研功能进行创建管理互动课堂； 3.支持固定互动课堂，支持动态互动课堂，支持互动课堂临时搭建； 4.支持创建管理互动课堂，实现异地互动，形成网络互动课堂； 5.支持组建单点网络互动课堂； 6.支持互动过程中，可以实时增加，也可以删除一个互动教室； 7.支持组建多点的网络互动课堂，即一间主讲教室与多间听课教室同时交互，支持多间教室互动； 8.支持互动课堂管理功能，具有多种用户权限的设置，包括建立互动小组，添加、删除、修改互动教室，开始和停止互动过程等； 9.互动课堂管理员在课堂开始前、进行中、结束后进行管理控制； 10.支持在互动中，可以进行直播和录制教学场景； 11.可设置互动设备参数、查看互动状态、控制互动发言等； 12.在互动课堂进行交互时，可监看监听主讲教室和听课教室的音视频画面； 13.当互动时，具有申请发言功能； 14.支持教室及课程命名功能； 15.支持远程督导教研功能，当多间教室同时互动时，支持在主讲教室中轮询浏览所有听课教室； 16.支持单间教室进行提问，与主讲教室进行互动问答； 17.支持多间教室进行互动交流，进行教学研讨； 18.通过网络，将教学互动过程直播出去，直播画面可全真展现互动课堂的全过程； 19.支持教学互动过程录制成互动模式课件，用浏览器即可播放，无须安装其他软件； 20.支持专递课堂数据概览、会议管理、设备管理、服务器管理。 | 套 | 1 |
| 三 | 配送点31清单 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机教室 | 国产电子教室软件 | 国产电子教室软件 1.支持屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。支持屏幕笔：突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 2.支持共享白板功能：教师可共享白板、桌面或图片，选定的学生能够在同一块画布下同时操作编辑、绘画，支持学生独立完成，支持教师监看所有学生的画布，支持学生画面演示。 3.支持讨论：教师可以创建多个小组讨论。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 4.支持作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机。学生提交作业时支持教师审批，通过后才可提交；可以限制学生提交文件的数目和大小。 5.支持试卷编辑：可插入图片，试题类型支持单选、多选、判断、简答，设置试卷名称、考试时间和分值。 6.支持调查功能：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，有显示学生答案柱状图分析和答题时间。 7.支持断网锁屏功能；支持网页限制功能； 8.支持U盘限制。 9.支持系统日志。 10.支持远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，允许和阻止学生发送文字消息。 以上产品提供相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 2 | 计算机教室 | 核心交换机 | 1、千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个，Manage口≥1个； 2、交换容量≥400Gbps，包转发率≥130Mpps； 3、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； 4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 5、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端接入； | 台 | 1 |
| 3 | 计算机教室 | 路由器 | 1、整机固化千兆以太网口≥5个，固化WAN口≥1个，固化LAN口≥1个，WAN/LAN切换口≥3个 2、为保证业务不中断，适配多路运营商网络接入，支持出口链路支持冗余备份功能WAN口≥4个。 3、为满足业务上网需求，网络设备出口带宽≥600Mbps 4、为满足全员网络办公需求，网络设备承载在线终端数≥300个 5、支持管理AP数量≥60个，为满足本次项目需求，须配置Ipsec VPN、行为管理模块功能授权； 6、支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息。 7、支持批量创建不少于1000个终端认证授权，支持批量导入账号及描述信息，支持首次登录后强制修改密码等方便账号管理运维的功能。 8、支持应用识别，能识别不低于300种常见的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用； 9、支持只转发受信任的DHCP响应，屏蔽不合法的DHCP服务器，防止DHCP欺骗造成安全隐患； 10、所投设备需要支持给交换机PoE供电，做有线信息点延展。 | 个 | 1 |
| 4 | 计算机教室 | 耳机 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关；频响范围20-20KHz，灵敏度≥110dB，耳机插头3.5mm，麦克风灵敏度：-58±1.5dB。 | 套 | 45 |
| 5 | 计算机教室 | 音箱 | 桌面电脑音响 参考尺寸:312x60x60mm 扬声器功率:≥3W*2 音频输入:USB 频率范围:不劣于150Hz-20KHz 线长:≥1.4m 灵敏度:≥85dB/w/m 电源:DC5V/1A | 台 | 1 |
| 6 | 计算机教室 | 学生电脑桌椅 | 桌子 1、参考尺寸：1200*600*750mm。 2、材料：E1级中密度饰面板，厚度≥25mm；支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，桌子档板≥1.0mm钢板冲压成型；钢管厚度≥1.2mm。 3、钢管表面静电喷塑。 4、脚垫采用塑料静音防滑胶垫。 凳子 1、参考尺寸：340*240*420mm 2、材料：E1级中密度饰面板，厚度≥20mm；支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，钢体结构小方凳，采用全钢架构焊接，凳子面用防火材质木板固定在钢架中间。 3、脚垫采用塑料静音防滑胶垫。 | 套 | 23 |
| 7 | 计算机教室 | 教师电脑桌椅 | 电脑桌： 1、参考尺寸：1400*600*750mm。 2、材料：桌面E1级中密度饰面板，厚度≥25mm；支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，桌子档板≥1.0mm钢板冲压成型；钢管厚度≥1.2mm。 3、钢管表面静电喷塑。 4、脚垫采用塑料静音防滑胶垫。 靠背椅 1.黑色PP料背架，带固定腰靠 2.高回弹中软切割海绵 3.原位锁定底盘 4.PP连体固定扶手 5.100#沉口5cm黑色汽杆 6.Φ320尼龙高脚 7.Φ50mm黑色尼龙轮 | 套 | 1 |
| 8 | 计算机教室 | 六类网线 | 六类专用电脑网络线缆 305米/箱 线芯采用高纯度无氧精铜，绝缘和护套采用优质塑胶，具有良好的耐磨性，能抗油、酸、碱、菌和潮气，防老化。 | 箱 | 6 |
| 9 | 计算机教室 | 机柜 | 600*1000*1166（24U），黑色，承载≥800公斤，内配一个固定板，二个风扇，四只支脚，≥一个8位10A的PDU电源，≥20套螺丝，1个扳手，四个脚轮。含侧门，前门钢化玻璃门，后门钣金门。板材厚度：侧门≥1.2mm，方孔条≥2.0mm，骨架≥1.5mm。防护等级：≥IP20 | 个 | 1 |
| 10 | 计算机教室 | 综合布线及系统集成 | 教室120平方，含布线工费及所需PVC线槽、线管、胀管、螺丝、插板等 | 项 | 1 |
| 11 | 录播教室 | 高清摄像机 | 4K分辨率 内置自动跟踪功能 ≥30倍 光学变倍 | 台 | 5 |
| 12 | 录播教室 | 多功能教学终端 | 1.设备采用嵌入式设计，内置Linux 操作系统。支持 7*24 小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能，内置≥2T硬盘； 2.视频接口：支持≥4路SDI，≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持≥1080P及向下兼容； 3.音频接口：支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出； 4.通讯接口：支持≥1路USB接口，用于外接USB设备，支持≥6路RJ45网口； 5.控制接口：为方便控制教室设备及后续扩展需求，支持外接控制面板、云台摄像机、电子时钟等设备，支持≥8路本地RS232接口，≥1路GPIO接口. | 台 | 1 |
| 13 | 录播教室 | 多功能教学系统 | 1.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能； 2.支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能； 3.支持远程电脑画面采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择； 4.支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问； 5.系统可同时支持≥4路SDI高清1080P 视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制； 6.支持＞10路备播通道图像加载； 7.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等； 8.支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调； 9.支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制； 10.支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式。 11.支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； 12.支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节； 13.支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议； 14.支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等； 15.支持教室物联网管控功能，可以控制麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等; 16.支持中控管理功能，支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面； 17.支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复； 18.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源。 | 套 | 1 |
| 14 | 录播教室 | 图像定位主机 | 1.支持全自动智能拟人化拍摄； 2.支持对教师区、学生区、板书区等多个应用场景进行模块化智能分析，并控制摄像设备进行自动化拟人摄像； 3.采用DC12V电源接口； 4.支持千兆RJ45网络接口。 | 台 | 1 |
| 15 | 录播教室 | AI数据采集与跟踪定位系统 | 1.支持教师的多种跟踪模式 2.支持SOT跟踪模式 3.支持手势识别跟踪模式，可以通过目标对象（教师）的手势动作的变化，自动开始跟踪拍摄，为了保证在课件录制时，对教师的在课件中保持最佳画面比例，需支持对教师的身高自适应功能； 4.支持教师身份识别功能； 5.可通过标准RTSP等协议从网络摄像机获取视频信号，用于教师跟踪、学生定位的算法分析； 6.支持对学生跟踪定位功能，可以根据参与站立的学生数量自动调整跟踪策略； 7.支持学生的AI人脸识别考勤方式，并支持将考勤结果进行统计； 8.支持学生行为分析技术，如：举手、站立、趴桌子、向后看等； 9.支持教师行为统计分析，包括就座、站立、走动、巡视、板书、互动； 10.支持视频预监，可以对学生、教师景别预览； 11.支持web页面管理，可通过网络远程对设备进行管理。 | 套 | 1 |
| 16 | 录播教室 | 多功能触摸控制器 | 1.整机需采用嵌入式一体化架构，屏幕尺寸≥23英寸； 2.支持模块化场景视图操控，支持无线投屏、wifi覆盖、物联控制、课堂互动、圈点标识批注视图、远程互动等智慧教学应用； 3.视频输入：支持≥2路HDMI输入接口； 4.视频输出：支持≥2路HDMI输出接口； 5.USB接口：支持≥4路USB接口； 6.音频接口：支持≥1路音频输出接口； 7.控制接口：支持≥1路RS232接口； 8.支持≥2种以上登录开启模式，其中包含账号密码开启、IC卡刷卡开启等。 | 台 | 1 |
| 17 | 录播教室 | 智慧课堂教学软件 | 1.支持多系统（mac、安卓、Windows等）多视窗联动同屏嵌套技术； 2.大屏（或多屏）呈现； 3.双屏教学功能需支持以下教学应用模式： (1)双屏同显模式 (2)电脑+白板模式 (3)主屏当前画面将被定格飞屏到副屏上，并在主屏内容发生变化时，副屏仍然保持上一次的定格飞屏画面，直到主屏新的飞屏定格内容出现； 4.支持批注视图功能 5.多功能控制屏功能区系统内嵌一键签到功能 6.无需任何辅助设备可实现BYOD设备无线投屏功能 7.支持电子黑板功能 8.支持对黑板页码进行快速预览及跳转，支持笔迹粗细、颜色、撤销、恢复等操作； 9.支持信号源接入反控功能 10.支持教室信息状态显示，信息包括班级信息、课表信息、录制及互动状态等； 11.支持功能区内嵌课堂互动教学应用模块，需包含以下内容； (1)支持课堂互动中实时线上签到功能； (2)支持课堂互动中的下发测验功能； (3)支持课堂互动中弹幕的开启/关闭功能； (4)课堂互动模块与学生端联动使用； (5)支持课堂互动模块课堂报告查看功能； (6)支持课堂互动模块照片墙呈现功能； 12.支持功能区系统内嵌设备管控模块，联动多功能教学终端可对教室内的物联设备进行控制，包括（灯光、空调、窗帘、幕布、音频、投影、大屏等）设备进行控制； 13.支持功能区系统内嵌录/导播功能模块，需包含以下内容： (1)支持录播系统的录制、停止、手自动切换等操作； (2)支持预览通道选择及画面布局切换，支持教师及学生摄像机开始及停止跟踪策略； (3)支持≥5英寸图像显示界面，支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示； (4)支持多点呼叫实现互动，支持记忆存储功能，第一次互动连接成功后，无需再进行重新设置参数； 14.功能区应内嵌一键下课设计，点击功能区下课按钮可一键关闭所有关联设备。 | 套 | 1 |
| 18 | 录播教室 | 导播控制键盘 | 1.控制接口：≥1路RS232 2.需支持≥8路主播通道功能，支持≥8路备播通道功能； 3.需支持≥8种转场特效无缝切换； 4.需支持≥5种视频模板叠加切换功能； 5.需支持≥9个摄像机预置位设置和调用； 6.支持1个四维控制摇杆； 7.需支持≥2英寸高亮度 OLED 屏幕显示； | 台 | 1 |
| 19 | 录播教室 | 电源时序器 | 1.支持≥2英寸彩色液晶智能显示窗，支持实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.支持定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定； 3.支持≥6路通道输出； 4.支持每路延时开启和关闭时间可自由设置； 5.支持≥9组以上设备开关场景数据保存/调用； 6.支持特设欠压、超压检测及报警功能，总功率6000W，单路功率2000W； 7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 8.支持RS232接口，支持外部中央控制设备控制； 9.支持实现远程集中控制； 10.支持面板Lock锁定功能； 11.每路动作延时时间：0-999s； 12.电源输出接口：支持≥6路多功能插座； 13.支持单路额定输出电流：15A； 14.支持额定总输出电流：30A； 15.控制输入：支持≥1路RS232串口。 | 台 | 1 |
| 20 | 录播教室 | 电子时钟 | 1、非录制状态显示时间 2、录制状态时显示计时信息，与录播系统无缝联动； 3、显示部分：2.3英寸红色数码管6位显示. | 台 | 1 |
| 21 | 录播教室 | 交换机 | 1、千兆web管理交换机； 2、包转发率78Mpps； 3、交换容量432Gbps； 4、≥16个千兆电口，； 5、VLAN：4K； 6、MAC：16K； 7、19英寸1U标准机架； 8、金属外壳。 | 台 | 1 |
| 22 | 录播教室 | 数字红外无线系统主机 | 1.频率响应：主机-主机：不劣于50 Hz ~ 20 kHz 2.麦克风-主机：不劣于100 Hz ~ 20 kHz 3.信噪比（麦克风-主机）：≥ 90 dBA 4.总谐波失真（麦克风-主机）：≤ 0.05% 5.需具有2个RJ45接口用于接数字红外接收器，可配2支红外麦克风同时使用 6.内置功放，具有≥4个扬声器接口，内置功放输出功率：≥60 W×2（8 Ω） 7.USB Link功能，可以通过USB线连接到电脑实现数字信号的无损录音，支持数字音频输入输出；配合红外麦克风可实现PPT翻页功能 8.≥2路线路输入（Ø 6.4mm），≥2路线路输出（Ø 6.4mm） 9.需配有不少于1个录音输出接口（Ø 3.5 mm） 10.≥1路远程互动的音频信号的输入(3PIN 凤凰头座子，REMOTE IN)，≥1路远程互动的音频信号的输出(3PIN 凤凰头座子，REMOTE OUT) ,具备AEC功能，可实现远程互动 11.≥2路3PIN凤凰头座子带音量调节旋钮，具备AFC功能，可扩展远距离拾音设备（如吊麦、全向麦） 12.带一个USB口用于连接有线鹅颈麦克风 13.需具有RS-232连接串口 | 台 | 1 |
| 23 | 录播教室 | 数字红外接收器 | 1.单一传感器可覆盖水平360°的范围，接收直线距离不小于25米; 2.带频点选择拨扭，接收器具有两组频点选择，可与主机搭配调谐 | 台 | 2 |
| 24 | 录播教室 | 数字红外无线麦克风 | 1.数字红外音频传输及控制技术 2.DQPSK数字调制/解调技术 3.红外无线麦克风在不同教室之间使用，无需对频 4.采用一师一麦方式 5.不受高频驱动光源干扰 6.设定时间内无发言，麦克风红外发射窗自动关闭 7.具有PTT短时发言功能 8.独立的音量调节设置 9.发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120° 10.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时 11.内置激光笔功能 12.具有电量提示，支持USB口充电口及座充式充电 | 支 | 1 |
| 25 | 录播教室 | 充电底座 | 1、数字红外无线麦克风充电座，即充即用 2、配置充电位，可对红外无线麦克风充电 3、充电座配置二维码，可通过微信小程序或APP进行扫码解锁管理，并可对该二维码进行设置，且设置信息可同步到后台服务器 4、具有一路RS232端口，可与中控互联 5、与红外无线系统主机为同一品牌 | 支 | 1 |
| 26 | 录播教室 | 吊装式麦克风 | 1.心形单指向性驻极体电容式音头 2.频率响应：不劣于50 Hz ~ 20 kHz 3.信噪比≥65.5 dBA 4.总谐波失真 ≤0.1% 5.中等环境噪声下拾音范围半径 ≥5 m，安静环境下半径 ≥8 m | 项 | 3 |
| 27 | 录播教室 | 壁挂式音箱 | 1.频率响应：不劣于 65 Hz ~ 20 kHz 2.定阻输入： 8 Ω 3.额定功率：≥40 W 4.灵敏度： ≥90 dB/w/m 5.低音单元≥6寸，高音单元≤1寸 | 只 | 2 |
| 28 | 录播教室 | 机柜 | 1、标准24u机柜； 2、白色钢制，导热和通风、散热效果好； 3、设备上架安装，也可配置托盘安装； | 台 | 1 |
| 29 | 录播教室 | 教学显示终端 | 4K 超清电视， 尺寸： ≥55 寸， 分辨率： ≥3840*2160， 屏幕比例： 16:9， 输入接口： HDMI接口*3，通道识别自动开关机，开机无广告。 | 台 | 2 |
| 30 | 录播教室 | 显示器 | 配置≥23英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz | 台 | 2 |
| 31 | 录播教室 | 控制台桌椅 | 双人位，具体尺寸根据控制室选择 控制台材质：冷轧钢板板材+木制板材； 面板：采用25mm颗粒板制作，表面采用白色防火皮；桌面前端设计30mm黑色鸭嘴PU胶条； 侧板：采用黑白套色木制25mmE1级密度板制作； 后背墙：用专用模具由铝合金材质制作，用于安装显示器支架； 框架：采用优质冷轧钢板制作，模块化任意拼装，内部走线贯穿； ①框架：承重前支臂采用≥2mm优质冷轧钢板制作； ②键盘：承重支架采用≥3mm优质冷轧钢板制作； ③主框架横梁、立柱等采用≥1.5mm冷轧钢板制作； ④前后框架：连接侧板 采用≥1.5mm优质冷轧钢板； ⑤主机托盘等：材质采用≥1.2mm优质冷轧钢板制作； 前后门板：有钢制钣金门板 ①钣金门板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板制作； ②铰链支架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板制作； 支脚：采用M10-40支脚4个，用于地面等不平整的调整； 控制台基础配置： ①桌面出线孔：铝合金护线盖，整齐美观； ②门板合页：采用高级乐卡铰链；同时安装有门板减震垫，有效去除碰撞声音； ③亚克力:侧板亚克力选用双面磨砂白色亚克力。 | 套 | 1 |
| 32 | 录播教室 | 观摩椅 | 观摩、评课老师使用 | 套 | 2 |
| 33 | 录播教室 | 智慧讲桌 | 1、参考尺寸：L*W*H（mm）闭合参考尺寸：1100*700*1000 （允许正负5mm偏离）； 2、桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水； 3、主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板； 4、桌面两侧采用橡木扶手，正部采用长方形折边设计； 5、设计：分体式设计，桌面和桌体自成一体。桌体拐角采用圆弧设计。讲桌内部可扩充ID卡系统，可扩充四只轮子。 6、固定显示器安装位，固定框顶部和讲台挡边平齐，无凸出，采用5mm的钢化玻璃保护；上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键盘，鼠标安装位，下方为储物抽屉，立面围边高100mm，方便笔记本模块的安装，模块配备HDMI母座接口*1、VGA 母座接口*1，USB2.0母座接口*2,音频3.5母座接口*1，MIC 6.35母座接口*1，网口*1，三相方形电源接口*1。 7、上层右侧可选配储物抽屉，用于放置展台，键盘抽屉和储物抽屉采用三节静音钢珠导轨。展台抽屉采用机械锁锁住；上层前面板右侧预留ID卡读卡器安装挡板、内置读卡器支架，方便读卡器的安装和固定； 8、下层前门对开门设计，左侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，内部预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，采用天地锁，耐用、防盗。标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≤12U。后门采用单开门设计，通过弹簧插销固定，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；内置两只≥30W的无源音箱； 9、下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住,前后门框则利用螺丝孔固定。 | 台 | 1 |
| 34 | 录播教室 | 综合布线 | 1、包含项目实施过程中所有线缆（高清线、六类网线、电源线（RVV3*1.5）、音频线(2*150芯)等）。 2、弱电铺设：设备安装，线缆合理部位，辅材及人工，弱电采用6类网线。 3、强电铺设：强电采用 2.5及以上平方线缆，4 个灯为一组，单组控制。开关面板、插座的合理部位。地插：国标强电及网络一体，数量根据设计方案确定。 4、配电箱：安装 12 位配电空开。 5、包含所有相关系统的安装、调试以及培训。 | 项 | 1 |
| 35 | 录播教室 | 装饰装修 | 教室大概120平 具体可根据教室现场环境设计 （1）色调：观摩室导播电脑桌椅、墙面、地面、窗帘等着色配合协调。 （2）吊顶、采用600mmx600mm矿棉吸音板（表面涂层为：乙烯基乳胶漆，厚度≥0.9mm；降噪系数≥0.55；隔音系数≥36；防火等级：A级。）吊顶；包含轻钢龙骨、辅料及人工。 （3）墙壁工程：教室四周墙壁使用阻燃聚酯纤维吸音板，踢脚线（≥10mm）及装饰腰线（≥5mm）使用不锈钢哑光板材，腰线以下采用木质吸音板或阻燃聚酯纤维吸音板装饰，内置木板加吸音棉，但要与上墙颜色搭配协调。 （4）地面：对原有地面修补；通过专用材料做自流平；其无有机挥发物排放，绿色环保。 （5）讲桌处理：讲桌要求选用带实物展台的侧板。 （6）窗帘：加装双层中空窗，窗帘采用厚实窗帘，具有吸音和有效隔绝自然光的作用，色调与墙体协调。 （7）灯光：600*600mmLED灯，铝合金边框。流明：100 LM（流明）48W（组）；色温为4500K。讲台要增加面光灯采用4*36W嵌入H管补光灯，色温4500k。 （8）面积及布局：录播教室面积约120平方米左右，应有良好的隔音效果。除防盗门外加装软包隔音门。 （9）校园网网络接口：录播教室教学区、控制室（区）均须具有网络接口并连接校园网。 （10）强电改造：强电采用≥2.5津成线缆，讲台区每盘灯单组控制，学生区4个灯为一组，单组控制。弱电采用5类网线。开关面板、插座的合理部位。采用录播设备、照明、空调独立供电，设备良好接地。电源控制设备安装在主控室内。服务器和交换机电源要独立控制。 （11）布线要求：安装12位配电空开配电箱，每路单独控制，强弱电穿线管分离，排列整齐。 （12）教室及控制室要求预留空调插座及墙面开孔，并安装应急灯。装修要符合相关标准和规定。 （13）控制室办公桌椅：配备教师办公桌（带键盘托架）、椅（可升降可旋转）1套。 （14）垃圾清运 | 项 | 1 |
| 36 | 录播教室 | 录播服务器 | 一、基础模块： 1.录播 1）支持列表模式和课表模式的录播计划创建与展示；支持列表模式下编辑、删除等操作； 2）支持按照学科、学期进行录播课程分类；按照时间、主讲教师、课程标题进行录播课程资源查看； 3）支持按照视频时间轴评价，按照课程的时间轴对课程进行点评，可实现每个时间节点插入点评内容，点评内容能够以弹幕形式出现在视频画面中； 4）支持教师视频、学生视频、屏幕视频链接管理支持按教室名称查询，支持批量录播管理； 5）录播设置：支持按照课表设定录播策略。 2.直播 1）直播搜索：支持按照时间、标题查找直播课程功能；按照全部课程查找直播课堂课程进行观看； 2）直播分享：支持通过二维码、QQ或者微信等一键分享； 3）直播观看：支持多路视频观看模式，可自由切换三分屏、两分屏、单画面模式； 4）直播互动：支持学生线上直播观看学习及互动功能；支持弹幕功能，支持观看人数的统计，支持在线签到、查看在线学生名单、在线答题等互动功能； 5）直播设置：支持是否开启直播、直播封面、观看密码、直播人数限制、直播画面选择（教师画面、学生画面、屏幕画面）、可设定直播评论是否开启； 3.巡课 1）巡课权限设置：支持分权限分配管理，支持按院系观看巡课； 2）巡课搜索：支持教室列表查看，按照教室名称、主讲教师、课程查看； 3）巡课方式：支持四分屏、三分屏、二分屏、单画面模式，其中每个分屏窗口可以独立全屏幕观看； 4）巡课点评：支持实时点评功能，输入点评内容； 二、物联模块： 1）画面显示：支持电视墙集控显示，同时显示≥16路画面； 2）设备管理：支持电脑、投影、控制面板等设备ID、类型、状态、注册方式、注册时间、IP地址等信息显示；支持批量进行上课、下课、开电脑、开投影等集控操作； 3）状态显示：支持电视墙叠加教室状态显示，支持显示录播状态、物联环境、AI数据（学生抬头率、学生出勤率）等；支持教室状态统计功能，支持筛选上课、在线等教室； 4）兼容性：支持兼容第三方中控，将不同厂家的中控进行整合； 三、管理模块： 1.资源管理 1）资源排序：支持按照时间、点击量、大小、时长等维度进行排序； 2）状态修改：支持对资源状态进行修改，如公开、不公开等； 3）资源搜索：支持按照标题、学期、组织机构、教室、课程、主讲、时间等维度进行查询； 4）视频资源编辑：可以直接对视频资源进行在线编辑制作；支持剪切、删除、合成等操作；支持在线修改视频资源的片头片尾，支持自定义片头片尾图片； 5）资源上传：支持上传视频资源、文档资源等； 2.后台管理 1）角色管理：支持学校管理员创建本校的角色，并为角色进行权限设定；包含功能操作权限和数据范围权限；支持方便查询角色下的用户列表； 2）用户管理：支持修改用户角色，不同的用户支持不同的权限； 3）教师管理：支持对教师信息的管理维护； 4）学生管理：支持对学生信息的管理维护； 5）教室管理：支持对教室信息的管理与维护，包含教室名称、所属教学楼及楼层等；支持教室信息的导入功能； 6）班级管理：支持新建班级，包含班级所属年级、院系以及班级的学生名单； 7）节次管理：维护学校节次名称及开始和结束时间； 8）校区管理：支持新建校区信息，并支持创建所属校区的教学楼； 9）组织机构管理：支持对院系专业等部门信息创建、修改、编辑、删除等操作； 10）课程管理：支持课程的信息管理维护； 11）存储管理：视频资源储存地址信息，对存储的资源进行统一管理，实时查看存储空间剩余容量； 12）评课管理：支持评课权限管理，支持教师评分类别管理；支持学生评分类别管理（提供功能截图）； 13）公告管理：支持发布系统公告； 四、数据统计模块： 1.数据统计：支持多维度数据统计，如资源建设、基础数据统计（学生数、教师数），互动数据统计、督导评课统计、教室运行统计等； 2.直播点播统计：支持查看每个直播、点播观看详情、名单、状态时长等； 3.平台访问统计：支持查看平台访问日志，访问账号、IP、时间等； 五、个人空间模块： 1.教师个人主页：支持查看教师所在的学校、职称和简介、课程、上传的资料、学生信息等与教师相关的数据； 2.教学数据显示：支持查看开课信息统计； 六、教学评课督导模块 1.支持根据学校实际情况，建立评价体系，实现评价指标全部自定义设定，支持根据角色设定评价指标，如：教师、学生的评价内容； 2.支持通过教师名称、课程进行搜索与教师有关的课程评课数据； 3.支持统计全校教师评测数据展现； 4.支持教师评测总平均分统计功能； 5.支持评课教师对视频进行打分评价，评价分数可自由填写； 6.支持评课教师对视频进行文字评价，评价内容可自定义输入； 7.支持对评审内容查看，支持查看所有评审教师的平均得分，同时支持查看每个评审教师具体评价的内容，支持将评审内容进行一键导出并支持二次编辑； 8.支持单独授权教师具有评课功能权限； 9.支持匿名评课，支持教师进行匿名评课，也可以选择让学生匿名评课； 10.支持移动端评课。 | 套 | 1 |
| 37 | 录播教室 | 课堂直播系统 | 1.支持多种浏览器（IE、Safari、谷歌、火狐），多种PC终端、移动终端（Android、IOS）收看直播； 2.支持手动直播控制功能，在线人数控制、观看密码控制、观看权限控制； 3.支持自动直播控制功能； 4.支持单画面电影模式和多画面模式的直播；多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换； 5.支持语音消息、文字消息的实时发送； 6.支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音、图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面； 7.支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化。 | 套 | 1 |
| 38 | 录播教室 | 互动教学系统 | 1.与多功能教学终端无缝隙兼容； 2.支持web网页创建互动课堂，同时可通过控制系统的网络教研功能进行创建管理互动课堂； 3.支持固定互动课堂，支持动态互动课堂，支持互动课堂临时搭建； 4.支持创建管理互动课堂，实现异地互动，形成网络互动课堂； 5.支持组建单点网络互动课堂； 6.支持互动过程中，可以实时增加，也可以删除一个互动教室； 7.支持组建多点的网络互动课堂，即一间主讲教室与多间听课教室同时交互，支持多间教室互动； 8.支持互动课堂管理功能，具有多种用户权限的设置，包括建立互动小组，添加、删除、修改互动教室，开始和停止互动过程等； 9.互动课堂管理员在课堂开始前、进行中、结束后进行管理控制； 10.支持在互动中，可以进行直播和录制教学场景； 11.可设置互动设备参数、查看互动状态、控制互动发言等； 12.在互动课堂进行交互时，可监看监听主讲教室和听课教室的音视频画面； 13.当互动时，具有申请发言功能； 14.支持教室及课程命名功能； 15.支持远程督导教研功能，当多间教室同时互动时，支持在主讲教室中轮询浏览所有听课教室； 16.支持单间教室进行提问，与主讲教室进行互动问答； 17.支持多间教室进行互动交流，进行教学研讨； 18.通过网络，将教学互动过程直播出去，直播画面可全真展现互动课堂的全过程； 19.支持教学互动过程录制成互动模式课件，用浏览器即可播放，无须安装其他软件； 20.支持专递课堂数据概览、会议管理、设备管理、服务器管理。 | 套 | 1 |

注：1、本项目核心产品为“一、配送点17-序号7-平板电脑、二、配送点23-序号11-高清摄像机”。如核心产品出现同品牌，按照评审标准“说明2”执行。

- 清单中要求提供的各项证明材料(如说明书、检测报告、认证证书等)为技术标评审因素，不作为强制性要求，详见“商务和技术标评分细则”。

- 采购完成后，由教育主管部门负责组织中标供应商与相关学校签订合同，如相关学校非独立法人单位，则由中心校签订合同。

- 以上所有尺寸均为参考尺寸，供应商供货时均以学校现场实际及要求为准；定制类产品必须以学校确认过的规格、颜色等为准。供货清单经各学校确认后供货。

- 第五章  合同条款

2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第3包

合 同

（本格式条款供双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增加条款和内容）

合同编号：XXXX

甲方：

乙方：

签订时间：年月日

合同范本

甲方(**学校)：

乙方(供应商)：

甲乙双方根据  年  月  日就            （项目名称）（项目编号：            ）采购结果及相关招标文件及投标文件，本合同经双方友好协商平等、诚信、协作的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  项目概况

项目名称：________________

采购包：_________________

采购内容：_______________

第二条  甲方采购的货物内容和含税价格：

合同暂定总价（含税）___________________(金额单位：人民币元)

合同单价、采购清单及货物参数见附表。

合同价款包括但不限于货物价款(含通常配备的备品备件、易损件）、人工费、包装费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、售后服务、验收费、招标代理服务费、利润、风险、税金等在项目实施过程中所发生的所有费用，任何错报、漏报由乙方自行负责。

第三条  货物的质量技术标准、包装要求及乙方售后服务

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的现行标准、招标文件、投标文件所要求的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修服务。

3、乙方从提供货物发票之日起，保证产品为全新原厂货物。在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

4、乙方售后服务响应时间：乙方必须按照招标文件及投标文件的服务标准执行，保证7×24小时电话应急响应，保证3小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的6小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。提供每年至少1次的免费货物巡回检修服务。

5、乙方安排至少一名熟悉该项目的实施人员全时负责项目实施和服务，在合同履行中未经甲方同意不得擅自更换他人。

乙方项目负责人：             联系电话：

- 如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第四条  软件服务（如有）

1、乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供所买产品的服务与技术支持维护，通常软件系统平台故障，提供实时响应解决。

2、自安装试用之日起一个月内，如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改，乙方免费提供修改支持。

3、乙方提供验收合格后在质保期内提供质保和免费升级支持。

4、乙方对系统平台提供终身技术支持。

5、自安装试用之日起一个月内，如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改，乙方免费提供修改支持。

6、由乙方对甲方操作人员提供培训计划，并在合同签订后实施。承担所有培训费用（含培训教材费）。

7、乙方保证所售软件不会侵犯任何第三方权利，否则乙方将承担甲方由此受到的一切损失。

8、乙方需提供接口的标准规范文档以便其它业务系统对接。开放与其它应用平台的接口。（如有）

第五条  运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的仓储费、运输费、装卸费、保险费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装、拆除、改造的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

第六条  交付和验收

1、交货期（含安装、调试）：

2、交付及安装地点：          （甲方指定地点）

3、乙方负责货物的包装、运输及安装调试等工作，直至该货物可以正常使用；提供货物的相应产品的检定证书及产品合格证书等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

4、乙方负责免费为甲方的操作和维护人员进行现场专业技术培训，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至人员能够独立操作为止。

5、乙方负责提供设备的使用说明书、产品合格证等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

6、验收时间：乙方提出验收申请后，甲方应及时组织验收，甲方验收合格后应当出具验收报告。

7、验收标准

（1）应有产品合格证、产品说明书、保修证明、易损件备件、专用工具清单和其他应具有的单证。

（2）质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

8、质量保证

（1）质保期：自终验合格之日起一年，采购需求中另有要求的按要求质保期执行，厂家质保期有优于的按照厂家质保期执行。

（2）乙方承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

（3）所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

（4）质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，乙方应以优惠价提供。

第七条  价款的结算

1、结算依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方销售发票、采购量确认单、甲方出具的验收报告。

2、本合同中数量如有调整需求，须由甲方向主管部门申请并征得同意后方可实施，甲乙双方不得擅自调整。

3、预付款支付条款：

（1）本合同设置预付款：

（2）预付款金额：合同暂定总价的10%；

（3）预付款支付条件：合同签订后15个工作日内；

（4）其他：本项目预付款是根据政府采购相关政策规定要求，甲方为帮助乙方解决项目前期启动资金困难，保证乙方更有条件履行合同的保障性支援性资金。乙方应保证该资金用于项目前期各项工作费用，不得挪作他用，若因此项目进展受到影响，乙方承担由此引起的所有责任。

4、剩余款项支付条款：

货物全部进场并经甲方签收后支付合同暂定价的40%，验收合格后根据实际采购量及合同单价据实结算，支付至合同结算价款的100%。

注：乙方应向甲方出具符合国家财税规定的增值税发票，否则甲方有权延迟履行付款义务。如因乙方缘故（如开具增值税发票延误等）导致甲方无法按时付款，甲方不承担违约责任。如遇突发事件，付款日期则以实际付款日期为准。

第八条  知识产权和使用权

（一）知识产权

1、如有第三方声称甲方或甲方所许可的单位侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利的，乙方不仅应直接参与纠纷的解决，还应承担由此产生的全部法律责任；如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿全部损失的责任。

2、甲方拥有本项目实施过程中产生的全部知识成果的知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专有技术等权利以及各种技术文档资料所有权。非经甲方同意，乙方不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、数据信息、技术资料和文件。

（二）使用权

1、甲方对本产品拥有永久使用权。

2、甲方在使用乙方提供的属于第三方的资源时，乙方应将与第三方约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

3、甲方在签收本合同项下的货物后，应严格遵守相关的知识产权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用所有货物。甲方因非经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成对方损失的，由其承担相关责任。

第九条  权利义务

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权监督乙方工作执行情况。

2、甲方有权向乙方提出合理化建议，乙方应予以采纳。

3、甲方有权对乙方的质量、进度、货物、设备、器具安全等情况进行安全监督检查，如乙方未达到标准或出现不合格情况，甲方有权要求乙方进行整改和完善。逾期未整改的，甲方有权按照甲方相关规定对乙方进行经济处罚。

4、甲方有权要求乙方人员遵守甲方的规章制度，并对甲方相关信息资料进行保密。

5、甲方有权对乙方配备的人员进行审核，乙方如更换工作人员，应征得甲方同意后更换。

6、甲方应按合同约定及时向乙方支付服务费用。

7、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

二、乙方的权利和义务

1、建立健全岗位责任制度和管理制度等服务管理制度体系,并加强对人员的管理。

2、乙方应识别设备存放场所可能发生的环境因素和危险源，按甲方的要求实施管理、检查和控制。

3、如因乙方原因，对甲方造成经济损失或不良社会影响，乙方负责消除不良影响并自行承担由此发生的费用，甲方有权视情况终止合同，乙方有义务承担赔偿责任。

4、接受甲方的管理、监督、检查，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

5、乙方所交货物需符合国家法律法规和合同规定，如提供的货物不合格，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

6、乙方应承担工作现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，乙方若因工作现场而发生的人身伤亡、财产或其他损失，由乙方承担相关责任。乙方应确保项目人员均购买人身保险。

三、本合同在西安浐灞国际港教育局监管下执行。

第十条  违约责任

1、甲方违反合同规定拒绝签收的，应当承担由此对乙方造成的损失。

2、乙方不能按期交货的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同总金额的1%作为违约金，乙方超过7日不能交货的，甲方有权从其他渠道获取，由此产生的费用由乙方承担。

3、乙方所交货物超过3次不符合甲方验收要求或超过15日不能交货的，甲方有权解除采购合同，乙方需按合同总金额的30%向甲方支付违约金，并承担由此产生的费用和一切责任。

第十一条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条  争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十三条  监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十四条无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方承担。

第十五条  信用融资（如有）

银行名称：              ，收款账号：

第十六条附则

1、项目（项目编号：）的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式   份,甲乙双方各执   份,西安浐灞国际港教育局   份，政府采购监督管理机构  份,政府采购代理机构两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

4、附件：供货一览表

**学校(甲方)：  供应商(乙方)：

法定代表人：  法定代表人：

委托代理人：  委托代理人：

开户银行：  开户银行：

账    号：  账    号：

电    话：  电    话：

地    址：  地    址：

附件：供货一览表

| 序号 | 部室名称/项目名称 | 设施设备名称 项目名称 | 规格参数 | 品牌、规格型号 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配送点17清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能 | 积木机器人竞赛普及套装（2025） |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 人工智能 | “文明启航”普及赛场地套装 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 人工智能 | 百变机器人套件-竞赛版（与3D打印机结合使用） |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 智慧体育运动吧（室外） | 智慧体育运动吧（室外） |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 3D打印教室 | 3D打印笔 |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 6 | 3D打印教室 | 凳子 |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 7 | 3D打印教室 | 平板电脑 |  |  |  | 台 | 50 |  |  |  |
| 8 | 计算机教室 | 国产电子教室软件 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 计算机教室 | 还原管理软件 |  |  |  | 点 | 50 |  |  |  |
| 10 | 计算机教室 | 核心交换机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 计算机教室 | 路由器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 计算机教室 | 耳机 |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 13 | 计算机教室 | 音箱 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 计算机教室 | 学生电脑桌椅 |  |  |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 15 | 计算机教室 | 教师电脑桌椅 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 计算机教室 | 六类网线 |  |  |  | 箱 | 6 |  |  |  |
| 17 | 计算机教室 | 机柜 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 录播教室 | 精品导播系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 录播教室 | 精品互动系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 录播教室 | 应用软件3（多媒体） |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 录播教室 | 教师定位摄像机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 录播教室 | 教师摄像机图像处理系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 录播教室 | 学生定位摄像机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 录播教室 | 学生摄像机图像处理系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 录播教室 | 云台摄像机 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 26 | 录播教室 | 云台摄像机图像处理系统 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 27 | 录播教室 | 数字阵列麦克风 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 28 | 录播教室 | 有线麦克风音频处理系统 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 29 | 录播教室 | 无线麦克风 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 录播教室 | 无线麦克风音频处理系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 录播教室 | 教学显示终端 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 32 | 录播教室 | 有源音箱 |  |  |  | 对 | 2 |  |  |  |
| 33 | 录播教室 | POE交换机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 录播教室 | 装饰装修 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 录播教室 | 录播资源管理平台 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 配送点23清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机教室 | 国产电子教室软件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 计算机教室 | 核心交换机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 计算机教室 | 路由器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 计算机教室 | 耳机 |  |  |  | 套 | 45 |  |  |  |
| 5 | 计算机教室 | 音箱 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 计算机教室 | 学生电脑桌椅 |  |  |  | 套 | 23 |  |  |  |
| 7 | 计算机教室 | 教师电脑桌椅 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 计算机教室 | 六类网线 |  |  |  | 箱 | 6 |  |  |  |
| 9 | 计算机教室 | 机柜 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 计算机教室 | 综合布线及系统集成 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 精品录播教室 | 高清摄像机 |  |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 12 | 精品录播教室 | 多功能教学终端 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 精品录播教室 | 多功能教学系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 精品录播教室 | 图像定位主机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 精品录播教室 | AI数据采集与跟踪定位系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 精品录播教室 | 多功能触摸控制器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 精品录播教室 | 智慧课堂教学软件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 精品录播教室 | 导播控制键盘 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 精品录播教室 | 电源时序器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 精品录播教室 | 电子时钟 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 精品录播教室 | 交换机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 精品录播教室 | 数字红外无线系统主机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 精品录播教室 | 数字红外接收器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 精品录播教室 | 数字红外无线麦克风 |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 25 | 精品录播教室 | 充电底座 |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 26 | 精品录播教室 | 吊装式麦克风 |  |  |  | 项 | 3 |  |  |  |
| 27 | 精品录播教室 | 壁挂式音箱 |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 28 | 精品录播教室 | 机柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 精品录播教室 | 教学显示终端 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 30 | 精品录播教室 | 显示器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 精品录播教室 | 控制台桌椅 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 精品录播教室 | 观摩椅 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 33 | 精品录播教室 | 智慧讲桌 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 精品录播教室 | 综合布线 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 录播教室 | 装饰装修 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 精品录播教室 | 录播服务器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 精品录播教室 | 课堂直播系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 38 | 精品录播教室 | 互动教学系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配送点31清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机教室 | 国产电子教室软件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 计算机教室 | 核心交换机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 计算机教室 | 路由器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 计算机教室 | 耳机 |  |  |  | 套 | 45 |  |  |  |
| 5 | 计算机教室 | 音箱 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 计算机教室 | 学生电脑桌椅 |  |  |  | 套 | 23 |  |  |  |
| 7 | 计算机教室 | 教师电脑桌椅 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 计算机教室 | 六类网线 |  |  |  | 箱 | 6 |  |  |  |
| 9 | 计算机教室 | 机柜 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 计算机教室 | 综合布线及系统集成 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 录播教室 | 高清摄像机 |  |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 12 | 录播教室 | 多功能教学终端 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 录播教室 | 多功能教学系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 录播教室 | 图像定位主机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 录播教室 | AI数据采集与跟踪定位系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 录播教室 | 多功能触摸控制器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 录播教室 | 智慧课堂教学软件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 录播教室 | 导播控制键盘 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 录播教室 | 电源时序器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 录播教室 | 电子时钟 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 录播教室 | 交换机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 录播教室 | 数字红外无线系统主机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 录播教室 | 数字红外接收器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 录播教室 | 数字红外无线麦克风 |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 25 | 录播教室 | 充电底座 |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 26 | 录播教室 | 吊装式麦克风 |  |  |  | 项 | 3 |  |  |  |
| 27 | 录播教室 | 壁挂式音箱 |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 28 | 录播教室 | 机柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 录播教室 | 教学显示终端 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 30 | 录播教室 | 显示器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 录播教室 | 控制台桌椅 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 录播教室 | 观摩椅 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 33 | 录播教室 | 智慧讲桌 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 录播教室 | 综合布线 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 录播教室 | 装饰装修 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 录播教室 | 录播服务器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 录播教室 | 课堂直播系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 38 | 录播教室 | 互动教学系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第六章  投标文件格式

政府采购项目

项 目 编 号： CGZC-2025-088

XACH2025-064

2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(信息化及多媒体类部室)第3包

投 标 文 件

供应商名称：                     （公     章）

法定代表人或被授权委托人          （签字或盖章）

时      间：       年        月        日

目   录

第一部分  投标函

第二部分  开标一览表

第三部分  资格证明文件

第四部分  供应商概况

第五部分  《政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

第六部分  投标方案

一、商务技术要求偏离表

二、供应商承诺书

三、业绩证明文件

四、投标方案说明

第七部分   供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料

第八部分   附件

一、中小企业声明函

二、监狱企业证明材料

三、残疾人福利性单位声明函

四、节能产品、环境标志产品提供相关证明材料

- 第一部分  投标函

致：   （采购代理机构）

我公司收到贵单位              项目   包招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供货物及服务，完成合同的责任和义务。

2、我方已悉知并及时关注了贵公司在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3、在规定的投标有效期内撤销投标文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

4、同意向贵方提供可能要求的，与本次招标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的结论和中标结果。

5、我方的投标文件有效期为递交投标文件截止之日起计     日历日。

6、若我方成交，我方承诺：

（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；

（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副；

（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7、有关于投标文件的函电，请按下列地址联系。

投标单位全称：                         （公      章）

法定代表人或被授权委托人：             （签字或盖章）

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

账    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

邮    编：__________________________________________

_____年_____月_____日

- 第二部分  开标一览表

项目编号：

项目名称：                                项目  包

供 应 商：

| 采购内容 | 投标报价 （元） | 交货期 （含安装、调试） | 质量标准 （合格/不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）：人民币 |  |  |  |  |

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

分项报价表

（报价单位人民币：元）

| 序号 | 部室名称/项目名称 | 设施设备名称 项目名称 | 品牌、规格型号 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配送点XX清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 大写： （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、若表格不够用，各供应商可按此表复制。

2、名称同第四章采购内容。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

第三部分  资格证明文件

一、供应商具有独立承担民事责任的能力

二、供应商应授权合法的人员参加投标全过程

三、供应商基本资格条件承诺函

四、非联合体投标声明

- 一、供应商具有独立承担民事责任的能力

供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。

- 二、供应商应授权合法的人员参加投标全过程

法定代表人身份证明书和授权委托书

1、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：      年龄：     职务：

系                                          的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正、反面复印件

供应商：                                    （公章）

日期：       年     月     日

2、法定代表人授权委托书

注册于（工商行政管理局名称或市场监督管理局）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就           项目   包的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：          性别：    年龄：        .

职    务：             身份证号码：                 .

通讯地址：                                          .

邮政编码：                                          .

电    话：                     传真：               .

法定代表人及被授权委托人身份证(须提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料）

| 法定代表人身份证正、反面复印件 | 被授权委托人身份证及社保证明材料正、反面复印件 |
| --- | --- |

供应商名称：                                （公      章）

法定代表人：                                （签      字）

被授权委托人：                              （签      字）

日      期：       年     月     日

注：本授权有效期自投标文件递交截止之日起90天

法定代表人授权委托书附表:被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料

社保证明材料

供应商名称：               （公      章）

日      期：       年     月     日

- 三、供应商基本资格条件承诺函

供应商应对承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任（格式见下页）。

基本资格条件承诺函

致                 （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年    月    日

- 四、非联合体投标的声明

致    （采购代理机构）：

我公司作为本次             项目  包项目的供应商，根据招标文件要求,现郑重声明如下:

我公司参加本次             项目  包项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月   日

- 第四部分  供应商概况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |
| 近三年内在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 |  | 万元 |  | 占地面积 |  | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 |  | 人 |  | 建筑面积 |  | 平方米 |  |  |
|  | 资产情况 |  | 净资产： 万元 |  |  |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 时间 |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
|  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供 应 商：                            （公      章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

电话号码和传真：

日    期：       年     月    日

- 第五部分  《政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （公      章）

全权代表：                       （签字或盖章）

地    址：                                   .

邮    编：                                   .

电    话：                                   .

日     期：     年    月    日

- 第六部分  投标方案

- 一、商务技术要求偏离表

1、商务要求偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

本表只填写投标文件中与招标文件有偏离的内容，投标文件中商务响应与招标文件商务要求完全一致的，不用在此表中列出，但本页必须满足签字/盖章要求。

注：1.商务条款详见招标文件“第二章供应商须知附表、第五章合同条款”。

2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

供应商：                               （公章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日     期：      年    月    日

2、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 技术条款 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 偏离 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注: 1.技术条款详见招标文件第四章采购内容。

2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

3.供应商须对技术参数逐条响应，须提供所投产品实际参数并标明响应页码，不得直接复制采购内容要求。

供应商：                               （公章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日     期：      年    月    日

- 二、供应商承诺书

西安辰和工程咨询有限公司：

作为参加贵单位组织的             项目  包的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资质证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、我方已阅读《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125号》文件，并领会了文件的精神。因违反文件规定所产生的后果由我方自行承担。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 三、业绩证明文件

供应商名称：                      采购项目编号：           .

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目/相关项目） | 金额 （元） | 合同签订 日期 | 质量 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.若表格不够用，各供应商可按此表自行复制；

2.提供2022年以来类似项目业绩合同（以合同签订时间为准）。

3.附业绩合同扫描件并加盖公司公章，业绩合同扫描件须清晰可见。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月   日

- 四、投标方案说明

1、供应商企业简介；

2、所投产品选型、配置、功能满足招标文件要求；

3、产品相关资料：投标产品附有详细的产品技术资料；

4、项目实施方案；

5、确保进度的技术组织措施；

6、投入项目组成人员安排；

7、确保质量的技术组织措施；

8、针对本项目可能出现的各类突发情况提供应急解决方案；

9、针对本项目有详细可行的技术培训措施；

10、售后服务；

11、提供节能产品或环境标志产品的相关材料；

12、供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料；

- 第七部分  供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料

- 附件

- 一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：      年    月    日

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 二、监狱企业证明材料

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：供应商根据实际情况提供，若没有则不提供。

- 三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目  包采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：供应商根据实际情况提供，若没有则不提供。

- 四、节能产品、环境标志产品提供相关证明材料

注：供应商根据实际情况提供，若没有则不提供。