- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市孙家岔九年制学校校园维修工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：室外维修改造	           专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:石墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚防水 水泥砂浆 1:2 | m2 | 1631.8 |
| 2 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:240mm 3.墙体高度:900mm | m3 | 10.8 |
| 3 | 010302001002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:370mm 3.墙体高度:2000mm | m3 | 11.84 |
| 4 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.腻子种类:刮腻子 2.涂料品种、刷喷遍数:丙烯酸 | m2 | 1631.8 |
| 5 | 040201013001 | 排水沟、截水沟 1.材料品种:标准砖 2.断面:500*400mm | m | 225 |
| 6 | 拆除砖墙 |  | m3 | 14.8 |
| 7 | 排水沟人工挖土方 |  | m3 | 141 |
| 8 | 排水沟人工回填土方 |  | m3 | 49.43 |
| 9 | 石墙面抹灰拆除 |  | m2 | 1631.8 |

2.工程名称：孙家岔九年制学校装饰维修改造  专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门 |  |  |
| 1 | 020402006001 | 防盗门 1.门类型:子母防盗门 2.框材质、外围尺寸:2200*1280mm 3.7公分门扇厚，框板材厚度1.8， 扇板材厚度0.8，内填充蜂窝纸，视窗玻璃5厘单片钢化玻璃，镀锌板钢材，下档不锈钢，粉末静电喷涂加转印，甲级钢印。 | 樘 | 57 |
| 2 | 020402006002 | 防盗门 1.门类型:子母防盗门 2.框材质、外围尺寸:2200*1470mm 3.7公分门扇厚，框板材厚度1.8， 扇板材厚度0.8，内填充蜂窝纸，视窗玻璃5厘单片钢化玻璃，镀锌板钢材，下档不锈钢，粉末静电喷涂加转印，甲级钢印。 | 樘 | 10 |
| 3 | 020402006003 | 防盗门 1.门类型:防盗门 2.框材质、外围尺寸:2170*970 3.7公分门扇厚，框板材厚度1.8， 扇板材厚度0.8，内填充蜂窝纸，视窗玻璃5厘单片钢化玻璃，镀锌板钢材，下档不锈钢，粉末静电喷涂加转印，甲级钢印。 | 樘 | 15 |
|  |  | 装修 |  |  |
| 4 | 020207001001 | 装饰板墙面 1.墙体类型:内墙 2.胶粘接 3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:竹木纤维板 | m2 | 1054 |
| 5 | 020604007001 | 塑料装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:塑料 装饰线 | m | 2108.4 |
| 6 | BB001 | 暖气罩百叶片 | 个 | 60 |
| 7 | 拆除原有竹木纤维板 |  | m2 | 1054.2 |

3.工程名称：教学楼屋顶玻璃造型翻修       专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010702001001 | 屋面卷材防水（见陕09J01屋II4） 1、4厚高聚物改性沥青防水卷材 (带保护层）一道 2、3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4.100mm泡沫保温层 5.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处3 0（或结构找坡） | m2 | 352 |
| 2 | 010417002001 | 预埋铁件 | t | 0.3 |
| 3 | 010603003002 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:方管200*200*8、150*100*4 Q235B 2.油漆种类、刷漆遍数:除锈，环氧铁红底漆一道,环氧云铁中间漆一道,防火涂料,环氧面漆一道 | t | 0.817 |
| 4 | 010604001001 | 钢梁 1.钢材品种、规格:方管200*200*8、100*50*4、60*60*3 Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:除锈，环氧铁红底漆一道,环氧云铁中间漆一道,防火涂料,环氧面漆一道 | t | 8.895 |
| 5 | 020302001001 | 阳光棚 1.曲面 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚浅蓝色耐力板 | m2 | 229.54 |
| 6 | 020604001001 | 金属装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:60系列铝合金明框扣盖,铝合金明框玻璃压板 | m | 382.6 |
| 7 | 020207001001 | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:2.5mm深灰色铝单板 | m2 | 176.08 |
| 8 | 拆除原有防水、找平层、保温、找坡层 |  | m2 | 352 |
| 9 | 拆除原有阳光棚 |  | m2 | 201.68 |