临渭区学校设施设备提升改造学生课桌椅（普通）采购项目

采购需求

- 基本要求

- 项目概况:为满足学生上课需求，采购学生课桌椅（普通）4000套（其中可升降1900套，不可升降2100套）；主要功能或目标:能够达到目前学校学生使用需求，保障正常学习；需满足的要求:达到国家现行相关质量标准。

- 功能要求：满足采购人实际需求,兼顾数据安全及实用性.

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购建设意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46 号）；

（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（11）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

符合国家现行技术规范和标准合格。

三、项目指标的具体要求

1、质量标准：符合国家现行技术规范和标准合格

2、交货期：合同签订之日起10天内完成

3、质保期：1年

4、交货地点：采购人指定地点

5、是否专门面向中小企业采购：本项目专门面向中小企业采购

四、采购内容及技术服务要求

（1）单人课桌凳(可升降）

课桌规格：600*400*760mm，凳子规格：340×240×420mm（高度可调节）

1、桌面规格：600*400mm，材质要求：密度板单鸭嘴注塑包边，厚度≥18mm；带笔槽。桌腿采用双立柱的椭圆管，规格 30*60mm，厚度≥1.2mm。地脚管30*60的椭圆管，厚度≥1.2mm，内套管20*50mm的椭圆管，厚度≥1.2mm，单连接管采用30*60mm椭圆管，厚度≥1.2mm,可升降。课桌斗采用≥0.8mm钢板一次成型。

2、凳面规格：340*240mm，材质要求：密度板单鸭嘴注塑包边，厚度≥18mm。凳腿采用双立柱的椭圆管，立管、横管、脚步管为20*49mm，厚度≥1.2mm的椭圆形钢管,可升降。

3、安装要求：桌面与腿撑连接两头选用5Φ防退透丝固定。升降部分选用8Φ防退透丝固定。脚冒采用环保PP工程塑料，倒钩嵌入式。

（2）单人课桌凳(不可升降）

课桌规格：600*400*760mm，凳子规格：340×240×420mm

1、桌面规格：600*400mm，材质要求：密度板单鸭嘴注塑包边，厚度≥18mm；带笔槽；桌面周边边圆为孤状；桌斗背后用冷板冲压，自带加强筋，桌斗底板冲凹凸增加桌斗的硬度，达到防滑效果。桌斗两侧冷板冲压小方孔，采用≥0.8 mm冷轧钢板冲压而成无任何接缝。桌斗两侧带≥2个挂钩，挂钩采用≥1.0 mm厚钢材制作，倒角处理。桌腿为双立管，采用30*40mm优质高频方管，厚度≥1.2mm，桌架连接杆采用30mm*20mm高频方管,厚度为≥1.2mm。钢管材质：优质低碳钢管；桌子的桌面与支柱之间焊接成一体。

2、凳面规格：340*240mm，材质要求：密度板单鸭嘴注塑包边，厚度≥18mm。，凳面周边边圆为孤状。凳架主管采用30*30mm高频方管，厚度≥1.2mm，凳架拉撑采25*25mm高频方管，厚度≥1.2mm。

3.垫脚采用环保PP工程塑料，颜色为湖兰色。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

符合国家现行技术规范和标准合格

六、付款方式

合同签订后支付合同价款的40%，所有货物安装调试并验收合格后付合同价款的50%，剩余价款的10%在验收合格后一年内付清。支付过程中产生的税费由供应商承担。

- 验收标准

符合国家现行技术规范和标准合格及采购人采购需求。

- 八、补充事宜

投标人在开标前需提供一套样品，所提供样品的质量、材质、气味、牢固程度、外观与款式应与投标文件中所述一致。

渭南市临渭区教育体育局

2025年07月24日