- 采购内容及商务要求

一、采购内容

六机位精品录播教室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、录播部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧教育录播主机 | 1、主机机身采用标准19寸1U设计，支持机架式安装方式，嵌入式架构设计，内置嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作。不接受PC架构以及服务器设计方式。 2、系统集视音频编码、录制、存储、导播、跟踪、直播、点播、管理、互动等功能于一体，内置SATA接口，支持≥4T等大容量硬盘，标配硬盘≥1T。 3、≥12画面视窗显示，主预监预览，≥10路视频讯道无缝切换、叠加、拼接等处理功能。 4、音视频IO接口: ≥HD-SDI*8信号输入，≥VGA*1输入、≥VGA*1输出，≥HDMI*2信号输入、≥HDMI*2信号输出，≥CVBS 标清输出*1、≥YPBYr/CVBS*2标清输入，≥卡侬音频输入*2，≥AUX*2音频输入、≥AUX*2音频输出，≥RS232控制口*4，≥USB 3.0*1、≥USB 2.0*3。 5、具备手动导播、半自动和自动导播三种方式。可以实现远程在线web导播，支持导播台控制与网页控制两种应用方式。 6、录制视频课件清晰度可以设置。支持同步录制为flv/mp4等文件格式、具备电影模式、课件资源模式、分屏模式等录制模式，支持图标水印添加。 7、在互动时当网络从中断到恢复后系统能自动重新登陆远程互动教室，继续正常的远程互动教学。 8、主机内置RTMP直播服务器，单台录播主机支持≥180路（1080P30，2M码流）直播并发，并支持将直播流推送到送资源管理平台或第三方流媒体服务器，实现大规模直播服务。 9、具备本地导播信号输出和电影画面输出，支持VGA和HDMI高清视频输出接口。 10、视频编码格式：标准流媒体文件格式，视频MP4音频AAC，最高分辨率支持1080p60。 11、1路千兆网络接口，支持网络流媒体实时直播，高低码流可调。 12、整机噪声≤20dB。 13、控制通信接口：支持≥4路RS-232，≥3路USB2.0接口,≥1路USB3.0接口。 14、整机正常工作状态下功耗≤30W。 15、可通过 SIP 或 H.323 协议进行大规模外网互动教学。导播画面可一键切入互动模式，主讲教室可同时接入≥三间异地教室的音、视频进行互动;在互动时主讲教室支持同步大并发直播。 16、支持不同学校音视频远程互动，并通过本地及远程进行互动画面切换控制;支持账号，房间，联系人管理。 17、整机平均无故障运行时间(MTBF)≥200000小时。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 智慧教育跟踪录播主机管理系统软件 | 1、嵌入式云录播系统，与录播主机（序号1）配合使用；基于B/S架构，兼容IE等浏览器。首页即可预览窗口，显示直播的画面。 2、系统最高支持1080P60信号制式，支持≥10路高清视频的采集；支持画面的叠加、拼接、无缝切换。 3、支持本地和远程两种方式进行录播功能操作。 4、系统支持H.264视频编码协议和AAC音频编码协议，录制码率支持512Kbps—60Mbps（可调），外网直播码率支持512Kbps—8Mbps（可调），帧率支持25 Fps、30 Fps、50 Fps、60Fps；支持音频输入检测和音量调整功能，并在系统界面中显示音量大小。 5、系统支持一键录制、暂停、直播功能，并单独显示录制和直播时长。 6、云台控制支持移动旋转、镜头变焦、预置位调用等快捷功能。 7、系统内置电脑的VGA图像检测，无需在教师电脑端安装任何插件即可实现教师电脑信号的自动切换。 8、系统支持课件录制完成后在线预览功能，可将课件拷贝至U盘。 9、系统支持快速剪辑制作功能，可在课件中截取相关知识点，将其保存为微课，并对微课进行分类保存。 10、复用老师特写相机功能，无须其它专业设备即可开启微课抠像模式。抠像模式在录制的同时支持直播。 11、支持远程导播用户角色、权限、密码设置。可控制系统访问人数，录课状态与空闲状态下可分别支持不同的人数。 12、系统同时兼顾精品课录制和互动教学功能，支持交互录播主机进行录播模式和互动模式的切换，录播主机支持不低于1+4路互动模式，无需其他软件或互动终端实现。 13、可通过浏览器进行设备的远程配置、管理录制和直播等操作。 14、系统录制至少支持MP4、FLV两种格式，支持电影模式和资源模式同步录制。 15、系统支持字幕功能，并支持字幕预设预览功能，片头片尾、台标功能。 16、支持手动和自动导播切换；支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏等画面拼接操作，多分屏显示下支持快速自定义画面布局，同时支持≥10种特效切换。 17、录播教室老师可通过讲台可视化触控面板进行远程互动教室画面切换操作。 18、系统可实时对主机远程定时开关机、手动重启和软件运行状态进行监测。 19、远程导播系统支持自动课表，可预先设置录制任务的具体时间，系统按时自动完成录制，无需手工操作。 20、录制完成的课件支持自动上传至指定的教学资源管理云平台。 注：与录播主机为同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 多媒体导播控制平台软件 | 1、平台支持二维码扫描，用户可通过微信扫码的方式进行直播的观看。 2、视频压缩最高码率实现无损压缩。FLV格式达到H.263编码平均压缩比，MP4格式达到H.264编码平均压缩比。 3、分层分级管理。平台支持自定义区、市、学校等管理对象的层次层级，不同层级实施对应的管理。管理员可查阅并管理本层级及层级以下相关资源。支持与同品牌校级平台进行对接，用户数据、视频数据的同步。 4、学校门户展示。区域下所有学校均有独立页面，用于整体展示学校在平台的组员、学校整体活跃排名，学校老师活跃度排名。同时支持学校自定义风格背景。 5、直播预约：平台支持在线预约直播，可按周预约学期课表，可预约≥一个月的录播教室，支持自定义直播观看密码；直播课堂视频自动录制，形成点播回放。 6、课件分享：平台支持对课程进行收藏、分享操作，支持主流二维码分享功能，支持转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台；支持学生、教师针对直播课程进行文字提问。 7、流量统计：支持平台对用户访问数、视频点击量、直播次数等数据进行统计；支持以图形方式呈现系统平台概况的访问量、直播次数、视频点播；支持以图形方式呈现当日活跃用户、热门视频。 8、直播课显示：所有正在直播、直播回看、即将开始的所有直播内容；支持进行在线讨论。 注：与录播主机为同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 图像跟踪系统 | 1、无需辅助摄像头、LIUNX架构，智能前置化，跟踪算法内嵌至录播主机； 2、灵活的跟踪策略，即可支持全程跟踪，也可支持教师快速走动切换全景，小范围走动特写跟踪策略等； 3、目标跟踪不受教室大小、形状限制，适用于不规则教室、阶梯教室； 4、教师区可设置屏蔽区域，屏蔽区域形状可自定义调整； 5、具备抗干扰能力，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作； 6、跟踪镜头可根据目标移动速度和动作幅度智能调整移动速度，使镜头平滑过度； | 1 | 套 |  |
| 5 | 显示器 | 主机显示器，≥23.8寸全高清护眼液晶显示器，至少包括VGA+DVI接口 | 1 | 台 |  |
| 6 | 键鼠套装 | 有线键盘鼠标套装 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能扩声主机 | 1、具备标准的232控制接口,可与中控设备连接 2、USB扩展调试接口，可实现PC端调节 3、具有USB、蓝牙播放录音功能，兼容MP3、WAV、APE、FLAC等无损格式 4、MIC输入具有自适应高速反馈抑制器。 5、MIC具有≥3路平衡口输入，每路可选择48V幻象供电 6、≥2*120W（8欧）数字功放 7、具有短路、过流、直流输出、电流冲击等保护设施 8、具有电源稳压功能，全球电压适用 9、DANTE/IP/HDMI/光纤接口 技术参数 功率8Ω ≥120W*2 功率4Ω ≥180W*4 失真系数 <0.1% 频率响应 20Hz-20KHz,+0/-1dB 阻尼系数 >1000@8Ω 噪声未加权 ≤-100dB 输入灵敏度 线路0dB,麦克风-30dB 输入阻抗线路 10KΩ,麦克风1KΩ 输入端 RCA莲花头及卡农头 输出端 莲花头及凤凰头 电源供应 90-260V~,50/60Hz 内嵌数字音频处理器软件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 指向性话筒 | 频率范围：100—16000 Hz，灵敏度：≥-35dB（@1kHz），指向性：超窄指向，拾音角度：100°，最大声压级：≥128dB(@THD≤0.5%,1KHz)，阻抗：200Ω，工作电压： 48V，等效噪声级：≤30dBA。 | 6 | 只 |  |
| 9 | 跟踪定位摄像机 | 1、视频信号：4Kp30、4Kp25、1080p/30，1080p/25，720p/30，720p/25 2、采用≥1/2.5英寸，≥840万有效像素的CMOS传感器，可获取最大4K@30fps高分辨率的图像。 3、焦距S:f=3.4mm，T:F=7.9mm。 4、设备接口：LAN、USB2.0、LINE IN，音频压缩格式AAC，支持POE协议。 5、信噪比≥50dB。 6、水平视场角S:水平82°，垂直52°，T：水平82°，垂直52°。 7、采用高性能处理核心，内嵌智能跟踪算法模块。 8、支持多码流输出，特写双码流、全景双码流。 9、视频压缩格式至少支持MJPG、H264、H265。 10、支持网络RTSP、RTMP、 Onvif、HTTP、TCP、UDP，支持VISCA控制协议。 11、支持壁挂、吊杆安安装方式。 12、与录播主机为同一品牌。 | 4 | 台 |  |
| 10 | 4K云台摄像机 | 1、视频信号：3840*2160@30/25fps;1920*1080@60/50/30/25fps;1280*720@60/50/30/25fps; 2、采用SONY 1/2.8英寸高品质Exmor CMOS传感器，有效像素≥846万，可实现最大3840x2160高分辨率的优质图像，输出帧频最高30fps。 3、≥12倍光学变焦、≥16倍数字变焦，焦距f=3.9mm-46.8mm，光圈F1.6-F2.8。 4、设备接口：SDI、HDMI、LAN、USB3.0、RS485、RS232-IN、RS232-OUT、LINE IN，音频压缩格式AAC、G.711，支持UVC视频通讯协议，支持UAC音频通讯协议。 5、信噪比≥50dB。 6、水平范围-170°～+170°，垂直范围-30°～+90°。 7、水平转动速度0.1°～120°/秒，垂直转动速度0.1°～90°/秒。 8、预置点数目≥256个，预置位速度水平60°/秒，俯仰30°/秒。 9、视频压缩格式USB支持MJPEG、H264、H265、YUY2、NV12，LAN支持H264、H265。 10、支持网络ONVIF、RTSP、RTMP、RTMPS、SRT、TCP、UDP、RTMPS、GB28181；支持VISCA、PELCO-P、PELCO-D控制协议。 11、支持桌面安装、吸顶安装、壁挂安装，吊杆安装四种安装方式。 | 6 | 套 |  |
| 11 | 高清摄像机系统软件 | 1、B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围 0~200。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 注：与录播主机为同一品牌。 |  |  |  |
| 12 | 电源时序器 | ≥8路电源时序控制器； 总容量：≥220V,45A； 单路最大输出电流:≥16A； 输出控制路数：8个16A万用插座； 输入电源：AC220V 50Hz； 电压指示表：0-300V； 通讯接口：RS-232 (级联、中控、PC机通用控制口）； 级联数量：时序器模式时可无限级联，电源控制器模式时可7台级联； 时序延时时间：0.5S-3.5S（可设定）； | 1 | 台 |  |
| 13 | 可视化控制面板 | 1、配备≥10寸高清触控大屏，工业级设计，安装于教师讲台上，教师可以实时观看高清录课状态； 2、支持触屏控制录播开始录制、暂停、停止录制、直播、VGA锁定等功能； 3、支持触屏控制手动、自动、半自动录制，支持信号切换控制； 4、支持片头片尾、字幕、OSD、台标等一键应用； 5、接口参数：≥1路HDMI、≥1路VGA、≥1路USB2.0 注：与录播主机同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 二、多媒体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1、智慧黑板整机采用三块拼接而成，整体采用纯平面金属外框全包边设计，可实现整块黑板统一屏幕书写，壁挂整体拼接安装，不接受单个挂件安装。拆卸方便。 2、智慧黑板标准尺寸：长≥4210mm；高≥1200mm，厚≤110mm;采用模块化构架、结构无缝一体化设计，利用无缝拼接显示软件实现各板块和多媒体互动无缝融合（各黑板模块之间拼接缝≤0.05mm，光学缝隙≤0.1mm）,无鼓边，平整度≤0.1mm，无书写断接，无书写不畅，纯平表面拼接无缝隙。 3、智慧黑板整机采用≥四核 CPU， ROM不小于 32G,RAM不小于 4G,安卓系统版本不低于 11.0； 4、智慧黑板采用大于等于20点触摸技术 5、智慧黑板支持无尘粉笔,水笔等都支持白板书写和智能书写 6、智慧黑板多键合一功能:电源开关、电脑开关、长按按键实现节能息屏与唤醒。 7、智慧黑板显示部分采用屏幕全面贴合技术，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率等于或优于 3840 X 2160，刷新率≥60Hz。屏幕亮度≥350cd/㎡，对比度≥5000:1；可视角度（水平/垂直）≥178°；显示尺寸≥86英寸； 9、智慧黑板具有快捷开关黑板背关功能，关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭； 10、连续响应速度≤8ms。触摸有效识别≤5毫米。 11、多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写；触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7、Win10）的电脑外部设备时正常无障碍使用。 12、书写板面板：厚度≥10mm；防撞：能承受≥30公斤的力量冲击；防水：遇水不脱层；防火：对火完全阻燃。表面硬度≥2h；基材为镀锌钢板，厚度≥0.30mm；光泽度≤30°； 13、智慧黑板板面可用液体粉笔书写，手感流畅，线迹充实明显，擦拭后不会残留墨迹，书写面板为黑色，使用寿命4年以上。 14、具有高光过滤技术，将对眼睛有害的光源过滤掉。黑板表面具有防眩光技术，不能在表面形成反射影像，不影响可视画面。 15、智慧黑板采用防炫光、防划伤钢化玻璃（透过率≥99%，光泽度（AG）面90±15，雾度3%-10%，表面硬度≥8H，同时符合防眩光和防划伤钢化玻璃的相关要求。 16、智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼，保护视力；在学生观看时光线更加明亮，既集中注意力。当照度值4500X，光源显色指数Ra98的条件下，在屏幕460mm处蓝光辐射亮度≤0.0135W/㎡。 17、所有按键需前置，中文标识实体按键≥8个，至少包括电源、电脑切换、录屏、护眼、设置、主页、音量+、音量-；（提供照片） 18、具有内前置音箱设计结构，运用环境自适应扩声原理，输出功率:≥15W*2。 19、支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。支持智能 U 盘锁功能 20、设备具备PC和安卓双系统备份 21、智慧黑板需具有断电保护功能：当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复。 22、 23、智慧黑板可一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、 内置电脑、主板、CPU 、CPU 使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示； 24、整体前掀式维护：可以使整块黑板向上掀起角度≥60°，在受力200KG情况下无损，免拆卸前维护，单人即可进行设备维护。 25、智慧黑板主页可提供≥6套主題，可选择切换主题，在主页呈现不同的UI效果，可以按照自己学校更换主题颜色 26、智慧黑板侧拉菜单一键调取应用，快速使用。 27、智慧黑板安卓白板软件支持扫描分享、更换背景，包挂篮球场、足球场、四线格等不用教学应用场景，快速插入脑图，支持手写识别功能。 28、用模块化电脑方案，接口为intel标准80针接口 29、 Internet OPS： ≥I5-8代 ；≥8G内存+256固态硬盘 商务要求： 1、拟投入本项目中的触控一体机通过国家强制性产品认证CCC，提供CCC认证证书并附“中国质量认证中心”或“国家认证认可业务信息统一查询平台”证书查询截图（复印件加盖供应商公章）； 2、生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全体系认证，并提供认证证书（复印件加盖供应商公章）。 3、提供原厂商针对此项目的授权书及售后服务承诺书原件并加盖原厂公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频展台 | ≥800W像素壁挂式高清视频展台 | 1 | 套 |  |
| 3 | 无线话筒 | 1、采用UHF专用频段设计。 2、具备1/4波长发射天线。 3、支持LCK低切降噪、独立调节音量。 4、具有实时监听防松动螺纹接口。 5、传输距离≥50米。 6、采用typc充电接口。 7、具有电量、波段、通道显示 技术参数 ①、无线频率范围:470-540MHz ②、频率响应:40Hz-18KHz ③、指向性：电容式全指向 ④、信道数量：≥11信道 ⑤、无线发射功率：≤10mW ⑥、信噪比:≥90dB ⑦、内置锂电池 | 1 | 组 |  |
| 4 | 音响 | 阻抗：8Ω 频率响应：60Hz至20kHz(-10dB) 额定输入功率：≥60W 最大输入功率：≥200W | 2 | 个 |  |
| 5 | 功放 | 功率：≥100W 输出阻抗：8ohm 总谐波失真 / 分离度：≤0.21% / 48dB 信噪比：≥75dB 频率响应：20Hz-48KHz 颜色：黑色 | 1 | 个 |  |
| 6 | 多媒体讲桌 | （1）规格：约长1100*宽700*高1000 （2）讲桌主体材料采用1.0-1.5MM冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右木质扶手。 （3）工艺：重点部位须采用一次冲压成型技术；所有尖角倒圆角不小于R3。 （4）讲桌桌面采用木质耐划台面，防火、防尘、防水。 （5）桌面由一把机械锁控制，显示器盖板、键盘打开，展示台抽屉逐步打开。关闭时只要把显示器翻转锁住，整个桌面成一个平面状态 （6）讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体。 （7）显示器盖板和键盘、鼠标部分采用联动式设计。显示器盖板可装置17寸-21寸液晶宽屏显示器 （8）右侧抽屉可放置实物展示台。 （9）上柜尺寸约1100*700*340mm，下柜尺寸约810*670*660mm，桌面到地面尺寸为900mm高，显示器开孔为550mm | 1 | 个 |  |
| 三、导播控制室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制台桌椅 | 商品名称：双联监控台调度台指挥中心控制台三四五中控室电脑操作台 桌面材质：金属是否可定制：可定制 附加组件：带线孔，带抽屉附加功能：无附加功能桌面形状：长方形 | 1 | 套 |  |
| 2 | 导播电脑 | 处理器：≥intel i5；硬盘容量：≥512GB SSD+1TB HDD；显卡型号：集成显卡；内存容量：≥16GB；显示器：≥23.8英寸； Windows 11家庭中文版；机箱大小：≤10L。含鼠标、键盘。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 导播键盘 | 1、快捷导播切换面板，USB2.0 5V供电 2、控制接口支持DB9，USB-A, USB-B三种接口方式，支持PTZ控制。 3、快捷导播切换面板采用带灯水晶专业按键，支持红、绿双色显示。 4、56键快捷导播切换键盘，实现对讯道播控、云台控制等调节。 5、支持摄像机预置位设置，同时支持导播特效切换 7、支持7种多画面模式切换，支持7种切换特效。 8、支持云台变速，慢中快三种调节，支持手/自动模式切换。 9、PGM和PVW支持8通道的切换特效切换和CUT 的硬切。 10、带有8路PVW预览切换按键和PGM主监切换按键 | 1 | 台 |  |
| 4 | 音响 | 阻抗：8Ω 频率响应：60Hz至20kHz(-10dB) 额定输入功率：≥60W 最大输放功率：≥200W | 2 | 个 |  |
| 5 | 液晶电视 | ≥55英寸全高清液晶监看电视 分辨率：≥1920*1080 可视角度：≥170° 屏幕比例：16:9 | 1 | 台 |  |
| 6 | 千兆交换机 | 16口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 录播设备机柜 | 标准18U机柜，满足录播设备的安装需求。 | 1 | 个 |  |
| 四、资源平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资源管理及视频点直播平台 | 主要功能须满足以下要求： 一、平台管理系统： 1、B/S架构；手动、自动生成点播，即时生成点播资源。 2、Linux企业级部署，基于Java +Ajax技术构造。 3、系统支持用户、节目的分级别管理功能，经过授权的用户可实时对直播、点播节目进行添加、修改、删除、发布、授权。 4、管理员可以对后台频道栏目的维护，添加、删除、修改及发布操作。 5、用户批量导入：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 6、用户通过IE、谷歌等浏览器观看相应的直播、点播内容； 7、实时对录制的媒体文件进行上传、下载，支持断点续传，多文件同时上传。 8、点播资源生成时自动归档为指定的资源栏目。 9、可对服务器媒体文件进行管理，可对媒体文件进远程修改、删除和重命名操作；用户管理功能支持对用户添加、修改、删除、启禁用、授权等操作。 10、添加年级学科：根据学校已有学科年级，将所有学科年级等分类信息添加到系统当中进行分类查看。 11、上传视频课件信息中的关键词搜索想要观看的录像，搜索项中可列出“热门关键词”。 12、平台具有资源云聚合功能，可自动获取录播系统录制的视频资源，支持asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等格式手动上传并自动转换为标准MP4格式、 13、资源规整：支持视频列表的发布管理，可按年级、学科等分类设置，其中应具备资源整理功能，将任意视频按自定义参数设置，添加到任意分类当中。 14、可跨平台、跨终端运行，播放时无需另外下载安装客户端软件，播放器兼容主流浏览器（IE8.0，360，firefox等）。 二、直播管理系统： 1、支持基于flash播放器视频播放。 2、直播频道管理可以实现学校的课程直播。 3、可创建多个直播间，完成不同直播内容的转发分享。 4、直播表单预览：平台支持直播间表单信息的添加。设置为直播后，会显示直播内容的预告信息。 5、直播间支持加密功能，可将直播内容推送指定用户观看。 6、直播时支持高、低码流选择； 7、扫码观看，链接分享。观看同时也可以发表相关的评论，支持在线打分。 8、视频压缩为最高码率可实现无损压缩。FLV格式达到H.263编码平均压缩比，MP4格式达到H.264编码平均压缩比。 9、云直播服务，资源管理系统的直播选项，可桥接云直播服务器。完成直播任务。 三、点播管理系统： 1、支持视频资源分类管理，可按照年级、学科等维度进行分类呈现，支持热度、推荐、关注排行。 2、精品课件可以实现视频上传校内在线观看，供学生和教师学习讨论；名师讲堂可以提供校内在线观看学习的功能。 3、点播视频观看过程中进行文字评论，支持资源分享、收藏、下载功能。 4、视频打点：按照PPT章节或自定义生成知识点片段视频，知识点标识内嵌于视频播放口界面，观看视频时可以通过点击索引点自动播放相应时间点视频片段。 5、支持视频按照版本、年级、学科、学期、章节进行细化归类打包呈现，支持翻转课堂。 6、支持自定义创建视频分类，将视频按照类型或者个人需求组成类目，支持视频中系列视频按顺序不间断播放。 7、视频文件自动关联相关资源。 四、微课在线制作系统： 1、微课截取：支持所见即所得的对每个视频课件实现微课物理截取，可直接在网页上对视频进行拖拽并截取形成微视频，配置后期切片的管理，用户可通过后期进行知识点的编辑完善。配置切片信息的搜索引擎整合管理。 2、微课检索：支持用户通过标题关键字进行微课的检索。 3、互动评论：可以对微课资源进行在线评论。 4、收藏分享：用户可以对自己感兴趣的微课进行一键分享，第三方主流社交平台。 五、商务要求： 1、要求提供省级文化主管部门颁发的《网络文化经营许可证》证书且经营范围必须标有“信息网络”字样，并附“中国文化市场网或文化厅、局单位”网站截图打印页。 2、与录播主机为同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教育云资源管理平台服务器 | E2356G 6核心12线程 内存16G 硬盘480G固态*1 +2T机械 300W 电源 | 1 | 台 |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教室课桌椅 | 桌面:ABS工程塑料约430*630mm，桌面三面连体式挡笔棱，设有490*15mm笔槽，人体面弧形设计。 椅面:PP工程塑料约420*345mm， 塑料颜色:灰色 书包斗:pp工程塑料，约610*420*155mm，有长圆型透气孔，桌斗靠近人体面设有弧形凹槽，适合放文具。 桌椅脚:约30*50mm椭圆管 课桌椅凳立管:约30*60*1.2mm椭圆管 桌椅升降采用螺丝升降。 托斗U型管:约20*40*1.2mm椭圆管 桌子下方设有置物筐 脚套:pp塑料 桌子规格:约630*430*780mm 椅子规格:约420*345*450mm | 50 | 套 |  |
| 2 | 听课多功能椅 | 椅架脚约15*30*1.2mm蛋型管，背约22*1.5mm 圆型管，横约19*1.2mm圆型管，写字板支架约16*1.0mm圆管，表面处理：电镀/喷涂 ,坐板：30密度中软全新海棉+面料，背：PP注塑，写字板:PP注塑 | 12 | 套 |  |
| 3 | 系统集成 | 布线、安装、调试、培训，提供国标线材、辅材，提供相关配套配件 | 1 | 批 |  |
| 4 | 装修 | 一、装修工程要求： 1、要求整体装修环境应美观大方协调。 2、录播教室装修声学指标；声学环境达到混响系数T60=0.5±0.1，本地噪音 NR=35，声音频率Fn（取值范围125、250、500、1K、2K、4K）。 3、录播教室装修声学吸音单元要求平均吸音系数达到0.75及以上，扩声单元要求平均吸音系数达到0.45及以下。 4、室内甲醛释放量指标：mg/l≤1.5（符合GB18580-200E1） 5、装修基础部分要求必须阻燃处理、防火处理2遍以上，到达B1级别。 6、对于录播教室中的课程录制，要求声学环境必须有对低频，中、高频声音处理的方法。 7、能与现有的“班班通”录播教室工程有效结合施工。 二、技术要求： 1、顶棚设计：顶棚使用矿棉吸音板吊顶。建议使用标准600×600规格的矿棉吸音板。 2、四周墙壁：四周墙壁使用高性能聚酯纤维吸音棉。 3、地面装修：地面采用PVC塑胶地板。 4、门窗吸音处理：颜色应与墙体一致,便于打开。 5、灯光设计：教室遵循均匀布光原则；采用LED灯，平均照度不低于500lux，色温4000k或5600k；显色指数（Ra）≥80；灯具平均寿命大于10000小时；吊顶内嵌式安装。 | 1 | 批 | 详见后附清单 |
| 一、录播室装修部分（暂估为100㎡） |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内地板处理 | 采用不低于12MM的强化木地处理：产品要求要满足评级标准，有较好的防滑和静音效果；每平方米总重量要求不低于2000g/m2,耐磨等级要求不低于T级,消音率要求不低于13dB等.①甲醛释放量㎎/立方米（要求：≤0.12）：0.06；②含水量﹪（3.0∽10.0）：6.5；③内结合强度Mpa（x≥1.0 Xxin≥0.8）：1.6；1.5；④吸水厚度膨胀率﹪（x≤10.0 Xxin≤12.0）：5；7；⑤静曲强度Mpa（x≥3.0 Xxin≥24.0）：31；44.1。 | 100 | ㎡ |  |
| 2 | 室内墙面吸音处理 | 墙面用轻钢（木架）龙骨，与墙面有一定距离，方便穿线及后期增加线材与维护；墙裙(1.2m以下)成品吸音板,形成龙骨+吸音板+阻燃布等架构,300cm*300cm间距，吸音板规格：40*4（28*4）厚度为1.5-1.8CM，选用E0级别材质；吸声系数大于0.8；墙面上层在龙骨的基础上采用聚酯纤维板。最终保证外围噪音不高于40dB | 140 | ㎡ |  |
| 3 | 室内天花板吸音处理 | 14mm防潮矿棉板，600×600mm防潮矿棉板，8#吊 杆，国标金刚龙骨支架，人工成品安装。 | 95 | ㎡ |  |
| 4 | 室内窗帘处理（含罗马杆） | 全绒遮光窗帘2.0*1.7（3.4平方米） | 6 | m | 3套 |
|  |  | 全绒遮光窗帘3.4*1.7（5.8平方米） | 3.4 | m | 1套 |
| 5 | 室内灯光处理 | 教室面积：（80平米左右），每3个-4个灯设置一个开关，照度应不低于500lux；均匀布光。各灯连接铜线，至少六组独立开关。LED面板灯。 参数不低于： 1、LED面板灯额定功率≤55W。 2、LED面板灯尺寸长600±20mm、宽600±20mm、厚10±5mm，配合吊顶安装环境；为一体式格栅防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、LED面板灯色温（或相关色温）满足3300-5300K，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 4、LED面板灯显色指数满足Ra≥90、R9≥50，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 5、LED面板灯色容差（或色品容差）≤5 SDCM，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 | 18 | 盏 |  |
| 6 | 观摩间隔断墙 | 在录播教室后排隔开独立观摩室，采用单面通透玻璃配合观摩电视机进行教学现场的观摩与评估；隔断材质采用轻钢龙骨，石膏板，打腻子。 | 24 | ㎡ |  |
| 7 | 双层隔音玻璃 | 双层单项钢化隔音玻璃厂家定制。总尺寸为：长度9米X高度1.2米，分三段，采用6MM钢化玻璃+8MM格条+6MM钢化隔音玻璃，中间充氩气，保证真空隔热隔音3级 .属于易碎危险品，必须使用专业运输车辆运输保证玻璃的完整性，由于施工场地在五楼所以搬运也需要专业设备及团队进行。 | 10.8 | ㎡ |  |
| 8 | 隔音窗套口装饰 | 环保实木生态板现场裁切为隔音玻璃做框架基础，边框间隙用环保发泡胶填充，专用扣条封边修饰 |  |  |  |
| 9 | 软包木门 | 环保高档木门 防盗、吸音处理，成品人工安装。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 强电改造 | 国标铜质电线，灯线采用2.5㎡电线，插座采用4㎡电线，含人工铺料，室内强电， 不含室外强电。 | 1 | 项 |  |
| 二、观摩室装修部分（暂估为24㎡） |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内地板处理 | 采用不低于12MM的强化木地处理：产品要求要满足评级标准，有较好的防滑和静音效果；每平方米总重量要求不低于2000g/m2,耐磨等级要求不低于T级,消音率要求不低于13dB等.①甲醛释放量㎎/立方米（要求：≤0.12）：0.06；②含水量﹪（3.0∽10.0）：6.5；③内结合强度Mpa（x≥1.0 Xxin≥0.8）：1.6；1.5；④吸水厚度膨胀率﹪（x≤10.0 Xxin≤12.0）：5；7；⑤静曲强度Mpa（x≥3.0 Xxin≥24.0）：31；44.1。 | 24 | ㎡ |  |
| 2 | 室内墙面吸音处理 | 墙面用轻钢（木架）龙骨，与墙面有一定距离，方便穿线及后期增加线材与维护；墙裙(1.2m以下)成品吸音板,形成龙骨+吸音板+阻燃布等架构,300cm*300cm间距，吸音板规格：40*4（28*4）厚度为1.5-1.8CM，选用E0级别材质；吸声系数大于0.8；墙面上层在龙骨的基础上采用聚酯纤维板。最终保证外围噪音不高于40dB | 75 | ㎡ |  |
| 3 | 室内天花板吸音处理 | 14mm防潮矿棉板，600×600mm防潮矿棉板，8#吊 杆，国标金刚龙骨支架，人工成品安装。 | 24 | ㎡ |  |
| 4 | 室内窗帘处理（含罗马杆） | 全绒遮光窗帘2.1m*2.0m(4.2平方米） | 4.2 | m |  |
| 5 | 室内灯光处理 | 观摩室面积：（32平米左右），每3个-4个灯设置一个开关，照度应不低于500lux；均匀布光。各灯连接铜线，至少二组独立开关。LED面板灯。参数不低于：1、LED面板灯额定功率≤55W。 2、LED面板灯尺寸长600±20mm、宽600±20mm、厚10±5mm，配合吊顶安装环境；为一体式格栅防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、LED面板灯色温（或相关色温）满足3300-5300K，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 4、LED面板灯显色指数满足Ra≥90、R9≥50，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 5、LED面板灯色容差（或色品容差）≤5 SDCM，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 | 2 | 盏 |  |
| 6 | 强电改造 | 国标铜质电线，灯线采用2.5㎡电线，插座采用4㎡电线，含人工铺料，室内强电， 不含室外强电。 | 1 | 项 |  |

长安十二中一体机采购

| 序号 | 产品 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧一体机 | 一、整体设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.显示屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光效果。 3.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 4.屏幕显示灰度分辨等级达到≥256灰阶。 5.支持Windows系统及Android系统中进行40点或以上触控。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 6.整机内置2.2声道音响，2个不低于10W中高音扬声器，2个不低于20W中低音扬声器，总功率不低于60W。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 7.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥85db，10米处声压级≥78dB。 8.整机具备不少于2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。 9.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式；整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显 示范围中进行更改；嵌入式系统版本不低于Android 13。 10.在安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 11.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式.提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 三、整机功能 12.内置≥4阵列麦克风，拾音距离≥10m。 13.内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量1个，视场角≥120度，可拍摄≥1200万像素的照片。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 14.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果；支持人脸识别、清点人数、随机抽人 识别所有学生，显示标记，然后随机抽选。 15.设备支持标准、节能、多媒体等多种图像模式；可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等；支持屏幕色温调节及纹理透明的调节。 16.支持自定义图像设置，可对对比度、图像亮度、亮度范围、色彩空间等调节设置。 17.支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 18.手机投屏：智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 19.整机采用硬件低蓝光背光技术，蓝光占比＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 20支持提笔书写，在Windows系统下可实现当检测到笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 21.屏幕触摸支持动态压力感应，支持无电子功能的普通书写笔在屏幕上书写或点压时，屏幕能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 22.支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 23.支持设置同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 24.设备关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态。 25.支持智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别。支持将各手势滑动方向自定义设置为熄屏、批注、桌面等。 26.支持设备教学桌面登录教师账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 三、电脑配置 27.采用抽拉内置式模块化电脑，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 28.搭载酷睿i5或以上配置CPU，内存：≥8 GB。硬盘：≥256 GB SSD固态硬盘。 29.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备≥3个USB3.0 接口。 四、白板软件 1.软件采用备授课结合，操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计。 2.白板软件支持云课件功能，可云同步、云存储，老师可在任意教室登录获取课件，无需U盘存储；支持白板软件最小化。 3.软件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，并 支持开启或关闭，满足不同老师的使用习惯。 4.支持数学函数图像绘制功能，包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑，支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，具有sin、cos、tan、log符号等。 5.软件支持分学科的模式设定，包含语文、数学、 英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、音乐、美术、体育、信息等14类学科设定，每个学科的教学内容均归类在独立的学科内容中，适应教学的实际需要。 7.为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的 云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于500G的个人云 空间，无需用户通过完成特定任务才能获取。需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告、官网截图和功能截图）。 8.软件支持白板书写内容导出，格式支持PDF、图片等格式；教师对应课件支持二维码分享，学生可通过扫描二维码带走课件内容。 9. 系统支持多种类活动项目，比如对比、竞赛、选词填空等，老师可以根据使用习惯一键生成对应游戏。 10.物理实验包含教学中常用的实验内容不少于50个，支持初中、高中不同年级学段。 11.支持学校校本资源建设，可支持多种类型资源上传，如doc,pdf,ppt,xls等，资源支持按年纪、学科等维度查看。 12.微课录制：支持对软件内容进行对应录制，录播内容支持本地保存与云端上传，方便教学使用。 13.课件支持4:3、16:9切换，便于对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 14.图形工具：可一键绘制直线、虚线、箭头、正圆形、三角形、四边形、椭圆、平 行四边形 等30种以上图形；绘制任意多边形、五角星、大括号、旗子等特殊图 形；并可对图形颜色填充、阴影、外观、对齐、旋转等操作。 15.软件提供的工具菜单简单实用，包含小黑板、截图、录屏、撤销、放大镜、计时器、形状、思维导图、漫游、汉字、拼音、四线三格、插入素材等功能。 16.支持对录制的视频文件进行打点，可在进度条任意位 置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。 17.提供3D立体星球模型，支持360°自由旋转、缩放展示。 18.支持对课件内容添加蒙层工具，授课模式下可 通过擦除蒙层展现隐藏内容。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 音箱 | 电源接口 电源线接口电源开关 开关机控制定压接口（选配功能） 定压音频 100V 音频接口 主副箱音频线接口 Line in 音频输入 USB 2.0 仅用音箱固件升级接口2 LAN（选配功能） 网络端口，广播信号接口 LED 指示灯 电源指示灯；配对指示灯 三、硬件功能特性 两发一收支持一套音箱配对两个麦克风蓝牙音箱模式支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。同时支持密码模式，防止学生连接。轻物联持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能（需要交互智能平板及有源音箱为同一品牌）。安卓手机控制音箱支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 四、性能参数 音箱灵敏度 85dB（1W/1M）额定功率 2x15w@4Ω 频率响应 110Hz~16KHz 信噪比 ≥80dB@额定功率 THD+N ≤1% @1000mVrms/1k 静噪电平 ≤1.5mVrms@最大功率，且有信号 WIFI 扩音 支持传输频段 2.412~2.484Ghz 5.18~5.815Ghz 蓝牙 5.0 支持3 五、电源参数 输入电源规格 100-240V 50/60Hz 0.7A max 额定功率 30W 六、结构参数 产品尺寸(长×宽×厚) 297×230×125.6mm 包装尺寸(长×厚×高） 360×265×290mm 净重 3.422kg 毛重 4.58kg 七、附件 电源线 ×1 音频线 ×1 主副音箱连接线 ×1 定压音频凤凰接口端子（选配） ×1 膨胀螺丝组件 ×5 八、环境因素 操作温度 0～40℃ 操作湿度 10%-90%RH 存储温度 -20～60℃ 存储湿度 10%-90%RH4 海拔高度 5000 米以下 | 6 | 台 |  |
| 3 | 展台 | 数量 1 像素 800M 像素(3264×2248)，1/3.2inch 位置 顶部居中视场角 对角 73°（畸变在 1%以内）光圈 F2.2 拍摄幅面 A4 对焦方式 AF 自动对焦、支持数码变焦 对焦距离 100mm-450mm 视频输出 MJPG 输出分辨率及帧率 1080P@30fps；2592×1944@20fps；3264×2448@20fps 2 最低照度 1Lux 推荐照度 50-80Lux 闪烁控制 50Hz 或 60Hz 光源 内置高强 LED 补光 支持系统 Windows 10/ Windows 8.1/ Windows 7 三、麦克风 数量 1 拾音距离 ＜3m 四、I/O 接口 USB2.0 1 麦克风 1 按键 补光灯按键五、电气参数 最大功耗 1.6W 六、物理参数 结构尺寸 397×248×73mm 包装尺寸 468×140×325mm 净重 2.9kg 毛重 3.8kg 七、随机配件 USB 线 ×1（5m）壁挂 ×1 3 螺丝包 ×1 八、附带文件 使用说明书 ×1 保修卡 ×1 九、环境因素 工作温度 0℃~40℃ 工作湿度 10%~90%RH 存储温度 -20℃~60℃ 存储湿度 10%~90% RH 工作高度 5000 米以下 | 6 | 台 |  |
| 4 | 麦克风 | 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。 3.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。 4.支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 5.电续航时间≥5小时。 6.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 7.支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 8.具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 9.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。 | 6 | 个 |  |
| 5 | 推拉黑板 | 1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≤149mm。 2.书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装。书写板左右去竖框化设计，增加黑板整体美观性，也从根本上解决活动板与竖框的夹手问题。 3.书写板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可连续书写。 4.面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm；活动板、固定板四边无铝合金边框，不仅更美观，且增加书写面积。 5.大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；双层铝合金管状结构，上框规格≤20mm×70mm，壁厚≥1.0mm；下框一体化设计，规格≤84*12mm，壁厚≥1.0mm。 6.包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计 7.每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音。 8.粘接剂甲醛释放量符合国家规定。 9.采用防潮吸音塑料蜂窝板，厚度≤10mm 10.黑板上框内隐形安装4块≥50*20*8mm硅胶缓冲块。 | 6 | 张 |  |
| 6 | 讲台 | 桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。讲台关闭尺寸：800*680*1000mm。 3、钢木结合材料一体成型；桌体采用0.8-1.0mm优质冷轧钢板。桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右弧形实木扶手，供使用者扶用。桌面前沿为12mm木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 4、合理的尺寸设计，合理的设备安排；整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。带层板，托盘最大化更好的利用储物空间。 5、桌面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。 | 6 | 张 |  |
| 7 | 安装 | 包含布线、安装、调试、培训，提供国标线材、辅材，提供相关配套配件等全部安装内容。 | 6 | 项 |  |

其他设备采购

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多目教学示范仪 | 1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统。 2.整机待机电流：≤12V/150mA；整机负载工作电流：≤12V/450mA； 3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。 4.主体采用金属材质，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位。 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深。 7.侧拍辅助摄像头像素≥500W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 8.微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整。 9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位； 10.整机一体化设计，整机≤5kg。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 实验教学直播示范系统 | - 支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； | 套 | 1 |  |
| 3 | 生物计算机数据采集处理系统 | 开放式软件系统，智能接口，在线系统，或有离线系统，配套专用实验仪器。参考指标：1、数据采集器：支持四通道并行采集，单通道最高采样速率≥200ksps。USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议。无需外接电源，预留5V电源接口，所有端口具备≥4KV ESD静电防护。数字通道采样精度≤0.5微秒。采集分辨率≥12-bits。所有端口具备短路保护，支持热插拔，即插即用，与传感器任意组合，不区分模拟数字通道。可直接接PDA或笔记本电脑进行室外拓展性探究实验。具有≥2个USB HOST接口，采集器可以级联实验，支持≥12个传感器同步采集。2、温度传感器：量程：-80℃～+200℃；分辨率：≤0.1℃；直径3mm不锈钢探针；3、pH值传感器：量程：0～14 分辨率：≤ 0.01；单点校准，可以选择电路短接以及标准溶液两种环境进行校准；4、心率传感器：量程：25～200bpm/0～100AM,分辨率：≤1bpm ；指脉式探头,量程切换通过软件选择。5、气体压强传感器：量程：0kPa~700kpa；分辨率:≤ 0.1kpa； 可用于直接测量气体的绝对压强；配件：60ml注射器。6、氧气传感器：量程：0～100% 分辨率：≤0.1%；无需填充液。7、铝合金箱：铝合金型材框架，铝板冷压成型表面氧化，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，使用说明，光盘；8、数据线：用于传感器与实验仪之间的数据传输。注：要求生物计算机数据采集处理系统和多目教学示范仪必须为同一品牌。 | 套 | 3 |  |
| 4 | 打孔器 | 1、产品为手持式打孔器，钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 仪器车 | 1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm； 2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 辆 | 2 |  |
| 6 | 生物显微镜 | 1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、除调焦手轮和镜片外，整体采用金属材料制造； 3、放大倍率：640X,总放大倍数为 40X、64X、100X、160X、400X、640X ； 4、惠更斯目镜:10X、16X，消色差物镜:4X、10X、40X，镜头放置在专用盒内； 5、XSP系列，单目直筒可45°倾斜； 6、物镜不可有自动下滑现象，并带粗调滑座顶端限位装置； 7、反光镜直径为50mm，一面为平面，一面为凹面，镜片在镜圈内应有止挡圈； 8、粗动调焦范围为23mm，微动调焦范围1.8-2.2mm； 9、使用物镜转换器换用不同放率的物镜时，各物镜应齐焦； 10、物镜转换器定位应准确，其最大定位误差，不大于0.03mm。 | 台 | 6 |  |
| 7 | 生物显微镜 | 1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、物镜系统：消色差物10×40×100×； 3、目镜系统：广角目镜WF10×、5× 4、放大倍数：放大1000×； 5、照明系统：自然光源 6、工作台：简易平台； 7、调焦系统：粗微动分轴。 | 台 | 6 |  |
| 8 | 生物显微镜 | 1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、物镜系统：消色差物镜4×10×40×100×； 3、目镜系统：广角目镜WF10×或者WF16×； 4、放大倍数：放大1000×； 5、工作台：简易平台； 6、双筒显微镜。 | 台 | 3 |  |
| 9 | 数码显微镜 | 1、电子目镜、USB接口，相关图像处理软件，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、物镜系统：消色差物10×40×100×； 3、目镜系统：广角目镜WF10×； 4、放大倍数：放大1000×； 5、照明系统：充电式冷光源； 6、工作台：双层载物台； 7、调焦系统：粗微动分轴。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 双目立体显微镜 | 1、由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成； 2、放大率：40×； 3、目镜广角10×、物镜4×； 4、铰链双目，45°倾斜； 5、工作距离：55mm； 6、成像应齐焦，左右两系统的放大率差小于1.5%； 7、瞳距可调，瞳距55mm-75mm； 8、调焦机构稳定，无自行下滑现象。粗调范围45mm。 | 台 | 5 |  |
| 11 | 放大镜 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成； 2、凸透镜放大倍率：5×； 3、透镜应无明显条纹； 4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | 10 |  |
| 12 | 电动离心机 | 电动机；无刷电机，额定功率；120W，带电锁，工作电压；220V 50Hz,转速；300-16000转/分。 | 台 | 3 |  |
| 13 | 高压灭菌锅 | 30L、立式，不锈钢压力消毒锅，盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠；大气压力；500-1060Hpa，灭菌温度；125度。 盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光照培养箱 | 外形尺寸：171.5*51.5*46.5cm；容积250L；光照强度：0-12000LX，分级可调。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 超净工作台 | 1、双人单面，垂直送风，100级，送风风速为O.3m/s～0.6m/s可调； 2、不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 注射器 | 1、规格：5mL，塑料制成； 2、密封性好，滑动灵活； 3、刻度标线规整、清晰。 | 支 | 20 |  |
| 17 | 托盘天平 | 1、最大称量200g，分度值0.2g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 台 | 4 |  |
| 18 | 电子天平 | 1、量程200g，最小分度值：0.01g； 2、线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.01g； 3、校准方式：外校（配砝码）； 4、数据输出：RS232，电源电压：220VAC； 5、采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示，具有8种称量单位转换，计数功能。 | 台 | 4 |  |
| 19 | 血球计数板 | 材质：优质厚玻璃制成。 | 片 | 10 |  |
| 20 | 光照培养架 | 1、实用多层，安装方便，插孔暗式布线，可独立开关，电源插头带漏电保护功能； 2、光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调。 | 台 | 2 |  |
| 21 | 电泳仪 | 输出信息采用液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时时间、工作状态、保护等功能。具有定时报警功能。具有储存记忆工作参数的功能。具有4组并联的输出端子，可进行多槽使用。 | 台 | 1 |  |
| 22 | pH广范围试纸 | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。 | 本 | 25 |  |
| 23 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 25 |  |
| 24 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 25 |  |
| 25 | 龙胆紫 | 试剂 | 克 | 20 |  |
| 26 | 载玻片 | 1、玻璃制； 2、边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。 | 盒 | 10 |  |
| 27 | 盖玻片 | 1、玻璃制； 2、0.1mm1/400mm²。 | 包 | 30 |  |
| 28 | 植物组织培养基试剂盒 | MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素。 | 套 | 2 |  |
| 29 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 满足教学实验用 | 套 | 1 |  |
| 30 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 | 满足教学实验用 | 套 | 2 |  |
| 31 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 电泳全套试剂 | 套 | 1 |  |
| 32 | 转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒 | 大豆或其他植物 | 套 | 1 |  |
| 33 | 工作服 | 1、材质：涤卡；颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 件 | 10 |  |
| 34 | 乳胶手套 | 一次性乳胶手套 | 付 | 19 |  |
| 35 | 急救包 | 尼龙包、绷带、弹性绷带、纸胶带、安全别针、剪刀、口对口人工呼吸器、止血铁、湿巾纸、纱布、创口贴。 | 个 | 2 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 空调 | 挂机空调变频冷暖1.5P 一级能效 适应于20-30平方米 净菌自洁 睡眠模式 噪音≤18分贝 出风量≥620立方米/小时，符合国家标准GB 21455-2019， 制热功率≥1250（90-2200）制冷功率≥810（75-2030）质保六年 | 台 | 26 |  |

注：1、上述所有货物清单，采购代理机构和采购人在技术要求中指出的设备的标准以及参照的分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。（环保、安全、使用功能均不得降低，按体积、重量、平面等为主的参数也不得降低。）

2、供应商所提供的报价信息不允许变更，相应的培训及设备调试费，应包含在综合单价里，不再单独计取。

3、项目实施过程中必须严格按照供货清单执行，不得随意增减。双方当事人不得擅自变更、中止或者终止招标采购合同，否则，按照政府采购法追究相应法律责任。

4、供应商所提供软件终身免费升级，软件授权范围覆盖本项目全部录播教室。

二、商务要求

1、交货地点、交货期及质保期

（1）交货地点：采购人指定地点

（2）交货安装期：自合同签订之日起30天。

（3）质保期：整体验收合格后2年。

2、结算方式：

（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。

（2）付款方式：本项目非专门面向中小企业项目，①合同签订后，中标（成交）单位交付全部货物并完成安装，中标（成交）单位将相关质量证明文件及供应产品（中标（成交）单位为产品代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付采购人，经采购人验收合格，并书面确认无相关质量等问题后，中标（成交）单位提交完整结算资料，经财政金融部投资评审审定并出具结算评审定案表后，根据结算评审审定金额由采购人向中标（成交）单位一次性付清。②、付款前，供应商应根据采购人需要提供全额增值税普通发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等（合同后附中小企业声明函（货物）的证明资料）。

3、运输、安装、调试要求：

（1）供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。在运输途中，货物毁损灭失风险由供应商承担。

（2）由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

（3）供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

（4）安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

（5）供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。