| 序号 | 标的 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式 计算机 | ★1、CPU 规格; CPU 信息; 国产处理器 物理核心数：≥8核 主频：≥3.0GHz 末级缓存容量：≥16MB 线程数：≥16 热设计功耗：≥65W 内存的最高速率：≥3200MT/s 内存通道数：≥2 内存位宽：≥64 位. ★2、内存规格; 内存配置容量; ≥8GB. 内存类型; 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型. 内存条配置数量（板载内存不涉及）; ≥1. ★3、主板规格; 主板集成模块; 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现. 主板支持的 CPU和内存情况; 物理核心数：≥8 核 主频：≥3.0GHz 末级缓存容量：≥16MB 线程数：≥16 热设计功耗：≥65W 内存的最高速率：≥3200MT/s 内存通道数：≥2 内存位宽：≥64 位. 主板内置PCIe 插槽数量; 支持 PCIe 插槽数量不少于 0 个0xPCIe x16槽x16 Gen3 信号0x PCIe x1 槽X1 Gen3 信号. 特殊孔位及接口; a）预留满足USB3.0 b)数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；预留多功能导入装置板卡安装孔位. 主板其他内置接口; ≥2个 M.2 SSD 接口； ≥1 个SATA3.0 接口； ≥8 个 USB 接口，4 USB3.0，4USB2.0；. 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）; ≥8GB. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量; ≥32G 内存. ★4、存储设备规格; 固态盘数量; ≥1 个 1 块M.2 SSD可支持 ≥2 块 SSD 扩展位. 固态存储容量; ≥256G. 机械硬盘数量; ≥0个 3.5 寸 HDD扩展位. 机械硬盘总容量; ≥0. 机械硬盘转速; ≥7200rpm. 机械硬盘接口协议; 支持 SATA3.0. 机械硬盘形态; 3.5 英寸等. 固态存储接口协议; NVMe 类型接口协议. 固态存储形态; M.2标准的插卡形态. 存储设备扩展盘位; ≥2x M.2 硬盘位 + 1 x 2.5"硬盘位. 存储设备其他参数 要求; - 固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ;其它参数应符合GB/T 12628 相关规定. ★5、显卡规格; 显卡类型; 独立显卡. 独立显卡显存镇型; ≥2GB. 独立显卡显存位宽; ≥0. ★6、显示设备 规格; 显示屏屏占比; ≥89%. 显示屏分辨率; ≥1920x1080. 显示屏像素密度; ≥92 像素/英寸. 显示屏可视角度; ≥水平178°. 显示屏尺寸; ≥23.8 英寸. 显示屏屏幕比例; 16:09. 显示器外观颜色; 黑色. 显示屏防蓝光; ≥0. 显示屏低频闪; 刷新率≥-65Hz. 显示屏防炫目; 镜面反射率≤6%. ★7、外设规格; 传声器数量; ≥0. 扬声器数量; ≥0. 鼠标数量; 1个. 键盘数量; 1个. 摄像头数量; ≥0. 光驱数量; ≥0. 键盘按键数目; 104 键. 摄像头像素; ≥0. 摄像头分辨率; ≥0. 扬声器功率; ≥0. 扬声器频率范围; ≥0. 扬声器总谐波失真; ≥0. 扬声器最大声压级; ≥0. 键盘连接方式; 有线. 键盘键程; 2.3mm ~ 4.0mm. 键盘按键压力; 按键压力应在 0.54 N±0.14N. 有线键盘连接线; ≥1.8 米. 键盘颜色; 黑色. 键盘其他要求; 满足键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定. 鼠标连接方式; 有线. 有线鼠标连接线; ≥1.8米. 鼠标 DPI分辨率; ≥800~1600. 鼠标颜色; 黑色. 鼠标其他要求; 其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定. 内置光驱; ≥0. ★8、网络设备规格; 有线网卡数量; ≥1. 无线网卡及天线数量; ≥0. 单无线网卡天线数量; ≥0. ★9、外部接口规格; USB 接口数量; ≥4个USB3.0. USB 母座接口要求; 不涉及. 视频接口数量; ≥512M 集显：1个VGA、1个HDMI. 音频接口数量; ≥前1后1. 存储卡接口数量; ≥0. ★10、整机基础规格; 整机外观; a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固. 状态指示灯; 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数. 整机结构; a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定. 机箱防护要求; 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求. 整机噪音; 产品工作在空闲状态下，噪音≤45dB. 整机散热; 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度 应符合如下要求： a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b)可触及面温度不高于 45℃； c)显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度、不高于40℃，出风口温度不高于45℃. 整机能效限定值; 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上. 机身材质; 塑料/金属等. 机身颜色; 灰色/黑色等商务色系. 机箱尺寸容量; ≤380mm（高）×102mm（宽）×343mm（深）. ★11、CPU性能; CPU 物理核数; ≥8. CPU 主频; ≥3.0GHz. CPU 末级缓存容量; ≥16MB. CPU 支持的内存最高速率; ≥3200MT/s. ★12内存性能; 内存读写速率; ≥2666MT/s. ★13、显卡性能; 显示分辨率; ≥1920x1080. 显卡显示芯片核心频率; ≥905MHz. 显存等效频率; ≥2500MT/s. 显卡可支持多屏同时显示数量; ≥0. ★14、显示 设备 性能; 显示屏刷新率; ≥65Hz. 显示屏位深; ≥8位. 显示屏色域; ≥99% sRGB. 显示屏色准; △E≤ 4. 显示屏响应时间; ≤4ms. 显示屏亮度; ≥250尼特. 显示屏亮度一致性; ≥75%. 显示屏对比度; 125.0006944. 显示屏其他参数; 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定. ★15、网络设备性能; 有线网卡速率; 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、 100Mbps、1000Mbps 速率自适应. 支持无线网络通信技术协议; 无. 无线网卡频宽; 无. ★16、主板功能; 内存扩展接口(板载内存不涉及); ≥2个，主板支持存储扩展接口类型，M.2：1个. 存储扩展接口(板载存储不涉及); SATA3.0：1个. 主板 USB瞬间过流保护; 支持有瞬间过流保护功能. 主板防静电保护; 支持防静电保护功能. I/O 接口功能; 提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或 VGA 或Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频 设备等内外部设备能力. ★17、显卡功能; 显卡外接显示接口; 显卡至少支持VGA+HDMI显示接口，并与显示器相匹配. 独立显卡数量; ≥0. ★18、显示设备功能; 显示器接口; 显示器应与显卡外接显示接口匹配 VGA+HDMI. 显示器支架; 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持俯仰调节. 显示器参数调节; a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式 b)支持色温、亮度、对比度调节. ★19、外设功能; 摄像头物理隐私保护开关; ≥0. 传声器降噪; ≥0. 键盘背光; 支持键盘背光. 光驱功能; ≥0. ★20、存储功能; 存储功能; PCIe固态/SATA机械. 内置控制器固态存储加密; 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影 响存储性能。 a)支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能 b)支持固件加密、安全启动和安全升级； c)支持数据的安全擦除目前SSD都不支持内置控制器硬件 加密，客户有需求可以特配. ★21、网络 设备 功能; 网络功能; 支持网络连接，网络开启/关闭功能，支持访问网络和数据交换功能. 无线网卡频段; 无. 物理开关; BIOS中开关. 数据传输; 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能通过操作系统实现. 蓝牙协议; ≥0. 有线网卡接口类型; 支持 RJ45 接口. 无线网卡标准; ≥0. 网络设备拆装; ≥0. ★22、外部 接口 功能; 音频接口类型; 前置1个麦克风 3 段式;前置 1 个耳麦 3段式;后置 1个 3 段式。. 视频接口类型; 支持 VGA、HDMI显示接口. HDMI、DP、Type-C 显 示接口要求; 无. 其他接口; ≥0. 存储卡接口类型; ≥0. ★23、电源 功能; 电源线适配能力; 电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求. ★24、操作 系统 及软 件功 能; 中文信息处理要求; 符合 GB 18030 的相关规定. 操作系统备份及还原功能; 支持操作系统备份及还原功能. 固件备份还原能力; 符合 GB 18030 的相关规定. 操作系统及驱动升级; 支持备份及还原固件的功能. 固件升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级. BIOS 支持关闭通讯接口; 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级. 固件查看信息; 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口. 固件设置启动顺序; 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能. 固件设置口令; 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动. 固件设置网络引导; 支持设置口令、修改口令、验证口令功能. ★25、存储设备可靠性; 固态存储寿命; TBW≥80TB 条件：240GB容量. 机械硬盘寿命; 通电时间≥50万小时. ★26、显示设备可靠性、外设可靠性; 显示屏屏幕失效点; 符合 GB/T 9813.2的要求. 键盘按键寿命; ≥1000万次. 鼠标按键寿命; ≥500万次. 键盘鼠标线材寿命; 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好. 风扇寿命; ≥4万小时. ★27、整机可靠性要求; 电磁兼容性要求的抗扰度; 符合 GB/T 9254.2 的规定. 环境条件要求的气候环境适应性; 符合 GB/T 9813.1 中规定. 环境条件要求的振动适应性; 符合 GB/T 9813.1 中规定. 环境条件要求的冲击适应性; 符合 GB/T 9813.1 中规定. 环境条件要求的碰撞适应性; 符合 GB/T 9813.1 中规定. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性; 符合 GB/T 9813.1 中规定. MTBF 测试; MTBF(m1)≥3万小时. ★28、兼容要求; 常用软件兼容; 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件. 数据库兼容; 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品. 中间件兼容; 兼容 3 个及以上厂商中间件产品. 平台软件兼容; 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台. ★29、 包装 及运输要求; 标志、包装、运输和贮存; 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定. ★30、服务要求; 配置检查工具; 供应商提供自检测试工具. 服务响应; a)供应商提供同城4h技术响应服务2个工作日解决问题，对于未能解决问题和故障 应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； b)建立全国技术服 务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务标准说明书。. 服务周期; d)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； e)产品停止服务时间应提前1年告知； f)应明确产品发布日期. 预装操作系统; 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，免费提供随机三年升级服务，且系统终身免费使用。. 培训服务; 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容. 典型问题解决手册; 供应商提供典型问题解决说明文档或视频. 厂家升级软件与扩容服 务; 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务. 整机质量服务要求; 免费服务周期（含换件和维修）不小于3年. 合格证书要求; 供应商提供产品合格证. 开箱组装/使用指导要求; 供应商提供开箱组装/使用指导. 驱动下载服务要求; 供应商提供驱动光盘或下载方式. 兼容适配软件下载服务要求; 供应商提供兼容适软件下载渠道 （光盘、网站）. 跨架构平台应用兼容; 供应商提供跨架构台的应用兼容工具，支持一种或者 一种不同架构平台的应用. ★31、供应链合规性; 产品部件保障; 供应商保障产品主要部件，提供3年的备件服务能力 （自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品. ★32、供应链质量; 抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产的服务保障. 供应能力证明; 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货. ★33、关键部件安全要求; 关键部件安全要求; CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求. ★34、整机安全性要求; 密码算法实现; CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或 GM/T0028 的相关规定. USB 端口管控; 支持 USB 端口管控. 安全物理锁; 支持安全物理锁. 信息安全基本要求; a、生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； b、产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口. 固件安全启动; 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动. 限用物质的限量要求; 符合 GB/T 26572 中规定. | 106 | 台 | 一、投标产品若涉及以下安全可靠测评结果公告内容要求的标的，必须满足： 1、安全可靠测评结果公告（2023 年第 1 号）； 2、安全可靠测评结果公告（2024年第1号）； 3、安全可靠测评结果公告（2024年第2号）； 4、安全可靠测评结果公告（2025年第1号）。 二、 序号3、13两项不作为标的物，无需在中小企业声明时列入。 |
| 2 | 云管 理服务器 | ▲35、配置≥国产化八核八线程处理器，处理器主频≥3.0GHz。 ★36、配置内存容量≥16GB；本地存储≥512 GB（NVME SSD。 37、为确保数据有足够空间进行迁移，要求支持SATA硬盘接口≥1个，M.2插槽≥2个；支持内存槽位≥2个。 38、管理平台采用B/S（Broswer/Server)架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。 39、要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现。 40、支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑。 41、采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问。 ★42、支持按需创建多个存储池，支持按需指定每个存储池所需使用的冗余策略。同时还可以根据具体需求选择每个存储池对应的容量盘，容量盘可以选择服务器集群中任意几个节点中的一块或多块未被使用的磁盘。 43、存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%。 44、支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效。 45、支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预。 46、为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。 47、为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布 式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分 ★48、为避免数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术，将用户的文件切分成多个小数据块，以裸数据的形式分别保存在不同服务器的不同硬盘上。避免硬盘故障维修时，原故障硬盘被个人带走，导致数据外泄。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 教学 管理 软件 | ▲49、要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动。 50、支持通过教学管理软件，一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；通过教学管理软件，一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入对应的课程镜像桌面。 51、为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等。 ▲52、需支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 53、为保证正常教学使用，教师机和学生终端完成正常开机，在教师机可以实现屏幕广播；为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生。 54、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 55、教学管理软件需提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载 56、支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式。 57、老师可以对作业上交截止时间进行设置； 58、支持老师在个人空间选择要布置的班级和年级，可以上传附件，完成作业布置后，学生账号登陆后立即能看到老师布置的作业。 59、支持老师在线打开学生作业，格式至少包括txt、图片。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分。 60、支持老师将学生作业标记为公开作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的公开作业 61、支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名手动分组也可以随机分组，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件 62、需支持账号的灵活管理，老师、学生可以自助注册账号，也可以由管理员导入到班级内。学生、老师需要在登陆个人空间时通过账号密码登录，同时学生账号支持密码登陆和无密码登陆方式 63、需提供个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘支持上传和下载 64、需提供实用课堂互动小游戏 65、支持班级模型自动创建，为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，老师可以通过唯一的标识码邀请学生加入 66、需提供微课中心功能，支持微课的上传、浏览及删除。 67、支持随堂测试功能，支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。 68、老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题。 69、要求随堂测试出题可支持单选、多选、判断、填空、问答等多种课堂测试，对于客观题老师可以设置答题卡录入正确答案并赋分，方便快速评分批改。 70、需提供学生奖励机制，学生在教学活动中可以获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名。 71、教学管理软件必须为自主研发，非OEM 产品。 72、为同时支持多学校使用，教学管理软件服务端需支持集中部署，同时应具备分级分权管理能力，在教学管理软件服务端可以配置多机构模式。 73、本次要求配置不低于140点的教学管理软件授权 | 套 | 2 |  |
| 4 | 48口接入交换机 | - 74、交换容量≥430G，包转发率≥87Mpps。 75、10/100/1000M以太网端口≥48个，1G SFP光接口≥4个。 76、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交 - 换机IK防护测试级别至少达到IK05。 - 77、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和 - MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 78、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。 79、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带 宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 80、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 81、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 24口接入交换机 | - 82、交换容量≥330G,包转发率≥50Mpps 83、10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个； 84、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交 - 换机IK防护测试级别至少达到IK05 85、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和 - MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的 - 稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 86、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 87、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分 - 和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被 - 非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 88、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤 - 链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub - 等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 89、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告 - 警及时推送，有日记事件供回溯。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 电脑桌 (定制） | 90、双人桌：长1300mm*宽600mm*高1300mm（含围板），台面采用25mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，桌面设置直径50mm穿线孔，带线盒；桌架两侧30mm*30mm*1.2mm方钢管与网片焊接而成，后背板为1.2mm厚网片与两侧连接，表面磷化喷塑处理；桌四脚垫防滑耐磨；每位配置弯管主机托。 | 张 | 52 |  |
| 7 | 方凳 | 91、左右340mm*前后240mm*上下450mm（误差±5mm），钢木结构，凳面为25mm实木颗粒双贴面板，四边用2mm厚pvc封边，颜色同桌面。凳架为25mm*25mm方管焊接，表面磷化喷涂处理，凳脚为防滑耐磨塑料垫。 | 张 | 104 |  |
| 8 | 教师桌 (定制） | 92、钢木结构，桌子规格：1400mm*600mm*750mm，台面采用25mm厚实木颗粒板三胺双贴面板，颜色可选。四边1.5mmPVC封边，热熔胶粘接；桌架15mm*50mm*1.2mm矩形钢管，经模具折弯成型，内置网孔钢板焊接，桌架之间连接25mm*50mm*1.2mm矩管，锯齿式卡扣，桌中间与桌面下部设有钢板冲压U型走线槽，预留电源接口，桌架整体表面磷化喷塑处理。 | 张 | 2 |  |
| 9 | 教师椅 | - 93、椅背：PP+玻纤背框，椅背经102kg的推力测试，符合BIFMA测试标准，高弹性透气加密网布黑色PP固定腰靠 94、扶手：PP+玻纤连体固定扶手；椅座：高回弹中软切割海绵，高弹力优质透气座布，12mm厚木板 95、底盘：2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 96、气杆：行程80mm沉口50mm气杆 97、椅脚：320mm黑色PP脚，过1000KG静压测试 98、椅轮：50/25黑色尼龙轮 | 张 | 2 |  |
| 10 | 防静电地板 | 99、国标防静电地板含安装 | ㎡ | 104 |  |
| 11 | 86寸 一 体 机 | 100、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 101、显示屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光效果。 102、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 103、屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 ▲104、支持Windows系统及Android系统中进行40点或以上触控。 ▲105、整机内置2.2声道音响，2个不低于10W中高音扬声器，2个不低于20W中低音扬声器，总功率不低于60W。 106、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥85db，10米处声压级≥78dB。 107、整机具备不少于2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。 108、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式；整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显 示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz,高频段显示调节在2KHz~16KHz,分贝显示-12dB～12dB调节范围；嵌入式系统版本不低于Android 13。 109、在安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 ▲110、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式。 整机功能 111、内置4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m。 ▲112、内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量1个，视场角≥120度，可拍摄≥1200万像素的照片。 113、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果；支持人脸识别、清点人数、随机抽人 识别所有学生，显示标记，然后随机抽选。 114、设备支持标准、节能、多媒体等多种图像模式；可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等；支持屏幕色温调节及纹理透明的调节。 115、支持自定义图像设置，可对对比度、图像亮度、亮度范围、色彩空间等调节设置。 ▲116、支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 117、手机投屏：智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 118、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 ▲119、支持提笔书写，在Windows系统下可实现当检测到笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 120、屏幕触摸支持动态压力感应，支持无电子功能的普通书写笔在屏幕上书写或点压时，屏幕能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 ▲121、支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 122、支持设置同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 123、设备关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 124、支持智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势。支持将各手势滑动方向自定义设置为熄屏、批注、桌面等。 125、支持设备教学桌面登录教师账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 电脑配置 126、采用抽拉内置式模块化电脑，按压式卡扣设计，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 127、搭载酷睿i5或以上配置CPU，内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256 GB SSD固态硬盘或以上配置。 128、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 接口。 129、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB 接口。 白板软件 130、软件采用备授课结合，操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，满足教师被授课使用。 131、白板软件支持云课件功能，可云同步、云存储，老师可在任意教室登录获取课件，无需U盘存储；支持白板软件最小化。 132、软件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，并支持开启或关闭，满足不同老师的使用习惯。 133、支持数学函数图像绘制功能，包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑，支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，具有sin、cos、tan、log符号等。 134、软件支持分学科的模式设定，包含语文、数学、 英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、音乐、美术、体育、信息等14类学科设定，每个学科的教学内容均归类在独立的学科内容中，适应教学的实际需要。 ▲135、为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于500G的个人云 空间，无需用户通过完成特定任务才能获取。 136、软件支持白板书写内容导出，格式支持PDF、图片等格式；教师对应课件支持二维码分享，学生可通过扫描二维码带走课件内容。 137、 系统支持多种类活动项目，比如对比、竞赛、选词填空等，老师可以根据使用习惯一键生成对应游戏，方便教学使用。 138、物理实验包含教学中常用的实验内容不少于50个，支持初中、高中不同年级学段，方便日常上课使用。 139、支持学校校本资源建设，可支持多种类型资源上传，如doc,pdf,ppt,xls等，资源支持按年纪、学科等维度查看。 140、微课录制：支持对软件内容进行对应录制，录播内容支持本地保存与云端上传，方便教学使用。 141、课件支持4:3、16:9切换，便于对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 142、图形工具：可一键绘制直线、虚线、箭头、正圆形、三角形、四边形、椭圆、平 行四边形 等30种以上图形；绘制任意多边形、五角星、大括号、旗子等特殊图 形；并可对图形颜色填充、阴影、外观、对齐、旋转等操作。 143、软件提供的工具菜单简单实用，包含小黑板、截图、录屏、撤销、放大镜、计时器、形状、思维导图、漫游、汉字、拼音、四线三格、插入素材等功能。 144、支持对录制的视频文件进行打点，可在进度条任意位 置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。 145、提供3D立体星球模型，支持360°自由旋转、缩放展示。 146、支持对课件内容添加蒙层工具，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容。 | 台 | 2 |  |
| 12 | 服务器机柜 | 147、标准 22U 服务器机柜，≥1个PDU插排，尺寸：≥长1200mm*宽600mm*高900mm | 台 | 2 |  |
| 13 | 辅材及安装调试 | 148、符合国家标准的铜线，负载满足要求，电源线、水晶头、6 类网线：符合国家标准，满足传输要求；电源插座符合国家标准，满足连接需求；金属或塑料线槽及扣条，符合国家安全标准，所有线路按需加以钢制和 PVC线槽保护；以上线缆、管材等辅材，均要求用优质产品及材料，满足实际需要。 | 项 | 2 |  |