政府采购项目

项 目 编 号： CGZC-2025-087

XACH2025-063

2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(学科类功能部室)第2包（二次）

招 标 文 件

西安辰和工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  供应商须知附表	8

第三章  投标须知	16

第四章  采购内容	53

第五章  合同条款	183

第六章  投标文件格式	184

第一部分  投标函	221

第二部分  开标一览表	222

第三部分  资格证明文件	224

第四部分  供应商概况	232

第五部分  《政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》	233

第六部分  投标方案	234

第七部分  供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料	239

第八部分   附件	240

- 招标公告

项目概况 2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(学科类功能部室)第2包（二次）潜在的供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于2025年8月11日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CGZC-2025-087、XACH2025-063

项目名称：2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(学科类功能部室)第2包（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：3500000.00元

采购需求：

合同包1(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(学科类功能部室)第2包（二次））:

合同包1预算金额：3500000.00元

合同包1最高限价：3440000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学仪器 | 2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(学科类功能部室)第2包 | 1批 | 详见招标文件 | 3500000.00 | 3440000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2025年8月20日前完成供货、安装、调试。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购政策需满足的资格要求如下:依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

④《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑥《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑦《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

⑧《陕西省财政厅 关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

⑨《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

⑩《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

⑪扶持不发达地区和少数民族地区、支持创新等政府采购政策；

⑫如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(学科类功能部室)第2包（二次）)

特定资格要求如下：

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）；

③供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）；

④本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年7月22日至2025年7月28日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年8月11日09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台<陕西政府采购交易系统>企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

2、办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

3、请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

4、本项目采用“不见面开标”形式,供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

5、按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知 》中的要求 ,供应商应通过陕西省政府采购网(http:// www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记 ,加入陕西省政府采购供应商库。

6、供应商须打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）；提示：供应商须在获取招标文件时限内登录陕西省西安市公共资源交易中心平台系统，直接下载（SXSZF版本）招标文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

7、政府采购信息发布媒体：

（1）陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。

（2）全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

8、其他事项见本项目招标文件。

9、本公告所述合同包1(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(学科类功能部室)第2包（二次））即为2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(学科类功能部室)第2包（二次）。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：西安浐灞国际港教育局

地址：陕西省西安市灞桥区浐灞生态区浐灞大道1号

联系方式：029-83620844

2、采购代理机构信息

名称：西安辰和工程咨询有限公司

地址：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层

联系方式：029-87563729

3、项目联系方式

项目联系人：文奕奕、单云、王文文

电话：029-87563729

西安辰和工程咨询有限公司

2025年7月21日

- 第二章  供应商须知附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 西安浐灞国际港教育局 |
| 2 | 采购代理机构 联 系 人 电 话 邮 箱 | 西安辰和工程咨询有限公司 文奕奕、单云、王文文 029-87563729 xachenhezixun@163.com |
| 3 | 项目名称 | 2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(学科类功能部室)第2包（二次） |
| 4 | 项目编号 | CGZC-2025-087、XACH2025-063 |
| 5 | 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 资金性质 | 财政资金 |
| 7 | 预算金额 | 人民币叁佰伍拾万元整（¥3500000.00元） |
| 8 | 最高限价 | 人民币叁佰肆拾肆万元整（¥3440000.00元） |
| 9 | 采购方式 | 公开招标 |
| 10 | 采购内容和要求 | 2025年全区学校教育教学设施设备采购第一批次(学科类功能部室)(具体内容详见第四章采购内容)。 |
| 11 | 交货期 （含安装、调试） | 2025年8月20日前完成供货、安装、调试。 |
| 12 | 质保期 | 自终验合格之日起一年，采购需求中另有要求的按要求质保期执行，厂家质保期有优于的按照厂家质保期执行。 |
| 13 | 付款方式及依据 | 1.预付款支付条款： （1）本合同设置预付款： （2）预付款金额：合同暂定总价的10%； （3）预付款支付条件：合同签订后15个工作日内； （4）其他：本项目预付款是根据政府采购相关政策规定要求，采购人为帮助供应商解决项目前期启动资金困难，保证供应商更有条件履行合同的保障性支援性资金。供应商应保证该资金用于项目前期各项工作费用，不得挪作他用，若因此项目进展受到影响，供应商承担由此引起的所有责任。 2.剩余款项支付条款： 货物全部进场并经甲方签收后支付合同暂定价的40%，验收合格后根据实际采购量及合同单价据实结算，支付至合同结算价款的100%。 注：供应商应向采购人出具符合国家财税规定的增值税发票，否则采购人有权延迟履行付款义务。如因供应商缘故（如开具增值税发票延误等）导致采购人无法按时付款，采购人不承担违约责任。如遇突发事件，付款日期则以实际付款日期为准。 |
| 14 | 代理服务费 | 由中标人支付代理服务费，代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和发改办价格〔2003〕857号以及发改价格〔2011〕534号文中规定的标准执行，按差额定率累进法收取费用。根据差额定率累进计费方式，100万以下按1.5%收取，100万-500万按1.1%收取。 |
| 15 | 投标有效期 | 90日历日（从提交投标文件的截止之日起算） |
| 16 | 质量要求 | 符合招标文件及国家、省市及行业相关“合格”要求 |
| 17 | 投标保证金 | 无 |
| 18 | 履约保证金 | 无 |
| 19 | 递交投标文件 地点 | 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交电子投标文件 |
| 20 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年8月11日09时00分 00 秒（北京时间） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅 注：本项目采用不见面方式开标，建议供应商在开标前1小时内登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟开始签到）。 |
| 21 | 政府采购信用担保和信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过政府采购信用担保合作的担保机构出具的保函形式缴纳。 根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，供应商如果需要进行政府采购信用融资贷款服务的，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）中查询了解（详见供应商须知附件1、附件2）。 |
| 22 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 23 | 是否专门面向中小企业采购 | 否，不专门面向中小企业 |
| 24 | 签字（或）盖章要求 | 第六章“投标文件格式”中凡注明“签字”处，供应商须签字；“投标文件格式”中凡注明“签字或盖章”处，供应商实施一项内容即可；投标文件中所附的相关材料的复印件，也须加盖供应商单位公章。 |
| 25 | 开标形式 | ☑不见面开标 ☐见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。 |
| 26 | 评审方法 | 综合评分法，详见评审标准及办法。 |
| 27 | 资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； ①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； ②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）； ③供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）； ④本项目不接受联合体投标。 |
| 28 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕和〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对供应商的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求），并将网页截图附在评审资料中。 |
| 29 | 现场踏勘 | ①由供应商自行踏勘现场，以便查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。 ②供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。 |
| 30 | 供应商 入库登记 | 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ ）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
| 31 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司 1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 32 | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |
| 33 | 投标文件的要求 | 需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。最终生成（*.SXSTF）格式的投标文件上传至平台。 |
| 34 | 纸质投标文件 要求 | 投标时供应商无需提供纸质版投标文件。 中标人在领取中标通知书前将纸质版投标文件正本1套、副本2套打印盖章后提交至采购代理机构处，以便采购人进行留存备案等工作，中标人应保持投标文件纸质版内容与电子版内容完全一致，否则将承担一切法律责任。 纸质投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。 |
| 35 | 政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。 |
| 36 | 其他未尽事宜 | 1.按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规执行。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 特别提示： 1.供应商可在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动。供应商须在获取招标文件时限内，下载获取电子采购文件（*.SXSZF），逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。 2.供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。本次项目采用不见面开标模式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》、《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。技术支持电话：4009280095、4009980000。 3.制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。 4.提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】、【西安辰和工程咨询有限公司官网】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。 5.提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传投标文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。 6.本项目采用“不见面开标”方式。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）→不见面开标系统。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或解密的，由供应商自行承担后果。 |  |  |

- 第三章  投标须知

- 一、名词解释

1、采   购   人：系指西安浐灞国际港教育局

2、采购管理机构：系指同级财政部门

3、采购代理机构：系指西安辰和工程咨询有限公司

4、供   应   商：系指参与投标的供应商

5、政府采购信息发布媒体：

①陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。

②全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

6、企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin

- 二、公开招标文件

1、招标文件的构成

1.1 要求提供的服务、货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件各章名称见目录。

1.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、招标文件的澄清

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件的修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告，供应商应随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

5、请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

6、招标文件的澄清或修改作为招标文件的补充文件，与其具有同等法律效力。

7、各供应商应及时登录“全国公共资源交易网（陕西省·西安市）”免费获取招标文件，否则引起的一切后果由供应商自负。

8、本文件的解释权归采购人和采购代理机构。

- 三、招标的内容要求

1、招标内容：2025年全区学校教育教学设施设备采购第一批次(学科类功能部室)(具体内容详见第四章采购内容)。供应商应对所有内容进行响应，不得在其中选项，否则按无效文件处理。

2、供应商资格：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

合同包1(2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(学科类功能部室)第2包（二次））特定资格要求如下：

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）；

③供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）；

④本项目不接受联合体投标。

供应商须保证资格文件的真实、合法、有效，因资格产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。资格证明材料需在上传电子版投标文件中提供清晰可见、加盖公章的扫描件或电子证书，模糊不清的按无效证明处理，若供应商资格证明文件不符合要求，将按无效投标处理，不进入下一评审环节。

采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕和〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对供应商的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求），并将网页截图附在评审资料中。

- 四、投标文件的编制、制作和签章

1、投标文件的编制：

1.1 投标文件必须根据招标文件要求的格式编写，做出实质性响应。具体内容包括：

①按照要求填写投标函格式。

②开标一览表。

③供应商按要求出具的资格证明文件，证明参加投标的供应商是合格的，中标后有能力履行合同，服务质量有保证等。

④各供应商按招标文件要求，完成本次采购任务，供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

1.2 投标报价：

①各供应商应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价、交货期（含安装、调试）、质量标准等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

②投标报价为完成本项目招标文件中所提出的工作范围及要求的全部内容，并达到国家及采购人验收标准而产生的所有费用，包括但不限于货物价款(含通常配备的备品备件、易损件）、软件升级、对接费、人工费、包装费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、售后服务、验收费、招标代理服务费、利润、风险、税金等在项目实施过程中所发生的所有费用，任何错报、漏报由乙方自行负责。

③凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

④各供应商自行勘察现场。

⑤最低报价不作为中标的唯一条件。

1.3 报价货币：人民币    单位：元（精确到小数点后两位）。

1.4 投标文件有效期为投标文件提交截止之日起九十日历日，中标供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

2、电子投标文件的制作和签章

2.1电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2.2编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF），即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

2.3电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章或手写签字；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

五、投标文件的加密和提交

1、在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。但在投标文件递交截止时间后，系统将拒绝接收供应商递交的任何资料和文件。

3、供应商在投标文件递交截止时间前上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。投标文件递交截止时间后供应商不得对其投标文件做任何修改。

4、在投标文件递交截止时间后到规定的投标文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其投标文件，否则按政府采购法的有关规定处罚。

六、关于投标文件的雷同性分析

1、根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

2、雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

3、若“文件制作机器码”一致，则表明不同供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为供应商串通投标，其投标无效。

4、若“文件创建标识码”一致，则表示不同供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

七、投标文件被拒绝接收的情形

1、误投的或采用旧版电子招标文件制作的。

2、逾期提交电子投标文件的。

八、投标文件的补充、修改和撤回

供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

九、供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1、预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2、办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

3、下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4、制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

5、提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

6、在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7、等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

- 十、采购代理机构及评标委员会职能

1、采购代理机构职能：

1.1 采购代理机构组织开标、评审工作，开标整个过程接受采购管理机构的监督和管理，参加投标的供应商、评标委员会、监督人及采购人须签名报到以证明出席。

1.2 为确保招标工作公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，评标委员会成员（有关专家）在政府采购专家库中随机抽取。

2、评标委员会的职能：

2.1符合性审查：依据招标文件的要求，对各供应商的投标文件的符合性审查。

2.2 对各供应商就投标文件（含澄清、说明或补正的内容）中投标报价、商务及技术等进行评审。

2.3依据招标文件的要求和评审标准，确定进入最终评审的供应商。

2.4 排序推荐中标候选供应商。

2.5 协商处理开标过程中出现的其它相关问题。

3、评标委员会成员应当遵守并履行下列义务：

3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价。

3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清。

3.3 按照招标文件的要求和评审办法进行评审，推荐中标候选供应商名单，对评审意见承担个人责任。

3.4 对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密。

3.5 参与评审报告的起草。

3.6 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

3.7 配合财政部门的投诉处理工作。

4、开标后，直到与中标供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，评标委员会均不得向供应商及与投标无关的其他人透露。

- 十一、评审原则及程序

1、招标评审原则：

1.1 评标委员会遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

1.2 采用同一程序和标准对供应商进行评审。

2、符合性审查：依据招标文件的要求，对各供应商投标文件的符合性审查。

3、投标文件出现下列情况，修正原则为：

3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商对修正后的报价不确认的，其投标无效。

4、关于小微企业、福利性企业的说明：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准：

4.1如供应商为小型、微型企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为其评标价。

4.2供应商若属于小微企业，按投标文件格式要求填写声明函。

4.3关于监狱企业、福利企业：视同小微企业。

5、关于同品牌的说明：

若供应商所投核心产品均为同一品牌，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会小组按照随机抽取的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

核心产品为两个及以上时，当所有核心产品品牌均相同时，在评审时按同一供应商计算；部分核心产品品牌相同时按不同供应商计算。

6、关于调整优化节能产品、环境标志产品的说明

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）规定，政府采购属于品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购品目清单所列的产品，执行的相关措施详见“商务和技术评分细则-节能环保产品”：

注：①节能产品、环境标志产品是指政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范的“品目清单”中的有效期内的产品。

②在投标时供应商应提供加盖供应商公章的有效证明材料。

③如同一产品既属于节能产品清单，又属于环境标志产品清单，不重复加分。

7、政府采购信用担保和信用融资

7.1为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过政府采购信用担保合作的担保机构出具的保函形式缴纳。

7.2根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请，对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。

7.3供应商如果需要进行政府采购信用融资贷款服务的，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）中查询了解（详见附件1、附件2）。

8、履约保证金

8.1采购人可根据项目特点、供应商诚信等情况降低履约保证金缴纳比例，具体详见第二章、供应商须知附表。

8.2履约保证金交纳时间：发出中标通知书后、签订采购合同前。招标文件要求供应商提交履约保证金的，供应商可通过支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交，其中采用纸质保函的，应当提交保函原件；采用电子保函的，可登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）。

8.3履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

8.4采用履约保函形式时应注意以下事项：

①履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

②履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明所投标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）。

③担保金额≥《供应商须知附表》中规定的履约保证金交纳金额。

④保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

8.5退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中标供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）/当场返还（针对纸质保函）/当场注销（针对电子保函）。

9、绿色建材

为落实关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号），对于供应商使用被纳入《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的建材产品或者使用获得绿色建材评价标识、认证、获得环境标志产品认证的绿色建材产品，并提供相关指标的第三方检测或认证机构出具的检测报告、认证证书等证明性文件的，在技术等指标同等条件下，应当优先采购绿色建材产品。

10、“不见面开标”程序

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

10.1供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

10.2主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

10.3解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

10.4唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

10.5开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

10.6开标过程全程录音录像，并存档备查。

10.7供应商代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当在开标过程中及时提出询问或回避申请。

10.8各供应商在开标、评标期间应保持在线状态。对未在规定时间和要求范围内完成签到、解密、答复、澄清、报价修正等指令的，视为其放弃，由供应商自行承担相应后果。

10.9开标环节投标文件视为无效的情形

（1）供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

（3）上传的电子投标文件无法正常打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

11、评标程序

11.1供应商资格审查：开标结束后，由采购人委派的资格审查小组对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

11.2供应商符合性审查：由评标委员会对通过资格审查供应商的投标文件进行符合性审查。

11.3评审过程：评标委员会对符合性审查合格供应商的投标文件认真阅读，并对采购内容、商务部分及技术部分等内容进行详细的评审。各供应商应评标委员会的要求对投标文件中商务及技术、服务等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其被授权范围内。评标委员会以补充、完善后的内容作为评审的依据。

11.4突发状况的应急处置

在开、评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

十二、评审办法及内容

坚持公平、公正、科学、择优、合理低价、禁止不正当竞争。

本次招标采用综合评分法，详见本节评分标准。

评审内容

投标文件符合性评审：包括商务符合性和技术符合性审查。内容如下：

1.1商务部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效、质量标准、交货期（含安装、调试）、质保期对招标文件的响应等商务评审内容。

1.2技术部分评审内容：包括所投产品选型、配置、功能满足招标文件要求，产品相关资料，项目实施方案、确保进度的技术组织措施、投入项目组成人员安排、确保质量的技术组织措施、针对本项目可能出现的各类突发情况提供应急解决方案、技术培训措施、售后服务、节能产品或环境标志产品相关材料等。

2、评标须知

2.1 凡未通过符合性评审的投标文件即作为无效文件，不得进入后续评审工作。

2.2 评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向供应商质询并要求该供应商做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员应在记录上签字确认。

2.3 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该供应商的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

3、评审标准及办法

3.1资格审查

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具有独立承担民事责任的能力 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； |
| 2 | 供应商应授权合法的人员参加投标全过程 | 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）； |
| 3 | 供应商基本资格条件承诺函 | 供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）； |
| 4 | 非联合体投标 | 非联合体投标声明 |
| 评定结果：由资审小组对上述资料进行审查，以上内容有一项不符合要求，则投标文件的资格审查为不合格，投标文件无效，无资格进入后续评审阶段。 |  |  |

3.2符合性审查

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与营业执照、西安市公共资源交易中心交易平台一致； | 符合招标文件要求 |
| 2 | 投标文件按照规定格式签字盖章； | 符合招标文件要求 |
| 3 | 投标文件有投标有效期且投标有效期达到招标文件的要求； | 符合招标文件要求 |
| 4 | 供应商针对同一货物及服务未出现选择性报价； | 符合招标文件要求 |
| 5 | 符合商务、技术要求，不存在重大负偏离； | 符合招标文件要求 |
| 6 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析； | 符合招标文件要求 |
| 7 | 投标文件无采购人不能接受的条件； | 符合招标文件要求 |
| 8 | 符合招标文件规定的其他实质性要求； | 符合招标文件要求 |
| 9 | 未违反《中华人民共和国政府采购法》有关规定和招标纪律。 | 符合招标文件要求 |
| 评定结果：由评标委员会对上述资料进行审查，以上内容有一项不符合要求，则投标文件的符合性审查为不合格，投标文件无效，无资格进入后续评审阶段。 |  |  |

3.3供应商的投标报价大于最高限价，即为无效报价。

3.4投标文件报价出现本章第十一条第3项“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的，其投标无效。

3.5当评标委员会认为某个供应商的投标报价或者某些分项报价明显不合理，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会认定该供应商投标报价无效，其投标文件为无效文件。

3.6商务和技术评分细则

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

| 投标 报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/有效报价）×价格权重（30%）×100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业绩 证明 | 5分 | 提供2022年以来类似项目业绩合同（以合同签订时间为准），每份计1分，满分5分。 （注：以上证明文件在投标文件中附业绩合同扫描件并加盖公司公章。） |  |  |
| 技术 响应 | 53分 | - 所投产品选型、配置、功能满足招标文件要求，性能质量好、符合相关国家标准规范，本项满分12分。未提供不计分。 |  | - 产品描述详细、完整，设备选型合理、功能齐全，完全满足招标文件中所有技术参数要求的计10分。技术参数有低于招标文件要求的，每一项扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | - 在全部满足招标技术参数的前提下，技术参数高于招标文件规定的相应技术参数的，每一项加0.5分，加分合计至2分时为止。 |
|  |  | 2、产品相关资料：投标产品附有详细的产品技术资料（包括但不限于认证证书或产品宣传彩页或检测报告或官网功能截图等），本项满分6分。未提供不计分。 |  | 所投产品规格指标、功能较好，技术资料齐全计（3～6]分。 |
|  |  |  |  | 所投产品规格指标、功能内容简单，技术资料相对齐全计（0～3]分。 |
|  |  | 3、项目实施方案，包括供货安排，仓储、运输及派送、安装、调试、软件升级、系统对接等，具有全面性、可行性、针对性，方案明确，布局规范。本项满分8分。未提供不计分。 |  | 实施方案完整全面、明确可行、有针对性、细节考虑到位计（5～8]分。 |
|  |  |  |  | 方案内容较为完整，可实施性较强，比较有针对性计（2～5]分。 |
|  |  |  |  | 方案内容缺失，可实施性低，不具备针对性计（0～2]分。 |
|  |  | 4、确保进度的技术组织措施,措施能够保障采购人供货期的要求，根据响应程度计（0～5]分。本项满分5分。未提供不计分。 |  |  |
|  |  | 5、根据投入项目组成人员安排，项目组织机构健全，人员经验丰富、配备合理，根据响应程度计（0～5]分。本项满分5分。未提供不计分。 |  |  |
|  |  | 6、确保质量的技术组织措施，包括质量保障方案及货物合法来源证明文件（包括但不限于产品的合法来源渠道、授权书、产品合格证等）。本项满分8分。未提供不计分。 | 货源渠道正规，具备相关质量证明文件，质量保障措施完整、详尽，根据响应程度计（5～8]分。 |  |
|  |  |  | 产品质量保障描述较完整，货物证明文件缺少，措施较完整计（2～5]分。 |  |
|  |  |  | 产品质量保障描述含糊，货物证明文件缺失，措施简单不够完备计（0～2]分。 |  |
|  |  | 7、针对本项目可能出现的各类突发情况提供应急解决方案，根据响应程度计（0～5]分。本项满分5分。未提供不计分。 |  |  |
|  |  | 8、供应商针对本项目有详细可行的技术培训措施：培训计划完善，内容充实，安排合理，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据响应程度计（0～4]分；本项满分4分。未提供不计分。 |  |  |
| 售后 服务 | 10分 | 具有完善的售后服务保障体系，对交货期内人员到位情况、质保期的长短及质保期内的响应时间以及备品、备件供应计划（方案还应当包含不能完全履行售后服务时愿意接受相关处罚的承诺）， 售后服务方案合理、及时有效与实际需求相符合，内容详细完整根据响应程度计(7～10]分，方案较为合理，内容较为详细完整根据响应程度计(4～7]分，内容片面含糊、不完整，根据响应程度计[0～4]分:本项满分10分。未提供不计分。 |  |  |
| 节能环保产品 | 2分 | 提供产品为节能产品或环境标志产品，并提供相关材料的（详见说明3），每提供一项得0.5分，本项最高得2分。未提供不计分。 |  |  |

说明1：关于小微企业 福利性企业的说明，

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业 (2011) 300 号) 规定的划分标准:

a.如供应商为小型、微型企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为其评标价。

b.供应商若属于小微企业，按投标文件格式要求填写声明函。

c.关于监狱企业、福利企业：视同小微企业。

说明2：关于同品牌的说明：

若供应商所投核心产品均为同一品牌，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会小组按照随机抽取的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

核心产品为两个及以上时，当所有核心产品品牌均相同时，在评审时按同一供应商计算；部分核心产品品牌相同时按不同供应商计算。

说明3：关于调整优化节能产品、环境标志产品的说明

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）规定，政府采购属于品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购品目清单所列的产品，执行的相关措施详见“商务和技术评分细则-节能环保产品”：

注：1、节能产品、环境标志产品是指政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范的“品目清单”中的有效期内的产品。

2、在投标时供应商应提供加盖供应商公章的有效证明材料。

3、如同一产品既属于节能产品清单，又属于环境标志产品清单，不重复加分。

说明4：关于绿色建材的说明

为落实关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号），对于供应商使用被纳入《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的建材产品或者使用获得绿色建材评价标识、认证、获得环境标志产品认证的绿色建材产品，并提供相关指标的第三方检测或认证机构出具的检测报告、认证证书等证明性文件的，在技术等指标同等条件下，应当优先采购绿色建材产品。

说明5：（1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

（2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

（3）评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出中标候选单位。评标委员会依据评审结果写出评审报告，送采购人审定。

十三、特殊情况处理

1、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价和技术得分两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

2、评标过程中，若出现合格供应商少于三家时，本项目按废标处理并报监督管理机构批准重新组织招标。

- 十四、中标、询问及质疑

1、确定供应商

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定中标供应商。

（2）采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内在“陕西省政府采购网”、“全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）”公告中标结果并发放《中标通知书》，公告中标结果时应当同时公告中标供应商的评审总得分。

（3）在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

（4）采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

2、询问及质疑

2.1询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

2.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

2.4质疑函应以书面方式递交。

2.5质疑函递交联系方式：

采购代理机构名称：西安辰和工程咨询有限公司

电  话：029-87563729

地  址：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层

2.6采购代理机构不做未中标原因的解释。

2.7有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对招标文件提出质疑的质疑人不是依法获取招标文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3、投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向同级财政局政府采购管理处提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4、恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

- 十五、合同授予

1、中标通知书是合同的重要组成部分。

2、招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

3、签订合同

中标人在收到中标通知书后30日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。采购人在合同签订后2个工作日内将政府采购合同在陕西省政府采购网进行公示。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 十六、履约验收

采购人应当依法组织履约验收工作，根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构组织验收。验收时，应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收结束后，由验收相关方共同签署验收报告，验收报告中应列明各项标准的验收情况，验收各项资料应当存档备查。

- 十七、代理服务费

由中标人支付代理服务费，代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和发改办价格〔2003〕857号以及发改价格〔2011〕534号文中规定的标准执行，按差额定率累进法收取费用。根据差额定率累进计费方式，100万以下按1.5%收取，100万-500万按1.1%收取。

- 十八、其他

1、如果发生下列情况本项目按废标处理并报监督管理机构批准重新组织招标：

1.1有效供应商不足三家。

1.2所有供应商的投标报价均超过最高限价，采购人不能支付的。

1.3评标委员会三分之二以上评委认定所有投标报价存在价格不实的现象。

1.4有证据证明有围标现象的发生。

2、拒绝商业贿赂

2.1遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评标委员会在政府采购活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.2供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）。

3、供应商须遵守“西安市公共资源交易中心”相关规定。

附件1

“政采贷”业务介绍

1、政采贷，即政府采购合同融资，是银行机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合同，按优于一般中小企业贷款的利率直接向申请贷款的中小企业发放贷款的一种新融资方式。政府采购贷特点政采贷以中小企业的政府采购信用和国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会和相关的服务支持（浐灞国际港政府采购信用融资联系人：王涛：029-83521071）。

附件2

供应商融资申请操作手册

政府采购合同融资是指在地方财政部门引导下，参与政府采购中标（成交）的供应商可凭政府采购合同向银行申请信用融资，银行按优于一般中小企业贷款利率发放贷款的融资模式。这种融资模式以国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会，缓解了企业融资困境。

业务办理流程简介：

政府采购合同融资申请获批的必要条件之一，是供应商将意向申请银行指定的资金受监管账户签入采购合同，获得银行认可，以保障银行回收贷款路径安全。企业可在签署采购合同前完成在意向申请银行开户，并将开户账号签入采购合同作为唯一收款账户；如申请融资时已签署采购合同的，企业应将意向申请银行开户账号通过采购合同变更的方式，将开户账号签入采购合同作为唯一收款账户，无论哪种情况，最终的采购合同都需要获得银行的认可，才能获得银行的正式授信。

业务流程简图如下：

1、首页

系统首页主要呈现省政府采购合同融资相关政策法规、申请基本流程、成交数据统计，及供应商帮助内容，供应商企业可由“我的账户”登录，如下图：

2、登录及企业资料确认

2.1账号登录

陕西省政府采购网的注册用户，点击首页右上角“我的账户”按钮，凭企业统一信用代码直接登录，默认密码为123456，即进入首页默认账号登录，如下图：      初次登录的平台的用户，需修改登录密码，并绑定在陕西省政府采购网预留的手机号，绑定手机后,提示绑定成功，返回首页。

2.2企业资料确认

供应商企业首次登录成功后须确认或补全企业资料，点击“提交”按钮，提示修改成功：

资料保存成功，即可以开始使用本系统所有功能。

3、可融资项目及融资意向

3.1查看可融资项目

如果企业有中标项目或成交合同，在“可融资项目”菜单中可见所有项目和合同的列表，如下图：

在列表页选择需要融资的项目或合同，点击“申请贷款”按钮开始发起融资申请，跳转到填写融资意向书页面。

如果可融资项目较多，可通过输入关键字搜索相关中标项目或成交合同。

3.2、填写信用融资意向书

为确保您的企业和个人信息在融资过程中被合法使用，需要您在平台补充一些必要信息并授权这些信息用于融资中必要的风险评估、征信查询等环节。如有错误可点击修改按钮，返回修改资料；确认填写信息完整无误后点击“下一步”。如下图：

确认填写信息完整无误后点击“下一步”，选择意向银行：  点击“提交融资意向”按钮，提示提交成功，并可直接点击“申请进度”查看融资进度：

4、查看申请审批进度

提交融资意向后，银行对申请的审批进度会在“我的贷款-申请进度”中显示，如有审批进度更新，会在相关节点有消息提示，可按消息提示的内容进行相关操作：

当申请被银行拒绝或其他原因终止时，企业可以重新发起申请。

5、查看贷款还款进度

企业与银行签订贷款合同后，可在“我的贷款-贷款合同”中查看该笔贷款的还款执行进度:

6、查看融资服务及产品详情

6.1查看融资服务产品列表

所有人都可通过该模块了解产品的基本情况，并且选择筛选条件查看最适合的融资产品：

6.2查看融资产品详情

点击贷款超市的产品图片，可查看该产品的详情：

在登录状态下点击我要申请贷款可跳转到查看可融资项目页面。

- 第四章  采购内容

| 序号 | 部室名称/项目名称 | 设施设备名称 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配送点16清单 |  |  |  |  |
| 1 | 科学教室 | 儿童牙列模型 | PVC 材料/自然大成人比例/附牙刷 | 件 | 1 |
| 2 | 科学教室 | 眼构造模型 | 6倍放大眼球模型、进口PVC、进口油漆、电脑配色 | 件 | 1 |
| 3 | 科学教室 | 平面政区地球仪 | 3D 浮雕球面/金属支架/木质底座/印刷清晰/多层压印/中英文对照/约39cm*30cm*50cm | 件 | 2 |
| 4 | 科学教室 | 平面地形地球仪 | 3D 浮雕球面/金属支架/木质底座/印刷清晰/多层压印/中英文对照/约39cm*30cm*50cm | 件 | 2 |
| 5 | 科学教室 | 地球构造模型 | 双层套印/色彩鲜明/时差盘/中英双语/洋流走向/刻度尺/加厚电镀底座/约39cm*30cm*50cm | 件 | 1 |
| 6 | 科学教室 | 月相变化模型 | 约39cm*30cm*50cm 直径 约23cm | 件 | 10 |
| 7 | 科学教室 | 爬行类动物浸制标本 | 蜥蜴 160*75*20 | 瓶 | 2 |
| 8 | 科学教室 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇 164*76*18 | 瓶 | 2 |
| 9 | 科学教室 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各 6-7 种 | 套 | 2 |
| 10 | 科学教室 | 植物种子传播方式标本 | PVC材质/包含动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 套 | 2 |
| 11 | 科学教室 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 套 | 2 |
| 12 | 科学教室 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 套 | 2 |
| 13 | 科学教室 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡 | 套 | 2 |
| 14 | 科学教室 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | 2 |
| 15 | 科学教室 | 地震平台安全科普演示虚拟现实模拟地震体验地震小屋 | 参考尺寸：≥1300×1300×2100mm，采用一体化移动式钣金机箱设计 视听效果：配备金属荧幕音响系统平闪灯，烟雾机LED灯光等 | 个 | 1 |
| 16 | 科学教室 | 激光切割机 | 功率 150W 工作台尺寸约 1300*900mm 支持 burnlight 软件 | 台 | 1 |
| 17 | 科学教室 | AR物体互动识别桌重力感应令牌识别多点触控交互智慧展厅飞屏系统 | 55寸双屏识别桌 输入（触显） 支持 VGA、HDMI 输入 触摸功能 全新投射式电容屏，40 点触摸，支持多点手势 显示 PC 全高清 HDMI 信号 1080P 结构设计 钣金外壳，散热合理，可选配独立设计的底座 显示屏类型 LED 背光 液晶屏 A 规 尺寸 55寸 (16:9) 55寸不带触摸一体机（带支架） 显示区域 1209.8*680.4 分辨率 ≥ 1920*1080P 亮度 ≥ 500 cd/m2 亮度 ≥ 350 cd/m2 响应时间 < 5 ms 色彩总数 16.7M（8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号） 可视角度 水平 ≥178 度 垂直≥ 178 度，全视角 89/89/89/89 使用寿命 ≥ 50000 小时 触摸技术 投射式电容技术（电容触摸屏） 响应时间 <5ms 触摸点数 ≥40 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 触摸有效识别 >1.5mm 扫描频率 ≥200Hz 扫描精度 4096×4096 通信方式 全速 USB 2.0,3.0 理论点击次数 ≥ 5000 万次 工作电流/电压 180Ma/DC+5V±5% 抗光干扰 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 触摸数据输出方式 坐标输出 表面硬度 物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃 操作系统兼容性 Win7/ Win 8/ Win 10/CE/Mac/Android/Linux /XP 固件 可升级 驱动 免驱，即插即用 | 套 | 1 |
| 18 | 科学教室 | 电子积木 | ABS塑料，电子元件、铜料，约202块组建 | 套 | 50 |
| 19 | 科学教室 | 卡丁车 | 最大续航24km/小时，最大续航12km，电刹+机械手刹，前胎免维护中空胎，后胎舒适真空胎，塑料踏板，电机额定功率约700w，轮榖电机，电池容龄约236wh，电压约54v | 辆 | 4 |
| 20 | 科学教室 | 木马防撞栏 | 高密度聚乙烯（PE）,1000MM*180MM*120MM,红色、白色、黄色可随意拼接 | 米 | 100 |
| 21 | 科学教室 | 围栏 | pvc，高度约80cm，白色 | 米 | 30 |
| 22 | 仪器室 | 试管 | 15×150mm，玻璃材质，耐高温，无气泡、无裂缝，透明度高 | 支 | 10 |
| 23 | 仪器室 | 试管 | 40mm×400mm玻璃制品，玻璃材质，耐高温，无气泡、无裂缝，透明度高 | 支 | 10 |
| 24 | 仪器室 | 烧杯 | 50mL，玻璃材质，刻度清晰，无气泡、无裂缝，耐高温 | 个 | 10 |
| 25 | 仪器室 | 烧杯 | 100mL，玻璃材质，刻度清晰，无气泡、无裂缝，耐高温 | 个 | 10 |
| 26 | 仪器室 | 烧杯 | 250mL，玻璃材质，刻度清晰，无气泡、无裂缝，耐高温 | 个 | 10 |
| 27 | 仪器室 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL玻璃制品 | 个 | 10 |
| 28 | 仪器室 | 锥形瓶 | 100ml玻璃制品 | 个 | 10 |
| 29 | 仪器室 | 镊子 | 不锈钢/约122*10mm | 个 | 10 |
| 30 | 仪器室 | 试管夹 | 竹/总长 约180mm/夹宽约 16mm | 个 | 10 |
| 31 | 仪器室 | 燃烧匙 | 铜/柄长 约21.3cm/直径 约1.8cm | 个 | 20 |
| 32 | 仪器室 | 药匙 | 不锈钢/柄长约 21.3cm/直径约 1.8cm | 个 | 20 |
| 33 | 仪器室 | 玻璃管 | 直径5-6mm玻璃制品 | 个 | 10 |
| 34 | 仪器室 | 试管刷 | 羊毛试管刷/中号 | 个 | 5 |
| 35 | 仪器室 | 烧瓶刷 | 羊毛试管刷/中号 | 个 | 5 |
| 36 | 仪器室 | 培养皿 | 100mm玻璃制品 | 个 | 10 |
| 37 | 仪器室 | 载玻片 | 浮法玻璃/高清成像/透明度高 | 盒 | 10 |
| 38 | 仪器室 | 盖玻片 | 浮法玻璃/高清成像/透明度高 | 包 | 10 |
| 39 | 仪器室 | 显微镜 | 双速焦轮/500 倍/130*200*345mm | 台 | 5 |
| 40 | 仪器室 | 学生显微镜 | 400 倍 单筒 | 台 | 10 |
| 41 | 仪器室 | 放大镜 | 5 倍 直径大于 30mm | 个 | 20 |
| 42 | 仪器室 | 放大镜 | 3 倍 直径大于 40mm | 个 | 20 |
| 43 | 仪器室 | 听诊器 | 85cm/单腔型/单面型听诊头 | 个 | 2 |
| 44 | 仪器室 | 学生电源 | 直流 1.5V-6V，每 1.5V 一档，≥ 1A | 个 | 5 |
| 45 | 仪器室 | 托盘天平 | 500g×0.5g，精度高，稳定性好，附带砝码 | 个 | 10 |
| 46 | 仪器室 | 金属钩码 | 50g×10 个 | 盒 | 40 |
| 47 | 仪器室 | 湿度计 | 水银 0～100℃ | 个 | 10 |
| 48 | 仪器室 | 体温计 | 水银 35～42 ℃ | 个 | 10 |
| 49 | 仪器室 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 10 |
| 50 | 仪器室 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 10 |
| 51 | 仪器室 | 条形盒测力计 | 1N | 个 | 10 |
| 52 | 仪器室 | 多用电表 | 不低于 2.5 级 | 个 | 2 |
| 53 | 仪器室 | 指南针 | 不锈钢/直径 4.5cm/厚度 1cm | 个 | 10 |
| 54 | 仪器室 | 斜面 | 木质、长50cm | 个 | 10 |
| 55 | 仪器室 | 沉浮快 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 10 |
| 56 | 仪器室 | 杠杆尺及支架 | 不锈钢/30cm | 套 | 10 |
| 57 | 仪器室 | 滑轮组及支架 | ABS/37*8.5*15cm/含滑轮 | 套 | 10 |
| 58 | 仪器室 | 轮轴及支架 | ABS/37*8.5*15cm/含轮轴 | 套 | 10 |
| 59 | 仪器室 | 齿轮组及支架 | ABS/37*8.5*15cm/含齿轮 | 套 | 10 |
| 60 | 仪器室 | 斜面小车 | 塑料/四轮（10*7*4cm 不带挡板） | 个 | 10 |
| 61 | 仪器室 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等 | 套 | 10 |
| 62 | 仪器室 | 物体热胀冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 10 |
| 63 | 仪器室 | 条形磁铁 | 100*20mm | 套 | 20 |
| 64 | 仪器室 | 蹄形磁铁 | u080 | 套 | 20 |
| 65 | 仪器室 | 磁针 | 菱形小磁针 | 套 | 20 |
| 66 | 仪器室 | 环形磁铁 | 直径16*内径7*厚5毫米 | 套 | 20 |
| 67 | 仪器室 | 电磁铁组装材料 | 电池盒、单刀开关、导线、漆包线、指南针 | 套 | 10 |
| 68 | 仪器室 | 手摇发电机 | 灯泡、螺丝刀、齿轮、螺丝、皮带轮、电机 | 套 | 10 |
| 69 | 仪器室 | 小孔成像装置 | 金属/折叠式塑料座/金属双轨横梁/可移动塑料滑块/长 约50.5cm | 套 | 10 |
| 70 | 仪器室 | 平面镜及支架 | 平面镜、塑料支架/镜面直径约 4.5cm/杆长 约9cm | 套 | 10 |
| 71 | 仪器室 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜、塑料支架/镜面直径 约4.5cm/杆长 约9cm | 套 | 10 |
| 72 | 仪器室 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜、塑料支架/镜面直径约 4.5cm/杆长 约9cm | 套 | 10 |
| 73 | 仪器室 | 单摆模型 | 不锈钢材质/一个摆球/底座长10*9cm/ 高 44cm/金属球直径 2cm | 套 | 10 |
| 二 | 配送点21清单 |  |  |  |  |
| 1 | 科学教室 | 六边形实验桌 | 1、桌子边长约80cm，对角约160cm，对边约138cm，高度约76cm 2、桌面：台面板饰面采用优质E1级环保三聚氰胺板，台面厚度约25mm；PVC胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用； 3、钢架：钢制桌架桌脚立柱采用直径约50*1.2圆管，钢架颜色白色； 4、脚套：采用PP优质工程塑料一体注塑成型； | 个 | 55 |
| 2 | 科学教室 | 学生实验凳 | 1.凳子参考规格:315*455-510㎜; 2.凳脚材质:4个凳脚采用约20*40*1.3㎜椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度约66°,下部凳脚弧度约24°,整体美观大方. 4.方形托盘厚度约3MM，边长约160*160㎜ 5.凳面:凳面直径约315㎜采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光. 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。 | 把 | 55 |
| 3 | 少年科学院 | 科学实验系列器材 | 苏教版小学科学配套实验材料(12组) | 套 | 12 |
| 4 | 少年科学院 | 水实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件： 1.50ml玻璃烧杯；2.200ml玻璃烧杯；3.100ml三角量杯；4.150ml圆底烧瓶；5.烧瓶托；6.石棉网；7.酒精灯；8.三脚架；9.100ml量筒；10.漏斗；11.滤纸；12.玻璃棒；13.吸管K062；14.水的净化实验套装；15.白糖；16.食盐；17.酸梅晶；18.沙子；19.色拉油；20.陶瓷蒸发皿；21.泥三角；22.药匙；23.火柴等。 三、可以完成的实验 1.认识水的性质；2.水的溶解实验；3.糖和盐的溶解实验；4.盐的析出实验；5.分离实验；6.净化水实验等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 | 套 | 5 |
| 5 | 少年科学院 | 空气实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.100ml锥形瓶；2.250ml烧杯；3.针筒注射器；4.30#双孔硅胶塞；5.玻璃导管直通快接头；6.直玻璃导管（D=8 L=200）；7.90度弯管玻璃导管（D=8 L=160+60）；8.U形玻璃导管；9.塑料气阀；10.乒乓球；11.可充气皮球；12.打气筒；13.风的形成实验套装；14.氢氧化钙；15.玻璃棒；16.吸管K062；17.药匙；18.电子天平；19.物理天平；20.天平托盘；21.砝码；22.自喷漆；23.塑料袋；24.红色颜料；25.火柴等。 三、可以完成的实验 1、证明空气的存在；2、空气占据空间；3、空气的质量；4、二氧化碳使澄清的石灰水变浑浊；5、空气的热胀冷缩；6、空气的污染；7、热空气的特点；8、风的形成原因等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 | 套 | 5 |
| 6 | 少年科学院 | 声音实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件： 1.铜锣；2.木锤；3.铜镲；4.塑料舞板；5.小喇叭；6.哨子K062；7.口琴；8.小古筝；9.小闹钟；10.噪音减小装置；11.塑料水槽；12.音叉512hz；13.敲击锤；14.共鸣箱；15.悬线乒乓球；16.降噪耳塞等。 三、可以完成的实验 1.听一听声音；2.声音的产生；3.音叉的震动；4.音色的对比；5.音调的高低对比；6.声音如何传播的；7.声音在水中的传播；8.声音的停止；9.让弦发出高低不同的声音；10.噪音减弱与控制途径等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 | 套 | 5 |
| 7 | 少年科学院 | 光与应用实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.多功能光源；2.光源立柱；3.G4型卤素灯珠；4.光学角度盘；5.黑色遮光板；6.单/双缝通光板；7.三/五缝通光板；8.约1mm圆孔通光板；9.约3mm圆孔通光板；10.约20mm圆孔通光板；11.约24×30mm方孔通光板；12.静物像投影板；13.红光滤光片；14.蓝光滤光片；15.绿光滤光片；16.带角度盘透镜卡座；17.f=-50mm凹透镜组；18.f=+50mm凸透镜组；19.f=+100mm凸透镜组；20.滑轨卡座；21.三棱镜/蜡烛支架；22.控光板卡座；23.白屏；24.单凸透镜砖；25.三棱镜K062；26.平面镜；27.约4mm红黑香蕉插头线；28.蜡烛；29.火柴；30.万花筒；31.长臂多功能支座；32.约300mm组合杆等。 三、可以完成的实验 1、光的直线传播；2、小孔成像；3、光的反射；4、光的折射；5、凸透镜的汇聚作用；6、放大镜；7、凸透镜成像；8、探究凹透镜的作用；9、显微镜原理；10、望远镜原理；11、照相机原理；12、幻灯机原理；13、光的色散；14、光的混色；15、多彩万花筒等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 | 套 | 5 |
| 8 | 少年科学院 | 电与应用实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件： 1.玻璃棒；2.橡胶棒；3.毛皮；4.丝绸；5.灯珠式手电筒；6.手电筒电路模型；7.干电池剖面模型；8.1号电池盒；9.小灯泡座；10.电建开关；11.红黑鳄鱼夹线；12.1.5V小灯泡；13.3.8V小灯泡；14.6V小灯泡；15.单孔长灯泡座；16.眼睛闪亮的猫咪实验套装；17.电子地图实验套装；18.导体与非导体实验材料；19.两路空开K062；20.漏电保护空开；21.电的应用实验套装；22.小一字起等。 三、可以完成的实验 1.观察手电筒的结构；2.观察电池的结构；3.点亮小灯泡实验；4.点亮两个小灯泡；5.认识家用开关；6.开关在电路中控制作用；7.制作一个简易开关；8.检验导体和非导体；9.分析电路故障 10.制作简易电路检测器；11.灯泡的串联电路；12.灯泡的并联电路；13.组装制作眼睛闪亮的猫咪；14.电子地图应用；15.电的应用—电灯照明；16.电的应用—电扇；17.电的应用—电加热；18.电的应用—门铃等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 | 套 | 5 |
| 9 | 少年科学院 | 磁学实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.U型磁铁；2.条形磁铁；3.司南模型；4.磁悬浮实验套装；5.磁悬浮模型K062；6.红色磁性小车；7.蓝色磁性小车；8.不锈钢指南针；9.导磁体与非导磁体实验材料；10.镀镍钢球；11.短臂多功能支座；12.直角悬杆；13.M6固定螺母；14.细棉线；15.曲别针；16.铁粉等。 三、可以完成的实验 1.认识磁铁；2.磁铁隔空吸引物体；3.磁铁的极性；4.组合磁性小火车；5.比较磁铁不同部位磁力大小实验；6.悬挂条形磁铁的发现；7.用磁铁检验铁磁物体；8.磁极间的相互作用；9.观察磁悬浮现象；10.司南（指南针）原理；11.磁铁的性质；12.自制指南针等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 | 套 | 5 |
| 10 | 少年科学院 | 电与磁实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件： 1.小号铁钉；2.中号铁钉；3.大号铁钉；4.约0.55mm漆包线；5.约0.65mm漆包线；6.约0.8mm漆包线；7.砂纸；8.尼龙T型法兰垫片；9.电键开关；10.小灯泡座；11.1号电池盒；12.1.5V小灯泡；13.红黑鳄鱼夹线；14.条形磁铁；15.蹄形电磁铁；16.电磁秋千；17.电铃；18.曲别针K062；19.小指南针；20.电动机模型；21.手摇发电机；22.高温胶带；23.电影胶片等。 三、可以完成的实验 1.制作电磁铁；2.电磁铁的性质；3.电磁铁的极性；4.比较各自的电磁铁的异同；5.比较电磁铁与磁铁的异同；6.电磁铁的磁力大小与线圈匝数的关系；7.电磁铁的磁力大小与电池串联个数的关系；8.同时增加电池和绕线匝数对电磁铁磁力的影响；9.改变绕线方向变更电磁铁的极性；10.改变电池方向改变电磁铁极性；11.电磁铁的应用1—电磁秋千；12.电磁铁的应用2—电铃； 13.电磁铁的应用3—电动机；14.拓展—发电机工作初级原理；15.自制动画片等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 | 套 | 5 |
| 11 | 少年科学院 | 运动与力实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件： 1.电子跑表计时器；2.金属配重圆片；3.尼龙线；4. 红色多功能动力小车；5.蓝色多功能动力小车；6.太阳能组件；7.T型气嘴；8.反冲气球；9.橡皮筋；10.钩码组；11.5N圆筒测力计；12.弹簧组；13.滑木块；14.约20g槽码；15. 约40cm导轨；16.导轨杆固定器；17.塑料挂钩；18.滑轮架K062；19.小车制动器；20.浮沉块；21.长臂多功能支座；22.三轴转接头；23.约300mm组合杆；24.约150mm横杆；25.小一字起；26.小十字起；27.M5手拧螺丝；28.M5T型螺母；29.压缩弹簧；30.带环铅封螺丝；31.不锈钢尺；32.配件盒等。 三、核心配件描述 多功能动力小车：运动学小车，可拆分结构，通过小车下部螺丝可以将小车拆分成实验所需车型，去掉壳体后小车可以实现橡皮筋驱动小车、气球驱动小车和太阳能驱动小车功能； 太阳能组件：太阳能板1块+小电机带皮带轮+电机卡座+快速对接端子+太阳能板支架+紧固件； 约40cm导轨：可以拼接成平直导轨用于小车速度探究实验，也可以拼接成斜面导轨完成碰撞实验。 四、可以完成的实验 1.推力与拉力演示；2.探究推力对滑木块的作用效果；3.探究拉力对弹簧的作用效果；4.探究弹簧的弹力；5.练习使用弹簧秤；6.探究摩擦力的大小与哪些因素有关；7.使用浮沉块探究物体在水中受到的浮力；8.用弹簧秤测量物体在水中受到的浮力；9.用橡皮筋驱动小车；10.用气球驱动小车；11.用太阳能驱动小车；12.探究小车运动的快慢；13.撞击实验探究等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 | 套 | 5 |
| 12 | 少年科学院 | 物质的变化实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.长臂多功能支座；2.约300mm组合杆；3.约150mm横杆；4.三轴转接头；5.热膨胀仪；6.酒精灯；7.铁三环；8.石棉网；9.250ml玻璃烧杯；10.100ml锥形瓶； 11.150ml圆底烧瓶；12.透明方PC板；13.红水温度计；14.多用途卡夹K062；15.90度弯管玻璃导管（D=8 L=80+60）；16.直玻璃导管（D=8 L=200）；17.U形玻璃导管；18.塑料滴管；19.直通导管快速接头；20.30#单孔硅胶塞；21.硅胶管；22.松花粉；23.红色染料；24.火柴等。 三、可以完成的实验 1.水的蒸发实验；2.练习使用酒精灯；3.测量水的温度变化；4.水的热胀冷缩；5.模拟降雨和大自然水循环；6.固体（铜球）热胀冷缩现象；7.空气的热胀冷缩；8.观察热对流现象等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 | 套 | 5 |
| 13 | 少年科学院 | 水的变化实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.酒精灯；2.长臂多功能支座；3.约300mm组合杆；4.三轴转接头；5.铁三环；6.石棉网；7.150ml圆底烧瓶；8.沸石；9.23#单孔硅胶塞；10.红水温度计；11.90度弯管玻璃导管（D=8 L=80+60）；12.硅胶管；13.冷凝器； 14.止水夹；15.数显电子制冷器；16.12V电源适配器；17.牙签K062；18.平底小试管；19.导热硅脂；20.雾生成器；21.万能夹；22.火柴等。 三、可以完成的实验 1.动态模拟大自然的水循环；2.水的汽化；3.雾的形成；4.水蒸气的凝结；5.水蒸气的凝霜；6.观察水的凝固结冰过程；7.水凝结成冰与温度的关系；8.探究冰点下的不结冰现象；9.发现超低温水的瞬间结冰；10.探究冰融化时温度的变化。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 | 套 | 5 |
| 14 | 少年科学院 | 生物实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件： 1.捕虫网；2.昆虫观察盒；3.蚂蚁工坊；4.约200倍手持光学显微镜；5.约6510放大镜；6.凤仙花种子K062；7.12穴便利育苗箱；8.徒手切片器；9.小刀；10.7号AAA电池等。 三、可以完成的实验 1.捕捉昆虫；2.观察、饲养昆虫；3.观察蚂蚁的生活习性；4.种植植物；5.种子发芽条件对比；6.制作切片；7.用显微镜观察组织切片等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-生命科学领域。 | 套 | 5 |
| 15 | 少年科学院 | 生物环境感知实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.生物环境感知实验箱主体；2.遮光布；3.约6V电源适配器；4.蜗牛盒子；5.鼠妇盒子K062；6.蚂蚁管；7.光照条件发生模块；8.温度条件发生模块；9.湿度条件发生模块；10.微型注射器；11.橡胶手套；12.大号无孔硅胶塞；13.小号无孔硅胶塞；14.大号有孔硅胶塞；15.小号有孔硅胶塞；16.清理毛刷等。 三、核心配件描述 生物环境感知实验箱主体: 参考规格：尺寸约320×120×100mm； 材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：实验器主仓室有A\B两个仓室和模块卡槽，两个仓室间有活动门板，模块卡槽板上嵌有两个强磁磁钢，中间有孔跟B仓室联通，实验时将功能条件发生模块放到卡槽内，可通过模块上的磁吸螺丝与模块卡槽板上的磁钢吸合靠紧，通电打开模块即可进行针对性功能实验。 光照条件发生模块: 规格：尺寸约100×69×58mm、输入电压DC6V、白光LED、功率3瓦；材质：ABS+PMMA；工艺：塑料注塑成型，精加工；功能描述：接上电源适配器，按下独立开关，可产生强光照射，通过调节光强改变光照条件，可通过观察窗观察鼠妇等生物在受到一定光照条件下的刺激后的生物反应。 温度条件发生模块: 参考规格：尺寸约100×69×58mm、输入电压DC6V、内置发热功率器件；材质：ABS+PMMA；工艺：塑料注塑成型，精加工；功能描述：空气加热，改变环境温度；接上电源适配器，按下独立开关，可加热空气改变环境温度，可通过观察窗观察动物在环境温度发生改变时的生物反应。 湿度条件发生模块: 参考规格：尺寸约100×69×58mm、输入电压DC6V、内置加湿器模组；材质：ABS+PMMA；工艺：塑料注塑成型，精加工；功能描述：在注水孔内注入适量的水，接上电源适配器，按下独立开关，即可迅速产生水雾改变环境湿度，通过观察窗观察动物在环境湿度发生改变时的生物反应。 四、可以完成的实验 1.探究鼠妇的视觉对光的敏感性；2.探究温度对鼠妇生活习性的影响；3.探究湿度对鼠妇和蜗牛生活习性的影响；4.探究蚂蚁的嗅觉等。 五、产品分类属性 《小学科学课程标准》生命科学领域。 | 套 | 5 |
| 16 | 少年科学院 | 野外探究实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件： 1.便携式饲养观察箱；2.标本夹；3.小叉铲；4.小钉耙；5.小铁铲K062；6.枝叶修剪工具；7.捕鱼网/昆虫网；8.放大镜；9.不锈钢指南针等。 三、可以完成的实验 1.使用放大镜观察昆虫；2.会使用指南针查询方向；3.用昆虫网捕昆虫；4.捕鱼；5.使用工具挖蚯蚓；6.捕捉并观察爬行动物；7.采集植物样本；8.制作标本等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-生命科学领域。 | 套 | 5 |
| 17 | 少年科学院 | 人体奥秘实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.耳朵结构模型；2.躯干结构模型；3.骨骼结构模型；4.肌肉模型；5.大脑结构模型；6.眼睛结构模型K062；7.颅和头骨结构模型；8.肺呼吸模型；9.听诊器；10.培养皿；11.玻璃试管；12.试管夹；13.淀粉；14.碘酒；15.塑料试管；16.塑料滴管；17.长柄镊子；18.酒精灯；19火柴；20.药匙等。 三、可以完成的实验 1、学习耳朵的生理结构；2.知道声音怎样在耳朵内传播的；3.学习人体躯干结构，了解人体器官的构造；4.学习肌肉模型，了解人体肌肉组织结构；5.学习大脑结构模型，知道信息如何在人体内传递；6.检验营养物质——蛋白质；7.检验营养物质——脂肪；8.检验营养物质——淀粉等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-生命科学领域。 | 套 | 5 |
| 18 | 少年科学院 | 生命科学标本实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.花生发芽过程标本；2.小麦发芽过程标本；3.水稻发芽过程标本；4.大豆发芽过程标本K062；5.六种害虫标本；6.六种益虫标本；7.桑蚕生活史标本；8.蛙发育顺序标本；9.蜜蜂生活史标本； 10.微小生物切片标本套装等。 三、可以完成的实验 1.了解各种各样的标本；2.观察和了解花生生长过程；3.观察和了解小麦生长过程；4.观察和了解水稻发芽过程；5.观察和了解大豆芽过程；6.观察和了解昆虫种类；7.观察和了解青蛙发育顺序；8.观察和了解蜜蜂生活史；9.用显微镜观察微小生物等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-生命科学领域。 | 套 | 5 |
| 19 | 少年科学院 | 地球科学实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器 1.地球内部构造拼装模型；2.火山模型；3.火山喷发材料包；4.不锈钢指南针；5.太阳高度测量器；6.月球模型K062；7.地球仪。 三、可以完成的实验 1.学习并了解地球内部构造；2.模拟火山喷发；3.观察月相变化的规律；4.观察地球仪了解地轴与赤道的关系；5.了解赤道平面和黄道平面；6.地球的自转方向；6.地球公转与四季变化；7.观察地球仪上地球的陆地和海洋 8.测量太阳的高度等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-地球与宇宙科学领域。 | 套 | 5 |
| 20 | 少年科学院 | 宇宙探索实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.太阳系与太空天体综合投影仪 （包含：投影球；集成底座；水星模型支撑旋架；金星模型支撑旋架；地球模型支撑旋架；火星模型支撑旋架；木星模型支撑旋架；土星模型支撑旋架；天王星模型支撑旋架；海王星模型支撑旋架等） 2.天文望远镜K062 （包含：镜筒；约H20mm目镜；约H6mm目镜；1.5X增倍正像镜；90度天顶镜；铝合金三脚架；长焦镜筒等） 3.太空探索投影片。 三、核心配件描述 太阳系与太空天体综合投影仪：外径≥17厘米；材质：ABS、PP、不锈钢；工艺：塑料注塑成型工艺；功能：①、光学投影方式；②提供≥3组24个太空探索投影图片；③采用高亮度白色LED冷光光源；④使用≥3颗AA电池供电；⑤具有中英文语音播报功能，双语切换；⑥触摸播报模式。 天文望远镜：镜筒长≥40cm，支架高度约40cm，放大倍数≥90倍，单筒，反射折射式，铝合金三角架，天地两用。 四、可以完成的实验 1.了解太阳系八大行星组成；2.通过投影图学习人类太空探索；3.观察星空星云；4.观测夜空的天体——月亮；5.观测夜空中的天体——木星；6.观测夜空中的天体——土星等天文活动。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-地球与宇宙科学领域。 | 套 | 5 |
| 21 | 少年科学院 | 气象实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.天气符号卡片；2.风速仪；3.风向标；4.伸缩杆；5.温湿度计；6.针式数字温度计；7.不锈钢指南针K062；8.雨量计；9.折叠晴雨伞；10.太阳帽；11.墨镜；12.防雾霾口罩；13.橡皮筋。 三、可以完成的实验 1.认识一些天气符号；2.测量风速和风向；3.测量空气的温度和湿度；4.测量土壤的温度；5.测定降雨量；6.校园气象站；7.天气预防-雨具；8.预防高温暴晒；9.预防强光眩晕；10.预防紫外线；11.防霾污染等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-地球与宇宙科学领域。 | 套 | 5 |
| 22 | 少年科学院 | 地球科学标本实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.15种岩石标本；2.15种矿石标本；3.15种化石标本K062；4.矿物提炼物标本；5.土壤标本；6.放大镜；7.小刀等。 三、可以完成的实验 1.观察和了解几种常见岩石；2.观察和了解几种常见矿石；；3.观察和了解几种常见化石；4.观察和了解矿物提炼物；5.观察和了解土壤。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-地球与宇宙科学领域。 | 套 | 5 |
| 23 | 少年科学院 | 建筑结构与材料实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件： 1、桥梁结构设计套装 （包含：桥梁组合零件材料包；桥面模型K062；桥拱模型等） 2、拼插式建筑结构套装 （包含：拼插杆；插接球等） 3、建筑与材料 （包含：防水材料—油毡、PVC膜；隔音材料—隔音棉；保温材料—泡沫板等 ） 三、可以完成的实验 1.模拟桥梁结构设计制作；2.进行梁桥承重结构的探究；3.进行拱桥承重结构的探究；4.进行悬索桥承重结构的探究；5.搭建房屋建筑结构；6.搭建创意建筑结构；7.了解建筑中的防水材料；8.认识建筑中的隔音材料；9.认识了解保温材料；10.利用保温材料做保温实验等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-技术与工程领域。 | 套 | 5 |
| 24 | 少年科学院 | 简单机械实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.长臂多功能支座；2.≥300mm组合杆；3.2020铝型材杆；4.升降杆滑套；5.M6×12内六角螺丝 ；6.M6内六角螺丝扳手；7.四氟垫片；8.不锈钢方杆；9.三轴转接头；10.小滑轮；11.大滑轮；12.滑轮组；13.轮轴；14.天平托盘；15.托盘挂钩；16.托盘托；17.杠杆尺；18.杠杆水平板；19.≥50g槽码托盘；20.≥50g槽码；21.≥400mm斜面导轨；22.导轨杆固定器K062；23.M5T型螺母；24.M5×10手紧螺丝；25.滑木块；26.2.5N圆筒测力计；27.杠杆调节螺杆；28.杠杆调节螺母；29穿杆螺丝；30.尼龙线；31.配件盒等。 三、可以完成的实验 1.利用杠杆尺研究杠杆的工作规律；2.通过杠杆尺了解杆秤的原理；3.研究杠杆的省力与费力情况；4.简易天平工作原理；5.用简易天平测物体的质量；6.了解定滑轮的作用；7.了解动滑轮的作用；8.滑轮组的作用；9.了解轮轴；10.探究轮轴与杠杆的关系；11.斜面作用；12.探究斜面省力等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-技术与工程领域。 。 | 套 | 5 |
| 25 | 少年科学院 | 复杂机械实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.直齿圆柱齿轮传动装置；2.蜗杆齿轮传动装置K062；3.链条传动装置；4.变速传动装置；5.摩擦传动装置；6.皮带传动装置等。 三、可以完成的实验 1、平面齿轮传动模拟实验；2、蜗杆齿轮传动模拟实验；3、直齿圆柱齿轮传动模拟实验；4、链条传动模拟实验；5、变速传动装置模拟实验；6、摩擦传动模拟实验；7、皮带传动模拟实验等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-技术与工程领域。 | 套 | 5 |
| 26 | 少年科学院 | 再生纸实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.制浆杯；2.框架；3.过滤网；4.网格板；5.水彩原料；6.刮纸器；7.压平器K062；8.胶水；9.药匙；10.吸水布；11.筷子；12.剪刀；13.塑料水槽等。 三、可以完成的实验 1.体验再生造纸的工艺流程；2.知道材料制造的复杂流程；3.感受我国古代造纸术的伟大发明；4.通过操作感受材料来之不易；5.通过使用再生纸的制作知道珍惜劳动成果和节约用纸；6.通过造纸流程了解资源的再利用和污染防治问题等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-技术与工程领域。 | 套 | 5 |
| 27 | 少年科学院 | 绿色能源实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件 1.长臂多功能支座；2.约≥300mm组合杆；3.铁三环；4.通用底座K062；5.漏斗；6.波纹管；7.塑料水槽；8.约4mm红黑香蕉插头线；9.太阳能发电模组；10.风能发电模组；11.温差发电模组；12.水力发电模组等。 三、可以完成的实验 1、趣味探究光发电现象；2、探究太阳能发电；3、探究太阳能发电与储能；4、探究太阳能发电的应用；5、探究风能发电；6、探究风能发电能力与风力大小的关系；7、探究风向对风力发电的影响； 8、有趣味的温差发电现象；9、探究温差发电中温差与输出电压的关系；10、观察水力发电；11、探究水位落差对水力发电的影响等。 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-技术与工程领域。 | 套 | 5 |
| 28 | 少年科学院 | 桌面式虚拟现实一体机 | "1、桌面一体机式VR设备，系统为一体化设计，可自由调整使用角度，设备配置≥27英寸具备电容触摸交互的高清立体显示终端，实现软件资源的偏振显示技术展示，搭配位置追踪被动式偏振跟踪眼镜实现虚拟现实出屏和临场感效果； 2、桌面式虚拟现实操作平台设备1套，包括：≥27英寸具备电容触摸交互的高清立体显示器、3D光学追踪眼镜≥1副、3D光学非追踪眼镜≥2副、空间交互笔≥1支、电源适配器≥1个、AC连接线≥1根。 3、系统硬件配置： （1）支持不低于Windows 10操作系统； （2）CPU：性能不低于intel I7-11700F，不低于八核心十六线程，主频不低于2.5GHz（需提供第三方检测机构出具的检测报告）； （3）硬盘：≥512GB SSD； （4）内存：≥16GB DDR4； （5）显卡：相当于或优于QUADRO T1000，专业图形显卡，显存不低于4GB DDR6（需提供第三方检测机构出具的检测报告）； （6）端口: USB 3.0* 2个、USB 2.0* 5个 、MiniDP*2； （7）网络：支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n/ac高速无线传输，支持蓝牙5.0。 （8）内置两个扬声器，功耗不超过3W。 4、显示参数 （1）显示技术：全高清偏光式3D显示技术（非隔行式3D显示技术），3D显示刷新率≥120hz，3D显示物理分辨率:不低于1920*1080； （2）亮度：≥400cd/㎡； （3）对比度：≥1000:1； 5、硬件设备功能要求： （1）具有虚拟现实显示方式与普通显示方式自动切换功能，当3D光学追踪眼镜出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式，当3D光学追踪眼镜在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式； （2）设备支持实时将虚拟现实交互场景立体展示至其它显示设备，让旁观者也置身于虚拟现实交互场景； （3）支持播放上下、左右格式的3D视频资源； （4）支持按键式2D/3D切换； （5）内置XR软件xview，可搭配外接AR摄像头和外接大屏扩展显示，实现AR功能效果展示，即在一体机端交互拖动3D模型，可以在外接大屏同步观看3D模型被拖出屏幕到现实空间中的视觉效果，结合现实环境进行AR效果教学或展示；可搭配带3D显示功能的大屏做扩屏模式显示，实现立体3d的VR投屏功能。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） 6、偏光式3D显示跟踪系统 （1）3D显示跟踪系统内置NVIDIA 3D vision及以上处理系统； （2）3D显示追踪系统至少包含2路HDMI输入接口，且每一路HDMI接口都支持120hz信号源输入（需提供第三方检测机构出具的检测报告）； （3）3D显示追踪系统支持一键控制信号源切换； （4）3D显示跟踪系统包含：≥6个红外传感器，形成3组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步的双目相机，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；3组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度（需提供第三方检测机构出具的检测报告）； （5）3D显示跟踪系统包含：≥3组红外光源阵列，每组红外光源阵列配置有≥4个红外光源灯，均匀分布保证光照亮度（需提供第三方检测机构出具的检测报告）； （6）3D显示跟踪系统的追踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像； （7）3D显示跟踪系统支持窗口/全屏3D，120Hz或以上刷新率。 （8）3D工作温度：10℃~40℃； 7、配件功能 （1）系统配备3D光学追踪眼镜，采用轻便的偏光式3D眼镜，无需电池及开关，无需充电，即戴即用，免开关、免维护；具有≥5个追踪mark点设计，3点以上即准确判断眼镜位置,从而转换不同视角下的显示内容（需提供第三方检测机构出具的检测报告）； （2）系统配备空间交互笔：支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；空间交互笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；空间交互笔无需电池供电；采用握笔式设计，空间交互笔内置振动器，可以通过震动方式来反馈用户操作（需提供第三方检测机构出具的检测报告）； （3）配置轻便的偏光式3D眼镜，无需电池及开关，无需充电，即戴即用，免开关、免维护； 8、配套生物医疗VR科普软件，通过VR模型展示、VR模型交互对生物医疗的相关内容进行科普，使用户对生物医疗的基本知识产生直观形象的认知，提高用户对生物医疗知识的兴趣。软件以VR模型展示和交互操作为核心，通过对海底世界的展示，人类眼球的剖面结构展示及眼球多结构分散展示，新冠病毒假想模型的整体及内部结构的展示，神经元的神经传导效果展示及神经元的整体结构展示、神经突触的结构展示，提高用户对生物医疗类知识的直观体验，将漆黑的海底世界、难以接触到的眼球结构、有生物危险性的病毒及微观的人体神经结构等，清晰形象的展示出来。 （1）海底世界：海底世界模块包含海底生物的活动场景，利用VR一体机的特点，用户可以感受丰富多彩的海洋生物近在眼前的效果 ，还可以抓起游过的生物，360观察它的形态和动作。 （2）眼球探索：眼球探索模块包含眼球剖面的整体及分层展示两部分，眼球整体模型上均标注序号，点击序号可旋转视角到指定结构，并显示对应的结构名称和注释。眼球剖面结构可分层展开，所有分开展示的眼球剖面模型均可自由拖动旋转缩放，并且选中任一模型，均显示对应结构名称及结构注释。 （3）解密新冠病毒：解密新冠病毒模块，展示了三种新冠病毒的假想结构模型，并剖面展示了新冠病毒的内部结构。 （4）独特的神经元：独特的神经元模块，展示了神经元的内部及外部结构，并使用动画及特效展示神经冲动的传导过程，神经冲动从神经元的树突传导到胞体，再传导到轴突的过程 （5）⼤脑的交通要塞:突触模块，展示了神经末梢的两个突触的典型结构。9、配套智能制造VR体验软件，以VR模型和交互操作为核心，通过对新能源汽车驱动电机的拆卸、齿轮减速机的工作原理/爆炸展示、电路搭建功能的展示、液压机械臂安装与仿真，提升用户对智能制造元件结构和工作原理的理解，并通过交互操作加深用户的直观体验。 （1）驱动电机拆卸以国内主流的纯电动汽车动力总成进行建模，真实模拟标准拆卸流程；软件提供工具和具体操作的文字图形提示，相应模型操作部位高亮特效提示，真实还原拆卸体验。（2）液压机械臂需包含机械臂安装、机械臂仿真功能；机械臂安装需要按正确顺序安装各个机械臂零部件，完成机械臂安装后能进行仿真，机械臂仿真可以控制机械臂四个轴向运动，通过四轴控制机械臂进行工件搬运仿真。（3）电路的连接以物理实验中常用的灯泡、电池、开关建模，真实的模拟在实物连接中的各种情况，比如选取1个元件、2个元件、3个或者4个元件连接时，给出各种连接情况下的结果。（4）齿轮减速机以二级直齿减速机1:1建模，展现减速机的运行和爆炸状态，爆炸后可以随意抓取某个零件进行放大缩小和旋转，并提示零件名称。还原按钮可以让爆炸开的减速机回到初始状态，让用户看到减速机的内部结构和运行原理。" | 台 | 1 |
| 29 | 少年科学院 | 偏光式3D LCD一体机 | 1. 显示区域对角线尺寸≥ 86 英寸；86英寸显示区域尺寸不低于1895mm*1065mm； 2. 偏光式3D液晶显示技术，物理分辨率≥3840*2160； 3. 支持偏光式3D眼镜，无需电池，即戴即用，便携轻巧，免维护； 4. 支持左右格式、上下格式的3D内容； 5. 整机背光亮度≥300cd/m2，对比度≥5000:1；寿命≥30000小时； 6. 整机可视角度≥178°（水平）/178°（垂直）； 7. HDMI2.0接口，支持4K@60Hz输入； 8. 支持H.264、VP9、H.265等全4K；格式硬解码（特别支持H.265 4K@60Hz 10bit超高清解码，支持所有4K片源）； 9. 系统参数：整机内置嵌入式系统。采用 Android8.0 及以上系统，内存容量≥3GB，存储容量≥16GB；安卓系统硬件接口：HDMI IN*3, 多媒体USB2.0*1, USB2.0*1, USB3.0*1, EARPHONE*1, TF卡槽*1, RJ45 OUT*1, RJ45 IN*1, 3D GLASS*1, SPDIF OUT*1, VGA*1, RS232*1; 10. 整机支持双系统运行，可通过选配 OPS 支持 Windows/Android8.0双系统操作，其中 Windows 版本不低于 Windows10； 11. 带有飞鼠功能 （飞鼠无缝切换（安卓和OPS）可在安卓系统和OPS之间无缝切换，省去用户反复拔插的过程，提高用户体验感）； 12. 触摸采用红外识别技术，支持最大20点触摸，可实现对象的拖动，放大缩小旋转等；触摸感应功能，在使用触摸时，自动降低亮度，有效保护使用者的视力；一个触摸框可以在多个信号源下进行切换使用，根据当前信号源自动切换对应触摸接口； 13. 书写屏表面硬度≥7H； 14. 远程开关机切换信号，实现集控管理（针对多台）； 15. OPS电脑通过IO的检测以及控制，实现一键开关机功能； 16. 可开启自动识别信号源，自动接入信号时，自动跳转到插入的信号源通道； 17. 多功能一体化设计：集电脑、电视、电子白板、功放音响和教学资源库为一体； 18. 多媒体接口，具有电影、音乐图片和文本播放功能支持，支持 U盘， USB 移动硬盘，读卡器等 USB 存储设备； 19. 防眩光玻璃，观看舒适，有效保护师生视力； 20. 具有按键式一键切换2D/3D功能； 21. 支持RS232串口智能控制2D/3D显示模式，系统配置有无线发射单元及无线接收单元，可实现教师机对本机的2D与3D工作状态进行无线智能化控制； 22. 内置两个扬声器，功耗不低于15W； 23. 整机输入电源：100-240V ~ 50/60Hz；整机功耗：≤350W；待机功耗：≤0.5W； 24. 整机质保期1 年； | 台 | 1 |
| 30 | 少年科学院 | 偏光式3D光学眼镜 | 1. 采用轻便的偏光式3D眼镜，无需电池及开关，即戴即用，免开关、免维护； 2. 采用人体工学设计，佩戴舒适，通用性强； 3、镜框材质：环保PC； | 副 | 32 |
| 31 | 少年科学院 | 桌面式VR交互平板 | 一、整体设计要求： 1.3D显示单元、计算单元、图像渲染单元采用一体式设计，非分体插件式设计，显示尺寸：≥15.6英寸；3D显示物理分辨率≥1920*1080； （需提供第三方检测机构出具的检测报告）； 2.3D显示系统采用全高清偏振式3D显示技术（非隔行式3D显示技术）； 3.可实现AR/VR交互操作； 4.系统内置3D播放器，支持播放上下、左右3D视频资源； 5.支持2D/3D自动切换； 6.支持键鼠、触摸、光学追踪操控笔三种交互方式； 7.支持虚拟现实3D显示方式与普通2D显示方式自动切换功能，当3D追踪眼镜离开屏幕范围时自动切换到普通2D显示模式； 8. 支持独立的电源键、独立的二合一音量+/-键； 9.设备内置≥两个8欧1瓦的扬声器；内置双数字麦克风； 10.设备内置高清摄像头，图形图像处理软件：支持自定义设置拍照像素500万像素/300万像素/200万像素等，支持人脸检测，支持快门声音控制，支持拍照倒计时器设置关闭/2秒/5秒/10秒，支持自拍镜功能。 11.支持优于或等于65W 快充技术，支持PD3.0（PPS）协议； 12.3D工作温度：10℃~40℃； 二、PAD参数： 1.SOC≥高通骁龙865平台，八核64位处理器，GPU≥Adreno 650，ROM（存储容量）≥256GB UFS3.1；内存≥8GB LPDDR5；算力≥15TOPS； （需提供第三方检测机构出具的检测报告）； 2.采用专用NPU，支持机器AI学习；DPU≥Adreno 995； （需提供第三方检测机构出具的检测报告）； 3.定位系统：GPS+BDS（北斗）； 4.电池容量≥58.55Wh(额定容量)； （需提供第三方检测机构出具的检测报告）； 5.操作系统：支持android10及以上版本； 6.设备端口:≥ USB 3.1 TypeA* 2个、≥USB 3.1 TypeC* 2个 、≥HDMI out*1、TF card socket*1、Earphone jack&MIC*1； （需提供具备第三方检测机构出具的检测报告）； 7.支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n/ac/ax 80MHz频宽高速无线传输，支持蓝牙5.1以上； 三、空间定位跟踪系统参数： 1. 空间定位跟踪系统包含：≥3个独立的空间定位追踪红外传感器，每个红外传感器都单独配1颗高亮红外LED灯；3个红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度； 2.3D显示跟踪系统的追踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像； 3.3D显示跟踪系统支持全屏3D； 四、光学追踪及3D眼镜参数： 1.系统配备3D光学追踪眼镜,采用轻便的偏光式3D眼镜，无需电池及开关，即戴即用，免开关、免维护；具有5个追踪mark点设计，3点以上即准确判断眼镜位置,从而转换不同视角下的显示内容；（需提供第三方检测机构出具的检测报告）； 2.系统配备空间交互笔:支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；空间交互笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；空间交互笔无需电池供电；采用握笔式设计，空间交互笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作；（需提供第三方检测机构出具的检测报告）； 3.设备具备头部3D眼镜位置追踪功能； 五、配套软件： 1、自带有应用中心软件：支持单个应用软件一键安装、一键更新、一键启动等操作，支持待更新的所有应用软件一键更新；支持应用中心版本状态检查更新，包含不低于10款学习/教育类型内容软件供用户下载/购买； 2、SDK开发包支持M系列Mac平台下开发；支持串流调试（免编译在平板上预览效果）； 3、自带有立体视频播放器，支持左右、上下格式的视频及图片立体播放； 4、内置一款含生物多样性、生命科学等相关的VR软件： （1）海底世界：海底世界模块包含海底生物的活动场景，利用VR一体机的特点，用户可以感受丰富多彩的海洋生物近在眼前的效果 ，还可以抓起游过的生物，360观察它的形态和动作。 （2）人体器官：人体器官为单独呈现3D模型，可以通过空间交互笔抓起该器官，并能任意角度进行观看。 （3）解密新冠病毒：解密新冠病毒模块，展示了三种新冠病毒的假想结构模型，并剖面展示了新冠病毒的内部结构。 （4）独特的神经元：独特的神经元模块，展示了神经元的内部及外部结构，并使用动画及特效展示神经冲动的传导过程，神经冲动从神经元的树突传导到胞体，再传导到轴突的过程。 （5）⼤脑的交通要塞:突触模块，展示了神经末梢的两个突触的典型结构。 5、内置一款含机械制造类、物理试验等相关的VR软件： （1）驱动电机拆卸以国内主流的纯电动汽车动力总成进行建模，真实模拟标准拆卸流程；软件提供工具和具体操作的文字图形提示，相应模型操作部位高亮特效提示，真实还原拆卸体验。 （2）液压机械臂需包含机械臂安装、机械臂仿真功能；机械臂安装需要按正确顺序安装各个机械臂零部件，完成机械臂安装后能进行仿真，机械臂仿真可以控制机械臂四个轴向运动，通过四轴控制机械臂进行工件搬运仿真。 （3）电路的连接以物理实验中常用的灯泡、电池、开关建模，真实的模拟在实物连接中的各种情况，比如选取1个元件、2个元件、3个或者4个元件连接时，给出各种连接情况下的结果。 （4）展现机械的爆炸状态，爆炸后可以随意抓取某个零件进行放大缩小和旋转，并提示零件名称。还原按钮可以让爆炸开的机械回到初始状态，让用户看到机械的内部结构和运行原理。 | 台 | 2 |
| 32 | 少年科学院 | 增强现实套件 | 1、增强现实软件许可证（永久）： 软件是一个教师教学展示工具，允许老师将VR教学内容显示给全班同学看。学生将看到二维图像，因此不需要佩戴眼镜。这个工具允许两种演示设置: 标准视图（显示教师在屏幕上看到的内容）和增强现实视图（显示虚拟内容与真实内容结合呈现的内容）。具体要求： （1）将教师机的操作过程投射到另外一个屏幕或者第二台监视器上面。 （2）将真实环境与虚拟图层叠加后展现给学生。 （3）可以录制课程学习过程，可供以后使用。 2、增强显示摄像头 支持≥1080p 全高清视频录制采用USB接口，带有自动降噪功能的内置双重立体声麦克风支持与VR互动一体机的配套使用，实现增强现实功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。 动态像素：200万以上 静态分辨率≥1920×1080 动态分辨率≥1920×1080 传输接口：USB2.0 对焦方式：自动 感光元件：CMOS 最大帧数≥30帧/秒 内置麦克风：支持 3、增强现实支架 承重：≥3kg | 套 | 1 |
| 33 | 少年科学院 | 小学科学XR虚拟教学系统软件 | 1. 要求提供的软件需贴合最新小学科学课程标准要求，课程内容包含物质科学、生命科学、地球与宇宙科学、技术与工程四个领域。要求提供的内容需支持学生进行探究式学习，不能是单一的视频、图片或PPT资源，应支持学生通过红外线触控笔或鼠标深度交互的操作，涵盖科学实验、观察对象、抽象模型等内容，要求能够逼真准确的呈现模型结构、实验现象及对象位移状态。 2. 软件要求提供的全部内容资源≥300个，其中物质科学领域中的内容数量≥40个，生命科学领域中的内容数量≥180个，地球与宇宙科学领域中的内容数量≥40个，技术与工程领域中的内容数量≥40个。要求提供的内容需按照一级二级知识点目录方式排序，其中重难点模型，需提供标注、拆分、动画展示功能。 3. 软件要求在生命科学领域内容中提供独立完整的人体探秘模块，支持任意视角对各人体系统进行观察、学习，系统效果逼真，各器官需精准到在人体中所占位置、大小的真实还原，且其他部位不会对观察造成干扰，内容涵盖运动系统、淋巴和免疫系统、血液循环系统、呼吸系统等9大系统，其中≥6个人体系统支持器官自由拆分，组合。支持器官自由拆分，组合，并配以相关文字说明。 4. 软件要求提供的内容应符合课程标准要求的科学探究精神，需在教育与学习过程中提供多种科学思维方法提高学生的创造性思维，其中应提供至少包含：观察、调查、分析、实验、比较、分类、建立模型等的科学方法，用于课堂学习及能力拓展。 5. 为满足小学科学新课标的设计思路，应基于小学生的年龄特点与认知规律将提供的内容按照课标划分为1-2年级、3-4年级、5-6年级三个学段。考虑到不同地域对科学课程的拓展性要求不同，软件还应提供中小衔接内容作为学科内容体系的拓展资源。 6. 软件内容要求充分呈现课本中的演示实验与学生实验。实验操作空间是在虚拟的仿真教室中进行，并提供实验步骤操作引导，学生可以根据实验标准步骤和引导进行实验操作，能按照标准的实验步骤完成实验。基于小学学生对实验器材的认知有限，需提供实验器材标注功能，根据实验学习的需求可以打开及关闭。 7. 要求所有内容对象支持在任意视角下进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，对象模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台。 8. 软件要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持通过3D红外眼镜的摘戴实现硬件屏幕的2D/3D出屏效果的切换，且切换后仍可继续进行原有实验步骤的交互操作。支持在3D视角下通过触控笔对实验进行观察和交互式操作。 9. 软件要求支持通过触控笔进行实验交互操作，具备良好的交互性，支持用户平移、旋转视角，实现实验空间中上下、左右、前后的空间平移操作。在实验操作中，根据实验的观察需求，支持通过触控笔按钮360度旋转实验台进行观察。 | 套 | 3 |
| 34 | 少年科学院 | 探墓海昏侯VR科普教育软件 | 一、总体要求 1.1软件需支持文物鉴赏和考古类的初级教学应用，以及科普教育使用，软件结合教材以3D模型支持教学知识点，同时通过文物介绍、墓葬布局和结构讲解，引导学习者加深对文物和西汉列侯墓园的理解。 二、内容组成要求 软件内容需包括但不限于：海昏侯墓出土文物介绍、墓主生平介绍、墓葬遗址介绍、考古记录、文物使用体验等。具体要求如下： 2.1 海昏侯墓出土文物介绍：（1）文物数量≥50件；（2）文物需至少包含：主棺、编钟、甬钟、编磬、錞于、车轭饰、辕首饰、车轴饰、衡末饰、当卢、海字铜印、昌邑籍田鼎、昌邑食官鋗、滴漏、雁鱼灯、孔子衣镜、博山炉、铜锺、臼杵、铜缶、温鼎、提梁卣、染炉、蒸馏器、马蹄金、玉璧玉环、刘贺玉印、玉具剑、剑首、剑格、剑璏、剑珌、五铢钱、玉带钩；（3）文物展示方式需包括但不限于：3D模型展示、文字介绍、文物使用原理动画展示 ；（4）文物模型需按照出土文物的真实比例、真实材质来建模还原，且所有文物模型均可支持任意旋转/拖动/缩放等。（5）需支持查看文物的实际尺寸数据。 2.2墓主生平介绍：需对刘贺的生平进行介绍，介绍方式需包括但不限于：文字、图片、视频等。 2.3墓葬遗址介绍：需展现墓葬遗址的平面布局，需以三维动画的形式展示主墓M1的结构和布局，并配有语音讲解、文字介绍。 2.4考古记录：以图片、视频的形式记录考古队员在主墓M1进行文物提取时的过程。 2.5文物使用体验：以虚拟场景的形式使用户身临其境的体验文物的使用，需包括但不限于敲击编钟、写字、盖章等。 | 套 | 3 |
| 35 | 少年科学院 | 小学语文情境化教学软件 | - 软件要求提供国家课程标准中同步的课程，完整课程数量≥47篇。要求提供的课程内容需按照年级分类和课文分类两种分类模式。提供的课文体裁≥8种，其中需包含：寓言、童话、散文、说明文、科普短文、山水诗、题画诗、北朝民歌等。其中需包含：《坐井观天》、《卖火柴的小女孩》、《白鹭》、《赵州桥》、《太空生活趣事多》、《白桦》、四时田园杂兴（其二十五）》、《池上》、《竹石》、《渔歌子·西塞山前白鹭飞》、《江南》《金色的草地》、《火烧云》。要求在课程中提供课文及拓展功能，包括但不限于课文原文、作者简介、创作背景、相关拓展、诗歌译文、诗歌鉴赏等知识点内容。 2.软件要求课程以教材内容为基础，呈现课文中叙述的虚拟情境，不能是简单的图片、flash动画或ppt。软件要求支持用户在虚拟情境中以第一人称视角自由漫步并支持自有移动视角，支持与虚拟情境内的学习对象进行交互。软件支持以第三人称视角自动赏析课文。提供课文中所提到的3D学习物像资源，资源不能是图片或ppt，要求能从任意视角观察物像。 3.软件要求满足多种教学场景，包括但不限于：普通pad平面显示输出、沉浸式桌面VR显示输出。软件要求操作方式既可以支持手指触控硬件屏幕直接操作软件，同时又可以通过佩戴3D红外眼镜后通过交互笔进行深度交互式操作。软件要求在保持既有场景内容的前提下，支持通过3D红外眼镜的摘戴实平面2D和立体3D显示效果的切换，且切换后仍可继续进行原有的交互操作。支持在3D视角下通过交互笔进行观察和交互式操作，支持用户通过交互笔抓取学习对象；旋转视角等。能通过交互笔实现空间中上下、左右、前后的空间位移操作。 4.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。 - 5.提供对应的软件著作权证书复印件。 | 套 | 3 |
| 36 | 少年科学院 | 国宝博览VR课堂系统 | 国内顶级专家现身录影深度解读的≥24件国宝文物课程，生动讲述背后故事和趣味知识，通过视频、音频、动画、仿真等多样技术，将文物自身承载的故事、知识转化为更生动，易理解的多媒体形式，真实还原文物的应用场景和工作原理，让学生对中国古代器物整体结构能建立起直观的认识，真实再现文物古代应用场景及使用原理，从历史人物、故事、社会、科技、人文等多方面呈现出文物所承载的知识多样性，打破博物馆间的壁垒，跨越地域汇聚在课程中，打造中国传统文化大数据，通过不同品类的文物鉴赏，对中国传统文化艺术有全面的认识和感受，了解其背后的艺术文化所在。高精准的三维数据触控操作，支持用户实时对文物数据全方位的查看，操作简便，识别准确，突破传统博物馆中展柜的限制，传统展览展示对文物最多仅能展示其三个方面，通过数字话技术，呈现出360度的任意查看鉴赏的机会。 | 套 | 3 |
| 37 | 少年科学院 | 海洋生物 | 海洋生物录VR科普软件是一款是适合中小学课堂和科普场馆使用的虚拟现实软件。软件内部包含海底生物、海洋刺胞生物、海洋棘皮动物、海洋软体动物、海洋鱼类、海洋节肢动物、肢口纲鲎、海洋爬行动物、海洋哺乳动物、海洋大型植物等十种类型海洋生物。 海底生物目前收录深海发光生物、海绵动物两种类型。 深海发光生物目前收录有黑鮟鱇、乌贼、栉水母等3种；海绵生物目前收录有格氏掌海绵、羽毛羊海绵、生姜波海绵、寄居蟹海绵、柑橘荔枝海绵、面包软海绵、短针厚指海绵、等格蜂海绵、圆棒苔海绵、多样白枝海绵、偕老同穴等≥11种。 海洋刺胞生物目前收录有珊瑚、钵水母纲、水螅纲等≥3种生物类型。 珊瑚目前收录有瘤状菟葵、等指海葵、纵条矶海葵、汉氏大海葵、蕨形角海葵、箭排孔珊瑚、圆盘肉芝软珊瑚、气泡珊瑚、柳珊瑚、红珊瑚、鹿角珊瑚等≥11种；钵水母纲目前收录有灯水母、火水母、红斑游船水母、平罩水母、夜光游水母、金黄水母、马来沙水母、白色霞水母、发形霞水母、叶腕水母、拟叶腕水母、海蜇、黄斑海蜇、口冠海蜇等≥14中；水螅纲目前收录有双齿薮枝螅、双枝薮枝螅、曲膝薮枝螅、帆水母、两列海笔螅、中胚花筒螅、分叉多孔螅、扁叶多孔螅、娇嫩多孔螅、柏状羽螅、黑荚果螅、菲荚果螅、佳羽螅、钩手水母、四叶小舌水母、僧帽水母、丝根水母等≥17种。 海洋棘皮动物目前收录有海百合纲、海星纲、蛇尾纲、海胆纲、海参纲等≥5中动物类型。 海百合纲目前收录有日本寻常海百合、许氏大羽花等≥2种；海星纲目前收录有蔷薇海星、怒棘槭海星、原瘤海星、日本滑海盘车、轮海星、长棘海星等≥6种； 蛇尾纲目前收录有萨氏真蛇尾尾、蛇星、长大刺蛇尾等3种；海胆纲目前收录有马粪海胆、刺冠海胆、心形海胆、哈氏刻肋海胆、白棘三列海胆、环刺棘海胆、喇叭毒棘海胆等≥7种； 海参纲目前收录有紫伪翼手参、针枝柄参、异手海参、粗拟刺参、仿刺参、绿刺参、梅花参、花刺参、海参、白底辐肛参、图纹白尼参、蛇目白尼参、黑海参、糙海参、刺瓜参等≥16种。 海洋软体动物目前收录有多板纲、双壳纲、腹足纲、头足纲等四种动物类型。 多板纲目前收录有网纹鬃毛石鳖、日本宽板石鳖、日本花棘石鳖、红条毛肤石鳖等≥4中动物；双壳纲目前收录有库氏砗磲、鳞砗磲、砗蚝、旗江珧、二色裂江珧、魁蚶、毛蚶、泥蚶、厚壳贻贝、紫贻贝、翡翠贻贝、栉江珧、大珠母贝、珠母贝、马氏珠母贝、企鹅珍珠贝、栉孔扇贝、虾夷扇贝、长肋日月贝、多棘海菊蛤、中华鸟蛤、四角蛤蜊、双线紫蛤、大竹蛏、缢蛏、小刀蛏、中国仙女蛤、日本镜蛤、裂纹格特蛤、中国绿螂、东方海笋等≥31个动物；腹足纲目前收录有虎斑宝贝、黄金宝贝、环纹货贝、法螺、唐冠螺、宝冠螺、蜘蛛螺、大马蹄螺、金斧凤螺、长笛螺、扁玉螺、棘螺、方斑东风螺、大角螺、中国笔螺、大轮螺、左旋盔螺、闪电瓜螺、水字螺、红翁戎螺（寺町翁戎螺）、线纹芋螺、织锦芋螺、信号芋螺、皱纹盘鲍、杂色鲍、红螺（脉红螺）、鸟爪拟帽贝（星状帽贝）、蝾螺、肋蜒螺(锦蜒螺、黑口滨螺、普通蟹手螺、海蜗牛、中华嵌线螺、眼斑海兔、日本石磺海牛等≥35个动物；头足纲目前收录有鹦鹉贝、中国枪乌贼、长枪乌贼、曼氏无针乌贼、金乌贼、虎斑乌贼、太平洋褶柔鱼、真蛸等≥8个动物。 海洋鱼类目前收录有文昌鱼纲、圆口纲、软骨鱼纲、硬骨鱼纲等四种鱼类。 文昌鱼纲目前收录有白氏文昌鱼≥1种；圆口纲目前收录有雷氏七鳃鳗、盲鳗等≥2种；软骨鱼纲目前收录有梅花鲨、条纹斑竹鲨、中国团扇鳐、双吻前口蝠鲼、花点魟等≥5种；硬骨鱼纲目前收录有中华鲟、达氏鲟、白鲟、黄唇鱼、克氏海马、花鳗鲡、鲸鲨、姥鲨、宽额鲈、驼背鲈、波纹唇鱼、鲥鱼、六斑刺鲀、大海鲢、太平洋鲱、金色沙丁鱼、远东拟沙丁鱼、长颌棱鳀、鳓、黄鲫、大头狗母鱼、海鳗、太平洋鳕(大头鳕)、棱鮻、鲻鱼、长棘银鲈(尖吻鲈)、花鲈、蜂巢石斑鱼(赤点石斑鱼)、青石斑鱼、蓝圆鲹、竹荚鱼、黄条鰤(高体鰤)、军曹鱼、皮氏叫姑鱼、黄姑鱼、棘头梅童鱼、黑鳃梅童鱼、鮸、大黄鱼、小黄鱼、红笛鲷、真鲷、四长棘鲷(二长棘鲷)、花尾胡椒鲷(黑鲷)、金线鱼、玉筋鱼、带鱼、鲐（羽鳃鲐）、四指马鲅(蓝点马鲛.鲅鱼)、银鲳、斑点鸡笼鲳(灰鲳)、鲬、褐牙鲆、带纹条鳎、半滑舌鳎、绿鳍马面鲀、黄鳍马面鲀、黑鮟鱇、刀鲚、凤鲚、红鳍东方鲀、弓斑东方鲀、铅点东方鲀、鳗鲡等≥64种。 海洋节肢动物目前收录有十足目、口足目两种动物类型。 十足目目前收录有毛缘扇虾(南极岩扇虾)、白纹方蟹、中国明对虾、长毛大管鞭虾、中华管鞭虾、日本囊对虾、凡纳滨对虾、长毛明对虾、刀额新对虾、竹节虾、斑节对虾、鹰爪虾、、脊尾白虾、罗氏沼虾、秀丽白虾、青虾、口虾蛄、克氏原螯虾、美洲巨螯虾、中国龙虾、锦绣龙虾、波纹龙虾、九齿扇虾、南极拟扇虾、三疣梭子蟹、远海梭子蟹、锈斑蟳、锯缘青蟹、红星梭子蟹、蛙型蟹、东方人面蟹、伪装关公蟹、日本关公蟹、近亲长臂蟹（海南长臂蟹）、台湾玉蟹（中华玉蟹）、逍遥馒头蟹、弧边招潮蟹（日本蜘蛛蟹）、日本蟳、中华绒螯蟹、宽身大眼蟹、角眼沙蟹（中华沙蟹）、长腕和尚蟹（中华近方蟹）、无齿相手蟹、天津厚蟹等43种；口足目目前收录有圆尾绿虾蛄、绿虾蛄、口虾蛄（皮皮虾）、异形口虾蛄、黑斑口虾蛄、眼斑猛虾蛄、大指虾蛄等≥6种。 肢口纲鲎目前收录中国鲎、圆尾鲎等≥2种。 海洋爬行动物目前收录龟鳖目、蛇目等2种类型。 龟鳖目目前收录海龟、玳瑁、棱皮龟、蠵龟、太平洋丽龟等≥5种；蛇目目前收录有青环海蛇、长吻海蛇、平颏海蛇、环纹海蛇、黑头海蛇、淡灰海蛇、半环扁尾海蛇、青灰海蛇、小头海蛇、海蝰、蓝灰扁尾海蛇、扁尾海蛇、龟头海蛇、棘眦海蛇、棘鳞海蛇等≥15种。 海洋哺乳动物目前收录鲸目、鳍脚目两种类型。 鲸目目前收录有北太平洋露脊鲸、灰鲸、蓝鲸、长须鲸、塞鲸、布氏鲸、小须鲸、大翅鲸、抹香鲸、小抹香鲸、拟小抹香鲸、鹅喙鲸、柏氏中喙鲸、银杏齿中喙鲸、拜氏贝喙鲸、矮鲸、虎鲸、伪虎鲸、瓜头鲸、短鳍领航鲸、里氏海豚、江豚、鼠海豚、短喙真海豚、长喙真海豚、宽吻海豚、南宽吻海豚、飞旋原海豚、花斑原海豚、热带点斑原海豚、条纹原海豚、太平洋斑纹海豚、弗氏海豚、糙齿海豚、中华白海豚、黄氏海豚等≥36种；鳍脚目目前收录有斑海豹、环斑小头海豹、髯海豹、北海狮、北海狗、儒艮等≥6种。 海洋大型植物目前收录有绿藻门、褐藻门、红藻门、维管植物等≥4中类型。 绿藻门目前收录有海萝、孔石莼、扁浒苔、杉叶蕨藻、南方团扇藻、鼠尾藻、多管藻、盘藻、条浒苔、软丝藻、礁膜等≥11种；褐藻门目前收录有栖松扭线藻、褐壳藻、三叉黑顶藻、铁钉菜、粘膜藻、网管藻、点叶藻、囊藻、鹅肠菜、网胰藻、海带、昆布、裙带菜等≥13种；红藻门目前收录有红毛菜、绉紫菜、长紫菜、坛紫菜、圆紫菜、海柏、小果海膜、北方隐丝藻、鹿角沙菜、紫色美叶藻、长枝沙菜等≥11种；维管植物目前收录有莲叶桐、水芫花、杯萼海桑、大叶藻、丛生大叶藻、海神草、银毛树、尖瓣海莲、红树等≥9种。 | 套 | 3 |
| 38 | 少年科学院 | 淡水生物录VR系统 | 软件，具有如下功能： （1）采用3D建模技术将淡水生物进行高度还原，软件中可以通过放大，缩小，360°拖拽等功能来更加细致全面的观察淡水生物。 （2）淡水生物种类较多且数量庞大，若针对每个淡水生物都去进行观摩学习需要极高的财力成本和时间成本，且部分淡水生物具有一定的危险性和攻击性；淡水生物VR科普软件可以有效的避免这些风险，并降低教学成本。 （3）“淡水生物VR科普软件”包含淡水两栖动物，淡水爬行动物，淡水植物，淡水软体动物，淡水鱼类，淡水虾蟹类，互动教学七大模块。 | 套 | 3 |
| 39 | 少年科学院 | 垃圾分类 | 1、提供生活垃圾分类管理条例课程，课程内容需包含3D模型、视频、图片等资源。 2、播放3D模型，需支持360度旋转、拉近、放远、放大或缩小及模型动效等效果。 3、支持在学习书本上通过画笔标注内容，及橡皮擦擦除内容的教学辅助工具功能。 4、软件中的垃圾模型涵盖日常生活中常见的垃圾类型。 5、软件需对规范条例中规定垃圾桶分类的定义进行对应垃圾知识的学习。 6、软件内每个分类垃圾桶演示完学习内容，需对应提供随堂练习的功能，练习完毕后可即时查阅练习结果。 7、软件模型可支持360度旋转、拉近、放远、放大或缩小等操作。 8、模型同时包含图文描述。 9、支持被投放的垃圾模型具备随机出题机制，随机题目数量至少25个。 10、支持考核开始后同步倒计时，计时结束即为完成本场考核。 11、支持模型以图文形式显示。 12、支持当垃圾掉落在可视区域以外时，可选择一键复位。 13、支持以动画视频的形式，展示垃圾从产生→分类运输→回收处理→产出再生可利用资源的完整过程。 | 套 | 3 |
| 40 | 少年科学院 | VR红色教育展馆教育软件 | VR红色教育展馆软件主要包含了≥四大板块：武器库模块、红军长征路模块、VR红色展馆模块、十九届代表大会模块，每个模块展示的内容各不相同，各有特色。 【武器库】模块：包含冷兵器（梭镖、大刀）、枪械（步马枪、轻机枪、重机枪、手枪、冲锋枪）手榴弹、炮弹（山炮、野炮、迫击炮）等武器模型； 【红军长征路】模块：人物模型包含红军、解放军战士等，真实场景路线还原红军长征路，介绍了红军多支军队长征的行军路线以及期间发生的部分战役； 【红色展馆】模块： 还原历史上的红军使用过的装备，如汉阳造、麻尾手榴弹等；其他珍贵的历史资料； 【十九届代表大会】模块：包含全国人名代表大会的内容，展示丰富的相关资料。 | 套 | 3 |
| 41 | 少年科学院 | 智能AI复合机器人（可接入智能AI（例如deepseek或同类功能软件）） | 一、AI功能 1.支持利用视觉识别本地预设的≥60种图案，图案包含黑白图案，蓝底图案，彩色图案，图案形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。 2.支持利用视觉识别用户绘制的符合一定规则的图案≥30种，且该图案参数与信息通过配套的移动端AI教育平台获取。 3.可以自主规划路径，利用图案定位信息对携带图案信息的物体或与图案信息相对位置确定的物体进行自动抓取或叠放。 4.支持利用视觉识别肤色，并进行手爪夹取操作，实现“握手”功能。 5.支持本地录入存储≥10张人脸数据，进行本地识别，录入人脸数据时支持录入姓名，卡通头像。 6.可以接受配套的移动端AI教育平台指令，根据图案信息，自动停靠在用户设置的位置。 7.支持识别预设的≥12种物体或物体状态，包含交通标志牌，车辆，红绿灯状态等。 二、硬件参数 1. 主控板 CPU：性能不低于四核ARM Cortex-A7，≥256KB L1 Cache,≥512KB L2 Cache； GPU：性能不低于Mali400MP2 2. 运控板 CPU：性能不低于STM32，具有电流监测功能； 3. 传感器与电机 直流电机≥3个、舵机≥3个、六轴陀螺仪传感器≥1个、红外传感器≥2个、高精度电机编码器≥2个、角度传感器≥4个。 4. 其他 机器人具备全彩IPS屏，≥2.0英寸，≥320*240分辨率； 机器人具有多种生动的表情，与AI识别功能结合，显示出多种人性化表情； 最长运行时间：≥5h 三、结构参数 机器人有一个可移动的底盘、一个三维自由度机械臂、一个双手指软体机械手和一个角度可调的摄像头。 手爪抓取重量：≥150g。 手爪抓取范围：≥45mm。 机器人速度最快≥0.5m/s。 机器人主体材质：ABS。 展开臂长：≥250mm。 大臂活动范围：≥170°。 小臂活动范围：≥200°。 头部活动范围：≥65°。 四、支持：移动端AI教育平台、PC端图形化编程、Python SDK等配套软件 五、相关资料 1. 产品需通过CCC认证 2. 提供第三方机构出具的检测报告 六、赛事支持 产品需支持国家教育部白名单赛事 | 台 | 6 |
| 42 | 少年科学院 | 高阶AI复合机器人 | 一、AI功能 1.支持利用视觉识别≥10个数字图案以及≥26个字母图案，图案形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。 2.支持利用视觉识别二维码图案，并进行二维码区域图像的提取及二维码内容的提取，二维码形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。 3.支持任意颜色的色块识别，可以返回色块在画面中的位置，可自定义色块进行识别。 4.支持用户进行≥3种类别，每类≥9张样本的图片进行离线机器学习，并在2s内生成模型。 5.支持人脸识别，最多可识别≥15个人脸 6.支持不同颜色的线段检测和自主巡线，用户可自主调节颜色范围 7.可以接受配套的软件系统指令，根据图案信息，自动停靠在用户设置的位置。 8.支持多个AI功能任意切换，同时运行。如视觉巡线、人脸识别、图像识别可以相互切换。 9.支持车体前进，后退，旋转，平移运动。 10.支持机械臂角度控制、车体运动距离控制。 11.支持利用Scratch，ArduinoIDE、Python对智能AI机器人进行编程。 12.所有AI功能均离线运行，视觉检测均采用单目方案。 13.支持舵机堵转保护功能。 二、硬件参数 1. 主控板 CPU性能优于或等于：四核ARM Cortex-A7，≥256KB L1 Cache,≥512KB L2 Cache； GPU性能优于或等于：Mali400MP2； 2. 运控板 运控板应基于Arduino 平台。学生可对接口编程，以扩展更多功能。 3. 传感器与电机 直流电机≥4个、4线舵机≥2个、5线舵机≥1个、六轴陀螺仪传感器≥1个、RGB3色LED模块≥1个、高精度电机编码器≥4个、角度传感器≥3个。 4. 其他 最长运行时间：≥5h。 三、结构参数 1.机器人应包括一个移动机器人平台、一个三维自由度机械臂、一个双手指软体机械手。 2.移动机器人平台: 车身需为铝合金材质； 需具有至少四个； 需具有减震结构 3.三维自由度机械臂 大臂活动范围：≥95° 小臂活动范围：≥110° 4.双手指软体机械手 手指为软体材料，硬度60，抓取时末端手指保持水平 手爪最大抓取尺寸为 ≥45mm 手爪最大抓取重量为≥400g 四、软件支持： 支持图形化编程、pythonSDK等配套软件。 五、相关资料 提供第三方机构出具的检测报告 六、赛事支持 产品需支持国家教育部白名单赛事 | 台 | 6 |
| 43 | 少年科学院 | 平板教学套装系统（含移动端AI教育平台） | 1. AI功能 1.1 支持获取配套的AI智能机器人的视频流，并实时显示； 1.2 支持从配套的AI智能机器人的视频流中进行人脸识别，并可以将图像采集、人脸检测、人脸关键点、人脸转正等过程可视化的展现出来； 1.3 与配套的AI智能机器人配合使用，可实现人脸识别可视化，可从视频画面中找到人脸，生成模拟的虚假人脸框，截取人脸部分图片，识别出≥106个人脸关键点并在图中标记，利用关键点对人脸进行旋转，将旋转后的人脸图片发送至机器人； 1.4 支持利用配套的AI智能机器人的摄像头获取实时环境视频，并从视频中寻找符合规则的四边形，自动提取四边形中的图像并将其矫正为矩形，进行二值化处理； 1.5 支持用户对提取到的四边形内的图案进行命名和参数录入，录入成功后可以在编程中发送指令和图案信息供机器人识别和定位； 1.6 支持从配套的AI智能机器人的视频流中获取≥27张特定区域的图像数据，用户将其分为≥3类，在移动端进行分类器的训练； 1.7 支持用户利用练好的分类器对新的图像进行分类，可显示新的图像与3种已训练图像的置信度； 1.8 支持用户利用图形化编程模块，调用机器人的运动功能，情绪功能，检测图案，物体，人脸，以及定位与自动抓取的功能； 1.9 支持录入用户自定义的≥30个以上的图案和≥10个人脸。 1.10 支持用户离线生成二维码并保存图片； 1.11 支持用户调节≥6个颜色阈值，并实时显示机器人视频流画面的二值化结果。 1.12 支持用户调节≥6个颜色阈值，并将该颜色参数保存，在编程界面进行识别。 1.13 支持用户利用训练好的分类模型对新的图像进行离线分类，可实时显示新的图像与已训练图像的置信度，并可在编程界面调用； 1.7 支持Scratch编程，并可在编程界面设置机器人端的AI算法参数，获取机器人端的处理结果。 2. 其他功能 2.1.支持二维码生成功能，可自定义二维码内容及logo。 2.2.支持Scratch图形化编程，图形化编程包含运动、AI、事件、控制、传感、运算、变量、函数等模块，图形化编程结合机器人进行深度定制，可以使机器人完成丰富的功能。 2.3.支持操控模块，可实施对机器人进行操控，传输视频流，操作机器人灯光。 3.硬件参数 处理器：性能≥Hisilicon Kirin 710* 主频：≥4×Cortex A73 2.2GHz + 4×Cortex A53 1.7GHz 内存：≥4.0GB 存储：≥64GB 存储扩展：支持Micro SD（TF）卡 屏幕尺寸：≥8英寸 摄像头：含前置及后置摄像头 扬声器：内置扬声器 4. 提供软件著作权证书 | 套 | 10 |
| 44 | 少年科学院 | 智能无人驾驶AI教学套装 | 一、电子模块 套件应包含≥3个电机、≥23组传感器、≥1个红绿LED显示装置，≥2个多功能显示终端、≥1个具备项目制教学评价和竞赛分数统计功能的智慧大脑等。 二、精密结构件 结构部分由环保基材地图和亚克力实景模块组成。 地图采用环保基材、模块化设计，亚克力实景模块使用不低于2.5mm厚度高强度环保材质。 三、主要组件的描述 1.模块化地图 采用环保基材，厚度≥15mm，密度≥0.55；地图总尺寸≥2360*1160*15mm；模块化设计，共分成大小相同的6块。 2.智慧大脑 （1）智慧大脑可以监测控制套件上传感器及电子模块信息；可给出任务文字和语音提示，可记录比赛用时，支持查看比赛得分和用时等明细。 （2）主板参数性能≥ARM Cortex-M系列内核，主频≥72MHZ、≥512kFLASH、≥64KSRAM。集成快速充电功能；有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 （3）≥4.3英寸显示屏，uart串口通信；65K色；分辨率≥480*272像素；板载8MB flash字库图片存储空间，1BYTE用户EEPROM存储空间；≥512KB运行内存，1024BYTE串口缓存；16欧姆0.5W喇叭；最大支持32GB TF卡。 3.红绿灯模块 模拟真实红绿灯视觉信号，同时与智慧大脑和多传感器组合工作，具备闯红绿灯、停车压斑马线等违章自动判定功能，同时发声提醒，并且能够在发生违章后模拟闪光灯效果。 4.人行道模块 模拟人行道行人来往通过，用于配套的智能AI机器人完成礼让行人动作，该装置与多传感器组合工作，具备自动判定配套的智能AI机器人是否礼让行人以及撞倒行人等功能。 5.车站信息栏 需含≥4.3英寸显示屏，模拟信息栏，显示候车站台，屏幕信息由0-9随机显示。 | 套 | 1 |
| 45 | 少年科学院 | 人工智能沙盘（智慧社区） | 一、电子模块 套件需包含≥1个电机，≥16组传感器，≥2个多功能显示终端、≥1个具备项目制教学评价和竞赛分数统计功能的智慧大脑等。 二、精密结构件 结构部分由环保基材地图和亚克力实景模块组成。 地图采用环保基材、模块化设计，亚克力实景模块使用不低于2.5mm厚度高强度环保材质。 三、主要组件的描述 1.模块化地图 地图承载套件的各个组件模块及连接线路。采用环保基材，厚度≥15mm，密度≥0.55；地图总尺寸≥2360*1160*15mm；模块化设计，共分成大小相同的6块。 2.智慧大脑 （1）智慧大脑可以监测控制套件上传感器及电子模块信息；可给出任务文字和语音提示，可记录比赛用时，支持查看比赛得分和用时等明细。 （2）主板参数性能≥ARM Cortex-M系列内核，主频≥72MHZ、≥512kFLASH、≥64KSRAM。集成快速充电功能；有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 （3）≥4.3英寸显示屏，uart串口通信；65K色；分辨率≥480*272像素；板载8MB flash字库图片存储空间，1BYTE用户EEPROM存储空间；512KB运行内存，1024BYTE串口缓存；16欧姆0.5W喇叭；最大支持32GB TF卡。 3.社区公告栏 需包含≥4.3英寸显示屏，模拟社区信息公告栏，公示业主和机器人需要警惕的危险人员，车辆和车辆的车位信息，能够不断地切换显示。 4.智能垃圾桶 模拟可回收垃圾与不可回收垃圾的分拣，机器人需要将不同性质的垃圾放置在对应的垃圾桶中，该垃圾桶具备自动感应能力，能够判定垃圾放置是否正确。 5.车库入口道闸： 由三部分构成，入口感应区、入口道闸、出口感应区，AI机器人靠近车库入口时，道闸将会自动打开，AI机器人进入到车库内之后，道闸自动关闭。 | 套 | 1 |
| 46 | 少年科学院 | 人工智能沙盘（智慧医院） | 一、电子模块 应用≥1个电机、≥1个舵机、≥9组传感器、≥1个多功能显示终端、≥1个教学评价和竞赛分数统计功能的智慧大脑等。 二、精密结构件 结构部分由环保基材地图和亚克力实景模块组成。 地图采用环保基材、模块化设计，亚克力实景模块使用≥2.5mm厚度高强度环保材质，高精度激光加工，结构坚固，配合紧密。 三、主要组件的描述 需具备模块化地图、智慧大脑、智能病床、药物传送带、医疗样本放置台等组件。 1.模块化地图 采用环保基材，厚度≥15mm，密度≥0.55；地图总尺寸≥2360*1160*15mm。 2.智慧大脑（需提供检测检测报告或相关证明材料） （1）智慧大脑可以监测控制套件上传感器及电子模块信息；可给出任务文字和语音提示，可记录比赛用时，支持查看比赛得分和用时等明细。 （2）主板参数性能≥ARM Cortex-M系列内核，主频≥72MHZ、≥512kFLASH、≥64KSRAM。集成快速充电功能；有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 （3）≥4.3英寸显示屏，uart串口通信；65K色；分辨率≥480*272像素；板载8MB flash字库图片存储空间，1BYTE用户EEPROM存储空间；≥512KB运行内存，1024BYTE串口缓存；16欧姆0.5W喇叭；最大支持32GB TF卡。 3.包含至少如下功能模块：智能导诊模块、智能病床模块、药物传送带模块、医疗样本放置台模块、消毒灯装置、清理垃圾模块 4.电池可支持满电运行≥2小时，可支持直接充电或在移动充电盒充电。 | 套 | 1 |
| 47 | 少年科学院 | 未来城市AI教育主题沙盘 | 一、电子模块 应用了≥1个舵机、≥6组传感器、≥2个LED灯带、≥1个多功能显示终端、≥1个转盘、≥2个智慧大脑等 二、精密结构件 结构部分由环保基材地图和EVA实景模块组成。 地图采用环保基材，平整耐磨，印刷美观。EVA环保材质实景模块，模块化设计，高精度加工，结构牢固，缓冲防撞。 三、主要组件的描述 需具备环保地图、未来智能道路模块；关联任务自动自启动模块；城市之光高台点亮模块；高层立体道路模块；底层立体道路模块；双向可转换单向道路模块；2自由度物资仓储模块；特定球形物资收纳模块等组件。 1、环保基材地图 采用环保基材，厚度≥2mm；地图总尺寸≥3000*3600*2mm；高保真彩印；平整耐磨。 2.智慧大脑 （1）智慧大脑需支持监测控制套件上传感器及电子模块信息；可给出任务文字和语音提示，可记录比赛用时。 （2）显示屏 ≥ 4.3英寸，支持uart串口通信；65K色；分辨率≥ 480*272像素；板载至少8MB flash字库图片存储空间，≥512KB运行内存，1024BYTE串口缓存；16欧姆0.5W喇叭；可支持32GB TF卡扩展。 （3）≥4.3英寸显示屏，uart串口通信；65K色；分辨率≥480*272像素；板载8MB flash字库图片存储空间，1BYTE用户EEPROM存储空间；≥512KB运行内存，1024BYTE串口缓存；16欧姆0.5W喇叭；最大支持32GB TF卡。 （4）遥控设置竞赛开始、暂停、倒计时等 3、包含未来智能道路模块 模拟未来城市场景，智能道路模块持续运动，需完成特定任务方可停止智能道路模块的运动，使路面连接完整，机器人方可通过，并完成特定任务。 4、包含关联任务智能自启动模块 内置传感与运动单元，与智慧大脑相连，自动判定前置任务是否完成，感应到前置任务完成，则自动启动下一项关联任务。 5、包含城市之光点亮高台模块 该模块位于任务终点，机器人完成所有任务后，登高放置能量块，比赛结束。智慧大脑自动判断任务是否完成，若完成可，可自动点亮城市之光等效。 6、包含两个自由度物资仓储模块 物资仓库模块包含两个转动自由度，其中一个为自动旋转。机器人需要判断仓库和手爪的方位，选择特定时机，触发模块的转动装置取出物资。 | 套 | 1 |
| 48 | 少年科学院 | 智慧物流AI教育套件 | 一、电子模块 具有物体检测传感器，多功能显示屏终端、≥1个教学评价和竞赛分数统计功能的智慧大脑等。 二、精密结构件 结构部分由环保基材地图和亚克力实景模块组成。 地图采用环保基材、模块化设计，亚克力实景模块使用不低于2.5mm厚度环保材质。 三、主要组件的描述 1、模块化地图 采用环保基材，厚度≥15mm，密度≥0.55；地图总尺寸≥2360*1160*15mm；模块化设计，共分成大小相同的6块。 2.智慧大脑 （1）智慧大脑可以监测控制套件上传感器及电子模块信息；可给出任务文字和语音提示，可记录比赛用时，支持查看比赛得分和用时等明细。 （2）主板参数性能≥ARM Cortex-M系列内核，主频≥72MHZ、≥512kFLASH、≥64KSRAM。集成快速充电功能；有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。 （3）≥4.3英寸显示屏，uart串口通信；65K色；分辨率≥480*272像素；板载8MB flash字库图片存储空间，1BYTE用户EEPROM存储空间；≥512KB运行内存，1024BYTE串口缓存；16欧姆0.5W喇叭；最大支持32GB TF卡。 3、仓储公告栏 （1）模拟仓储信息栏，显示货物进出、库存、配送信息。 4、智能周转箱 模拟仓储周转箱，机器人需要将屏幕显示指定的货物放置到周转箱中。 5、智能货架 配有物体检测传感器，可检测货架上目标货物。 6、货物传输带 可对货物进行传输运送，实现货物在物流中心的转运。 | 套 | 1 |
| 49 | 少年科学院 | 订制赛台 | 订制项 ，长240CM 宽120CM 桌高60CM | 张 | 4 |
| 50 | 少年科学院 | AI教育资源云平台 | 1. 平台开发采用B/S架构。服务端、数据库存储在云服务器上，可以灵活的调整教学资源，用户可及时获取最新的教学资源，可依据用户需求对教学资源进行调整。 2. 支持PDF预览。 3. 支持视频流播放。 4. 支持WORD预览。 5. 支持PPT预览及动画播放。 6. 支持文件下载。 7. 支持定制化内容，自定义文件上传，学校用户可自定义logo。 8. 支持学校管理员功能，学校管理员可自行管理学校的教师。 9. 平台支持自定义课程，满足客户对课程的定制化需求。 10. 平台包含完整的AI教师培训课程及培训流程，涵盖AI教培体系、AI教具、AI教研及AI示范课，方便进行AI种子教师培训工作。 提供软件著作权证书。 | 套 | 1 |
| 51 | 少年科学院 | 充电柜 | 一、使用场景 1.机器人充电 可满足同时给≥8台机器人充电。 2.平板充电 可满足同时给≥20个平板充电。 3.智慧大脑 可满足同时给≥8台智慧大脑充电。 二、功能参数 整体尺寸≥ H1100*W1325*D535mm，板厚≥0.6mm。 机器人柜尺寸大小：≥300cm*300cm 输入：≥AC100-265V 输出：≥5V ≥ 1-2.5A 功率：≥200W | 台 | 1 |
| 52 | 少年科学院 | AI认知大模型感知交互终端系统（可接入智能AI（例如deepseek或同类功能软件）) | 一、软件系统 1、包含图片、文字、动画、声音、视频等科普素材 2、主题为人工智能应用，包含AI在生产制造、自动驾驶、大模型场景下的应用 二、计算单元 GPU：NVIDIA Maxwell 架构，≥ 128个NVIDIA CUDA 内核 CPU：性能≥四核 ARM Cortex-A57 MPCore 处理器 内存：≥4 GB 64-bit LPDDR4 存储：≥32 GB eMMC 5.1 闪存 三、触摸显示屏 显 示 屏：≥65英寸液晶透明显示屏 显示比例： ≥16:9 显示区域：≥1428.40( 水平 )×803.50（垂直） mm 分 辨 率： ≥3840*2160 平均亮度：400cd/m 2 对 比 度： ≥1200：1 音频：8欧5W双喇叭，立体左右声道 液晶玻璃贴合方式：防水汽防爆全贴合 触摸分辨率：≥32767×32767 触摸技术：红外多点触摸技术 书写方式：手指、笔或其他任何非透明物体 四、机柜外壳 冷板钣金+高温烤漆，背光板采用百万级磨砂正白荧光粉油漆，底下柜子高度约800mm，整机柜子厚度约550mm，底部带脚轮。 | 套 | 1 |
| 53 | 少年科学院 | AI多模态信息采集套装 | 一、多模态信息采集套装 1. 多模态信息采集套装包含激光雷达、毫米波雷达、惯性导航、深度相机、高清摄像头、麦克风阵列等≥6种不同类型传感器模块 二、激光雷达 1.测距半径：0.03-25m 2.测距频率：约21600Hz 3.扫描频率：约10Hz 4.测距均值精度：±30mm 三、深度相机 1.深度范围：0.6-8m 2.深度图像FOV：H58.4°,V45.5° 3.精度：±3mm@1m 4.测距原理：单目结构光 四、麦克风阵列 1.麦克风数量：≥6 2.声源定位分辨率：1° 3.拾音距离：≥10m 4.支持多唤醒词、自定义指令词、音频降噪、回声消除、离线识别 5.词条限制：数量不限，词条字数≤10 五、高清摄像头 1.传感器：1/3.2 Inch CMOS 2.最大分辨率：3264H×2448V 3.FOV：≥70° 4.视频格式：MJPEG, YUY2 六、毫米波雷达 1.探测距离：≥20m 2.探测角度：≥120° 3.多目标支持：≥64目标/帧 4.支持≥10档可调灵敏度 七、惯性导航系统 1.输出内容：时间、加速度、角速度、角度、GPS海拔高度、经纬度、地速 2.角度精度：XY：0.2°，Z：0.5° 3.定位精度：1.5M 4.GPS: 0183协议；WGS84坐标系；GPS五星16帧 | 套 | 1 |
| 54 | 少年科学院 | AI作画感知交互终端系统 | 一、AI功能 1、可以语音识别生成描述文字 2、可以根据描述文字生成相应图片 3、用户可以选择图片风格，支持生成≥9种不同风格图片 4、可以扫描二维码下载生成图片 5、可以保存≥200条创作记录 二、计算单元 CPU：性能≥4代i3 4100M WiFi：M.2 WiFi模块，带天线 内存：≥4 GB DDR3 存储：≥128G固态硬盘 三、屏幕 亮度：≥350cd/㎡ 屏幕尺寸：≥55英寸 显示区域：≥1209.6(H) ×680.4 (V) mm 分辨率：≥1920*1080 对比度：≥1200:1 可视角度：178°（H）/178°（V） 触摸类型：多点红外触摸 触摸方式：支持直径大于5mm的任何不透明物体触摸 四、麦克风 话筒类型：电容式 指向性：心形 灵敏度：F=1KHz 0dB=1V/Pa -44dB 输出阻抗：680Ω 信噪比：≥58dB 减电压特性：-3dB 峰值输入电压：110dB 五、机体 尺寸：≥1300*600*1500mm 外壳材质：表面≥3mm钢化玻璃，边框铝合金型材，后壳≥1.5钣金。 注：提供相关证明材料 | 套 | 1 |
| 55 | 少年科学院 | AIOT人工智能课程套件 | 一、输入传感器设备 1. 人体红外传感器：0/1,测量值反应1米范围内是否有人体移动； 2. 红外避障传感器：0/1，测量值反应前方6厘米范围内是否有障碍物； 3. 声音传感器：量程 0-1024，测量值反应声音大小的变化； 4. 光线传感器：量程 0-1024，测量值反应光线强度大小的变化； 5. 超声波传感器：量程 0-255cm，测量值反应障碍物远近的变化； 6. 温度传感器：量程 0-50℃，测量值反应温度大小的变化； 7. 湿度传感器：量程 5-95%，测量值反应湿度大小的变化； 8. 滑杆传感器：量程 0-1024，测量值反应滑杆内接入电阻的变化； 9. 按键传感器：上下左右中共5个，测量值反应按键是否被按下； 10.红外遥控接收器：0/1，测量值反应是否接收到红外遥控器上的相应按键指令。 二、输出设备 1. RGB三色灯阵列：通过红绿蓝三原色的混合，显示多种不同颜色，4片灯珠，可独立控制； 2. LED点阵屏：8*8点阵屏，可自由设置任一点位LED灯的亮灭状态，通过LED亮灭组合出不同的显示图案。 3. 蜂鸣器：可发出蜂鸣的声音，实现提示、警告、乐曲演奏等效果； 4. 马达：不同速度转动，带扇叶； 5.舵机：转动角度0°到 180°； 6. 数码管：四位数码管，可显示 0-9999 的数字显示； 7. 1 路外接IIC扩展输入口，采用 4PIN2.54 标准接口，方便与各类开源电子硬件连接通讯。 三、连接方式：通过USB线与电脑相连。 四、软件编程模式：连线模式：课程套件同图形化编程软件实时进行数据交互，需要连接USB数据线，离线模式：完成程序下载后，课程套件程序本地运行，可脱离图形化编程软件。 五、实验箱输入电压：DC电源口： 6.5V ≤ VIN ≤ 12V，USB端口：4.75V≤ VIN ≤ 12V。 六、一体式结构，坚固耐用，可保护电子元器件，不易损坏，长宽高尺寸不超过208*158*48mm。 | 套 | 8 |
| 56 | 少年科学院 | AI生物信息采集套装 | 集成多个生物信息采集模块，包含脑电传感器、肌电传感器、心电传感器、脉搏传感器、血氧传感器等，可以实现不同数据类型的生物信息采集，帮助学生了解不同传感器的结构构造、工作原理、数据类型、数据呈现形式、数据处理方法等。 | 套 | 1 |
| 57 | 少年科学院 | 实物编程机器人 | 1. 产品形态：模仿恐龙的形态，配上柔和的蓝色，让男女儿童都喜爱。 2. 需配备不低于两种场景套件：场景套件由小块拼接而成，支持可变拼接。 3. 电子模块 电机工作电压范围：3-6V 内含OID读码处理器运算处理芯片 传感器：红外探测传感器、喇叭。 4. 套件功能 需支持实物编程：思考路线-指令拼图-读取指令-执行指令。 5. STEAM跨学科学习 交通知识：常见交通知识。 太空知识：太空星球知识。 自主寻迹：OID坐标定位及自主调整。 6.课程：配备≥16课时的机器人和编程课程，涵盖幼儿园及小学1年级。 7.一体化指令：指令与执行之间采用方式不超过一种。 | 台 | 6 |
| 58 | 少年科学院 | 人工智能初级教学套装 | 一、产品描述： 主控器集成机器视觉与机器听觉能力的系统级芯片。具有双核 64 位处理器，拥有较好的功耗性能，稳定性与可靠性。 具备机器视觉能力 具备机器听觉能力 更好的低功耗视觉处理速度与准确率 具备卷积人工神经网络硬件加速器 KPU，可高性能进行卷积人工神经网络运算 独特的可编程 IO 阵列，使产品设计更加灵活 低电压，与相同处理能力的系统相比具有更低功耗 可以实现以下机器视觉能力：基于卷积神经网络的一般目标检测、基于卷积神经网络的图像分类任务、人脸检测和人脸识别 、实时获取被检测目标的大小与坐标 、实时获取被检测目标的种类 可以实现以下机器听觉能力：声源定向、声场成像、波束形成、语音唤醒、语音识别 二、主要部件： 1、AI主控器基本板*1（兼容Arduino），并配有AI拓展板进行传感器接口拓展； 脱离电脑，AI应用可离线运行不同于其他同类型产品将AI程序运行在电脑上； 通过AI主控器直接拍照，就能采集数据，使用积木编程就可以完成为数据打标签，分类，生成模型，实现预测的完整过程。 内置wifi模块，可以连接网络实现与其它设备的远程连接，也可以设置局域网，在无网络的情况下，实现连接和通信。 中央处理器∶ 性能≥RISC-V Dual Core 64bit，with FPU 图像识别∶QVGA@60fps/VGA@30fps 语音识别∶麦克风阵列 （8 mics） 高级加密硬件加速器（AES） 一次性只读存储器（OTP） SHA256 典型应用场景功耗 <1W 芯片功耗<300mW 操作系统∶ FreeRTOS 网络模型∶ TinyYOLOv2 （after pruned） 深度学习框架∶TensorFlow/Keras/Darknet 外设∶FPIOA、UART、GPIO、SPI、I2C、IPS、WDT、TIMER、RTC等等 2、配备有≥19种传感器及执行器等电子模块，包含大按键模块（红）*1；大按键模块（黄）*1；大按键模块（蓝）*1；碰撞开关*2；声音传感器*1；光线传感器*1；单色LED模块（红）*1；单色LED模块（黄）*1；单色LED模块（绿）*1；单色LED模块（蓝）*1；温度传感器*1；超声波传感器*1；全彩LED灯模块*3；四位按键模拟键盘模块*1；收音机模块*1；扬声器模块*1；旋钮电位器模块*1；无源蜂鸣器*1；9g舵机*2。教学辅助件包含：USB线*1，电池盒*1；传感器连接线≥10条。 三．主要课程： 培养青少年在机械结构、电子电路、软件编程、智能硬件应用、传感器应用、通信等方面的知识能力和实践能力。课时数≥28课时； 课程技术参数至少包括： 1）教学教案*1套； 2）教学PPT*1套； 3）教学资源包*1套； 教学资源包包括：学生任务单、视频、程序示例、知识拓展资料（对教案内容的补充和拓展延伸）； | 套 | 8 |
| 59 | 少年科学院 | 神奇的电子积木 | 1、所有模块支持即插即用，无需使用电脑或pad进行编程，上电即可使用； 2、模块根据功能（主控，输入，输出，电源，通讯）不同，采用了不同的配色； 3、所有模块采用不分方向，不分正反的磁性连接，可以横向磁连，也可以竖向叠加磁连，不必区分模块连接的方向； 4、所有模块上的磁性接头可以拆除，改为使用11pin的带有防反插机制的接线进行串行连接； 5、套件配有兼容的积木底座，积木底座和模块直接通过磁吸链接；积木底座设计为插孔式，也可使用塑料铆钉固定； 6、主控支持通过无线蓝牙4.0和USB连接线进程序编译、程序下载行程序运行； 7、套件支持图形化编程软件平台； 8、配套App应用，同时支持iOS和Andriod系统； 9、套件至少包含： 蓝牙主控*1个；光线传感器*1个；声音传感器*1个；多触摸开关*1个；双按钮开关*1个；超声波测距传感器*1个；蜂鸣器*1个；LED矩阵*1个；可调彩灯*1个；舵机*1个；电池*1个；数据线等。 | 套 | 8 |
| 60 | 少年科学院 | 编程教学初级套装 | 所有模块可以使用不分方向，不分正反的磁性连接，可以横向磁连，也可以竖向叠加磁连，学生不必区分模块连接的方向，正反，不必担心学生接错电路损坏模块，磁吸接头还可以直接吸附在带磁吸的白板上，便于老师教学演示及管理； 所有模块上的磁性接头还可以拆除，改为使用11pin的带有防反插机制的接线进行串行连接，无须区分模块连接顺序，不会插反，插错，且连接牢固，不易脱落，最大程度降低器件损坏风险，同时让学生专注创作与学习，降低使用难度； 所有模块支持基于Scratch 3.0开发的图形化编程软件平台；支持通过无线蓝牙4.0或连线（通过USB连接至电脑）进行程序在线运行，程序编译和程序下载，可以实现所见即所得，方便学生快速掌握编程技巧，也便于老师进行编程教学； 基于Scratch 3.0开发的图形化编程软件平台支持将代码块转换成Python，Javascript等多种编程语言，便于实现学生进行编程进阶的学习； 配套App应用，同时支持iOS和Andriod系统； 套件至少包含： 蓝牙主控*1个；识色循迹传感器*1个；四位数码管*1个；小车底板*1个；电池*1个；数据线以及拓展项目配件等。 | 套 | 8 |
| 61 | 少年科学院 | 物联网生活应用套件 | 所有模块可以使用不分方向，不分正反的磁性连接，可以横向磁连，也可以竖向叠加磁连，学生不必区分模块连接的方向，正反，不必担心学生接错电路损坏模块，磁吸接头还可以直接吸附在带磁吸的白板上，便于老师教学演示及管理； 所有模块上的磁性接头还可以拆除，改为使用11pin的带有防反插机制的接线进行串行连接，无须区分模块连接顺序，不会插反，插错，且连接牢固，不易脱落，最大程度降低器件损坏风险，同时让学生专注创作与学习，降低使用难度； 套件配有兼容的乐高底座，乐高底座和模块直接通过磁吸链接；乐高底座设计为插孔式，也可使用塑料铆钉固定在乐高底座及纸板等物体上用于创作，方便简单且安全； 所有模块支持基于Scratch 3.0开发的图形化编程软件平台；支持通过无线蓝牙4.0或连线（通过USB连接至电脑）进行程序在线运行，程序编译和程序下载，可以实现所见即所得，方便学生快速掌握编程技巧，也便于老师进行编程教学； 基于Scratch 3.0开发的图形化编程软件平台支持将代码块转换成Python，Javascript等多种编程语言，便于实现学生进行编程进阶的学习； 套件至少包含： 输入模块：蓝牙主控*2；光线传感器*1；声音传感器*；机械按键开关*1；双按键开关*1；超声波测距传感器*1；红外运动传感器*1；手势识别传感器*1； 输出模块：蜂鸣器*1；MP3播放器*1；RGB 矩阵*1；可调彩灯*1；四位数码管*1；舵机*1； 配件：连接线*6；电池*2；数据线*1；乐高底座*8；积木≥450个。 | 套 | 8 |
| 62 | 少年科学院 | 人工智能竞赛器材包 | 一、功能描述 1.可模拟实现日常智能机械装置、智能语音应用、仿生机器人、仿人形机器人等各种创意作品。 2.可实现智能语音应用，在线ASR和在线TTS语音功能。 二、配置要求 1、套件至少包含AI功能控制器、舵机、减速电机、传感器模块、线材若干、电源适配器以及塑胶零件等配件，且舵机数量≥4个，传感器数量≥4种，塑胶零件≥1800个。 2、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料，教具零件颜色≥7种颜色。 3、教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 4、竞赛教程内容完整，包含编程工具使用介绍、案例指导、配合电子版搭建手册，快速学习可视化图形编程功能。 5、控制器支持在线ASR和在线TTS语音功能。 三、技术参数 1、控制器 （1）处理器：处理能力不低于ESP32； （2）内存≥4MB；Flash≥16MB； （3）蓝牙：双模Bluetooth4.2 BR/BLE+EDR；WIFI：802.b/g/h； （4）麦克风：两麦数字MIC；扬声器：4Ω/2W； （5）电池：聚合物锂电池，容量≥1200mAh。 2、舵机 （1）输出扭矩：≥3.5kg•cm； （2）转速(S/60°)：≤0.17 S/60° ； （3）精度：空载精度≤1°，带载精度≤3°； （4）角度范围：0~240°； （5）工作电压范围：6.4V～9.6V（典型值7.4V）； （6）工作温度：0℃～ +40℃。 3、减速电机 （1）输出扭矩：≥2.2kg.cm； （2）空载速度：140±10% RPM； （3）电子控制精度：±1.5 RPM； （4）工作温度：0℃~+40℃； （5）工作电压：7.4V DC （5.5V~8.4V DC）； 4、传感器 （1）红外传感器，红外测距为2cm~15cm； （2）温湿度传感器：温度范围为-5℃~45℃，湿度范围为0%RH---100%RH； （3）亮度传感器：可测光范围为0lux~4000lux； （4）LED灯光模组：LED数量≥8组，LED颜色为RGB颜色。 | 套 | 2 |
| 63 | 少年科学院 | 人工智能竞赛套装 | 配置要求 1、套件至少包含控制板、舵机、传感器模块、线材、电源适配器、塑胶零件等配件，传感器数量≥2，且塑胶零件数量≥1200个。 2、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料，教具零件颜色≥7种颜色。 3、教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 4、竞赛教程内容完整，包含编程工具使用介绍、案例指导、配合电子版搭建手册，快速学习可视化图形编程功能。 技术参数 1、控制板 （1）主控芯片：处理能力不低于ATMEGA2560； （2）内置蜂鸣器，可编程RGB LED灯，陀螺仪； （3）过流、过载、短路等多重保护电路设计，标准结构零件组装接口； （4）电池：聚合物锂电池，容量≥1800mAh。 2、舵机 （1）输出扭矩：≥3.5kg•cm； （2）转速(S/60°)：≤0.17 S/60° ； （3）精度：空载精度≤1°，带载精度≤3°； （4）角度范围：0~240°； （5）工作电压范围：6.4V～9.6V（典型值7.4V）； （6）工作温度：0℃～ +40℃。 3、传感器 （1）红外传感器：红外波长≥940nm，红外测距为2cm~15cm； （2）触碰传感器：按键压力≥160g。 （3）LED灯光模组：数量≥8组，LED颜色为RGB颜色 | 套 | 1 |
| 64 | 少年科学院 | 人工智能竞赛地图包 | 一、配置要求 套件包含人工智能活动小学版地图 1张； 二、技术参数 1、尺寸：≥2500*1500mm； 喷绘工艺：地板膜过哑胶,四色印刷，高精度喷绘。 | 套 | 1 |
| 65 | 少年科学院 | 可编程竞赛人形机器人 | 1、参考尺寸：约高度346mm*宽度224mm*厚度118mm 2、材质：铝合金+PC/ABS塑胶 3、舵机：19个强扭矩伺服舵机(标准17个，机械手2个)，执行精度≤1度，执行角度180±10度，空载寿命≥20万次，舵机扭矩13kg.cm，舵机采用全金属齿轮，寿命长，舵机线采用不同线长，方便布线； 4、LED灯：头部LED灯，胸部LED灯 5、防夹手设计 6、控制器：采用不低于STM32-F103核心，搭载≥128M储存卡，可储存多个动作组，开关内置，充电接口内置，带有19路过载保护，可以同时控制≥19个数字舵机.支持NRF24L01无线通信手柄; 7、控制方式：支持≥2.4G群控 8、内置传感器：六轴陀螺仪，红外距离传感器 9、续航：待机续航：≥155min/次；舞蹈续航：≥70min/次 10、系统兼容：PC端动作编程。 | 套 | 2 |
| 66 | 少年科学院 | 竞赛场地道具 | 1、 场地：约3100*1800mm 刀刮布场地，平滑耐刮 2、 翻山越岭翻墙道具：材料为亚克力板，尺寸：小学组约500*40*80mm、初中组约500*40*90mm、高中组约500*40*100mm 3、 翻山越岭跨栏道具：材料为亚克力板，尺寸：约400*70*10mm 4、 智能道闸道具：材料为铝合金，尺寸：立柱约80*40*350mm、栏杆约600*60*30mm、底座约140*140mm 5、 拆弹专家道具①：材料为亚克力板，尺寸：（非）易燃物放置台约350*170*200mm 6、 拆弹专家道具②：材料为EVA材质，尺寸：（非）易燃物：约直径50*高200mm | 套 | 1 |
| 67 | 少年科学院 | 课程软件资源包 | 1、软件： 教育版软件，支持可视化、图形化编程，配备可视化、图形化编程界面；软件内置≥80个基本动作、≥30个对抗动作、≥20个足球动作，可通过软件自定义编辑机器人动作和任务流程图，完成快走、滚翻、单脚站立、倒立、俯卧撑等，支持多台机器人集体表演和机器人竞赛。 2、课程： 配套整套教学资料，包含应用篇、技术篇、智能篇等电子版教辅资料和课堂教学PPT。 应用篇：了解机器人结构，以人形机器人为载体，了解机器人基本控制理论并应用于实践。 技术篇：培养编程思想，并通过对传感器的了解和调用，掌握机器人初步的扩展和开发技能，明确机器人的场景应用。 智能篇：视觉部分内容围绕机器人视觉系统展开。通过“定位抓取”、“垃圾分类”，语音控制等案例，让学生在实践中掌握图像识别、人脸属性识别等视觉功能的使用，赋予机器人识别和理解能力。让学生在学习中走近人工智能，感受科技魅力。有兴趣的学生还可以探索背后的人工智能算法，为后续深入学习人工智能编程 打下坚实的基础。 | 套 | 1 |
| 68 | 少年科学院 | AIBOT竞赛套件 | 1、控制器： K210控制板及以上，尺寸约75*60mm，主频≥600M, 内存为≥6MB通用内存+2MB, Al内存，FLASH为≥1 6MB, 支持常规视觉算法 兼容多数openmv算法，常规视觉算法速度2-3倍于openmv V4, 支持神经网络算法 数百GOPS的神经网络算法速度（千倍于STM32) , 人脸检测速度(QVGA, RGB图像） Al加速可达60帧以上，≥2.4寸电阻LCD显示屏（外部具有铁框保护），分辨率 ≥240 X (RGB) X 320, 12S麦克风*1, I 0口外接按键*1，音频解码芯片＋双声道音频功放*1, SD 卡槽*1，可插拔超声波拓展，Type_C接口; 支持Python、Mixly 开源程序。 2、结构件：无螺丝搭建设计。组件数量≥330个，组件种类至少45种，主要种类包含：小轮子、轮毂、限位轴、轴、半轴套、轴套、摩擦销、轴销、连接器、H型销、马蹄销、科技轴和销链接器、轴销垂直连接、孔壁、圆梁、框架梁、单弯梁、弯孔臂、孔臂栓连接等。 3、传动件：≥12齿齿轮、≥36齿齿轮。 4、传感器： 灰度寻迹传感器≥3个、超声波传感器≥1个； 5、执行器：马达≥3个、舵机≥3个。 6、能源：锂电池≥2块。 7.软件系统：使用纯图形化编程软件进行编程；兼容Arduino软硬件开发平台，兼容ArduinoIDE软件编程，兼容图形化软件编程；封装相应电子模块的C语言库。 8、配件：K210拓展板≥1个、摄像头含底座支架≥1个、马达驱动≥3个、双路舵机驱动≥2个、连接线≥1根、4gSD卡+读卡器≥1个、4P黑色连接线≥10根、黑螺丝刀≥1个、马达连接线≥2根、TT马达转接轴≥4个、电源线≥3根、电池充电器≥1个。 9、符合参加“中国青少年机器人竞赛”竞赛、“全国青少年人工智能创新挑战赛”竞赛、“宋庆龄少年儿童发明奖”竞赛等。 | 套 | 2 |
| 69 | 少年科学院 | AIBOT竞赛场地及道具 | 场地纸、道具，尺寸约1142*1170mm | 套 | 1 |
| 70 | 少年科学院 | 竞赛课程资源包 | 1.课程定位：针对赛季，AIBOT竞赛，小学-高中段使用。 2.课程设置：共≥12节课，每节课≥120min。 3.课程资源：1）软件：Mixly-LJ；2）硬件：人工智能竞赛套装；3）课程：教学课件、学生用书、源程序、作品视频 4.课程目录：1）快来比赛吧、2）任务破解、3）机器设计、4）行动计划、5）会移动的机器人、6）巡线机器人、7）等待观察、8）赛前调试、9）模拟竞赛、10）一起类庆祝 | 套 | 1 |
| 71 | 少年科学院 | 人形智能交互机器人 | 一、功能描述 1、该机器人具有双足、双手、双眼类⼈型的外观设计。 2、具备语音交互、动作实现、图形化编程功能，配合集控模块可实现集体舞蹈等功能。 二、配置要求 1、套件至少包含Alpha Ebot教育版机器人、AC电源线、电源适配器、USB2.0数据线、说明书、保修卡。 2、整机材质为ABS外壳+铝合金结构。 3、机器人中所含的数字伺服舵机必须为自主研发，且≥16个自由度。 4、机器人集成智能语音、动作姿态感知能力模块，可实现语音交互，语音控制。 5、舵机具有过流、过压、欠压、过温等保护、在线升级、“零点”标定、位置和速度两种控制方式等功能。 6、配套专用的教学APP，支持Android 和IOS系统。支持Blockly图形化编程。 7、眼睛LED灯模组，可实现多状态提醒。 三、技术参数 1、控制器 （1）存储：RAM≥ 512MB DDR3；ROM≥ 4GB EMMC； （2）主频：≥ 900MHz； （3）操作系统：Linux及以上。 2、无线传输 （1）支持蓝牙：BT V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.2； （2）支持WiFi：≥2.4G，802.11 b/g/n。 3、舵机参数 （1）输出扭矩（kg·cm）≥12kg·cm（电压7.4V时）； （2）转速（s/60°）≤0.28 S/60°（空载，7.4V）； （3）精度：空载≤1°，带载≤2°。 4、传感器 （1）红外距离传感器：≥0.8m； （2）方向感应器为不低于6轴陀螺仪配置。 5、电池：可充电锂电池，容量≥2500mAh。 | 套 | 2 |
| 72 | 少年科学院 | 集控配件包 | 一、功能说明 1、教育定制版集控配件包，用于控制一定范围内的多台教育定制版机器人同步执行动作。 二、配置要求 1、配件包≥1个集控发射器、1个集控音频同步器和5个集控接收器； 2、集控接收器主要用作信号、文件接收，通过插入机器人本体传感器插槽进行工作； 3、集控发射器：通过数据线与PC端连接，通过PC端集中控制软件，将下载的动作文件同步至机器人本体，并且可以发射指令使机器人本体待机、唤醒、执行动作； 4、集控音频同步器：可以接收集控发射器发射的信号，按照信号同步播放动作对应的音频。 5、配套PC端集控软件，与集控发射器连接，可以发送指令、动作文件，同时能连接集控音频同步器，并进行音频文件同步传输 三、技术参数 1、集控接收器 （1）产品材质：环保ABS外壳； （2）工作温度：0℃～ +40℃； （3）工作频率：≥433MHz； 2、集控发射器 (1)工作频段：≥433MHz； (2)锂电池容量≥2500mAh ； (3)工作温度：0-40℃； (4)接口：Micro USB 2.0，DCφ5.5mm，SMA天线接口； (5)指示灯：充电状态（白灯闪烁），电量指示（跑马灯提示），工作状态（蓝灯常亮）； 3、集控音频同步器 (1)工作频段：≥433MHz； (2)锂电池容量≥2500mAh； (3)工作温度：0-40℃； (4)接口：Micro USB 2.0，DCφ5.5mm，SMA天线接口； (5)指示灯：工作状态（白灯常亮），电量指示（跑马灯提示）。 | 套 | 1 |
| 73 | 少年科学院 | 仿生多足机器人 | 该机器人用于模拟救援、灭火、抗灾、运输等场景，≥六条腿，≥18个自由度，机器人具有足式和轮式两种形态，足式适用于复杂地形的行走，轮式适用于平坦地面行走，轮式、足式可以无缝切换 主要至少包含：六足机器人1台；机器人充电器1个；用户资料U盘1个；铝合金箱子1个；USB数据线；XBOX机器人蓝牙手柄；机器人使用手册 参考尺寸:不超过长360mm*宽380mm*高155m； 材质：阳极氧化喷砂铝合金； 电池：7.4V/3000mAh 锂电池； 控制方式：X-BOX机器人蓝牙手柄控制； 舵机：DM-PR18S总线舵机； 主控：STM32F103； 调试下载端口：Micro USB； 编程软件：Dream Maker 图形化编程平台； 机器人电机主控：ATMega328； 电机驱动器：6612驱动芯片； 自由度：≥18DOF； 保护功能：电池过充过放保护、防高温保护、关节堵转保护、过压过流保护； 扩 展（不包含在产品内）：兼容Arduino、树莓派、PC等具备蓝牙4.0模块的设备 可参与中国工程机器人大赛暨国际公开赛(RoboWork)仿生爬坡比赛。 | 套 | 1 |
| 74 | 少年科学院 | AI仿生机器狗 | 一、产品描述： 本产品为桌面级、12自由度金属AI四足机器狗。整机采用六自由度姿态控制，通过IMU获取姿态数据，通过运动学解耦实现机器人前进、平移、转动等全向运动。深度结合运动学及动力学仿真功能，并可模拟实现宠物狗的握手、伸懒腰、蹲起、摇摆身体、撒尿等≥20种动作。 所搭载的人工智能学习板AIBIT，人脸识别、口罩检测、物体识别、语音交互等多种AI教学应用案例。支持图形化积木编程平台进行编程学习，是一款用于教学及研究仿生四足机器人和人工智能技术的最佳教具，融合了机械、电子、控制系统和仿生动力学等多学科知识。 二、产品配置： 1、主要部件至少包含：AIBIT主控板*1，金属四足机器狗*1，传感器扩展板*1，使用说明书*1； 2、传感器拓展包至少包含：人体红外传感器*1；光线传感器*1；温湿度传感器*1；触摸传感器*1；红外接收传感器*1；9g舵机*2；红外遥控器*1； 3、教学辅助件至少包含：传感器支架*1；USB线*1；充电器*1，传感器连接线及五金配件若干。 三、AIBIT主控板技术参数： 1、处理器：≥400MHz 64位双核处理器Kendryte K210； 2、通讯方式：支持wifi配网和MQTT及自建局域网功能； 3、wifi通讯：支持主控板和主控板之间、主控板与物联网平台之间的远程通讯与控制； 4、板载传感器：蜂鸣器1个；加速度传感器1个；全彩LED灯1个；触摸按键6个；麦克风1个； 5、板载屏幕：≥ 2.4寸全彩显示屏；分辨率≥320*240； 6、板载摄像头：≥像素30万； 7、板载TF卡槽：插入TF卡，可存储数据或导入数据模型； 8、Flash存储：≥16MB；SRAM内存：≥8MB； 9、AI算力：1TOPS； 10、算法框架：支持tensorflow Lite\tensor Layer\kersa等AI算法框架； 11、工作电压：≥5V，工作电流：≥1A； 12、供电方式：采用USB Type-c供电； 13、固件升级：内置固件，可通过USB接口进行更新； 14、调试接口：Type-C接口； 15、外观尺寸：约82mm*51.5mm； 16、主控板支持AI算法模型离线运行，即脱离电脑也可完成多种AI应用及交互演示案例； 17、支持人脸识别、语音交互、面部情绪识别、是否戴眼镜识别、性别识别、手势识别、行人检测、垃圾分类、口罩检测、AI模型训练等AI应用≥10种； 四、机械狗技术参数： 1、采用12个金属舵机实现机械狗十二个自由度，可以实现YAW轴转动，ROLL轴转动和PITCH轴转动，以及陀螺仪自稳功能； 2、能够实现全向移动、六维姿态控制、姿态稳定、多种运动步态； 3、深度结合运动学及动力学仿真功能，并可模拟实现宠物狗的握手、坐下、原地踏步、伸懒腰、蹲起、摇摆身体、撒尿、匍匐前进、趴下、招手、站起、转圈、求食等≥25种动作。 4、内部搭载9轴IMU、关节位置传感器和电流传感器，反馈自身姿态和关节转角与力矩，用于内部算法和二次开发； 5、主要结构件材料使用高强度1.5mm航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密；铝合金材质，质轻且固，阳极氧化上色，安全无毒； 6、机器狗支持IDEA图形化编程平台，可采用图形化积木实现对于机器狗动作及头像显示的调用； 7、舵机采用高扭力低延迟串口舵机； 8、电池：7.4V 3200mAh锂电池；充电器： 8.4V-1A标准充电器； 五、应用案例支持： 1、套装中配备的说明书中包含的案例，可支持将AIBIT与机器狗结合后实现：机器狗动作编程、人脸识别应用、手势识别应用、口罩检测卫士应用、语音识别、红外遥控应用等≥10个案例程序； 2、产品支持IDEA图形化积木编程平台，所有AI应用及演示案例均可在该平台实现编程控制； | 套 | 2 |
| 75 | 少年科学院 | 仿生开源机器狗套件 | 1.仿生开源机器狗主机结构采用防震ABS注塑塑料, 弹簧式腿部, 尺寸大小约为20cm x 11cm x 15cm. , 最大负载重量约为300克. 方便学生从机械结构、物理、电路、程序、仿生学等角度了解机器人的设计与功能； 2.机器狗主机硬件配置： 1） 控制板：主控CPU采用性能≥16MHz处理器；内存：≥2KB SRAM，≥32KB flash, 1KB内部EEPROM + 8KB I2C EEPROM；集成姿态检测系统，能实现多姿态的控制；集成红外接收传感器，能实现红外遥控器控制；集成≥12个PWM 舵机接口；集成有1个UART,1个I2C,1个SPI和4个Grove接口功能模块拓展口； 2） 主体结构采用高韧性注塑件，并采用榫卯式拼插骨架，能实现快速搭建； 3） 主机形态为组装完成版本,开箱即可使用.机械结构配备有≥9个高性能舵机, 保证对多自由度运动的精确控制； 4） 主机内置可充电2S锂离子电池模块，电压为7.4V,电流为5A,电池容量为1000mAh/7.4Wh，锂电池可通过Micro USB充电； 3. 仿生开源机器狗主机支持功能模块的拓展，套件中包含以下拓展功能模块：图像识别模块、语音识别模块、超声波模块、人体红外检测模块、0.96''OLED显示模块和声音传感器模块，可以通过编程实现交通卡片识别、数字卡片识别、形状识别、手势识别以及语音识别能等人工智能功能，以及行走避障、红外遥控、人体感知等机器人功能。 4.支持图形化编程和Arduino C语言代码编程； 5. 套件至少包含: 机器狗主机 x1; 红外遥控器 x1; 编程下载器 x1; Micro USB线 x1; 简易关节校正标尺 x1; P1S舵机(备用件) x1; 超声波模块 x1; 语音识别模块 x1; 人体红外检测模块 x1; 0.96'' OLED显示屏 x1; 图像识别模块 x1; 声音传感器模块 x1 | 套 | 2 |
| 76 | 少年科学院 | 翻滚机器人 | 仿生翻滚机器人是一种受自然界中生物启发而设计的机器人，它模仿了某些生物的翻滚行为来实现移动。 含：主控、18650电池、电机、电机支架、金属结构件包、齿轮包、轴承包、履带包、螺丝包、线材包。 | 套 | 1 |
| 77 | 少年科学院 | 瓦力机器人 | 顶部的超声波传感器用来仿瓦力机器人的两只眼睛，同时用于探测障碍物的距离，小于一定距离后，进行转弯或后退，从而避开障碍物，而且眼睛可以发出不同色彩的全彩光；也可以通过自定义编程完成各种更高难度的任务；使得机器人更智能而可爱； 含：主控、超声波传感器模块、18650电池、电机、电机支架、金属结构件包、齿轮包、轴承包、履带包、螺丝包、线材包。 | 套 | 1 |
| 78 | 少年科学院 | 自动平衡机器人 | 自动平衡机器人通过传感器实时检测倾斜角度，利用控制系统调整电机输出力以保持平衡；能够在不同地形上移动并保持稳定；具备避障功能，能够识别障碍物并避开；可根据环境变化调整姿态以适应不同工作场景；具备远程控制和自主导航功能，可实现自动巡航和路径规划等操作。 含：主控、18650电池、电机、电机支架、金属结构件包、齿轮包、轴承包、履带包、螺丝包、线材包。 | 套 | 1 |
| 79 | 少年科学院 | 追光机器人 | “追光机器人”是一项富有创意的科技制作产品，利用光线的强弱特性和光敏传感技术，让机器人能够自动追踪光源，不仅锻炼了动手能力和创新思维，还激发了他们对科学的热爱与探索欲望。含：主控、光线传感器模块、18650电池、电机、电机支架、金属结构件包、螺丝包、线材包。 | 套 | 1 |
| 80 | 少年科学院 | 编程教育机器人 | 一、 产品描述 该套件至少包含90种、450个零件，能够搭建12余种不同形态的机器人，包括3轴机械臂、机械臂坦克机器人、弹射机器人、自平衡机器人、叉车机器人、倒酒机器人、摄影机器人、行走机器人、翻滚机器人、四足机器人、坦克机器人，三轮机器人等。通过一站式学习并使用机械结构、电子模块和编程技能，搭建和控制不同形态的机器人。 二、形态描述 套件官方默认可拼装至少以下12种搭建形态： 1) 3轴机械臂：一个带机械手夹的3轴机械臂，可以模拟人手臂的功能，完成搬运物体的工作。 2) 机械臂坦克机器人：一个带履带底盘结构的机械臂坦克的机器人，可以将物体进行一定距离的搬运到指定地方。 3) 弹射机器人：一个带履带底盘的可移动弹射机器人，可以模拟抛石机，进行远距离攻城。 4) 自平衡机器人：一个可以自平衡的机器人，自带避障和灯光效果，平衡能力出众； 5) 叉车机器人：一个可以模拟叉车搬运物体的机器人，完成搬运和堆垛； 6) 倒酒机器人：一个模拟机器人搬运液体类物体，帮你倒酒，浇水等。 7) 摄影机器人：一个只需你设置角度，速度，即可拍摄精美的照片，录制炫酷的视频的机器人。 8) 行走机器人：一个可以模拟人前进后退行走的机器人，行动滑稽有趣。 9) 翻滚机器人：一个可以全向翻滚，无需担心倾倒的机器人，沙地，草地皆可胜任。 10)四足机器人：一个四足爬行机器人，模拟四足行走的样子，带你了解四足动物世界。 11）坦克机器人；一个可以避障和越野的机器人，带你攻城略地。 12）三轮机器人；一个可以灵活转向，巡线，避障的机器人，简单易上手。 | 套 | 6 |
| 81 | 少年科学院 | 球形无人机 | 1、尺寸：约200*200*200mm； 2、飞机轴距：≥130mm； 3、留空时间：7min-15min； 4、通讯模式：≥2.4GHz； 5、机身材质为ABS、pcb安全环保材质； 6、机身为上下两层半球机体，使用螺丝连接方式。 7、1套遥控器，为6通道。 8、电池：锂聚合物2S-7.4V。 9、两种飞行模式：定高模式、不定高模式。 10、核心功能：一键起飞降落、气压定高悬停、档速位控制、无头模式、2.4G无线连接，智能定高悬停：不受空间限制，室内室外都可平稳飞行、具备电子增稳和低电量报警保护功能 其它：机身为网形全包围，整体式保护支架，颜色按组合配置。 主板集成两种模式的程序控制，可以进行气压定高模式与不定高。360安全防护球形设计，可进行竞技对抗模式的玩法，操控者安全有保障、多模式飞行体验感增强。（提供第三方检测机构出具的检测报告） | 套 | 8 |
| 82 | 少年科学院 | 球形无人机配件包 | 包含对应球形无人机的桨叶，保护罩，螺丝刀、无人机锂电池等配件，用于学生进行训练实操过程中，出现损坏等情况发生，可进行更换对应配件 | 套 | 4 |
| 83 | 少年科学院 | 北斗物联气象站 | 北斗卫星气象应用和物联网知识课程配套教学套件。通过温度、湿度、气压、PM2.5等气象数据采集传感器的使用，结合北斗卫星导航系统提供的位置信息和时间信息，搭建出基于北斗的气象采集终端，并借助通信模块将数据传输到展示端设备和学习机专用软件中。套件包含电子模块和结构材料。课程在体验北斗在气象中的应用的同时，让学生了解物联网相关知识。 | 套 | 1 |
| 84 | 少年科学院 | 炫彩北斗时钟 | 北斗卫星授时和传感器应用的课程配套教学套件。借助北斗定位模块可以从卫星获取精确时间，并实时显示在彩色点阵屏上，可结合传感器进行显示效果互动。套件包含声音传感和手势识别红外传感器。借助学习机的软件，可以对不同的声音、手势事件进行配置，实现时间、日期切换、色彩变幻等多种效果。同时还可以模拟北斗授时终端，给学习机系统进行时间校准，让学生在动手体验的过程中学到科学知识。 | 套 | 1 |
| 85 | 少年科学院 | 北斗小卫星 | 北斗卫星原理课程配套教学套件，包含太阳能电池板、小电机、核心处理模块、温度传感器、卫星姿态传感器、时钟模块、通信模块等多种电子模块，以及亚克力卫星结构。 | 套 | 1 |
| 86 | 少年科学院 | 北斗小精灵 | 北斗小精灵是一款面向广大青少年用来科普航天北斗知识设计的专业卫星观测设备。 | 套 | 6 |
| 87 | 少年科学院 | 太空探秘实验 | 针对小学生专门设计的航天主题科学实验套件。包含“飞天火箭”、“航天器陀螺仪”、“卫星车推进器”、“太空降落伞”、“航天材料”、“星球外貌”、“空间站水处理”、“太阳能三浦折叠板”、“太空能源”、“月球车机械臂”、“天问一号火星车”、“三球仪”共≥12个独具特色的实验制作。 | 套 | 10 |
| 88 | 少年科学院 | 信号转发小卫星 | 信号转发小卫星可以将室外接收到的卫星信号通过线缆和天线，引入室内，使得室内也能够接收到导航卫星信号。 | 套 | 1 |
| 89 | 少年科学院 | 编程教育无人机 | 一、产品功能： 1、支持一键起飞，一键降落； 2、可实现由移动设备控制设备控制飞机向飞行； 3、支持图传，可进行拍照或者视频录制； 4、支持scratch图形化编程，支持电脑以及移动端编程； 二、无人机平台整体参数： 1、机身轴距：≥150mm； 2、留空时间：≥10min； 3、起飞重量：≥50g； 4、最大载荷：≥10g； 5、活动半径：0～100m； 6、飞行高度：≥100m； 7、图传距离：<80m 三、开源平台无人机主要部件参数： 1、核心处理器：性能≥Cortex-M3、72MHz工作频率、20KRAM、128KFLASH、最低工作电压2V； 2、陀螺仪：支持IIC和SPI,范围±250、500、1000、2000°/s，工作温度-40℃～85℃； 4、遥控系统：Cortex-M3、72MHz工作频率、20KRAM、128KFLASH、最低工作电压2V； 5、螺旋桨：67mm/2.64inch 6、电机：有刷电机,8620空心杯； 7、相机：≥720p 8、充电时间：50-60分钟 | 套 | 8 |
| 90 | 少年科学院 | 飞行电池 | 电池类型：Lipo； 容量：≥1100mAh；电压：3.8V 重量：25±2g； 能量：4.18Wh。 | 套 | 30 |
| 91 | 少年科学院 | 电池管家 | 充电管家：输入电压5V，输入电流3A(最大) | 套 | 10 |
| 92 | 少年科学院 | 快拆螺旋桨 | 浆叶：≥3英寸。配备高强度尼龙抗拉材料。 | 套 | 10 |
| 93 | 少年科学院 | 桨叶保护罩 | 桨叶保护罩：适配四旋翼编程无人机，作为编程无人机训练安全配件使用。 | 套 | 10 |
| 94 | 少年科学院 | 无人机安全飞行场地 | 铝合4040材质、连接由金属角件、三通件、一字连接，配备端盖。 尺寸：≥400*400*250cm 防护网具有一定的张力，既保护学生安全，又保护无人机。 | 套 | 1 |
| 95 | 少年科学院 | 充电器 | 输入电压：220V 输出电压：5V-2.4A | 套 | 10 |
| 96 | 少年科学院 | 无人机训练赛道 | 1、停机坪（加厚喷绘旗步+钢圈）≥ 一套 2、拱门（加厚喷绘旗布+钢圈+金属底座） ≥一套 3、刀旗（加厚喷绘旗布+1个合金钢管支撑杆+1个金属底座） ≥一套 4、高低圈（合金钢管撑杆+金属底座）一套 5、水平双圆（加厚喷绘旗布+钢圈+合金钢管支撑杆3套+3个金属底座）≥ 一套 6、悬空隧道（长1m，金属底座，合金钢管支撑杆1个，尼龙网印制）≥ 一套 7、圆门（加厚喷绘旗布+钢圈+合金钢管支撑双杆+金属底座） ≥一套 | 套 | 1 |
| 97 | 少年科学院 | 智能桌面高速3D打印机 | 1.设备结构：钣金结构 2.打印成型尺寸：≥210*210*210 毫米(mm); 3.系统智能功能：断丝检测，打印耗材用完后自动暂停打印。 4.推荐打印速度：≥350mm/秒； 5.最小打印层厚：0.05毫米(mm); 6.最高挤出温度：260摄氏度（C°）; 7.打印材料：PLA(聚乳酸)/ABS; 8.打印底板：弹性钢板； 9.最高加热平台温度：100摄氏度（C°）; 10.控制屏：≥3.5寸全彩大触摸屏； 11.数据传输方式：USB、Web； 12.打印调平：自动调平 13.特色功能：打印速度最高可达500mm/秒 | 台 | 2 |
| 98 | 少年科学院 | 智能高速3D打印机 | 1.成型方式：熔融沉积成型（FDM）； 2.设备结构：塑料机身； 3.打印成型尺寸：≥150*150*150 毫米（mm）； 4.标准打印速度：≥220mm/秒； 5.最快打印速度：≥300mm/秒； 6.最小打印层厚：0.05毫米（mm）； 7.最高挤出温度：约260摄氏度（C°）； 8.控制屏幕：≥3.5寸全彩触摸屏，具有U盘三维数据预览功能； 9.打印材料：PLA(聚乳酸)/ABS； 10.打印平台：柔性平台，易于剥离打印作品； 11.加热平台：最高加热温度为100摄氏度（C°）； 12.数据传输方式：USB、Wi-Fi； 13.数据格式：OBJ、STL、Gcode； 14.切片软件：Pango； 15.包装尺寸：≥440*440*460mm，机器尺寸：≥360*360*380mm； 16.支持断电续打，断电重启后可恢复打印； 17.支持断丝检测，耗材断丝后可自动暂停； 18.支持打印喷头模块快拆快换； 19.整机功率：≥150W； 20.特色功能：支持免调平直接打印； 21.特色功能：一键打印，支持IME3D KID等软件WIFI连接一键打印； | 台 | 2 |
| 99 | 少年科学院 | 3D打印笔 | 成型方式：三维成型 工作电压：5V/2A 吐丝速度：8档位可调，可在使用过程中进行调节 喷嘴直径：≥0.7mm 耗材直径：≥1.75mm 调温范围：具有[H]和[L]两个模式，[H]高温模式180度到200度可调，[L]低温模式80度到100度可调；吐丝速度：0-120cm/cm 兼容高低温双模式，支持PLA和PCL(低温)等多种耗材；支持移动电源供电，安全便捷，随处创作，随心所欲，激发创造力LB | 套 | 5 |
| 100 | 少年科学院 | 3D打印机专用耗材 | 耗材直径：约1.75mm；规格：1KG/卷；包装重量：约1.4kg；耗材颜色：12色（白、黑、蓝、绿、橙、黄、红、紫、青绿、草绿、靛青、桃红）各1卷 | 套 | 1 |
| 101 | 少年科学院 | 便携式智能激光雕切机 | 便携式智能激光雕切机是一款更加轻便简洁的智能多功能的激光雕切机。在功能上，多功能加工头包括蓝光激光、红光激光、裁刀单元、笔夹单元等，能对不同的耗材，包括但不限于木材、皮革、织物、部分金属等材料进行雕刻、切割、打标、绘制。 在设计应用上，简约风的设计软件能快速实现产品创意，将思路变现，同时丰富的开源资源，集合了世界各地的创意，让用户打开思路的同时，能精心创作属于自己的设计。 在操作应用上，通过搭配高清广角摄像头的定点拍摄，将材料幅面直接定点拍摄后给到设计，让加工范围相对于材料尺寸一目了然。而自动对焦功能，则解决了用户重复操作机器的复杂难题，不同厚度材料的每一次加工都优雅到位。因此，能轻松实现一键加工工艺，从创意到产品实现只需轻轻一点。简化操作步骤，降低产品使用门槛，让用户专注创意设计本身，这将带给用户的创意极致之旅。 在产品辅助系统和关键技术上，通过引入了激光自动吹气系统、空气净化系统等多种功能，让用户在小而巧的桌面级激光切割机的基础上，让雕刻和切割效果也有了质的飞跃。 1、产品尺寸：长*宽*高（mm）≤725*550*260 2、加工幅面：长*宽（mm）≥500*300；加工高度可达42mm； 3、整机功率：110-240V，50~60Hz；平均功率≥150W； 4、运行速度及精度：雕刻速度可达1000mm/s；加工精度可达0.01mm； 5、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 6、加工模块类型与功率：标配≥10W蓝光激光模组（可扩展20W或40W激光模组），支持高性能的其他加工头快拆更换； 7、激光头等级：波长455nm蓝光激光；光斑大小小于等于0.08mm；使用寿命≥8000h； 8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度≥15mm（桐木板）； 9、交互方式：设备内置LCD高清IPS液晶屏，智能触摸按键支持多元交互与控制；摇杆手柄支持离线端高分辨率灵敏微动； 10、操作方式：支持USB连接电脑在线加工；支持电脑端保存加工文件到SD卡进行离线加工；支持移动端通过Wifi连接设备远程加工 11、智能摄像系统：内置≥1600W像素智能高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照提取图像进行可视化加工； 12、自动吹气系统：自动吹气管路，可接吹气单元加工；支持高压气路外接； 13、对焦方式：支持激光自动对焦、支持手动对焦，能实现激光焦距自动校准； 14、多种安全传感器辅助：内置安全状态门智能检测系统、火焰传感器智能检测燃烧状态、三轴加速度传感器智能检测倾斜角、十字红点激光定位加工范围，支持急停操作。 15、照明系统与显示状态灯：支持工作区全局照明，辅助拍照加工；屏幕指示加工状态与工作进程； 16、可扩展配套：可扩展配套其他加工头单元、可扩展增高台、可扩展外接气源、可扩展旋转轴单元、可扩展配套烟雾净化系统； 17、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化；支持图片可视化显示； 18、配套移动端APP：配套自研移动端激光软件，支持移动端加工和操作； 19、配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程；20种材料认知AR体验APP；课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作等课程内容。（提供课程证明文件） 20、提供第三方检测报告。 | 台 | 1 |
| 102 | 少年科学院 | 激光雕切机耗材包 | 包括≥8种耗材，总计≥220件耗材； 椴木板尺寸300*210*3mm，数量≥30件； 奥松板尺寸300*210*3，数量≥30件； 瓦楞纸尺寸3mm*200*300，数量≥30件； 瓦楞纸尺寸6mm*200*300，数量≥10件； 年轮杯垫尺寸φ90*10mm，数量≥10件； 亚克力板尺寸，300*210*3mm，数量≥5件； 牛皮纸尺寸200*297mm，≥50张； 混色厚卡纸尺寸200*297，数量≥50件； 不锈钢狗牌尺寸40*20*2mm，数量≥5件； | 套 | 2 |
| 103 | 少年科学院 | 激光刻刀笔夹机头附件包 | 1、笔夹单元支持装夹笔单元加工，夹笔直径最大可支持20mm，支持自动提笔加工； 2、刻刀单元支持装夹刻刀加工，满足装夹30°、45°、60°雕刻刀；刻刀单元满足二级弹性伸缩刻刀，支持自定义加工柔性材料，加工深度刀切材料厚度最大可达1.5mm； 3、加工单元支持快拆式更换机头单元，无需另外接线； | 套 | 1 |
| 104 | 少年科学院 | 激光旋转轴配件包 | 1、旋转轴单元长度尺寸为：约240mm*149mm*126mm 2、装夹尺寸：卡盘直径为50mm；卡盘能支持多种雕刻模式；支持雕刻直径为滚轴模式下3-200mm；卡盘模式下0-160mm；球体模式下25-160mm；环形模式下12-70mm 3、驱动方式：基于精密步进同步带驱动，卡盘模式传动比为4：15；滚轴模式传动比为1:1 4、快插式接头：快插式接头； | 包 | 1 |
| 105 | 少年科学院 | 智能烟雾净化系统 | 1、功率≥200W，工作风压≥3000PA，风量≥350m3/h；整机密封静音，风噪小于60db。 2、滤芯采用三重滤网结构，通过初效滤芯、中效滤芯、高效滤芯三层结构实现加工后气体气味吸附，实现加工无异味，净化效果可达99.9%。 3、滤芯支持独立更换。 | 套 | 1 |
| 106 | 少年科学院 | 垫高底座 | 1、垫高底座尺寸为：约725*550mm，高度为约180mm 2、垫高底座采用抽屉式风格布置台面，支持4层高度布置，平台布局高度兼容Z轴移动范围，可实现0-180mm高度全覆盖； 3、垫高底座采用密封设计，可实现烟雾净化吸尘内置； | 个 | 1 |
| 107 | 少年科学院 | 极速智能激光切割机 | 教学的激光切割机，达到约900mm*600mm的加工幅面，并配套了约80W的激光管，提升了加工性能；在操作场景上，兼容了离线和在线的双场景应用，更好的服务于不同的教学场景。 在有线场景中，采用了先进的视觉定位技术，基于高清广角摄像头能获得清晰的耗材照片，通过视觉定位的方式实现图元位置布置；基于传感器确定耗材高度，从而实现精准激光对焦，将传统激光切割机在定位和对焦过程中出现的繁琐的问题完美解决。从而实现在电脑端就可以完成图纸设计、图元布置、文件加工的操作。 在离线场景中，采用≥5寸触摸液晶屏实现人机交互，在定位模式中，采用标准的激光定位方式，通过设置起始点画边框明确加工幅面与耗材尺寸的位置关系，通过一键对焦精准激光对焦（与有线场景方式相同），更快的实现图元设计加工。 在激光软件端，软件支持多平台系统，软件在使用过程中能实现激光参数调节、仿真、相机定位、图像矢量化、图元编辑、图元设计等多种功能，同时兼容多种矢量格式文件和多种图片格式文件。 极速智能激光切割机： 1、加工平台：约1000*600mm 丝杆电动升降平台，双平台配置，蜂巢板平台+铝刀条平台； 2、激光类型与功率：80w二氧化碳激光管； 3、激光寻焦方式：支持自动对焦及手动对焦双模式； 4、平台高度：平台支持升降，升降纵深最大为200mm； 5、定位方式：支持机头定位巡边，支持摄像头辅助定位； 6、定位指示：红光射线与CO2光束重叠定位； 7、速度与精度：采用高速伺服驱动电机，最大运行速度1000mm/s；Z轴精密丝杆高速电动启停； 8、安全设计：漏电保护系统；强制水冷保护系统；盖板开盖保护功能；工作状态急停保护系统；封闭式光路系统；精美工作展示窗设计；设备主体接口采用凹入防磕碰设计； 9、状态指示灯：超大钢化玻璃安全罩、智能液晶状态显示灯设计，状态灯效显示加工状态； 11、内置智能高清摄像头：≥500W超大广角鱼眼摄像头，支持手绘图像由摄像头直接提取并一键加工，能实现动图精准定位且定位精度小于0.1mm； 12、控制台：液晶屏触摸控制台，智能UI界面显示，能实现离线精准控制； 13、软件支持：支持激光软件、矢量图绘制软件等包括：CorelDraw、AutoCAD，Inkscape，Sketchup，Lightburn等； 14、文件支持格式：可直接打开SVG，DXF，PLT，AI等矢量格式，JPG，BMP等图片格式。 15、加工支持：支持多种加工模式：切割、雕刻、图片雕刻、浮雕雕刻； 16、加工特效：支持切缝补偿、路径自优化、自动吹气、自动工时预估、仿真预览等。 17、维护与保养清理：配套专业保养维护工具包、便捷式倾倒废料台。 18、配套教材：配套课堂教材，创意手册及配套耗材，提供≥20种加工材料认知微课课程；20种材料认知AR体验APP； 19、为保证后续操作软件版权问题，需提供产品计算机软件著作权登记证书 20、提供第三方检测报告 | 台 | 1 |
| 108 | 少年科学院 | 激光切割机耗材包 | 1、椴木板，尺寸为：约300*450*3mm，数量约48张 8整张 2、奥松板，尺寸 为：约300*450*3mm ，数量约40张 2整张 3、牛皮纸，尺寸为A3大小牛皮纸，数量约50张 4、采用整体纸箱包装 | 套 | 2 |
| 109 | 少年科学院 | 桌面智能数控铣雕加工中心 | 1、产品名称：桌面智能数控铣雕加工中心； 3、加工幅面：长*宽*高（mm）约350mm*235mm*130mm； 4、整机材质：整机采用精密航空铝框架、精密钣金外壳、可透视有机玻璃视窗罩，超大掀开门式设计，半包裹防护海绵减震降噪。 5、产品功能：支持数控雕刻加工、数控铣削加工、激光雕刻加工、激光切割加工、3D立体浮雕加工、旋转面加工、双面定位加工，印章定制加工等多种加工类型，同时支持激光加工、主轴刀具混合加工功能。 6、操控模式：支持PC端USB有线、Wifi无线控制使用设备；支持平板电脑、手机等移动端设备Wifi无线控制使用设备；设备支持远程固件更新。（提供相关功能截图证明材料） 7、主轴单元：采用500w无刷高速主轴，0-15000rpm闭环控制，采用自动风冷控制； 8、激光单元：搭载蓝光激光单元，支持激光雕刻、切割。 9、运动单元：三轴高速伺服系统单元，实时同步加工，精密滚珠丝杆配套精密线性导轨； 10、加工速度：最大运行速度不低于600cm/min； 11、加工精度：输出主轴跳动：≤0.015mm；重复定位精度≤±0.005mm； 12、智能探高单元：设备采用智能探高单元，支持CNC自动对刀，，耗材高度自适应，无需手动对刀。（提供相关功能截图证明材料） 13、自动对刀换刀系统：采用便捷式阵列集中刀库单元，采用高精密自动对刀器，六工位刀库，支持自动取换刀具。（提供相关功能截图证明材料） 14、加工切换系统：支持CNC模式激光模式切换，支持激光辅助边框范围定位 15、智能加工系统：采用自主研发系统，配备≥10.6寸大屏触摸平板。系统采用极简扁平风格，向导式交互，快速上手，一键加工。 16、安全防护：霍尔门磁传感器，开门自动暂停机床运动；外接急停开关；多轴范围越界保护设置；全面安全保护设计。 17、辅材配套：配套靠山夹具、专用虎台夹具以及多功能压板夹具等，方便使用。 18、控制软件配套：配套专用控制软件；软件支持设备连接配置；支持设备移动、启停、更换刀具等控制；支持加工文件打开、编辑、预览，支持自识别加工代码，加工文件分图层加工；支持监测设备状态； 19、设计软件配套：配套兼容Fusion360、solidworks、MasterCAM、Artcam等市面上主流CAM软件；支持大多数加工代码及相应格式文件。 20、课程配套：配套快速入门教程及海量课程资源，课程实时更新。 21、设备拓展：内置第四轴接口，支持外接旋转轴加工。 22、提供第三方检测报告 23、为保证后续操作软件版权问题，需提供计算机软件著作权证书。 | 台 | 1 |
| 110 | 少年科学院 | 数控铣雕加工中心综合耗材包 | 1.金属铜印章：25*25*10（mm） 共5件 2.铝合金板：80*80*5（mm）共5件 3.单面覆铜板：70*100*1.5（mm） 共10件 4.双色板：200*100*1.3（mm） 共10件 5.代木：200*100*20（mm） 共4件 6.高密度板：275*200*9（mm） 共12件 7.高密度板：275*200*5 （mm）共12件 8.榉木料：200*100*20（mm） 共2件 9.檀木牌：40*60*10mm 共10件 10.书签料：150*30*3（mm）共10件 合计耗材数量80件 | 套 | 2 |
| 111 | 少年科学院 | 数控铣雕加工中心主题课程耗材包 | 1、案例包包含檀香书签、艺术印章、香薰摆件、指尖陀螺、桌面时钟、浪漫夜灯、蓝牙音响、摇摆小牛等共计≥8节项目式教学课程。 2、案例包课程采用独立包装模式，每一项案例内容均采用八边封自立袋密封包袋。 3、案例耗材内容包括紫光檀、红檀、铜印章、木质印章料、胡桃木、铝板、榉木板、双色板、亚克力、代木等≥10种耗材。案例配件包含打磨砂纸包、木蜡油、流苏、马蹄盒、香精油、齿轮配件、时钟机芯、5v灯带、5w喇叭、木纹贴纸等≥20种配件； 4、配套全套教学内容，每节案例课程均含有教学教案、成品照片、加工文件、加工文件对应的CAM文件以及原始文件等 5、所有案例项目图纸开源，支持结合数控设备二次制作，反复使用。 | 套 | 2 |
| 112 | 少年科学院 | 操作台 | 参考规格：2400mm*1200mm*700mm。台面：采用≥36mm厚实木板材，干燥处理；支柱架采用一体化钢结构，保证台面的稳固性，二氧化碳气体保护焊、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成采用静电喷涂。桌脚采用约60*60mm钢方管，坚固、耐用、不生锈框架支撑，干燥处理；整个台面一体化设计。 桌面加防护水晶垫。 | 张 | 18 |
| 113 | 少年科学院 | 储存柜 | 参考基本规格：1000mm*500mm*2000mm。板木结构。采用≥16mm厚三聚氰胺双贴面板柜体结构：防火板材。上部橱柜高约1500mm，内部三层六格均加支撑梁；整体结构科学合理、造型美观,收纳存放工具，耗材用，下部橱柜高为约500mm，对开掩门。隔板≥16mm厚三聚氰胺双贴面板制作。 | 个 | 8 |
| 114 | 少年科学院 | 互动教学探究桌 | 探究室专用，满足学生分组学习、合作学习需要，六边型约800mm*800mm，木质烤瓷漆 | 张 | 5 |
| 115 | 少年科学院 | 创客椅 | 探究室专用，人体工学设计，环保pp材料，带靠背，耐高温、耐磨、抗弯曲。 | 把 | 120 |
| 三 | 配送点22清单 |  |  |  |  |
| 1 | 科学教室 | 柜子 | 1、规格：1000*500*2000mm（±10mm）。 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板,内附PP阶梯。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 12 |
| 2 | 科学教室 | 生物显微镜 | 光学系统：无线远光系统；目镜：大视野WF10X/22MM;观察头:铰链式三目观察镜筒，30度倾斜，瞳距50mm-75mm，分光比5:5 PL4X/0.1 工作距离：25mm; PL10X/0.25 工作距离：7mm PL40X/0.650.17mm 工作距离：1.5mm PL100X/1.25（0IL）油0.17mm工作距离：0.16mm 转换器 内向式五孔转换器;载物台 尺寸：230mm×150mm，移动范围：78mm×54mm 聚光镜 插入式阿贝聚光镜NA1.25（含空插板） 粗微同轴调焦，粗调37.7mm/圈，微调0.2mm/圈 调焦系统 0.002mm/格，升降范围30mm 物镜 100X（W）水镜 阿贝镜插板 明暗场、相衬插板 | 台 | 1 |
| 3 | 科学教室 | 生物显微演示装置 | 彩色，分别率450TV线以上，放大倍数40倍~1500倍 | 台 | 1 |
| 4 | 科学教室 | 学生显微镜(合金) | 总放大倍数：范围较广，如40X~1600X（具体根据型号而定）。 观察镜筒：铰链式双目/三目或单目，45°倾斜等设计，便于长时间观察。 目镜：高眼点，广角设计，如WF10X/20mm、WF16X/15mm等，视度可调。 物镜：无限远平场消色差物镜，包括4X、10X、40X、100X等倍数。 转换器：内倾式或外倾式多孔转换器，便于快速切换物镜。 载物台：双层机械移动平台或移动圆平台，配备切片夹，确保样本稳定。 调焦机构：粗微动同轴调焦，提供精确的微调功能。 聚光镜：如拉阿贝聚光镜或阿贝聚光镜，提供优化的照明效果。 光源：通常采用LED冷光源，提供无级调光功能，确保观察时的光线适宜。 | 台 | 27 |
| 5 | 科学教室 | 天文望远镜 | ≥100000000X倍高清高倍专业观星专业级 | 套 | 1 |
| 6 | 科学教室 | 电加热器 | 规格：单联1KW功率：1000W方式：热传导 加热器：电阻丝尺寸：约13.5x13.5 | 台 | 10 |
| 7 | 科学教室 | 水族箱 | 约55x30x29.4cm 产品材质 AS款（ 内含裸缸*1 盖板*1 定植篮过滤*1 水草灯*1 水泵*1 小瓶龟粮约20g 菠萝屋*1 蓝沙约600g 水草*3 鹅卵石约200g 扇贝*5 圆形过滤棉*1 鱼捞*1） | 套 | 8 |
| 8 | 科学教室 | 水槽 | DF-PPSC550 方形水槽 透明塑料约250*180*100mm | 个 | 30 |
| 9 | 科学教室 | 电冰箱 | 双开门，制冷，能效等级1级，耗电量0.49（KWh/24h) 约180L | 台 | 1 |
| 10 | 科学教室 | 制冰机 | 制冰能力：24小时内可制冰≥15Kg 冰块类型：提供大小冰可选的功能。 清洁功能：配备一键自动清洗功能，有效减少细菌滋生，保持干净的制冰环境。 预约定时：支持24小时预约制冰，用户可根据自己的生活习惯设置制冰时间。 显示屏：LED智能高清显示屏，功能清晰，操作简单便捷。 其他功能：具备可拆卸冰篮和缺水报警功能，自带冰铲，取用冰块便捷。 | 台 | 1 |
| 11 | 科学教室 | 榨汁机 | 产品容量：≥1.25L 功率：≥350W 电源规格：220V 参考尺寸：305×196×360mm（宽×高×深） | 台 | 1 |
| 12 | 科学教室 | 支架套装 | 铁架台 总高约60cm 全套不锈钢方座支架 由矩形底座、立杆、烧瓶夹和大小铁环组成 三脚架 铁环，由三只脚构成 内径约70mm 外径约85mm 全高约135mm 铁制不锈钢三脚架 试管架 1.5/2ml (48孔） 旋转架 总高约30cm 塑料 | 套 | 24 |
| 13 | 科学教室 | 百叶箱套装 | 百叶箱：木质约37*27*43cm 百叶箱支架：铁制约53*63*120cm | 个 | 2 |
| 14 | 科学教室 | 力学试验套装 | 托盘天平 外形参考尺寸：20cm*7cm*14.5cm 托盘直径约8.5cm 砝码数量5g 10g 20g 20g 50g 10g 金属钩码 组合钩码（200g*2 50g*2 20g*2 10g*1) 条形盒测力计 1N*1 2.5N*1 5N*1 10N*1 风杯式风速表 30M/S便携式风向风速仪 拉簧 金属约10CM 沉浮块 约5*5*5cm 杠杆尺及支架 优质塑料杠杆底座尺寸约21*13.5cm 底座重量约460g 支架高度约40CM 杠杆总长度约56.9cm 滑轮组及支架 优质塑料 高37cm 滑轮直径4cm/3cm 轮轴及支架 优质塑料 总高 约22cm 大轮直径约8cm 小轮直径约4cm 齿轮组及支架 约14*8*24cm 塑料 弹簧片 304不锈钢约0.5*4*25mm | 套 | 151 |
| 15 | 科学教室 | 三球仪 | 约220*380mm环保HIP聚丙乙烯 | 台 | 30 |
| 16 | 科学教室 | 太阳高度测量器 | 约100*160mm 组成部件：仪器由塑料制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中的高度 底座规格：底座直径通常为Φ85mm±1mm，材质为塑料，并装置有调平螺丝，确保重锤能对准基尖。 测量架与投影屏：旋转测量架上的孔与投影屏的孔应同轴，测量架长度约100mm。量角器直径约为100mm，刻线清晰，便于读取数值。 | 个 | 30 |
| 17 | 科学教室 | 电磁实验套装 | 灯座及灯泡 约 7.5*3.5*2.5cm 普通环保材料 电池盒 5号约 8*2*1.7采买 开关 单刀单掷开关 约 7.5*3.5cm 物体导电性实验材料 铜铁铝卡纸塑料条 底座重量58g 电磁铁组装材料 自制电磁铁套装大铁钉2个 T型线圈1个 电磁铁 金属马蹄形电磁铁约 7.5*4cm 手摇发电机 约17.3*8.8*11cm | 套 | 30 |
| 18 | 科学教室 | 光学实验套装 | 小孔成像装置 由小孔屏、支座、光源、成像屏组成。小孔屏为黑色塑料。 平面镜及支架 玻璃材质 平面镜尺寸约100*80*3.3mm 曲面镜及支架 手持凸透镜约4cm ,焦距约5cm 透镜、棱镜及支架 铝铁铸造 带刻度光具底座 F光源及电池 双凸镜焦距约10cm 成像屏及支架 光学白屏约8cm*12cm | 套 | 30 |
| 19 | 科学教室 | 常用玻璃仪器套装 | 量筒 玻璃500mL 甘油注射器 玻璃30ml 试管 Φ15mm×Φ150mm 试管Φ20mm×Φ200mm 烧杯 10mL 25ML 50ML 100ML 250ML 烧瓶 平、长，250mL 锥形瓶 100mL 酒精灯 玻璃制 150ml 漏斗 60ml Y形管 90度y型管 滴管 塑料8cm 集气瓶 125mL 镊子 不锈钢弯头镊子 试管夹 木质 石棉网 12.5 /15/20cm 燃烧匙 不锈钢 药匙 塑料 | 套 | 50 |
| 20 | 科学教室 | 化学实验器皿套装 | 玻璃管1kg、玻璃棒20根、橡胶管5kg、橡胶塞1kg、各种尺寸试管刷3个、各种尺寸烧瓶刷3个、100mm培养皿、60mm瓷蒸发皿、500ml塑料量杯 | 套 | 10 |
| 21 | 科学教室 | 三年级科学学具 | 苏教版 | 套 | 20 |
| 22 | 科学教室 | 四年级科学学具 | 苏教版 | 套 | 14 |
| 四 | 配送点28清单 |  |  |  |  |
| 1 | 化学实验室 | 数字有源音箱 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计。 2..输出额定功率:≥2*50W;音箱喇叭：高音3″×1,低音6.5″×1 3.一路PC隔离输入、一组立体声线路优先输入、一路USB数字无线话筒输入、一路有线话筒输入（插口自带环保电源）、一组立体声线路输出及一路副箱功率输出。 4.支持专业无线麦克风接收技术数字υ段无线麦克风扩音接收。 5.限幅功能，能有效抑制啸叫 6.采用 Type C 充电，内置可充式高性能3.7V聚合物锂电池，电池容量：≥700mA，带保护电路，安全可靠，充足电可持续续航时间≥12h。 7.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 8.用 wi-Fi射频频段传输。 9.支持≥ 2.4GHz,全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能 | 台 | 1 |
| 2 | 化学实验室 | 教师演示讲台 | 参考规格：3000*700*900mn 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、承重性能好； 3.柜体：采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度符合要求； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 3 | 化学实验室 | 实验室专用水槽 | 参考规格：550*450*300mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 |
| 4 | 化学实验室 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用鹅颈水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头。 | 套 | 1 |
| 5 | 化学实验室 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 6 | 化学实验室 | 落地式紧急冲淋 | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计。 | 套 | 1 |
| 7 | 化学实验室 | 化学学生实验桌 | 参考规格：1200*600*780mm 1.新型钢制结构 1.1台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*325*115。镂空设计，底部设有排水孔。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合参考尺寸760*530*58，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用约105*14*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 张 | 28 |
| 8 | 化学实验室 | 实验凳 | 参考规格：Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为约50mm，最高离地距离为500mm，凳面参考尺寸Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 5、硬质，检测结果≥5B级； | 张 | 56 |
| 9 | 化学实验室 | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体参考尺寸为600*450*820mm 2、底围：约590x440x61.5mm，中间部分尺寸约601x450x817mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径参考尺寸为405x480mm，底部内径尺寸约为346*436mm，水槽最高深度约为360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带≥10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮 5、多功能防溅水槽柜技术要求满足：(1)、水槽柜尺寸：水槽内径尺寸，底部约：346mm宽×436mm长、上部约：405mm宽×480mm长、高度约：360mm； (2)、水槽柜滴水架具有折叠隐藏功能； (3)、水槽柜隐藏设计：柜体上部设计有隐藏式上下水管功能； (4)、水槽柜过滤功能：下水带2层过滤装置； (5)、水槽柜排水功能：水槽底部设置矩形式下水口。 | 套 | 14 |
| 10 | 化学实验室 | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径≥26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴。 3、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径≥50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳。 4、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 | 套 | 14 |
| 11 | 化学实验室 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源； 2、教师电源总控采用≥225*127mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、教师演示电源技术要求：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》 1、教师电源交流输出电压的测试符合标准。 2、教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准。 3、机械强度之250N恒定力试验符合标准。 4、机械强度之外壳冲击试验符合标准。 5、未接地的可触及零部件符合标准。 6、抗电强度试验符合标准。 | 套 | 1 |
| 12 | 化学实验室 | 通风矢量控制系统 | 风机矢量控制变频器：主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 套 | 1 |
| 13 | 化学实验室 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
| 14 | 化学实验室 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 15 | 化学实验室 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 16 | 化学实验室 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径≥230mm，高密度铝合金制成。 7、导管：4节直径≥55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 | 个 | 29 |
| 17 | 化学实验室 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 1 |
| 18 | 化学实验室 | 室内行程通风系统 | 具体数量根据实际情况调整，但至少含： PP板厚：≥5mm直径De*250H（法兰管）约16米 600*250H 90°立弯2个平弯1个 PP板厚：≥4mm直径De200，长约13米 De200 90°弯7个 PP板厚：≥3mm直径De160，长约28米 PP板厚：≥3mm直径De60，长约29米 De60 90°弯28个 | 套 | 1 |
| 19 | 化学实验室 | 室外行程通风系统 | 具体数量根据实际情况调整，但至少含： pp板厚：≥4mm直径De250长约12米 pp板厚：≥3mm直径De250 90°弯4个 pp板厚：≥3mm直径De250 45°弯2个 PVC软橡皮风口/De250，2个 变频控制电箱1个手动阀2个 活性炭吸附箱风量：5800CMH1台 废气检测取样口直径110mm2个 | 套 | 1 |
| 20 | 化学实验室 | 防腐风机 | （1)功率：≥5.5KW。风量：7100-13500m³/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa＝，低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 （2)每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3)气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4)通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用 防腐风机技术要求： 1、电源线：输入的导线截面面积应≥0.75mm²； 2、防护要求：外壳的材料应由防腐材料制成，检测结果：外壳的材料应由防腐材料制成；固定件应经表面防腐处理； 3、耐电压要求：应能承受约1000V，1min的电压试验，不应击穿或闪络； | 台 | 1 |
| 21 | 化学实验室 | 风机控制线 | 风机电缆线+PVC线管4.0㎡约5米，2.5㎡约6米，6㎡约1米，具体数量根据实际情况调整 | 套 | 1 |
| 22 | 化学实验室 | 顶装主体框架 | 1、整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、顶装主体框架技术要求满足：GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件 | 套 | 8 |
| 23 | 化学实验室 | 主体防尘保护罩 | 参考尺寸1400*430*150mm；整体采用≥5mm抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 8 |
| 24 | 化学实验室 | 智能摇臂升降系统 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于≥3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 14 |
| 25 | 化学实验室 | 上下水智能安装面板 | 接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 14 |
| 26 | 化学实验室 | 多功能电源 | 参考规格：65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含多功能插座2个。 | 个 | 14 |
| 27 | 化学实验室 | 485模块 | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接。 | 套 | 14 |
| 28 | 化学实验室 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动。 | 个 | 14 |
| 29 | 化学实验室 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥2.5mm²电线进行系统布线。约200米模块间采用活接式连接，具体数量根据实际情况调整 | 项 | 1 |
| 30 | 化学实验室 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用约1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 16 |
| 31 | 化学实验室 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出）。 | 套 | 14 |
| 32 | 化学实验室 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口≥5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 14 |
| 33 | 化学实验室 | 给水布管 | 采用给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，副管φ16-24mmPP-200米，具体数量根据实际情况调整 | 项 | 1 |
| 34 | 化学实验室 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 项 | 1 |
| 35 | 化学实验室 | 集成系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试； 8、此费用不含搬运、运输及差旅费； | 套 | 1 |
| 36 | 化学实验室 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。（不含桁架） | 项 | 1 |
| 37 | 化学实验室 | 网络布线 | 教室面积100㎡从交换机到每张桌子（28张），网线约200米，水晶接头约112个，具体数量根据实际情况调整 | 项 | 1 |
| 38 | 化学实验室 | 装修 | 教室面积约：100㎡ 1、墙面刮白：腻子 2 遍，环保乳胶漆 2 遍。 2、垃圾下楼：装修所产生垃圾下楼。 3、垃圾外运：装修所产生垃圾外运。 4、保洁：完工保洁。 5、铝扣板吊顶： 吊顶材质采用优质铝材，厚度为≥0.8mm 铝扣板，轻钢龙骨结构。主骨 50，三角副骨。 6、 水电路改造：主线 3*4 平方，分线 3*2.5 平方，信号线 2*1.0， 国标铜，水管刻槽预埋。 7、窗帘：遮光。 8、地面铺设地胶。 | 项 | 1 |
| 39 | 化学准备室 | 实验台 | 参考规格：3000*1200*800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 40 | 化学准备室 | 挡水条 | 采用≥12.7mm厚实验室理化板 | 个 | 1 |
| 41 | 化学准备室 | 实验室专用水槽 | 参考规格：800*460*325mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 |
| 42 | 化学准备室 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用鹅颈水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头。 | 套 | 1 |
| 43 | 化学准备室 | 实验室专用试剂架 | 参考规格：2200*300*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：约42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 44 | 化学准备室 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动。 | 组 | 1 |
| 45 | 化学准备室 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 46 | 化学准备室 | 化学教学仪器管理软件 | 1、软件采用国际主流3D引擎，所有虚拟场景均基于真实场景搭建，可模拟真实教学实验场景，准确还原实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀、爆炸等变化，具有优秀的跨平台能力和拓展能力，满足日常实验教学需求。 2、软件采用互动教学模式，非视频类资源课件，所有实验均以第一人称视角进行，支持任意视角下对实验进行观察和交互式操作，要求根据普通初中化学课标标准提供的资源数量≥400个，包含拓展性及探究性实验，提供与初中化学课标标准中知识点同步的完整实验≥80个，实验资源支持关键词搜索。 3、化学实验内容需根据初中化学知识点分类，其中包括化学基本概念与原理、身边的化学物质、化学计算、化学实验、化学与社会发展等实验内容与实验场景。实验内容要求充分呈现课标中的演示实验与学生实验，支持在实验目录或实验过程中直接查看具体的实验内容简介，包含实验简介、实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论、实验原理等内容。 4、为满足实验教学个性化需求，软件提供可供自由搭建组合的化学探究平台。 （1）.支持用户对实验器材的参数变量进行修改，支持用户创建的实验一键保存和再编辑，便于实验教学； （2）.支持在既有实验场景内容下进行2D/3D一键切换，允许用户在2D/3D环境下利用探究平台提供的各种实验器材进行自由搭建和组合； （3）.支持实验场景的个性化设定，支持对实验室温度气压等环境因素的自由设定等；支持添加2D/3D文本、表格、图表、2D图片等实验辅助工具； （4）.具有倾倒、震荡、注水、搅拌、沉淀、凝固等真实现象，化学药品试剂支持按质量(g)、摩尔质量(mol)或体积(ml)添加；支持查看容器内的药品信息及反应信息；支持对容器的名称、反应类型，反应速率等进行设置； （5）.化学探究平台仪器和辅助器材数量≥50款；实验过程中可添加的固体、液体及气体药品的总数量≥500种，支持关键词、化学式搜索，便于快速查找所需药品器材； （6）.软件支持用户自由搭建化学实验，支持电化学探究，可通过设置更改电学器件和电解质溶液，搭建所需的原电池或电解池装置。要求实验数据要求具有严谨的科学性，同时要求能准确的呈现真实实验现象。 5、软件提供三维分子模型模块，要求能呈现课本中重点和常见的分子模型和晶体模型。 6、软件提供中学常用的化学实验用品库，数量≥270种，具有语音讲解功能，部分实验器材支持功能演示动画，支持任意视角对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，要求重点实验器材支持自由拆分，组合。 7、软件提供实验室取用规则，要求规范性实验操作演示视频数量≥20个，演示操作过程支持任意视角进行观察。 8、软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中根据教学需求选择；支持画笔功能，可在实验操作界面进行添加标注、重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、擦除等功能。 9、软件支持在交互式一体机、智慧黑板、便携式计算机、台式电脑、触控一体电脑等设备上运行使用。以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作，支持在无互联网环境下正常操作使用。 | 套 | 1 |
| 47 | 化学准备室 | 药品柜 | 1、PP试剂柜整体参考规格：1000×500×2000mm；整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。柜体：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌约15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。上配阶梯式层板下层板可选也可随意组合高低。层板称重量≥80Kg，上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌≥4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃门，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不不锈钢螺旋式地脚，可分体式存放。 | 个 | 8 |
| 48 | 化学准备室 | 阶梯药品柜 | 参考规格：1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 4 |
| 49 | 化学准备室 | 小推车 | 规格：约600*450*850mm 1、层板内空净尺寸长宽约550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距约440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高约70MM，每层加强横梁1根，单层载重≥150Kg。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 50 | 化学准备室 | 通风柜 | 参考规格：1500*850*2350mm 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。 2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5、照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 11、钢化玻璃技术要求满足：GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 | 台 | 1 |
| 51 | 化学准备室 | PP离心风机 | 5#, 功率；≥2.0KW,风量；3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速；1440转/分,电压：380V | 台 | 1 |
| 52 | 化学准备室 | 风帽 | 5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 | 只 | 1 |
| 53 | 化学准备室 | 进风口软接头 | De500/300*250H，软质PVC | 只 | 1 |
| 54 | 化学准备室 | 防火阀 | 300*250H，不锈钢材质 | 只 | 1 |
| 55 | 化学准备室 | 室内行程通风管道 | 具体数量根据实际情况调整，但至少含： PP板厚：≥5mm直径00*250H（法兰管）约9米 600*250H 90°立弯2个平弯1个 PP板厚：≥4mm直径De200，长约13米 De200 90°弯7个 PP板厚：≥3mm直径De160，长约26米 PP板厚：≥3mm直径De60，长约29米 De60 90°弯25个 单开双控开关5个 | 项 | 1 |
| 56 | 化学准备室 | 室外行程通风管道 | 具体数量根据实际情况调整，但至少含： pp板厚：≥4mm直径De250长约6米 pp板厚：≥3mm直径De250长约4米 pp板厚：≥3mm直径De250 90°弯4个 pp板厚：≥3mm直径De250 45°弯2个 PVC软橡皮风口/De250，2个 变频控制电箱1个手动阀2个 | 项 | 1 |
| 57 | 化学准备室 | 风机电缆线、控制线 | 风机电缆线+PVC线管4mm²*3+2.5mm²*2，2.5㎡约3米，4㎡约1米，具体数量根据实际情况调整 | 项 | 1 |
| 58 | 化学准备室 | 智能变频时控控制电箱 | 电箱尺寸≥300*400*200mm，内含空开交流接触器散热风扇，变频调速系统:变频器:≥2.0KW,3个点，时间定时控制系统:含时控开关、配套继电器，实现手动、自动可以切换 | 套 | 1 |
| 59 | 化学准备室 | 耗材及附件 | 风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 | 项 | 1 |
| 60 | 化学准备室 | 通风系统安装 | 吊车使用，风机安装在楼顶，风机管道从教室到楼顶 | 项 | 1 |
| 61 | 化学准备室 | 活性炭废气处理器 | 活性炭废气处理器，处理风量：≥3000m3/h。 ①、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装。吸附单元选用硬PP板材制作。 ②、检查门开启方便，密封严密。 ③、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮。 | 台 | 1 |
| 62 | 生物实验室 | 数字有源音箱 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计。 2..输出额定功率:≥2*50W;音箱喇叭：高音3″×1,低音6.5″×1 3.一路PC隔离输入、一组立体声线路优先输入、一路USB数字无线话筒输入、一路有线话筒输入（插口自带环保电源）、一组立体声线路输出及一路副箱功率输出。 4.支持专业无线麦克风接收技术数字υ段无线麦克风扩音接收。 5.限幅功能，能有效抑制啸叫 6.采用 Type C 充电，内置可充式高性能3.7V聚合物锂电池，电池容量：≥700mA，带保护电路，安全可靠，充足电可持续续航时间≥12h。 7.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 8.用 wi-Fi射频频段传输。 9.支持 2.4GHz,全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能 | 台 | 1 |
| 63 | 生物实验室 | 教师演示讲台 | 参考规格3000*700*900mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、承重性能好； 3.柜体：采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度符合要求； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 64 | 生物实验室 | 实验室专用水槽 | 参考规格：550*450*300mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 |
| 65 | 生物实验室 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用鹅颈水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头。 | 套 | 1 |
| 66 | 生物实验室 | 生物学生实验桌 | 参考尺寸：1200*600*780mm 1.新型钢制结构 1.1台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*325*115mm。镂空设计，底部设有排水孔。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合参考尺寸760*530*58mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用约105*14*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 张 | 28 |
| 67 | 生物实验室 | 实验凳 | 参考规格：Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为约50mm，最高离地距离约为500mm，凳面参考尺寸Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 5、硬质，检测结果≥5B级； | 张 | 56 |
| 68 | 生物实验室 | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体参考尺寸为600*450*820mm 2、底围：约590x440x61.5mm，中间部分尺寸约601x450x817mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径参考尺寸为405x480mm，底部内径尺寸约为346*436mm，水槽最高深度约为360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带≥10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮 5、多功能防溅水槽柜技术要求满足：(1)、水槽柜尺寸：水槽内径尺寸，底部约：346mm宽×436mm长、上部约：405mm宽×480mm长、高度约：360mm； (2)、水槽柜滴水架具有折叠隐藏功能； (3)、水槽柜隐藏设计：柜体上部设计有隐藏式上下水管功能； (4)、水槽柜过滤功能：下水带2层过滤装置，可以过滤不同的杂质； (5)、水槽柜排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水。 | 套 | 14 |
| 69 | 生物实验室 | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径≥26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径≥50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 | 套 | 14 |
| 70 | 生物实验室 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源； 2、教师电源总控采用≥225*127mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、教师演示电源技术要求：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》 1、教师电源交流输出电压的测试符合标准。 2、教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准。 3、机械强度之250N恒定力试验符合标准。 4、机械强度之外壳冲击试验符合标准。 5、未接地的可触及零部件符合标准。 6、抗电强度试验符合标准。 | 套 | 1 |
| 71 | 生物实验室 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 |
| 72 | 生物实验室 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 73 | 生物实验室 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 74 | 生物实验室 | 顶装主体框架 | 1、整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、顶装主体框架技术要求满足：GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件 | 套 | 8 |
| 75 | 生物实验室 | 主体防尘保护罩 | 参考尺寸1400*430*150；整体采用≥5mm抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 8 |
| 76 | 生物实验室 | 智能摇臂升降系统 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于≥3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 14 |
| 77 | 生物实验室 | 上下水智能安装面板 | 接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 14 |
| 78 | 生物实验室 | 多功能电源 | 参考规格：65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含多功能插座2个。 | 个 | 14 |
| 79 | 生物实验室 | 485模块 | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接。 | 套 | 14 |
| 80 | 生物实验室 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动。 | 个 | 14 |
| 81 | 生物实验室 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥2.5mm²电线进行系统布线。约200米模块间采用活接式连接 | 项 | 1 |
| 82 | 生物实验室 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用约1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 16 |
| 83 | 生物实验室 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出）。 | 套 | 14 |
| 84 | 生物实验室 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口≥5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 14 |
| 85 | 生物实验室 | 给水布管 | 采用给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，副管φ16-24mmPP-200米，具体数量根据实际情况调整 | 项 | 1 |
| 86 | 生物实验室 | 排水布管 | 28个水槽柜内有水箱，污水过滤后从摇臂内管道汇聚于统一排水位 | 项 | 1 |
| 87 | 生物实验室 | 集成系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、给排水安装调试； 5、供电系统安装调试； 6、照明系统安装调试。 7、此费用不含搬运、运输及差旅费； | 套 | 1 |
| 88 | 生物实验室 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。（不含桁架） | 项 | 1 |
| 89 | 生物实验室 | 网络布线 | 教室面积100㎡从交换机到每张桌子（28张），网线约200米，水晶接头约112个，具体数量根据实际情况调整 | 项 | 1 |
| 90 | 生物实验室 | 装修 | 教室面积约：100㎡ 1、墙面刮白：腻子 2 遍，环保乳胶漆 2 遍。 2、垃圾下楼：装修所产生垃圾下楼。 3、垃圾外运：装修所产生垃圾外运。 4、保洁：完工保洁。 5、铝扣板吊顶： 吊顶材质采用优质铝材，厚度为≥0.8mm 铝扣板，轻钢龙骨结构。主骨 50，三角副骨。 6、 水电路改造：主线 3*4 平方，分线 3*2.5 平方，信号线 2*1.0， 国标铜，水管刻槽预埋。 7、窗帘：遮光。 8、地面铺设地胶。 | 项 | 1 |
| 91 | 生物准备室 | 实验台 | 参考规格：3000*1200*800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 92 | 生物准备室 | 挡水条 | 采用≥12.7mm厚实验室理化板 | 个 | 1 |
| 93 | 生物准备室 | 实验室专用水槽 | 参考规格：800*460*325mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 |
| 94 | 生物准备室 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用鹅颈水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头。 | 套 | 1 |
| 95 | 生物准备室 | 实验室专用试剂架 | 参考规格：2200*300*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：约42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 96 | 生物准备室 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动。 | 组 | 1 |
| 97 | 生物准备室 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘。 | 付 | 1 |
| 98 | 生物准备室 | 生物教学仪器演示软件 | 1、软件采用国际主流3D引擎，所有虚拟场景均基于真实场景搭建，可模拟真实教学实验场景，准确还原实验中心脏、血液、呼吸、神经、消化等变化。 2、软件采用互动教学模式，非视频类资源课件，所有实验均以第一人称视角进行，支持任意视角下对实验进行观察和交互式操作，要求根据普通初中生物课标标准提供的资源数量≥550个，包含拓展性及探究性实验，提供与初中生物课标标准中知识点同步的完整实验≥60个，实验资源支持关键词搜索。 3、生物学实验内容模块需根据初中知识点分类，其中包括生物与生物圈、生物与细胞、生物圈中的绿色植物、生物圈中的人、生物圈中的其他生物、生物圈中的生命的延续、健康地生活等实验内容与实验场景。实验内容要求充分呈现课标中的演示实验与学生实验，支持在实验目录或实验过程中直接查看具体的实验内容简介，包含实验简介、实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论、实验原理等内容，方便老师学生在使用中快速了解具体实验内容，提高课堂教学效率。 4、软件提供中学生物学科高清显微素材库，要求素材图片数量≥100张，每张都支持4X、10X、40X物镜进行观察。所有素材库图片都支持使用显微镜进行仿真实验操作，完全模拟真实操作；支持一键切换至全景图模式，图片支持自由移动和缩放。 5、软件需提供人体生理结构探究模块，涵盖运动系统、神经系统、内分泌系统、血液循环系统和淋巴和免疫系统等9大系统，要求≥6个人体系统支持器官自由拆分组合，并配以相关文字说明。 6、软件需提供人体生理功能探究模块，涵盖人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖与发育等7个知识点内容，数量≥80个，包括模型、动画以及教学互动场景，重点器官和系统支持自由拆分组合。 7、软件需提供微观世界探究模块，涵盖真核生物、原核生物、病毒和亚病毒、分子与细胞、遗传与进化等知识点内容，内容数量≥140个，支持任意视角对实验对象进行独立观察、展示。 8、软件需提供进化树模块，要求进化树中的生物对象数量≥44种，重点生物对象支持自由拆分，组合。 9、软件提供中学生物实验对象库，要求实验对象≥100种，具有语音讲解功能，部分实验器材支持功能演示动画，支持任意视角对实验对象进行独立观察、展示，重点实验器材及生物对象支持自由拆分组合。 10、软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中根据教学需求选择；支持画笔功能，可在实验操作界面进行添加标注、重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、擦除等功能，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 11、软件支持在交互式一体机、智慧黑板、便携式计算机、台式电脑、触控一体电脑等设备上运行使用。以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作，支持在无互联网环境下正常操作使用。 | 套 | 1 |
| 99 | 生物准备室 | 药品柜 | 1、PP试剂柜整体参考规格：1000×500×2000mm；整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。柜体：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。上配阶梯式层板下层板可选也可随意组合高低。层板称重量≥80Kg，上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌≥4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃门，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不不锈钢螺旋式地脚，也可分体式存放。 | 个 | 8 |
| 100 | 生物准备室 | 阶梯药品柜 | 参考规格：1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 4 |
| 101 | 生物准备室 | 小推车 | 规格：约600*450*850mm 1、层板内空净尺寸长宽约550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距约440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高约70MM，每层加强横梁1根，单层载重≥150Kg。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 102 | 生物准备室 | 通风柜 | 参考规格：1500*850*2350mm 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。 2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5、照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 11、钢化玻璃技术要求满足：GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 | 台 | 1 |
| 103 | 生物准备室 | PP离心风机 | 5#, 功率；≥2.0KW,风量；3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速；1440转/分,电压：380V | 台 | 1 |
| 104 | 生物准备室 | 风帽 | 5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 | 只 | 1 |
| 105 | 生物准备室 | 进风口软接头 | 具体数量根据实际情况调整De500/300*250H，软质PVC2个 | 只 | 1 |
| 106 | 生物准备室 | 防火阀 | 300*250H，不锈钢材质 | 只 | 1 |
| 107 | 生物准备室 | 室内行程通风管道 | 具体数量根据实际情况调整，但至少含： PP板厚：≥5mm直径00*250H（法兰管）约9米 600*250H 90°立弯2个平弯1个 PP板厚：≥4mm直径De200，长约13米 De200 90°弯7个 PP板厚：≥3mm直径De160，长约26米 PP板厚：≥3mm直径De60，长约29米 De60 90°弯25个 单开双控开关5个 | 项 | 1 |
| 108 | 生物准备室 | 室外行程通风管道 | pp板厚：≥4mm直径De250长约6米 pp板厚：≥3mm直径De250长约4米 pp板厚：≥3mm直径De250 90°弯4个 pp板厚：≥3mm直径De250 45°弯2个 PVC软橡皮风口/De250，2个 变频控制电箱1个手动阀2个。 具体数量根据实际情况调整 | 项 | 1 |
| 109 | 生物准备室 | 风机电缆线、控制线 | 风机电缆线+PVC线管4mm²*3+2.5mm²*2，2.5㎡约3米，4㎡约1米，具体数量根据实际情况调整 | 项 | 1 |
| 110 | 生物准备室 | 智能变频时控控制电箱 | 电箱尺寸≥300*400*200mm，内含空开交流接触器散热风扇，变频调速系统:变频器:≥2.0KW,3个点，时间定时控制系统:含时控开关、配套继电器，实现手动、自动可以切换 | 套 | 1 |
| 111 | 生物准备室 | 耗材及附件 | 风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 | 项 | 1 |
| 112 | 生物准备室 | 通风系统安装 | 吊车使用，风机安装在楼顶，风机管道从教室到楼顶 | 项 | 1 |
| 113 | 生物准备室 | 活性炭废气处理器 | 活性炭废气处理器，处理风量：≥3000m3/h。 ①、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装。吸附单元选用硬PP板材制作。 ②、检查门开启方便，密封严密。 ③、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮。 | 台 | 1 |
| 五 | 配送点29清单 |  |  |  |  |
| 1 | 物理创新实验室 | 数字有源音箱 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计。 2..输出额定功率:≥2*50W;音箱喇叭：高音3″×1,低音6.5″×1 3.一路PC隔离输入、一组立体声线路优先输入、一路USB数字无线话筒输入、一路有线话筒输入（插口自带环保电源）、一组立体声线路输出及一路副箱功率输出。 4.支持专业无线麦克风接收技术数字υ段无线麦克风扩音接收。 5.限幅功能，能有效抑制啸叫 6.采用 Type C 充电，内置可充式高性能3.7V聚合物锂电池，电池容量：≥700mA，带保护电路，安全可靠，充足电可持续续航时间≥12h。 7.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 8.用 wi-Fi射频频段传输。 9.支持 2.4GHz,全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能 | 台 | 1 |
| 2 | 物理创新实验室 | 教师演示讲台 | 参考规格：2400*700*900mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、承重性能好； 3.柜体：采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度符合要求； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 3 | 物理创新实验室 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源； 2、教师电源总控采用≥225*127mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、教师演示电源技术要求：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》 1、教师电源交流输出电压的测试符合标准。 2、教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准。 3、机械强度之250N恒定力试验符合标准。 4、机械强度之外壳冲击试验符合标准。 5、未接地的可触及零部件符合标准。 6、抗电强度试验符合标准。 | 套 | 1 |
| 4 | 物理创新实验室 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |
| 5 | 物理创新实验室 | 物理学生实验桌 | 参考规格：1200*600*780mm 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型参考尺寸410*325*115mm。镂空设计，底部设有排水孔，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸约760*530*58mm，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用≥105*14*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 张 | 28 |
| 6 | 物理创新实验室 | 实验凳 | 参考规格：Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为约50mm，最高离地距离约为500mm，凳面参考尺寸Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 5、硬质，检测结果≥5B级； | 张 | 56 |
| 7 | 物理创新实验室 | 顶部多模块电源供应装置 | 1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； （2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 14 |
| 8 | 物理创新实验室 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 14 |
| 9 | 物理创新实验室 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥41*20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 5、低压电源模块技术要求满足： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上。 （2）、电压调节范围：AC/DC:0～24V。 （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 28 |
| 10 | 物理创新实验室 | 伸缩线束 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 14 |
| 11 | 物理创新实验室 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 28 |
| 12 | 物理创新实验室 | 智能升降系统 | 采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 14 |
| 13 | 物理创新实验室 | 综合布线 | 2.5mm²电线约120米，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线约20米，具体数量根据实际情况调整 | 项 | 1 |
| 14 | 物理创新实验室 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 安装支架技术要求满足：1、抗拉强度Rm，MPa，/；检测结果≥150 | 间 | 1 |
| 15 | 物理创新实验室 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 |
| 16 | 物理创新实验室 | 集成系统调试 | 1、采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、供电系统安装调试； 4、照明系统安装调试。 5、此费用不含搬运、运输及差旅费； | 项 | 1 |
| 17 | 物理创新实验室 | 网络布线 | 教室面积100㎡从交换机到每张桌子（28张），网线约200米，水晶接头约112个，具体数量根据实际情况调整 | 项 | 1 |
| 18 | 物理创新实验室 | 装修 | 教室面积约：100㎡ 1、墙面刮白：腻子 2 遍，环保乳胶漆 2 遍。 2、垃圾下楼：装修所产生垃圾下楼。 3、垃圾外运：装修所产生垃圾外运。 4、保洁：完工保洁。 5、铝扣板吊顶： 吊顶材质采用优质铝材，厚度为≥0.8mm 铝扣板，轻钢龙骨结构。主骨 50，三角副骨。 6、 水电路改造：主线 3*4 平方，分线 3*2.5 平方，信号线 2*1.0， 国标铜，水管刻槽预埋。 7、窗帘：遮光。 8、地面铺设地胶。 | 项 | 1 |
| 19 | 物理准备室 | 实验台 | 参考规格：2440*1200*800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 20 | 物理准备室 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 4 |
| 21 | 物理准备室 | 物理教学仪器演示软件 | 1、软件采用国际主流3D引擎，所有虚拟场景均基于真实场景搭建，可模拟真实教学实验场景，准确还原实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀、爆炸等变化，具有优秀的跨平台能力和拓展能力。 2、软件采用互动教学模式，非视频类资源课件，所有实验均以第一人称视角进行，支持任意视角下对实验进行观察和交互式操作，要求根据普通初中物理课标标准提供的资源数量≥450个，包含拓展性及探究性实验，提供与初中物理课标标准中知识点同步的完整实验≥100个，实验资源支持关键词搜索。 3、物理实验内容模块需根据初中知识点分类，其中包含物质、运动和相互作用、能量等实验内容与实验场景。实验内容要求充分呈现课标中的演示实验与学生实验，支持在实验目录或实验过程中直接查看具体的实验内容简介，包含实验简介、实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论、实验原理等内容，方便老师学生在使用中快速了解具体实验内容，提高课堂教学效率。 4、为满足实验教学个性化需求，软件提供可供自由搭建组合的力学探究平台、电学探究平台、光学探究平台。 （1）.探究平台提供可搭建实验对象数量≥160款，要求搭建出的实验不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的动态实验数据，实验数据要求具有严谨的科学性。 （2）.支持用户对实验器材的参数变量进行修改，支持用户创建的实验一键保存、打开和再编辑； （3）.探究平台均支持在既有实验场景内容下进行2D/3D一键切换，允许用户在2D/3D环境下利用探究平台提供的各种实验器材进行自由搭建和组合； （4）.探究平台均支持实验场景的个性化设定，支持添加2D/3D文本、表格、图表、2D图片等实验辅助工具； （5）.电学探究平台具有短路、熔断等损坏提示，支持对损坏器件进行一键修复；支持创建电路图，内置电路图标准库，应提供≥36个中学常用电路图，支持电路图一键生成实物，具有电路图编辑修改功能；支持插入表格，记录实验数据，可生成相应的X-Y曲线图像； （6）.光学探究平台支持显示法线、光路方向、折射反射光线及角度等可视化展示； （7）.力学探究平台支持时空比例调节，具有重力系统，支持对电场线、物理常量（包含重力加速度、牛顿引力、静电力、电荷量等）等关键变量进行设置；支持场景样式、背景色的DIY设置；支持脚本编辑器功能等，可满足理想环境及非理想环境因素下的实验需求； 5、软件要求提供家庭电路模块，具有三维立体的家庭环境场景，高精度还原真实居家环境。支持家庭环境中电路的自由搭建，能够安全演示短路、过载、漏电等危险用电场景，真切体会安全用电的重要性。模块提供计时功能，方便计算耗电量；支持认识电能表，器材的结构拆解及内部结构显示，支持试电笔的正确操作与错误演示。支持对闸刀开关、保险丝、试电笔等模型及器材进行结构展示。 6、软件提供中学常用的实验器材库，数量≥160个，具有语音讲解功能，部分实验器材支持功能演示动画，支持任意视角对器材进行独立观察、展示，要求重点实验器材支持部件拆分，组合。 7、软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中根据教学需求选择；支持画笔功能，可在实验操作界面进行添加标注、重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、擦除等功能。 8、软件支持在交互式一体机、智慧黑板、便携式计算机、台式电脑、触控一体电脑等设备上运行使用。以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作，支持在无互联网环境下正常操作使用。 | 套 | 1 |
| 22 | 物理准备室 | 仪器柜 | 参考规格：1000*500*2000mm 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 7 |
| 23 | 物理准备室 | 加大仪器柜 | 参考规格：1350*500*2000mm 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 3 |
| 24 | 物理准备室 | 小推车 | 规格：约600*450*850mm 1、层板内空净尺寸长宽约550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距约440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高约70MM，每层加强横梁1根，单层载重≥150Kg。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |

- 注：1、本项目核心产品为配送点21-序号112-操作台、配送点21-序号107-极速智能激光切割机。如核心产品出现同品牌，按照评审标准“说明2”执行。

- 2、清单中要求提供的各项证明材料(如说明书、检测报告、认证证书等)为技术标评审因素，不作为强制性要求，详见“商务和技术标评分细则”。

- 3、采购完成后，由教育主管部门负责组织中标供应商与相关学校签订合同，如相关学校非独立法人单位，则由中心校签订合同。

- 4、以上所有尺寸均为参考尺寸，供应商供货时均以学校现场实际及要求为准；定制类产品必须以学校确认过的规格、颜色等为准。供货清单经各学校确认后供货。

- 第五章  合同条款

2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(学科类功能部室)第2包（二次）

合 同

（本格式条款供双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增加条款和内容）

合同编号：XXXX

甲      方：

乙      方：

签订时间：年月日

合同范本

甲方(**学校)：

乙方(供应商)：

甲乙双方根据  年  月  日就            （项目名称）（项目编号：            ）采购结果及相关招标文件及投标文件，本合同经双方友好协商平等、诚信、协作的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  项目概况

项目名称：________________

采购包：_________________

采购内容：_______________

第二条  甲方采购的货物内容和含税价格：

合同暂定总价（含税）___________________(金额单位：人民币元)

合同单价、采购清单及货物参数见附表。

合同价款包括但不限于货物价款(含通常配备的备品备件、易损件）、软件升级、对接费、人工费、包装费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、售后服务、验收费、招标代理服务费、利润、风险、税金等在项目实施过程中所发生的所有费用，任何错报、漏报由乙方自行负责。

第三条  货物的质量技术标准、包装要求及乙方售后服务

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的现行标准、招标文件、投标文件所要求的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修服务。

3、乙方从提供货物发票之日起，保证产品为全新原厂货物。在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

4、乙方售后服务响应时间：乙方必须按照招标文件及投标文件的服务标准执行，保证7×24小时电话应急响应，保证3小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的6小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。提供每年至少1次的免费货物巡回检修服务。

5、乙方安排至少一名熟悉该项目的实施人员全时负责项目实施和服务，在合同履行中未经甲方同意不得擅自更换他人。

乙方项目负责人：             联系电话：

- 如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第四条  软件服务

1、乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供所买产品的服务与技术支持维护，通常软件系统平台故障，提供实时响应解决。

2、自安装试用之日起一个月内，如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改，乙方免费提供修改支持。

3、乙方提供验收合格后在质保期内提供质保和免费升级支持。

4、乙方对系统平台提供终身技术支持。

5、自安装试用之日起一个月内，如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改，乙方免费提供修改支持。

6、由乙方对甲方操作人员提供培训计划，并在合同签订后实施。承担所有培训费用（含培训教材费）。

7、乙方保证所售软件不会侵犯任何第三方权利，否则乙方将承担甲方由此受到的一切损失。

8、乙方需提供接口的标准规范文档以便其它业务系统对接。开放与其它应用平台的接口。（如有）

第五条  运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的仓储费、运输费、装卸费、保险费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装、拆除、改造的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

第六条  交付和验收

1、交货期（含安装、调试）：

2、交付及安装地点：          （甲方指定地点）

3、乙方负责货物的包装、运输及安装调试等工作，直至该货物可以正常使用；提供货物的相应产品的检定证书及产品合格证书等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

4、乙方负责免费为甲方的操作和维护人员进行现场专业技术培训，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至人员能够独立操作为止。

5、乙方负责提供设备的使用说明书、产品合格证等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

6、验收时间：乙方提出验收申请后，甲方应及时组织验收，甲方验收合格后应当出具验收报告。

7、验收标准

（1）应有产品合格证、产品说明书、保修证明、易损件备件、专用工具清单和其他应具有的单证。

（2）质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

8、质量保证

（1）质保期：自终验合格之日起    年，采购需求中另有要求的按要求质保期执行，厂家质保期有优于的按照厂家质保期执行。

（2）乙方承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

（3）所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

（4）质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，乙方应以优惠价提供。

第七条  价款的结算

1、结算依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方销售发票、采购量确认单、甲方出具的验收报告。

2、本合同中数量如有调整需求，须由甲方向主管部门申请并征得同意后方可实施，甲乙双方不得擅自调整。

3、预付款支付条款：

（1）本合同设置预付款：

（2）预付款金额：合同暂定总价的10%；

（3）预付款支付条件：合同签订后15个工作日内；

（4）其他：本项目预付款是根据政府采购相关政策规定要求，甲方为帮助乙方解决项目前期启动资金困难，保证乙方更有条件履行合同的保障性支援性资金。乙方应保证该资金用于项目前期各项工作费用，不得挪作他用，若因此项目进展受到影响，乙方承担由此引起的所有责任。

4、剩余款项支付条款：

货物全部进场并经甲方签收后支付合同暂定价的40%，验收合格后根据实际采购量及合同单价据实结算，支付至合同结算价款的100%。

注：乙方应向甲方出具符合国家财税规定的增值税发票，否则甲方有权延迟履行付款义务。如因乙方缘故（如开具增值税发票延误等）导致甲方无法按时付款，甲方不承担违约责任。如遇突发事件，付款日期则以实际付款日期为准。

第八条  知识产权和使用权

（一）知识产权

1、如有第三方声称甲方或甲方所许可的单位侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利的，乙方不仅应直接参与纠纷的解决，还应承担由此产生的全部法律责任；如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿全部损失的责任。

2、甲方拥有本项目实施过程中产生的全部知识成果的知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专有技术等权利以及各种技术文档资料所有权。非经甲方同意，乙方不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、数据信息、技术资料和文件。

（二）使用权

1、甲方对本产品拥有永久使用权。

2、甲方在使用乙方提供的属于第三方的资源时，乙方应将与第三方约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

3、甲方在签收本合同项下的货物后，应严格遵守相关的知识产权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用所有货物。甲方因非经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成对方损失的，由其承担相关责任。

第九条  权利义务

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权监督乙方工作执行情况。

2、甲方有权向乙方提出合理化建议，乙方应予以采纳。

3、甲方有权对乙方的质量、进度、货物、设备、器具安全等情况进行安全监督检查，如乙方未达到标准或出现不合格情况，甲方有权要求乙方进行整改和完善。逾期未整改的，甲方有权按照甲方相关规定对乙方进行经济处罚。

4、甲方有权要求乙方人员遵守甲方的规章制度，并对甲方相关信息资料进行保密。

5、甲方有权对乙方配备的人员进行审核，乙方如更换工作人员，应征得甲方同意后更换。

6、甲方应按合同约定及时向乙方支付服务费用。

7、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

二、乙方的权利和义务

1、建立健全岗位责任制度和管理制度等服务管理制度体系,并加强对人员的管理。

2、乙方应识别设备存放场所可能发生的环境因素和危险源，按甲方的要求实施管理、检查和控制。

3、如因乙方原因，对甲方造成经济损失或不良社会影响，乙方负责消除不良影响并自行承担由此发生的费用，甲方有权视情况终止合同，乙方有义务承担赔偿责任。

4、接受甲方的管理、监督、检查，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

5、乙方所交货物需符合国家法律法规和合同规定，如提供的货物不合格，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

6、乙方应承担工作现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，乙方若因工作现场而发生的人身伤亡、财产或其他损失，由乙方承担相关责任。乙方应确保项目人员均购买人身保险。

三、本合同在西安浐灞国际港教育局监管下执行。

第十条  违约责任

1、甲方违反合同规定拒绝签收的，应当承担由此对乙方造成的损失。

2、乙方不能按期交货的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同总金额的1%作为违约金，乙方超过7日不能交货的，甲方有权从其他渠道获取，由此产生的费用由乙方承担。

3、乙方所交货物超过3次不符合甲方验收要求或超过15日不能交货的，甲方有权解除采购合同，乙方需按合同总金额的30%向甲方支付违约金，并承担由此产生的费用和一切责任。

第十一条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条  争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十三条  监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十四条无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方承担。

第十五条  信用融资（如有）

银行名称：              ，收款账号：

第十六条附则

1、项目（项目编号：）的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式   份,甲乙双方各执   份,西安浐灞国际港教育局   份，政府采购监督管理机构  份,政府采购代理机构两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

4、附件：供货一览表

**学校(甲方)：  供应商(乙方)：

法定代表人：  法定代表人：

委托代理人：  委托代理人：

开户银行：  开户银行：

账    号：  账    号：

电    话：  电    话：

地    址：  地    址：

附件：供货一览表

| 序号 | 部室名称/项目名称 | 设施设备名称 项目名称 | 规格 参数 | 品牌、规格型号 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配送点16清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 科学教室 | 儿童牙列模型 |  |  |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 2 | 科学教室 | 眼构造模型 |  |  |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 3 | 科学教室 | 平面政区地球仪 |  |  |  | 件 | 2 |  |  |  |
| 4 | 科学教室 | 平面地形地球仪 |  |  |  | 件 | 2 |  |  |  |
| 5 | 科学教室 | 地球构造模型 |  |  |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 6 | 科学教室 | 月相变化模型 |  |  |  | 件 | 10 |  |  |  |
| 7 | 科学教室 | 爬行类动物浸制标本 |  |  |  | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 8 | 科学教室 | 爬行类动物浸制标本 |  |  |  | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 9 | 科学教室 | 昆虫标本 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 科学教室 | 植物种子传播方式标本 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 科学教室 | 天然材料标本 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 科学教室 | 人造材料标本 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 科学教室 | 金属矿物标本 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 科学教室 | 矿物提炼物标本 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 科学教室 | 地震平台安全科普演示虚拟现实模拟地震体验地震小屋 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 科学教室 | 激光切割机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 科学教室 | AR物体互动识别桌重力感应令牌识别多点触控交互智慧展厅飞屏系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 科学教室 | 电子积木 |  |  |  | 套 | 50 |  |  |  |
| 19 | 科学教室 | 卡丁车 |  |  |  | 辆 | 4 |  |  |  |
| 20 | 科学教室 | 木马防撞栏 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 21 | 科学教室 | 围栏 |  |  |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 22 | 仪器室 | 试管 |  |  |  | 支 | 10 |  |  |  |
| 23 | 仪器室 | 试管 |  |  |  | 支 | 10 |  |  |  |
| 24 | 仪器室 | 烧杯 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 25 | 仪器室 | 烧杯 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 26 | 仪器室 | 烧杯 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 27 | 仪器室 | 烧瓶 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 28 | 仪器室 | 锥形瓶 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 29 | 仪器室 | 镊子 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 30 | 仪器室 | 试管夹 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 31 | 仪器室 | 燃烧匙 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 32 | 仪器室 | 药匙 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 33 | 仪器室 | 玻璃管 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 34 | 仪器室 | 试管刷 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 35 | 仪器室 | 烧瓶刷 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 36 | 仪器室 | 培养皿 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 37 | 仪器室 | 载玻片 |  |  |  | 盒 | 10 |  |  |  |
| 38 | 仪器室 | 盖玻片 |  |  |  | 包 | 10 |  |  |  |
| 39 | 仪器室 | 显微镜 |  |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 40 | 仪器室 | 学生显微镜 |  |  |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 41 | 仪器室 | 放大镜 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 42 | 仪器室 | 放大镜 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 43 | 仪器室 | 听诊器 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 44 | 仪器室 | 学生电源 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 45 | 仪器室 | 托盘天平 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 46 | 仪器室 | 金属钩码 |  |  |  | 盒 | 40 |  |  |  |
| 47 | 仪器室 | 湿度计 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 48 | 仪器室 | 体温计 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 49 | 仪器室 | 条形盒测力计 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 50 | 仪器室 | 条形盒测力计 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 51 | 仪器室 | 条形盒测力计 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 52 | 仪器室 | 多用电表 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 53 | 仪器室 | 指南针 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 54 | 仪器室 | 斜面 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 55 | 仪器室 | 沉浮快 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 56 | 仪器室 | 杠杆尺及支架 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 57 | 仪器室 | 滑轮组及支架 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 58 | 仪器室 | 轮轴及支架 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 59 | 仪器室 | 齿轮组及支架 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 60 | 仪器室 | 斜面小车 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 61 | 仪器室 | 热传导实验材料 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 62 | 仪器室 | 物体热胀冷缩实验材料 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 63 | 仪器室 | 条形磁铁 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 64 | 仪器室 | 蹄形磁铁 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 65 | 仪器室 | 磁针 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 66 | 仪器室 | 环形磁铁 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 67 | 仪器室 | 电磁铁组装材料 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 68 | 仪器室 | 手摇发电机 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 69 | 仪器室 | 小孔成像装置 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 70 | 仪器室 | 平面镜及支架 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 71 | 仪器室 | 曲面镜及支架 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 72 | 仪器室 | 透镜、棱镜及支架 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 73 | 仪器室 | 单摆模型 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 配送点21清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 科学教室 | 六边形实验桌 |  |  |  | 个 | 55 |  |  |  |
| 2 | 科学教室 | 学生实验凳 |  |  |  | 把 | 55 |  |  |  |
| 3 | 少年科学院 | 科学实验系列器材 |  |  |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 4 | 少年科学院 | 水实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 | 少年科学院 | 空气实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 6 | 少年科学院 | 声音实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 7 | 少年科学院 | 光与应用实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 8 | 少年科学院 | 电与应用实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 9 | 少年科学院 | 磁学实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 10 | 少年科学院 | 电与磁实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 11 | 少年科学院 | 运动与力实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 12 | 少年科学院 | 物质的变化实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 13 | 少年科学院 | 水的变化实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 14 | 少年科学院 | 生物实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 15 | 少年科学院 | 生物环境感知实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 16 | 少年科学院 | 野外探究实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 17 | 少年科学院 | 人体奥秘实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 18 | 少年科学院 | 生命科学标本实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 19 | 少年科学院 | 地球科学实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 20 | 少年科学院 | 宇宙探索实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 21 | 少年科学院 | 气象实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 22 | 少年科学院 | 地球科学标本实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 23 | 少年科学院 | 建筑结构与材料实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 24 | 少年科学院 | 简单机械实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 25 | 少年科学院 | 复杂机械实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 26 | 少年科学院 | 再生纸实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 27 | 少年科学院 | 绿色能源实验箱 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 28 | 少年科学院 | 桌面式虚拟现实一体机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 少年科学院 | 偏光式3D LCD一体机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 少年科学院 | 偏光式3D光学眼镜 |  |  |  | 副 | 32 |  |  |  |
| 31 | 少年科学院 | 桌面式VR交互平板 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 32 | 少年科学院 | 增强现实套件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 少年科学院 | 小学科学XR虚拟教学系统软件 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 34 | 少年科学院 | 探墓海昏侯VR科普教育软件 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 35 | 少年科学院 | 小学语文情境化教学软件 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 36 | 少年科学院 | 国宝博览VR课堂系统 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 37 | 少年科学院 | 海洋生物 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 38 | 少年科学院 | 淡水生物录VR系统 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 39 | 少年科学院 | 垃圾分类 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 40 | 少年科学院 | VR红色教育展馆教育软件 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 41 | 少年科学院 | 智能AI复合机器人（可接入智能AI（例如deepseek或同类功能软件）） |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 42 | 少年科学院 | 高阶AI复合机器人 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 43 | 少年科学院 | 平板教学套装系统（含移动端AI教育平台） |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 44 | 少年科学院 | 智能无人驾驶AI教学套装 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 45 | 少年科学院 | 人工智能沙盘（智慧社区） |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 46 | 少年科学院 | 人工智能沙盘（智慧医院） |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 47 | 少年科学院 | 未来城市AI教育主题沙盘 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 48 | 少年科学院 | 智慧物流AI教育套件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 49 | 少年科学院 | 订制赛台 |  |  |  | 张 | 4 |  |  |  |
| 50 | 少年科学院 | AI教育资源云平台 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 51 | 少年科学院 | 充电柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 52 | 少年科学院 | AI认知大模型感知交互终端系统（可接入智能AI（例如deepseek或同类功能软件）) |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 53 | 少年科学院 | AI多模态信息采集套装 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 54 | 少年科学院 | AI作画感知交互终端系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 55 | 少年科学院 | AIOT人工智能课程套件 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 56 | 少年科学院 | AI生物信息采集套装 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 57 | 少年科学院 | 实物编程机器人 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 58 | 少年科学院 | 人工智能初级教学套装 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 59 | 少年科学院 | 神奇的电子积木 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 60 | 少年科学院 | 编程教学初级套装 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 61 | 少年科学院 | 物联网生活应用套件 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 62 | 少年科学院 | 人工智能竞赛器材包 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 63 | 少年科学院 | 人工智能竞赛套装 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 64 | 少年科学院 | 人工智能竞赛地图包 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 65 | 少年科学院 | 可编程竞赛人形机器人 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 66 | 少年科学院 | 竞赛场地道具 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 67 | 少年科学院 | 课程软件资源包 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 68 | 少年科学院 | AIBOT竞赛套件 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 69 | 少年科学院 | AIBOT竞赛场地及道具 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 70 | 少年科学院 | 竞赛课程资源包 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 71 | 少年科学院 | 人形智能交互机器人 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 72 | 少年科学院 | 集控配件包 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 73 | 少年科学院 | 仿生多足机器人 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 74 | 少年科学院 | AI仿生机器狗 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 75 | 少年科学院 | 仿生开源机器狗套件 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 76 | 少年科学院 | 翻滚机器人 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 77 | 少年科学院 | 瓦力机器人 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 78 | 少年科学院 | 自动平衡机器人 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 79 | 少年科学院 | 追光机器人 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80 | 少年科学院 | 编程教育机器人 |  |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 81 | 少年科学院 | 球形无人机 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 82 | 少年科学院 | 球形无人机配件包 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 83 | 少年科学院 | 北斗物联气象站 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 84 | 少年科学院 | 炫彩北斗时钟 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 85 | 少年科学院 | 北斗小卫星 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 86 | 少年科学院 | 北斗小精灵 |  |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 87 | 少年科学院 | 太空探秘实验 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 88 | 少年科学院 | 信号转发小卫星 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 89 | 少年科学院 | 编程教育无人机 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 90 | 少年科学院 | 飞行电池 |  |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 91 | 少年科学院 | 电池管家 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 92 | 少年科学院 | 快拆螺旋桨 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 93 | 少年科学院 | 桨叶保护罩 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 94 | 少年科学院 | 无人机安全飞行场地 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 95 | 少年科学院 | 充电器 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 96 | 少年科学院 | 无人机训练赛道 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 97 | 少年科学院 | 智能桌面高速3D打印机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 98 | 少年科学院 | 智能高速3D打印机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 99 | 少年科学院 | 3D打印笔 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 100 | 少年科学院 | 3D打印机专用耗材 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 101 | 少年科学院 | 便携式智能激光雕切机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 102 | 少年科学院 | 激光雕切机耗材包 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 103 | 少年科学院 | 激光刻刀笔夹机头附件包 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 104 | 少年科学院 | 激光旋转轴配件包 |  |  |  | 包 | 1 |  |  |  |
| 105 | 少年科学院 | 智能烟雾净化系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 106 | 少年科学院 | 垫高底座 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 107 | 少年科学院 | 极速智能激光切割机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 108 | 少年科学院 | 激光切割机耗材包 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 109 | 少年科学院 | 桌面智能数控铣雕加工中心 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 110 | 少年科学院 | 数控铣雕加工中心综合耗材包 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 111 | 少年科学院 | 数控铣雕加工中心主题课程耗材包 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 112 | 少年科学院 | 操作台 |  |  |  | 张 | 18 |  |  |  |
| 113 | 少年科学院 | 储存柜 |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 114 | 少年科学院 | 互动教学探究桌 |  |  |  | 张 | 5 |  |  |  |
| 115 | 少年科学院 | 创客椅 |  |  |  | 把 | 120 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配送点22清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 科学教室 | 柜子 |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 2 | 科学教室 | 生物显微镜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 科学教室 | 生物显微演示装置 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 科学教室 | 学生显微镜(合金) |  |  |  | 台 | 27 |  |  |  |
| 5 | 科学教室 | 天文望远镜 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 科学教室 | 电加热器 |  |  |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 7 | 科学教室 | 水族箱 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 8 | 科学教室 | 水槽 |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 9 | 科学教室 | 电冰箱 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 科学教室 | 制冰机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 科学教室 | 榨汁机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 科学教室 | 支架套装 |  |  |  | 套 | 24 |  |  |  |
| 13 | 科学教室 | 百叶箱套装 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 科学教室 | 力学试验套装 |  |  |  | 套 | 151 |  |  |  |
| 15 | 科学教室 | 三球仪 |  |  |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 16 | 科学教室 | 太阳高度测量器 |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 17 | 科学教室 | 电磁实验套装 |  |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 18 | 科学教室 | 光学实验套装 |  |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 19 | 科学教室 | 常用玻璃仪器套装 |  |  |  | 套 | 50 |  |  |  |
| 20 | 科学教室 | 化学实验器皿套装 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 21 | 科学教室 | 三年级科学学具 |  |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 22 | 科学教室 | 四年级科学学具 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 配送点28清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学实验室 | 数字有源音箱 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 化学实验室 | 教师演示讲台 |  |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 3 | 化学实验室 | 实验室专用水槽 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 化学实验室 | 三联高低位龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 化学实验室 | 实验室专用洗眼器 |  |  |  | 付 | 1 |  |  |  |
| 6 | 化学实验室 | 落地式紧急冲淋 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 化学实验室 | 化学学生实验桌 |  |  |  | 张 | 28 |  |  |  |
| 8 | 化学实验室 | 实验凳 |  |  |  | 张 | 56 |  |  |  |
| 9 | 化学实验室 | 多功能防溅水槽柜 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 10 | 化学实验室 | 升降折叠水龙头 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 11 | 化学实验室 | 教师演示电源 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 化学实验室 | 通风矢量控制系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 化学实验室 | 顶装智能控制平台 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 化学实验室 | 远程控制系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 化学实验室 | 温湿度监视系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 化学实验室 | 铝合金万向罩 |  |  |  | 个 | 29 |  |  |  |
| 17 | 化学实验室 | 万向吸风罩底座 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 化学实验室 | 室内行程通风系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 化学实验室 | 室外行程通风系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 化学实验室 | 防腐风机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 化学实验室 | 风机控制线 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 化学实验室 | 顶装主体框架 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 23 | 化学实验室 | 主体防尘保护罩 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 24 | 化学实验室 | 智能摇臂升降系统 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 25 | 化学实验室 | 上下水智能安装面板 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 26 | 化学实验室 | 多功能电源 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 27 | 化学实验室 | 485模块 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 28 | 化学实验室 | 急停装置 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 29 | 化学实验室 | 供电线路 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 化学实验室 | 智能照明 |  |  |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 31 | 化学实验室 | 自动给排水系统 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 32 | 化学实验室 | 自动给排水接口 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 33 | 化学实验室 | 给水布管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 化学实验室 | 排水布管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 化学实验室 | 集成系统调试 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 化学实验室 | 系统安装辅件 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 37 | 化学实验室 | 网络布线 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 38 | 化学实验室 | 装修 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 | 化学准备室 | 实验台 |  |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 40 | 化学准备室 | 挡水条 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 41 | 化学准备室 | 实验室专用水槽 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 42 | 化学准备室 | 三联高低位龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 43 | 化学准备室 | 实验室专用试剂架 |  |  |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 44 | 化学准备室 | 滴水架 |  |  |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 45 | 化学准备室 | 实验室专用洗眼器 |  |  |  | 付 | 1 |  |  |  |
| 46 | 化学准备室 | 化学教学仪器管理软件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 47 | 化学准备室 | 药品柜 |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 48 | 化学准备室 | 阶梯药品柜 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 49 | 化学准备室 | 小推车 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 50 | 化学准备室 | 通风柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | 化学准备室 | PP离心风机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 52 | 化学准备室 | 风帽 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 53 | 化学准备室 | 进风口软接头 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 54 | 化学准备室 | 防火阀 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 55 | 化学准备室 | 室内行程通风管道 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 56 | 化学准备室 | 室外行程通风管道 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 57 | 化学准备室 | 风机电缆线、控制线 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 58 | 化学准备室 | 智能变频时控控制电箱 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 59 | 化学准备室 | 耗材及附件 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 60 | 化学准备室 | 通风系统安装 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 61 | 化学准备室 | 活性炭废气处理器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 生物实验室 | 数字有源音箱 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 生物实验室 | 教师演示讲台 |  |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 64 | 生物实验室 | 实验室专用水槽 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 65 | 生物实验室 | 三联高低位龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 66 | 生物实验室 | 生物学生实验桌 |  |  |  | 张 | 28 |  |  |  |
| 67 | 生物实验室 | 实验凳 |  |  |  | 张 | 56 |  |  |  |
| 68 | 生物实验室 | 多功能防溅水槽柜 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 69 | 生物实验室 | 升降折叠水龙头 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 70 | 生物实验室 | 教师演示电源 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 71 | 生物实验室 | 顶装智能控制平台 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 72 | 生物实验室 | 远程控制系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 73 | 生物实验室 | 温湿度监视系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 74 | 生物实验室 | 顶装主体框架 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 75 | 生物实验室 | 主体防尘保护罩 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 76 | 生物实验室 | 智能摇臂升降系统 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 77 | 生物实验室 | 上下水智能安装面板 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 78 | 生物实验室 | 多功能电源 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 79 | 生物实验室 | 485模块 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 80 | 生物实验室 | 急停装置 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 81 | 生物实验室 | 供电线路 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 82 | 生物实验室 | 智能照明 |  |  |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 83 | 生物实验室 | 自动给排水系统 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 84 | 生物实验室 | 自动给排水接口 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 85 | 生物实验室 | 给水布管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 86 | 生物实验室 | 排水布管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 87 | 生物实验室 | 集成系统调试 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 88 | 生物实验室 | 系统安装辅件 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 89 | 生物实验室 | 网络布线 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 90 | 生物实验室 | 装修 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 91 | 生物准备室 | 实验台 |  |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 92 | 生物准备室 | 挡水条 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 93 | 生物准备室 | 实验室专用水槽 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 94 | 生物准备室 | 三联高低位龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 95 | 生物准备室 | 实验室专用试剂架 |  |  |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 96 | 生物准备室 | 滴水架 |  |  |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 97 | 生物准备室 | 实验室专用洗眼器 |  |  |  | 付 | 1 |  |  |  |
| 98 | 生物准备室 | 生物教学仪器演示软件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 99 | 生物准备室 | 药品柜 |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 100 | 生物准备室 | 阶梯药品柜 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 101 | 生物准备室 | 小推车 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 102 | 生物准备室 | 通风柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 103 | 生物准备室 | PP离心风机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 104 | 生物准备室 | 风帽 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 105 | 生物准备室 | 进风口软接头 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 106 | 生物准备室 | 防火阀 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 107 | 生物准备室 | 室内行程通风管道 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 108 | 生物准备室 | 室外行程通风管道 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 109 | 生物准备室 | 风机电缆线、控制线 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 110 | 生物准备室 | 智能变频时控控制电箱 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 111 | 生物准备室 | 耗材及附件 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 112 | 生物准备室 | 通风系统安装 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 113 | 生物准备室 | 活性炭废气处理器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 配送点29清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物理创新实验室 | 数字有源音箱 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 物理创新实验室 | 教师演示讲台 |  |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 3 | 物理创新实验室 | 教师演示电源 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 物理创新实验室 | 多功能集中控制系统 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 物理创新实验室 | 物理学生实验桌 |  |  |  | 张 | 28 |  |  |  |
| 6 | 物理创新实验室 | 实验凳 |  |  |  | 张 | 56 |  |  |  |
| 7 | 物理创新实验室 | 顶部多模块电源供应装置 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 8 | 物理创新实验室 | 模块储藏装置 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 9 | 物理创新实验室 | 低压电源模块 |  |  |  | 个 | 28 |  |  |  |
| 10 | 物理创新实验室 | 伸缩线束 |  |  |  | 项 | 14 |  |  |  |
| 11 | 物理创新实验室 | 高压电源模块 |  |  |  | 个 | 28 |  |  |  |
| 12 | 物理创新实验室 | 智能升降系统 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 13 | 物理创新实验室 | 综合布线 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 物理创新实验室 | 安装支架 |  |  |  | 间 | 1 |  |  |  |
| 15 | 物理创新实验室 | 安装辅件 |  |  |  | 间 | 1 |  |  |  |
| 16 | 物理创新实验室 | 集成系统调试 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 物理创新实验室 | 网络布线 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 物理创新实验室 | 装修 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 物理准备室 | 实验台 |  |  |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 20 | 物理准备室 | 岛式插座 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 21 | 物理准备室 | 物理教学仪器演示软件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 物理准备室 | 仪器柜 |  |  |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 23 | 物理准备室 | 加大仪器柜 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 24 | 物理准备室 | 小推车 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第六章  投标文件格式

政府采购项目

项 目 编 号： CGZC-2025-087

XACH2025-063

2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(学科类功能部室)第2包（二次）

投 标 文 件

供应商名称：                     （公     章）

法定代表人或被授权委托人          （签字或盖章）

时      间：       年        月        日

目   录

第一部分  投标函

第二部分  开标一览表

第三部分  资格证明文件

第四部分  供应商概况

第五部分  《政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

第六部分  投标方案

一、商务技术要求偏离表

二、供应商承诺书

三、业绩证明文件

四、投标方案说明

第七部分   供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料

第八部分   附件

一、中小企业声明函

二、监狱企业证明材料

三、残疾人福利性单位声明函

四、节能产品、环境标志产品提供相关证明材料

- 第一部分  投标函

致：   （采购代理机构）

我公司收到贵单位              项目   包招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供货物及服务，完成合同的责任和义务。

2、我方已悉知并及时关注了贵公司在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3、在规定的投标有效期内撤销投标文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

4、同意向贵方提供可能要求的，与本次招标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的结论和中标结果。

5、我方的投标文件有效期为递交投标文件截止之日起计     日历日。

6、若我方成交，我方承诺：

（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；

（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副；

（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7、有关于投标文件的函电，请按下列地址联系。

投标单位全称：                         （公      章）

法定代表人或被授权委托人：             （签字或盖章）

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

账    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

邮    编：__________________________________________

_____年_____月_____日

- 第二部分  开标一览表

项目编号：

项目名称：                                项目  包

供 应 商：

| 采购内容 | 投标报价 （元） | 交货期 （含安装、调试） | 质量标准 （合格/不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）：人民币 |  |  |  |  |

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

分项报价表

（报价单位人民币：元）

| 序号 | 部室名称/项目名称 | 设施设备名称 项目名称 | 品牌、规格型号 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配送点 XX 清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 大写： （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、若表格不够用，各供应商可按此表复制。

2、名称同第四章采购内容。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 第三部分  资格证明文件

一、供应商具有独立承担民事责任的能力

二、供应商应授权合法的人员参加投标全过程

三、供应商基本资格条件承诺函

四、非联合体投标声明

- 一、供应商具有独立承担民事责任的能力

供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。

- 二、供应商应授权合法的人员参加投标全过程

法定代表人身份证明书和授权委托书

1、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：      年龄：     职务：

系                                          的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正、反面复印件

供应商：                                    （公章）

日期：       年     月     日

2、法定代表人授权委托书

注册于（工商行政管理局名称或市场监督管理局）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就           项目   包的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：          性别：    年龄：        .

职    务：             身份证号码：                 .

通讯地址：                                          .

邮政编码：                                          .

电    话：                     传真：               .

法定代表人及被授权委托人身份证(须提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料）

| 法定代表人身份证正、反面复印件 | 被授权委托人身份证及社保证明材料正、反面复印件 |
| --- | --- |

供应商名称：                                （公      章）

法定代表人：                                （签      字）

被授权委托人：                              （签      字）

日      期：       年     月     日

注：本授权有效期自投标文件递交截止之日起90天

法定代表人授权委托书附表:被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料

社保证明材料

供应商名称：               （公      章）

日      期：       年     月     日

- 三、供应商基本资格条件承诺函

供应商应对承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任（格式见下页）。

基本资格条件承诺函

致                 （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年    月    日

- 四、非联合体投标的声明

致    （采购代理机构）：

我公司作为本次             项目  包项目的供应商，根据招标文件要求,现郑重声明如下:

我公司参加本次             项目  包项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月   日

- 第四部分  供应商概况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |
| 近三年内在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 |  | 万元 |  | 占地面积 |  | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 |  | 人 |  | 建筑面积 |  | 平方米 |  |  |
|  | 资产情况 |  | 净资产： 万元 |  |  |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 时间 |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
|  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供 应 商：                            （公      章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

电话号码和传真：

日    期：       年     月    日

- 第五部分  《政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （公      章）

全权代表：                       （签字或盖章）

地    址：                                   .

邮    编：                                   .

电    话：                                   .

日     期：     年    月    日

- 第六部分  投标方案

- 一、商务技术要求偏离表

1、商务要求偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

本表只填写投标文件中与招标文件有偏离的内容，投标文件中商务响应与招标文件商务要求完全一致的，不用在此表中列出，但本页必须满足签字/盖章要求。

注：1.商务条款详见招标文件“第二章供应商须知附表、第五章合同条款”。

- 2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

供应商：                               （公章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日     期：      年    月    日

2、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 技术条款 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 偏离 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注: 1.技术条款详见招标文件第四章采购内容。

- 2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

- 3.供应商须对技术参数逐条响应，须提供所投产品实际参数并标明响应页码，不得直接复制采购内容要求。

供应商：                               （公章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日     期：      年    月    日

- 二、供应商承诺书

西安辰和工程咨询有限公司：

作为参加贵单位组织的             项目  包的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资质证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、我方已阅读《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125号》文件，并领会了文件的精神。因违反文件规定所产生的后果由我方自行承担。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 三、业绩证明文件

供应商名称：                      采购项目编号：           .

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目/相关项目） | 金额 （元） | 合同签订 日期 | 质量 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.若表格不够用，各供应商可按此表自行复制；

2.提供2022年以来类似项目业绩合同（以合同签订时间为准）。

3.附业绩合同扫描件并加盖公司公章，业绩合同扫描件须清晰可见。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月   日

- 四、投标方案说明

1、供应商企业简介；

2、所投产品选型、配置、功能满足招标文件要求；

3、产品相关资料：投标产品附有详细的产品技术资料；

4、项目实施方案；

5、确保进度的技术组织措施；

6、投入项目组成人员安排；

7、确保质量的技术组织措施；

8、针对本项目可能出现的各类突发情况提供应急解决方案；

9、针对本项目有详细可行的技术培训措施；

10、售后服务；

11、提供节能产品或环境标志产品的相关材料；

12、供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料；

- 第七部分  供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料

- 附件

- 一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：      年    月    日

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 二、监狱企业证明材料

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：供应商根据实际情况提供，若没有则不提供。

- 三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目  包采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：供应商根据实际情况提供，若没有则不提供。

- 四、节能产品、环境标志产品提供相关证明材料

注：供应商根据实际情况提供，若没有则不提供。