项目采购需求

### 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 所属行业属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学管理软件 | 1 | 工业 |  |
| 2 | 超高清影视制作工作站 | 41 |  | 核心产品 |
| 3 | 接入交换机 | 1 |  |  |
| 4 | 教师操作椅 | 1 |  |  |
| 5 | 学生操作桌椅 | 40 |  |  |
| 6 | 轻量化拍摄相机 | 4 |  |  |

注：本项目属于货物类，货物类对应的标的的所属行业属性在上表已列出。

### 二、技术参数

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 多媒体教学管理软件 | 1、软件系统全面兼容Windows 7/8、Windows 10/11的32/64位系统；实现屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、MPG/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM等视频流的网络播放。 2、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、同步文件传输、提交作业、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息。 3、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、计划任务、时间提醒。 4、自定义功能面板、班级和学生管理等； 5、软件客户端授权>50用户 具体功能要求如下： 教师演示：将“教师机”的屏幕图象内容同步广播到网络上的“学生机”上； 学生示范：随时点播学生机进入“教师机”角色，向其他学生进行示范操作； 黑屏肃静：可以将指定或全部电脑的鼠标和键盘锁定，使学生集中精神听讲； 语音教学：网上语音广播、两人交谈、多方讨论和语音监听等多种模式，体会沟通无极限； 网络影院：网络上同步播放VCD/MPG/MPEG/MP3/AVI/WAV/MOV/RM/RMVB等多媒体视频节目； 屏幕监视：对教室里的任何学生机进行屏幕图象监视，并可以同屏监视、循环监视； 遥控辅导：直接操作学生机进行远程控制，可以用于管理，也可以进行手把手教学； 网络考试：班级统一考试、在线模拟考试和自测、制作和分发试卷、自动阅卷和评分； 试卷分享：可以与其他用户分享和交换试卷； 屏幕录制：学生可以录制上课内容以便课后温习，老师可以提前制作课件或教材； 屏幕回放：除单机回放外，更强大的是支持网络回放，录制的画面可以自动网络播放； 提交作业：配合教师机的"文件传输"功能，实现了学生作业的网上分发与提交； 电子教鞭：可以直接在屏幕上绘画各种图形标记，进行“圈圈点点”； 电子抢答：帮助学生在趣味竞赛中学习，并协助教师及时检验学习效果，发现问题； 电子点名：协助教师进行课堂考勤； 网上消息：老师与学生，学生与学生之间可以进行自由的文字消息传送； 远端信息：获取远端电脑的磁盘、网络、协议、OS、内存使用、等多种配置信息； 进程信息：查看每台学生机上已经打开的应用程序，以及正在运行的进程信息； 上线情况：上线、未上线、退出、异常退出或逃脱、网络掉线等各种学生上线情况； 文件传输：同步传输文件到远端学生机上，并且能在传完后直接打开或运行； 联机讨论：在教室里建立一个语音和文字兼备的聊天室，使交流畅通无阻； 远程命令：直接启动学生机的记事本、WORD之类的应用程序，灵活的命令编辑器； 其他工具：远程开关机和重启、电子举手等多种辅助功能； 计划任务：按照预定的时间自动执行时间提醒、发送消息、执行远程命令等； 班级管理：班级、小组、学生概念的引入，使管理更直接、直观和便捷； |
| 超高清影视制作工作站 | 系统配置： CPU: 参数标准不低于以下：28线程，基础频率2.1Ghz，加速频率5.4Ghz，三级缓存33.00MB，内存: ≥ DDR 32GB 显卡：≥ 5G 后期专业显卡 系统硬盘：M2 容量≥ 1TB 系统硬盘 * 1 键鼠：键鼠套装 操作系统：主流操作系统 输出显示： 27英寸 商用窄边框，分辨率：1920×1080 刷新率：100Hz，广视角显示器 系统核心软件： 4K/高、标清非线性编辑软件等主流视音频专业软件 技术参数： 1. 专业4K非线性编辑软件，包括字幕软件，快剪软件、素材管理软件等； 2.支持创建8K时间线项目工程，可导出8K文件格式：H.265/HEVC、ProRes、DNxHR、HQX、P2 8K SHV等交换格式 3.编辑软件支持边采边编工作模式，采集过程中设备异常，采集下来的文件损失时间长度低于5秒 4.编辑软件具有音频响度测试工具，具有不少于“ITU-R BS.1770-2”、“EBU R128”等检测方式 5.支持P2、SXS卡后台导入，导入完成后自动链接本地文件，支持P2跨卡文件的整体导入和分别导入，支持P2文件跨卡回写 6.支持使用P2卡和XDCAM蓝光盘自身的代理码率文件直接编辑，高码段落下载替换时，自动提示所需要插入的P2卡的卡号和XDCAM光盘的卷标 7.支持Panasonic P2（AVC-Intra、AVC-Ultra、AVC-Intra 4K 422）等源码回写，支持Sony XDCAM EX、Sony XDCAM、Sony XAVC（Intra Class 300、Intra Class 480、Long GOP 150M、Long GOP 422 140M、Long GOP 422 200M）/XAVC S等的源码回写，回写后摄像机、录像机设备正常回放； 8.支持E2、P2、SXS、XDCAM等存储介质中视频文件素材的源码实时编辑，无需格式的转换，支持E2、P2、SXS、XDCAM等存储介质素材在盘或者在卡编辑； 9.支持多种RAW 格式：Sony RAW、Canon RAW、Cinema RAW、R3D、DNG等RAW格式文件，并支持C700 RAW文件和 EOS C200“Cinema RAW Light”解码和静态原始文件解码，支持显卡、GPU对SONY RAW、Cinema RAW进行编辑加速； 10.支持摄像机色彩空间模板，内置“ARRI”（C系列摄像机的色彩空间）、“Canon（C-LOG）”、“JVC（J-LOG）”、“FUJIFILM（F-LOG）”、“DJI（D-LOG）”、“Panasonic（V-LOG/V-LOG L）”、“Sony（Sony S-LOG、HLG）”等摄像机的伽马及色域模板，支持LUT文件的导入和导出； 11.支持自动识别视频素材的色彩空间，支持素材空间（HDR）元数据的输出，支持常见格式如：MXF、MP4、MOV、F4V、XAVC文件12.HDR曲线选择、工程的色彩空间选择提供相应证明材料，并提供索引页码标注对应项以证明投标产品具备该项功能参数。 12.支持多种4K源码格式编辑，如“Sony XAVC/XAVC S”、“Panasonic AVC-Intra 4K”、“Canon 4K MXF（XF-AVC）”、“Canon 1D C M-JPEG”、“GoPro”和“DJI”无人机拍摄等4K格式 13.具有基于GPU硬件加速的H.264输出引擎插件； 14.基于新一代优化的全新H.264编码器，支持硬件极速H.264文件输出。 15、整机带有一键备份还原软件，可在使用 UEFI 引导下，在启动项中添加一键备份还原选项，提供了完全备份、增量备份等多种模式，在备份时可选择排除的文件夹； 20.随机携带使用教程教材，用于教学。 |
| 接入交换机 | 1. 端口配置：不少于48个千兆电口加上2个万兆光纤口的非网管企业级网络交换机。 2. 性能指标：不少于交换容量136Gbps，包转发率101.4Mpps。 3.交换机支持即插即用功能，简化网络部署的过程。具备网线分流器的功能，可以有效地进行数据传输的管理和优化。 |
| 教师操作椅 | 教师椅：W700*D650*H1100以上 五轮转椅：黑色，网布，可升降，可旋转，可躺，铝合金五星脚，支持人体工程学，可组装。 |
| 学生操作桌椅 | 桌： 1.台面：采用25mm厚环保E1级三聚氰胺双饰面，基材：实木颗粒板 ,1.5mm厚PVC本色封边,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染。桌身：16mm厚三聚氰胺板，1.5mm厚PVC本色封边 2.结构：每张台分为2座。桌面四边直封边，下部带有电脑主机托盘。 3.桌子下方带走线槽。桌面带60出线圆孔。 4.学生桌规格：1400*800*750mm，颜色可根据用户需求定制。 椅： 1.靠背采用按原生PP材质； 2.高强度网布，透气性好； 3.座垫采用原生海绵，一次成型； 4.扶手采用高强度工程PP支架； 5.静电喷涂加厚金属弓形架 ； 6.高密度尼龙脚垫； 7.环保耐磨脚垫。 |
| 轻量化拍摄相机 | 4K/120fps旋转屏&智能横竖拍，三轴云台机械增稳，智能跟随，全像素疾速对焦，立体声收音. 官方标配+128G高速卡 |

本项目参数为固定值要求的，除标准统一或定制产品；投标人所投产品参数可优于招标文件要求的参数。

七、要求（项目要求）：

1.技术要求：

设备性能：所有设备需符合广电级制作标准。

所投产品环保达标；

设备安装：使用符合广电级制作标准的相关耗材和环保达标材料，安装和调试，确保设备硬件软件正常使用。

2.包装运输：防震防潮包装，承担运输费用和运输风险。

3.验收要求

满足招标文件要求。

功能测试：逐项验证技术参数（如8K工程文件导出、HDR色彩管理）。

性能测试：设备性能符合技术参数要求。

文件核查：验收时提高国家强制性产品认证（3C 认证）文件、检测报告、著作权证书等文件齐全。

设备软硬件培训：提供设备和软件的使用方法培训和日常维护指导。

八、必要说明：

（1）本技术指标仅为最基本配置要求，投标商所投设备配置应等于或优于最基本配置，并须对每个设备的品牌和技术指标进行详细说明，指明优于要求的配置，凡不提供详细配置说明或配置说明含糊不清，易引起歧义者，将是投标者的风险。

（2）若对技术要求和标准有异议，认为有不合理之处，请尽快书面说明、澄清，不接受电话及口头答复。乙方应有义务和责任对设计进行变更，变更部分技术要求应等于或优于招标文件规定的技术要求。

（3）投标人须根据实际要求，所投产品必须为符合国家标准、质量有保证。

（4）投标报价含设计费、人工费（含保险）、施工费、设备费、设施费、安装调试费、各种辅材费、机械费、水电费、配合费、运输费、税费、培训费等所有费用，若漏报，将是投标人风险。

（5）项目设备及系统，经试运行正常，满足用户要求后学校组织专家验收。

（6）请详细说明服务范围及设备的质保说明。国产设备免费质保≥36个月，质保期从验收合格之日起。

（7）投标人安排专职的专业工程师负责定期联系用户，提供技术指导，协助用户对系统进行调测；系统需要加载新的应用或新的扩展时，应提供必要的技术帮助；整个系统在性能和功能上具有兼容性，应保证对整个系统负责，而不是对子系统或单独的设备；软件系统随硬件设备的部件更换或设备更新而升级，以保证设备正常使用与安全操作为原则，不另收费。

（8）投标人提供设备相应的技术资料，包括产品合格证、产品升级单、技术支持和售后服务书、安装使用及维护说明书以及配置清单等。保修期内，对用户的维护维修要求保证在2小时内做出响应。接到用户维修要求后，售后服务技术人员48小时内到达现场，但不可抗力因素（自然环境因素）除外。在系统投入运行后，持续保证现场技术服务，在系统发生故障时，采取积极手段和必要措施进行恢复，并向用户及时提供书面的事故原因分析和处理措施报告。保修期外仪器发生故障，乙方维修工程师会2小时内给予答复，72小时内到达用户所在地进行维修，仅收取基本材料费。

（9）培训：在系统投入使用前，厂家派专人对教师和技术人员进行为期不少于3个工作日的免费技术培训。培训内容：详细介绍系统及设备的性能、特点、使用和操作方法等。使用户操作人员完全掌握系统的使用和操作方法，及系统和设备使用注意事项和保养维护常识，使用技术和维护人员能够判断常见问题发生的原因和解决方法，设备及系统安装和建成并正常运行后，应为用户提供完整的相关图纸、使用和维护手册等，以便归档。

（10）软件系统：“质保期内”免费升级。

（11）提供设备各类配件技术参数与报价清单，并提供相应的技术查询网页。