- 采购需求

| - 序号 | - 标的 | - 技术参数要求 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 新能源纯电动公交车 | 一、整车： 整车要求： 1、必须是已获进入国家颁布新能源汽车产品推荐目录和3C认证并符合国家标准及用户要求的车辆。 2、拟投标车型必须已纳入国家发改委或工信部发布的《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，其动力电池供应商应在《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录内；外形美观、线条简洁、饱满流畅、车窗宽阔。 外形尺寸： ★1、长度≧10450mm，宽度≧2500mm，高≤3320mm（含空调高度），最大载客数人≧80，座位数≧21+1。 2、乘客座椅布置方式中标后由采购方确认。 性能参数： 1、最大爬坡度≥12﹪。 2、最大制动距离（满载30km/h初速）≤10m。 3、驻坡能力：整车应能可靠地在20%坡道上停稳。 4、轴距≥5000mm。 5、前悬≥2000mm。 二、新能源部分技术要求： 纯电动形式： ▲1、纯电动驱动，适合神木寒冷地区低温条件下正常运行（最低温度-25°C，最高温度41°C），三电系统质保期不低于8年或60万公里（电池、驱动电机、整车控制器）。 ▲2、电池质保及衰减率：电池质保10年或80万公里，10年衰减不高于20%。 新能源部分： ★1、为满足车辆对续航里程的需求以及售后服务一致性，采用磷酸铁锂类动力电池且电池单体同PACK为同一厂家；动力电池系统具备0.8C充电能力，防护等级IP69；需提供动力电池检测报告。 ★2、整车配备动力电池总量不少于300Kwh，能量密度≥170WH/kg。电池10年容量衰减率小于30%，电池安装合理（灭火器按国家标准配备）, 车载储能装置应符合GB/T31486-2024的相关规定，锂离子动力电池系统按照GB/T 31467.3-2015,投标车辆配备的动力电池要具备动力电池智能管理系统自动唤醒和休眠功能，能够对整车电池系统状态实现24小时监控，能够对电池异常状态预警，需提供动力电池强制性检测报告。 ★3、公告续航里程大于等于580km（转鼓试验台测试40km/h等速续驶里程试验：按国家标准GB/T 18386-2017（电动汽车 能量消耗率和续驶里程试验方法）。 ★4、永磁同步电机、进口水泵冷却系统、驱动电机防护等级均≥IP68，驱动电机峰值功率≥250kw,峰值扭矩大于等于800N.m；若采用轮边驱动方式，单边驱动电机峰值功率大于等于120KW，峰值扭矩大于等于420N.m，需提供驱动电机检测报告。 ★5、车载储能装置舱体应与乘客舱完全隔离，保证乘客不能触及到车载储能装置，舱体应使用符合GB38262-2019规定的阻燃材料，当车载储能装置出现异常情况时，10min内舱体不能被引燃。 ★6、新能源系统必须符合GB38031-2020/2025标准。电池带水热功能，电池舱体有保暖措施，保证冬天气温低时充电不受影响。 ★7、为减少高压控制系统后期使用中的故障点、降低后期维修保养成本，其中转向泵控制器、打气泵控制器、DC/DC、高压配电柜、电池高压柜、电机控制器全部集成为一个箱体。 ★8、新能源整车防火需满足GB/T38032-2020要求。 9、B级电压线束应单独铺设，铺设的线束应排列整齐，固定牢靠，穿过孔洞时应有保护和绝缘措施；在某些特殊部位（与低压线、气管、油管等排列或交叉的场合），应有隔离和绝缘安全措施。 10、整车B级电压回路应有一个过电流断开装置能在电气回路意外短路条件下断开，以防止对人员、车辆和环境造成危害。 11、电机、高电压设备舱，电池舱内安装自动灭火装置系统，灭火器的安装位置应能覆盖车载储能装置的易燃部位。 12、车辆B级电压部件与舱体采用的绝缘材料的阻燃等级应满足GB/T 2408-2008标准规定的水平燃烧达到HB级，垂直燃烧达到V0等级。 13、车载储能装置应设置温度检测设备且具有报警功能，通过对车载储能装置的温度、电压、电流等检查，提供故障预警功能。 14、车辆涉水试验完成后，总绝缘电阻值应大于500Ω/V。 15、在湿度为90%环境下动力系统导电部位与底盘间的绝缘电阻应大于5kΩ/V。 16、电机在冷态、热态和受潮后都应有足够的绝缘电阻，控制器各带电电路与外壳之间的绝缘电阻在环境温度40℃，相对湿度95%时应不小于1MΩ。 17、新能源整车防触电符合GB/T38032-2020要求。 18、车载储能装置和动力电路系统间应通过断路器和熔断器进行保护。 19、车辆不得含有裸露的导线、接线端、连接单元。动力电路系统的带电部件，应通过绝缘或使用防护盖、防护栏、金属网等防止直接接触。这些防护装置应牢固可靠并耐机械冲击。在不使用工具或无意识的情况下不能被打开、搬离或移开。 20、在车厢内及车身各舱内，带电部件在任何情况下，都应至少能提供符合GB 38032-2020标准的防护措施来防护。 21、在温度为23℃±2℃、相对湿度为93%±5%、气压为86kPa~106kPa的环境下放置48h。电气部件接线端子对地（外壳）和彼此无电连接的电路之间的介电强度，应能通过高湿度环境预处理后的绝缘性能（耐压测试）。 三、底盘： ★1、前桥总成： 不小于6.5吨免维护前桥总成，配盘式制动器;必须保证前轮定位准确，无摆头现象，制动可靠，设计问题终生保修。质保8年。 ★2、后桥总成：不小于9吨免维护后桥总成，配盘式制动器。质保8年。 ★3、悬挂型式：气囊悬挂系统。 ▲4、转向系统：整体式动力转向器，电动液压助力转向系统，质量可靠耐用，；采用电动液压助力转向系统，具备助力转向功能,转向电机采用永磁同步电机驱动。 ▲5、制动系统：储能弹簧驻车制动、气压双回路行车制动；带ABS或EBS。 6、制动管路主体采用无缝镀锌钢管或尼龙管；制动阀体可方便整体拆装；整车制动管路应布置合理，固定牢固，安装低压报警器。 7、驱动电机兼具缓速器功能，同时能进行制动能量回收储存成电能，供整车驱动使用。 8、驻车制动采用储能弹簧制动，有油活塞式电动空气压缩机。 ▲9、制动系统配空气干燥器，各贮气筒安装自动排水阀，方便操作，干燥器及各排污开关排污口均对地，电动空气压缩机质保8年。 10、ATS智能温控无极调速电子风扇冷却系统。 11、整车集中润滑系统。 12、轮胎：真空子午胎275/70R22.5或305/70R22.5或455/45R22.5或435/45R22.5，配铝合金轮毂。 13、蓄电池：2-(12V 100AH或12V120AH）。 14、其它：车辆前端安装刚性拖车钩，拖车时应不碰伤车身及保险杠。 四、电气部分： 1、雨刷：雨刮器采用双速刮水器总成，电机功率不低于150W；雨刷带喷水装置。雨刮片要按车辆出厂要求配置。 2、灯具：符合GB4599的要求；前后围大灯，风道双长条灯。 3、CAN总线仪表；仪表灵敏、清晰易看、可靠耐用；豪华型仪表台，精美、平整；仪表台上仪表、开关、按钮、手柄位置合理，便于操纵。 ▲4、仪表台上要有车辆行驶状态信息、电池信息（电池SOC、温度等）、车厢前后门开闭状态、气压报警指示、转向指示和蜂鸣装置，要求驾驶员驾驶时能够观察各类仪表或指示，能够通过仪表上的按钮查阅车辆及电池等相关信息用于参考，驾驶员附近安装紧急开关（不能关闭常电），有驾驶员疲劳预警系统。 5、照明、信号装置及其它电气系统：整车采用三级CAN总线设计；允许的最大电流，留有足够的安全系数；导线应分色，电气线路走向合理，捆扎牢靠，并有绝缘防护套，线束通过梁、板孔时，应有绝缘防护圈，与其它物体固定时要用尼龙扎袋，不允许线束与油、水管捆扎在一起，传感器品质可靠，要有防插错结构；车顶电池间通讯线束/电机信号线束等关键电路加装绝缘耐磨套管。 其它： ▲6、安装车载智能服务系统终端含：4G全网通调度主机，2T硬盘，7寸司机屏，8路高清镜头（1920*1080），喊话器，一键报警，双目客流统计分析仪，全LED32点阵多色汉字路牌，前、后路牌中间位置显示线路号红色，两侧位置显示站名黄色；侧路牌全红色，后路牌具有刹车、转向提示显示功能，路牌长度根据车身结构做到最大，驾驶行为检测一体机（含疲劳驾驶预警、车辆偏离预警、前车碰撞预警），5G车域网网关，需实现车内所有外接设备用一张sim卡控制，节约整车用卡及维护成本；车内信息屏（由38寸高清LCD屏及多媒体播放器组成），除实现远程多媒体播放管理，站节、换乘等功能外，需实现关联司机信息，显示司机信息及投诉建议通道；2块24寸高清LCD屏、多媒体播放器；需实现平台化远程多媒体高清播放管理，能够根据站点、时间段灵活设置播放内容，支持站节、换乘、首末班时间及天气预报等信息显示，能够随时插播广播信息，远程管理播放内容。整车360环视系统，带录像功能。全LED车后无线全彩广告屏，P4点阵，全彩色，可远程无线发布视频、图片及文字内容（尺寸视后风挡玻璃尺寸而定）；驾驶员包围后安装21.5寸LCD显示屏。以上设备必须与采购人现有的智能调度系统互联互通。 7、整车导线均采用符合国家标准GB7258-2017的阻燃导线，线束分色区分，前围及底盘线束加阻燃波纹管，顶棚线束按照线束工艺规范牢固捆扎，线束部分插件采用防尘防水装置，接插可靠。线束回避高温区，线束穿越金属件时，穿越孔处装有橡皮圈，通过大电流的电线外加单独阻燃管铺设。各部位线束绝缘固定可靠，管路排列整齐，所有线束有绝缘防护套（包括接头处），高低压线分开布设。电路均有过载保护装置系统（短路、过电流、过电压和过热保护等），配电盒标识清楚。 8、前后配电盒阻燃等级达到VO级，CMS电流检测控制盒具备整车电流实时检测、大中小三级保险配电功能、CAN通讯功能、过流过热断电保护功能。可显示整车电流量及起动线路的通断状态等数据，方便司机查看整车用电是否正常，确保电路安全。支持监测状态数据远程传输功能，支持CAN总线接口 。 五、车身部分： ★1、一级踏步（低入口或低地板）。 2、前后围采用金属冲压覆盖件。 3、前后采用金属保险杠。 4、全承载结构。 5、仓门采用高精级铝板。 6、车身内顶和侧围整体经有效隔热降噪处理,具有良好的密封、保温性能。 7、扶手：全车护栏、扶手、立杆均采用铝合金材质（带防寒护套），带不少于30个广告型吊环，设立柱，立柱上下底座托架固定牢靠、拆卸方便； 中部乘客区扶手横杆距离地板高度≥1800mm。上客门扶手有1.3米高度标识；前门立杆预留IC卡机具安装位置，位置布置合理，其电源线束连接好，进行防漏电处理。后门立柱扶手带下车铃按钮。 8、安装防伪型投币机，带硬币识别器（纸币容量约500元），配2个内胆，不装POS机，预留前门线束（外露）。 9、前围：整车的前围可翻转打开设计，方便前围灯具、电器等检修、保养。 10、座椅：公交专用注塑光面座椅，4把爱心座椅为桔黄色；高靠背驾驶员座椅（带气囊减震功能，前后上下可调） 11、乘客门：前双或前单、中双或者后双气动内双摆式门机构，前门在前轮前，中门在后轮前或后，无司机门；后门前后2个门轴外包冲压铝合金喷塑件防止夹手并贴“禁止手扶”，气路为尼龙管，最低点装放水开关；用优质三元乙丙材料的门胶条，门胶条与门框边固定要牢固，门泵质保8年，第二乘客门前后各一个下车铃按钮。 12、驾驶员位置装有能应急开启前后乘客门的应急开关，乘客门开关在司机左或右侧。 13、车厢外部设有前后门应急开关，车内装USB手机充电接口不少于4个。 14、驾驶区带围门包围结构，符合国家或省内有关规定，将驾驶员与乘客隔离开，以防驾驶员受乘客干扰。符合JT/T1241-2019规定。 15、油漆：车身油漆采用金属色漆。漆色图案按采购人要求喷涂。 16、车窗：全景夹胶前风挡、钢化安全玻璃后挡、侧窗采用牡丹绿色玻璃，内藏式推拉窗，前风挡及司机窗卷缩式遮阳帘；乘客区配遮阳帘；2个顶置带换气功能风窗。 17、地板：全车竹胶地板、耐磨石英砂地板革，侧板铝塑板，冲孔铝塑顶板。中部乘客区平地板；踏步平面、立面地板革；加厚防滑铝型材压条。 ▲18、整车防腐：整车采用阴极电泳防腐工艺或全铝车身并保证车辆8年以上不锈蚀。 19、标配带报警安全锤10个（带拉绳，司机处安装1把）；每车配备随车工具。 20、前乘客门内贴公司名及准载人数，爱心座椅处贴“爱心座椅”名牌，在司机窗下侧车身喷“神木市交建集团”、“最大载客 人”，使用反光纸，在前门后第一块玻璃下方粘“严禁携带易燃易爆危险品上车”字样。使用反光纸，在后保险杆上粘“后置高压舱，请保持车距”。 21、采用独立水暖（燃油式），加热燃机带柴油预热功能，油箱不低于45L，油箱与加热燃机分离设置。乘客区配6个散热器，前风档带除霜功能长条出风口，司机处暖风散热器；驾驶员司机处左前立柱上安装司机风扇。 22、带电子钟，内视镜；司机后安装19寸固定数字高清液晶显示器。 23、左短右长带加热除霜、电动调节后视镜。 24、车厢内合适位置装清洁用具箱，配不锈钢翻盖式垃圾桶。 六、空调： ▲1、采用电动单冷空调，制冷量＞30000 kcal/h； 2、安装铝合金全景风道（含LED双通道灯），除导乘屏外全部为广告灯箱。 七、其它： 1、配备两只4kgABC干粉灭火器，高压舱以及动力电池舱处均设有自动灭火器，保证极端情况下车辆安全性；提供整车各总成、部件及所用各类润滑油及防冻液的生产厂家、品牌、型号和联系方式。 ★2、投标人参与投标的车型必须为国家产品公告目录上的产品（需提供工信部备案截图复印件加盖投标单位鲜章）。 3、免费提供一对一的驾驶员操作培训、维修人员的系统保养维护培训。 4、质保结束后，所有配件按成本价供应给采购人。 | - 辆 | - 20 | - 若提出的车辆技术要求与国家有关技术与质量标准发生冲突时，均以国家有关技术与质量安全标准为准。 |