- 第五章 采购需求及要求

第一部分商务要求

一、商务要求

★1、合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成设备供货

★2、供货地点：府谷县五一煤矿

★3、付款比例

3.1预付款：合同生效日期起1个月内，提交下列文件经审核无误后，支付合同价款的百分之三十（30%）作为预付款。

（1）由采购人代表签字认可的付款申请；

（2）与付款等额的收款收据；

（3）合同设备供货范围总清册/单

3.2到货款：产品到货，且项目通过采购人组织的验收，双方签署到货验收证书并收到投标人提交下列支付文件后35日内，支付合同价款的百分之三十（30%）作为到货款。

（1）由采购人代表签字认可的付款申请；

（2）提供合同总额60%的增值税专用发票；

（3）提供与付款等额的收款收据；

（4）到货验收证书。

3.3性能考核：产品安装检测合格后，且收到投标人提交下列支付文件后35日内，并经审核无误后，支付合同价款的百分之三十（30%）。

（1）由采购人代表签字认可的付款申请；

（2）提供合同总额40%的增值税专用发票

（3）提供与付款等额的收款收据；

（4）采购人认可的性能考核报告。

3.4尾款

自买方正式验收合格且使用之日起，设备稳定运行12个月，且经审计部门审定后，按照审定价格支付合同价款剩余尾款，支付前卖方应提供以下材料：

（1）由买方代表签字认可的付款申请；

（2）提供与付款等额的收款收据；

（3）买方认可的质保释放证明。

★4、免费维护保修期限：自买方正式验收合格且正式投产使用之日起 12个月或设备到矿后18个月，以先到为准。

第二部分技术要求

- 一、设备清单

| 序号 | 设备及器材名称 | 技术特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原煤破碎机 | SSC80150型，入料300×0mm,出料粒度200×0mm,处理能力 300t/h | 台 | 1 |
|  | 主电机 | N=90kW U=660V | 台 | 2 |
|  | 润滑电机 | N=0.55kW U=660V | 台 | 1 |
| 2 | 原煤分级驰张筛 | 12'X 26’双层弛张筛(3.6x8.0m)上层筛孔50mm,下层筛孔 13mm/3mm,入料粒度200×0mm,Q=653t/h | 台 | 1 |
|  | 电动机 | N=55kW U=660V | 台 | 工 |
| 3 | 浅槽分选机 | 18FT WEIR x54 IN,CHAIN(槽宽5.4m),8 IN FLIGHTSQ=330t/h | 台 | 1 |
|  | 挤压阀 |  | 套 | 1 |
|  | 电动机 | N=15kW U=660V | 个 |  |
| 4 | 精煤脱介筛 | 12’X 24’双层香蕉筛(3.6×7.3m)上层筛孔30mm,下层筛孔1.5mm,13mm, 入料粒度200×3m,Q=467t/h | 台 | 1 |
|  | 电动机 | N=55kW U=660V | 台 | 1 |
| 5 | 矸石脱介筛 | 8'X24’单层香蕉筛(2.4×7.3m)筛孔1.5mm,入料粒度200×1mmQ=129t/h | 台 | 1 |
|  | 电动机 | N=30kW U=660V | 台 | 1 |
| 6 | 籽精煤离心机 | φ1400mm入料30-13mm,Q=104t/h | 台 | 1 |
|  | 主电动机 | N=55kW U=660V | 台 | 1 |
|  | 振动电动机 | N=5.5kW U=660V | 台 | 2 |
|  | 油泵电动机 | N=0.75kW U=660V | 台 | 2 |
| 7 | 末精煤离心机 | φ1400mm入料3-1mm,Q=222t/h | 台 | 1 |
|  | 主电动机 | N=55kW U=660V | 台 | 工 |
|  | 振动电动机 | N=5.5kW U=660V | 台 | 2 |
|  | 油泵电动机 | N=0.75kW U=660V | 台 | 2 |
| 8 | 末煤脱泥筛 | 10’×20’单层香蕉筛(3.0m×6.1m)筛孔1mm,Q=353t/h | 台 | 1 |
|  | 主电动机 | N=37kW U=660V | 台 | 1 |
| 9 | 重介旋流器 | 直径900mm入料粒度13mm-1mm,Q=300t/h | 台 | 工 |
| 10 | 旋流器精煤弧形筛 | 10'X80"R 45°,筛缝1.5mm,Q=240t/h | 台 |  |
| 11 | 旋流器矸石弧形筛 | 6'X80"R 45°,筛缝1.5mm,Q=20t/h | 台 |  |
| 12 | 稀介磁选机 | 48"x 10'LONG(φ1.22m L3m)Q=274m³/h | 台 | 4 |
|  | 电动机 | N=7.5kW U=660V | 台 | 2 |
| 13 | 浓缩旋流器组 | φ500mm,每组4台Q=700m³/h组 | 组 | 1 |
| 14 | 螺旋分选机 | φ1m,每台3头，每组10台 | 组 |  |
| 15 | 煤泥弧形筛 | 8‘Wx 80"R x 45°,筛孔0.35mm,Q=101m³/h | 台 |  |
| 16 | 研石高频筛 | 6×12FT(1.8m×3.6m)Q=10t/h | 台 | 1 |
| 17 | 空气压缩机 | LG-20/10G,Q=20m³/min,P=1.0Mpa,包含永磁变频双级压缩螺杆空压机、冷冻式干燥机、精密过滤器、储气罐、空压机余热回 收机系统 | 台 | 2 |
|  | 电动机 | Y2315M-2,N=132kW | 台 | 2 |
| 18 | 高压风机 | LG-6.2/13G,Q=6.2m³/min,P=1.3Mpa | 台 | 1 |
|  | 电动机 | Y2225M-2,N=45kW | 台 | 1 |
| 19 | 板框压滤机 | KZG/2000-U F=700m2,额定进料压力1.0-1.2Mpa,额定压榨压力 3.0-4.0Mpa | 台 | 3 |
|  | 液压站电机 | N=18.5kW U=660V | 台 | 3 |
|  | 拉板电动机 | N=3kW U=660V | 台 | 3 |