- 第三章 采购内容及要求

- （以下内容由采购单位提供）

井道参数：

| 梯号 | 载重(kg) | 速度(m/s) | 层站 | 井道宽深(mm) | 提升高度(m) | 顶层高度（mm） | 底坑深度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KT1 | 1050 | 1.5 | 6/6/6 | 2360*2200 | 21.6 | 7000 | 1900 |
| KT2 | 1050 | 1.5 | 6/6/6 | 2360*2200 | 21.6 | 7000 | 1900 |
| HT1 | 2000 | 1.0 | 6/6/6 | 2800*3250 | 21.6 | 4500 | 2000 |
| HT2 | 2000 | 1.0 | 6/6/6 | 2800*3250 | 21.6 | 4500 | 2000 |
| HT3 | 2000 | 1.0 | 4/4/4 | 2850*3200 | 14.9 | 4500 | 2200 |
| HT4 | 2000 | 1.0 | 4/4/4 | 2850*3250 | 14.6 | 4400 | 2200 |
| HT5 | 2000 | 1.0 | 4/4/4 | 2800*3200 | 14.5 | 4400 | 2200 |

规格要求：

表1

| 基本规格 | 电梯编号：KT1-2 |
| --- | --- |
|  | 货物名称：无机房客梯 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮 |
|  | 控制方式： VVVF,并联 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：永磁变频中分门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部对重侧（无机房） |
| 轿厢装潢 | 侧后围壁材质：发纹不锈钢 |
|  | 前围壁材质：发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：≥154束 |
|  | 轿顶型式：发纹不锈钢+亚克力+筒灯 |
|  | 地板材质：PVC防滑 |
|  | 照明设施：LED,工作电压：120-250V交流 |
|  | 通风设施：风机 |
|  | 通讯设施：隐藏式五方对讲装置 |
|  | 检修设施：具有检修操作功能 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：6.4寸LED显示屏 |
|  | 按钮类型：机械按钮 |
| 外呼 | 面板材质：发纹不绣钢 |
|  | 按钮类型：机械按钮 |
|  | 显示类型：4.3英寸LED液晶显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：发纹不锈钢 |
|  | 门套类型：发纹不锈钢 |
|  | 门套尺寸： 小门套 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：交流380V频率；50Hz相数；3相5线制；零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相 |

表2

| 基本规格 | 系统梯号： HT1-5 |
| --- | --- |
|  | 货物名称：变频集选货梯 |
|  | 曳引机:交流同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式： VVVF,并联 |
|  | 控制系统：全电脑控制技术 |
|  | 拖动系统：变频调速拖动系统 |
|  | 门机：变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部（无机房） |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：钢板喷粉 |
|  | 轿厢后壁：钢板喷粉 |
|  | 轿门材质：钢板喷粉 |
|  | 光幕保护：》154束 |
|  | 轿顶型号：简易喷粉钢板顶 |
|  | 地板型号：防滑花纹钢板 |
|  | 照明设施：LED,工作电压：120-250V交流 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：具有检修操作功能 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：6.4英寸LED断码显示 |
|  | 按钮类型：机械按钮 |
| 外呼 | 面板材质：发纹不锈钢 |
|  | 按钮类型：机械按钮 |
|  | 显示类型：4.3英寸LED断码显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：钢板喷粉 |
|  | 小门套材质：钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：交流380V频率；50Hz相数；3相5线制；零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相 |

功能要求：

KT1-2

| 全集选 | 终端楼层保护 | 内部通话装置 | 故障自诊断 | 关门力矩保护 | 接触器反馈检测功能 | 免定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动返回基站 | 机房紧急电动运行 | 轿厢关门延迟保护 | 轿厢开门保护 | 厅、轿门分别控制 | 抱闸反馈检测功能 | 无称重力矩补偿那功能 |
| 满载直驶 | 重新初始化运行 | 轿厢警铃 | 轿厢关门保护 | 关门等待取消 | 起动时力矩补偿 | 光幕门保护 |
| 防捣乱保护 | 轿内显示 | 反向指令自动消除 | 开、关门按钮 | 井道位置自学习 | 轿内风扇照明控制 | 停车自动平层 |
| 超载保护 | 轿顶检修 | 错误指令取消 | 开、关门按钮灯 | 速度反馈检测功能 | 语音报站 |  |
| 驱动设备过热 | 轿厢内紧急照明 | 自动泊梯 | 本层厅外开门 | 停梯开关 | 厅外及轿内方向指示 |  |

HT1-5

| 满载直驶 | 本层厅外 开门 | 开门保持 按钮 | 轿厢关门延时保护 | 大厅、轿内数字显示 | 轿内风扇照明控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重新初始化运行 | 自动返回 基站 | 超载保护 | 轿顶检修 运行 | 机紧急电动运行操作 | 停梯开关 |
| 反向指令自动消除 | 厅、轿门分别控制 | 驱动设备 过热保护 | 门锁短接检测 | 轿厢内紧急照明 | 司机操作 |
| 开、关门按钮 | 关门等待 取消 | 终端楼层 保护 | 门旁路装置 | 轿厢警铃 | 司机直驶 |
| 错误指令 取消 | 起动时力矩补偿 | 轿厢开门 保护 | UCMP功能 | 内部通话装置 | 自动泊梯 |
| 开、关门按钮灯 | 自动再平层 | 轿厢关门 保护 | 厅外及轿内方向提示 | 平层扒门功能 | 独立服务 |

一、付款方式：本合同无预付款，电梯安装完成后，通过监管部门验收并取得合格报告，电梯运行正常，6个月内无任何质量问题甲方付至合同总价的95%，剩余合同总价的5%在项目完工交付满一年支付。

二、交货期：签订合同后30天内完成供货、安装、调试。成交供应商若在要求的交货期内没有完成安装调试，逾期一天扣除合同价千分之三的违约金。

三、售后服务及服务要求：完整的售后服务方案（包含售后服务承诺、服务期限、服务体系、服务内容、配备专业技术人员保障、应急预案等）在当地设有售后服务网点，24小时在线服务，网点人员配备在3人以上，并提供售后人员证件，该项目应派遣值班人员，如遇电梯故障需30分钟内到达现场。

四、质量保证及要求：整梯质保2年，免费维护1年。