采购需求

2025水灾害防御物资采购计划表

| 序号 | 品名 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 救援设备类 |  |  |  |
| 1 | 激流救生衣 | 救援专用 | 件 | 50 |
| 2 | 救灾帐篷 | 12㎡ | 顶 | 30 |
| 二 | 应急物资类 |  |  |  |
| 3 | 强光手电 | 强光 | 把 | 200 |
| 4 | 雨伞 | 短把/长把 | 把 | 200 |
| 5 | 雨衣 | 分体式 | 套 | 100 |
| 6 | 彩条布 | 30×8m | 包 | 150 |
| 7 | 防汛编织袋 | 50×80cm | 条 | 35000 |
| 8 | 防洪挡水板 | L型 | 片 | 100 |
| 9 | 防洪墙 | 1 | m³ | 50 |
| 10 | 应急电源 | 4000瓦 | 组 | 2 |
|  |  | 5000瓦 | 组 | 2 |
| 三 | 监测设备类 |  |  |  |
| 11 | 无人机 | 四轴工业 | 架 | 2 |
|  |  | 侦察无人机 | 架 | 1 |
| 四 | 保障器材类 |  |  |  |
| 12 | 防水电缆 | 3×16㎜²+1×6㎜² | 米 | 1500 |
|  |  | 3×6㎜²+1×4㎜² | 米 | 1500 |
| 13 | 喊话器 | 防水照明、50瓦 | 套 | 40 |

1.激流救生衣：采用1680D高强度尼龙面料结合方形针织压力点工艺，背心式设计配备塑钢前襟拉链及后领手提式松紧提拉带，兼具耐用性与便携性。功能系统方面，环绕胸部设置≥5cm宽多功能腰带，前胸集成PFD自救装置，后背配置牵引绳拉环；活饵快卸系统采用不锈钢日型环与塑钢固定件，搭配肩部快拆牵引绳确保救援灵活性。储物系统包含正面两个可拆卸排水网布大容量置物袋、肩部对讲机袋及后背同规格置物袋，辅以多前置挂点便于工具固定。安全设计涵盖≥5条反光条和下摆腿带连接点，有效防冲脱。性能要求：全面满足高强度救援场景需求，正反面印反光条和西安水防标志。▲参数：浮力≥150N，衣身/肩部/档带分别承受≥3000N/≥800N/≥800N载荷30分钟无损坏；淡水浸泡24小时浮力损失≤3.5%。

2.救灾帐篷：规格型号为12㎡,3.7m×3.2m×2.67m；材料：333dtex沦涤PVC涂布层；框架：25mm×1.0mm焊接钢管（通用杆、地杆、立杆）性能：面料防雨防水、防寒保暖、挡风遮光。顶部印防汛救灾白色标识。

3.强光手电:强光三档可伸缩调焦手电筒；多功能（节能模式，强光模式，闪光模式）；LED灯泡；功率：≥10W；最高亮度（最大光通量）：≥1000流明-1500流明；最大射程≥200m-500m；材灯，重量轻，坚固耐用，金属拉丝外壳，应防滑，防摔耐用。重量≤450克（包含电池）；采用大按钮，应方便操作；所配套的电池为国家CCC强制认证的电池，产品能满足防汛巡堤、观察、发送光信号、照明等常规要求的强弱可调的便携式手电。

4.雨伞:（1）型号：长把；伞布：高密度碰击布；面料成分：100%聚酯纤维；骨架：全钢骨架；手柄：木质或塑料；规格：≥70cm×10k自开；伞套：本色布套，可以背，携带方便；产品执行标准：GB/T23147-2018，可印字,提供100把。

（2）型号：短把；伞布：高密度碰击布；面料成分：100%聚酯纤维；骨架：全钢骨架；手柄：木质或塑料；规格：≥76cm×10k自开；伞套：本色布套，可以背，携带方便；产品执行标准：GB/T23147-2018，可印字，提供100把。

（3）用途：雨具。特点：10K全钢骨架,耐用、抗风性好，有伞套可背、携带方便。

5.雨衣：分体式雨衣分上衣和雨裤，上衣带有隐藏式防雨帽，延背部及前胸部配有反光标志，雨裤底部为收紧式制作，雨衣、雨裤均有口袋，颜色为上衣荧光绿，下裤为黑色，雨衣为双层加厚型。面料成分：≥300D牛津布PU涂层，静水压：≥80KPa，表面抗湿性：≥4级。采用防水拉链，方便易用全面阻隔雨水，加绒毛领，防止皮肤接触时的冰冷感，防水立式衣领，领口加高，杜绝雨水侵入，需有隐藏式帽子，防水口袋，可收缩式袖口，TC高光反光条，需透气网格内衬。上衣前胸左上印字：西安水务和水利标志，后背印字：西安水务防汛。

6.彩条布:规格型号：8×30m，展开面积≥240㎡，颜色：双色条纹，红白色便于紧急识别，基材：高密度聚乙烯（PE），长度≥30米，宽度≥8米，厚度：0.12-0.25mm,▲拉断力：径向≥650N;纬向≥570N，剥离力≥2.5；用途：防汛抗洪作业，堤坝加固防渗透处理等。

7.防汛编织袋：规格型号:50×80cm，防汛编织袋主要生产原料为聚丙烯（PP），是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。经向断裂强度（kN/m）≥18，纬向断裂强度（kN/m）≥16，经纬向断裂伸长率（%）≥15，等效孔径O95（mm）0.1～0.5，摩擦系数≥0.3，顶破强力（kN）≥1.2，具有强力高、耐腐蚀、透水性好、抗微生物性好等特点。

8.防洪挡水板：挡水高度为≥60cm，有直板，内弯板，外弯板三种形式，方便任意组合形成最佳形式的挡水墙，采用L型红色ABS可拆卸结构，配备卡榫式安装系统及底部防滑胶条与密封阻水条，▲弯曲强度≥70MPa，简支梁冲击强度≥45KJ/㎡，拉伸强度均≥35MPa 产品通过CMA、证检测。外形尺寸及重量：直板：底长96cm±2cm、宽75cm±2cm，厚度≥5mm，重量≥7.4Kg/块；内弯板：底长75cm±2cm、宽54cm±2cm，厚度≥4mm，重量≥3.3Kg/块；外弯板：底长75cm±2cm、宽65cm±2cm，厚度≥4mm，重量≥3.3Kg/块。

9.防洪墙:防洪墙是防洪的重要护形式。防洪墙网与传统石笼网(石筐)不同，不仅可以装石头，甚至可以装更细的泥沙，填装材料就地取材，尤其适合在石料缺乏的江河下游或者海滨使用。借助挖掘机、铲车等先进工具，安装功效是传统沙袋的几十倍甚至上百倍。防洪笼内部填充物容易获得，也可就地取材。防洪笼具有高强拉力，抗腐蚀，使用寿命长，并且可回收，重复使用等特点。具体参数：规格型号：1m*1m*1m（长*宽*高）；每5个为一套；材质：▲采用优质低碳钢丝，丝径：≥4.0±0.1mm，网孔≥76*76mm，丝抗拉强度≥500N；焊点抗拉力≥3500N,T土工布横向断裂强度≥5.5KN，纵向拉力≥4.2N，土工布顶破强力≥0.65KN。

10.应急电源：新能源便携式移动电源:(1)4000瓦，功率：≥4000w，输出电压:220V/50Hz，输出接口:防水≥10A和防水≥16A，可匹配48V直流焊机，可实现φ2.5-3.2mm电防水电焊条长焊。外置保险丝装置，防上用电器过载所引发的设备损坏。保护功能:过载、欠压、短路、漏电、异常;蓝牙系统:Android 安卓、苹果IOS:工作温度:≥-20℃~45℃,快速充电，0-80%充电≤2小时，完全充满:≤3小时。长寿命锂电池模组，经过国家C0C认证的合格产品。(2)5000瓦，▲≥IP54，防尘、防水溅。输出电压:220V/50Hz;防护等级:功率:≥5000W;输出插座:防水≥10A和防水≥16A；电池类型:镍钴锰酸锂；电池安装:内置式电池；储能容量:≥5627WH;保护功能:过载、欠压、短路、漏电、异常;蓝牙系统:Android 安卓、苹果IOS;工作温度:≥-20℃~45℃:充电:AC≥ 22V/30A:经过国家CCC认证的合格产品。

11.无人机：（1）四轴工业无人机；最大载重：≥6 千克;最大水平飞行速度（海平面附近无风）;≥25 米/秒;最大起飞海拔高度：≥7000 米;最长飞行时间（无风环境）：≥59 分钟;最大抗风速度：≥12 米/秒;水平：1 厘米 + 1 ppm；垂直：1.5 厘米 + 1 ppm；IP 防护等级：≥IP55;感知系统类型：全向双目视觉系统（环视为彩色鱼眼）;水平环扫激光雷达，上激光雷达及下三维红外测距传感器;六向毫米波雷达;兼容的 DJI 云台相机：H30、H30T、L2、P1;最多支持同时挂载≥7个负载;换扫毫米波雷达，及高精度激光雷达避障支持可见光及热成像模型检测、智能AR投射、实时仿地、船上起降、定速巡航、飞向、跟踪、环绕等智能飞行功能.配备行业大型无人机喊话器负载，音量大，传播距离远，同时支持多种喊话模式，适用于公共安全、应急救援等作业场景；额定功率：≥30 瓦；最大响度：≥127 分贝@1 米 ；有效传播距离：≥500 米 。配件包括：无人机，相机，电池，充电器，遥控器，喊话器等。

（2）侦察无人机;最大水平飞行速度：≥25 米/秒*（运动挡）;最大起飞海拔高度：≥6000 米;最长飞行时间：≥51 分钟;最大抗风速度：≥12 米/秒;卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou;影像传感器：哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素≥ 1 亿;中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≥ 4800 万;长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 ≥5000 万;数字变焦;哈苏相机：1 倍至 2.5 倍;中长焦相机：2.5 倍至 6 倍;长焦相机：6 倍至 24 倍感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达和底部红外传感器,6K/60fps HDR 视频、1/1.3 英寸与 1/1.5 英寸大底双长焦相机、360°旋转万象云台、0.1 Lux 夜景级全向主动避障、DII04+ 30 公里 10-bit HDR 图传、5.5寸高亮屏;机载内存≥64G,配件包括：无人机，相机，电池，充电器，遥控器，喊话器等。

12.防水电缆线：（1）3×16㎜²+1×6㎜²电缆，材料：主氧铜，绝缘层：交联聚乙烯，耐高温，耐老化，电压等级：380V-660v,护套层材料：氯丁橡胶（CR）防水、耐油、抗紫外线，工作温度：-40℃～+90℃，生产标准符合国家标准并经过国家CCC认证。；（2）3×6㎜²+1×4㎜²电缆，材料：主氧铜，绝缘层：交联聚乙烯，耐高温，耐老化，电压等级：380V-660V,护套层材料：氯丁橡胶（CR）防水、耐油、抗紫外线，工作温度：-40℃～+90℃，生产标准符合国家标准并经过国家CCC认证。

13.喊话器：防水照明喊话器：峰值功率：≥50W；峰值分贝：≥120dB；传输距离：≥800米；防水等级：≥IPX-6；功能：专业防水、LED照明、防空警报，专业喊话；适用范围：抗洪抢险、防汛救援、暴雨天气、夜间巡逻。

（一）核心产品：本项目核心产品为防洪挡水板、防洪墙。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

（二）产品的质保期不少于1 年。成交供应商承诺超过磋商文件要求的，按其承诺的质保期进行质保。