一、服务要求

1、服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止；

2、能提供高效抽检服务，全天提供24小时服务，能接受抽样工作委托，有专门团队负责配合采样；

3、抽检样品必须在当天进入检测实验室，以确保样品检测报告的准确性、报告复检维持率高；

4、能够熟练运用各级抽检系统，及时准确地录入抽检、检验信息，辅助我局完成统计报表、信息公示等工作；

5、有能满足采样、运输、检验等工作的车辆、设备等硬件；

6、不得将检验任务外包或分包给其他检测机构检验；

7、若供应商出具虚假、错误检验数据和结论，一经发现，立即取消合作资格；

8、须提供相关的业务咨询、报告分析等服务；

9、检验机构收到检品后20个工作日出具检验报告。对于特殊、涉案样品的检验，3天出结果，7天出报告；

10、有完善的投诉受理机制，能够对委托检验人提出的异议做出有效回应；

11、供应商检验检测项目未达到100%时，应承诺其余项目在服务合同签订后2个月内完成扩项，若成交后未能及时完成扩项，采购人有权终止合同；

12、供应商成交后，承担对应包项的检测任务，应逐月完成当月任务，并当月汇总本月的抽检清单；

13、乙方要提高抽样靶向性，严格按照国家相关标准进行检测，并实施必要的质量控制措施，提高问题食品相关产品发现率。因承检机构严重影响我局阶段性考核任务的，乙方要立即整改。若经过整改后还无法满足要求，甲方可根据情况采取扣减部分抽检费用或无偿追加相应批次的任务。

14、乙方对复检备份样品要按时限进行保管，且建立台账，到期后需按甲方要求进行统一处理。

15、对于抽检出来的不合格样品，经复检后推翻其初检结论时，根据情节程度，甲方可约谈乙方主要负责人，限期改正，同时可扣减部分抽检费用或无偿追加相应批次的任务。

16、检验材料明细见下表。

二、检验材料明细

| 序号 | 产品 | 检测参数 | 参考标准 | 计划批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性筷子 | 感官要求、外观尺寸、含水率、二氧化硫浸出量、包装、标志 | 一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2021、一次性筷子 第2部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005、植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009 | 15 |
| 2 | 塑料一次性餐饮具 | 异嗅、外观和结构、容积偏差、负重性能、跌落性能、盖体对折性能、耐温性能、漏水试验、耐微波炉试验、含水量、标志、包装 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.1 | 10 |
| 3 | 一次性可降解餐饮具 | 外观、结构、容积偏差、负重性能、跌落性能、盖体对折性能、耐热性能、漏水性、含水量、包装标识、包装 | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020 | 5 |
| 4 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | 颜色、厚度偏差、宽度偏差、净卷重质量偏差、外观、拉伸强度、断裂标称应标、透光率、雾度、直角撕裂强度、自粘性(剪切剥离强度)、开卷性、防雾性、标志、包装 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 | 15 |
| 5 | 塑料购物袋 | 标识要求、环保要求、厚度及偏差、宽度偏差、长度偏差、颜色、异嗅、外观、跌落试验、漏水性、封合强度、包装标志 | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/5.1 | 15 |
| 6 | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 | 外观、边缘和尖端、印刷图案油墨附着力、容量刻度和容量偏差、小零件、密封垫片、奶瓶部件配合、耐沸水性能、耐热冲击性能、密封性能、透光性能、玻璃奶瓶瓶身耐热冲击性能、玻璃奶瓶瓶身耐水性、标识 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015、婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020 | 10 |
| 7 | 密胺塑料餐饮具 | 外观、耐干热性、耐低温性、耐湿热性、耐污染性、翘曲(底部)、跌落、标志 | 密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021 | 5 |
| 8 | 复合膜袋 | 外观、卷膜尺寸偏差、卷膜筒芯尺寸及偏差、袋的尺寸偏差、剥离力、热合强度、拉断力、断裂标称应变、直角撕裂力、袋的耐压性能、袋的跌落性能、摩擦系数、耐热性、耐高温介质性、穿刺强度、透光率、甲苯二胺、感官指标、溶剂残留量、标志等 | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008 | 5 |
| 9 | 非复合膜袋 | 标识、尺寸偏差、异嗅、外观质量、印刷油墨剥离率、漏水性、跌落性能、提吊试验、塑料和纸塑复合包装袋封合强度、复合包装袋剥离力、纸包装袋封口粘合强度、标志等 | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013等 | 5 |
| 10 | 洗涤剂 | 果蔬清洗剂： 外观、气味、稳定性(液体产品)、总活性物含量、pH值、甲醇、甲醛、砷、重金属、荧光增白剂、细菌总数、大肠菌群、净含量 手洗餐具洗涤剂：外观、气味、稳定性(液体产品)、总活性物含量、pH、去污力、荧光增白剂、甲醇、甲醛、砷、重金属、菌落总数、大肠菌群、净含量 | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009 手洗餐具洗涤剂 GB/T 9985-2000 | 20 |