| 序号 | 建设要求 | 建设内容 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G工程实践仿真教学平台（核心产品） | 5G工程实践仿真教学平台 | ▲1.平台符合B/S架构，支持浏览器访问，例如谷歌浏览器。 2.支持分布式处理架构，采用分布式资源分发与访问。 ▲3.平台支持300+用户同时访问本地服务器进行实验的能力。 4.支持对5G网络规划、建设、维护、优化四个环节的主要工作进行参与，明确5G工程中主要岗位的构成及工作内容分工情况。 5.支持对5G机房设备的组成情况，具体设备组成及设备识别，对不同设备间的连接关系（架构组成）及相关设备的作用有相对直观的认知。 6.支持对勘站规划环节的重点工作进行了解：涉及对射频天线规划工程规范的认识，如以正北方向为0度进行方位角设置、天线挂高的概念及设置规范、天线下倾角的概念及设置规则（大或者小对网络覆盖的影响）。 7.支持对勘站环节涉及的设备选型问题的了解：如AAU的选型，不同AAU类型的关键性能参数对覆盖或容量有怎样的影响，规划阶段设备选型的依据有哪些。 8.支持对AAU与BBU间设备接口的识别，及设备间连接传输媒介选型类别的了解，涉及光纤型号的选择（支持≥6种光纤型号的选择），AAU电源类型的选择（交流电或者直流电），对不同电源类型使用场景的探究。 9.支持对登录基站的方式和作用的了解，登录地址的来源（分为实体教学型基站和仿真界面两种）。 10.支持对5G机房设备：核心网、业务服务器、BBU、OMC服务器供电方式的了解，选择配置正确的供电模式。 11.支持对5G BBU不同类型进行板卡布配环节操作练习（以EMB6216为例），了解具体板卡分布（主控板板、基带板、风扇单元、电源单元等），对不同板卡作用的了解及不同板卡涉及设备接口的识别。 12.支持对5G双模基站具体板卡分布的操作和网元布配整体设备连接的操作练习。 ▲13.支持GPS安装工程认知功能，包括连接器、GPS馈线、GPS避雷针、GPS下跳线、接地线等，通过模拟搭建环节，掌握GPS工程安装部件组成。 14.支持真实工程实践案例的版本升级（BBU和AAU）全过程、告警日志解析实验。 15.支持小区网络规划环节涉及小区参数配置规则的了解：带宽、帧结构、子载波间隔、跟踪区编号、网络码等参数。 16.支持对5G基站实际运维场景中BBU、AAU、核心网、业务服务器、OMC服务器等设备间硬件设备连接配置（涉及硬件接口识别、辅材具体类型选择、光模块类型的选择），设备间路由关系配置、IP地址配置。 17.支持对5G进行小区网络规划涉及主要参数配置（PCI、频点、功率），NR本地小区规划参数配置，NR邻区配置规则梳理，进行邻区关系和邻区信息配置。 ▲18.支持对5G核心网主要网元功能模块功能识别，包括AMF、SMF、UDM、AUSF、UPF、PCF、NRF、NEF），了解核心网鉴权机制，完成签约号码设置，以及在核心网角度配置与核心网存在传输关系的传输路径配置，硬件接口和传输辅材正确配置。 19.支持对5G业务服务器在5G端到端业务中的作用的理解，对业务服务器存在传输关系的设备选择和传输信息配置。 20.支持对OMC服务器在5G网络维护中的主要作用进行了解，对与OMC服务器存在连接关系的设备进行传输信息的配置。 21.支持5G基站开通调测相关参数验证功能，采用开通调测流程图为主线，关联勘站规划参数、BBU配置参数、核心网配置参数、OMC配置参数、业务服务器配置参数，校验功能显示配置正确的节点和错误的节点，针对错误的节点生成具有网元信息的详细告警信息，可进一步理解不同参数对开通调测流程的影响。 22.支持5G业务验证功能，模拟现场优化工作中单站验证测试工作内容，进行单站优化网络下载速率测试相关参数配置，包括对业务运行次数、业务运行时间间隔、服务器地址、终端号码、网络模式、小区ID等进行配置，网络正确开通且下载测试配置正确可打印终端开机入网信令流程。 23.支持对5G行业应用与5G网络关联关系验证，5G网络开通前提下可进行C-V2X业务的进行。 ▲24.支持对车联网设定场景下架构的搭建，涉及车载单元、路侧单元、路灯的配置，基于要求进行车联网不同模式的选择及配置，了解C-V2X的具体应用原理。 ▲25.支持车联网模式下按照要求进行防碰撞场景的搭建，涉及车载单元模块相关参数配置，对比V2V模式和V2N模式的差异，涉及通信接口，通信频段，进行车速的配置，支持校验功能，对车联网场景各参数配置，动态测试效果验证。 ▲26.支持用户管理，为学生创建账号用于仿真平台的登录练习或考试，授权用户数大于等于300。 27.支持班级/组管理，为学生分配班级或组。 ▲28.支持任务管理，按学生、班级/组以及模块下发练习或考试任务。 29.支持成绩查询，对学生的考试或练习成绩进行查询。 30.支持实验指导手册管理，实验手册分为学生版和教师版，学生版用于指导学生的实训操作，教师版对实训结果解析。 31.支持待处理/已完成操作，教师下发的任务，学生可登录账号查看自己的学习任务，在指定的时间内完成教学任务。 ▲32.承诺无任何知识产权纠纷，需提供计算机软件著作权。 | 1 | / |
| 2 | 承载设备 | 仿真教学承载平台 | 1.2U 机架式服务器，处理器CPU≥32核，内存≥64GB DDR4 内存。硬盘≥512GB SSD+2TB，须配置3.5 英寸或2.5 英寸硬盘，≥2个GE接口,配置双电源。 | 1 | / |
| 3 |  | 教学大屏 | 1.支持双屏幕（32:9）及三屏幕（48:9）拼接展示，相邻两个屏幕间的拼接缝隙≤0.5mm。整机外观尺寸：宽≥1900mm，高≥1150mm，厚≤90mm；屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160。 2.嵌入式系统版本≥Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 3.支持全通道，支持4K界面显示。 4.支持Windows系统和Android系统中进行≥40点触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，高音扬声器≥2个，中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。内置阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 6.整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 7.整机支持智能手机与整机在同一局域网内，可实现配对，一键投屏。 8.整机内置摄像头，像素值≥800 万。 ▲9.内置广角高清摄像头，视场角≥150°，水平视场角≥135°，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持≥30帧的视频输出。 10.内置电脑配置：≥Intel 酷睿系列i5CPU；运行内存≥8G；固态硬盘≥512GB。 | 2 | / |
| 4 |  | 双屏联动软件 | 1.课件演示：支持同步演示，即支持多屏同步放映演示页同一页；支持上下页联动放映演示页，一块屏幕放映当前演示页面，其他屏幕分别放映前、后页白板：支持多屏共同作为一个画板,通过滑动画板实现板书和资源内容穿越屏幕展示。 2.支持在双屏画布上展示 32:9比例，三屏画布上展示48:9比例的图片资源，支持通过画板移动缩放调整合适的演示尺寸。 3.支持多屏设为拓展模式，一体化展示一张无限(无限滑动,没有边界)画板，支持滑动画板实现板书和资源内容穿越屏幕展示。 4.触控跟随：教师授课开始前，在所有屏幕均显示相同的开始授课界面，当教师在屏幕触发开始授课按钮后，自动选中该屏幕作为主讲屏。教师授课过程中，当教师通过点击任一屏幕时，工具栏会自动跟随教师的触控进行显示。 5.屏幕扩展：支持将文件、白板、通话、学生端投屏、小组研讨功能界面发送到扩展屏展示讲解，实现主屏切换课件、副屏辅助讲解的双线教学模式。 6.投屏：支持教师访问后台，将个人笔记本电脑的画面投送到教师授课端设备，学生端自动跟随演示画面；支持教师将授课端设备的系统桌面画面直接共享到学生端；共享过程中教师端可随时结束投屏共享；授课过程中，支持学生随时申请投屏，经老师同意后开始共享至其他学生端，学生自动跟随投屏人屏幕画面。 | 1 | / |
| 5 | 广播投屏设备 | 65英寸显示屏 | LED屏幕：≥ 65英寸，屏幕比例：16:9， HDMI接口数:≥2，带网络、USB、AV等接口，分辨率：3840*2160。支持加电自启。 | 4 | / |
| 6 | 扩音设备 | 音频主机 | 1.≥3.5英寸触控屏，≥4路MIC输入，≥2路立体声输入，≥2路立体声输出，≥1 个RS232接口，≥1 个RS485接口，≥2*120W功放输出； 2、内置音频AI处理芯片，具有音频采集、音频处理（反馈抑制、噪声抑制）、声压检测、自动调音等功能。 | 1 | / |
| 7 |  | 阵列麦克风 | 电容式，频率响应：80Hz—18000Hz，灵敏度≥-35dB，48V幻象电源供电，声压级≥135dB SPL，信噪比≥70dB; | 1 | / |
| 8 |  | 无源音箱 | 2个，≥4英寸，阻抗≥8Ω，功率≥60W，灵敏度（1W/1m）≥85dB，声压级（1W/1m）：≥105dB，频率响应：110Hz~18kHz（±3dB），扩散角度：垂直≥40°，水平≥90°。 | 1 | / |
| 9 | 机柜 | 机柜 | 1.高度规格：18U。 2.宽度与深度：匹配服务器、音频主机、交换机尺寸要求。 3.材质：主体采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm。 4.承重能力：静态承重≥500kg。支持标准 19 英寸设备安装。 5.配备8位PDU1个，托盘2个。 | 1 | / |
| 10 | 立式空调 | 立式空调 | 1.空调类型：柜机； 2.匹数：5 匹； 3.冷暖类型：冷暖型，变频，制热量：13820W(3500-15870),制冷量：12120W(3100-13110)； 4.能效等级：2级及以上； ★5.须提供节能产品认证证书。 | 2 | / |
| 11 | 交换机 | 交换机 | 1.端口规格：≥24个千兆电口+2千兆光口，交换容量≥52Gbps，转发率≥38.7Mpps； 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口，支持 POE + 供电。 2.POE 供电参数：整机支持≥190W POE 供电，单端口最大供电功率 30W。 3.传输速率：支持10/100/1000Mbit/s 传输速率，支持半双工、全双工、自协商工作模式。 | 2 | 配置两台，防止 单台故障导致系统整体无法使用 |
| 12 | 智能实验柜 | 智能实验柜 | 一、硬件： 1、柜体材质：金属；自带≥10英寸液晶触控信息屏； 2、开柜方式：智能电锁，开锁弹开； 3、面板门：亚克力、玻璃可选； 4、借还方式：同时支持校园一卡通卡、二代居民身份证、帐号密码、扫码借还设备多种使用方式； 5、自助借还读写器：工作频率:13.56M，兼容校园一卡通卡、二代居民身份证； 6、工作模式：刷卡/帐号密码/扫码电动开柜取/还设备，关柜自动记录借/还设备信息； 7、平铺式/壁挂式天线，可按设备的标签的具体安装情况定制； 8、满足24小时自助借还使用要求，不受金属柜子屏蔽；不受近距离后排人员干扰，抗干扰能力强； 9、能实现对RFID设备标签非接触式识读，实时判断设备设备的借/还信息，并记录形成报表。 10、设备柜不需要安装屏蔽膜，精准区分每个设备所在柜格； 11、双开门 单柜4层，1000mm*600mm*1800mm； 二、软件： 1、通过软件在设备柜上就能实现设备信息录入功能； 2、实现智能实验室设备管理柜设备借取、归还、报修、盘点自助完成，信息自动后台数据更新； 3、实现实时监控设备，实时记录设备状态，可远程一键开柜； 4、实现实时盘点，盘点信息会通过网络传输到服务器的盘点界面；并可远程一键盘点清晰直观的了解盘点信息，显示实时管理柜设备库存数量，并通过管理系统的数据处理形成整个区域所有智能设备管理柜盘点结果； 5.实现智慧查找提醒，准确定位设备所在的柜内位置； 6、实现集中统计设备的借还数据；统计借取情况，接口实时监控、盘点功能，可为实现实验设备行为分析、了解学生实验兴趣、针对性引导兴趣等大数据分析功能提供数据； 7、支持设备柜区域内通借通还，多点借还； 8、有权限管理功能，可授权、冻结、开通借阅卡片、帐号、扫码手机号； | 1 |  |
| 13 | 讲台 | 讲台 | 参考尺寸：715*475*750-1050mm 桌面：一体成型圆弧桌面,内芯采用≥20mm E1级密度板，PVC吸塑，表面桌面配置有凹槽，可以放置手机、ipad、笔等物品，桌面参考尺寸：715*475*20mm 桌架：采用铝制五金铸造成型，桌子高度可自由调节，高度可调节范围/750-1050mm。 升降结构：一键式气动升降，桌面底部设有折叠开关。 底座：采用铝制五金铸造成型，配PU静音刹车轮 | 1 |  |
| 14 | 定制六边形操作台 | 定制六边形操作台 | 参考尺寸：φ1600*750 基材要求：采用E1级三聚氰胺饰面板，桌面厚度：≥20mm。 桌腿：优质高精度一级冷轧钢板和钢管组合焊接成型，长脚管采用蛋形钢管561*60*30，壁厚≥1.2mm（不含喷涂厚度） 定制要求：每套桌子含6个五孔插座，6个网线口，每套桌子预留6个扩展口 | 6 |  |
| 15 | 培训椅 | 培训椅 | - 面料，采用网布面料；颜色可选，背架PA+30%玻纤； 2.辅料：采用≥45#高密度、高弹力定型海绵； 3.扶手：PA+玻纤扶手；架子：Q235碳素钢； 4.功能：座板可翻起、可全折叠；5.参考尺寸：L610*W555*H835； | 42 |  |
| 16 | 防盗门 | 防盗门 | 包含智能门锁： 开锁方式：手机、指纹、人脸、密码、临时密码、智能卡、机械钥匙。 锁体类型：电子锁体，三防精钢锁体，防强磁干扰。 锁芯等级：C 级。 连接方式：支持 2.4GHz Wi-Fi 连接。 应急电源接口：Type-C 接口。 防盗门板材：锌合金 门面板材≥0.8mm，门框板材≥1.8mm。漆面：专用烤漆， 尺寸：门宽约1.5米，高约2米 | 2 |  |
| 17 | 教室改造 |  | 1.改造墙内原有线路不动，增加明装线槽及明装墙插（约123.5㎡）； 2.改造及部署含国标六类网线（约123.5㎡）。 3.教室面积123.5㎡，墙面开裂、脱落部分需要重新挂网粉刷打磨，整体乳胶漆两遍。 4.成品保护及卫生保洁约123.5㎡。 5.配1200*300LED平板灯≥16个，功率≥36瓦。 |  |  |