吴堡县政府采购中心

竞争性磋商文件

项目编号：WBZFCG-2025-CS018

项目名称：吴堡县农业农村局畜牧兽医中心实验室能力提升建设项目

采 购 人：吴堡县农业农村局

采购代理机构：吴堡县政府采购中心

目  录

第一章  磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法及标准

第四章  磋商内容及采购需求

第五章  商务要求

第六章 采购项目合同

第七章  响应文件构成及格式

第一部分  响应函格式

第二部分  第一次磋商报价

第三部分  资格证明文件

第四部分  供应商概况

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

第六部分  响应方案

第一章  磋商公告

一、项目基本情况：

项目编号：WBZFCG-2025-CS018

项目名称：吴堡县农业农村局畜牧兽医中心实验室能力提升建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：683310.53元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴堡县农业农村局畜牧兽医中心实验室能力提升建设项目 | 详见采购文件 | 683310.53 | 否 | 合同签订后60天 |

二、 供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

由磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（4）财务状况报告：提供2023年度或2024年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从磋商文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图加盖投标人公章为准。

（8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。

（9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。

（10）供应商书面声明函。

（11）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

（12）拟派项目负责人具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

（13）本项目专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》。

（14）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）。

备注：1、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《投标信用承诺书》、《供应商书面声明函》应按磋商文件第六章给定的格式填写。

2. 本项目专门面向小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为小微企业，不再单独享受价格扣除，大中型企业不可参与。

三、获取磋商文件

时间：2025年09月09日 至 2025年09月15日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2025年09月25日13时30分（北京时间）

地点：不见面开标，网上递交

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林市公共资源交易中心（不见面开标）

1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦四楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

2、请使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

3、按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，各供应商应通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：吴堡县农业农村局

地址：：吴堡县宋家川街道新建街155号

联系方式：18098026600

2、采购代理机构信息

名称：吴堡县政府采购中心

地址：吴堡县财政局4楼

3、项目联系方式

项目联系人：高老师 陈晓晓

电话：0912-6524331  18098026600

第二章  供应商须知

- 一、定义

（一）采购人：吴堡县农业农村局

（二）监管部门：吴堡县财政局

（三）采购代理机构：吴堡县政府采购中心（以下简称采购中心）

（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

- 二、供应商注意事项

- （一）询问

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）现场踏勘及标前答疑会

本项目不组织集中踏勘和答疑。如投标人有现场踏勘需求的，可按公告联系方式联系采购人进行踏勘，所产生的一切费用投标人自负。

- （三）质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

采购人、采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向吴堡县财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购人：吴堡县农业农村局

联系电话：18098026600

地址：吴堡县宋家川街道新建街155号

代理机构：吴堡县政府采购中心

地    址：吴堡县财政局4楼

联系电话：0912-6524331        邮箱：83712855@qq.com

- （四）关于信用记录的查询和使用

1、磋商小组在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参本次投标活动。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“磋商公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以截图形式留存。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。

（五）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2018〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2007〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（六）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（七）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

- （八）供应商的投标费用自理

- 三、磋商文件

- （一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商公告

第二章　供应商须知

第三章　评审办法及标准

第四章　磋商内容及采购要求

第五章  商务要求

第六章  采购项目合同

第七章  响应文件构成及格式

- （二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标,采购中心将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

- （三）磋商文件的修改、澄清

1、吴堡县政府采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，吴堡县政府采购中心将在投标截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日，采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

- （四）招标文件的解释权归吴堡县采购中心。

- 四、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

（五）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖磋商公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031

- （二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

- （三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

- （四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

- 对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。

- 响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

- （五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；

3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间（30分钟内）内无法解密响应文件（如因系统原因导致无法解密可延长）；

5、上传的电子响应文件无法打开。

6、在规定时间内（30分钟内）未进行二次报价（因系统原因导致可延长），视为退出磋商。

- 六、组织开标

（一）吴堡县政府采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）吴堡县政府采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

供应商不足3家的，不得开标。

（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由吴堡县政府采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及吴堡县政府采购中心工作人员签到，所有资料随磋商文件一并存档。

（五）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、采购中心应当及时处理。

（六）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

- 七、资格审查

开标结束后，由磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（4）财务状况报告：提供2023年度或2024年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从磋商文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图加盖投标人公章为准。

（8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。

（9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。

（10）供应商书面声明函。

（11）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

（12）拟派项目负责人具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

（13）本项目专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》。

（14）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 八、组织评标

- （一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和磋商小组授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织磋商小组推选评标组长，磋商小组不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;

7、维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正磋商小组、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

- （二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；

7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

- （三）组建磋商小组

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为磋商小组参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，吴堡县政府采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，吴堡县政府采购中心应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

- （四）评标方法：本次评审采用综合评分法

- 采用综合评分法，是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

- （五）磋商程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。

1、第一次磋商报价。

2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

3、磋商响应文件的澄清

（1）磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于投标供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过不见面电子询标。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

4、磋商过程

磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用CA锁，自行在电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。

磋商小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、推荐成交候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

8、编写评标报告

（1）磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和磋商小组成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

（2）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报吴堡县财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告县财政局。

九、无效投标情形

（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;

2、不具备磋商文件中规定的资格要求;

3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价;

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购非招标方式采购管理办法》（财政部令第74号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 十、成交

（一）吴堡县采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，吴堡县采购中心将发布成交公告。

（三）吴堡县采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，吴堡县采购中心向成交供应商发出成交通知书。

（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10个工作日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十二、废标情形

（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者吴堡县采购中心沟通并作书面记录。采购人或者吴堡县采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由吴堡县政府采购中心发布废标公告。

- 第三章  评审办法及标准

- 一、符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。 |
| 2 | 响应文件签署、盖章 | 均按磋商文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |
| 3 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容： （1）响应函； （2）第一次磋商报价表、分项报价表（磋商文件未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）供应商概况； （5）供应商参加政府采购活动承诺书； （6）响应方案。 |
| 4 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期符合磋商文件要求。 |
| 5 | 第一次磋商报价一览表 | （1）磋商报价符合唯一性要求： （2）磋商一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； （4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 |
| 6 | 工程要求 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的工程要求，实质性要求没有负偏离。 |
| 7 | 无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |
| 8 | 合同条款响应 | 有完全理解并接受磋商文件合同基本条款要求的描述。 |

- 二、综合比较与评价

- 评审要素及分值一览表

| 评分因素 |  | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 |  | 实质性满足竞争性磋商文件的要求且为最终磋商报价进行计算： 最后磋商报价（30分）：满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 评标委员会三分之二以上成员同时认为某一投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |
| 技术部分 | 实施方案 | - 施工方案和方法，根据响应情况合理得（0-5分）； - 确保工期的技术组织措施，根据响应情况合理得（0-5分）； - 确保工程质量的技术措施，根据响应情况合理得（0-5分）； - 确保安全生产的技术组织措施，根据响应情况合理得（0-5分）； - 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施，根据响应情况合理得（0-5分）； - 进度计划和工期目标，根据响应情况合理得（0-5分）； - 主要机具、设备配备情况，根据响应情况合理得（0-5分）； - 主要劳动力计划及主要材料供应计划，计划完整、可行，根据响应情况合理得（0-5分）； - 工程质量控制及奖惩办法，办法明确、可实施，根据响应情况合理得计（0-3分）； - 项目特点，分析本项目重点与难点，并有相对应的应对措施，根据响应情况合理得计（0-3分）； - 施工部署，根据响应情况合理得（0-2分）； - 采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性，根据响应情况合理得（0-2分） 备注：缺项或严重错误者该分项得0分。 | 50分 |
|  | 人员要求 | 针对本项目拟投入专业技术人员是否配备齐全、分工合理、组织结构设置健全并能够满足要求，按其响应程度计（0-5分） | 5分 |
| 商务部分 | 业绩 | 2021年1月至今已完工（完工日期以合同工期为准）的类似项目业绩，提供1份业绩得1分，最高得5分。 注：业绩证明材料以提供的施工合同复印件加盖公章为准。 | 5分 |
|  | 质量承诺 | 质量保修承诺完整、合理。综合评审，承诺完整、合理、符合本项目实际情况得3～5分，承诺较为合理、内容有所欠缺得1～3分，承诺无实质性内容、不够全面合理得0～1分。 | 5分 |
|  | 后续服务 | 后续服务条款具体、可行；并有详细的后续服务措施承诺且具体、可行计0-5分。 | 5分 |

- 第四章  磋商内容及采购需求

本次采购项目为吴堡县农业农村局畜牧兽医中心实验室能力提升建设项目，本项目专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留。供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求

1、项目概况

该项目建设规模为实验室办公区二层、三层、四层、五层拆除原门、窗；安装实木门、金属推拉窗、喷刷涂料、天棚吊顶、地面铺贴、卫生间装修、电气、网络及线路改造；洗手盆、大便器、淋浴安装等。

2、采购数量与工程内容

（1）采购数量：详见附件清单。

（2）工程内容

1）.块料楼地面铺贴     2）.墙面喷刷涂料：

3）.吊顶天棚           4）.配电箱、灯具、接线盒等

5）.电力电缆架设       6）.橡塑卷材楼地面铺设

3、材料标准

1）.水泥：需提供产品合格证、质量检验报告，强度、凝结时间、安定性等，储存过程中需防潮、防雨，避免结块 影响使用。

2）.砂石材料：可选用中砂、粗砂、砾砂、卵石、碎石  等，需拌合均匀；若

使用细砂，需掺入20～50mm 的碎石或 卵石。碎(卵)石含量不得超过50%,含泥量不宜超过5%。 含泥量、石粉含量、颗粒级配等指标需达到工程施工要求， 确保材料强度与耐久性。

3）.快料楼地面：陶瓷地砖800*800

4）.电器及线路：采用2.5²、4²、6²的国标铜芯线路

5）.金属(断桥)窗：145 0*1650（3樘）；7 00*500（3樘）

6）.木质门：900 *2100（1樘）

7）.吊顶天棚：采用轻钢龙骨、矿棉板600*600

8）.电器设备：采用国标带有出厂合格证及检验证明

9）.电力电缆：规格:YJV-5*10 mm2，材质:铜线（采用国标带有出厂合格证及检验证明）

10）.橡塑卷材楼地面：复合PVC塑胶地面

4、施工工艺流程及节点控制处理

1）.块料楼地面：找平层用细石砼垫层60mm，结合层用干混地面砂浆；铺贴前需浸泡 2h 以上（至无气泡冒出），捞出晾干至表面无浮水，避免块料吸水导致结合层砂浆脱水开裂；

2）.墙面喷刷涂料：刮腻子2遍，内墙涂料2遍，刷涂方向：先竖向、后横向，避免来回搓刷导致涂层起皱；均匀用力，确保涂料渗透基层，无刷痕、漏刷；接头处理：前后两遍刷涂需在未干涂层上搭接（间隔≤2 小时），避免出现明显接头痕迹。

3）.吊顶天棚：固定方式：吊杆一端通过膨胀螺栓（φ8~φ12）固定在楼板 / 梁上，膨胀螺栓埋深≥25mm（确保抗拉强度，单个吊杆承重≥100N）；另一端与主龙骨吊件连接，吊件需满扣（避免松动）。

间距与垂直度：吊杆间距≤1200mm，且在龙骨接头处、灯具 / 风口周边需增设吊杆（间距≤300mm）；吊杆需垂直于顶面，垂直度偏差≤3mm/2m，若顶面有坡度，吊杆需随坡度调整（保证龙骨水平）。龙骨（U 型或 C 型）通过吊件与吊杆固定，相邻主龙骨接头需错开（不允许在同一吊杆位置接头），接头处用龙骨连接件固定，连接件螺栓需拧紧（扭矩≥10N・m）。

平整度与起拱：主龙骨安装后需调平，顶面平整度偏差≤3mm/2m；当吊顶跨度≥4m时，需按跨度的1‰~3‰ 起拱（如 4m 跨度起拱 4~12mm），避免后期吊顶中部下垂。

饰面板安装技术要求：a）. 固定方式：采用搁置式安装，矿棉板直接放在次龙骨上，板块四周需完全搭在龙骨上（搭接宽度≥20mm）；

b）. 防潮处理：潮湿环境需选用防潮型矿棉板，且板与龙骨接触处需涂刷防潮胶；

c）. 平整度：安装后板块顶面平整度偏差≤2mm/2m，无翘曲、变形。

4）.配电箱、灯具、接线盒等：箱体无变形、划痕，喷塑层无脱落，箱门开关灵活，标识清晰；断路器、漏电保护器动作灵敏（按试验按钮能可靠跳闸），各回路通电测试正常，无过载、短路现象；灯具安装平整，无倾斜、松动，表面洁净；线盒盒体无破损、变形，盒盖关闭严密，盒体固定牢固，线管与盒体连接紧密。

5）.电力电缆：采用国标电缆，需提供厂家出具的产品合格证、出厂检验报告，确认导体直流电阻、绝缘电阻、耐电压试验等项目合格。

6）.橡塑卷材楼地面：结合层用细石混凝土60mm，主材料卷材幅宽偏差≤±5mm，厚度偏差≤±0.2mm符合 GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制标准》，使用专用胶粘剂，需与复合 PVC 材质匹配，禁止混用不同类型胶粘剂；性能要求：固含量≥55%，晾置时间 10-25min（按产品说明），粘结强度≥0.8MPa。

5、质保期：自验收合格之日起1年，质保期内免费维修或更换质量问题产品。

6、其他要求

安全文明施工：高空作业人员持证上岗，设置警戒区及防坠网，空调拆装需避开居民休息时段，每日工完场清，建筑垃圾分类堆放。

工程量清单

二层装饰装修

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称 : 内墙 2.铲除材料名称 : 内墙灰皮 | m2 | 180.4 |
| 2 | 金属门拆除 | 1. 门窗尺寸:900*2 100 | 樘 | 4 |
| 3 | 金属窗拆除 | 1. 门窗尺寸 : 1450* 1650 | 樘 | 3 |
| 4 | 金属窗拆除 | 1. 门窗尺寸 :700*5 00 | 樘 | 3 |
| 5 | 木质门 | 1. 门洞口尺寸:900 *2100 2. 门类型:木门 3.开启方式:平开 | m2 | 1.89 |
| 6 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸 : 145 0*1650（3樘） ； 7 00*500（3樘） 2. 窗类型:断桥窗 3.开启方式:平开 | m2 | 8.23 |
| 7 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材 料种类及强度等级 :细石混凝土垫层6 0mm 2.结合层厚度、材 料种类及强度等级 :干混地面砂浆 D S M20 3.面层材料品种、 规格:陶瓷地面砖8 00*800 | m2 | 64.6 |
| 8 | 平面吊顶天棚 | 1. 吊顶部位、形式 、 吊杆规格、高度 :天棚面 2.龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢 龙骨 3.面板材料品种、 规格:矿棉板600*6 00 | m2 | 45 |
| 9 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位 : 内墙 2.腻子种类:成品 腻子 3.刮腻子遍数:1遍 4.涂料品种、喷刷 遍数 : 内墙涂料2遍 | m2 | 111.6 |
| 10 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位 : 走廊墙面、天棚顶 2.腻子种类:成品 腻子 3.刮腻子遍数:1遍 4.涂料品种、喷刷 遍数 : 内墙涂料、3 遍 | m2 | 68.8 |
|  | 卫生间 |  |  |  |
| 11 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材 料种类及强度等级 : 炉(矿)渣 水泥 石灰拌和 1 : 1 : 10 2.面层材料品种、 规格:陶瓷地砖300 *300 3. 防护层材料种类 :水泥基渗透结晶 型防水涂料 1.0mm 厚 平面 | m2 | 22.5 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位 : 内墙面 2.安装方式:水泥 砂浆 3.面层材料品种、 规格:墙砖300*600 4. 防护材料种类 : 水泥基渗透结晶型 防水涂料 1.0mm厚 立面 | m2 | 45.8 |
| 13 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、 规格:抗倍特板隔 断 | m2 | 46.75 |
| 14 | 平面吊顶天棚 | 1. 吊顶部位、形式 、 吊杆规格、高度 :卫生间天棚 2.龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢 龙骨300*300 3.面板材料品种、 规格:铝扣板300*3 00 | m2 | 22.5 |

三层装饰装修工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除部分 |  |  |  |
| 1 | 金属门拆除 | 1. 门窗尺寸:900*2 100 | 樘 | 4 |
| 2 | 金属窗拆除 | 1. 门窗尺寸 : 1450* 1650 | 樘 | 3 |
|  | 新做部分 |  |  |  |
| 3 | 平面吊顶天棚 | 1. 吊顶部位、形式 、 吊杆规格、高度 :天棚面 2.龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢 龙骨 3.面板材料品种、 规格:50厚机制硫 氧镁彩钢板 | m2 | 87.1 |
| 4 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、 规格:50厚机制硫 氧镁彩钢板 | m2 | 269.1 |
| 5 | 成品彩钢板门 | 1. 门洞口尺寸:900 *2100 | m2 | 7.56 |
| 6 | 成品彩钢板门 | 1. 门洞口尺寸:900 *2100 2. 门套安装 | m2 | 7.56 |
| 7 | 洁净密封窗 | 1. 窗洞口尺寸 : 145 0*950 2. 窗类型:洁净密 封窗 3.开启方式:固定 窗 | m2 | 15.66 |
| 8 | 不锈钢传递窗 | 1 、规格：600*600 *600mm | 樘 | 1 |
| 9 | 洗涤盆 | 1.类型:脚踏龙头 2.材质:不锈钢 3.规格 :500*400 | 组 | 1 |
| 10 | 拖把池 | 1.类型:拖把池 2.材质:不锈钢 3.规格:400*400 | 个 | 1 |
| 11 | 橡塑卷材楼地面 | 1.结合层厚度、材 料种类及强度等级 :细石混凝土60mm 2.面层材料品种、 规格:复合PVC塑胶 地面 | m2 | 87.1 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三层家具 |  |  |  |
| 12 | 成品柜、架、台 | 1.名称:钢制更衣 柜 2.规格、型号:900 *450*2000 | m2 | 10.8 |
| 13 | 装饰柜 | 1.名称:钢制样品 柜 2.规格:900*450* 2000 | m2 | 3.6 |
| 14 | 成品柜、架、台 | 1.名称:钢结构实 验台 2.规格、型号 :330 0*750*850 | m2 | 2.48 |
| 15 | 成品柜、架、台 | 1.名称:钢结构实 验台 2.规格、型号 :200 0*750*830 | m2 | 1.5 |
| 16 | 成品柜、架、台 | 1.名称:钢结构解 刨台 2.规格、型号 : 128 0*600*850 | m2 | 0.77 |
| 17 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装形式:台上 协插 | 套 | 4 |
| 18 | 化验盆 | 1.类型:实验台PP 水槽 | 组 | 1 |
| 19 | 水龙头 | 1.洗眼器 | 个 | 1 |

四层装饰装修

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除部分 |  |  |  |
| 1 | 金属门拆除 | 1. 门窗尺寸:900*2 100 | 樘 | 4 |
| 2 | 金属窗拆除 | 1. 门窗尺寸 : 1450* 1650 | 樘 | 3 |
|  | 新做部分 |  |  |  |
| 3 | 平面吊顶天棚 | 1. 吊顶部位、形式 、 吊杆规格、高度 :天棚面 2.龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢 龙骨 3.面板材料品种、 规格:50厚机制硫 氧镁彩钢板 | m2 | 87.1 |
| 4 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、 规格:50厚机制硫 氧镁彩钢板 | m2 | 255 |
| 5 | 成品彩钢板门 | 1. 门洞口尺寸:900 *2100 | m2 | 3.78 |
| 6 | 成品彩钢板门 | 1. 门洞口尺寸:900 *2100 2. 门套安装 | m2 | 5.67 |
| 7 | 洁净密封窗 | 1. 窗洞口尺寸 : 145 0*950 2. 窗类型:洁净密 封窗 3.开启方式:固定 窗 | m2 | 15.66 |
| 8 | 不锈钢传递窗 | 1 、规格：600*600 *600mm | 樘 | 1 |
| 9 | 洗涤盆 | 1.类型:脚踏龙头 2.材质:不锈钢 3.规格 :500*400 | 组 | 1 |
| 10 | 拖把池 | 1.类型:拖把池 2.材质:不锈钢 3.规格:400*400 | 个 | 1 |
| 11 | 橡塑卷材楼地面 | 1.结合层厚度、材 料种类及强度等级 :细石混凝土60mm 2.面层材料品种、 规格:复合PVC塑胶 地面 | m2 | 87.1 |
|  | 卫生间 |  |  |  |
| 12 | 平面吊顶天棚 | 1. 吊顶部位、形式 、 吊杆规格、高度 :卫生间天棚 2.龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢 龙骨300*300 3.面板材料品种、 规格:铝扣板300*3 00 | m2 | 22.5 |
| 13 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材 料种类及强度等级 : 炉(矿)渣 水泥 石灰拌和 1 : 1 : 10 2.面层材料品种、 规格:陶瓷地砖300 *300 3. 防护层材料种类 :水泥基渗透结晶 型防水涂料 1.0mm 厚 平面 | m2 | 22.5 |
| 14 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位 : 内墙面 2.安装方式:水泥 砂浆 3.面层材料品种、 规格:墙砖300*600 4. 防护材料种类 : 水泥基渗透结晶型 防水涂料 1.0mm厚 立面 | m2 | 45.8 |
| 15 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、 规格:抗倍特板隔 断 | m2 | 46.75 |
|  | 家具 |  |  |  |
| 16 | 成品柜、架、台 | 1.名称:钢结构实 验台 2.规格、型号:653 0*750*800 | m2 | 2.48 |
| 17 | 成品柜、架、台 | 1.名称:钢结构实 验台 2.规格、型号:653 0*750*800 | m2 | 33.75 |
| 18 | 成品柜、架、台 | 1.名称:钢结构实 验台 2.规格、型号:450 0*750*830 | m2 | 5.4 |
| 19 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装形式:台上 协插 | 套 | 16 |
| 20 | 化验盆 | 1.类型:实验台PP 水槽 | 组 | 5 |
| 21 | 水龙头 | 1.洗眼器 | 个 | 5 |

五层装饰装修

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除部分 |  |  |  |
| 1 | 金属门拆除 | 1. 门窗尺寸:900*2 100 | 樘 | 4 |
| 2 | 金属窗拆除 | 1. 门窗尺寸 : 1450* 1650 | 樘 | 3 |
|  | 新做部分 |  |  |  |
| 3 | 平面吊顶天棚 | 1. 吊顶部位、形式 、 吊杆规格、高度 :天棚面 2.龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢 龙骨 3.面板材料品种、 规格:50厚机制硫 氧镁彩钢板 | m2 | 88.6 |
| 4 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、 规格:50厚机制硫 氧镁彩钢板 | m2 | 208.2 |
| 5 | 成品彩钢板门 | 1. 门洞口尺寸:900 *2100 | m2 | 1.89 |
| 6 | 成品彩钢板门 | 1. 门洞口尺寸:900 *2100 2. 门套安装 | m2 | 5.67 |
| 7 | 洁净密封窗 | 1. 窗洞口尺寸 : 145 0*950 2. 窗类型:洁净密 封窗 3.开启方式:固定 窗 | m2 | 15.66 |
| 8 | 洗涤盆 | 1.类型:脚踏龙头 2.材质:不锈钢 3.规格 :500*400 | 组 | 1 |
| 9 | 拖把池 | 1.类型:拖把池 2.材质:不锈钢 3.规格:400*400 | 个 | 1 |
| 10 | 橡塑卷材楼地面 | 1.结合层厚度、材 料种类及强度等级 :细石混凝土60mm 2.面层材料品种、 规格:复合PVC塑胶 地面 | m2 | 88.6 |
| 11 | 成品柜、架、台 | 1.名称:钢结构实 验台 2.规格、型号:653 0*750*800 | m2 | 4.76 |
| 12 | 成品柜、架、台 | 1.名称:展台 2.规格、型号 :360 0*1500*830 | m2 | 5.4 |
| 13 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装形式:台上 协插 | 套 | 9 |
| 14 | 化验盆 | 1.类型:实验台PP 水槽 | 组 | 3 |
| 15 | 水龙头 | 1.洗眼器 | 个 | 3 |

二层电气设备安装工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电 箱 | 台 | 1 |
| 2 | 成套配电箱 | 1.名称:动力配电 箱 | 台 | 1 |
| 3 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:48W LED , 600*600 | 套 | 6 |
| 4 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格 :36W LED , 300*600 | 套 | 2 |
| 5 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格 :36W LED , 300*300 | 套 | 2 |
| 6 | 普通灯具 | 1.名称:灯具应急 模块 | 套 | 2 |
| 7 | 开关、按钮 | 1.名称:双联开关 2.规格 :250V 、10 A | 套 | 2 |
| 8 | 开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.规格 :250V 、10 A | 套 | 4 |
| 9 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 套 | 11 |
| 10 | 插座 | 1.名称:地插 | 套 | 1 |
| 11 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 套 | 2 |
| 12 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86-5型 | 个 | 15 |
| 13 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.规格:86-5型 | 个 | 30 |
| 14 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 | m | 7 |
| 15 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.配置形式： 明配 | m | 360 |
| 16 | 配线 | 1.名称:铜线 2.配线形式:穿管 3.型号 :2.5mm2 | m | 300 |
| 17 | 配线 | 1.名称:铜线 2.配线形式:穿管 3.型号:4mm2 | m | 300 |
| 18 | 电力电缆 | 1.名称 : 电缆线 2.规格:YJV-5*10 mm2 3.材质:铜线 | m | 10 |
| 19 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:走廊门禁 2.类别:刷卡+密码 +人脸识别 注 ：含线路费用 | 台 | 1 |
| 20 | 过线(路) 、终端盒、信 息插座 | 1.名称:网络插座 | 个 | 5 |
| 21 | 过线(路) 、终端盒、信 息插座 | 1.名称 : 电话插座 2.规格 :250V 10 A | 个 | 5 |
| 22 | 以太网交换机、路由器 调测 | 1. 网络交换机 2.规格： 16口 | 台 | 1 |
| 23 | 用户交换设备 | 1.名称 : 电话交换 机 2.规格:8口 | 台 | 1 |
| 24 | 六类网线 | 1.规格:CAT-6 | m | 80 |
| 25 | 电话线 | 1.规格:RVB-2*1. 0mm2 | m | 80 |

三层电气设备安装工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电 箱 | 台 | 1 |
| 2 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:48W LED , 600*600 | 套 | 11 |
| 3 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格 :24W LED , 300*600 | 套 | 1 |
| 4 | 普通灯具 | 1.名称:灯具应急 模块 | 套 | 7 |
| 5 | 普通灯具 | 1.名称:普通吸顶 灯 2.型号:紫外杀菌 灯、30W无法安装 | 套 | 9 |
| 6 | 开关、按钮 | 1.名称:双联开关 2.规格 :250V 、10 A | 套 | 1 |
| 7 | 开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.规格 :250V 、10 A | 套 | 6 |
| 8 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 套 | 21 |
| 9 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86-5型 | 个 | 30 |
| 10 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.规格:86-5型 | 个 | 23 |
| 11 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 | m | 10 |
| 12 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.配置形式： 明配 | m | 300 |
| 13 | 配线 | 1.名称:铜线 2.配线形式:穿管 3.型号 :2.5mm2 | m | 450 |
| 14 | 配线 | 1.名称:铜线 2.配线形式:穿管 3.型号:4mm2 | m | 300 |
| 15 | 电力电缆 | 1.名称 : 电缆线 2.规格:YJV-5*10 mm2 3.材质:铜线 | m | 13 |
| 16 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:走廊门禁 2.类别:刷卡+密码 +人脸识别 注 ：含线路费用 | 台 | 1 |
| 17 | 过线(路) 、终端盒、信 息插座 | 1.名称:网络插座 | 个 | 1 |
| 18 | 过线(路) 、终端盒、信 息插座 | 1.名称 : 电话插座 2.规格 :250V 10 A | 个 | 1 |
| 19 | 六类网线 | 1.规格:CAT-6 | m | 25 |
| 20 | 电话线 | 1.规格:RVB-2*1. 0mm2 | m | 25 |

四层电气设备安装工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电 箱 | 台 | 1 |
| 2 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:48W LED , 600*600 | 套 | 12 |
| 3 | 普通灯具 | 1.名称:灯具应急 模块 | 套 | 4 |
| 4 | 普通灯具 | 1.名称:紫外线杀 菌灯 2.规格 : 30W | 套 | 9 |
| 5 | 开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.规格 :250V 、10 A | 套 | 1 |
| 6 | 开关、按钮 | 1.名称:双联开关 2.规格 :250V 、10 A | 套 | 3 |
| 7 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 套 | 7 |
| 8 | 定时开关 | 1.名称:定时开关 2.规格 :250V 、10 A | 套 | 1 |
| 9 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 套 | 3 |
| 10 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86-5型 | 个 | 28 |
| 11 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.规格:86-5型 | 个 | 19 |
| 12 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 | m | 13 |
| 13 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.配置形式： 明配 | m | 350 |
| 14 | 配线 | 1.名称:铜线 2.配线形式:穿管 3.型号 :2.5mm2 | m | 450 |
| 15 | 配线 | 1.名称:铜线 2.配线形式:穿管 3.型号:4mm2 | m | 300 |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称 : 电缆线 2.规格:YJV-5*10 mm2 3.材质:铜线 | m | 16 |
| 17 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:走廊门禁 2.类别:刷卡+密码 +人脸识别 注 ：含线路费用 | 台 | 1 |
| 18 | 过线(路) 、终端盒、信 息插座 | 1.名称:网络插座 | 个 | 2 |
| 19 | 过线(路) 、终端盒、信 息插座 | 1.名称 : 电话插座 2.规格 :250V 10 A | 个 | 2 |
| 20 | 六类网线 | 1.规格:CAT-6 | m | 50 |
| 21 | 电话线 | 1.规格:RVB-2*1. 0mm2 | m | 50 |

五层电气设备安装工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电 箱 | 台 | 1 |
| 2 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:48W LED , 600*600 | 套 | 12 |
| 3 | 普通灯具 | 1.名称:灯具应急 模块 | 套 | 3 |
| 4 | 普通灯具 | 1.名称:紫外线杀 菌灯 2.规格 : 30W | 套 | 6 |
| 5 | 开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.规格 :250V 、10 A | 套 | 2 |
| 6 | 开关、按钮 | 1.名称:双联开关 2.规格 :250V 、10 A | 套 | 1 |
| 7 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 套 | 4 |
| 8 | 定时开关 | 1.名称:定时开关 2.规格 :250V 、10 A | 套 | 1 |
| 9 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 套 | 2 |
| 10 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86-5型 | 个 | 25 |
| 11 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.规格:86-5型 | 个 | 12 |
| 12 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 | m | 17 |
| 13 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.配置形式： 明配 | m | 330 |
| 14 | 配线 | 1.名称:铜线 2.配线形式:穿管 3.型号 :2.5mm2 | m | 450 |
| 15 | 配线 | 1.名称:铜线 2.配线形式:穿管 3.型号:4mm2 | m | 300 |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称 : 电缆线 2.规格:YJV-5*10 mm2 3.材质:铜线 | m | 20 |
| 17 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:走廊门禁 2.类别:刷卡+密码 +人脸识别 注 ：含线路费用 | 台 | 1 |
|  | 网络电话 |  |  |  |
| 18 | 过线(路) 、终端盒、信 息插座 | 1.名称:网络插座 | 个 | 1 |
| 19 | 过线(路) 、终端盒、信 息插座 | 1.名称 : 电话插座 2.规格 :250V 10 A | 个 | 1 |
| 20 | 六类网线 | 1.规格:CAT-6 | m | 40 |
| 21 | 电话线 | 1.规格:RVB-2*1. 0mm2 | m | 40 |

二层给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卫生间 |  |  |  |
| 1 | 洗涤盆 | 1.类型:洗手盆 2.材质:陶瓷 | 组 | 1 |
| 2 | 拖把池 | 1.类型:拖把池 2.材质:陶瓷 | 个 | 1 |
| 3 | 大便器 | 1.类型:感应蹲便 器 2.材质:陶瓷 | 组 | 1 |
| 4 | 成套淋浴器 | 1.材质:不锈钢 | 套 | 1 |
| 5 | 电热水器 | 1.安装方式:挂式 2.规格：60L | 台 | 1 |
| 6 | 地漏 | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 | 个 | 3 |

措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |  |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 项 | 1 |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 | 项 | 1 |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 项 | 1 |
| 2.2 | 通用措施费 |  |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 项 | 1 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3.3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | 项 | 1 |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | 项 | 1 |
| 3.5 | 优质工程增加费 | 项 | 1 |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | 项 | 1 |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 4.1 | 综合系数 | 项 | 1 |
| 5 | 增值税 | 项 | 1 |
| 6 | 单位工程造价 | 项 | 1 |

- 第五章  商务要求

- 一、工程条件

（一）工程地点：吴堡县宋家川街道办原食品药品监督局

（二）工期：合同签订后60天

二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：开工后支付合同总价的40%作为预付款，项目完工后支付至合同总价的80%(期间工程款可按工程进度分批支付)，最终以工程竣工验收决算评审金额结算。

四、工程保证

（一）提供的工程必须满足磋商文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。

- 五、工程承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

- 六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供工程质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

- 七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

- 八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章 采购项目合同

采购合同

甲  方：

乙  方：

年   月  日

合同协议书

发包人（全称）：                          

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：

   

 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：开工后支付合同总价的40%作为预付款，项目完工后支付至合同总价的80%(期间工程款可按工程进度分批支付)，最终以工程竣工验收决算评审金额结算。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）磋商响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、工程质量和检查验收

1、乙方必须严格按施工规定，说明文件和国家颁发的有关规范、工程进行施工，并接受甲方现场施工人员的监督和检查。

2、材料代用必须经过设计单位和建设单位同意后，方可使用。

3、工程竣工验收后，双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。

4、交工验收中如发现有不符质量要求的，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，由乙方负责修好。

八、 安全责任事故

加强安全教育和检查，预防事故的发生，确保安全施工。如一旦发生人生伤亡、事故、甲方应给与大力的协助，责任和损失由乙方负责。

#### 九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十一、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十二、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十四、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十五、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或                法定代表人或

其委托代理人：              其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：           组织机构代码：        

地  址：              地  址：    

邮政编码：          邮政编码：

法定代表人：               法定代表人：          

委托代理人：               委托代理人：          

电  话：        电  话：  

传  真：       传  真：  

电子信箱：                    电子信箱：

开户银行：        开户银行：

账  号：          账  号：

第七章  响应文件构成及格式

注释： 1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。 2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

吴堡县政府采购工程项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录

第一部分  响应函格式	X

第二部分  第一次磋商报价表	X

一、开标一览表	X

二、分项报价表	X

第三部分  资格证明文件	   X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、社保缴纳证明	X

三、税收缴纳证明	X

四、财务状况报告	X

五、提供具有履行合同所必需的服务和专业技术能力的承诺函	X

六、法定代表人授权委托书	X

七、信用记录	X

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商            信用承诺书	X

九、信用承诺书（保证金）	X

十、供应商书面声明函	X

十一、具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证	X

十二、拟派项目负责人具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）	X

十三、中小企业声明函	X

十四、非联合体投标声明函	X

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息	X

二、供应商性质	X

三、其他	X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书	X

第六部分  响应方案	X

一、响应方案	X

二、参考样表	X

三、技术服务偏差表	X

四、商务要求响应	X

五、供应商认为有利于成交的其他情况说明	X

第一部分  响应函格式

响应函

吴堡县政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：    ）第   标段磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第 标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）

日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

- 除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次磋商报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

|  | 内容 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： 单位：元 |  |

供应商名称（盖章）

年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价表（样表）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 具体内容 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 小写： 大写： 单位：元 |  |  |  |  |  |

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

供应商名称（盖章）

年　月　日

第三部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《信用承诺书》（保证金）、《供应商书面声明函》、《中小企业声明函》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、社保缴纳证明

三、税收缴纳证明

四、财务状况报告

五、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

六、法定代表人授权委托书

七、信用记录

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

九、信用承诺书（保证金）

十、供应商书面声明函

十一、具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

十二、拟派项目负责人具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

十三、本项目专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》

十四、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）

法定代表人授权委托书

吴堡县政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：   ）政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

注：本授权自磋商之日起，有效期为90个日历日。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

| 法定代表人身份证复印件 （一面） | 授权代表 身份证复印件 （一面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （另一面） | 授权代表 身份证复印件 （另一面） |

供应商名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

2、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。

榆林市采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；

信用承诺书（保证金）

项目名称：

供应商：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目标段采购活动中，我公司（单位）自愿作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与采购活动。2.向监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.提交响应文件截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；收到中标通知书后，30日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字或盖章）：             供应商（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同保证金，其有效期与投标有效期一致。

供应商书面声明函

吴堡县政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

二、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除。

磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2018]300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)相关规定；

- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

4、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。本项目所属行业为建筑业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）

年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称（盖章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2007〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（盖章）

年　月　日

第六部分  响应方案

一、响应方案

参照磋商文件第三章评审办法中的各条款的要求，结合第四章《磋商内容及采购需求》编制响应方案。

二、参考样表

（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

（二）项目团队样表（仅供参考）

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作业绩和经历 | 当前分工 |  |
| 2、主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作业绩和经历 |  | 当前分工 |
| 3、行政辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作业绩和经历 |  | 当前分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

| 序号 | 分项内容 | 配置服务人员人数 | 应急预备人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

三、技术服务偏差表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应条款 | 偏离程度 | 偏离简述或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填写此表时以第四章“磋商内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足磋商文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足磋商文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）

年　月　日

四、商务要求响应

完全理解并接受招标文件中“商务要求”中的各项要求。

投标人名称（盖章）

年　月　日

- 供应商认为有利于成交的其他情况说明

- 附件：中小企业划型标准

| 中小企业划型标准如下： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 农、林、牧、 渔 | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 （Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员 （X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员 （X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输 业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输 业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信 息技术服 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 务业 | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开 发经营 | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业服务 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商 务服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列 明行业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2018〕 300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业 只须满足所列指标中的一项即可。 |  |  |  |  |  |