采购需求

一、项目概述

（一）项目背景

西安高新区管委会目前有软件新城机房和都市之门机房， 机房自投入使用以来，为IT设备的运行提供了可靠稳定的运行环境，随着设备精密性不断提高，各业务对IT技术的依赖不断增强，对机房供配电系统及基础环境的稳定性提出更高的要求，不仅要求IT服务持续不间断地支持业务运营，而且要求IT服务能够挖掘甚至创造更多新机遇，助力业务目标达成。当前，高新区管委会配套机房的日常运营管理及运维保障工作，由管委会自行管理，需要持续投入专业技术人力、较高资金及时间成本以维持平台的运转和服务提供。这样不仅增加了用户自行管理难度，也降低了数据中心资源利用率，同时，非专业的管理和运维会增加设备故障风险，可能造成严重损失。为强化机房硬件基础方面的可靠性与安全性，完善和提高现有设备的使用效率和管理水平，亟需引入专业数据中心运维管理服务供应商，通过其提供的专业化、规范化运维服务，有效优化网络系统性能，增强安全性、可靠性和可维护性；延长设备使用寿命，提高资源利用率；降低系统故障率与整体维护成本。

（二）服务目标

结合高新区管委会的实际业务情况，最终实现并提供：高新区管委会都市之门机房、软件新城机房的动力环境设备维保服务，软件新城机房的业务平台设备的维保服务以及机房基础运维服务。

（三）机房业务现状

1、机房基本概况

软件新城机房位于西安市高新区天谷八路。软件新城机房与管委会都市之门现有机房、科技二路软件园机房形成光缆环网，互为备份，作为管委会网络和应用系统的同城灾备机房，同时，机房也作为软件新城区域两个核心汇接机房之一，为软件新城的中小企业提供服务器托管、应用系统平台和互联网接入等服务，机房以高质量、高度安全性、高可靠性、并具有灵活扩展特性，成为高新区信息化综合服务的主要平台之一。

2、机房网络接入

为解决多运营商网络之间互访不畅等问题，整合现有资源。充分发挥“高新技术领先”的优势，数据中心引入BGP以承载各业务平台。目前为万兆BGP双路接入，限速500M带宽。

3、机房业务平台

目前，高新区管委会电子政务云平台运行在软件新城机房，平台包含:计算资源池，存储资源池，网络资源池，备份资源池等业务板块，依赖底层大量的服务器、存储、网络、安全等设备支持，这些设备的日常管理、运维以及维保服务等存在大量运维工作。

4、机房网络安全

数据中心通过网络为政务部门用户、企业用户、社会公众提供服务，面临来自互联网及政务外网的安全威胁，如各种类型的DdoS攻击和用户数据遭窃听和篡改等，建立整体安全防御系统，从物理和逻辑层面抵御这些安全威胁，是数据中心安全可靠运营的前提保障。数据中心从“网络隔离、攻击防护、传输安全、应用安全和管理安全”等多个安全角度考虑，为用户打造安全的数据中心网络。

根据数据中心不同业务功能区域之间的隔离需求，将数据中心的网络按照功能的不同分成多个业务区域，各业务区域之间实现网络的不同程度隔离。

5、机房动环系统概况

目前，软件新城机房与管委会都市之门机房都建立有完备的动力环境系统，包含：空调系统、机房新风排烟系统、低压配电设备系统、消防系统、门禁系统、监控视频系统、UPS系统、监控动环系统。

二、运维服务需求

（一）总体需求

西安高新区管委会机房，服务对象包括高新区各个委办局、街道办与社区,拥有先进网络设备与稳定的机房环境是必不可少的基础。

通过专业化、规范化管理，保证机房整体的稳定运转，增加其安全性、可靠性和可维护性；延长系统设备的使用寿命，降低系统的故障率和维护成本；使其发挥更大的价值。

1、确保高新区都市之门机房和软件新城机房正常运作，通过对机房环境设备定期检测、网络系统和服务器、存储等设备的定期维护保养，保障机房各设备运行稳定，延长设备生命周期，降低故障率。

2、西安高新区管委会政务云平台的基础软硬件设备正常运行下，确保可及时得到设备生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，并快速解决故障。

3、对西安高新区管委会数据中心进行科学合理的管理，从而保证机房日常提供服务的能力，并能够满足不断增长的应用需要。

（二）业务平台软硬件设备运维服务需求

1、业务平台设备维保需求

基于现有业务平台的软硬件资源,需要运维服务提供商提供整个业务平台支撑设备的维保服务：包括各类软硬件设备的维保续保服务，保证提供原厂的专业服务为设备提供技术支持。

运维设备清单：

|  | 运维服务对象 | 运维服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云平台 设备 | 刀片服务器 | 曙光TC4600T G3设备一年维保及原厂服务。 | 台 | 1 |
|  | 刀片服务器 | 曙光CX50-G35设备一年维保及原厂服务。 | 台 | 4 |
|  | 阵列存储设备 | 曙光DS800-G30H设备一年维保及原厂服务。 | 台 | 1 |
|  | 云平台软件 | 深信服云平台软件一年的升级维保及原厂服务。 | 套 | 8 |
|  | 虚拟化软件 | 深信服虚拟化软件一年的升级维保及原厂服务。 | 套 | 8 |

2、安全设备维保需求

基于现有业务平台的网络安全资源，对机房及云平台的安全设备提供维保服务，保证政务云平台的网络安全、主机安全、云管理平台安全以及业务安全。

运维设备清单：

| 分类 | 运维服务对象 | 运维服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 设备 | 抗DDOS防护设备 | 出口DDOS防护设备中新金盾ZX-DMS 5240一年的软硬件升级维保及原厂服务。 | 台 | 2 |
|  | 防火墙 | 下一代防火墙中新金盾 ZXFW-8220AC一年的软硬件升级维保及原厂服务。 | 台 | 2 |
|  | 负载均衡 | 负载均衡设备深信服AD-1000-G642一年的软硬件升级维保及原厂服务。 | 台 | 2 |

3、网络设备维保需求

基于现有业务平台的网络接入设备及网络带宽资源，需要运维服务提供商提供BGP网络接入线路的日常运维服务及维保。并且随着业务需求的不断增长，接入带宽需具有后期扩展的能力，高速率访问。

运维设备清单：

| 分类 | 运维服务对象 | 运维服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络 设备 | 核心交换机 | 华为S12808S,设备一年的维保及原厂服务。 | 台 | 2 |
|  | 光纤交换机 | 博科G610,设备一年的维保及原厂服务。 | 台 | 1 |
|  | 带宽 | 万兆BGP双路接入，限速500M，一年服务及维保。 | 条 | 1 |

（三）机房动力环境设备运维服务需求

1、软件新城机房

基于现有软件新城机房动力环境的设备，需要运维服务提供商提供如下的管理及运维服务：

（1）供配电系统日常使用、检查、维保；

（2）开关、线缆、防雷、灯具、墙面、地板等日常使用、检查、维保；

（3）监控视频系统日常使用、检查、维保；

（4）UPS供电系统日常使用、检查、维保；

（5）机房空调系统日常使用、检查、维保；

（6）消防系统日常使用、检查、维保；

（7）新风排风系统日常使用、检查、维保；

（8）机房门禁系统日常使用、检查、维保；

（9）其它需要各系统联调、改造或更新。

2、都市之门机房

基于现有高新区都市之门机房动力环境的设备，需要运维服务提供商提供如下的管理及运维服务：

（1）供配电系统日常使用、检查、维保；

（2）开关、线缆、防雷、灯具、墙面、地板等日常使用、检查、维保；

（3）监控视频系统日常使用、检查、维保；

（4）UPS供电系统日常使用、检查、维保；

（5）机房空调系统日常使用、检查、维保；

（6）消防系统日常使用、检查、维保；

（7）新风排风系统日常使用、检查、维保；

（8）机房门禁系统日常使用、检查、维保；

（9）其它需要各系统联调、改造或更新。

3、运维设备清单

| 分类 | 运维服务对象 | 运维服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市之门 机房 | 空调系统 | 艾默生 P2060精密空调，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  |  | 艾默生 P2055精密空调，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  |  | 艾默生 P1040精密空调，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 艾默生 CM40精密空调，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 维缔 P2100精密空调，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 维缔 P1050 精密空调，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  | 新风排烟系统 | 新风机（规格：X-08GA）；品牌：天方，一年维保服务。 | 套 | 1 |
|  |  | 排烟机（规格：X-08GA）；品牌：天方，一年维保服务。 | 套 | 1 |
|  | 低压配电设备系统 | 奥力图 动力配电柜，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 奥力图 UPS分配电柜，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 奥力图 动力及UPS一体柜，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 奥力图 列头柜，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 易斯特 列头柜，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  | 消防系统 | 北大青鸟消防控制器，一年维保服务。 | 套 | 1 |
|  |  | 管网喷气钢瓶，一年维保服务。 | 套 | 1 |
|  | 门禁系统 | 中控门禁，一年维保服务。 | 项 | 1 |
|  | 监控视频系统 | 海康威视，一年维保服务。 | 套 | 1 |
|  | 机房装修服务 | 包括中心机房、配电室和监控室等房间内的墙、玻璃隔断、地板、吊顶、照明全部硬件更换维修。 | 项 | 1 |
|  | UPS系统 | 艾默生两台80KVA主机，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  |  | 艾默生两台90KVA主机，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  |  | 维缔 EXS 80KVA主机，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  |  | 维缔 EXM 120KVA主机，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  |  | 理士12V100AH电池40节，一年维保服务。 | 组 | 2 |
|  |  | 圣阳12V120AH电池40节，一年维保服务。 | 组 | 2 |
|  |  | 冠军12V100AH电池40节，一年维保服务。 | 组 | 2 |
|  | 监控动环系统 | 德森特监控动力环境系统，一年维保服务。 | 套 | 1 |
| 软件新城 机房 | 空调系统 | 施耐德 TDAV3002精密空调，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  |  | 施耐德 TDAV0721精密空调，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 施耐德 SUV0501精密空调，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 维缔 P3100 精密空调，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  | 新风排烟系统 | 新风机（规格：2500m3/H）；品牌：沐风，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  |  | 新风机（规格：1500m3/H）；品牌：沐风，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 排烟机（规格：PY2.8 2800m3/H）；品牌：沐风，一年维保服务。 | 台 | 3 |
|  |  | 排烟机（规格：PY2.0 1300m3/H）；品牌：沐风，一年维保服务。 | 台 | 3 |
|  | 低压配电设备系统 | 泰昂 总切换配电柜，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 泰昂 UPS输入配电柜，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  |  | 泰昂 UPS输出配电柜，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  |  | 泰昂 动力配电总柜，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 泰昂 配电列头柜，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  |  | 施耐德 PZ30，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 泰昂 UPS配电箱，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 泰昂 UPS配电箱，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 泰昂 市电配电箱，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 泰昂 配电箱，一年维保服务。 | 台 | 1 |
|  | 消防系统 | 海湾 消防控制器系统，一年维保服务。 | 套 | 1 |
|  |  | 管网喷气钢瓶，一年维保服务。 | 套 | 1 |
|  | 门禁系统 | 安森门禁，一年维保服务。 | 项 | 1 |
|  |  | 中控门禁，一年维保服务。 | 套 | 1 |
|  | 监控视频系统 | 海康威视，一年维保服务。 | 套 | 1 |
|  | 机房装修服务及冷通道系统维修服务 | 包括中心机房、配电室和监控室、运维室等房间内的墙、玻璃隔断、地板、吊顶、照明全部硬件更换维修及2组封闭冷通道。 | 项 | 1 |
|  | UPS系统 | 华为两台5000主机，一年维保服务。 | 台 | 2 |
|  |  | 40kVA UPS功率模块，一年维保服务。 | 块 | 8 |
|  |  | 大力神12V127AH电池，一年维保服务。 | 节 | 144 |
|  |  | 圣阳12V120AH 电池，一年维保服务。 | 节 | 144 |
|  | 监控动环系统 | 德森特监控动力环境系统，一年维保服务。 | 套 | 1 |

（四）软件新城机房运维服务需求

基于现有软件新城机房资源，需要供应商提供如下管理及运维服务：

1、机房日常管理维护，主要包括：

（1）机房环境管理

（2）机房安保维护

（3）机房用电安全维护

（4）机房消防维护

（5）机房资产管理

（6）机房业务运维

（7）机房资料、文档和数据维护

（8）机房日常巡检

2、机房网络维护；

3、机房网络安全管理；

4、机房7*24小时驻场运维服务（驻场人员共6人，其中包含：2名网络工程师、2名系统工程师、1名服务器工程师、1名安全工程师）。

三、运维服务考核需求

（一）服务可用性

运维服务提供方承诺保证客户业务平台的整体可用性不低99.99%，即全年整体平台失效时间之和不超过365×24×60×0.0001=52.56分钟。

（二）资源交付服务响应时间

资源交付服务响应时间是指运维服务提供方接到客户书面服务资源需求后到资源交付的时间。

| 序号 | 指标名称 | 服务应达到的指标 | 考核周期 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源交付服务响应时间 | 不超过3个工作日 | * |  |

（三）信息安全责任事故考核

信息安全责任事故是指由运维服务提供方提供的网络设备、安全设备、虚拟机、物理机、存储、运维等方面出现问题引起的信息安全责任事故。经双方共同认定由非运维服务提供方引起的信息安全责任事故不包含在内。

| 分级 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对机房业务所承载的应用系统造成灾难性的危害，并对事发单位利益造成灾难性的损失。 | 追究相应法律责任-1分 |
| 2 | 对机房业务所承载的应用系统有极其严重的影响或破坏，并对事发单位利益造成严重危害。 | 追究相应法律责任-2分 |
| 3 | 对机房业务所承载的应用系统造较为严重的影响或破坏，并对事发单位利益产生一定危害。 | 3分 |
| 4 | 对机房业务所承载的应用系统及事发单位利益有一定的影响或破坏。 | 4分 |
| 5 | 对机房业务所承载的应用系统及事发单位利益基本不影响或损害极小。 | 5分 |

（四）应急响应服务

运维服务提供方应根据事件的级别，按表要求及时对事件进行响应。

| 时间类型 | 事故级别 | 响应时长 |
| --- | --- | --- |
| 事件响应时间 | 特别重大 | 30分钟 |
|  | 重大事件 | 60分钟 |
|  | 一般事件 | 120分钟 |

1、事件响应时间指运维服务提供方接到事件通知开始至维护人员响应处理所用的时间，事件响应时间确定需要客户方认可。

2、事故级别划分：

特别重大：机房业务大范围中断，应用系统无法正常启动运行、网络故障、丢失数据等，或具有同等危害的事件，且没有临时替代解决方案。

重大事件：机房个别重要业务中断，且系统或应用服务无法重新启动，或具有同等危害的事件。

一般事件：故障对系统业务无明显影响，但造成应用系统频繁报错，非关键应用无法启动等。

（五）电话支撑响应服务

需要运维服务提供方在接到用户方电话后，根据需求及时提供相应的支撑。

1、技术咨询问题，需在双方约定的时间内解决。

2、故障处理问题，需在双方约定的时间内，按照厂商标准或约定的标准解决。

3、其他问题，安装双方沟通的情况，商定解决的时间和方式。

（六）服务评分标准

| 服务 类型 | 评分项 | 评分方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务可用性 考核 | - 计划内停机时间 - 服务中断时间 - 正常服务运行时间 （4）服务可用性 | 参照服务要求，依据服务中断时间作为考核项最终评分。每年整体平台失效时间不超过52.56分钟(0.876小时)。 |  |
| 资源交付服务响应 时间 | - 资源交付服务响应时间 | 参照服务要求，根据当期服务期内资源申请工单的平均评分，作为此类服务的最终评分。 |  |
| 信息安全责任事故 考核 | - 信息安全责任事故考核 | 参照服务要求，根据当期服务期内出现的事故次数打分，作为此类服务的最终评分。 | 如无任何事故出现则为5分 |
| 应急 响应 | 应急响应 | 参照服务要求，根据当期服务期内出现的应急响应次数及每次的情况打分，作为此类服务的最终评分。 | 如无任何应急响应事件出现则为5分 |
| 电话支撑响应 | 电话支撑响应 | 参照服务要求，根据当期服务期内出现的电话支撑响应次数及每次的情况打分，作为此类服务的最终评分。 | 如无任何电话支撑响应事件出现则为5分 |

- 四、其他要求

- 为提高资源利用率，降低服务成本，同时为区内企业服务，供应商可使用采购人的软件新城机房物理环境，开展运营服务。

- （一）运营服务范围：互联网接入服务(陕西)、信息服务业务（不含互联网信息服务）(陕西)、内容分发业务(陕西)。

- （二）运营期限：一年

- （三）运营服务要求：

- 1、供应商需具有相关运营资质，且不能进行运营转包。

- 2、供应商在运营过程中，出现任何法律纠纷，由供应商负责，与采购人无关。

- 3、供应商进行运营活动，必须遵守国家相关法律法规，如有任何违法情况，采购人有权追究其责任，并终止其运营服务的权利。

4、本次采购服务期一年，如服务期良好，可在服务内容和服务标准等不变的情况下续签一年服务。在实施过程中因预算调整或者需求变更等情况无法继续的，由采购人重新组织采购。