采购需求

拟采购项目： 2025年富平县曹村镇曹村村柿饼现代化加工项目 ，采购金额为65万元整，采购内容包括：

| 烘干房清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备型号 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 15匹空气能烘干除湿机 | 套 | 2 |
| 2 | 电辅助 | 12KW | 组 | 4 |
| 3 | 5面保温烘干房外长度（米） | 9.0 | 平方 | 182 |
|  | 5面保温烘干房外宽度（米） | 7.4 |  |  |
|  | 5面保温烘干房外高度（米） | 3.0 |  |  |
|  | 烘干房大门 | 1.7*2.3米（门洞宽*高） | 个 | 2 |
|  | 烘干房检修门 | 0.6*1.7米（门洞宽*高） | 个 | 2 |
| 4 | 烤房底部加固 | 40角铁 | 项 | 80 |
| 5 | 减震垫 | 黑色/直径100mm/高度50mm | 套 | 1 |
| 6 | 进风循环风机 | 负压风机1.1KW | 个 | 12 |
| 7 | 风机固定架子宽度（米） | 2.80 | 个 | 2 |
|  | 风机固定架子高度（米） | 2.19 |  |  |
| 8 | 库房隔板 | 3.5*0.5*16 | 平方 | 24.00 |
| 9 | 冷冻冰柿存储筐 | 600*810*70 | 个 |  |
| 10 | PLC |  | 1 |  |
| 11 | 柿子周转筐 | 850*800*1000 | 个 |  |
| 12 | 多功能不锈钢推车 | 1300*1450*2150mm | 部 |  |
|  |  | 每部推车的总层数 | 层 |  |
|  |  | 推车每层的托盘数量 | 个 | 1 |
| 13 | 叠加托盘推车 |  | 个 | 1 |
|  | 排湿系统 | 0.25KW风机、电动风阀 | 套 | 2 |
|  | 主机排水管网 | PVC25 联塑排水管 | 台 | 2 |
| 14 | 其他五金辅材 | 配套 | 台 | 1 |
|  | 电源线 | 珠江品牌 | 台 | 1 |
|  | 调试费用 | 差旅费/人工 | 台 | 1 |
| 15 | 运费 | 专车/物流 | 项 |  |
|  | 水电地面配套 |  | 项 |  |

| 冷库保温材料清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 规格（米） | 宽度（米） | 数量（块） | 平方米 | 单位 |
| 冷库板顶板 | 7.35 | 1.12 | 9 | 74.008 | ㎡ |
| 冷库板顶板 |  |  |  |  | ㎡ |
| 冷库板墙板 | 5.85 | 1.12 | 31 | 203.112 | ㎡ |
| 冷库板门脑板 |  |  |  |  | ㎡ |
| 冷库门 | 2.24*2.8平移 |  |  | 1 | 扇 |
| 装饰板 | 30mm*150mm*27米 |  |  | 4.86 | ㎡ |
| 地槽板，门扣板 | 30mm*100mm*30mm*米 |  |  | 2.6 | ㎡ |
| 大阳角 | 150mm*150mm*26米 |  |  | 7.8 | ㎡ |
| 阴角 | 50mm*50mm*50米 |  |  | 5 | ㎡ |
| 地面保温 | 挤塑板 |  |  | 7 | 立方米 |
| 制冷机组 | 25匹热氟套机低温 |  |  | 1 | 套 |
| 制冷机组 |  |  |  |  | 套 |
| 膨胀阀 |  |  |  |  |  |
| 冷媒 |  |  |  |  |  |
| 链接铜管 | 19. 38 |  |  | 1 | 套 |
| 蘑菇螺丝 | 12 |  |  | 20 | 个 |
| 配电柜 |  |  |  |  | 台 |
| 库灯 | 20W |  |  | 6 | 个 |
| 风幕机 | 2.3米 |  |  | 1 | 台 |
| 辅材 | 发泡剂。密封胶。铜管保温等 |  |  | 1 | 套 |
| 地面处理 |  |  |  |  |  |
| 水电配套 |  |  |  |  |  |