汉中市政府采购中心

公开招标文件

（专门面向中小企业采购）

项 目 名 称：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

汉中市天汉湿地公园保洁绿化养护服务采购项目

文 件 编 号：汉采FW[2025]  33  号

2025 年 9月

目   录

第一章 投标邀请函............................................................................................1

第二章 投标人须知............................................................................................7

一、释义......................................................................................................... 7

二、投标人注意事项......................................................................................7

三、招标文件.................................................................................................11

四、投标报价.................................................................................................13

五、投标文件..................................................................................................13

六、组织开标..................................................................................................16

七、资格审查...................................................................................................17

八、组织评标...................................................................................................18

九、中标.......................................................................................................... 23

十、签订政府采购合同................................................................................. 24

十一、其他.......................................................................................................25

第三章 评审办法及标准...................................................................................27

第四章 招标内容及采购要求.......................................................................... 37

第五章 合同基本条款.......................................................................................51

一、服务条件.................................................................................................51

二、合同价款.................................................................................................51

三、款项结算.................................................................................................51

四、双方权利与义务 ....................................................................................51

五、验收...........................................................................................................53

六、服务承诺.................................................................................................57

七、违约责任.................................................................................................57

八、其他.........................................................................................................57

九、争议解决.................................................................................................58

十、合同生效及其他.....................................................................................58

第六章 投标文件构成及格式........................................................ ..................59

第一部分 资格证明文件...................................................................................62

第二部分 符合性证明文件.............................................................................. 67

第三部分 投标方案...........................................................................................7

5

第一章  投标邀请函

项目概况

汉中市一江两岸开发管理委员会办公室汉中市天汉湿地公园保洁绿化养护服务采购招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（汉中市）（sxggzyjy.hanzhong.gov.cn）交易大厅该项目公告下方获取招标文件，并于 2025年10 月 16日 9点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：汉采FW[2025] 33 号

项目名称：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

汉中市天汉湿地公园保洁绿化养护服务采购项目

预算金额：6,635,000 元/年

（第一标段：1,390,000元/年；   第二标段：1,290,000元/年；

第三标段：1,535,000元/年；   第四标段：1,710,000元/年；

第五标段：710,000元/年）

采购方式：公开招标

采购需求：汉中市天汉湿地公园保洁绿化养护服务采购项目，划分5个标段：

第一标段：汉江左岸龙岗大桥上游1100米至揽胜楼高架栈道段的景观区域的保洁和绿化养护服务。总面积352671平方米，其中硬质铺装面积59497平方米，绿地面积293174平方米。免费公共卫生间3座，抽取式蓄粪池需根据蓄粪池容量不定时抽吸外运。

第二标段：汉江左岸揽胜楼高架栈道至西排洪渠入江口段景观区域的保洁和绿化养护服务。总面积335703平方米，其中硬质铺装面积112389平方米，绿地面积223314平方米。免费公共卫生间2座，抽取式蓄粪池需根据蓄粪池容量不定时抽吸外运。

第三标段：汉江左岸西排洪渠入江口至汉江三号桥闸下游900米段景观区域的保洁和绿化养护服务。总面积269854平方米，其中硬质铺装面积85354平方米，绿地面积184500平方米。免费公共卫生间7座（其中抽取式蓄粪池1座需根据蓄粪池容量不定时抽吸外运）。

第四标段：汉江右岸龙岗大桥上游1000米至尤曼吉游乐场段景观区域（含濂水河入江口至濂水桥东、西两岸）的保洁和绿化养护服务。总面积459266平方米，其中硬质铺装面积106193平方米，绿地面积353073平方米。免费公共卫生间3座，抽取式蓄粪池需根据蓄粪池容量不定时抽吸外运。

第五标段：汉江右岸尤曼吉游乐场至三号桥闸段景观区域的保洁和绿化养护服务。总面积163026平方米，其中硬质铺装面积91626平方米，绿地面积71400平方米。免费公共卫生间2座，抽取式蓄粪池需根据蓄粪池容量不定时抽吸外运。

（详见招标文件第四章 《招标内容及采购要求》）

服务期限：一年

本项目采用一次招标三年沿用，实行一年一考评一签合同的办法。服务期满后，在预算有保障，经采购人考评合格后，可以续签合同。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，投标时须提供《中小企业声明函（服务）》（按第六章格式填写）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

3.本项目的资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。

（2）法定代表人授权委托书：法定代表人参加招标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加招标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。（按第六章格式填写）

法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人(负责人)授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。（法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。）

（3）资格承诺函：《汉中市政府采购供应商资格承诺函》（按第六章格式填写）

- 备注：1、以上资格要求均为必备资格，须提供相关证明文件并加盖投标人公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺少其中任何一项，其投标文件视为无效文件。

- 2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只 能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。

- 3、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

- 三、获取招标文件

时间：2025年 9 月 22 日0点至 2025 年 9 月 26  日24点

地点：投标人登录全国公共资源交易平台（汉中市）（sxggzyjy.hanzhong.gov.cn）〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告·〉政府采购〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。

（操作流程详见全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购供应商操作手册》）。

投标人可以选择多个标段参与投标，但最终只能中标一个标段，如同时中标多个标段，必须自动放弃其他标段。

方式：线上获取

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开启时间和地点

1、2025年  10  月  16  日 9点 30 分（北京时间）

2、地点：采用不见面开标方式。投标人应提交电子投标文件一份，电子投标文件（*.SXSTF）可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（汉中市）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

１、投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、数字认证证书 （CA 锁）认证及企业信息绑定。电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

（相关操作流程详见全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉服务指南·〉常见问题解答〗中的《汉中市公共资源交易中心CA办理须知》《CA办理常见问题解答》）。

2、本项目采用“电子化投标”及“远程不见面开标”方式，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·汉中市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因投标人自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

（操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《汉中公共资源交易不见面开标大厅投标单位操作手册》）

3、请投标人务必及时下载招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

4、按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。供应商注册登记咨询电话：029-96702-7  87611761。

5、有融资需求的中标（成交）供应商可根据自身情况，根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，自主选择融资平台或金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

地    址：汉中市汉台区滨江路中段

联系方式： 0916-2529788

2.采购代理机构信息

名    称：汉中市政府采购中心

地    址：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼

联系方式：0916-2109082

3.项目联系方式

项目联系人：张 伟

电      话：0916-2109082

- 第二章  投标人须知

- 一、释义

1.1 采   购   人：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

1.2 集中采购机构：汉中市政府采购中心

1.3 监 督 机  构：汉中市财政局

1.4 投   标   人：指响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 二、投标人注意事项

（一）现场考察及开标前答疑会

采购项目安排现场考察和开标前答疑的，采购人应尽量在现场予以解答 （口头提问可口头答复），现场不能做出解答的，应在三个工作日内书面答复，并交由集中采购机构在财政部门指定的媒体上发布。答复内容可能影响投标文件编制的，应当顺延开标时间。凡未参加现场考察及招标前答疑会的投标人，由此造成的偏差由各投标人自行负责。

本项目不组织集中踏勘和标前答疑。

（二）询问

1、投标人针对采购文件，向采购人提出书面询问的，采购人应在三个工作日内书面答复；投标人向集中采购机构提出书面询问的，集中采购机构在委托授权范围内作出答复，超出范围应告知采购人作出答复。

2、投标人针对采购过程、中标（成交）结果，向集中采购机构提出书面询问的，集中采购机构应在三个工作日内书面答复。

（三）质疑和投诉

1、投标人如果认为采购过程、中标或者成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。

2、潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。

3、投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

4、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

5、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

接收质疑函方式：现场递交或邮件（快递）寄送

联系部门：汉中市政府采购中心（交易监督科）

联系电话：0916-2109086

通讯地址：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼411室。

6、有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应

商；对采购过程、中标或成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）超过法定期限，或未以书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手

段取得证明材料的；

（4）书面质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就

同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

7、集中采购机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

8、质疑投标人对集中采购机构或采购人的答复不满意，以及集中采购机构或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

（四）对参加政府采购活动的中小企业的扶持政策[依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定]

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠扶持政策；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 物业管理 。

1、供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受相关中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、对符合上述情形的小微企业报价给予 10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受相关中小企业扶持政策的，将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，将在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

5、中小企业中标（成交）的采购项目。在控制履约风险的前提下合同约定首付款比例一般不低于60%，累计付款次数不超过3次。

6、中小企业投标（包括招标、谈判、询价）保证金（需要交纳保证金时）减半，履约保证金全免。

7、监狱企业、残疾人福利性单位等视同小型、微型企业情况按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）等相关内容执行。

8、未尽事宜以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）为准。

（五）关于同一品牌产品的处理

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（见第四章  招标内容及采购要求--《本项目核心产品明细表》）。提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章　投标邀请函

第二章　投标人须知

第三章　评审办法及标准

第四章  招标内容及采购要求

第五章　合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

潜在投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

（三）招标文件的修改、澄清

1、在提交投标文件截止之日前，集中采购机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在提交投标文件截止之日至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足15日，集中采购机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2、采购人对质疑答复的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

3、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（汉中市）政府采购交易系统查看右上角的信息提醒，集中采购机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）】中的〖首页·〉市级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（汉中市）（sxggzyjy.hanzhong.gov.cn）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购·〉更正公告〗；

（四）招标文件的解释权归集中采购机构。

四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元，保留到元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）本项目不接受进口产品投标

所投产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且为全新原厂制造，投标人以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。如招标文件中已说明，经政府采购管理部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

（五）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件形式

本项目采用不见面开标方式，投标人在投标时须提供电子投标文件。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告·〉政府采购〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.44)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。（软件操作手册详见全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购供应商操作手册》）。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。

（需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。）。请勿同时插入企业CA和法人CA，以免系统自动识别法人CA导致开标时标书解密失败。

4、在编制过程中，若电子响应文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子响应文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商： 技术支持热线：400-998-0000

（二）投标文件语言及有效期

1、投标活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

2、投标文件有效期为自开标之日起 90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（汉中市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（汉中市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

（五）投标人提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

1、逾期提交电子投标文件的；

2、提交的电子投标文件与本项目不相符的。

六、组织开标

（一）集中采购机构组织投标文件开启、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）本项目采用不见面开标方式。集中采购机构在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人需在开标前最少半小时使用配备音响和拾音设备的电脑登录全国公共资源交易平台（陕西省·汉中市）首页选择“不见面开标”自行调试，并按照工作人员要求进行投标文件解密，远程观看开标直播。（评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清）。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

投标人需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：http://sxggzyjy.hanzhong.gov.cn/fwzn/serviceGuide.html）。（操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〉新点直播播放器）

投标人不足3家的，不得开标。

（五）开标时，集中采购机构现场工作人员将根据项目投标人数约定解密时长，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子投标文件。未在规定时间内解密的，视为投标无效。

（六）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避情形的，应在网络开标大厅提出询问或回避申请，采购人、集中采购机构应当及时处理。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开启结果。

（六）在投标文件开启出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

2、因投标人自身原因（如解密时使用的 CA 锁与制作电子投标文件使

用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

3、上传的电子投标文件无法打开的；

4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（七）特殊情形下的应急处置

在投标文件开启、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审工作无法正常进行时，将视文件解密情况特殊处理。

1、投标文件开启时文件未解密的，将另行确定时间继续完成开启程序；

2、文件已解密但评审结论未形成的，将发布终止公告，重新组织采购活动；

3、文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

七、资格审查

（一）开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对电子投标文件中的投标人资格证明文件进行审查。

（二）出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提供资格证明文件，或未按招标文件要求加盖公章的；

（3）资格审查小组认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，投标人不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的。

（三）资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标投标人资格审查未通过的原因。

（四）合格投标人不足 3 家的，不得评标，应予以废标。

八、组织评标

（一）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应为 5 人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

（1）采购预算金额在 1000 万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。集中采购机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

评标委员会名单在评审结果公告前应当保密。

2、评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定相应专业领域的评审专家。

3、评审中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，集中采购机构应当依法补足后继续评审。被更换的评标委员会成员所做出的评审意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，集中采购机构应当停止评审活动，封存所有投标文件和开标、评审资料，依法重新组建评标委员会进行评审。原评标委员会所做出的评审意见无效。

集中采购机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

（二）集中采购机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果;

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者集中采购机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（四）评审方法：本次评审采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选供应商的评审方法。

（五）评审程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高到低排序，推荐中标候选人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理，评标委员会要告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照《中华人民共和国民法典》中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过电子交易平台或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式，通过电子交易平台或电子邮件等书面形式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其被授权代表签字或者加盖公章。

（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

采用综合评分法的，评标委员会按《评审要素一览表》中规定的评标标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，投标人投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人通过书面形式做出说明（必要时提交相关证明材料），投标人不能证明其报价合理性的。

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制；

（6）政府采购法律法规及招标文件规定的其他情形。

4、推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，按技术指标得分顺序排列；技术指标得分相同的，按报价由低到高顺序）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，对拒绝说明、拒绝重新评价的，报市财政局政府采购监管部门处理，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5、编写评标报告

评标委员会根据评标情况编制评标报告，评标委员会成员对需要共同 认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理。

采购人书面授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会应在评标报告中明确中标人及中标金额。

九、中标

（一）集中采购机构在评标工作结束后 2 个工作日内将《评标报告》送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到《评标报告》5个工作日内未按《评标报告》推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按《评标报告》推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（三）集中采购机构将在中标人确定之日起2个工作日内，在以下网址发布结果公告：

1、【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）】中的〖首页·〉市级公告·〉结果公告/终止公告〗；

2、【全国公共资源交易平台（汉中市）（sxggzyjy.hanzhong.gov.cn）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购·〉中标（成交）结果/终止公告〗；

中标公告期限为 1 个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出《中标通知书》。

（五）《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

十、签订政府采购合同

（一）自《中标通知书》发出之日起 30 日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《评标报告》推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。中标人未全面履行合同义务或者发生违约的，采购人有权终止合同；若给采购人造成经济损失的，采购人可依法向中标人进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，须依法赔偿给中标人造成的经济损失。

（八）集中采购机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的招标文件。

十一、其他

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者集中采购机构沟通并作书面记录。采购人或者集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由集中采购机构发布废标公告。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）在递交投标文件阶段、资格审查阶段、符合性审查阶段以及评标委员会评标阶段，当出现有效投标投标人不足 3 家时，除采购任务取消 外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、集中采购机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（四）集中采购机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）招标文件未明确的其他事项，按《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章  评审办法及标准

一、资格审查

资格审查表

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 | 结论 | 不通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等 主体资格 证明文件 | 提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。 |  |  |
| 2 | 法定代表人 授权委托书 | 法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。投标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。（按第六章格式填写） 法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人(负责人)授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。（法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。） |  |  |
| 3 | 资格承诺函 | 《汉中市政府采购供应商资格承诺函》（按第六章格式填写） |  |  |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业，投标时须提供《中小企业声明函（服务）》（按第六章格式填写）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 物业管理 。 |  |  |
| 以上资格要求均为必备资格，须提供相关证明文件并加盖供应商公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺少其中任何一项，其响应文件视为无效文件。 |  |  |  |  |
| 评标委员会成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

- 符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件语言及有效期 | 投标文件语言及有效期符合招标文件要求。 |  |  |
| 2 | 投标文件封面、投标 函、法定代表人授权 委托书三处的项目名称、项目编号、标段 （如有） | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、 项目编号、标段（如有）一致。 |  |  |
| 3 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章(评分标准中要求提供的证明材料除外)。 |  |  |
| 4 | 开标一览表 | （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |  |
| 5 | 投标文件完整性 | 投标文件按照招标文件要求编制，三部分内容齐全，无重大缺漏项。 |  |  |
| 6 | 技术服务要求 | 完全理解响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。（第四章标注★号的为实质性条款，须完全响应并满足；未设置实质性条款时可忽略此项） |  |  |
| 7 | 合同基本条款响应 | 有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。 |  |  |
| 8 | 投标人承诺书 | 完全理解并填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。 |  |  |
| 9 | 无其他招标文件或法规明确规定投标无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。 |  |  |
| 评标委员会成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

三、综合比较与评价

评审要素一览表

| 项别 | 分值 | 评 审 要 素 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 20分 | 有效最低投标人报价为基准价，计20分； 其他投标人的报价按下列公式计算：（基准价/投标报价）×20＝报价得分。 |
| 总体 服务方案 | 6分 | 一、评审内容 投标人针对本项目提供总体服务方案，内容包含①服务目标；②服务理念；③重难点分析及解决措施；④项目进驻及筹备程序。 二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得2分；缺1项，得1.5分；缺2项，得1分；缺3项，得0.5分。 2、针对性：针对性强，得2分；针对性一般，得1分；缺乏针对性，得0分。 3、可实施性：可实施性强，得2分；可实施性一般，得1分；缺乏可实施性，得0分。 此项不提供不得分。 |
| 组织机构设置 | 3分 | 一、评审内容 投标人针对本项目提供组织机构设置，内容包含①项目组织机构设置；②拟派人员清单（包含姓名、年龄、工作经验等信息）、工作分工及岗位职责。 二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得1分；缺1项，得0.5分。 2、针对性：针对性强，得1分；针对性一般，得0.5分；缺乏针对性，得0分。 3、可实施性：可实施性强，得1分；可实施性一般，得0.5分；缺乏可实施性，得0分。 此项不提供不得分。 |
| 保洁 服务 方案 | 9分 | 一、评审内容 针对本项目提供保洁服务（路面、绿地、公共设施、公厕等）方案，内容包含①卫生保洁服务标准；②卫生保洁服务实施方案；③垃圾分类收集与处理方案。 二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得3分；缺1项，得2分；缺2项，得1分。 2、针对性：针对性强，得3分；针对性一般，得1.5分；缺乏针对性，得0分。 3、可实施性：可实施性强，得3分；可实施性一般，得1.5分；缺乏可实施性，得0分。 此项不提供不得分。 |
| 绿化养护 服务 方案 | 12分 | 一、评审内容 针对本项目提供绿化养护服务方案，内容包含①绿化管理和养护服务（一级养护、二级养护、三级养护 ）标准；②绿化管理和养护服务实施方案。 二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得2分；缺1项，得1分。 2、针对性：针对性强，得5分；针对性一般，得2.5分；缺乏针对性，得0分。 3、可实施性：可实施性强，得5分；可实施性一般，得2.5分；缺乏可实施性，得0分。 此项不提供不得分。 |
| 病媒生物防制方案 | 6分 | 一、评审内容： 针对本项目提供病媒生物防治服务方案，内容包含①病媒生物防治方案服务标准；②病媒生物防治服务实施方案； 二、赋分标准： 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得2分；缺1项，得1分。 2、针对性：针对性强，得2分；针对性一般，得1分；缺乏针对性，得0分。 3、可实施性：可实施性强，得2分；可实施性一般，得1分；缺乏可实施性，得0分。 此项不提供不得分。 |
| 应急 预案 | 5分 | 一、评审内容 针对本项目特点提供应急预案，预案内容包含：重大活动、上级检查、紧急事件、汛期内、灾害性天气、干旱等的突击任务及临时性任务方案。 二、赋分标准： 1、完整性：方案内容完整全面，对上述内容均有描述及说明，得1分； 2、针对性：针对性强，得2分；针对性一般，得1分；缺乏针对性，得0分。 3、可实施性：可实施性强，得2分；可实施性一般，得1分；缺乏可实施性，得0分。 此项不提供不得分。 |
| 管理 制度 | 5分 | 一、评审内容 针对本项目制定的管理制度，内容包含①岗位职责：具有岗位工作标准、服务质量标准、作业流程及作业记录等；②内控制度：具有监督机制、自查制度等；③人员管理制度：具有员工日常管理办法、请销假制度、奖惩措施、激励机制、仪容仪表制度等。 二、赋分标准： 1、完整性：方案内容完整全面，对上述内容均有描述及说明，得3分；缺1项，得2分；缺2项，得1分。 2、针对性：针对性强，得1分；针对性一般，得0.5分；缺乏针对性，得0分。 3、可实施性：可实施性强，得1分；可实施性一般，得0.5分；缺乏可实施性，得0分。 此项不提供不得分。 |
| 人员资质 | 3分 | 实施人员中技术人员具有人社或住建部门颁发的与本项目相关的（项目管理、清卫保洁、绿化养护、病媒生物防制消杀）资格证书，一证0.5分，最多3分 （提供盖有投标人公章的复印件） |
| 专业设备配备 | 15分 | 一、评审内容 投标人提供《拟投入设备清单》（灌溉、冲洗、清扫、垃圾转运、喷药消杀、绿化修剪、草坪打孔等专业设备） 二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得1分； 2、针对性：针对性强，得2分；针对性一般，得1分；缺乏针对性，得0分。 3、可实施性：可实施性强，得2分；可实施性一般，得1分；缺乏可实施性，得0分。 此项不提供不得分。 |
|  |  | 机械车辆投入情况: 投标人根据项目实际需求，投入5种类型车辆（浇灌冲洗车、清扫车、垃圾转运车、高空作业车、园林机械类），每辆得1分，每类最多2分，总分最多10分。 自有的机动车提供行驶证复印件、非机动车提供发票复印件。 非自有车辆须提供租赁合同复印件； （以上复印件须加盖投标人公章）。 |
| 培训 考核 方案 | 3分 | 一、评审内容 投标人针对本项目制定的培训考核方案，内容包含①安全责任、业务操作等方面的培训方案；②针对不同的岗位及工作程序制定考核方案。 二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得1分；缺1项，得0.5分。 2、针对性：针对性强，得1分；针对性一般，得0.5分；缺乏针对性，得0分。 3、可实施性：可实施性强，得1分；可实施性一般，得0.5分；缺乏可实施性，得0分。 此项不提供不得分。 |
| 档案 管理 方案 | 3分 | 一、评审内容 针对本项目制定的档案管理方案，方案内容包含①档案资料的收集及分类方案；②档案资料的移交、归档方案。 二、赋分标准 1、完整性：方案内容完整全面，对上述各项内容均有描述及说明，得1分；缺1项，得0.5分。 2、针对性：针对性强，得1分；针对性一般，得0.5分；缺乏针对性，得0分。 3、可实施性：可实施性强，得1分；可实施性一般，得0.5分；缺乏可实施性，得0分。 此项不提供不得分。 |
| 业绩 | 4分 | 投标人提供2023年以来签订的同类项目合同，每个1分，最多计4分。 提供合同复印件并加盖投标人公章。 |
| 服务承诺 | 3分 | 1、承诺：上岗人员固定，不随意更换，若出现人员因事、病等不能工作的，及时调整其他人员补充，确保服务工作的正常进行，得1分，无承诺不得分。 2、承诺：储备可调度人员，调度人员能够保障临时性工作需要及处置突发事件，得1分，无承诺不得分。 3、承诺：接受采购人对服务的考核、监督及管理，并定期回访征询采购人对服务质量的满意度并加以改进，确保服务工作的优质高效得1分。无承诺不得分。 |
| 优化服务 | 3分 | 投标人根据项目实际情况和服务内容进行分析研究，对项目实施中的重点和难点进行专项论述，结合自身特点和同类项目管理经验，提出有利于本项目实施，并具有特色的管理服务思路和实施措施，由评标委员会综合评判，每采纳一项得1分，最多3分。 |
| 说明 | 评审标准： 1、针对性： （1）针对性强：方案能够完全切合本项目实际情况。 （2）针对性一般：方案中多数内容能够切合本项目实际情况，但存在至少一处不适用本项目实际的内容。 （3）缺乏针对性：方案描述不符合本项目采购情况，存在明显套用其他项目方案的内容。 2、可实施性： （1）可实施性强：方案工作流程完善，实施步骤清晰，科学合理，可操作性强。 （2）可实施性一般：方案中存在至少一处表述模糊、难以执行或不够科学合理的内容。 （3）缺乏可实施性：方案内容空洞，工作流程不完善，实施标准、实施质量不利于采购需求的实现，存在逻辑漏洞、常识错误或合理性差。 |  |
|  | 评标委员会成员须按照本评审要素据实打分。 |  |

- 第四章  招标内容及采购要求

- 注：1.若中标人注册地址在汉中市以外，须在签订合同之前向采购人提供汉中市办事机构证明及营业场所证明（房产证或房屋租赁合同），并将承诺设备和人员落实到位，否则自动丧失中标资格；

- 2.绿化养护管理驻场技术负责人，必须具备园林绿化大专及以上学历或持有园林绿化专业初级及以上职业资格证书，且有5年以上绿化管理工作经验。投标文件中须附有①相关资格证书（复印件加盖投标人公章）；②2025年以来至少一个月的社保缴纳证明或者用工合同（复印件加盖投标人公章），不满足视为投标文件有重大缺漏项，按无效投标文件处理。

- 3、中标人中标后，须与汉中本地环卫（主管）部门签订《垃圾倾倒许可证》或和环卫（主管）部门签订的垃圾倾倒协议，保证垃圾在指定地点倾倒。

一、项目概况

1．招标单位：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

2．招标项目：汉中市天汉湿地公园保洁绿化养护服务采购项目

二、服务项目范围

本次汉中市天汉湿地公园保洁绿化养护服务采购项目划分5个包段。

第一标段：汉江左岸龙岗大桥上游1100米至揽胜楼高架栈道段的景观区域的保洁和绿化养护服务。总面积352671平方米，其中硬质铺装面积59497平方米，绿地面积293174平方米。免费公共卫生间3座，抽取式蓄粪池需根据蓄粪池容量不定时抽吸外运。

第二标段：汉江左岸揽胜楼高架栈道至西排洪渠入江口段景观区域的保洁和绿化养护服务。总面积335703平方米，其中硬质铺装面积112389平方米，绿地面积223314平方米。免费公共卫生间2座，抽取式蓄粪池需根据蓄粪池容量不定时抽吸外运。

第三标段：汉江左岸西排洪渠入江口至汉江三号桥闸下游900米段景观区域的保洁和绿化养护服务。总面积269854平方米，其中硬质铺装面积85354平方米，绿地面积184500平方米。免费公共卫生间7座（其中抽取式蓄粪池1座需根据蓄粪池容量不定时抽吸外运）。

第四标段：汉江右岸龙岗大桥上游1000米至尤曼吉游乐场段景观区域（含濂水河入江口至濂水桥东、西两岸）的保洁和绿化养护服务。总面积459266平方米，其中硬质铺装面积106193平方米，绿地面积353073平方米。免费公共卫生间3座，抽取式蓄粪池需根据蓄粪池容量不定时抽吸外运。

第五标段：汉江右岸尤曼吉游乐场至三号桥闸段景观区域的保洁和绿化养护服务。总面积163026平方米，其中硬质铺装面积91626平方米，绿地面积71400平方米。免费公共卫生间2座，抽取式蓄粪池需根据蓄粪池容量不定时抽吸外运。

三、服务时限与合同签订：

服务合同时限为：一年。

本项目采用一次招标三年沿用，实行一年一考评一签合同的办法。服务期满后，在预算有保障，经采购人考评合格后，可以续签合同。

四、技术商务要求（适用于第一标段至第五标段）

1.技术要求(保洁)

（1）保洁质量标准

按照《城市道路清扫保洁质量与评价CJJ/T126-2008)》、《城市环境卫生质量标准(建设部建城［1997］21号)文件》中一级标准执行。

（2）废弃物控制指标

| 保洁等级级 | 果皮(片 1000m2) | 纸屑、塑膜(/1000m2) | 烟蒂(个/1000m2) | 痰迹(处/1000m2) | 污水(m2 /1000m2) | 其它(处/1000m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 无 | 无 |
| 二级 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤0.5 | ≤2 |
| 三级 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5 | ≤6 |
| 四级 | ≤10 | ≤12 | ≤15 | ≤15 | ≤2.0 | ≤8 |
| 广场类型 |  | 瓜果皮壳(片/100m2) | 纸片塑膜(片/100m2) | 烟蒂(个/100m2) | 痰迹(处/100m2) | 其它杂物（处/100m2) |
| 文化娱乐展览 |  | ≤1 | ≤1 | 无 | 无 | ≤1 |
| 机场 |  | ≤1 | ≤1 | 无 | 无 | ≤1 |
| 火车站、码头 |  | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ≤1 |
| 体育场馆 |  | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ≤1 |
| 长途车站 |  | ≤1 | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤2 |
| 大型公共广场 |  | ≤1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |

（3）保洁要求

①作业方式及时间

每天一次大扫和连续性保洁，并根据季节、人流量增加和路面情况增加大扫次数，其余时间不间断巡回保洁。雨雪天气可不进行大扫，但要巡回保洁。

人工、机械大扫作业时间：夏季早7:30前结束清扫工作，冬季8:30前结束清扫工作

连续性保洁时间：夏季早7:30至晚22:30，冬季早8:30至晚21:30。

②日常保洁

大扫时，对堤顶道路、广场、园路、人行道、栈道进行全面清扫。做到“五无五净”（五无：无堆积物、无果皮纸屑、无砖瓦土石、无污泥积水、无痰涕烟蒂；五净：路面净、果皮箱净、绿化带净、坐凳净，树眼周围净）。

连续性保洁时，保洁人员应巡回走动，用小扫把、撮箕、垃圾钳等工具清理路面、绿化带内较为明显的纸屑、果皮、饮料瓶等垃圾，清除硬化区域地砖间杂草，做到勤走、勤看、勤扫，确保景区整洁。

绿地、绿化隔离带每日至少彻底清扫一次绿化带内落叶、清除人畜粪便等污物，其余时间不间断巡回捡拾绿化带内的饮料瓶、果皮纸屑、烟头等小杂物。

③公共设施保洁

花池台、坐凳、风雨亭、警示牌、宣传栏、灯柱等公共设施应随时擦洗，确保无广告张贴、无积泥积灰、无青苔、无蜘蛛网等污渍。

亭台、楼阁、雕塑、诗碑等主要景点构筑物的保持无落叶、蜘蛛网、灰尘、青苔等污渍。

④清洗保洁

路面、广场、人行道保证定期冲洗、降尘，夏季每月至少二次、冬季每月至少一次。

汉白玉护栏、雕塑、景石每季度至少清洗一次，确保表面无青苔、污垢，冲洗后清洗面应见本色，无污垢。

垃圾箱外箱体每天需清洗一次，果皮箱外观应整洁、无污垢、无痰迹、无尘土、无小广告；蝇、蚊孳生季节，应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。箱内视污染程度及时清洗。

⑤垃圾收集、运输和处理

果皮箱内的垃圾应在每日早7点至晚9点巡回清掏，做到随清随运。箱内垃圾不得溢满，周围0.5～1m内应整洁，确保无散落、存留垃圾和污水。如因人流量大造成箱内垃圾多不能当日清掏完的，必须在次日上午10时前清运完毕。

禁止保洁人员在果皮箱、垃圾收集站点内翻捡废品，禁止用箩筐或编织袋装垃圾。

垃圾收容转运车应加盖密闭，车容应整洁美观，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰。在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。作业结束，应将车辆清洗干净停放整齐。

装卸垃圾应符合作业要求，垃圾倾倒应自行清运至环卫指定的垃圾倾倒点，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾或就地焚烧。

⑥工具房及工具存放

工具房只能存放保洁工具，不得堆放其他杂物或改作其他用途，严禁存放易燃易爆品。

有工具房的路段，工具应存放于工具房内，保持工具房整洁。无工具房的路段，不得将保洁车辆、保洁工具乱停乱放，应摆放整齐、干净整洁。

（4）公厕保洁标准及管理规定

按照《城市环境卫生质量标准(建设部建城［1997］21号文件)》中二类公厕卫生质量要求执行。

①公厕卫生保洁质量控制指标

| 项目 | 一类公厕 | 二类公厕 | 三类公厕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纸片(块) | 无 | ≤1 | ≤2 |
| 烟蒂(个) | 无 | ≤1 | ≤2 |
| 粪迹处) | 无 | 无 | 无 |
| 痰迹(处) | 无 | ≤1 | ≤2 |
| 窗格积灰 | 无 | 无 | 微 |
| 水厕 | 臭味(级) ≤0 | 臭味(级)≤1 | 臭味(级)≤1 |
| 非水厕 | 臭味(级) ≤0 | 臭味(级)≤2 | 臭味(级)≤3 |
| 水厕 | 苍蝇(只) 无 | 苍蝇(只) 无 | 苍蝇(只)＜3 |
| 非水厕 | 苍蝇(只) 无 | 苍蝇(只)＜3 | 苍蝇(只)≤5 |
| 蛛网 | 无 | 无 | 无 |

②公厕保洁标准

公厕外环境应整洁，无乱堆杂物，保洁工具应放置整齐。

公厕内采光、照明和通风应良好，无明显臭味，地面应光洁无积水。

公厕内墙面、天花板、门窗、隔离板、镜子应无积灰、污迹、蛛网、广告张贴。

公厕内照明灯具、烘手器、洗冲水设备完好，使用正常。

便池应洁净见底基本无臭味。大便池两侧应无粪便污物，槽内无积粪，小便槽(斗)应无尿垢、水锈，管道保持畅通。

抽取式蓄粪池公厕应定期抽取蓄粪池积液，不得溢满外流。

蝇蚊孳生季节，应定时喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆孳生。

③公厕管理规定

保洁员统一着装挂牌上岗，衣着整洁，态度和蔼，树立良好服务形象。

按规定时间免费开放，定时清扫、按时保洁。

不得从事与公厕管理无关的经营活动，禁止对外接电、接水。

及时维修小型易损件，大型维修报管理部门。

（5）应急处理保洁

①遇重大节日、重大活动、重大检查时应加大保洁力度，增派保洁人员，确保圆满完成任务。

②洪水上滩退水后的突击保洁及清理应快速做出响应，第一时间投入人力物力尽快恢复景区原貌。

③应提前预估并做出应急预案，在接到不同等级洪水通知后及时启动应急预案进行处置。

（6）病媒生物防治

①按照国家卫生城市标准，科学有效的使用化学杀虫药剂，将景区内的鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度水平控制在《全国爱卫办发布的GB-2011》规定的标准以内。

②严格按照规范定期进行消杀作业，消杀药物必须使用GB-2011规定的药物，消杀药物由中标方购买，费用由中标方承担，购买的药品必须经过招标方查验合格后方可使用，购买发票和消杀记录、影像资料备案待查。

（二）技术要求（绿化养护）

本次绿化养护实行分区域分级别养护，根据不同重点程度、景观效果分为三个养护等级，区域划分和养护等级见下表：

| 汉中市一江两岸天汉湿地公园绿化分级养护统计表 单位：平方米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 总面积 | 一级养护位置及面积 |  |  | 二级养护面积 | 三级养护面积（芒草类） |
| 第一 标段 |  | 龙岗广场（飘带接头-越堤路停车场） | 8000 | 26000 | 107359 | 159815 |
|  | 293174 | 水滴雕塑草坪 | 6000 |  |  |  |
|  |  | 翻板闸广场（拱桥-越堤路雪松林边） | 12000 |  |  |  |
| 第二 标段 |  | 女神广场草坪（月光草坪至女神广场西侧风雨亭） | 20000 | 40000 | 102641 | 80673 |
|  | 223314 | 天汉广场草坪，沥青路两侧约10米（入口至沙滩边） | 16000 |  |  |  |
|  |  | 沥青路两侧（大花萱草区域） | 4000 |  |  |  |
| 第三 标段 | 184500 | 游船接待中心（左右100米范围） | 8000 | 36000 | 148500 |  |
|  |  | 音乐喷泉广场（左右100米范围） | 10000 |  |  |  |
|  |  | 演艺广场草坪 | 18000 |  |  |  |
| 第四 标段 | 353073 | 龙岗广场（广场全段，步道两侧至一号公厕下堤踏步） | 12000 | 36000 | 184000 | 133073 |
|  |  | 广场东透水混凝土路两侧（至二号公厕下堤踏步） | 8000 |  |  |  |
|  |  | 翻板闸广场（停车场边至排水沟） | 6000 |  |  |  |
|  |  | 翻板闸广场（排水沟至栈道末端） | 10000 |  |  |  |
| 第五 标段 | 71400 | 全区域 |  |  | 71400 |  |

1.一级绿地养护标准

（1）草坪养护标准

①草地内无杂物，同品种草坪内无异类（阔叶类）杂草，每平方米面积内杂草不得超过10株。

②草坪生长茂盛，叶色浓绿，无病虫危害。

③草坪高度保持10公分以下，修剪整齐，及时清理，保持干净卫生。

（2）观花植物养护标准：

①修剪：花后及时修剪残花，及时修剪病残枝和枯黄部分。

②无缺苗、无死株、无斑秃。

③及时施肥，保证开花期营养和花后复壮。

（3）芒草类植物养护标准:

①修剪

冬季干枯型的芒草：在入冬之后，保持以防火为重点养护内容。木质构筑物附近的芒草干枯后全面修剪；景观区域的芒草可以在来年春季温度回升后进行全面修剪。

常绿型芒草：以施肥、修剪干枯部分，适时分栽为主。

②施肥

每年在开春前施以磷钾肥为主的复合型肥料,按照每平方米5至10克进行控制。

③移栽

在对于密度过大的芒草类植物要适当进行分株和移栽，保证合理的成长量。

④检查标准：在正常生长季节，每平方米干枯或病虫害数量不能超过2%，冬季杜绝火灾，不得出现垃圾和干枯的植物残体。

（4）其他主要养护措施

①树木整形：

根据树木生长情况，每年对树木进行整形修剪，分枝分布均匀，疏密适当，树冠完整美观。

②浇水

根据天气和树木、绿篱缺水情况确定浇水时间和次数，避免夏季中午阳光直射时浇水，保证植物有充足的水分，不受旱、不萎蔫、不枯黄。重点浇水为新栽苗木、绿地、草坪。

③苗木补栽及施肥：每年冬季落叶后，对树木缺苗情况进行一次全面普查，并在来年植树季节，保质保量补栽到位。每年施肥次数不少于3次，肥料品种不低于3种，保证植物生长要求。

④树盘修复：树盘用覆盖物整理规范美观，不得有其它植物成长。

⑤枯树、枯枝清理：不得出现枯枝败叶和植株死亡。

⑥防虫打药：根据不同树木种类，病虫害种类，本着以“预防为主、防治结合”的原则预防用药，并根据园区病媒生物防治要求按照规范进行消杀。芒草类主要以地下害虫为主，及时检查发现大量蔓延之前必须进行人工和化学药剂的防治。

2.二级绿地养护标准

（1）草坪养护质量标准

①草地内无砖块、白色垃圾等，同品种草坪内无明显异类（阔叶类）、超高杂草，在每平方米面积内杂草不得超过10%。

②草坪生长正常，叶色浓绿，无病虫危害。

③草坪高度不得超出20公分，修剪草坪整齐，及时清除草叶，保持干净卫生。

（2）绿篱养护标准

①修剪：在生长期（4月至11月）每半个月修剪一次；

②外观：无死株、无斑秃，绿篱平整、无冒枝；

③树木整形：根据树木生长情况，每2年对辖区树木进行一次整形，侧枝分布均匀，枝条疏密适当，树冠完整美观。

④浇水：根据天气和树木、绿篱缺水情况确定浇水时间和次数，避免夏季中午阳光直射时浇水，保证植物有充足的水分，不受旱、不枯黄。重点为新栽苗木和水分敏感植物。

⑤苗木补栽及施肥：每年冬季落叶后，对树木缺苗情况进行一次全面普查，并在来年植树季节，保质保量补栽到位。每年施肥次数不少于2次，肥料品种不低于2种，保证植物生长要求。

⑥枯树、枯枝清理：做好倾斜树木的扶正，如遇灾害性天气使树木歪斜或倒树断枝，及时做好枯死树木、树枝、枯叶、腐败植物的清挖和清除，防止造成危害。

⑦防虫打药：根据不同树木种类和病虫害种类，本着以防为主、防治结合的原则预防用药，并根据园区病媒生物防治要求按照规范进行消杀。芒草类主要以地下害虫为主，及时检查发现大量蔓延之前必须进行人工和化学药剂的防治。

3.三级绿地（低维护芒草类植物）养护标准:

（1）修剪：冬季干枯型的芒草在入冬之后，保持以防火为重点养护内容。木质构筑物附近的芒草干枯后全面修剪；景观区域的芒草可以在来年春季温度回升后进行全面修剪。常绿型芒草及时修剪干枯部分，适时分栽。

（2）施肥：每年在开春前施以磷钾肥为主的复合型肥料。按照每平方米3-5克进行控制。

（3）移栽：在对于密度过大的芒草类植物要适当进行分株和移栽，保证合理的成长量。

4.其他工作要求

（1）人员配备和队伍：绿化养护人员具备园林养护专业知识和丰富的工作经验，熟悉辖区植物，现场工作人员熟练掌握养护机具，规范文明作业。

（2）工作资料：每月报送当月绿化养护工作总结和次月工作计划。

（3）养护药物和肥料管理：用于绿化养护所需的肥料、农药由中标方购买，购买费用由中标方承担，购买的药品必须经过招标方查验合格后方可使用，购买发票和施肥记录备案待查。

5.作业人员和作业管理 ：

（1）作业人员须遵守景区管理规定，服从招标人管理。

（2）作业人员年龄要有一定的限制，要有一定的保险措施。

（3）作业人员统一着装、佩带工号章，着装要干净整齐，无破损，不得穿拖鞋或赤脚、赤膊上岗作业。

（4）修剪、掉落、清扫的枝条、树叶、垃圾不得倾倒和扫入河道，不得在景区内填埋、焚烧。

（5）加强作业人员的劳动保护，落实各项防暑降温措施，视情调整户外作业时间。中标单位工作人员基本工资、五金一险、加班费、商业保险、高温费以及政策性调增等所有费用由中标单位负责，中标单位须保证员工不因劳资纠纷等内部矛盾出现怠工、罢工等损害招标人利益的行为。

（6）中标单位聘用人员应加强安全生产教育，在工作过程中，所发生的安全事故、责任由中标单位负责。

（7）中标单位应把在景区工作的人员的名单交给招标人备查，每月考勤需经招标人管理人员审核；中标单位应保持员工队伍的基本稳定，每月的流动率不得超过10%。

（8）招标人因举办大型活动、迎接上级部门检查，或大雨、大雪、洪水、干旱等灾害性天气导致工作任务增加，向中标单位提出增派人员及设备，中标单位应予无条件配合，并合理安排、调配工作人员，确保圆满完成工作任务。

备注：以上均是★内容，为实质性要求，投标人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效响应。

第五章  合同基本条款（草案）

一、服务条件

（一）服务地点：汉中市汉台区滨江路

（二）服务期限：一年

本项目采用一次招标三年沿用，实行一年一考评一签合同的办法。服务期满后，在预算有保障，经采购人考评合格后，可以续签合同。

二、合同价款

合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：

依据合同约定（验收时间、人员、方式等），甲方定期对服务情况进行检查验收。甲方依照合同价按每月10日支付乙方服务费用。

四、双方权利与义务

（一）甲方责任：

1.甲方有权指导乙方的管护等工作，监督乙方合同执行效果。

2.甲方只承担综合物业管护的合同费用，超出合同服务以外发生的费用由乙方承担。

3.甲方有权检查乙方的聘用人员劳动合同及社会保险凭证，有权要求乙方更换不合格人员。

4.甲方有权对乙方服务全程跟踪，并对不合格服务进行通告处罚。

5.甲方对乙方的综合物业管护工作随时进行监督检查，按照乙方承诺的工作标准考核打分，每月底进行汇总评分，如连续三个月考核不达标，甲方有权终止合同。

（二）乙方责任：

1.满足甲方综合物业管护人数和服务质量要求，经甲乙双方负责人确认，对达不到服务规范要求或其他条件要求的人员进行更换。

2.乙方服务在甲乙双方确认的区域内，实施保洁、绿化、美化等工作。

3.乙方应保证聘用人员享受法律、法规和国家、省规定的人员基本工资、 “五险一金” 、 加班费、商业保险、高温费以及政策性调增等所有费用由乙方负责。

4.乙方应遵循安全生产规定，聘用人员在工作过程中，所发生的安全事故、责任与费用由乙方承担。

5.乙方聘用人员在甲方服务区域内违法、犯罪，乙方应负全部责任。

6.乙方应详细做好管护工作、病媒生物防制工作的记录 、日志，已供甲方备查。

7.乙方按照其响应文件中有关报价及其他服务承诺部分，另行成文，作为本合同附件。

（三）精细化管理要求：

1.乙方应建立长效联动机制，全面实行网格化，建立保洁、绿化养护、治安、湖面、亮化等长效联动机制和精细化立体联动服务体系，责任到人。

2.乙方应优化人员年龄结构（原则上不超过60周岁），每月对保洁内容、保洁标准进行培训，针对本标段绿化特点，对绿化工人进行系统培训并将培训计划逐月上报甲方。

3.乙方项目现场主管，需要有3年以上管理工作经验，具备发现问题和处理问题的能力。如遇责任心不强，对服务质量要求不高，甲方有权利提出更换。

4.乙方需每月对本项目服务质量和水平进行督导检查，并将检查情况上报甲方。

（四）考评、奖罚制度

1.甲方随时检查乙方的管护工作，如发现其管护水平低，保洁不达标、绿化养护不到位等情况，经甲方督导仍不按要求整改的或整改不及时、不到位的，进行处罚500元。

2.甲方对乙方的管护工作服务质量进行月考评，如乙方月考评不合格，进行违约处罚1000元。

3.乙方年终综合考核被评定为优秀的，予以奖励2000元。

4.考核评分采用100分制，100-96分以上为优秀，95-90分为良好，89-80分为合格，低于80分的为不合格。

- 五、验收

（一）初步验收：

（二）最终验收：

（三）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

4、由一江两岸考核小组依据一江两岸办公室制定的考核办法综合评分，会同供应商进行现场检查考核，进行打分并由供应商签字确认，考核评分达到合格以上的支付本月服务费。

5.履约验收内容

（1）保洁做到“五净五无”（五净：路面净、果皮箱净、绿化带净、坐凳净、树眼周围净；五无：无堆积物、无果皮纸屑、无砖瓦土石、无污泥积水、无痰涕烟蒂。）

（2）公厕外环境整洁，公厕内无污渍、蛛网，无乱涂乱画，公厕内墙面、地面光洁、蹲位隔板应整洁无污物，大便槽内应无积粪。

（3）树木长势好，外观健康树盘美观，无枯死植株及断枝隐患。草坪整体长势好，观感良好，外观纯净无杂草，无斑秃裸露。

6.履约验收验收标准

| 项目 | 保洁作业质量规范及绿化养护质量规范 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 人员 管理 （10分） | 严格按照投标人数上岗。（2分） | 未按投标人数上岗，扣0.1分/人次 |
|  | 人员统一着装上岗作业。按时上下岗，不坐岗、不擅自离岗，保洁工具不乱放。（2分） | 未统一着装上岗，坐岗、打盹、与游人闲聊，扣0.1分/人次 |
|  | 规范作业，不得将垃圾扫入河道、绿化带内。拔除的杂草、修剪的枝条不得抛入河道中。（3分） | 发现有将垃圾、杂草和修剪枝条扫入河道内或草坪内，一次扣0.2分。 |
|  | 管理人员专业经验丰富，绿地管护技术人员理论实践能力具备，规范作业，绿化人员充足，安排工作及时响应。（3分） | 绿化专业人员不到位，作业不规范，响应不及时扣1分。 |
| 地面、绿地保洁 （5分） | 做到“五净五无”（五无：无堆积物、无果皮纸屑、无砖瓦土石、无污泥积水、无痰涕烟蒂；五净：路面净、果皮箱净、绿化带净、坐凳净、树眼周围净。）及时检查捡拾绿化带内垃圾、落叶、清除人畜粪便等污物。（5分） | 未达标准的每项扣0.5分。 |
| 公共设施 保洁 （5分） | 人行桥、亭阁、雕塑、花池台、坐凳、风雨亭、广告牌、警示牌、宣传栏、灯柱及时清扫、抹擦灰尘，保持无污迹、无积灰、无蜘蛛网、无张贴。蝇、蚊孳生季节，垃圾桶应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。（5分） | 未及时清洗发现污迹、积灰、蜘蛛网、张贴，一处扣0.5分.垃圾桶不整洁的的每个扣0.5分，蚊蝇乱飞未消杀的扣0.5分。 |
| 公共设施 清洗 （5分） | 堤顶路面、广场、人行道、石栏杆保证定期清洗（夏季2次、冬季1次），冲洗后应干净见本色，路面无积水、无油污痰迹、无口香糖渣等污垢。（5分） | 不按预案清洗扣2分。 |
| 公厕 保洁 (5分) | 公厕外环境应整洁，无乱堆杂物，公厕四周5-8m范围内无垃圾、粪便。公厕内采光、照明和通风应良好，无明显臭味。（2分） | 外部环境差扣0.5分。有明显臭味扣0.5分。 |
|  | 公厕内无污渍、蛛网，无乱涂乱画，公厕内墙面，地面光洁。蹲位隔板应整洁无污物，大便槽内应无积粪。（1分） | 有积灰、污渍、蛛网、乱涂乱画，每处扣0.5分。隔板及大便槽两侧有粪便污物、积粪的扣0.5分。 |
|  | 保障设施完好率100%，及时维修小型易损件（水龙头、软管、灯泡、门合页、下水疏通），大型维修报管理部门维修。（1分） | 设备损坏,未更换修复的扣0.5分。 |
|  | 蝇蚊孳生季节，应定时喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆孳生。（1分） | 未有效控制和消杀扣0.5分。 |
| 树木长势形态 （20分） | 树木长势好，外观健康（5分） | 一株长势不良扣1分 |
|  | 适时灌溉施肥，保持树盘美观（5分） | 浇灌不及时扣1分，施肥不及时扣1分 |
|  | 处理枯死植株及断枝隐患（5分） | 未处理一处扣1分 |
|  | 修剪时保护培养树型，合理适度（5分） | 修剪不当一处扣1分 |
| 绿篱地被草坪长势（30分） | 整体长势好，观感良好（10） | 一处长势不良扣1分 |
|  | 灌溉施肥，保持健康长势（5分） | 浇灌不及时扣1分，施肥不及时扣1分 |
|  | 清除杂草，保持外观纯净（5分） | 一处明显杂草扣1分 |
|  | 草坪高度8-10㎝，及时修剪（5分） | 修剪不及时扣1分 |
|  | 无病虫害（5分） | 一处明显病虫扣1分 |
| 保洁 （5分） | 清扫的垃圾做到日产日清。垃圾桶四周地面无垃圾抛洒，堆放现象。绿化修建的枝叶、枝条应及时清理外运，不得现场时间滞留景区。（5分） | 路面发现有垃圾堆积未及时清运每处扣1分。 |
| 病媒生物防制 （5分） | 按照《全国爱卫办发布的GB-2011》标准，科学有效的将景区内病媒生物密度水平控制在规定的标准以内。（5分） | 严格按照规范定期进行消杀作业，未按规定消杀的一次扣2分。 |
| 重大 活动 （5分） | 对活动场所举办地提早安排好保洁工作，创造一个良好的卫生环境。活动结束后，及时清扫，不留死角，垃圾不过夜。（5分） | 接到通知后，未及时安排，不按照预案执行的一次扣2分。 |
| 满意度 （5分） | 群众满意度达到95%以上。（5分） | 因工作不到位，被市长信箱、政府12345投诉，追查情况属实的一次扣2分。 |

（四）中标供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

六、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同和随产品的相关文件为准。

七、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约的，甲方有权终止合同；若给甲方造成经济损失的，甲方可依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，须依法赔偿给乙方造成的经济损失。

八、其他

1.洪水达到3000立方米/每秒以上漫滩，甲方给予适当的清淤补助。未达到洪水标准的漫滩，按照投标文件承诺由己方执行清淤任务。

2.按照招标文件约定，所有溪流、池塘内的水生植物由乙方自行清理，甲方不承担任何费用。

3.在绿化养护工作中，须严格按照《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018（发布部门：中华人民共和国住房和城乡建设部）规范标准执行。乙方在服务期间，因责任心不强、管护水平低下，未按养护要求造成绿地植被、树木死亡的，照价赔偿恢复原样（不可抗拒因素除外）。如遇灾害性天气造成树木倒伏、苗木损毁等需进行清理、恢复的，根据实际工作量给予供应商适当补助，尽快恢复景区面貌。

4.在合同签订后，将中标总价的2%作为乙方管理范围内的常规植物更新费用，在最后支付季度凭植物更新计划、清单及验收审核单支付该项费用。

九、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由采购人与中标供应商双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同份数由采购人和中标供应商具体商定。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

# 第六章  投标文件构成及格式

注释： 1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式选择填报。 2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

- 汉中市政府采购公开招标项目

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标    段：

投 标 人：                   （公章）

时    间：

目  录

第一部分 资格证明文件-------------------------------------------------X

一、营业执照等主体资格证明文件------------------------------------X

二、法定代表人(负责人)授权委托书----------------------------------X

三、资格承诺函----------------------------------------------------X

四、落实政府采购政策需满足的资格要求------------------------------X

第二部分 符合性证明文件-----------------------------------------------X

一、投标函格式----------------------------------------------------X

二、开标一览表----------------------------------------------------X

三、分项报价表----------------------------------------------------X

四、供应商承诺书--------------------------------------------------X

四、技术服务偏差表------------------------------------------------X

五、合同基本条款响应----------------------------------------------X

第三部分 投标方案---------------------------------------------------- X

一、投标人性质及其概况--------------------------------------------X

二、技术服务方案--------------------------------------------------X

三、参考样表------------------------------------------------------X

第一部分  资格证明文件

投标人应按照招标文件第二章《资格审查表》所列审查项逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。

其中，《法定代表人(负责人)授权委托书》、《汉中市政府采购供应商资格承诺函》、《中小企业声明函》、《近三年内在经营活动中无重大违法记录声明》须按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

- 一、营业执照等主体资格证明文件

- 二、法定代表人(负责人)授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

汉中市政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）（身份证号：      ）为本公司的授权代表，参加贵方组织的 项目名称 （项目编号：       ）第___标段政府采购活动，就该项目的招投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与投标文件有效期一致。

授权代表姓名：_______________	性别：_____

职务：________________           电话：_________

通讯地址：__________________     邮政编码：__________

| 法定代表人（负责人）身份证复印件 （有人像面） | 授权代表身份证复印件 （有人像面） |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）身份证复印件 （有国徽面） | 授权代表身份证复印件 （有国徽面） |

供应商：名称（加盖公章）    法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件并注明联系电话。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人CA锁在电子投标文件制作软件中签章。

三、 资格承诺函

汉中市政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构名称）

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中（www.creditchina.gov.cn），也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中（www.ccgp.gov.cn）。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

日期：     年   月   日

- 四、落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 汉中市政府采购中心 的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（项目名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（项目名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：   物业管理    。

2、未提供或未按要求填报的，不享受中小企业扶持政策。接受联合体或者分包时，组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标结果公告一同公布。

4、各供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照招标文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）进行自测。可登录工业和信息化部的中小企业规模类型自测小程序（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）进行测算。

5、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

第二部分  符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

汉中市政府采购中心：

我方收到贵中心发布的 项目名称 （项目编号：      ）第___标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本招标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

四、我方尊重评标委员会的评审结果。

五、如若中标，我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

六、我方提交电子投标文件一份。

七、我方在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

八、我方的投标文件在开标之日起 90 个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

九、所有关于此次投标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名   称（加盖公章）

地址：

电话：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　 月　日

备注：

1、项目不分标段的，第     标段空白处填写“/”。

2、除可填报项目外，对本投标函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

近三年内在经营活动中无重大违法记录声明

汉中市政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

备注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

二、开标一览表

开标一览表

投标人名称：                                      人民币：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标 段 |  |
| 总报价小写： | 元 |
| 总报价大写： |  |

特别提示：

1、投标报价必须包括本项目所需全部费用。

2、该报价须与标书信息确认中的报价一致。如不一致，以标书信息确认中的报价为准，请各投标人仔细填写。

- 三、分项报价表

分项报价表（样表）

| 序号 | 服务项目 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： 单位：元（保留到元） |  |  |  |  |

备注：

1、本表“合计”金额应与《开标一览表》一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

3、人员工资不得低于2023年度汉中市汉台区最低工资标准；（招标前如遇最低工资标准调整，则以最新标准为准。）

四、投标人承诺书

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、集中采购机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向集中采购机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、集中采购机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和集中采购机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　 年　月　日

- 四、技术服务偏差表

| 序号 | 招标文件 要求 | 投标文件响应条款 | 偏离 程度 | 偏离简述 或相关证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足

招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足

招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果

加“★”内容的“响应条款”及“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应，投

标无效。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相

一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效

响应处理。

投标人：  名   称   （加盖公章）

日期： 年  月  日

五、合同基本条款响应

- 1、完全理解并接受招标文件中《合同基本条款》草案要求。

- 2、同意把我方投标文件中的服务内容、条款写入合同，并认真履行我方的承诺。

投标人：名  称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

第三部分  投标方案

一、投标人基本情况及其性质

（一）投标人基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

（二）投标人其他情况

包括但不限于总公司分公司分布及经营状况、股权变更、管理制度、人员配备、用户评价、正在实施的项目，评优获奖等情况，以及投标人认为有利于中标的其他情况说明。

二、技术服务方案

参照招标文件第二章《组织评审》各条款的要求，结合第四章《招标内容及采购要求》编制技术服务方案。

以下内容仅供参考：

- （一）总体服务方案

（二）组织机构设置

（三）保洁服务方案；

（四）绿化养护服务方案；

（五）病媒生物防制方案；

（六）应急预案

（七）管理制度；

（八）人员资质；

（九）专业设备配备

（十）培训考核方案

（十一）档案管理方案

（十二）业绩；

（十三）服务承诺

（十四）优化服务;

- (十五）其他有必要说明的内容

三、参考样表

（一）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 年 月 日—年 月 日 |  |  |

（二）业绩合同样表

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

注：1、后附2023年1月1日以来同类项目合同复印件加盖投标人公章（以合同签订日期为准）2、视情况，此表一并随《中标结果》公示。

（三）项目团队样表

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目团队人员清单

| 1、项目负责人/技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作 业绩和经历 | 本项目分工 |  |
| 2、服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 |  | 本项目 分工 |
| 3、辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 本项目分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）专业设备配备

提供《拟投入设备清单》（灌溉、冲洗、清扫、垃圾转运、喷药消杀、绿化修剪、草坪打孔等专业设备）及车辆清单

拟投入设备清单

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 产权 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业设备 |  |  |  |  |  |  |
| 机械车辆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 浇灌冲洗车 |  |  |  |  |  |
|  | 清扫车 |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾转运车 |  |  |  |  |  |
|  | 高空作业车 |  |  |  |  |  |
|  | 园林机械类 |  |  |  |  |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |

注：机动车提供行驶证复印件、非机动车及其余设备提供发票复印件，并加盖投标人公章。非自有车辆须提供租赁合同复印件。

（表格空间不足时请自行扩展）