| 工程项目清单费用汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金 额（元） |
| 1 | 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 工程项目清单费用汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金 额（元） |
| 1 | 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 2 | 2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-给排水工程 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 温室大棚棚体维修 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 棚墙体加固（更改） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102003003 | 挖沟槽土方 |  | 1.土的类别:一类、二类土 2.开挖深度:0.6m | m3 | 154.08 |  |  |  |
| 2 | 010102009009 | 回填方 |  | 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:现场素土 3.密实度:0.94 | m3 | 29.53 |  |  |  |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.防潮层材料种类:M10水泥砂浆 | m3 | 47.51 |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.厚度:30cm 2.材料品种、强度要求、配比:3:7灰土 | m3 | 77.04 |  |  |  |
| 5 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10 混合砂浆 | m3 | 351.98 |  |  |  |
| 6 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.12mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活扫毛或划出纹道 2.6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 1466.6 |  |  |  |
| 7 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:深灰色涂料 | m2 | 1466.6 |  |  |  |
|  |  | 更换耳房门窗及墙体补修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 8 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.刷界面处理剂一道 2.12mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活扫毛或划出纹道 3.6mm厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.1mm厚抗裂砂浆 5.铺耐碱玻纤网格布(130g/m2) 6.1mm厚抗裂砂浆 | m2 | 210.48 |  |  |  |
| 9 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:住宅山墙及围墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆，温膜厚度约 18um-23um;喷涂底漆，湿膜厚度约 45um-50um;喷涂面漆，湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm喷涂专用配套罩面漆，湿膜厚度约 18um-23um | m2 | 210.48 |  |  |  |
| 10 | 011704002002 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.拆除部位:住宅山墙及围墙 2.抹灰层种类:墙体清除老旧水泥砂浆墙皮，清洗界面 | m2 | 210.48 |  |  |  |
| 11 | 040103005003 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:拆除的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 4.21 |  |  |  |
| 12 | 011710002001 | 金属门窗拆除 |  |  | 樘 | 16 |  |  |  |
| 13 | 010802003001 | 防盗门 |  | 1.门洞口尺寸:900*2100 2.框、扇材质、规格:成品防盗门 | m2 | 15.12 |  |  |  |
| 14 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:1500*2000 2.窗类型:65系列断桥铝合金平开窗 | m2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 新建棚体之间总长1600米直径200PVC的管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 15 | 010102003002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:综合土 2.挖土平均厚度:0.5m 3.弃土运距:暂不计 | m3 | 320 |  |  |  |
| 16 | 010102009007 | 回填方 |  | 1.土质要求:符合条件原土 2.夯填(碾压):人工回填 | m3 | 320 |  |  |  |
|  |  | 800米主管道直径为350波纹管的排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010102003001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:综合土 2.挖土平均厚度:1.2m 3.弃土运距:暂不计 | m3 | 200 |  |  |  |
| 18 | 010102009003 | 回填方 |  | 1.土质要求:符合条件原土 2.夯填(碾压):人工回填 | m3 | 200 |  |  |  |
|  |  | 生产道路平铺砖硬化1000平米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011601003001 | 块料道路面层 |  | 1.标准砖（平铺），粗砂扫缝 2.20mm粗砂垫层 3.150厚3:7灰土垫层 4.素土夯实，密实度>93% | m2 | 1000 |  |  |  |
|  |  | 平菇原材料堆放场地混凝土硬化200平米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 |  | 1.混凝土种类、强度等级:商品砼、C30 2.厚度:18cm | m2 | 200 |  |  |  |
| 21 | 011601004001 | 道路基层 |  | 1.基层厚度:150mm 2.基层材质、规格或配合比:3:7灰土 | m2 | 200 |  |  |  |
|  |  | 平菇基地周边安全围栏1.2米高800米长建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 01B001 | 护栏（成品塑钢安全围栏） |  | 1.类型:安全围栏 2.高度:1.2m | m | 800 |  |  |  |
|  |  | 保娃沟门村组巷道返修沥青混凝土硬化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 23 | 011601001001 | 沥青混凝土道路面层 |  | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2.面层厚度:6cm | m2 | 5021.18 |  |  |  |
| 24 | 040203003001 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1kg/m2 | m2 | 5021.18 |  |  |  |
| 25 | 041001004001 | 路面凿毛 |  | 1.材质:混凝土路面 | m2 | 5021.18 |  |  |  |
| 26 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:路面凿毛的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 50.21 |  |  |  |
|  |  | 社区沿街立面改造2000平米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1#商铺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010901001001 | 瓦屋面 |  | 1.灰色树脂瓦3mm厚，搭接长度不小于200mm,螺栓M6*90@600固定(屋脊破口处用密封膏封严，用3mm厚合成树脂正脊瓦(成品)专用防水自攻螺钉，Φ16热镀锌圆钢避雷针(h=500mm) 2.屋面檩条C120*50*20*2.5@750 3.轻钢屋架（60*40*3方钢钢架，1.2mm厚50*50不锈钢管立柱@600） | m2 | 923 |  |  |  |
| 28 | 010901009001 | 屋面非结构型檐板 |  | 1.构件部位:檐板 2.构件品种、规格、尺寸:1200mm*1mm厚铝合金檐板木纹色烤漆，自攻螺钉间距500mm | m | 168 |  |  |  |
| 29 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.基层材料种类、规格:10mm厚硅酸盐钙板，自攻螺丝固定 | m2 | 48.6 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 30 | 011701001001 | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:砖砌女儿墙 2.拆除高度:1.2m | m3 | 1.96 |  |  |  |
| 31 | 011702002001 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | 1.构件名称:钢筋混凝土挑檐板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:120mm | m3 | 5.88 |  |  |  |
| 32 | 040103005004 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:路面凿毛的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 7.84 |  |  |  |
|  |  | 正立面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011502001001 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:100mm*30mm厚EPS线条 | m | 113.4 |  |  |  |
| 34 | 011502001002 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:150mm*50mm厚EPS线条 | m | 39.6 |  |  |  |
| 35 | 011502001003 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:150mm*100mm厚EPS线条 | m | 99 |  |  |  |
| 36 | 011404004001 | 线条刷涂料 |  | 1.刷防护材料、油漆:耐碱网格布，新刷抗裂砂浆抹面侧，涂胡桃色木纹涂料 | m | 252 |  |  |  |
| 37 | 011201001011 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.刷界面处理剂一道 2.12mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活扫毛或划出纹道 3.6mm厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.1mm厚抗裂砂浆 5.铺耐碱玻纤网格布(130g/m2) 6.1mm厚抗裂砂浆 | m2 | 264.99 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 38 | 011403001012 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:住宅住宅正立面 2.油漆品种、刷漆遍数:仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆，温膜厚度约 18um-23um;喷涂底漆，湿膜厚度约 45um-50um;喷涂面漆，湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm喷涂专用配套罩面漆，湿膜厚度约 18um-23um | m2 | 264.99 |  |  |  |
| 39 | 011704002011 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.拆除部位:住宅正立面 2.抹灰层种类:墙体清除老旧墙皮，清洗界面 | m2 | 264.99 |  |  |  |
| 40 | 040103005020 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:拆除的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 5.3 |  |  |  |
|  |  | 2#商铺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 010901001002 | 瓦屋面 |  | 1.灰色树脂瓦3mm厚，搭接长度不小于200mm,螺栓M6*90@600固定(屋脊破口处用密封膏封严，用3mm厚合成树脂正脊瓦(成品)专用防水自攻螺钉，Φ16热镀锌圆钢避雷针(h=500mm) 2.屋面檩条C120*50*20*2.5@750 3.轻钢屋架（60*40*3方钢钢架，1.2mm厚50*50不锈钢管立柱@600） | m2 | 1170 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 42 | 010901009002 | 屋面非结构型檐板 |  | 1.构件部位:檐板 2.构件品种、规格、尺寸:1200mm*1mm厚铝合金檐板木纹色烤漆，自攻螺钉间距500mm | m | 206 |  |  |  |
| 43 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.基层材料种类、规格:10mm厚硅酸盐钙板，自攻螺丝固定 | m2 | 48.6 |  |  |  |
| 44 | 011701001002 | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:砖砌女儿墙 2.拆除高度:1.2m | m3 | 2.52 |  |  |  |
| 45 | 011702002002 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | 1.构件名称:钢筋混凝土挑檐板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:120mm | m3 | 7.56 |  |  |  |
| 46 | 040103005005 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:路面凿毛的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 10.08 |  |  |  |
|  |  | 正立面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011502001004 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:100mm*30mm厚EPS线条 | m | 151.2 |  |  |  |
| 48 | 011502001005 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:150mm*50mm厚EPS线条 | m | 52.8 |  |  |  |
| 49 | 011502001006 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:150mm*100mm厚EPS线条 | m | 132 |  |  |  |
| 50 | 011404004002 | 线条刷涂料 |  | 1.刷防护材料、油漆:耐碱网格布，新刷抗裂砂浆抹面侧，涂胡桃色木纹涂料 | m | 336 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 51 | 011201001010 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.刷界面处理剂一道 2.12mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活扫毛或划出纹道 3.6mm厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.1mm厚抗裂砂浆 5.铺耐碱玻纤网格布(130g/m2) 6.1mm厚抗裂砂浆 | m2 | 324.72 |  |  |  |
| 52 | 011403001011 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:住宅住宅正立面 2.油漆品种、刷漆遍数:仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆，温膜厚度约 18um-23um;喷涂底漆，湿膜厚度约 45um-50um;喷涂面漆，湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm喷涂专用配套罩面漆，湿膜厚度约 18um-23um | m2 | 324.72 |  |  |  |
| 53 | 011704002010 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.拆除部位:住宅正立面 2.抹灰层种类:墙体清除老旧墙皮，清洗界面 | m2 | 324.72 |  |  |  |
| 54 | 040103005019 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:拆除的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 6.49 |  |  |  |
|  |  | 3#商铺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 55 | 010901001003 | 瓦屋面 |  | 1.灰色树脂瓦3mm厚，搭接长度不小于200mm,螺栓M6*90@600固定(屋脊破口处用密封膏封严，用3mm厚合成树脂正脊瓦(成品)专用防水自攻螺钉，Φ16热镀锌圆钢避雷针(h=500mm) 2.屋面檩条C120*50*20*2.5@750 3.轻钢屋架（60*40*3方钢钢架，1.2mm厚50*50不锈钢管立柱@600） | m2 | 1586 |  |  |  |
| 56 | 010901009003 | 屋面非结构型檐板 |  | 1.构件部位:檐板 2.构件品种、规格、尺寸:1200mm*1mm厚铝合金檐板木纹色烤漆，自攻螺钉间距500mm | m | 270 |  |  |  |
| 57 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.基层材料种类、规格:10mm厚硅酸盐钙板，自攻螺丝固定 | m2 | 48.6 |  |  |  |
| 58 | 011701001003 | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:砖砌女儿墙 2.拆除高度:1.2m | m3 | 3.42 |  |  |  |
| 59 | 011702002003 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | 1.构件名称:钢筋混凝土挑檐板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:120mm | m3 | 10.25 |  |  |  |
| 60 | 040103005006 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:路面凿毛的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 13.67 |  |  |  |
|  |  | 正立面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 011502001007 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:100mm*30mm厚EPS线条 | m | 207.9 |  |  |  |
| 62 | 011502001008 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:150mm*50mm厚EPS线条 | m | 72.6 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 63 | 011502001009 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:150mm*100mm厚EPS线条 | m | 181.5 |  |  |  |
| 64 | 011404004003 | 线条刷涂料 |  | 1.刷防护材料、油漆:耐碱网格布，新刷抗裂砂浆抹面侧，涂胡桃色木纹涂料 | m | 462 |  |  |  |
| 65 | 011201001009 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.刷界面处理剂一道 2.12mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活扫毛或划出纹道 3.6mm厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.1mm厚抗裂砂浆 5.铺耐碱玻纤网格布(130g/m2) 6.1mm厚抗裂砂浆 | m2 | 434.94 |  |  |  |
| 66 | 011403001010 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:住宅住宅正立面 2.油漆品种、刷漆遍数:仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆，温膜厚度约 18um-23um;喷涂底漆，湿膜厚度约 45um-50um;喷涂面漆，湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm喷涂专用配套罩面漆，湿膜厚度约 18um-23um | m2 | 434.94 |  |  |  |
| 67 | 011704002009 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.拆除部位:住宅正立面 2.抹灰层种类:墙体清除老旧墙皮，清洗界面 | m2 | 434.94 |  |  |  |
| 68 | 040103005018 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:拆除的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 8.7 |  |  |  |
|  |  | 4#商铺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 69 | 010901001004 | 瓦屋面 |  | 1.灰色树脂瓦3mm厚，搭接长度不小于200mm,螺栓M6*90@600固定(屋脊破口处用密封膏封严，用3mm厚合成树脂正脊瓦(成品)专用防水自攻螺钉，Φ16热镀锌圆钢避雷针(h=500mm) 2.屋面檩条C120*50*20*2.5@750 3.轻钢屋架（60*40*3方钢钢架，1.2mm厚50*50不锈钢管立柱@600） | m2 | 1586 |  |  |  |
| 70 | 010901009004 | 屋面非结构型檐板 |  | 1.构件部位:檐板 2.构件品种、规格、尺寸:1200mm*1mm厚铝合金檐板木纹色烤漆，自攻螺钉间距500mm | m | 270 |  |  |  |
| 71 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.基层材料种类、规格:10mm厚硅酸盐钙板，自攻螺丝固定 | m2 | 48.6 |  |  |  |
| 72 | 011701001004 | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:砖砌女儿墙 2.拆除高度:1.2m | m3 | 3.42 |  |  |  |
| 73 | 011702002004 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | 1.构件名称:钢筋混凝土挑檐板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:120mm | m3 | 10.25 |  |  |  |
| 74 | 040103005007 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:路面凿毛的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 13.67 |  |  |  |
|  |  | 正立面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 011502001010 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:100mm*30mm厚EPS线条 | m | 207.9 |  |  |  |
| 76 | 011502001011 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:150mm*50mm厚EPS线条 | m | 72.6 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 77 | 011502001012 | 成品装饰线条 |  | 1.线条材料品种、规格:150mm*100mm厚EPS线条 | m | 181.5 |  |  |  |
| 78 | 011404004004 | 线条刷涂料 |  | 1.刷防护材料、油漆:耐碱网格布，新刷抗裂砂浆抹面侧，涂胡桃色木纹涂料 | m | 462 |  |  |  |
| 79 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.刷界面处理剂一道 2.12mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活扫毛或划出纹道 3.6mm厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.1mm厚抗裂砂浆 5.铺耐碱玻纤网格布(130g/m2) 6.1mm厚抗裂砂浆 | m2 | 434.94 |  |  |  |
| 80 | 011403001009 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:住宅住宅正立面 2.油漆品种、刷漆遍数:仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆，温膜厚度约 18um-23um;喷涂底漆，湿膜厚度约 45um-50um;喷涂面漆，湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm喷涂专用配套罩面漆，湿膜厚度约 18um-23um | m2 | 434.94 |  |  |  |
| 81 | 011704002008 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.拆除部位:住宅正立面 2.抹灰层种类:墙体清除老旧墙皮，清洗界面 | m2 | 434.94 |  |  |  |
| 82 | 040103005017 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:拆除的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 8.7 |  |  |  |
|  |  | 大门（新建） |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 010102001001 | 挖一般土方 |  | 1.土的类别:一类土、二类土 2.开挖深度:0.7m~1.85m | m3 | 51.06 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 84 | 010102009010 | 回填方 |  | 1.填方部位:基础 2.材料品种:原土 3.密实度:0.94 | m3 | 37.77 |  |  |  |
| 85 | 010201010001 | 褥垫层 |  | 1.厚度:150mm 2.材料品种、强度要求、配比:碎石 | m3 | 2.67 |  |  |  |
| 86 | 010403001001 | 石基础 |  | 1.石料种类、规格:毛石 2.砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 | m3 | 5.75 |  |  |  |
| 87 | 010403003002 | 石墙 |  | 1.石料种类、规格:毛石 2.砂浆强度等级:M10 混合砂浆 | m3 | 16.75 |  |  |  |
| 88 | 010501001006 | 基础垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 5.88 |  |  |  |
| 89 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 2.45 |  |  |  |
| 90 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 13.42 |  |  |  |
| 91 | 010503011003 | 实心条板 |  | 1.板形式及部位:50mm厚预制混凝土压顶板 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.52 |  |  |  |
| 92 | 010505001005 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:独基垫层 2.模板形式:复合模板 | m2 | 10 |  |  |  |
| 93 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.基础类型:独立基础 2.模板形式:复合模板 | m2 | 3.52 |  |  |  |
| 94 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形 3.高度:≤3.6m | m2 | 45.66 |  |  |  |
| 95 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:10螺纹钢 | t | 2.705 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 96 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:14螺纹钢 | t | 0.99 |  |  |  |
| 97 | 010506009001 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:Q235B | t | 0.006 |  |  |  |
| 98 | 010603001001 | 实腹钢柱 |  | 1.柱类型:实腹柱 2.钢材品种、规格:Q235B 3.构件涂（镀）层要求:除锈漆两道，外饰氟碳漆 | t | 1.841 |  |  |  |
| 99 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.梁类型:型钢框架梁 2.钢材品种、规格:Q335B 3.构件涂（镀）层要求:除锈漆两道，外饰氟碳漆 | t | 1.946 |  |  |  |
| 100 | 011201003005 | 墙、柱面勾缝 |  | 1.勾缝类型:凹缝 2.勾缝材料种类:白水泥 | m2 | 74.66 |  |  |  |
| 101 | 011203001001 | 石材墙、柱面 |  | 1.基层类型、部位:钢筋砼柱、外立面 2.面层材料品种、规格:贴异形仿石砖 | m2 | 32.48 |  |  |  |
| 102 | 01B004 | 胡桃色防腐木 |  | 1.规格:5100mm*500mm | 块 | 2 |  |  |  |
| 103 | 011508001001 | 美术字 |  | 1.镌字材料材质:铝板字体，外饰氟碳漆 2.字体规格:600mm*600mm | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 翻新围墙（暂按2.1m计算，商铺背面围墙长度按实际情况为准） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 104 | 011403001004 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:原有围墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆，温膜厚度约 18um-23um;喷涂底漆，湿膜厚度约 45um-50um;喷涂面漆，湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm喷涂专用配套罩面漆，湿膜厚度约 18um-23um | m2 | 1218 |  |  |  |
|  |  | 翻新住宅山墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.刷界面处理剂一道 2.12mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活扫毛或划出纹道 3.6mm厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.1mm厚抗裂砂浆 5.铺耐碱玻纤网格布(130g/m2) 6.1mm厚抗裂砂浆 | m2 | 1656 |  |  |  |
| 106 | 011403001005 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:住宅山墙及围墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:仿真石漆、喷涂抗碱封闭底漆，温膜厚度约 18um-23um;喷涂底漆，湿膜厚度约 45um-50um;喷涂面漆，湿膜厚度约 1.3mm-1.6mm喷涂专用配套罩面漆，湿膜厚度约 18um-23um | m2 | 1656 |  |  |  |
| 107 | 011704002004 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.拆除部位:住宅山墙及围墙 2.抹灰层种类:墙体清除老旧墙皮，清洗界面 | m2 | 1656 |  |  |  |
| 108 | 040103005009 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:拆除的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 33.12 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 新建围墙1 （高0.7m） 100m |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 3.6 |  |  |  |
| 110 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:垫层 2.模板形式:复合模板 | m2 | 20 |  |  |  |
| 111 | 010401002002 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10 混合砂浆 | m3 | 14.4 |  |  |  |
| 112 | 011201003001 | 墙、柱面勾缝 |  | 1.勾缝类型:凹缝 2.勾缝材料种类:白水泥 | m2 | 120 |  |  |  |
| 113 | 010503011001 | 实心条板 |  | 1.板形式及部位:50mm厚预制混凝土压顶板 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.4 |  |  |  |
| 114 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.基层类型:预制混凝土压顶 2.涂料品种、喷刷遍数:深灰色涂料 | m2 | 34 |  |  |  |
| 115 | 011702001001 | 混凝土构件拆除 |  | 1.构件名称:原广场铺装地面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm | m3 | 3.6 |  |  |  |
| 116 | 040103005010 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:路面凿毛的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 3.6 |  |  |  |
|  |  | 新建围墙2 （高0.95m） 43.4m |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 010501001003 | 基础垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.56 |  |  |  |
| 118 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:垫层 2.模板形式:复合模板 | m2 | 8.68 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 119 | 010401002003 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2.墙体类型:空花砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10 混合砂浆 | m3 | 7.77 |  |  |  |
| 120 | 010401002004 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10 混合砂浆 | m3 | 1.61 |  |  |  |
| 121 | 011201003002 | 墙、柱面勾缝 |  | 1.勾缝类型:凹缝 2.勾缝材料种类:白水泥 | m2 | 78.12 |  |  |  |
| 122 | 010503011002 | 实心条板 |  | 1.板形式及部位:50mm厚预制混凝土压顶板 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.52 |  |  |  |
| 123 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.基层类型:预制混凝土压顶 2.涂料品种、喷刷遍数:深灰色涂料 | m2 | 14.76 |  |  |  |
| 124 | 011702001002 | 混凝土构件拆除 |  | 1.构件名称:原广场铺装地面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm | m3 | 1.56 |  |  |  |
| 125 | 040103005011 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:路面凿毛的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 1.56 |  |  |  |
|  |  | 新建围墙3 （高1.4m） 22.0m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建花池 （高0.6m） 161.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 010501001005 | 基础垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 5.81 |  |  |  |
| 127 | 010505001004 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:垫层 2.模板形式:复合模板 | m2 | 32.3 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 128 | 010401002005 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10 混合砂浆 | m3 | 23.26 |  |  |  |
| 129 | 011201003004 | 墙、柱面勾缝 |  | 1.勾缝类型:凹缝 2.勾缝材料种类:白水泥 | m2 | 193.8 |  |  |  |
| 130 | 040103005013 | 废料弃置 |  | 1.废料品种:路面凿毛的建筑物垃圾 2.运距:10km | m3 | 5.81 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802004001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 16000 |
| 2.1 | 过洞维修 |  | 项 |  |  |  | 16000 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 16000 |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 | 过洞维修 | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  |  |  | - |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 大棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC（甲供） 2.规格:DN200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 1600 |  |  |  |
| 2 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1.材质:双壁波纹管（甲供） 2.规格:DN350 3.连接形式:胶圈接口 | m | 800 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-给排水工程 |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征或工作内容 |  |  | 计量单位 | 工程 数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合 价 |  |
| 一 |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031401004001 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031401003001 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031401002001 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031401005001 |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 |  | 脚手架 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031402002001 |  | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031402003001 |  | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-给排水工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  | 金 额 （元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年志丹县顺宁镇保娃沟门村千万工程建设项目-给排水工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |