编  制  说  明

- 工程概况

工程名称：2025年度西安市鄠邑区蒋村街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目

工程地点：西安市鄠邑区蒋村街道

编制范围：1.柳泉段；2.白龙沟村段；3.甘峪口村段；4.曹村(五泉村段) 部分
改造、新建区域，建筑土建、装修；场地清理、路面铺设、景观及小品、绿化种植；给排水、电气、弱电、采暖、通风空调等范围。

- 编制依据
（一）陕西省现行工程量清单编制依据

1、 《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》、《陕西省通用安装工程基价表(2025)》、《陕西省市政工程基价表(2025)》、《陕西省园林绿化工程基价表(2025)》、《陕西省城市地下综合管廊工程基价表(2025)》、《陕西省绿色建筑工程基价表(2025)》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)》、《陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)》、《陕西省市政工程消耗量定额(2025)》、《陕西

省园林绿化工程消耗量定额(2025)》、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额(2025)》、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额(2025)》、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额(2025)》、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)》

2、常规施工组织设计及施工方法；

3、西安市鄠邑区蒋村街道推动城乡要素双向流动基础设施建设项目设计图纸进行工程量编制

4、其他相关资料

三、其他相关说明

1.广联达云计价平台版GCCP7.0（7.5000.23.1）

四、有关问题说明：

土建部分：

- 绿化养护暂按1年养护期计入

- 基础挖深暂按1.87m考虑（改造卫生间）；

- 墙下基础编号暂按C30，圈梁暂按C20考虑（改造卫生间）；

- 屋面按100厚压型钢板以面积计入（改造卫生间）

- 新建墙下基础工作面按照基础边外放300

安装部分：

2.1.由箱变引入配电箱AL的电力电缆YJV-5*16 SC50,暂按200m计算工程量（关中特色村巷、柳泉村委会广场、白龙沟村段余同）