### 采购需求

### 1采购项目概况

结合学校的发展规划、教学目标以及当前面临的问题，随着课程改革的深入推进，计算机使用频率高，教师及办公用机经多年淘汰，数量严重不足，需采购一批计算机。

### 2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 500,000.00

采购包最高限价（元）: 500,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公电脑 | 45.00 | 225,000.00 | 台 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 全彩LED电子屏 | 1.00 | 275,000.00 | 套 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3技术要求

采购包1：

标的名称：办公电脑

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备参数; 数量. 1.国产自主品牌。 2.标准机箱。 3.处理器:国产C86架构CPU，核数≥8核，主频≥2.7GHz。 4.内存:≥16GB DDR4内存，配置≥2个内存插槽，支持内存扩展。 5.显卡:集成高性能显卡。 6.硬盘:≥512GB M.2固态硬盘。 7.电源:电源功率≤180W，电源通过80PLUS认证。 8.网络:集成10/100/1000M及以上自适应以太网口。 9.接口扩展:≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个，音频接口：麦克风≥1个，耳机≥1个；后端≥3个Audio音频接口。 10.数据安全:USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 11.信创办公软件。 12.质控水平:MTBF≥200000小时。 13.键鼠:与主机同品牌，USB光电鼠标，USB防水标准键盘。 14.显示器:≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌且分辨率≥1920*1080。 15.售后服务:整机提供不少于3年。; 45. |

标的名称：全彩LED电子屏

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 设备名称; 设备参数; 数量. 1; 室外全彩LED屏; 1.屏体尺寸：宽：≥6080mm*高：≥3520mm;屏体分辨率：长≥1976点*高≥1144 2.像素封装:SMD 3.模组尺寸:宽320*高160 4.模组分辨率:≥104*52 5.像素点间距:≤3.076mm 6.物理密度:≥105625点/㎡ 7.白平衡亮度:≥5000cd/ m²,可调,亮度均匀性≥98% 8.水平视角≥170°；垂直视角≥170° 9.平整度（mm）:≤0.1 10.色度均匀性:±0.003 Cx,Cy之内 11.最高对比度:8000:1 12.像素构成：1R、1G、1B 13.安装方式:箱体后维护 14.灰度等级（bits）≥14bit 15.换帧频率（HZ）:60 16.刷新率（HZ）:≥3840HZ 17.色温（K）:3000K～10000K可调,色温3000K-18000K可调； 18.阻燃等级等级符合UL94V-0 19.LED电子显示屏产品，无视网膜蓝光危害。 20.△核心产品，投标提供厂家原厂质保服务及第三方检测报告。; 21.40 ㎡. 2; 箱体; 定制简易铁箱，工业钣金; 21.40 ㎡. 3; 计算机; I5/8G/1T/21寸显示器，256G固态,HDMI接口; 1套. 4; 接收卡; 1.集成16个HUB75 2.单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 11.支持环路备份，支持固件备份; 48张. 5; 视频处理器; 1.最大1920X1080@60Hz输入分辨率 2.最大带载260万像素，4路千兆网口输出 3.最宽3840像素点或最高2000像素点 4.支持5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入 5.支持网口备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出 8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移。 9.支持画面调整。 10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝 11.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 12.支持精确颜色管理. 13.支持亮度和色温调节. 14.支持低亮高灰. 15.△核心产品，投标提供厂家原厂质保服务及第三方检测报告。; 1套. 6; 电源; 5V/40A; 112套. 7; 室外音柱; 1.外壳采用铝合金材料； 2.防水防锈； 3.额定功率：95W； 4.输入电压：70V～110V； 5.灵敏度：89dB(±2 dB)； 6.频率响应：110Hz-18KHz； 7.喇叭单元：LF: 5×6"，HF: 号角高音1X3；; 2只. 8; 前后级功率放大器; 1.2通道麦克风输入，2通道线路输入，带1路线路输出，麦克风1具有优先功能，深度可通过电位器调节； 2.防空警报触发开关； 3.输出功率：350W； 4.传输方式：4-16Ω； 5.保护：过热，过载&短路； 6.电源：220V-/50Hz；; 1套. 9; 散热系统; 2P工业风管机，带电自启功能; 1台. 10; 机柜; 1.2米标准机柜; 1台. 11; 风机; 轴流风机; 2台. 12; 钢结构; 含框尺寸：宽：6500mm*高：4030mm，定制国标钢结构，百叶窗2个，后维护平台，厚度约80cm，支架，四周包边为铝板、颜色工业灰,后背板; 1套. 13; 配电箱; 满足最大功率30KW，配电箱，交流接触器，空开，电脑端开关管理; 1套. 14; 电源线; 30米,电源线：满足最大功率30KW,380V供电，1根YJV 4*16+1平方纯铜供电电缆,从总配电室布设到屏体钢结构内部; 1套. 15; 网线; 60米,六类网线6根，用4根备2根，控制距离≦100米以内,从控制室布设到屏体钢结构内部; 1套. 16; 安装、调试费; 包含：吊车，整体施工和施工工程中的相关敷料; 1套. |

### 4商务要求

#### 4.1交货时间

采购包1：

自合同签订后5个日历日完成供货，并交付采购人验收。

#### 4.2交货地点和方式

采购包1：

甲方指定地点

#### 4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 本项目无预付款，安装调试完毕后且试运行1周无故障后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 50.00%。

采购包1： 付款条件说明： 正常运行60天无故障 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 50.00%。

#### 4.5验收标准和方法

采购包1：

1.初验：货物安装完成后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。初验合格填写项目移交单，双方签字盖章。 2.终验：正常使用30个工作日无故障后，由成交供应商向采购人提出终验书面申请，采购人确认后，组织成交供应商、有关专家及相关部门进行系统验收，并出具终验报告，验收及专家费用由成交供应商承担。验收合格后填写《政府采购项目验收单》。

#### 4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

合同签订后三年，保修期内一年两次定期保养，终身维护；并负责为采购人培训两名显示屏操作人员和维护人员。

#### 4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：

合同中未约定的按照(民法典)中的条款执行。争议解决途径：向西安仲裁委员会提请仲裁。

#### 5其他要求

采购包1：

1.本项目专门面向中小企业采购。 2.为保障政府采购电子化交易平台项目实施，供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的响应文件，同时，开标当天线下提交响应文件正本壹套、副本贰套、电子版壹套（U盘一套标明供应商名称，单独密封）。若电子响应文件与纸质响应文件不一致的，以电子响应文件为准；线下递交文件时间：详见本项目竞争性谈判公告文件截止时间；线下递交文件地点：西安市高新路2号西部国际广场1幢32层会议室1