## 采购需求

### 采购项目概况

购置大功率交流传动机车1台（包含行车安全三项设备，运输费用、随车资料、随车工具、随车救援专用工装工具、随车备品备件及随车易损易耗件等）；配套购置地面供电电源、供电滑轨和牵引小车1套：供电柜 1：DC600V/DC110V安装调试，DC600V输出实现大功率机车库内动车功能，DC110V输出实现大功率机车蓄电池充电功能，含线缆及与机车配套连接器，DC600V及DC110V输出线缆长度各不少于100m；供电柜2：AC380V安装调试，实现大功率机车辅助系统AC380V供电功能，实现大功率机车辅助系统试验测试功能，含线缆及与机车配套连接器，AC380V输出线缆长度不少于100m；检修作业平台1套：长25m，宽 1 米，顶层宽 1.1 米，带有防护栏；单侧3层，满足机车日常检修、整备要求，承载不低于 200kg/㎡。可实现机车部件设备的布局及结构认知、机车全面静态检查、机车整备作业、机车电气试验、机车制动试验等实训教学功能。

### 技术要求

采购包1：

标的名称：机车车辆综合实训平台

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备名称; 主要技术参数; 数量. 机车车辆综合实训平台; 一、机车车体（核心产品） 1.数量：1 套 2.机车车体符合GB146.1-1983《标准轨距铁路机车车辆限界 第1部分：机车车辆限界》或优于。 3.车体结构符合标准化、系列化、模块化设计原则并满足可靠性、可用性、可维护性与安全性的要求。 4.车体及安装在车体外部的各种设备和门、窗、盖等均良好密封，以防止雨雪等对车内设备的侵袭。 5.结构的承载能力按强度、变形、频率和疲劳强度及寿命等项指标进行评价。 6.底架侧梁上设有四个强度足够的吊车销孔或吊车梁，方便救援。 7.车体内装墙板、隔音、隔热、防腐、辅助材料等须采用符合环保检测标准的材料，环保性能符合TB/T3139-2006《机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量》标准要求。 二、配套功能 （一）整体要求 1.机车车体通过配置动力系统（高压系统及变压器或柴发机组等）、牵引变流器、牵引电动机、转向架、行车安全装备、制动系统等实现机车功能。以上系统的主要部件需经专业机构鉴定合格后方可装车。 2.机车车体除安装1中所列系统外，应根据车型配置从主要部件中选取相应部件（但不限于），整车零部件及附件齐全，经总装调试后，机车各项技术指标须达到中国国家铁路集团有限公司运用标准。 3.供货时须提供机车履历与合格证书。履历内容至少应包含：机车及主要部件检测和试验记录、机车主要技术参数、试运记录、主要部件动态、产品配置清单及机车履历簿交接单等。 4.机车总体性能指标符合大功率机车技术规范,供货时须提供机车制造厂家出具的整车合格证书。 5.机车须满足最高运营速度不低于100km/h、交流传动、异步牵引电机、单轴控制、微机网络控制系统、电子控制的制动系统、独立通风冷却等。 6.组装完成后的机车，交付的随车资料、随车检修图纸资料齐全，至少应包括： （1）主电路、辅助电路、控制电路、微机及网络控制系统电路图各 2 份； （2）空气制动系统总图 2 份； （3）空气制动系统原理图 2 份； （4）电气线路说明书 2 份； （5）空气制动系统说明书 2 份； （6）机车操纵手册 2 份； （7）机车使用保养说明书 2 份； （8）机车常见故障处置手册2份。 7.项目包含所有部件的运输、吊装、安装及调试。 （二）主要部件 组装机车所需的部件，应根据车型配置从以下内容中选取相应部件（但不限于）： ▲1.操纵台 数量：2 个 ▲2.司机控制器 数量：2 套 3.司机座椅及副司机座椅 数量：各2 个 4.司机室加热装置 （1）数量：6 个 （2）主要技术参数 ①脚炉 数量：2台（每端司机室1台） 功率：0.4kW ②后墙暖风机： 数量：2台（每端司机室2台） 功率：1.5kW 5.司机室照明灯 数量：4 个 6.刮雨器 （1）数量：4 个 （2）主要技术参数 ①带有喷淋装置，具备间歇动作功能； ②额定电压为DC 110V； ③驱动电机额定功率不大于125W； ④喷淋系统电机功率不大于50W； ⑤一个司机室的左右刮雨器共用一套喷淋系统，其水箱容量不小于15L。 ⑥刮刷面积符合司机视野要求。 7.前窗玻璃 数量：4 个 8.侧拉窗 数量：4 个 ■9.主变压器 采用油循环、强迫风冷方式，满足标准IEC 60310的要求。 （1）数量：1 个 （2）主要技术参数 原边绕组额定容量 9006kVA 额定电压 25kV 额定电流 360A 牵引绕组额定容量 8400kVA 额定电压 1450V 额定电流 6×966A 短路损耗 225.2kW (总损耗) 辅助绕组额定容量 606kVA 额定电压 399V 额定电流 2×759A 短路阻抗 18% 绝缘等级 A级 额定效率 ≥97% 安装方式，固定在车体底架下方，采用防脱落结构设计。 10.冰箱 数量：1 个 11.微波炉 数量：1 个 ■12.牵引变流器 （1）数量：2 套 （2）主要技术参数 稳定中间直流电压：2800 V 效率：≥97.5% 冷却方式：强迫水循环 机车配置两台牵引变流器，变流器采用水冷IGBT模块。牵引变流柜设有明显的高压警示标识、高压指示灯，并注明只有专业人员可以打开的标识。 ▲13.主空气压缩机组 （1）数量：2 个 （2）主要技术参数 容积流量：≥2400L/min 额定压力：1000kPa 噪音：≤105dB (A) 空气压缩机机械振动烈度：满足GB/T 7777-2003 排气温度：比环境温度（0～+50℃时）高 15℃以下 防护等级：不低于IP54 滤清器要求：保证吸入的空气干净、无尘埃，滤清器指示器有故障显示功能。 ▲14.空气净化干燥装置 （1）数量：2 个 （2）主要技术参数 型式：吸附式干燥器，双塔 防护等级：不低于IP54 工作方式：双塔交替，可间歇或连续工作 干燥剂：分子筛，更换周期不低于60 万公里 15.总风缸 （1）数量：2 个 （2）主要技术参数 总容积：≥1000 L 材质：钢质材料 焊接工艺：满足TB/T 304《机车用总风缸技术条件》 风源柜：机车采用两个容积均为800L的风缸作为压缩空气的储存容器，两个风缸之间通过单向阀连接。 ▲16.制动系统 数量：1套 17.撒砂装置 （1）数量：8 套 （2）主要技术参数 撒砂量：0.3～0.7L/min 18.总风连接软管总成 （1）数量：2 套 （2）接头形式：Rc1 ▲19.制动连接软管总成 数量：2 套 20.紧急放风阀 数量：2 个 21.构架 （1）数量：2 个 （2）主要技术参数 机械性能：满足标准GB/T1591-2008 焊接标准：符合EN15085《铁路应用-铁路车辆及部件的焊接》 22.车轮 （1）数量：12 个 （2）主要技术参数 材质：J11或J2 标准：符合TJ/JW038—2014《交流传动机车车轮暂行技术条件》 23.车轴 （1）数量：6 个 （2）主要技术参数 符合TJ/JW 037《交流传动机车车轴暂行技术条件》和EN 13104《铁路运用-轮对和转向-动车车轴设计方法》的要求。 材质：JZ50钢材 24.轴箱轴承 （1）数量：12 个 （2）主要技术参数 标准：符合TJ/JW034-2014《交流传动机车转向架滚动轴承暂行技术条件》 正常条件下产生的温升：不大于 40K 计算寿命（L10）：不小于 300 万公里 ●25.齿轮箱 （1）数量：6 个 （2）主要技术参数 标准：符合TJ/JW065—2015《交流传动机车球墨铸铁齿轮箱体暂行技术条件》 26.牵引齿轮 （1）数量：6 组 （2）主要技术参数 标准：符合中国国家铁路集团有限公司相关车型技术规范及标准 27.一系弹簧 数量：24 个 28.一系垂向减震器 数量：8 个 29.二系弹簧 数量：12 个 30.二系垂向减振器 数量：4 个 31.二系横向减振器 数量：4 个 32.真空主断路器 （1）数量：1 个 （2）主要技术参数 额定电压：25kV； 正常工作电压范围：17.5～31kV； 额定电流：1000A； 最大分断电流：20kA； 工作压力：450～1000kPa； 机械寿命：≥250000次； 电气寿命：20000次（1000A）/30次（分断短路电流）。33.基础制动装置 （1）数量：8 个 （2）主要技术参数 制动盘符合TJ/JW 042的要求，闸片符合TJ/JW 040《交流传动机车合成闸片暂行技术条件》的要求，制动夹钳单元符合 TJ/JW 043的要求。 34.轮缘润滑装置 （1）数量：1 套 （2）主要技术参数 机车轮缘磨耗：＜0.3mm/104km 标准：符合TJ/JW 098 35.接地装置 （1）数量：6 套 （2）主要技术参数 接地电刷与滑环磨耗量的比≥10 接地电阻≤500μΩ 36.受电弓及附属配件（若有则优先） （1）数量：2 台 （2）主要技术参数 额定电压：25kV； 正常工作电压范围：17.5～31kV； 额定电流：1000A； 最大速度：200km/h； 静态接触压力：70±10N； 滑板长度：1250mm； 滑板材料：碳； 工作空气压力：400～1000kPa； 受电弓支持绝缘子和导电杆支持绝缘子的绝缘爬电距离：≥1000mm。 37.牵引装置 （1）数量：2 套 （2）主要技术参数 牵引橡胶节点各向刚度为：径向100±20% kN/mm；轴向在10kN载荷作用下，挠度值约0.61mm（参考值） 38.驱动轴承（含小齿轮轴承）数量：6 个 39.牵引电机吊挂橡胶节点 （1）数量：6 个 （2）主要技术参数 标准：TJ/JW036—2014《交流传动机车悬挂装置橡胶件暂行技术条件》 40.车顶避雷器（若有则优先） （1）数量：2 个 （2）主要技术参数 额定运行电压：42kV； 最大残余电压：105kV； 放电电流：10kA； 伞裙材料：硅橡胶。 41.柜内避雷器 （1）数量：1 个 （2）主要技术参数 额定运行电压：43kV； 最大残余电压：108kV； 放电电流：10kA； 伞裙材料：硅橡胶。 ●42.辅助电源 （1）数量：2 个 （2）主要技术参数 辅助电源为机车辅助设备供电，供电制式：3AC380V 辅助变流器控制单元符合TJ/JW020的要求。 43.主变压器油泵 （1）数量：2 个 （2）主要技术参数 适用标准TJ/JW 021 44.牵引变流器水泵 （1）数量：2 个 （2）主要技术参数 送水能力 12m3/h 电机功率 3kW 水压 2.5MPa 噪声 ≤70dB（A） 轴承使用寿命 不小于3年或不低于80万公里 ●45.牵引通风机 （1）数量：2 个 （2）主要技术参数 冷却方式：每台牵引通风机为三台牵引电机提供冷却通风噪声(频率不低于 50%额定频率)：≤94dB（A） 46.复合冷却器及通风机组 （1）数量：2 套 （2）主要技术参数 通风量：7.5 m3/s 叶轮形式：轴流式 静态压力：1495 Pa 电机功率：20 kW 噪声：不高于110 dB（A） 轴承寿命：不小于3 年或不低于 80 万公里 47.空调 数量：2 个（每端司机室1个） 48.微机网络控制系统总成 （1）数量：1 套 （2）主要技术参数 装有机车微机控制系统（TCMS）以及列车通讯网络系统的电磁兼容性：EN 50121标准 （3）功能：具有对主变流器及异步电动机的实时控制、辅助变流器的实时控制、牵引/制动特性控制、传动系统的时序逻辑控制、故障保护等功能。 49.蓄电池柜 （1）数量：1 套 （2）主要技术参数 蓄电池柜内布置不少于48节铅酸蓄电池，在蓄电池充电机不工作的情况下为机车提供控制电源。 蓄电池额定电压：≥96V 50.机车控制电源 （1）数量：1 套 （2）主要技术参数 蓄电池充电器额定输出电压：DC 110 V 蓄电池充电器额定输出电流：≥90A 安全性：符合TB/T 3061-2016 铁路机车车辆用阀控式密封铅酸蓄电池标准要求。 51.6A系统 （1）数量：1 套 （2）主要技术参数 总体技术条件：符合TJ/JW 001 平台及子系统：符合TJ/JW 001 A～G 及 TJ/JW061-2015 (3)组成：含音、视频终端和空气制动安全监测、防火监控、走行部故障监测、自动视频监控及记录(含拾音器)等子系统；包括6A主机柜、各子系统的终端监测装置、控制模块、终端显示设备及专用线缆等。 52.CMD系统 （1）数量：1套 （2）主要技术参数 技术条件：符合TJ/JW023～026 要求，并支持5.8GHz频段的WLAN数据下载。 ▲53.列车运行监控记录装置 （1）数量：1 套 （2）主要技术参数 按中国铁路西安局集团有限公司机车过轨技术要求提供 54.自动过分相装置 （1）数量：1 套 （2）功能：具有手动、半自动和自动通过分相区的功能。 ▲55.机车信号设备 数量：1 套 包含机车信号机、双路接收线圈、机车信号机主机及专用连接线缆等。 ▲56.CIR机车综合无线通讯设备 数量：1 套 包含主机、MMI操作终端、天线、送受话器及专用连接线缆等。 57.低压电器柜 （1）数量：1 个 （2）主要技术参数 标准：符合TB/T1508-2016《机车电气屏柜技术条件》， 按中国铁路西安局集团有限公司机车配置要求提供 58.接地开关 （1）数量：1 个 （2）主要技术参数 驱动形式：手动 短时耐受电流：≥8kA/1s 控制联锁：机械连锁+电连锁 59.钥匙箱 数量：1 个 60.电度表 数量：1 个 ▲61.前照灯 数量：2 个 62.标志灯和副照灯 数量：2 套 63.风笛 数量：2 套 64.电笛 数量：2 个 65.库用动车插座 数量：2 个 66.辅助／控制电路外接电源插座 数量：1 个 67.辅助电路断路器 数量：1 个 68.辅助电路接触器 数量：1 个 69.电线\电缆\接插件 数量：1 套 标准：无卤低烟阻燃电缆并符合GB12528-2008和TB1484-2010 的要求 70.高压电缆总成 （1）数量：1 套 （2）主要技术参数 额定电压：25kV； 正常工作电压范围：17.5～31kV； 冲击电压（型式试验）：170kV； 额定电流：≥400A； 额定短路电流：13.6kA/1s（导体）； 5kA/1s（屏蔽层）； 高压套管爬电距离：≥1100mm； 使用寿命：30年（或750万公里）。 71.车钩及缓冲装置 （1）数量：2 套 （2）主要技术参数 符合TJ/JW 033《交流传动机车车钩缓冲装置暂行技术条件》的要求 72.牵引电机 （1）数量：6 台 （2）主要技术参数 额定功率：1250kW； 最高电压：2150V； 额定电流：390A； 工作频率范围：0～110Hz； 绝缘等级： 200 级； 冷却方式：强迫风冷； 轴承计算寿命（L10）：3×106km； 悬挂方式：滚动轴承的抱轴式悬挂。 73.受电弓隔离开关 （1）数量：2 个 （2）主要技术参数 额定电压 25kV 正常工作电压范围 17.5～31kV 额定电流 400A 峰值耐受电流 8kA 机械寿命 ≥3000次 74.高压电压互感器 （1）数量：1 个 （2）主要技术参数 额定电压：25kV； 正常工作电压范围：17.5～31kV； 输出电压：100V； 容量：≥20VA； 适用标准：TJ/JW031。 75.高压电流互感器 （1）数量：1 个 （2）主要技术参数 额定电压：25kV； 正常工作电压范围：17.5～31kV； 适用标准：TJ/JW031。 76.接地电流互感器 （1）数量：1 个 （2）主要技术参数 额定电压：25kV； 正常工作电压范围：17.5～31kV； 适用标准：TJ/JW031。 ■77.网侧柜 机械间网侧柜内布置机车主断路器、高压隔离开关、高压互感器、主接地开关等。 78.随车资料、工具及备品备件等 随车资料、随车检修图纸、随车工具、随车救援专用工装工具、随车备品备件及随车易损易耗件一批。 随车救援专用工装工具：复轨器（左、右）、整体起吊连接装置（包括车体和转向架间活动连接件）等。 具体见表1和表2。 表1 随车专用工具（包括但不限于） 序号; 品名; 数量. 1; 强光手电; 6个. 2; 刻丝钳（带绝缘套）; 1把. 3; 尖嘴钳（带绝缘套）; 1把. 4; 电工刀（可开闭）; 1把. 5; 一字及十字螺丝刀（4x75mm）; 各1把. 一字及十字螺丝刀（6x150mm）; 各1把. 一字及十字螺丝刀（6x200mm）; 各1把. 6; 套筒扳手（8mm、1/2"棘轮扳手）; 1个. 套筒扳手（10mm、1/2"棘轮扳手）; 1个. 套筒扳手（13mm、1/2"棘轮扳手）; 1个. 套筒扳手（16mm、1/2"棘轮扳手）; 1个. 套筒扳手（18mm、1/2"棘轮扳手）; 1个. 套筒扳手（24mm、1/2"棘轮扳手）; 1个. 套筒扳手（30mm、1/2"棘轮扳手）; 1个. 套筒扳手（36mm、3/4"棘轮扳手）; 1个. 套筒扳手（46mm、3/4"棘轮扳手）; 1个. 棘轮扳手（1/2"）; 1把. 棘轮扳手（3/4"）; 1把. 7; 双开扳手（5.5x7）; 1把. 双开扳手（6x7）; 1把. 双开扳手（8x9）; 1把. 双开扳手（8x10）; 1把. 双开扳手（10x12）; 1把. 双开扳手（16x18）; 1把. 双开扳手（20x22）; 1把. 双开扳手（22x24）; 1把. 双开扳手（30x32）; 1把. 活动扳手（100mm）; 1把. 活动扳手（200mm）; 1把. 活动扳手（300mm）; 1把. 8; 内六角扳手（6mm）; 1把. 内六角扳手（8mm）; 1把. 内六角扳手（10mm）; 1把. 内六角扳手（14mm）; 1把. 内六角扳手（17mm）; 1把. 9; 手锤（0.75kg）; 6把. 10; 扁锉（3号锉纹、150mm、带手柄）; 1把. 尖头扁锉（2号锉纹、200mm、带手柄）; 1把. 圆锉（2号锉纹、150mm、带手柄）; 1把. 11; 带嘴油壶（3L）; 1只. 12; 手动油枪（A200cm3、三爪式注油嘴）; 1把. 手动油枪（A100cm3、三爪式注油嘴）; 1把. 13; 油桶（15L）; 1个. 表2：备品备件（随车提供） 序号; 品名; 数量. 1; 可充电手持信号灯（红、绿、白转换）; 1个. 2; 干粉灭火器（4公斤）; 4个. 3; 接地杆、验电杆; 1套. 4; 止轮器; 2个. 5; 橡胶绝缘手套（25KV以上）; 1付. 6; 绝缘垫板（1000Î1000Î2橡胶板）; 1块. 7; 电热水器; 2个. 8; 25升塑料桶; 2个. 9; 大功率机车车模（1:68）; 10个. 10; 安全帽; 10套. 11; 登顶安全带; 10套. 三、地面供电电源、100m供电滑轨及牵引小车 供电柜1：DC600V柜子一台（包含安装调试），DC600V柜输出600V直流电源，实现大功率机车库内动车功能，含线缆及与机车配套连接器，输出线缆长度不少于100m。 供电柜2：DC110V柜子一台（含380V转换柜）（包含安装调试）。DC110V柜输出实现大功率机车蓄电池充电功能；AC380V转换柜实现大功率机车辅助系统AC380V供电功能，实现大功率机车辅助系统试验测试功能。DC110V柜子一台（含AC380V转换柜）含线缆及与机车配套连接器，输出线缆长度各不少于100m。 供电滑轨：长100m，使用立柱架高2m； 牵引小车：满足现场供电柜电源耐压要求； 增加一套牵引变流柜面板，与原车面板尺寸一致，材质为耐磨透明亚克力材料，厚度不低于3mm。 四、检修作业平台 长25m，宽 1 米，顶层宽 1.1 米，带有防护栏；单侧 2-3层，中层平台距轨面1.8m，顶层平台距轨面4.1m，满足机车日常检修、整备要求，承载不低于200kg/㎡；安装防护设备：安全网栏、落地护栏（含翻板）、扶梯、门禁、照明设施；平台全部由钢结构模块组成，便于安装。; 1. |