| 工程名称：沙峁村杨家塔组拆迁新建文化活动室项目-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |
| 1 | 030208004001 | 电缆桥架 1.型号、规格:桥架 2.材质:100*50 |  | m |  | 38.54 |
| 2 | 031103017001 | 双绞线缆 [项目特征] 1.配线形式:穿管 2.导线型号、材质、规格:CAT.6.UTP [工程内容] 1.敷设、测试 |  | m |  | 382.9 |
| 3 | 030212001006 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  | 67.07 |
| 4 | 031103007001 | 信息插座 [项目特征] 1.名称:网络插座 2.接线盒安装 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 5 |
| 5 | 031103007002 | 信息插座 [项目特征] 1.名称:电视插座 2.接线盒安装 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 5 |
| 6 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:摄像机 [工程内容] 1.本体安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.支架安装 6.调试 7.试运行 |  | 台 |  | 4 |
| 7 | 031103015001 | 接线箱 1.规格:网络交接箱 2.型号:400*480*160 |  | 个 |  | 1 |
| 8 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:电视交接箱 2.型号:400*480*160 |  | 个 |  | 1 |
| 9 | 031103015003 | 接线箱 1.规格:网络机箱 |  | 个 |  | 1 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |
| 10 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱-ALZ 2.规格:600*400*200 |  | 台 |  | 1 |
| 11 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱-CFAP 2.规格:500*400*200 |  | 台 |  | 1 |
| 12 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  | 556.6 |
| 13 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  | 4.71 |
| 14 | 030212001005 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  |  |
| 15 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  | 4.8 |
| 16 | 030212001004 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  | 7.9 |
| 17 | 030212001008 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  | 40.15 |
| 18 | 030212001009 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:SC100 |  | m |  | 150 |
| 19 | 030212001007 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  | 11.73 |
| 20 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m |  | 1025.24 |
| 21 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 |  | m |  | 724.09 |
| 22 | 030212003006 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-10 |  | m |  | 29.5 |
| 23 | 030212003003 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-35 |  | m |  | 36.05 |
| 24 | 030212003004 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-16 |  | m |  | 9.01 |
| 25 | 030208002001 | 控制电缆 1.型号:KYJY-4x1.5 |  | m |  | 17.22 |
| 26 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 2.敷设方式:穿管埋地敷设 |  | m |  | 45.16 |
| 27 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:WDZ-YJY22-4x120+1x70 2.敷设方式:穿管埋地敷设 |  | m |  | 150 |
| 28 | 030705003001 | 按钮 1.名称:事故风机室外按钮 |  | 只 |  | 2 |
| 29 | 030108003001 | 轴流通风机 1.名称:防爆轴流风机 2.型号:N=0.12kW |  | 台 |  | 1 |
| 30 | 030204031001 | 小电器 1.名称:单相二、三极普通电源插座 2.规格:10A 250V 安全型 |  | 个 |  | 28 |
| 31 | 030204031002 | 小电器 1.名称:单相三极低位空调插座 2.规格:16A 250V 安全型 |  | 个 |  | 2 |
| 32 | 030204031003 | 小电器 1.名称:单相三极带开关高位空调插座 2.规格:16A 250V |  | 个 |  | 5 |
| 33 | 030204031004 | 小电器 1.名称:防水插座 2.规格:20A 250V |  | 个 |  | 5 |
| 34 | 030204031005 | 小电器 1.名称:厨房设备控制箱（设备自带） |  | 个 |  | 3 |
| 35 | 030213004002 | 荧光灯 1.名称:单管荧光灯(T8LED灯管) 2.规格:15W |  | 套 |  | 8 |
| 36 | 030213004001 | 荧光灯 1.名称:双管荧光灯(T8LED灯管) 2.规格:2*15W |  | 套 |  | 21 |
| 37 | 030213002001 | 工厂灯 1.名称、型号:防水防尘灯 2.规格:250V/节能型/带防水防尘罩/1x15W 3.安装方式及高度:吸顶 |  | 套 |  | 6 |
| 38 | 030213002002 | 工厂灯 1.名称、型号:紫外线灯 2.规格:250V/1x25W 3.安装方式及高度:吸顶 |  | 套 |  | 6 |
| 39 | 030213002003 | 工厂灯 1.名称、型号:灭苍灯 2.规格:250V/1x21W 3.安装方式及高度:吸顶 |  | 套 |  | 2 |
| 40 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:墙上座灯 2.规格:7W |  | 套 |  | 6 |
| 41 | 030204031008 | 小电器 1.名称:灭苍灯开关 2.规格:10A 250V |  | 个 |  | 2 |
| 42 | 030204031009 | 小电器 1.名称:声光感应开关 2.规格:10A 250V |  | 个 |  | 2 |
| 43 | 030204031010 | 小电器 1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:10A 250V 带夜间指示灯 |  | 个 |  | 4 |
| 44 | 030204031011 | 小电器 1.名称:暗装三联单控开关 2.规格:10A 250V 带夜间指示灯 |  | 个 |  | 4 |
|  |  | 接地 |  |  |  |  |
| 45 | 030209001001 | 接地装置 1.户内接地母线：扁钢40x4 121.73m, 2.总等电位端子箱LEB（带接线） 2个 4.电阻测试点 2个 |  | 项 |  | 1 |
| 46 | 030209002001 | 避雷装置 [项目特征] 1.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）:Φ12热镀锌圆钢 2.引下线材质、规格、技术要求（引下形式）:利用建筑物主筋引下 3.均压环材质、规格、技术要求:沿混凝土块敷设 [工程内容] 1.避雷针（网）制作、安装 2.引下线敷设、断接卡子制作、安装 |  | 项 |  | 1 |
| 47 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 |  | 1 |
| 工程名称：沙峁村杨家塔组拆迁新建文化活动室项目-给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔 6.5cm厚度橡塑保温管+铝壳保护 |  | m |  | 17.34 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔 6.5cm厚度橡塑保温管+铝壳保护 |  | m |  | 23.84 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔 6.5cm厚度橡塑保温管+铝壳保护 |  | m |  | 20.92 |
| 4 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔 6.5cm厚度橡塑保温管+铝壳保护 |  | m |  | 15.45 |
| 5 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水回水 3.材质:PPR 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔 |  | m |  | 7.22 |
| 6 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:废水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:承插 |  | m |  | 2.4 |
| 7 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 |  | m |  | 4.77 |
|  |  | 水）:废水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:承插 |  |  |  |  |
| 8 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:废水 3.材质:UPVC 4.规格:DN150 5.连接形式:承插 |  | m |  | 2.92 |
| 9 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 |  | 个 |  | 1 |
| 10 | 030803010001 | 水表 1.材质:水表（含表前阀） 2.型号、规格:DN50 |  | 组 |  | 1 |
| 11 | 030803005001 | 自动排气阀（含截止阀） 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN15 |  | 个 |  | 1 |
| 12 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN20 |  | 个 |  | 1 |
| 13 | 030701009001 | 水表 DN25 |  | 组 |  |  |
| 14 | 030804017001 | 地漏 1.材质:网框地漏 2.规格:DN150 |  | 个 |  | 1 |
| 15 | 030804020001 | 热水器 1.电能源:电热水器 2.规格:2KW |  | 台 |  | 1 |
| 16 | AB001 | 灭火器 |  | 具 |  | 16 |
| 17 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 |  | 个 |  | 2 |
| 18 | 030701018001 | 消火栓 1.安装部位（室内、室外）:消防软管卷盘柜(带真空破坏器） 2.型号:详见参见图集15S202,P53 |  | 套 |  | 2 |
| 工程名称：沙峁村杨家塔组拆迁新建文化活动室项目-室外电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:SC100 |  | m |  | 20.36 |
| 2 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:SC 2.规格:SC50 |  | m |  | 195.88 |
| 3 | 030212001004 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  | 35.8 |
| 4 | 030213006001 | 一般路灯 1.名称:单杆单挑太阳能路灯 2.规格:光源功率:太阳能 70W LED灯 半截光型 色温:5000K 防护等级:IP65 3.灯杆材质及高度:H=6米钢杆 4.灯杆形式（单、双）:单 5.含对应基础 |  | 套 |  | 15 |
| 5 | 031103020001 | 光缆 1.规格:8芯单模光缆 |  | m |  | 166.8 |
| 6 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:摄像机 [工程内容] 1.本体安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.支架安装 6.调试 7.试运行 |  | 台 |  | 8 |
| 7 | 040205014001 | 立电杆 1.类型:摄像机立杆（含JX控制箱及对应基础） 2.JX控制箱内置总电源开关、变压器/开关电源、光纤收发器、避雷器、端子排、理线槽、接地铜条等 |  | 根 |  | 4 |
| 8 |  | 土方开挖 |  | m3 |  | 67.5 |
| 9 |  | 土方回填 |  | m3 |  | 67.5 |
| 工程名称：沙峁村杨家塔组拆迁新建文化活动室项目-室外给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 雨水 |  |  |  |  |
| 1 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN300 5.连接形式:胶圈 |  | m |  | 70.96 |
| 2 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN200 5.连接形式:胶圈 |  | m |  | 56.22 |
|  |  | 污水 |  |  |  |  |
| 3 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN300 5.连接形式:胶圈 |  | m |  | 27.82 |
| 4 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN100 5.连接形式:胶圈 |  | m |  | 3.99 |
|  |  | 室外给水及消防 |  |  |  |  |
| 5 | 030801008003 | 钢塑复合管 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN150 |  | m |  | 28.95 |
| 6 | 030801008004 | 钢塑复合管 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN50 |  | m |  | 34.04 |
| 7 | 030701009002 | 水表 DN50 1.材质:水表（含表前阀） 2.型号、规格:DN150 |  | 组 |  | 1 |
| 8 | 030803003003 | 倒流防止器 1.类型:倒流防止器 2.规格:DN150 |  | 个 |  | 1 |
| 9 | 030701018003 | 消火栓 1.安装部位（室内、室外）:室外 2.型号:地上式室外消火栓 |  | 套 |  | 1 |
| 10 |  | 土方开挖 |  | m3 |  | 176.8 |
| 11 |  | 土方回填 |  | m3 |  | 176.8 |
| 工程名称：沙峁村杨家塔组拆迁新建文化活动室项目-室外土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 040203005001 | 水泥混凝土 1. 180mmC25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。留缝10~15、用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚3：7灰土分两层夯实 |  | m2 |  | 631.75 |
| 2 | 010302006001 | 围墙 1.围墙每隔36米设一道伸缩缝，做法见详图。 2.流水洞两间设置一个，洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。 3.防潮层为20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。 4.围墙地上部分可用不低于MU10的普通烧结砖，M5混合砂浆，地下部分用不低于MU10的普通烧结砖M5.0水泥砂浆。 5.100厚C20混凝土垫层 6.围墙立面采用防水涂料饰面。 7:筒瓦、板瓦 8:60厚1:3水泥砂浆垫层 9:C20混凝土压顶,内配ф6钢筋中距200,主筋4ф6 10:1:2水泥砂浆抹面 |  | m |  | 81.71 |
| 3 | 040504002001 | 电缆手孔井 1.井深、尺寸:1.2*2*1 2.做法：07SD101-8第17页 |  | 座 |  | 5 |
| 4 | 040504002002 | 混凝土检查井 1.井深、尺寸:Φ700 2.06MS201-4 |  | 座 |  | 10 |
| 5 | 010303003001 | 雨水口 1.16S518-P8图集 |  | 座 |  | 14 |
| 6 |  | 玻璃钢化粪 |  | m3 |  | 4 |
| 7 |  | 玻璃钢隔油池 |  | m3 |  | 2 |
| 8 |  | 6*3.3m铁艺大门 |  | 座 |  | 1 |
| 9 |  | 土方开挖 |  | m3 |  | 130.7 |
| 10 |  | 土方回填 |  | m3 |  | 55.89 |
| 工程名称：沙峁村杨家塔组拆迁新建文化活动室项目-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖基础土方 1.土壤类别:二类土壤 2.基础类型:条形基础 |  | m3 |  | 170.34 |
| 2 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.土质要求:素土回填 |  | m3 |  | 91.97 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 3 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 |  | m3 |  | 15.63 |
| 4 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:370 |  | m3 |  | 94.35 |
| 5 | 010302001002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2.墙体厚度:240 |  | m3 |  | 24.88 |
| 6 | 010302001003 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2.墙体厚度:120 |  | m3 |  | 3.77 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 7 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  | m3 |  | 51.75 |
| 8 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  | m3 |  | 16.77 |
| 9 | 010402001001 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  | m3 |  | 19.02 |
| 10 | 010403001001 | 基础梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  | m3 |  | 1.98 |
| 11 | 010403002001 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  | m3 |  | 0.24 |
| 12 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  | m3 |  | 26.06 |
| 13 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  | m3 |  | 3.74 |
| 14 | 010405001001 | 有梁板 1.板厚度:120 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 |  | m3 |  | 37.21 |
| 15 | 010407002001 | 散水 散3 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% |  | m2 |  | 94.44 |
| 16 | 010407003001 | 块料面层排水沟做法参《13J913-1》P38-1 1.沟截面尺寸:300*300 |  | m |  | 10.68 |
| 17 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ8) |  | t |  | 8.422 |
| 18 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋-砌体内加固筋 |  | t |  | 0.462 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 19 | 010701001001 | 瓦屋面 1、树脂瓦屋面 2、钢屋架、钢梁、系杆及檩条 |  | m2 |  | 406.87 |
| 20 | 010702001002 | 屋面卷材防水 屋Ⅱ2 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、80厚挤塑聚苯板保温层 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 |  | m2 |  | 298.54 |
|  | A.8 | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |  |  |
| 21 | 010803003001 | 保温隔热墙 1.保温隔热部位:墙面 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:80厚硬质岩棉板，燃烧性能A级 |  | m2 |  | 393.23 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 22 | 020102002003 | 块料楼地面 地29 1、10厚防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 |  | m2 |  | 28.63 |
| 23 | 020102002004 | 块料楼地面 地28 1、10厚防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 |  | m2 |  | 241.56 |
|  |  | 7、素土夯实 |  |  |  |  |
| 24 | 020105003002 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:120 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:10厚地砖 |  | m2 |  | 23.15 |
| 25 | 020108001002 | 石材台阶面 台5 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 |  | m2 |  | 79.65 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 26 | 020201001004 | 砖墙面一般抹灰 外涂3 1. 真石漆涂料 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 |  | m2 |  | 393.23 |
| 27 | 020201001005 | 墙面一般抹灰 内32 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  | m2 |  | 533.38 |
| 28 | 020204003002 | 块料墙面 内111 A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层4、挂金属网，在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 5、素水泥浆一道 B基层：1、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水润湿） 3、聚合物水泥砂浆修补墙面 |  | m2 |  | 63.67 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 29 | 020301001003 | 天棚抹灰 棚2 |  | m2 |  | 269.17 |
|  |  | 1、刷（喷）饰面层 2、2厚面层耐水腻子找平 3、3厚底层防裂腻子分遍找平 4、刷素水泥一道（内掺建筑胶） 5、板缝用1∶0.3∶3水泥石灰膏砂浆嵌实抹平 6、预制钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油渍 |  |  |  |  |
| 30 | 020302001002 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝合金方板 |  | m2 |  | 28.63 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 31 | 020401003003 | 实木装饰门 1.门类型:成品木门 |  | m2 |  | 24.61 |
| 32 | 020406002002 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金中空玻璃平开窗 规格为 6mm+12Ar+6mm |  | m2 |  | 59.58 |
| 33 | 020409003001 | 石材窗台板 1.窗台板材质、规格、颜色:3cm窗台板 |  | m |  | 25.86 |