采购需求

# 采购包1：

一、项目背景

2025年，根据最高法院《关于进一步明确“一张网”建设相关要求的通知》，陕西法院需要建设2条“一张网”跨省骨干链路，用于分别连接最高院建设的南、北中心机房，实现执行、审判等业务系统的互联访问。目前，杭州南中心机房已经建设完成，北中心机房尚未建好，2条“一张网”跨省骨干链路先建设到南中心机房，后待北中心机房建成后，将其中1条链路迁移到北中心机房。

2025年陕西法院“一张网”跨省骨干链路租赁项目由各级法院按照各自承担份额自行采购服务。现陕西省高级人民法院针对陕西法院“一张网”跨省骨干链路1租赁项目省本院侧进行采购，采购预算为15万元。

二、跨省链路租用需求

此次陕西法院“一张网”跨省骨干链路1租赁项目，采用租用大型基础电信业务供应商专线服务的方式，即供应商负责从省高院到南中心机房或北中心机房进行点对点连接，为法院系统提供符合要求的链路通道。从省高院到南中心机房或北中心机房由供应商建设1条OTN专线，带宽5G，客户侧传输设备由供应商免费提供，具体如下表：

| 序号 | 线路A点位置 | 线路B点位置 | 带宽 | 数量 | 接入方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省高级人民法院 | 南中心机房或北中心机房 | 5G | 1 | 双节点双路由 |

三、网络设备及连接需求

省高院侧需新增1台路由器和1台防火墙，此部分数通设备及数据配置由供应商提供，同时负责配合与南中心机房或北中心机房的互联互通。

| 序号 | 网络设备用途 | 路由器数量 | 防火墙数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接南中心机房或 北中心机房 | 1 | 1 |

四、技术参数要求

（一）网络接入模式

1．省高院侧路由器、防火墙网络设备及数据配置由投标供应商提供，确保与南中心机房的联通，甲方负责提供配套机房环境，包括供电、空调等。

2．网络接入模式：接入均为OTN专线双节点双路由模式，免费提供相关传输设备。

（二）网络拓扑图（详见附件）

（三）线路技术指标要求

- （1）采用OTN传输技术接入，双路由双节点保护，以自愈环方式接入线路供应商的两个不同局向，保护倒换时间不大于50ms，传输设备由供应商免费提供。

- （2）时延指标：跨省（按光缆距离计算）：0.7ms/百公里（单向时延），省高院路由器至南中心机房路由器平均时延<40ms。

- （3）丢包率指标：≤0.01%。

- （4）误码率指标：≤1e-9。

- （5）电路可用率指标：全年电路可用率不小于99.99%。

- （6）实际带宽和标称带宽负偏差：不大于1%。

- （7）供应商负责两端光缆的规范接入，并采取相应的安全保护措施。

- （8）线路开通后，供应商应提供相应的测试报告，测试内容包括吞吐量、丢包率、时延等。

- （9）线路开通时限：供应商应保证线路按照法院部门要求的时间开通到位，线路开通时间不超过合同正式签订后10天。

- （10）供应商提供的传输设备和链路应能够为采购人以后链路扩容需求提供无缝升级能力且采购人业务不受影响。

- （11）供应商提供从南中心至省高院数据中心机房的所有必须的设备和耗材，法院不采购相关设备。

（四）设备指标要求

1．网络交换路由服务

满足自主可控要求，路由器配置满足本次网络拓扑、接口、带宽要求。
（1）交换容量≥500Tbps，包转发率≥100000Mpps

（2）整机框全物理尺寸的线卡槽位数≥4（非子卡槽位）；总槽位数≥6（包括线卡槽位+主控+交换网板），电源个数≥4个，电源系统支持N+M冗余。

（3）配置：实配双主控双网板，冗余电源，实配≥12个万兆光接口（满配万兆单模光模块），≥12个千兆光接口（满配千兆单模光模块），配备安装所需滑轨等辅材。

2．网络接入安全防护服务

（1）防火墙吞吐量≥200G，并发连接数≥8000万，新建连接数≥80万/秒。

（2）实配≥6个100G以太光口（配置2个100G单模，4个100G多模光模块），≥16个万兆以太光口（满配万兆单模光模块），含3年AV、IPS功能函授权。

五、服务要求

1、供应商按国家电信主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求，建设保障线路，保证电路畅通。

2、供应商应提供7×24小时电话技术支持和故障申告服务。

3、线路故障响应时间≤15分钟，修复时间≤2小时。全年中断次数≤1次。

4、供应商应对高院跨省骨干电路通信质量提供7×24小时长期、不间断的监测和重保，切实保障链路稳定运行，一旦发现问题应及时解决并告知客户。

5、供应商按用户要求免费提供重要时段的特殊保障。

6、供应商如需中断客户线路，应提前48小时通知客户，经协商同意后实施，并不能影响客户的正常业务。

7、服务期内，供应商免费提供线路迁移服务，迁移服务包含：用户方办公地点或机房位置迁移。要求线路提供商根据用户需求，免费提供接入光缆或光传输设备的移位服务，要求线路提供商先开通新地点的线路，用户迁移工作完毕后，再拆除原地点线路。新老线路在迁移期间不再额外收取任何费用。新旧光传输设备型号、容量不变。迁移前应制定详细的线路迁移方案，迁移中线路中断时间应在用户的要求范围内，迁移后保证线路的可用性，确保系统如期正常运行。

8、供应商应具备应急通信的能力，如遇不可抗力因素（如地震、洪水等）造成的线路阻断，供应商应在短期内采用应急手段恢复通信。

9、建立完备的客户档案：供应商应对相应的电路、设备进行特殊标记，以保证客户相关维护资料的准确性；建立详细、完备的电路资料档案和网络运行档案，并提交高院信息化部门。

10、未经采购人书面许可，供应商不得向第三方提供或泄露法院系统线路和业务的各种参数、资料和信息，法律另有规定的除外。

11、供应商应成立法院专线保障小组或团队，提供人员名单、联系方式及故障受理电话。

12、供应商应以半年为周期提供法院骨干链路的使用情况报告。

13、线路开通并且用户网络设备调通后，提供1个月的免费试运行期，试运行期满经验收通过后开始计费；若验收不通过，试运行期顺延。

六、商务要求

1.服务期限：服务期3年，本项目采取实行一年一考核一续签合同的办法。每1年合同期满后，经双方协商一致，可续签合同，续签不超过2次。自线路开通至通过验收期间为试运行时间，验收通过后为正式运行时间。

七、报价说明

本项目中标金额与预算之间的实际比例，将作为下游单位采购时的预算申报依据或最高限价的重要参考。

八、整体预算说明

本项目整体预算金额为170万，本次采购范围为省高院部分共计15万元，其余部分由各中院自行采购。

# 采购包2：

一、项目背景

2025年，根据最高法院《关于进一步明确“一张网”建设相关要求的通知》，陕西法院需要建设2条“一张网”跨省骨干链路，用于分别连接最高院建设的南、北中心机房，实现执行、审判等业务系统的互联访问。目前，杭州南中心机房已经建设完成，北中心机房尚未建好，2条“一张网”跨省骨干链路先建设到南中心机房，后待北中心机房建成后，将其中1条链路迁移到北中心机房。

2025年陕西法院“一张网”跨省骨干链路租赁项目由各级法院按照各自承担份额自行采购服务。现陕西省高级人民法院针对陕西法院“一张网”跨省骨干链路2租赁项目省本院侧进行采购，采购预算为15万元。

二、跨省链路租用需求

此次陕西法院“一张网”跨省骨干链路2租赁项目，采用租用大型基础电信业务供应商专线服务的方式，即供应商负责从省高院到南中心机房或北中心机房进行点对点连接，为法院系统提供符合要求的链路通道。从省高院到南中心机房或北中心机房由供应商建设1条OTN 专线，带宽5G，客户侧传输设备由供应商免费提供，具体如下表：

| 序号 | 线路A点位置 | 线路B点位置 | 带宽 | 数量 | 接入方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省高级人民法院 | 南中心机房或北中心机房 | 5G | 1 | 双节点双路由 |

三、网络设备及连接需求

省高院侧需新增1台路由器和1台防火墙，此部分数通设备及数据配置由供应商提供，同时负责配合与南中心机房或北中心机房的互联互通。

| 序号 | 网络设备用途 | 路由器数量 | 防火墙数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接南中心机房或 北中心机房 | 1 | 1 |

四、技术参数要求

（一）网络接入模式

1．省高院侧路由器、防火墙网络设备及数据配置由投标供应商提供，确保与南中心机房的联通，甲方负责提供配套机房环境，包括供电、空调等。

2．网络接入模式：接入均为OTN专线双节点双路由模式，免费提供相关传输设备。

（二）网络拓扑图（详见附件）

（三）线路技术指标要求

- （12）采用OTN传输技术接入，双路由双节点保护，以自愈环方式接入线路供应商的两个不同局向，保护倒换时间不大于50ms，传输设备由供应商免费提供。

- （13）时延指标：跨省（按光缆距离计算）：0.7ms/百公里（单向时延），省高院路由器至南中心机房路由器平均时延<40ms。

- （14）丢包率指标：≤0.01%。

- （15）误码率指标：≤1e-9。

- （16）电路可用率指标：全年电路可用率不小于99.99%。

- （17）实际带宽和标称带宽负偏差：不大于1%。

- （18）供应商负责两端光缆的规范接入，并采取相应的安全保护措施。

- （19）线路开通后，供应商应提供相应的测试报告，测试内容包括吞吐量、丢包率、时延等。

- （20）线路开通时限：供应商应保证线路按照法院部门要求的时间开通到位，线路开通时间不超过合同正式签订后10天。
    （10）供应商提供的传输设备和链路应能够为采购人以后链路扩容需求提供无缝升级能力且采购人业务不受影响。
    （11）供应商提供采购人从传输设备至路由器等设备所需的跳纤等耗材。

（四）设备指标要求

1．网络交换路由服务

满足自主可控要求，路由器配置满足本次网络拓扑、接口、带宽要求。
（1）交换容量≥500Tbps，包转发率≥100000Mpps

（2）整机框全物理尺寸的线卡槽位数≥4（非子卡槽位）；总槽位数≥6（包括线卡槽位+主控+交换网板），电源个数≥4个，电源系统支持N+M冗余。

（3）配置：实配双主控双网板，冗余电源，实配≥12个万兆光接口（满配万兆单模光模块），≥12个千兆光接口（满配千兆单模光模块），配备安装所需滑轨等辅材。

2．网络接入安全防护服务

（1）防火墙吞吐量≥200G，并发连接数≥8000万，新建连接数≥80万/秒。

（2）实配≥6个100G以太光口（配置2个100G单模，4个100G多模光模块），≥16个万兆以太光口（满配万兆单模光模块），含3年AV、IPS功能函授权。

五、服务要求

1、供应商按国家电信主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求，建设保障线路，保证电路畅通。

2、供应商应提供7×24小时电话技术支持和故障申告服务。

3、线路故障响应时间≤15分钟，修复时间≤2小时。全年中断次数≤1次。
    4、供应商应对高院跨省骨干电路通信质量提供7×24小时长期、不间断的监测和重保，切实保障链路稳定运行，一旦发现问题应及时解决并告知客户。

5、供应商按用户要求免费提供重要时段的特殊保障。

6、供应商如需中断客户线路，应提前48小时通知客户，经协商同意后实施，并不能影响客户的正常业务。
    7、服务期内，供应商免费提供线路迁移服务，迁移服务包含：用户方办公地点或机房位置迁移。要求线路提供商根据用户需求，免费提供接入光缆或光传输设备的移位服务，要求线路提供商先开通新地点的线路，用户迁移工作完毕后，再拆除原地点线路。新老线路在迁移期间不再额外收取任何费用。新旧光传输设备型号、容量不变。迁移前应制定详细的线路迁移方案，迁移中线路中断时间应在用户的要求范围内，迁移后保证线路的可用性，确保系统如期正常运行。

8、供应商应具备应急通信的能力，如遇不可抗力因素（如地震、洪水等）造成的线路阻断，供应商应在短期内采用应急手段恢复通信。

9、建立完备的客户档案：供应商应对相应的电路、设备进行特殊标记，以保证客户相关维护资料的准确性；建立详细、完备的电路资料档案和网络运行档案，并提交高院信息化部门。

10、未经采购人书面许可，供应商不得向第三方提供或泄露法院系统线路和业务的各种参数、资料和信息，法律另有规定的除外。

11、供应商应成立法院专线保障小组或团队，提供人员名单、联系方式及故障受理电话。

12、供应商应以半年为周期提供法院骨干链路的使用情况报告。

13、线路开通并且用户网络设备调通后，提供1个月的免费试运行期，试运行期满经验收通过后开始计费；若验收不通过，试运行期顺延。

六、商务要求

1.服务期限：服务期3年，本项目采取实行一年一考核一续签合同的办法。每1年合同期满后，经双方协商一致，可续签合同，续签不超过2次。自线路开通至通过验收期间为试运行时间，验收通过后为正式运行时间。

七、报价说明

本项目中标金额与预算之间的实际比例，将作为下游单位采购时的预算申报依据或最高限价的重要参考。

八、整体预算说明

本项目整体预算金额为170万，本次采购范围为省高院部分共计15万元，其余部分由各中院自行采购。

# 采购包3：

- 一、项目背景

2020年至2024年，陕西高院科学筹划和创新，持续推动信息系统运行维护由分散管理向集中管理转变，由职能管理向流程管理转变，由粗放服务向精细服务转变，由无序服务向有序服务转变，并起草了《陕西省高级人民法院信息系统运行维护管理办法（试行）》，明确了“信息系统运行维护管理工作采用购买专业服务、统一集中运维的方式”，为全省法院开展信息系统运维提供了制度保障。根据管理办法要求，将陕西法院需要运维服务的任务进行打包，引进了有运行维护服务能力、有法院领域服务经验、有专业技术，能够承担运行维护任务的公司进行维护。

2025年，根据最高法院《关于进一步明确“一张网”建设相关要求的通知》及我省法院信息化系统现状，陕西高院对信息系统进行了整合和迁移，现按照最新信息系统情况进行运维采购。

2025年陕西法院“一张网”信息系统运维服务项目由各级法院按照各自承担份额自行采购服务。现陕西省高级人民法院针对陕西法院“一张网”信息系统运维保障服务项目省本院侧进行采购，采购预算为50万元。

- 二、运维目标

1.持续完善运维管理标准，通过制度规范的落实，做到有据可查，有规可依。

2.持续优化运维团队和工作机制，实现运维工作由有序向规范转变。

3.依靠可视化运维监控管理平台，实现资产可视、故障及时上报处理。

4.建立运维质效管理，运维工作能真实反映运维目标达成情况。

- 三、运维服务内容及要求

本次运维服务内容分为两部分，第一部分是2025年1月1日至10月31日的旧有业务系统运维服务，第二部分是2025年11月1日至12月31日，“一张网”运维服务。

3.1 旧有业务系统运维服务内容及要求

旧有业务系统运维服务内容主要包含对审判、政务、信访、档案等审判类业务系统运维，对执行、诉讼费、执行款管理、执行指挥中心、电子票据等执行类业务系统运维，对高院数据中心机房、软硬件终端等可视化运维及本院软硬件维护，对数据中台运维服务。具体如下表：

| 序号 | 运维分项名称 | 运维子项目名称 | 运维服务内容 | 运维服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审判类业务系统运维 | 核心软件系统运维 | - 为审判类业务系统提供运维保障服务，具体如下： - 审判管理系统：为省高院提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务、数据质检服务。 - 政务系统：为省高院提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务。 - 审委会系统：为省高院提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务（含省院审委会现场保障服务）、系统更新服务、即时响应服务等。 - 信访系统：为省高院提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务、信访系统与陕西高院大数据分析平台数据对接服务。 5.省高院门户系统：提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务。 6.省高院网上报销系统：提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务。 7.省高院移动办公：提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务。 8.数据上报系统：为省高院提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务。 9.司法统计：为省高院提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务。 10.电子卷宗随案生成系统：为省高院提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务。 11.诉讼服务网：为省高院提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务。 12.诉讼服务审核平台：为省高院提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务。 13.司法鉴定系统：为省高院提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务。 14.电子档案系统：为省高院提供日常运维服务、各类巡检服务、数据备份服务、应急响应以及现场值守服务、系统更新服务、即时响应服务。 | - 1.运维服务商的服务要求严格对照工作要求内容及运维服务指标要求执行。 - 2.为了保证全省核心软件系统稳定运行，涉及系统升级和维护服务，需由运维服务商采购原软件生产商升级和维护服务；运维服务商需统一管理协调，运维服务商对软件生产商的服务质量要进行有效的检查和考核，并报告省高院信息技术部门备案；省高院信息技术部门负责审查运维条款并考核运维服务商。 - 3.对于系统升级服务，运维服务商需做好升级方案的初审并报省高院信息技术部门终审，终审后方可联合原软件生产商执行升级操作，并做好升级操作后的观察和文档保存。 - 4.对于日常维护服务，运维服务商需做好日常维护记录档案并报省高院信息技术部门备案。 - 5.运维服务商应提供7*24小时电话技术支持和故障申告服务；在 5*8 小时工作时间内设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果；在非工作时间设置有专人 7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时突发情况。 - 6.运维服务商应对法院系统的故障申告响应时间小于15分钟；对于故障解决时间，根据不同故障情况建立SLA故障服务等级并报备省高院信息技术部门并严格执行，但是要求紧急故障的单次中断时间不能超过12小时。 - 7.运维服务商需免费提供重要时段的特殊保障。 8.运维服务商要制定完善的紧急故障处理流程及应急方案，保证紧急情况下快速故障处理，缩短故障处理时限。 9.运维服务商需按月提供质效运维分析报告并报省高院信息技术部门，以便提升运维效率。 10.运维服务商在服务期内要免费提供业务迁移服务。 |
| 2 |  | 科技法庭运维 | - 1.对我院14套科技法庭设备包括高清数字庭审主机、书记员系统软件、书记员电脑、高清摄像机、话筒、功率放大器、音箱、实物展台、液晶电视、打印机、光盘刻录机等设备提供维护巡检、技术参数测试服务。 - 2.提供14套科技法庭设备的软件升级服务。 - 3.提供全年不间断的开庭技术保障服务。 | - 1.运维服务商的服务要求严格对照工作要求内容及运维服务指标要求执行。 2.对于系统升级服务，运维服务商需做好升级方案的初审并报省高院信息技术部门终审，终审后方可执行升级操作，并做好升级操作后的观察和文档保存。 - 3.对于日常维护服务，运维服务商需做好日常维护记录档案并报省高院信息技术部门备案。 - 4.运维服务商应提供7*24小时电话技术支持和故障申告服务；在 5*8 小时工作时间内设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果；在非工作时间设置有专人 7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时突发情况。 - 5.运维服务商应对法院系统的故障申告响应时间小于15分钟；对于故障解决时间，根据不同故障情况建立SLA故障服务等级并报备省高院信息技术部门并严格执行，但是要求紧急故障的单次中断时间不能超过12小时。 - 6.运维服务商需免费提供重要时段的特殊保障。 7.运维服务商要制定完善的紧急故障处理流程及应急方案，保证紧急情况下快速故障处理，缩短故障处理时限。 8.运维服务商需按月提供质效运维分析报告并报省高院信息技术部门，以便提升运维效率。 9.运维服务商在服务期内要免费提供业务迁移服务。 |
| 3 |  | 审务督察系统维保服务 | 对审务督察系统提供设备管理、硬件设备及系统运行状态检查、文档归档、故障检修、软件使用培训、系统需求管理、数据库定期备份、庭审视频的违规确认、新增账号的维护、并按照督察室要求定期生成审务督察违规报告等工作。 |  |
| 4 | 执行类业务系统运维 | 执行和案款系统运维 | - 为省高院提供执行流程管理等系统运行使用保障服务： （1）日常例行操作服务：提供5*8小时业务数据质量检查、备份数据可恢复性检查、业务数据备份、7*24小时应用系统性能监控、5*8小时应用系统巡检、5*8小时业务数据质量检查、日志和告警信息分析、数据备份、配置管理、运维文档管理等日常例行操作服务。 （2）响应支持服务：提供5*8小时用户在使用过程中的数据恢复协助、数据存储空间调整、用户增加删除修改、现场或在线支持、应用系统使用支持、用户需求和Bug记录、数据调整、数据处理、数据清理、数据修复、应用系统使用培训、应用程序故障处理、应用性能测试、应用迁移、应急演练等响应支持服务。 （3）优化改善服务：提供5*8小时数据库优化、应用系统版本升级、补丁和版本测试、应用程序BUG修复、中间件补丁升级、中间件参数调整等优化改善服务。 2.为省高院提供执行流程管理等系统平台案件报送保障服务： （1）数据汇聚服务：针对陕西高院上下级间的数据汇聚工作进行7*24小时保障，确保数据完整、及时、准确汇聚至高院数据库；具体包括省内数据同步状态监控、同步工具运行日志检查、高院及上下级院间案件一致性检查、案件差异处理等服务。 （2）执行数据上报服务：按照最高法院的要求，对相关数据进行提取并打包发送、对实时数据报送保障、月结数据传送保障、利用数据发送工具进行数据的传送保障、对数据传输交换进行监控保障。 （3）数据质量管理服务：提供5*8小时数据准确性维护，包括对数据质量问题检查、分析、矫正处理，对文书数据质量检查、分析和改进。 （4）数据监控服务：对数据的导出、发送、传输、接收、入库、质检、加工处理和数据展现全处理过程进行监控，确保数据正常处理。 （5）数据应用服务：根据省高院需要，或主动投入进行数据的统计和分析，并形成分析报告；对数据运算或统计结果的系统页面和报告进行发布，对数据发布内容的准确性进行检查和验证。 （6）数据安全服务:进行数据安全风险评估分析，预防和监控数据安全风险；制定数据备份策略，并严格按照策略执行备份，定期检查数据备份情况，确保备份数据可用；数据库系统故障处理，确保快速恢复数据库应用。 （7）数据运维管理服务:制定数据运维工作计划和执行管控；制定数据运维制度流程和操作规范。 | 1.运维服务商的服务要求严格对照工作要求内容及运维服务指标要求执行。 - 2.为了保证全省核心软件系统稳定运行，涉及系统升级和维护服务，需由运维服务商采购原软件生产商升级和维护服务；运维服务商需统一管理协调，运维服务商对软件生产商的服务质量要进行有效的检查和考核，并报告省高院信息技术部门备案；省高院信息技术部门负责审查运维条款并考核运维服务商。 - 3.对于系统升级服务，运维服务商需做好升级方案的初审并报省高院信息技术部门终审，终审后方可联合原软件生产商执行升级操作，并做好升级操作后的观察和文档保存。 - 4.对于日常维护服务，运维服务商需做好日常维护记录档案并报省高院信息技术部门备案。 - 5.运维服务商应提供7*24小时电话技术支持和故障申告服务；在 5*8 小时工作时间内设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果；在非工作时间设置有专人 7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时突发情况。 - 6.运维服务商应对法院系统的故障申告响应时间小于15分钟；对于故障解决时间，根据不同故障情况建立SLA故障服务等级并报备省高院信息技术部门并严格执行，但是要求紧急故障的单次中断时间不能超过12小时。 7.运维服务商需免费提供重要时段的特殊保障。 8.运维服务商要制定完善的紧急故障处理流程及应急方案，保证紧急情况下快速故障处理，缩短故障处理时限。 9.运维服务商需按月提供质效运维分析报告并报省高院信息技术部门，以便提升运维效率。 10.运维服务商在服务期内要免费提供业务迁移服务。 |
| 5 |  | 执行指挥中心值守 | 1.保障陕西高院执行二套视频会议系统：包括终端设备、矩阵设备和会控软件等的调试任务，保障全国执行四级视频会议顺利召开。 2.保障陕西高院8楼执行指挥中心音视频调度系统：保障执行指挥中心各设备的稳定运行。 3.保障移动执行现场视频连线与视频传输系统：保障满足高院执行指挥中心与执法现场的远程指挥。 4.保障陕西高院5楼机房全国二路音视频传输系统保障：保障执行局与最高法院7*24小时不间断的连线。 5.保障陕西高院5楼中兴全省备用视频传输系统：保障满足执行局同时召开两个远程会议的要求。 6.对执行二套系统远程诊断及系统使用指导培训。 7.及时响应执行局对系统音视频设备及功能相关调整和需求，及时反馈存在的问题并解决。 8.远程检查法院音视频连接状态；远程巡检或者定期到岗巡检设备状态，确保设备正常使用。 9.指导、诊断、协助召开本辖区的视频会议。 10.最高法院5*8小时值守点名工作：根据最高法院要求，满足5*8小时连线要求，配合最高法院执行局完成每日点名、巡检测试等工作要求。 | 1.运维服务商的服务要求严格对照工作要求内容及运维服务指标要求执行。 2.对于系统升级服务，运维服务商需做好升级方案的初审并报省高院信息技术部门终审，终审后方可执行升级操作，并做好升级操作后的观察和文档保存。 - 3.对于日常维护服务，运维服务商需做好日常维护记录档案并报省高院信息技术部门备案。 - 4.运维服务商应提供7*24小时电话技术支持和故障申告服务；在 5*8 小时工作时间内设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果；在非工作时间设置有专人 7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时突发情况。 - 5.运维服务商应对法院系统的故障申告响应时间小于15分钟；对于故障解决时间，根据不同故障情况建立SLA故障服务等级并报备省高院信息技术部门并严格执行，但是要求紧急故障的单次中断时间不能超过12小时。 6.运维服务商需免费提供重要时段的特殊保障。 7.运维服务商要制定完善的紧急故障处理流程及应急方案，保证紧急情况下快速故障处理，缩短故障处理时限。 8.运维服务商需按月提供质效运维分析报告并报省高院信息技术部门，以便提升运维效率。 9.运维服务商在服务期内要免费提供业务迁移服务。 |
| 6 |  |  | - 保障我院八楼执行指挥中心应急调度服务平台可用性。 - 2.对平台进行定期巡检和维护，定期对值守系统例行运维服务。 |  |
| 7 |  | 诉讼费电子票据系统运维 | 1.对应用系统在运行过程出现的相关故障、接口问题进行排查和处理。 2.提供省高院大楼终端电脑、打印机、扫码设备等日常问题排查手册以及问题的排查和处理。 3.提供基础信息管理、咨询服务。 |  |
| 8 | 数据中台运维 | 数据中台 | - 1.提供大数据管理平台及应用系统运营服务对象包括数据平台底座及数据应用系统以及相关硬件的保障工作。 - 2.提供各个业务庭室的数据应用系统的需求收集及数据分析、数据开发等工作。 - 3.提供大数据管理平台及应用系统的使用培训和操作使用指南编写，对法官及干警在使用过程中出现问题的沟通和解决。 - 4.提供软件维护、系统升级、调试、数据备份、数据运营等。 - 5.提供法院上下级单位、处室等日常数据调用、查询、共享、运维、培训服务。 - 6.大数据管理平台底座及应用参观保障、以及系统演示等工作。 | - 1.服务要求严格对照工作要求内容及运维服务指标要求执行。 2.对于系统升级服务，运维服务商需做好升级方案的初审并报省高院信息技术部门终审，终审后方可执行升级操作，并做好升级操作后的观察和文档保存。 - 3.对于日常维护服务，运维服务商需做好日常维护记录档案并报省高院信息技术部门备案。 - 4.运维服务商应提供7*24小时电话技术支持和故障申告服务；在 5*8 小时工作时间内设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果；在非工作时间设置有专人 7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时突发情况。 - 5.运维服务商应对法院系统的故障申告响应时间小于15分钟；对于故障解决时间，根据不同故障情况建立SLA故障服务等级并报备省高院信息技术部门并严格执行，但是要求紧急故障的单次中断时间不能超过12小时。 - 6.运维服务商需免费提供重要时段的特殊保障。 7.运维服务商要制定完善的紧急故障处理流程及应急方案，保证紧急情况下快速故障处理，缩短故障处理时限。 8.运维服务商需按月提供质效运维分析报告并报省高院信息技术部门，以便提升运维效率。 9.运维服务商在服务期内要免费提供业务迁移服务。 |
| 9 |  | 云策系统 | - 对云策系统应用巡检与监控，确保云策系统的持续性、可用性。 - 提供云策应用需求与BUG管理，定期对用户应用需求与应用BUG进行反馈，需求经验总结与管理。 - 提供云策系统应用使用支持，对客户咨询解答、系统问题排查与处理、应用数据校正、业务数据查询与统计、分析结果合理性检查、系统使用指导等。 - 提供云策应用培训推广与参观演示。 - 提供云策应用系统优化改善，系统监控与调优，服务器资源管理与调优、数据存储空间调整、数据备份协助、应用程序BUG修复升级、应用程序打补丁、中间件补丁升级、参数调整、漏洞修复、应用验证等。 6.提供数据库与中间件系统维护，通过主动检查云策数据库运行状态，主要包括Aterybase数据库，每日巡检分析，并定期进行优化，数据校正，确保业务应用系统的稳定运行。 - 7.提供云策办公终端维护服务，对法院内部的办公终端设备打开云策系统进行有效保障。 8.提供数据采集、下行入库、统计、备份服务。 |  |
| 10 | 可视化运维及院机关软硬件维护 | - 高院办公大楼相关维护 | - 1.提供省高院中心机房及机房基础设施运维服务：包括UPS电源及电池组、5台精密空调、1台壁挂空调、5个配电柜、1套动环监控等。 2.提供省高院中心机房网络设施运维服务：包括2台机房路由器、43台交换机、32台网闸或者光闸、传输设备、传输链路等。 3.提供省高院中心机房计算与存储设施以及安全设备运维服务：包括国产或非国产共计254台服务器、47台安全设备。 4.提供中心机房安防设施运维服务：包括视频监控系统等。 5.提供省高院大楼办公区终端运维服务：包括764台台式机、510台国产化台式机、441台笔记本、358台多功能一体机、400台打印机、若干电话机、传真机等运维服务。 6.提供省高院各楼层弱电间75台交换机等网络设备运维服务。 7.提供视频会议系统运维服务，包括华为视频会议系统和执行二套高清视频会议系统。 - 8.提供高院云平台监控、业务系统性能监控运维服务。 9.提供其他临时性的工作。 | 1.运维服务商的服务要求严格对照工作要求内容及运维服务指标要求执行。 2.对于系统升级服务，运维服务商需做好升级方案的初审并报省高院信息技术部门终审，终审后方可执行升级操作，并做好升级操作后的观察和文档保存。 - 3.对于日常维护服务，运维服务商需做好日常维护记录档案并报省高院信息技术部门备案。 - 4.运维服务商应提供7*24小时电话技术支持和故障申告服务；在 5*8 小时工作时间内设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果；在非工作时间设置有专人 7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时突发情况。 - 5.运维服务商应对法院系统的故障申告响应时间小于15分钟；对于故障解决时间，根据不同故障情况建立SLA故障服务等级并报备省高院信息技术部门并严格执行，但是要求紧急故障的单次中断时间不能超过12小时。 6.运维服务商需免费提供重要时段的特殊保障。 7.运维服务商要制定完善的紧急故障处理流程及应急方案，保证紧急情况下快速故障处理，缩短故障处理时限。 8.运维服务商需按月提供质效运维分析报告并报省高院信息技术部门，以便提升运维效率。 9.运维服务商在服务期内要免费提供业务迁移服务。 |
|  |  | 可视化质效运维管理平台维护 | 1.对省高院已建可视化质效运维管理平台进行日常维护，保障平台可用性。 2.提供平台日常硬件与网络日常运维服务。 3.提供平台软件与中间件日常运维服务。 4.提供平台数据与内容日常运维服务。 5.提供平台核心功能服务与应用日常运维服务。 6.提供平台安全运维。 7.提供平台持续改进与优化服务。 |  |

3.2 “一张网”运维服务内容及要求

全省法院“一张网”上线运行后，运维保障工作将是支撑全省整个“一张网”系统业务成效的重要手段。为切实保障一张网上线后全省法院业务系统的“安全、稳定、高效”运行，按照最高法有关工作要求，省高院需要建立二级运维保障中心，主要对包含办案办公工作桌面、诉讼服务、立案、审判、执行、信访、通用业务、移动办案、审判管理、行政办公、人事管理、纪检监察与审务督察、业务中台等一级功能点和二级功能点进行运维。
    具体如下表：

| 序号 | 运维分项名称 | 运维服务内容 | 运维服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “一张网”应用运维 | - 为“一张网”应用运维提供保障服务，具体如下： 1.提供诉服业务、执行业务、用户中心、人事中心、流程中心、签章、移动办公、审判管理等应用运维服务。 2.提供应用咨询、审判业务、材料收转、文书维护（含上网）、卷宗、阅核、送达、司法技术、个人工作平台、档案、审委会、点对点查控、数据下行、费款、办文、办会、办事等应用运维服务。 3.提供政法协同系统运维服务。 4.提供信访系统运维。 | 1.运维服务商的服务要求严格对照工作要求内容及运维服务指标要求执行。 2.对于系统升级服务，运维服务商需做好升级方案的初审并报省高院信息技术部门终审，终审后方可执行升级操作，并做好升级操作后的观察和文档保存。 - 3.对于日常维护服务，运维服务商需做好日常维护记录档案并报省高院信息技术部门备案。 - 4.运维服务商应提供7*24小时电话技术支持和故障申告服务；在 5*8 小时工作时间内设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果；在非工作时间设置有专人 7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时突发情况。 - 5.运维服务商应对法院系统的故障申告响应时间小于15分钟；对于故障解决时间，根据不同故障情况建立SLA故障服务等级并报备省高院信息技术部门并严格执行，但是要求紧急故障的单次中断时间不能超过12小时。 6.运维服务商需免费提供重要时段的特殊保障。 7.运维服务商要制定完善的紧急故障处理流程及应急方案，保证紧急情况下快速故障处理，缩短故障处理时限。 8.运维服务商需按月提供质效运维分析报告并报省高院信息技术部门，以便提升运维效率。 |
| 2 | 本地软硬件运维 | 提供本地软硬件运维服务，具体如下： 1.门户、政务、邮箱、报销、用车、未迁移档案卷宗等系统运维服务。 2.音视频综合管理平台、审务督查等运维服务。 3.数据中台、数据共享、数据分析、IRM平台维护。 4.工单分配、人员考勤、运维质效管理、机房、弱电间、会议室、干警终端等运维。 5.法庭、干警终端等维护。 6.违规外联检测服务。 |  |

3.3 其他运维要求

除以上运维内容中要遵守的要求外，还要同时遵守以下服务要求：

1.在保修期内的所有信息化硬件设备：由负责保修的厂家提供保修服务，运维服务商提供日常维护，在设备发生故障时负责联系厂家进行维修，协助排查故障原因，并报告省高院。

2.已出保的硬件设备，不属于核心重要设备的，暂时不采购保修服务，由运维服务商提供日常维护，在设备发生故障时报告省高院，并提出维修建议，协助省高院进行设备维修。

3.已出保的硬件设备，属于无法自行修理而又很重要的，需要采购原厂保修服务，由运维服务商向省高院备案，协助省高院完成采购和维护服务。

4.已出保的通用硬件设备，如果运维服务商完全有能力提供保修和维护服务的，由运维服务商决定自行运维或报告省高院购买第三方服务完成保修和维护。

5.中心机房非整机备件服务，对于已过保服务器、存储单元、机房空调内零件设备，由运维服务商向省高院备案，协助省高院完成采购和维护服务。在质保期内的备件，由供货商（厂商）承担更换责任及费用。

6.为了保证核心软件系统、执行和案款系统稳定运行，涉及系统升级和维护服务，需由运维服务商采购原软件生产商升级和维护服务，运维服务商需统一管理协调。

7.其它应用系统，如果运维服务商完全有能力提供软件升级和维护服务的，由运维服务商决定自行运维或报告省高院购买第三方服务完成升级和维护。

8.省高院办公办案区域内所有非国产化电脑终端、打印机、电话机等办公设备，由省高院负责采购并进行国有资产管理，运维服务商负责建立运维台账，完成日常维护和故障处理。

9.省高院办公办案区域内法院专网、互联网、政务网、大楼内综合布线等信息设施，运维服务商负责维护，省高院提供网线、光纤跳线等日常耗材，运维服务商负责安装更换。

10.省高院视频会议系统及设备，运维服务商负责日常维护及会议保障。

11.考虑到涉及业务系统较多，服务内容复杂，运维服务商需为省高院提供1名项目经理统筹管理运维管理工作，驻场时间与服务期相同，主要负责以下工作：（1）负责全盘运维工作管理；（2）制定省高院日常运维管理制度、考核制度等，报省高院备案。（3）编制省高院运维服务月报，次月第一周向省高院报告上月运维报告。（4）量化工作绩效。（5）定期召开运维工作会议。（6）协调资源，保障运维工作质效发展。（7）省高院交办的各类工作。。

四、质效型运维管理

按照最高法“一张网”要求，各省省高院应建设二级运维保障中心，下设应用组、基础设施组、数据组和质效管理组，包括应用咨询、数据维护、接口维护和质效分析等10类岗位，确保法院运维工作向质效型转变，建成质效型运维团队、可视化质效型运维管理平台、信息化运行质效分析“三位一体”的质效型运维管理体系，支撑智慧法院建设成效的科学管理。

4.1运维管理组织架构

- 决策机构：陕西省高级人民法院是信息系统运行维护管理的决策机构，负责运行维护工作的规划、指导、监督。决策信息化运维重大事项，指导中基层法院信息化运维管理工作。

- 实施机构：陕西省高级人民法院信息技术部门是我院信息系统运行维护组织实施机构，负责牵头制定年度运维计划，提出运维服务项目、内容、响应级别、指标要求和评估办法等内容，负责法院“一张网”信息系统运维保障服务招标采购和运维工作全过程的实施和监管。

- 运维执行团队：运维执行团队由运维服务企业管理人员、技术人员和服务质量人员组成，负责具体运维管理、运维服务和服务质量保障工作。运维团队人员分为两个部分：第一部分运维管理人员，负责协助规划、执行、完善项目的运维工作，建立和持续完善运维管理体系，优化运维流程，解决运维服务中出现的问题。提升运维工程师专业服务能力，在整体上为运维满意度负责；第二部分运维人员，负责完成日常维护和服务工作，收集、记录工单信息，并且及时、高效、满意的解决工单。

运维管理组织架构（详见附件）

4.2运维管理服务规范

- 制度管理

建立完善的运维人员和运维对象的各项管理制度：

- 运维人员管理制度包括考勤管理制度、派单及故障处理制度、绩效管理制度、服务考核制度、保密管理制度、培训管理制度等。

- 运维对象管理制度包括机房管理制度、安全管理制度、事故分级制度、故障处理及报告制度、系统上下线管理制度、资源使用管理制度、业务应用运维巡检制度、应急支撑制度、满意度考核制度等。

- 流程管理

建立运维事项管理流程，包含故障处理流程、应急处理流程、项目交维流程、自动处理流程、服务工单闭环管理流程等。由跟踪服务请求的响应和完成情况,记录服务效果，通过维护工单统计、用户满意度回访调研、工作报表输出等工作，评估运维效能。

- 资产管理

健全信息系统资产管理机制，按信息系统资产所在的场所和资产所属的信息系统对资产进行分类，建立目录台账，加强对资产的保管和实物台帐的管理。

4.3编制运维分析报告

利用可视化质效运维管理平台监测数据和重要系统人工体验数据，收集反映网络信息系统运行性能、质效和业务使用情况，包括网络基础设施运行性能和负载情况，应用系统响应时间、资源占用和业务办理情况，数据资源汇聚情况、数据质量和交换调用情况，信息安全防护、安全态势、 安全威胁情况，以及运维工单及其办理、用户满意度情况等等，通过这些数据对信息系统进行多维度关联分析评价，定期编制运维质效分析报告，分析信息系统运行状态，评估信息系统应用质效，提出问题和改进建议，并提交陕西省高级人民法院信息技术部门报备，以促进运维工作的质效提升。

- 五、运维服务指标要求

| 序号 | 服务名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统运行质效分析 | 建立长效的质效分析机制，定期出具信息系统运行质效分析报告。每季度一次。 |
| 2 | 基础设施故障响应及修复 | 15分钟内响应；在服务期内，确保网络系统、音视频系统等基础设施在一般故障情况下从出现故障到恢复的时间<8小时，特殊情况特殊处理。 |
| 3 | 应用系统需求实现率和问题修改率 | 对于用户反映的应用系统需求和问题，整理分析后按法院下达的要求尽快安排驻地研发人员或研发厂商修改软件解决问题的比率=100%。 |
| 4 | 用户终端故障响应 | 出现故障后的响应时间<10分钟。 |
| 5 | 机房环境管理 | 巡检次数2次/天；温湿度、UPS负载情况监控覆盖率100%。 |
| 6 | 重大责任安全事故次数 | 因运维失误导致数据丢失、信息失窃或泄密、黑客入侵、全网病毒爆发等信息安全事故的次数=0次。 |
| 7 | 涉密管理要求 | 中标运维服务商所有运维人员以及公司相关人员必须遵守陕西省高级人民法院对信息安全保密的各项管理规定和要求，并按照要求与运维主管部门签署《信息安全保密协议书》，采取切实可行的措施保障信息系统及数据安全； |
| 8 | 绩效考核 | 陕西省高级人民法院司法技术室是本项目的主管部门，负责对中标运维服务商的运维绩效考核，本项目中标金额的1‰，作为对运维服务商的绩效考核费用，根据考核评分结果在核算时统筹支付。 |
| 9 | 服务质量 | - 中标运维服务商应综合考虑省高院运维服务场景，为所有运维对象设定不同的服务级别和服务等级协议（SLA）； 2、每年对中标运维服务商进行一次运维服务满意度调查，对服务处理及时性、服务处理时间 SLA 达标率进行综合评估，整体运维服务满意度不能低于90%； - 3、全年内核心应用系统（核心软件系统、执行和案款系统）中断不能超过10次，紧急故障的单次中断时间不能超过12小时； - 4、服务质量的考核结果，作为中标运维服务商的绩效考核费用支付依据。 |
| 10 | 运维安全 | 运维工作开展应遵循《陕西省高级人民法院运维安全管理制度》，严格遵守运维账号管理要求，运维安全管理技术要求、运维安全审计要求。 |

六、报价说明

本项目中标金额与预算之间的实际比例，将作为下游单位采购时的预算申报依据或最高限价的重要参考。

七、整体预算说明

本项目整体预算金额为840万，本次采购范围为省高院部分共计50万元，其余部分由各中院自行采购。

# 采购包4：

根据最高人民法院《全国法院“一张网”安全运营工作方案》要求，陕西省高级人民法院决定建设网络和数据安全运营分中心，在最高院安全运营中心的指导下，落实高级人民法院本级“一张网”安全运营工作，并履行对全省中基层法院“一张网”安全运营工作监督指导职责，向辖区内法院提供安全赋能。根据全省法院安全基础及需求，采购安全服务，由中标单位（一家国内安全单位)牵头，按照工作内容和人员配置需求，组织技术力量成立技术支撑团队，全面负责“一张网”安全运营工作。

- 一、人员配备

中标供应商应在陕西省高级人民法院常驻核心技术团队，包含通报联络人员、监测分析人员、安全检测人员、应急响应人员、安全运维人员。

- 技术人员应满足如下条件：计算机、网络安全相关专业大专以上学历；熟悉计算机网络、数据库、云技术；熟悉交换路由技术，能对网络TCP/IP协议进行抓包分析，故障排查；熟悉主流的网络安全技术、产品和设备，了解常见安全漏洞及技术原理；具有系统应用日志分析能力，能从中发现异常行为；对安全事件及时响应处理；具有良好的团队合作能力。

- 二、网络安全服务内容

- （一）承担数据安全和网络安全运营分中心工作任务，在最高院安全运营中心业务指导下，落实省高院本级数据和网络安全工作，在省高院有关部门的管理下指导监督中基层法院完成数据和网络安全各项任务，提供安全赋能。

- （二）做好法院专网边界安全防护工作，常态化开展跨网隔离交换通道核查监管。梳理法院专网内部跨单位、跨区域的边界策略需求，根据访问需求清单和最小化原则优化法院专网各法院、各单位区域边界的访问控制策略。建立全面准确的专网跨网交换通道情况台账；制定辖区隔离交换通道缩减收敛方案和计划。

- （三）进行“两高一弱”隐患治理，根据最高院安全运营平台和陕西省网络信息与安全信息通报中心发布的预警通知，动态排查整改重要网络重要系统存在的高危端口、高危漏洞、弱口令等问题。

- （四）常态化开展供应链安全审查，对等保三级以上网络、信息系统、关键信息基础设施从产品供应商、运维运营和安全服务、集成建设、系统开发、云服务5个层面抓好供应链安全工作，消除由软硬件质量缺陷和供应商管理缺陷引发的网络安全隐患。

- （五）开展常态化安全监测，对监测发现的各类网络和数据安全事件开展研判、处置和溯源，相关情况及时报最高法院安全运营中心；对重大安全事件组织研判，开展应急处置、分析溯源和信息通报。

- （六）组织完成网络安全攻防演练。落实公安部“护网行动”、最高院攻防演练有关要求，整合网络安全防护资源，开展攻防演练安全培训，组织辖区法院完成网络安全防护任务，发现和整改安全问题，不断提高防护能力。

- （七）完成全国“两会”“双节”等重要时期网络和数据安全保障任务。

- 三、具体工作任务

- （一）梳理“一张网”资产清单。梳理网络安全设备、应用系统、数据交换通道、各类终端以及各类数据资产，切实做到资产管理一本账，为安全管控手段部署、安全问题快速排查提供基础信息。

- （二）强化终端安全防护。落实网络准入、服务器和终端杀毒软件部署、移动介质管理等安全管控手段。

- （三）加强违规外联的管理和处置：

- 接入法院专网的服务器和PC终端全部安装违规外联客户端，确实无法安装客户端的设备在系统内如实做好标记，并加强日常巡查，严禁接入互联网。

- 利用全国法院违规外联监测系统监控本院及辖区法院违规外联情况，发现问题及时处置。

- 专网出口防火墙上按照《违规外联统一监管网络访问策略放通要求》完成策略配置工作，保障违规外联监控数据正常上报到省高院和最高院监控服务器。

- 对退出法院专网的服务器、PC终端，根据管理流程处理存储部件、擦除数据，在违规外联监测系统中注销设备。

- （四）加强隔离交换通道管理：

- 对在用隔离交换通道彻底清查，常态化做好台账信息的在线填报、管理与维护。

- 结合“一张网”上线工作，对隔离交换通道资产进行清理整合，关停应用系统对应的隔离交换通道。

- （五）加强数据接口管理。清查各法院在用的从专网到互联网的数据接口和对应业务系统，对接口进行安全检查。

- （六）在法院专网和互联网侧部署各类安全防护工具构建基础安全防护能力。包括但不限于防火墙、网络入入侵检测、堡垒机、网络审计、全流量分析、恶意域名访问监测、主机入侵检测等工具设备，开展常态化安全监测。

- （七）落实关键信息基础设施安全保护有关规定，在软硬件采购和服务商选择中突出供应链安全管理，确保“一张网”相关设备和运营服务符合数据和网络安全要求。

- （八）做好各类安全常态化服务：

- 1.对陕西省高级人民法院及11个中级人民法院每季度提供一次漏洞扫描服务；

- 2.对陕西省高级人民法院网络和系统每季度提供一次渗透测试服务；

- 3.对陕西省高级人民法院每年至少提供一次网络安全培训服务；

- 4.对陕西省11个中级人民法院每年各提供一次现场安全巡检服务；

- 5.协助陕西省高级人民法院组织每年一次全省法院参与的实战攻防演练服务；

- 6.对陕西省高级人民法院提供每年的重大活动期间保障服务。

- 四、服务要求

1.日常网络安全服务要求

常驻陕西省高级人民法院提供日常网络安全服务包括但不限于以下内容：

1.1、网络资产管理

建立高院网络资产台账，实现动态更新，涵盖网络拓扑、安全域、主机系统、内外网数据交换设备等，每季度开展资产梳理和未知资产清理。

1.2网络安全制度

完善网络安全各项管理制度，每年至少进行一次对各项网络安全制度的审查修改更新，配合陕西省高级人民法院信息化部门每年至少进行一次对网络安全制度执行落实情况的检查。

1.3防病毒防漏洞工作

定期升级更新主机防病毒软件、操作系统漏洞，进行日常检查、状态监控、漏洞扫描、版本升级、故障处理、性能调优等。

1.4网络安全监测与预警

对网络状态、主机违规外联、网络安全事件、网络端口、移动存储介质使用情况进行实时安全监测，对网络遭受的攻击事件、漏洞事件、病毒木马等进行安全预警，针对攻击事件、违规外联行为，应及时在相关平台反馈，并按照程序处置。

1.5网络安全配置变更管理

根据法院网络实际需求，制定边界防护策略、网络配置策略、用户终端安全配置策略、服务器强密码设置；对安全域、网络边界、网络接入、网络配置、服务器密码变更进行控制管理。

1.6网络安全设备操作管理

对防火墙、堡垒机、入侵检测、入侵防护、流量探针、光闸、上网行为管理、漏洞扫描等系统进行例行操作、响应支持、优化改善，包括但不限于设备日常管理、系统配置、设备巡检、数据库配置、网络配置、特征库升级、策略变更等。针对入侵事件，应立即阻断并分析入侵源，并在规定时间内完成处置。

1.7等级保护咨询服务

针对陕西省高级人民法院网络和应用系统提供等级保护咨询及协助服务（包含二级、三级系统），为定级备案、整改实施提供技术支持。

1.8违规外联检测服务

定时对全省辖区法院内网开展探测，检测是否有辖区法院内外网互联情况。为陕西省高级人民法院的服务器和PC终端全部安装违规外联客户端，违规外联客户端要求具备阻断功能。

2.漏洞扫描服务

对陕西省高级人民法院及11个中级人民法院每季度提供一次漏洞扫描服务，全方位检测各系统存在的脆弱性，发现网络安全漏洞、应用系统安全漏洞，检查系统存在的弱口令，发现系统不必要开放的账号、服务、端口，进行安全风险分析和提出针对性的解决方案和建议，并对整改提供技术支持。

3.渗透测试服务

服务方需选派专业技术人员对陕西省高级人民法院网络及信息系统每季度提供一次渗透测试服务，模拟攻击者对陕西省高级人民法院网络及信息系统进行全面检测和评估，形成渗透测试报告。在攻击者之前找到漏洞并进行修复，防止互联网系统遭受黑客攻击等安全事件的发生。

4.网络安全培训服务

服务方须派遣专业的网络安全培训讲师为陕西省高级

人民法院在服务期内每年提供不少于一次的网络安全培训讲座，内容涵盖信息安全的基本概念、安全管理制度要求、日常操作安全须知、常见应用软件安全配置、恶意代码的防范等知识、个人网络安全意识等相关内容，增强全省法院信息化部门及厂商驻场人员的网络安全意识，提升网络安全防护技能和水平。

5.网络安全巡检服务

对陕西省11个中级法院网络安全设备运行现状进行巡检，通过分析相关设备策略、配置、日志等，提供巡检报告及分析报表。及时发现安全隐患并帮助整改，提升安全防护水平，保障网络及相关系统正常运行。

6.攻防演习服务

服务方需协助陕西省高级人民法院立足网络安全实战化工作需要，组建优秀攻防技术力量，投入使用相关辅助软件平台协助陕西省高级人民法院每年组织一次全省法院参与的实战化攻防演习服务，组合利用社会工程学攻击、供应链打击、漏洞利用、木马植入、内网渗透等多种攻击手段，针对目标单位、网络和系统全面开展网络暴露面排查、安全漏洞发现利用、网络边界突破绕过、重要系统权限控制、敏感数据信息获取、攻击痕迹排查等，帮助我省各级法院发现深层次网络安全隐患问题，并有效检验监测发现、分析研判、应急响应、通报预警、协同联动和追踪溯源等安全防护能力。

防演练服务中涉及的软硬件平台须在演练现场统一搭建。演练结束后所有技术资料统一交付省法院，由现场监督人员对服务器进行技术性涉密残余数据安全擦除，避免数据发生泄密，服务方须提供服务保密承诺。

7.重大活动期间保障服务

包括但不限于协助陕西省高级人民法院参加每年最高人民法院、公安部、省委网信办、省公安厅年度网络安全攻防演习以及其他重大活动网络安全保障提供技术支持服务。

8.二线专家技术支持能力

服务方应具备不少于5人的二线技术专家团队提供技术支撑，二线服务团队的成员必须由具备网络安全权威机构认证高级和中级资质的人员组成；应具备主动发现对方安全漏洞、对攻击方溯源反制的能力；平时提供远程技术支持服务；有实际需要或重大活动期间，提供现场技术支持服务。

五、采购预算

“一张网”安全运营分中心建设项目，由陕西省高级人民法院和辖区各中级人民法院共同建设，本次采购仅涉及陕西省高级人民法院所承担份额，采购预算20万元。该项目其余份额，由陕西省高级人民法院负责指导辖区各中级人民法院在2026年采购预算资金批复后，另行组织采购。

六、报价说明

本项目中标金额与预算之间的实际比例，将作为下游单位采购时的预算申报依据或最高限价的重要参考。

七、整体预算说明

本项目整体预算金额为238万，本次采购范围为省高院部分共计20万元，其余部分由各中院自行采购。

# 采购包5：

一、项目背景

2025年，根据最高法院《关于进一步明确“一张网”建设相关要求的通知》，在最高院建设的“一张网”的基础上，陕西法院还需在本地以专属云资源租用方式自建庭审数据管理平台、政务系统等接入系统，以实现本地系统接入“一张网”。

2025年陕西法院“一张网”自建接入系统云资源租赁项目由各级法院按照各自承担份额自行采购服务。现陕西省高级人民法院针对陕西法院“一张网”自建接入系统云资源租项目省本院侧进行采购，采购预算为15万元。

二、总体服务要求

- 本次项目云资源要求：物理核心数CPU≥704C、内存≥5632G、存储可用空间（三副本）≥40T（全闪盘存储）、存储备份容量≥120T；本次项目所提供的云资源量至少需满足“资源需求”中系统部署所需的资源，并且做到一定的资源冗余。

- 本次项目承载业务系统的云主机及云资源的云平台软件需满足技术标准，详见“云平台及云服务资源服务要求”。

- 本次项目业务系统为本省院核心业务系统，本次网络安全服务需满足等级保护2.0三级标准建设，网络安全建设技术指标详见“网络安全服务要求”。

- 本次项目服务具体实施地点需按照招标人指定地点实施。

三、云平台及云资源服务要求

3.1业务系统资源服务需求规格

| 应用名称 | 参数 | 资源数量 |
| --- | --- | --- |
| 庭审数据管理平台 （虚拟机） | vCPU≥64C 内存≥256GB 数据盘≥12T； | 4 |
| 政务系统（虚拟机） | vCPU≥32C 内存≥64G 系统盘≥200G 数据盘≥1TB | 1 |
| 门户系统（虚拟机） | vCPU≥32C 内存≥64G 系统盘≥200G 数据盘≥500G | 1 |
| 审委会（虚拟机） | vCPU:96C 内存≥256G 系统盘≥200G 数据盘≥1TB | 1 |
| 签名板（虚拟机） | vCPU≥32C 内存≥64G 系统盘≥200G 数据盘≥500G | 1 |
| 审委会服务器（虚拟机） | vCPU≥32C 内存≥64G 系统盘≥200G 数据盘≥1TB | 1 |
| 审委会数据库（裸金属） | CPU≥64C 内存≥128G 系统盘≥200G 数据盘≥20T SSD | 1 |
| 审委会文件存储服务器（虚拟机） | vCPU≥32C 内存≥64G 系统盘≥200G 数据盘≥5T | 1 |
| 签名板（虚拟机） | vCPU≥32C 内存≥64G 系统盘≥200G 数据盘≥1TB | 1 |
| 诉讼费款（虚拟机） | vCPU≥32C 内存≥64G 系统盘≥200G 数据盘≥1TB | 1 |
| 点对点司法查控系统 （虚拟机） | vCPU≥32C 内存≥64G 数据盘≥1TB | 1 |
| 数据下行（虚拟机） | vCPU≥32C 内存≥64G 系统盘≥200G 数据盘≥1TB | 4 |
| 数据下行（虚拟机） | vCPU≥64C 内存≥128G 系统盘≥200G 数据盘≥2TB | 1 |
| 数据下行数据库 （裸金属） | CPU≥64C 内存≥256G 系统盘≥200G 数据盘≥20TB SSD | 3 |
| “一张网”音视频模块二级部署（虚拟机） | vCPU≥8C 内存≥16G 系统盘≥200G 数据盘≥500GB | 2 |
| 国产化操作系统 | 麒麟操作系统授权（v10 sp3 x86和arm）×3年 | 24 |
| 国产化数据库 | 提供国产化数据库（包括不限于达梦数据库、金仓数据库等）授权×3年 | 12 |
| 信息系统备份 | 提供至少120T独立备份资源空间，要求与虚拟机存储池进行物理隔离； | - |

3.2云资源服务底层基础架构技术要求

1、为适应未来系统的演进及发展，要求本次云主机须采用国产自主品牌构建，支持主流的国产芯片、操作系统、中间件、数据库的安装和运行。

2、本次项目提供虚拟机服务、裸金属服务和备份服务器的物理服务器要求使用国产X86服务器，并且单颗CPU主频≥2.3GHz。

3、本次项目提供资源池的服务器集群的组网满足双机高可用架构以保证资源池的可靠性和稳定性，具备隔离网络设备单点故障能力，并且交换机应充分预留足够的网络接口，以便后续的资源池扩容。

4、云主机技术要求：

| 服务名称 | 服务技术标准 |
| --- | --- |
| 云主机要求 | 1、支持HA高可用功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的云主机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当云主机的操作系统出现故障时，可以自动重启该云主机操作系统，保障业务连续性。 2、支持容错机制，可以保证运行云主机的主机发生故障时，云主机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。 3、支持云主机的在线迁移功能，支持在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移云主机，保障业务连续性。 4、信创云主机可支持安装国产操作系统。支持通过安装私有镜像中的镜像来创建云主机。 5、支持自定义镜像，快速创建云主机。支持为已部署好应用环境的云主机创建自定义镜像，利用自定义镜像创建云主机，快速复制应用环境。 6、支持挂载云硬盘，保证数据安全可靠。支持根据对数据存储容量的需求，合理选择创建适用容量的云硬盘并挂载至云服务器。 7、支持多个虚拟网卡，一台云主机可以同时绑定一个弹性公网IP以及多个内网IP，增强云主机的复用性。 |

5、云硬盘（系统盘、数据盘）技术要求：

| 服务名称 | 服务技术标准 |
| --- | --- |
| 云存储服务 | 1．支持大容量数据存储及扩容，不限文件数目和大小，无限的存储空间。根据实际存储量无限扩展，解决传统硬件存储扩容问题； 2．云硬盘采用三副本存储架构，数据可靠性可达99.9999999%；同时具有备份功能，备份系统与云硬盘物理隔离，保障数据安全； 3．平台使用最先进的分布式存储，不使用IP-SAN、FC-SAN等传统专用存储，平台基于服务器的存储，具备横向扩展能力； 4、提供私有网络功能，私有网络之间能相互隔离，保证数据安全性；并且在私有网络内，可提供子网隔离功能； |

6、云备份技术要求：

| 服务名称 | 服务技术标准 |
| --- | --- |
| 备份 | 1、应用事实备份：支持文件、数据库实时备份，可以捕获或跟踪数据的变化，并将其独立存放在生产数据之外，以确保数据可以恢复到过去的任意时间点。持续数据保护可以为恢复对象提供足够细的恢复粒度，实现任意的恢复时间点。由于持续数据保护记录所有的修改操作以及数据的变化，所以占用的磁盘空间是比较大的。drsoft-node程序独特的多Baseline支持可以提高配置的灵活性，以及持续数据保护恢复的速度。 2、应用定时备份：支持文件、国产数据库数据备份的恢复。提供多种备份方式满足用户备份策略需求，备端压缩技术可节约备份空间，传输压缩可节省带宽资源、传输加密保障数据传输安全性，支持磁盘存储对象存储等存储介质；备份管理员通过图形化界面实现所有数据备份恢复操作、并提供状态监控、统计报表、审计日志等，为企业核心业务数据保驾护航。 3、对生产服务器执行操作系统级备份，以虚拟磁盘格式保存在备份服务器上。生产服务器故障时，可将备份的系统还原到任意平台上，实现业务恢复或回滚。 4、支持与本次项目的虚拟平台的备份，要求是基于虚拟化平台快照技术产生的备份数据。支持虚拟机备份，虚拟机恢复原机和异机重建恢复，并支持两个虚拟平台之间虚机迁移和复制多种应用场景，整个备份、恢复等都采用无代理的方式即无需在源端的虚机安装任何的代理程序。 5、①数据恢复：用户可将任何备份时间点的数据恢复到指定的环境，保证发生灾难后用户业务的连续性。 ②数据过期：用户可通过策略自动过期备份数据集，灵活管理存储空间。 ③日志：汇总展示关键操作所产生的日志，便于管理员追溯某项操作的起止时间及操作人员，降低风险。 ④全量/增量备份：支持全量备份和增量备份，并可分别设置定时任务，使备份计划更加合理。 ⑤备份压缩加密：支持传输压缩，节省传输数据量并提升效率；支持数据与传输加密，增强安全性。 |

3.3云资源服务虚拟化软件技术要求

| 功能项 | 服务与功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平台整体要求 | 1、支持计算、存储融合部署及分离部署架构； 2、云平台采用基于Kubernetes的全分布式架构，以此提供虚拟化计算、云存储、网络、容器等云服务，基础云主机服务通过容器POD方式提供（提供软件功能截图证明材料）； 3、具备集群扩容、故障高可用、自动化部署与管理、云主机的便捷迁移等特性； 4、云平台管理组件支持容器化部署，可平滑升级，可与业务融合部署； 5、非OEM产品，产品为成熟商用产品，保障后续产品的连续性。 6、支持提供自助云平台控制台，可以通过该门户自助管理、发放所需的各类云服务资源，并对资源进行管理（提供软件功能截图证明材料）； |  |
| 计算服务 | 1、服务器支持自主可控设备，所使用虚拟化技术为开放的或业界知名的虚拟化技术； 2、云主机支持节点亲和性、虚拟机亲和性、虚拟机反亲和性，支持控制台设置调度策略（提供软件功能截图证明材料）； 3、云主机支持配额管理（提供软件功能截图证明材料）； 4、云主机支持在线的虚拟机迁移（热迁移），可以在不中断业务（丢包小于1秒）的情况下，自动地实现虚拟机在集群之内的不同物理机之间迁移（提供软件功能截图证明材料）； 5、支持修改虚拟机规格，调整CPU、内存、磁盘和网卡；支持对云主机网卡进行限速； 6、云主机支持快照和回滚，云主机支持不停机克隆。支持跨存储集群和同存储集群的云主机克隆。支持跨存储类型或介质（HDD/SSD/NVME）转换或克隆 7、云主机支持创建到指定物理节点。 8、虚拟机之间可以做到隔离保护，在同一个宿主机上其中某一台虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性； 9、虚拟机可以实现物理机的功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以通过控制台指定单独的IP地址； 10、当虚拟机出现故障时，具备自动恢复该虚拟机，保障业务健壮性； 11、云主机支持重装操作系统、云主机列表导出； 12、不依赖对象存储，可支持自定义的云主机镜像上传，上传镜像可用于云主机创建。支持基于云主机创建镜像，同样不依赖对象存储可提供云主机镜像下载 |  |
| 裸金属服务要求 | 1、提供轻量化无SDN技术依赖的裸金属管理能力；（提供软件功能截图证明材料）； 2、支持裸金属批量管理操作，包括批量导入、导出，批量开机、关机、重启、重装操作系统、重置密码等功能 3、支持裸金属事件管理能力，包括单个裸金属的开关机等基础操作 4、裸金属支持手动和自动挂载云盘两种方式。 5、在具备块存储资源时，提供挂载云硬盘能力。不具备块存储资源是支持屏蔽挂载能力。（提供软件功能截图证明材料）； 6、手动挂载场景，控制台提供iscsi命令挂载指引（提供软件功能截图证明材料）； 7、裸金属支持控制台修改主机名，支持获取裸金属硬件信息包括CPU、内存、磁盘、网络信息。包括裸金属架构（x86、arm）、CPU型号、固件版本等 8、裸金属支持自定义userdata，支持将免密登录密钥配置在userdata种自动装机。 |  |
| 网络服务 | 1、支持UnderLay（VLAN）类型的网络，支持基于云原生的Kube-ovn技术架构的网络能力，提供不同的网络服务：包括VLAN网络、子网、网络ACL、安全组、虚拟网卡、HA VIP等功能（提供软件功能截图证明材料）； 2、支持IPv4、IPv6、双栈网络能力（提供软件功能截图证明材料）； 3、支持不依赖SDN技术的NAT能力，基于NAT能力可提供1：1映射能力，实现内网与外网的1：1映射。支持创建SNAT规则，支持子网上的云主机可通过SNAT规则访问外部业务，支持DNAT规则，允许外部业务访问小站内部业务（提供软件功能截图证明材料）； 4、支持安全组功能，实现根据不同的协议、端口和IP地址范围对入站和出站进行控制，添加删除安全组规则（提供软件功能截图证明材料）； 5、创建子网可指定内网网段、VLAN号、网关等信息，子网可查看内网IP使用情况。支持按需设定子网中的预留IP，预留IP不会自动分配给云主机。 |  |
| 备份服务 | 1、支持一对一、一对多以及多对一等多种异地灾备，最大限度满足多分支机构的异地数据灾备需求； 2、虚拟机备份：采用无代理方式实现对虚拟平台的虚拟机备份（提供软件功能截图证明材料）； 3、支持VMware的块改变（CBT）跟踪功能,而且能够实现VMware虚拟机的CBT备份（提供软件功能截图证明材料）； 4、支持瞬时恢复, 能够从生产中心和容灾中心的备份文件快速启动虚拟机用于生产，而无需将备份文件先恢复到生产存储。 5、支持自动验证，支持批量设置，支持在隔离环境内执行虚拟机快速演练和验证。（提供软件功能截图证明材料）； 6、支持自动验证，支持批量设置，支持在隔离环境内执行虚拟机快速演练和验证（提供软件功能截图证明材料）； |  |

四、网络安全服务要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界防护服务 | 1.提供业务网络安全防护能力，支持万兆链路，吞吐不少于20Gpbs， 2.提供静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、ISP路由；支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT。 3.支持根据规则序号、规则名、源地址、目的地址、服务、认证用户、认证用户组、所属策略组、备注进行规则查询 | 项 | 1 |
| 2 | 远程接入服务 | 提供远程VPN服务访问，提供IPSec VPN、SSL VPN功能，VPN用户授权数无限制，提供功能截图证明，并加盖原厂公章。 | 项 | 1 |
| 3 | 防病毒服务 | 提供防病毒服务，提供基于特征库的病毒查杀功能；采用自有知识产权的病毒防护引擎（提供相关专利证明）；杀毒强度可控，支持快速扫描、全面扫描模式，通过三年病毒库升级服务 | 项 | 1 |
| 4 | 入侵防御服务 | 1.提供入侵防御服务，提供基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略。提供三年入侵防御特征库升级服务。 2.提供IPS特征库，特征规则数量不少于9500条，特征库可按分组进行管理（截图证明），连续10条以上特征库数量（截图证明,截图必须可明确显示特征库数量）。支持扩展特征库，提高IPS的检测能力。（截图证明）。 3.产品厂商需具备强大的漏洞和攻防研究能力，为国家信息安全漏洞库CNNVD一级技术支撑单位，提供证明材料，并加盖原厂公章 | 项 | 1 |
| 5 | DDOS防御服务 | 提供主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护（提供功能截图证明，并加盖原厂公章。 提供抗地址欺骗攻击、抗源路由攻击、抗Smurf攻击、抗LAND攻击、抗Winnuke攻击、抗Queso扫描、抗SYN/FIN扫描、抗NULL扫描、抗圣诞树攻击、抗FIN扫描、抗Fraggle攻击 | 项 | 1 |
| 6 | 负载均衡服务 | 提供不少于两种方法主动探测服务器的存活状态，服务器负载均衡提供5种算法。 | 项 | 1 |
| 7 | 资产评估服务 | 资产风险评估服务，提供全方位、多角度的风险趋势呈现。提供以曲线图形的方式呈现全网和核心资产的风险变化趋势。 | 项 | 1 |
| 8 | 流量监控服务 | 提供按照应用类型流量，URL分类流量统计，并独立显示TOP10的应用及所占比例，可按照应用和URL分类显示流量统计结果，并可通过统计结果向下钻取到组成流量的会话 | 项 | 1 |
| 9 | 主动防御服务 | 1.提供主动服务，主动防御功能，对服务器、主机进行后门、服务探测、文件共享、系统补丁、IE漏洞等主动式扫描。 2.要求能主动屏蔽恶意地址，以用于提前免疫包括病毒网站或者攻击源地址的攻击 | 项 | 1 |
| 10 | 杀毒软件服务 | 1.提供管理各版本客户端的能力，提供10+类资产管理能力；提供主机、数据库应用、WEB应用的漏洞和弱口令检测能力；提供基于等保、CIS规范要求实现基线检查能力；提供病毒木马、webshell、反弹shell、暴力破解、进程提权等入侵攻击的检测防护能力。 2.提供24个客户端授权 ,提供自动生成命令方式安装，且客户端安装包自带租户信息，客户端安装完成主机自动加入对应租户下进行管理，无需管理员分配主机到租户。 3.提供主机进程本地提权行为进行检测，检测结果告警提醒，以及可以查看；提供检测结果进行加白处置，并提供以EXCEL格式导出安全报表。提供功能截图证明，并加盖原厂公章。 | 项 | 1 |
| 11 | 日志审计服务 | 1.提供的系统有效存储容量不小于2TB，日志审计服务授权不小于30个，事件处理性能每秒≥2000条事件；提供对主流安全设备、网络设备、服务器、终端、数据库、中间件、大数据组件、应用系统等设备系统进行日志采集。 2.提供SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能；必须提供截图和提供带有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的检测报告，报告中必须体现该条测试内容。 | 项 | 1 |
| 12 | 智能范式化服务 | 提供全智能范式化解析模式，通过配置原始日志标识库，系统自动识别原始日志，并匹配映射系统通用标准字段，提供解析字段的编辑和调整，确保日志解析的高精准度；提供功能截图证明，并加盖原厂公章。 | 项 | 1 |
| 13 | 数据库审计服务 | 1.提供主流数据库如Oracle、SQL-Server、MySQL、达梦、人大金仓等数据库的审计，同时提供基础网络协议如HTTP、Telnet等协议的审计功能，提供13个被审计数据库服务数，含anget代理授权。可审计业务流量≥300Mbps。 2.提供常见的云数据库、自建数据库和大数据组件。如腾讯云数据安全审计提供关系型数据库 MySQL、PostgreSQL 等，NOSQL 数据库 Redis、MongoDB 等，以及大数据组件 Hbase、Hive。 3.提供针对数据库的SQL注入、CVE高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计。（截图证明） 4.提供服务设备具有中国信息安全测评中心信息安全实验室颁发的《国家信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书》，级别EAL3+；提供证书复印件，并加盖原厂公章； | 项 | 1 |
| 14 | 运维审计服务 | 1.提供用户、资产的运维管控和审计，提供≥100资源管理授权；提供在IPV4和IPV6网络环境下部署；提供资源自动发现和添加，便于快速添加资源。存储容量≥4TB 2.提供异常帐号稽核功能，提供导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况，提供功能截图证明，并加盖原厂公章。 3.提供字符协议SSH、TELNET和文件传输协议FTP、SFTP的协议审计，审计详细的操作语句和操作语句的执行结果 （截图证明） 4.提供Oracle、Postgresql、Sybase、MySQL、SQLserver数据库下行返回行数记录，并提供在Oracle数据库运维，运维人员对变量进行绑定，执行SQL后，系统可审计对应SQL中唯一标识符的具体值，协助审计员分析安全事件，提供功能截图证明，并加盖原厂公章。 | 项 | 1 |
| 15 | 漏洞扫描服务 | 1.提供主机漏扫功能，漏洞扫描服务至少单任务100非固定IP，并发40IP授权，可扫描的IP地址总数量无限制； 2.提供对主流数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、GBASE、GaussDB、神通、达梦、人大金仓、优炫等，能够扫描的数据库漏洞扫描方法不小于2700种，提供功能截图证明，并加盖原厂公章。 3.提供扫描的漏洞数量不少于350000个，提供功能截图证明，并加盖原厂公章。 4.提供多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、Telnet、SSH、Ftp、RDP、PostgreSQL、HighGo、MongoDB、kingbase、REDIS、SMTP等，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典， 5.每季度提供“漏洞扫描服务”，并提交漏洞风险评估报告及安全加固建议书；为满足响应服务时效性及专业性，要求服务人员为原厂本地人员（提供本地社保缴纳记录），且人员具备漏洞挖掘和验证能力（提供30个以上CNVD原创漏洞证明），证明材料加盖原厂公章。 | 项 | 1 |
| 16 | API防护服务 | 提供API防护，可支持API协议合规、API访问速率限制等功能。 | 项 | 1 |
| 17 | 主动诱捕服务 | 通过蜜罐检测功能，诱使攻击方对它实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和阻断。 | 项 | 1 |
| 18 | 上网行为管理服务 | 1.提供应用识别规则库，支持带宽5G，应用规则数至少33500条以上，提供超过15000种的应用，提供超过8500种的海外应用，移动应用至少2000多种，URL库至少4000万以上。提供截图证明 2.提供HTTP、SOCKS4/SOCKS5两种代理方式，提供配置代理端口，提供基于源地址和目的地址设置代理策略 | 项 | 1 |
| 19 | HTTPS解密服务 | 提供HTTPS加密流量解密，防止通过加密流量进行渗透攻击，支持将SSL/TLS解密， | 项 | 1 |
| 20 | WEB防护服务 | 1.提供Web应用识别，提供感知服务器的域名、操作系统、Web服务器类型、编程语言、中间件、服务器IP及端口等（要求提供TTL、CNAS、CMA、ilac-MRA检测盖章报告证明）； 2.提供协议识别及解码能力，应提供：URL解码、XML解码、JSON解析、Base64解码、Unicode解码、十六进制转换、斜杠反转义、CHR解码、UTF-7解码，提供解析7层以上混合编解码能力，可实现对多层编码攻击的检测（要求提供TTL、CNAS、CMA、ilac-MRA检测盖章报告证明） 3.提供透明模式、代理模式同时部署方式（要求提供TTL、CNAS、CMA、ilac-MRA检测盖章报告证明） | 项 | 1 |
| 21 | 态势感知服务 | 1.提供基于AI算法和特征库检测服务，要求态势感知平台保留攻击告警日志，硬盘不小于20T。 2.提供安全事件详情分析，包括事件名称、事件标签、事件描述、处置建议、标记状态、事件故事线分析、事件时间线分析、告警列表。提供功能截图证明，并加盖原厂公章 3.提供API分析，可查看API请求方式、接口URL、标签、API内含敏感信息、最近活跃时间、告警次数。 4.提供告警研判功能，研判维度包括基本详情、网络负载、告警pcap、全流取证、威胁情报。基本详情可查看基础信息、五元组信息、流信息、告警描述信息；网络负载包括应用层协议信息、payload信息、响应信息；告警pcap可追踪TCP流、UDP流、HTTP流。 | 项 | 1 |
| 22 | 威胁情报服务 | 1.提供全球APT组织情报库，可查看全球在跟踪APT组织信息，包括团伙名称、攻击者类型、技术能力、最早活动时间、影响行业、组织别名、攻击方式、攻击频率、影响国家地区、最近活动时间、常用语言、团伙描述、技战法等； 2.提供以web查询或API接口查询的方式，查询IOC情报 3.提供配置基于情报源的IOC情报生命周期管理策略，可启停、编辑、删除策略。 | 项 | 1 |

五、其他要求

- 云管理平台服务要保证高可用性，针对所有关键管理数据进行定期备份，防止重要数据丢失，可快速恢复业务，可对管理系统进行平滑的扩容。

- 云管理面向甲方提供登录时双因素认证支持，保证安全性。实现甲方对云服务的管理功能和监控功能。

- 云管理平台支持性能管理、故障管理等功能，支持自动化运维能力。

- 云管理平台支持大屏展示服务，提供管理人员界面和监视人员界面，用于查看活动告警/历史告警的分布和趋势。支持设置关键设备，用于查看关键设备的告警分布和趋势。

- 提供平台缺陷升级服务，提供修复云平台软件当前版本缺陷 BUG 的技术升级服务。平台巡检服务，按月提供远程运维巡检服务并提供巡检报告。平台运维远程支持服务。

- 供应商应针对本项目为采购方指定的业务软件供应商提供业务软件部署前的测试环境，并指派专人协助排除测试中出现的问题。

- 备件快速更换服务。为保证快速响应需求，要求服务厂家在本地具备常用备品备件库。

- 提供远程电话支持服务。要求服务厂家提供7×24小时服务的客户服务热线，向客户提供全天候无间断的远程技术服务，可随时接受故障的反馈和申报。

- 在本项服务的有效期内，客户可以获取并使用所购设备的主机软件更新或软件补丁，如BUG修补文件、新版本的主机软件，以及这些软件的配套文档资料。客户获得该软件后，将享有与原有软件相同的许可权利，但不得用于具有商业目的的传播。

- 如涉及业务系统或数据迁移，供应商需配合支撑采购人进行迁移服务。

- 为保障本次项目的服务质量，人员技术要求：熟练掌握云资源平台及网络安全设备运维操作，具备设备日常巡检及调试能力。

六、商务要求

本次云平台及云资源服务、网络安全服务要求服务期限：3年，本项目采取实行一年一考核一续签合同的办法。每1年合同期满后，经双方协商一致，可续签合同，续签不超过2次。自线路开通至通过验收期间为试运行时间，验收通过后为正式运行时间。

七、报价说明

本项目中标金额与预算之间的实际比例，将作为下游单位采购时的预算申报依据或最高限价的重要参考。

八、整体预算说明

本项目整体预算金额为101万，本次采购范围为省高院部分共计15万元，其余部分由各中院自行采购。

# 采购包6：

一、项目概况

1.建设背景

为贯彻落实最高人民法院党组关于全国法院“一张网”建设工作的部署要求，有序推进“一张网”相关工作在陕西法院落地落实，结合陕西数字法院建设实际，根据最高法院下发的《关于印发<全国法院“一张网”对接响应工作流程>和<全国法院“一张网”上线工作标准化流程指引>的通知》中提到的“允许自建接入的系统清单”和本省业务需求，陕西法院需完成“全省法庭一张网对接管理平台、点对点司法查控管理系统”等系统的自建接入，本项目为采购相应系统自建对接改造。

2.建设目标

聚焦于在“一张网”统建体系下，保留并优化陕西现有特色应用，实现本地优势与全国标准的有机统一。

3.建设清单

依据“一张网”建设应用场景，陕西法院需开展对接、改造工作的自建系统清单如下：

1点对点司法查控管理系统（执行查控中转站）

2法院费款管理系统（费款管理中转站）

3大数据服务与管理平台

4全省法庭一张网对接管理平台

5图文识别引擎及配套服务

二、建设内容

1.点对点司法查控管理系统

| 序号 | 系统名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点对点司法查控管理系统（执行查控中转站） | 本地自建“点对点”通过改造对接一张网的案件中心、用户中心、实体材料中心、清洗案件、用户、标准代码相关的查控数据。 1.1基础模块改造 1.1.1网络查询发起接口 需对网络查询发起接口进行改造，用于接收“一张网”推送的不动产行业的查询申请信息，由网络查控适配端转发查询申请给各协执单位。 1.1.2网络控制发起接口 需对网络控制发起接口进行改造，用于接收“一张网”推送的控制申请信息，由网络查控适配端转发控制申请给各协执单位。 1.1.3获取证件信息 网络查控适配端需支持转发证件信息给协执单位。 1.1.4获取文书信息 网络查控适配端需支持转发文书信息给协执单位。 1.1.5查询状态反馈 网络查控适配端需支持转发查询申请的状态给一张网。 1.1.6查询结果反馈 网络查控适配端需支持转发不动产行业的查询结果给一张网。 1.1.7控制状态反馈 网络查控适配端需支持转发控制申请的状态给一张网 1.1.8控制结果信息反馈 网络查控适配端需支持转发本地不动产控制结果给一张网。 1.1.9获取临时sts账号接口 可通过STS的方式获取实体材料临时账号。 1.1.10新增实体文件接口 新增实体文件接口，用于获取接收到的查控文书材料的实体编号。 1.1.11协执交互转换 不动产行业交互规范中涉及与标准中心代码不一致的，如证件类型、法院代码等，交互时需要进行转换处理。 1.1.12不动产查询中转成效监测 可视化监测不动产查询中转的运行成效。 1.1.13不动产控制中转成效监测 可视化监测不动产控制中转的运行成效。 1.2一张网对接 1.2.1数据清洗 需根据一张网要求清洗查控案件、查控用户、查控业务数据。 1.2.2联调实施 需根据与各协执单位的技术对接规范进行联调。首先需要调试各协执单位的查控相关接口，确保业务数据能正常发送和接收，参数格式都符合要求，避免出现调用失败或数据错误。其次需要验证数据交互的准确性，重点核对关键数据，确保没有丢失或错乱。最后要测试业务功能，模拟用户实际操作，检查业务功能是否正常。 |

2.费款管理系统

| 序号 | 系统名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 费款管理系统对接改造 | “一张网”统建费款模块负责审执法官端案款业务管理。本地“自建费款财务管理”需通过改造对接一张网的案件中心、用户中心、流程中心、实体材料中心、清洗案件、用户、标准代码相关的基础数据。本地“自建费款财务管理”需负责法院财务端的财务管理、与银行系统对接、与非税财政对接、非税电子票据对接等。 2.1基础模块改造 2.1.1获取虚拟账号 费款中心可通过“一张网”客户端发起请求，对接服务端转发程序，获取银行返回的子账号作为虚拟账号 2.1.2推送应缴信息 费款中心推送应缴信息，可通过对接服务程序记载应缴信息，如涉及获取缴款码，推送财政非税系统获取缴款码返回费款中心。 2.1.3作废应缴信息 费款中心推送应缴作废信息，可通过对接服务程序作废相应的应缴信息。 2.1.4.查询到账信息 费款中心传入虚拟账号、缴款码或应缴费编号，可通过对接服务程序转发查询是否到账。 2.1.5调账信息 费款中心推送调账信息，可通过对接服务程序通知银行进行调账。 2.1.6.推送出账信息 费款中心推送出账信息，可通过对接服务程序通知调用银行出账接口，通知银行进行出账。 2.1.7查询出账状态 费款中心查询已推送的出账申请是否已出账，可通过调用银行接口查询出账状态并返回费款中心。 2.1.8申请开票信息 费款中心推送开票信息，可通过对接服务程序调用电子票据接口开具电子票据 2.1.9获取电子票据文件 费款中心可通过对接服务程序，下载已申请开具的电子票据文件。 2.1.10作废票据信息 费款中心通过对接服务程序，将已开具的电子票据进行冲红。 2.1.11票据重开信息 费款中心可通过对接服务程序重新开具票据。 2.1.12收款账户甄别 费款中心可通过对接服务程序将当事人提供的账号推送银行进行校验。 2.2一张网对接 2.2.1接收到账信息 银行或财政可通过调用对接服务程序接口传送到账信息，对接服务程序调用该接口将到账信息传入费款中心。 2.2.2接收出账结果 银行可通过调用对接服务程序接口传送出账结果信息，对接服务程序调用该接口将出账结果传入费款中心。 2.2.3接收电子票据文件 可通过对接服务程序将获取的电子票据文件，传入费款中心。 2.2.4接收对账文件 银行方在T+1日传入T日的对账文件，可通过对接服务程序将对账文件传入费款中心。 3送达系统对接改造 对接一张网送达电话相关接口，书记员自行发起电话送达，保存电话记录及电话录音。 |

3.大数据服务与管理平台

| 序号 | 系统名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 大数据服务与管理平台 | 3.1对接范围 3.1.1 “一张网”下行数据全量对接 （1）结构化数据，包括：案款、标准中心、裁判文书、电子卷宗、电子签章、排期、送达、用户中心、阅核、执行、档案模块、审判、四类案件、信访、案件评查、人民陪审员、督办等。 （2）非结构化数据，包括：裁判文书、程序性文书、程序性通知、诉讼主体文书、证据材料，以及其他材料。 3.1.2数据应用服务对接 本期与最高院“一张网”下行数据能力中心对接后，要调整的数据应用平台，包括：陕西辖区法院审判质效管理平台及执行质效管理平台，省高院的法官业绩管理平台及数据会商等。数据按日实时更新，指标口径按照最高院、省高院管理要求实时对接。 3.1.3主数据对接及标准规范管理 本期与最高院“一张网”下行数据能力中心对接后，要调整大数据服务与管理平台的主数据，包括：主数据分类、主数据编码、主数据整合、主数据维护等功能。陕西省大数据服务与管理平台作为陕西省高院的数据枢纽中心，既要承接“一张网”的数据标准要求，又要满足本地外部平台数据共享交换的数据标准规范要求。 3.1.4数据对接接口方式 平台与最高院“一张网”对接的接口方式需包含以下三种：数据节点、状态及文件处理的接口对接。 3.2技术要求 3.2.1下行数据实时全量有序入库 本期陕西省大数据服务与管理平台承接最高院“一张网”数据服务能力中心下行的数据，要提供下行数据实时、全量、有序插入陕西省大数据服务与管理平台的原始库、标准库、融合库和主题库，保障上层数据应用服务系统的数据源。 3.2.2数据实时解析 陕西省大数据服务与管理平台支持对承接的最高院“一张网”下行非结构化数据进行按日实时解析能力，并将实时解析后的数据与结构化数据深度融合。 3.2.3数据标准对齐 与最高院“一张网”对接的数据标准要对齐，依据“一张网”要求的案件基本信息、被告人信息、涉案财务信息等所有信息中的编码进行转换，且通过“一张网”校验，同时，还需通过总平台的数据质检。 3.2.4数据治理及安全要求 （1）数据治理规范：陕西省大数据服务与管理平台对接完成后的数据要符合“一张网”数据标准规范，满足陕西辖区法院数据应用需要，满足陕西省高院司法数据全生命周期管理要求。（需提供承诺函） （2）数据安全处理：对接和数据承接过程中只能通过法院专网，需确保接口通畅、数据不丢失，数据不泄露，在关键节点做好数据备份。（需提供承诺函） （3）本地业务保障：承接后的数据应能保证本地业务的可持续开展，一是满足系统正常运行的需要，包括数据的可显示、可控制及可再次利用等。二是从软件实现、网络保障等方面，考虑必要的替代方案，以应对在风险无法规避时的突发情况。 |

4.全省法庭一张网对接管理平台

| 序号 | 系统名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 全省法庭一张网对接管理平台 | 系统采用B/S架构，将全省法院的庭审数据进行集中汇聚、调度和信息管理。高院对全省法院庭审数据进行集中汇聚，上报给最高人民法院可视化运维管理平台，平台具有首页展示、开庭公告、正在庭审、庭审点播、法庭建设等多个应用模块，系统具备和“一张网”办案办公平台对接的能力，按照“一张网”对接指引规范，统一获取全省庭审场景所需的各类数据，实现组织结构、部门人员、案件排期、电子卷宗等信息获取，实现庭审笔录、庭审直播、庭审点播、电子材料回传等功能。 4.1系统首页展示 4.1.1导航模块功能需求 需具备系统标识展示功能；设置多维度功能导航栏，可实现各功能模块的快速切换，满足用户在不同业务场景下的操作需求。 4.1.2功能模块功能需求 （1）跨域庭审板块 需实现跨域庭审数、正在跨域庭审数的统计展示功能。具备跨域庭审案由TOP5的数据可视化展示功能。 （2）扫黑除恶案件板块 需实现扫黑除恶总数的统计展示功能，数据准确且实时更新。具备扫黑除恶开庭数的列表展示功能，支持数据滚动查看。 4.1.3中间数据统计与地图模块功能需求 （1）时间维度与数据范围模块 需提供“今日、本月、本年”时间维度切换功能，且能明确展示当前数据范围（如高院、中院及基层院）。 （2）地图展示模块 需实现全省法院按行政区域的可视化展示功能，清晰标注地图位置，同时展示“辖区共11个中院及基层院”的基础信息。 （3）庭审状态统计模块 需实现庭审排期、正在庭审、等待庭审、休庭、结束庭审的数量统计展示功能。 4.1.4功能模块功能需求 （1）远程庭审板块 需实现远程庭审数、正在远程庭审数的统计展示功能，数据实时更新。具备远程庭审案由 TOP5 的数据可视化展示功能。 （2）狱内法庭板块 需实现狱内庭审数、正在狱内庭审数的统计展示功能，数据实时更新。具备狱内法庭开庭数 TOP5 的列表展示功能。 4.2开庭公告 具备接收“一张网”办案平台推送的排期信息。 4.2.1左侧法院层级选择模块功能需求 需实现陕西全省法院按层级的分级展示功能，树状结构包含陕西高院、中院及下辖的地区，支持用户通过展开收起操作，精准筛选对应法院的开庭公告数据，满足不同层级法院的信息查询需求。 4.2.2顶部庭审类型与搜索模块功能需求 （1）庭审类型切换功能 需提供“全部、远程庭审、跨域庭审、狱内庭审”四种庭审类型的标签切换功能，支持用户按庭审类型分类查看开庭公告。 （2）搜索功能 需具备“包含下辖”选项，支持用户选择是否包含下辖法院数据进行查询。需提供多维度搜索条件选择功能，可按“案号、案由、承办部门、承办人”等维度切换搜索条件。需设置“搜索”和“高级搜索”按钮，满足用户对开庭公告的精准检索需求。 3、中间数据展示模块功能需求 需以表格形式展示开庭公告信息，表格列需包含“序号、法院名称、案号、庭次、案由、开庭时间、是否公开审理、法庭、审判长、承办人、当事人”，数据需实时更新。 4.3正在庭审 4.3.1法院层级选择模块功能需求 需实现陕西法院多层级分级展示功能，涵盖三级法院的层级。支持用户通过展开收起操作，精准筛选对应层级法院的正在庭审数据。 4.3.2顶部数据统计与视图切换模块功能需求 （1）数据统计功能 需实时展示“数字法庭总数、正在开庭数、休庭数、未开庭数”等关键数据，数据更新及时。 （2）视图切换功能 需提供两种视图切换选项，支持用户根据使用习惯和需求。 （3）范围选择功能 需设置“包含下辖”选项，支持用户选择是否包含下辖法院的正在庭审数据进行查询。 4.3.3法庭信息展示模块功能需求 需以可视化方式展示各数字法庭的庭审状态，每个法庭需显示法庭名称标识及庭审状态（如“未开庭”/“正在开庭”），并可直接点击播放按钮进行庭审播放。数据需实时更新，且支持对法庭进行进一步操作。 4.4庭审点播 需实现陕西法院多层级分级展示功能，涵盖三级法院的层级。支持用户通过展开收起操作，精准筛选对应层级法院的庭审点播数据。 4.4.1模块功能需求 （1）分类切换功能 需提供“全部、跨域庭审、远程庭审、狱内庭审、庭审记录改革等分类标签切换功能，支持用户按不同庭审类型或数据维度分类查看庭审点播信息。 （2）搜索功能 支持用户选择是否包含下辖法院的庭审点播数据进行查询。需提供多维度搜索条件选择功能。需具备“高级搜索”，支持多条件组合查询。 （3）导出功能 需设置“导出”按钮，支持用户将查询到的庭审点播数据导出为指定.xlsx格式文件。 4.4.2庭审信息展示模块功能需求 需以表格形式展示庭审点播信息，表格列需包含“序号、法院名称、案号、庭次、案由、开庭时间、法庭、承办部门、承办人、播放、下载、推荐、收藏”等功能按钮。数据需实时更新且准确，并可对庭审资源进行播放、下载等操作。 4.4.3播放庭审点播时，可观看庭审实况录像、同步显示开庭庭次、庭审笔录、庭审信息等内容。 4.5视频收藏 用户在使用过程中，对有价值的庭审视频进行收藏。 4.6法庭建设 4.6.1具备法庭配置接口模块，具备法庭名称校验功能，确保录入的法庭名称与“一张网”一致，规范统一、真实有效； 4.6.2需以表格形式展示法庭建设情况统计信息，表格列需包含“序号、法庭名称、法庭厂商、法庭类型、信号类型”。数据需实时更新且准确，包括厂商信息、类型信息、信号类型等，为法庭建设的管理、维护和规划提供数据支持。 4.7安防监控模块 4.7.1根据最高要求每个法院需要上报法院大门、安检通道、诉服大厅全景、信访窗口、立案窗口等点位汇聚至省院平台。 4.7.2全省诉讼服务大厅监控管理平台信息支持上报至最高院。 4.7.3平台主要功能包括获取各院硬盘录像机数据，实时预览各点位，截图及录制监控画面。 4.7.4需支持展示监控接入数。 4.8统计分析 4.8.1功能导航模块功能需求 “庭审统计”下分“法庭建设情况”“开庭情况统计”两个子功能入口，支持用户通过点击切换，分别查看法庭建设相关数据和开庭情况统计数据。 4.8.2法院层级选择模块功能需求 需实现三级法院的树状结构展示。 4.8.3数据展示模块功能需求 （1）法庭接入情况统计功能 需以表格形式展示法庭接入情况。 （2）接入的法庭信息展示功能 需以表格形式展示接入的法庭信息。 （3）数据导出功能 需设置数据导出按钮，支持用户将法庭建设相关数据导出为指定格式文件，满足数据存档、分析及上报等需求。 4.8.4按科技法庭建设情况、科技法庭接入情况、点击量情况。 4.9平台管理 4.9.1用户管理模块 同步“一张网”的用户信息，作为“平台管理”下的核心功能入口，实现对用户、角色、部门、单位等多维度的管理功能聚合，为平台的权限与结构管理提供基础入口。 （1）用户信息展示功能 需以表格形式展示用户详细信息，数据实时更新且准确。 （2）用户操作功能 需支持对用户信息进行编辑修改，以及对用户权限进行分配与管理。 （3）快捷功能 需设置新增、刷新、导入等相关操作，支持用户进行用户数据操作。 4.9.2角色组管理 以全省三级法院，以树状结构进行筛选展示，以表格形式展示角色组详细信息，数据实时更新且准确。 4.9.3部门结构配置 同步“一张网”部门结构的数据，实现部门结构的搭建、调整功能，支持部门的新增、删除、层级调整，确保平台内部门架构与实际法院组织架构一致。 （1）快捷操作 需设置新增、删除、导入、导出、编辑功能按钮，支持用户进行部门的新增创建、批量删除、数据批量导入、数据导出及部门信息编辑操作，提升部门结构配置的效率与便捷性。 （2）部门信息层级展示功能需求 需展示对应单位下的部门列表，支持用户点击部门查看其详细信息。 （3）部门信息展示模块功能需求 需以列表形式展示部门详细信息，数据实时更新且准确。 4.9.4流媒体服务器配置 需具备流媒体服务器的参数配置、状态监控、资源分配管理等功能，保障庭审视频等流媒体资源的稳定传输与存储。 （1）功能模块需求 需设置新增、删除功能按钮，支持用户进行服务器存储路径的新增创建与批量删除操作。 （2）选择模块功能需求 需展示服务器标识名称，支持用户选择对应服务器，以便查看和管理该服务器下的存储路径信息。 （3）存储路径信息展示模块功能需求 需以表格形式展示服务器存储路径详细信息，支持用户对存储路径信息进行编辑修改。 4.9.5日志管理 分为用户日志和登录日志模块。 需设置删除、导出、搜索功能按钮，支持用户对日志进行批量删除、数据导出及精准搜索操作。 （1）用户日志 需以表格形式展示日志详细信息。支持用户对日志进行勾选操作。 （2）登录日志 需以表格形式展示登录日志详细信息。 4.9.6回收站 对案件信息、排期信息、法庭信息等删除的数据进行暂存、恢复、彻底删除功能。 4.9.7模块管理 需实现平台内各功能模块的启用/禁用。 4.10系统接口 根据“一张网”对接指引规范，制定统一的庭审系统接入技术规范，对外提供接入指南，明确接口交互协议及字段。 4.10.1接口服务配置 （1）服务操作功能 需设置“添加服务”“删除”按钮，支持用户进行接口服务的新增创建与批量删除操作。 （2）服务信息展示功能 需以表格形式展示接口服务详细信息。 4.10.2法院配置 需同步“一张网”的三级法院信息并进行展示，显示“法院名称、分级码、法院代字、操作”，数据实时更新且准确。 4.10.3对接系统配置 针对全省三级法院，具备对“对接系统配置”项，可提供对目前全省主流科技法庭厂商的数据的配置。 4.10.4上行系统配置 根据“一张网”的数据下行规范要求，按法院的范围，按其管理规范进行数据的配置，包括 （1）系统授权配置功能 需支持“授权应用id”“授权应用key”“授权SK”等授权信息的配置。 （2）接口配置功能 需支持各类上行接口的配置，包括“根据法院代码获取部门列表带分页”“查询身份数据”等常用接口的URL及相关信息配置。 4.10.5接口授权配置 （1）法院选择功能 需设置“法院”下拉选择框，支持用户选择具体法院。 （2）授权信息查询功能 需设置“授权IP”“授权厂商”输入框和“搜索”按钮，支持用户通过输入IP地址、厂商名称进行精准查询。 （3）授权配置新增功能 需设置“添加授权配置”按钮，支持用户新增接口授权配置信息。 （4）授权信息展示功能 需以表格形式展示接口授权详细信息，包含“序号、授权法院、授权厂商、授权IP、AppID、AppKey、AppSecret、操作”列，数据实时更新且准确。 4.10.6法庭配置 （1）配置操作功能 需设置“导出模板”“手动同步”“新增”“导入”“导出法庭配置”“删除”功能，支持用户进行法庭配置模板导出、数据手动同步、法庭信息新增、批量导入、法庭配置导出及批量删除操作。 需在“操作”列提供“修改”“删除”功能按钮，支持用户对单个法庭配置信息进行编辑修改与删除操作。 （2）法庭信息展示功能 需以表格形式展示法庭详细配置信息，包含“法院名称、法庭名称、接口类型、接口地址、所属系统、操作”列，数据实时更新且准确息。 4.10.7法庭厂商配置 本平台服务于全省法院的科技法庭厂商，为其提供案件排期信息，需提供对全省科技法庭厂商的数据配置。 4.10.8存储数据查询 对法庭、组织机构用户、案件信息等从“一张网”获取的信息进行本地化存储，并按各种查询条件提供数据查询功能。 4.10.9接口日志管理 和“一张网”的数据交互尤其频繁，需确保日志的完整性。 |

5.图文识别引擎及配套服务

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 5 | OCR图文识别引擎升级改造及配套服务 | 5.1核心功能升级 （1）升级格式兼容能力：针对不同办案办公场景下卷宗材料格式不统一导致的识别障碍，支持对各种jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、wps、ofd等原始法律文书卷宗中的信息进行上传识别。 （2）增加OCR内容识别专用页面：增加展示系统材料列表，法官干警可通过手动上传和扫描上传；支持新建材料任务；展示材料详情，支持缩略图预览和材料详情预览。 （3）强化关键信息提取能力：为减少人工录入操作，避免信息误差，提升办案流程流转效率，支持文书中的关键信息识别，并将段落和单个文字的位置坐标和信息进行提取，保证双层PDF不产生明显重影、清晰可读；支持文书中的关键信息识别，并将段落和单个文字信息进行提取，保证不产生明显重影、清晰可读。 （4）升级混合识别能力：适配涉外案件中的英文卷宗材料、知识产权案件中的数字编号及公式表述、执行案件中的金额计算符号等场景，支持简体中文、英文、阿拉伯数字的混合识别，包括+ - * ÷ 、 % （ ） = 《 》等常见标点符号识别。 （5）优化证据文件签名和手印检测能力：聚焦庭审证据质证、卷宗归档审核、执行文书确认等场景，支持对证据文件的签名和手印的自动检测，辅助审核文件有效性。对言辞笔录辨认笔录等文书的手写签名、手印、签章3种证据进行检测，并输出该证据在图片中的具体位置。 （6）优化图像处理精度问题：针对基层法院收案时扫描设备差异、卷宗装订褶皱、人工操作失误导致的扫描件倾斜、翻转等实际问题，支持文字与水平轴小于±15°夹角偏转，支持90、180、270度的图片倾斜翻转识别，并旋转回正常朝向。 5.2配套服务保障 （1）提供系统升级部署服务，基于原有引擎服务器完成适配调试。 （2）提供1年运维服务，含故障响应、操作培训。 |
|  | 基于OCR图文识别的场景化应用能力升级 | 5.3场景化应用能力升级 基于OCR图文识别引擎升级改造，聚焦“一张网”未覆盖的庭审场景深度适配需求，适配并优化庭审过程中的语音笔录转写识别。 5.4法庭场景深度应用 （1）个案训练：语音笔录在具体开庭场景，可对案件相关词汇自动加载为热词，也可以手动添加热词或手动上传资料进行训练，形成个案资源包，有效解决人名、地名等特定词汇识别瓶颈从而有针对性的进一步提升识别率； （2）卷宗材料全文检索：系统支持对卷宗内容全文检索，搜索结果可准确定位至对应的页面，方便用户快速定位、查阅相关卷宗材料内容。 |

三、项目服务要求

1.服务团队

为保障项目工作顺利完成，投标人必须组织稳定的、经验丰富的项目团队来完成项目的服务工作，提供项目服务人员不少于5人，需包含项目经理一名。

2.交付时间

合同签订后6个月。

3.质保期

供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，并承诺提供不低于1年免费质保服务（自验收报告签字确认日起，开始进入免费质保期。

4.售后服务要求

（1）质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。

疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。

重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。

特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。

（2）供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

（3）所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

5.培训要求

供应商须提供操作培训方案，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。

6.报价说明

本项目中标金额与预算之间的实际比例，将作为下游单位采购时的预算申报依据或最高限价的重要参考。

7.整体预算说明

本项目整体预算金额为310万，本次采购范围为省高院部分共计10万元，其余部分由各中院自行采购。